- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项 目 名 称： 平顶山市奥诺新材料有限公司水泥制品生产、销售项目

建设单位（盖章）：  平顶山市奥诺新材料有限公司

编制日期： 2023年10月

中华人民共和国生态环境部制

| 建设项目名称 | 平顶山市奥诺新材料有限公司水泥制品生产、销售项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 平顶山市奥诺新材料有限公司（91410421MA9GTMHN27） |  |  |
| 项目代码 | 2309-410421-04-01-195801 |  |  |
| 建设单位联系人 | 牛晓磊 | 联系方式 | 18103903355 |
| 建设地点 | 宝丰县宝丰高新技术产业开发区西部工业园区9号 |  |  |
| 地理坐标 | （112度59分49.135秒，33度51分32.959秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3021水泥制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、“非金属矿物制品业30”：第55条“石膏、水泥制品及类似制品制造302” |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 宝丰高新技术产业开发区管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2309-410421-04-01-195801 |
| 总投资（万元） | 7500 | 环保投资（万元） | 67.2 |
| 环保投资占比（%） | 0.9 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 17997.9m2 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《宝丰县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）》； 审批机关：河南省发展和改革委员会； 审批文件名称及文号：《河南省发展和改革委员会关于宝丰县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）的批复》，批复文号为豫发改工业【2017】797号。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 1、规划环境影响评价文件名称：《宝丰县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）环境影响报告书》； 审查机关：平顶山市生态环境局（原平顶山市环境保护局）； 审查文件名称及文号：《平顶山市环境保护局关于宝丰县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）环境影响报告书的审查意见》，审查文号为平环审【2017】9号。 2、规划环境影响评价文件名称：《宝丰县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）环境影响报告书补充报告》； 审查机关：平顶山市生态环境局； 审查文件名称及文号：《平顶山市生态环境局关于宝丰县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）环境影响报告书补充报告的审查意见》，审查文号为平环审【2019】10号。 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1.1与宝丰县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）相符性分析： 1）规划范围 宝丰县产业集聚区规划分为东、西两个片区。东区东至柳沟营村西边界，西至龙兴路，南至应河大道-豫02线-园区三号路，北至孟宝铁路，规划面积4.1平方公里（全部为建成区）；西区东至大地水泥东侧，西至商杨公路，南至平韩铁路，北至宝苗公路，规划面积7.1平方公里。规划总面积为11.2平方公里。 2）规划期限 规划期限为2016～2020年。 3）发展定位 宝丰县产业集聚区的建设是为了完善宝丰县的产业体系，充分发挥产业聚和规模效应，推进全县产业结构升级，推动城镇化进程，促进全县经济社会的全面发展。依据上位规划的要求以及宝丰县发展现状和趋势，实现宝丰县经济跨越式发展的要求，将产业集聚区总体发展定位为： 长江以北最大的不锈钢加工基地； 全国重要的不锈钢加工基地、物流中心和配送中心； 中部地区有重要影响的装备制造生产基地。 4）发展目标 通过合理规划布局、加强内引外联、大力招商引资、推进产业集聚、做好服务引导等措施，力争将产业集聚区发展为： ①以不锈钢和装备制造为主导的综合性产业集聚区，使之成为宝丰县经济发展强有力的增长极，宝丰县城重要的城市功能区和县域经济发展的主导区，大幅提高宝丰县区域经济综合竞争力。到2020年，主营业务收入达到700亿元，其中不锈钢产业集群规模超过500亿元，装备制造产业集群200亿元。 ②形成基础设施完善，服务功能齐全，节能节地，运行高效且具有良好人居环境的产业园区。 ③现代化产业的示范区，促进规模企业、外资企业和高新技术产业的集聚，发挥工业区对全县产业升级和现代化的示范带头作用，强化信息产业支撑体系。 5）主导产业定位 主导产业为不锈钢、装备制造业。 6）规划布局结构 ①空间结构 结合产业集聚区的功能要求和产业布局，本着统筹兼顾、综合协调的原则确定了“一心、两轴、三组团”的空间结构。 一心：袁店水库南侧布置集聚区管委会和企业中心，形成集聚区综合服务中心。 两轴：主轴：沿长安大道的产业拓展主轴，控制和引导集聚区各功能区协调有序发展，促进产城融合，串联集聚区内的各个产业片区，引导集聚区的快速、有序、健康发展；次轴：沿人民路的产业拓展次轴，加强与中心城区的联系，促进产城一体化发展。 三组团：根据不同的功能需求和工业门类的需求，将产业集聚区划分成三个产业组团。三大产业组团分别为不锈钢产业组团、装备制造产业组团和综合产业组团（保留现状几个大企业，并对其进行产业升级，剩余用地可以用于发展不锈钢产业）。 ②空间布局 宝丰县产业集聚区目前已形成以翔隆不锈钢为主的不锈钢产业园区，集聚区建设已初具规模。 规划结合现状产业空间布局，从西到东布置“两园三区”，各园区既相对独立又相互联系。在产业集聚区东部布置不锈钢产业园区，以不锈钢为主，重点发展以液压平整、冷轧不锈钢板材、不锈钢管材、不锈钢制品为主的不锈钢业，延伸不锈钢产业链。 西部园区分为南北两个区，其中南部为装备制造产业园，布置以装备制为主的工业，入驻的河南中材环保有限公司、河南莱茵贝恩电梯有限公司和河南省飞宇重工机械制造有限公司加工企业，要注重提高产品档次和产品的附加值，除了在扩大产品规模、提高效益上下功夫外，还要对新产品开发多投入研究，形成充满活力和富有创新机制的新型企业；北部为综合产业园区，该组团保留现状几个大企业，并对其进行产业升级，剩余用地可以用于发展不锈钢产业，作为不锈钢产业的未来拓展空间。 7）基础设施规划 ①给水工程规划 供水水源：采用南水北调的水源，水源水质好，而且水量保证率高。 供水水管：产业集聚区的供水管网与宝丰县城的供水管网相互连通成环，互为补给，由张八桥镇水厂和南水北调供水厂共同供水。其中，张八桥镇水厂的规模为5万吨/日。近期沿长安大道、洁石路和西二环敷设给水干管，由张八桥镇水厂向规划产业集聚区西部园区供水。 ②排水工程规划 污水处理厂：宝丰县第二污水处理厂位于宝丰县前进路东段，设计规模为2万吨/日，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准。规划范围内的东部园区位于宝丰县第二污水处理厂服务区域内，东区范围内的生活污水和生产废水进入宝丰县第二污水处理厂进行处理。 规划产业集聚区西部园区的产业集聚区污水厂设计污水处理能力为2万立方米/日，规划用地面积为7.44公顷，一期建设规模暂定为1.0万立方米/日，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准，西部园区的污水进入产业集聚区污水处理厂进行处理。西区废水进入规划中的西区污水厂，尾水部分回用，多余部分向北排入玉带河，尾水执行一级A标准。根据规划西部园区内的废水将排入规划建设的西区污水处理厂，近期处理规模为1万吨/日，尾水约3500吨/日回用于垃圾焚烧电厂循环冷却水，剩余部分排入玉带河，规划排污口位于玉带河与西环公路桥相交处，不在南水北调干渠二级保护区范围内（排口距离二级保护区边界直线距离约1.5km），不在南水北调总干渠水源保护区管控要求。 污水排放分区：根据《宝丰县城乡总体规划（2014-2030）》、《张八桥镇总体规划（2016-2030）》和现状地形地势，规划范围内的东部园区污水经汇入宝丰县第二污水处理厂进行处理；产业集聚区西部园区污水汇入产业集聚区污水厂进行处理。 管网布局：规划沿长安大道、西二环路、洁石路、龙兴路、豫02线和商杨公路布置D500～D1000污水主干管，沿集聚区次干道部分路段布置DN500～D800污水次干管，沿其它道路布置DN400污水支管，道路红线超过50米的道路宜沿道路两侧设置污水管道，污水管道管径不宜小于300mm。 根据《宝丰县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）环境影响报告书》中对集聚区项目准入提出的负面清单，项目建设符合性分析如下： 表1-1 与宝丰高新技术产业开发区环境准入负面清单相符性分析 序号; 负面清单要求; 本项目情况; 是否符合. 1; 所有进区企业都必须满足排水量小、污染轻、单位产品能耗、物耗、污染物排放及资源利用率须达同行业清洁生产国内先进水平或国际先进的要求；所有生产工艺废气必须达标排放；各类固体废物分质安全处置。; 项目营运期生产废水全部回用，不外排，单位产品能耗、物耗、污染物排放及资源利用率可达同行业清洁生产国内先进水平；所有生产工艺废气达标排放；各类固体废物分质安全处置。; 符合. 2; 生产设备应达国内先进水平，确保10年内不淘汰。生产规模必须符合国家产业政策要求。; 本项目为水泥制品制造项目，属于政策允许类项目，项目已在宝丰高新技术产业开发区管理委员会备案，项目符合当前国家产业政策。项目工艺设备可达到国内先进水平，可以10年内不淘汰。; 符合. 3; 禁止耗水量大的项目，大力发展节水和中水回用。; 项目不属于耗水量大的项目。项目营运期生产废水回用于生产，不排放。; 符合. 4; 集聚区西区在污水处理厂建成投产前，入区项目必须做到废水零排放。; 项目位于宝丰高新技术产业开发区西区，生产废水回用于生产，不排放。生活污水经化粪池处理后定期清运肥田。可做到废水零排放。; 符合. 5; 不得新建大气污染物最大落地浓度位于总干渠范围内的建设项目；位于南水北调干渠二级保护区内用地发展必须满足相关管控要求。; 项目大气污染物最大落地浓度不在总干渠范围内；选址不在南水北调干渠二级保护区内。; 符合. 由以上分析可知，集聚区主导产业为不锈钢、装备制造业，项目不属于负面清单中禁止入驻项目类型，不违背集聚区发展规划和规划环评，同时根据宝丰县奥诺商贸有限公司土地证（2023年4月更名为平顶山市奥诺新材料有限公司）及宝丰高新技术产业开发区管理委员会出具的证明，该项目建设符合宝丰高新技术开发区产业发展总体规划，同意入驻，符合宝丰县产业集聚区总体发展规划。 1.2 与宝丰县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）环境影响报告书的审查意见相符性分析 本项目位于宝丰县产业集聚区，《宝丰县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）环境影响报告书》由南京国环科技股份有限公司于2017年编制，平顶山市环保局针对该环境影响报告书提出了审查意见，本项目与其审查意见的相符性分析如下所示： 表1-2 项目与审查意见相符性分析 序号; 内容; 审查意见要求; 本项目情况; 是否符合. 1; 合理用地布局; 严格按照功能分区要求进行开发，按规划要求对规划的居民区和防护绿地进行调整。在建设过程中不应随意改变各用地功能区的使用。充分考虑各功能区相互干扰、影响问题，减少各功能区之间的不利影响，工业区与生活居住区之间，工业园区边界应设置绿化隔离带。对规划区内受影响及已建企业卫生防护距离内的现有居民区需尽快搬迁；规划建设的工业区范围内不得新建居住区、学校、医院等环境敏感目标。产业集聚区涉及南水北调水源保护区二级保护区地块应按照水源保护区要求严格项目审批及建设。; 本项目选址位于宝丰高新技术产业开发区（宝丰县产业集聚区），不在南水北调工程水源保护区范围内，用地性质为工业用地，符合宝丰高新技术产业开发区土地利用总体规划。; 符合. 2; 优化产业结构; 严格落实产业园区环境保护准入条件，加强产业集聚区入驻建设项目的环境管理，入驻项目选址必须符合规划及规划环评的要求，对不符合集聚区规划的建设项目严禁入驻，严格控制新污染。入驻项目应遵循循环经济理念，实施清洁生产，优化产业结构，鼓励发展符合国家产业政策、环保政策和清洁水平高、与主导产业相关产业链条且能延长园区产业链的项目；禁止引进不符合国家产业政策、行业准入条件和集聚区产业定位的项目，禁止建设热轧、电镀等企业。不再引进建材能源类产业项目。; 本项目产品为水泥制品，属于水泥制品制造业，不属于热轧、电镀、新引进建材能源类产业，符合国家当前产业政策和宝丰高新技术产业开发区准入条件。; 符合. 3; 尽快完善环保基础设施; 园区禁止开采地下水。按照“清污分流、雨污分流、中水回用”的要求，加强工业废水的治理和综合利用，减少工业废水排放，提高水循环利用率，完善中水回用设施，提高中水回用率，加快配套污水管网建设，确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入园区污水处理厂。园区实施集中供热，禁止新增建设自备燃煤锅炉；导热油炉或其他供热设施需要建设的，需选用清洁能源。按照循环经济的要求，提高固体废物的综合利用率，一般固废回收或综合利用，做到妥善处置，严禁企业随意弃置。危险废物按照收集贮存、运输保管的要求做到安全处置，并送有资质的危险废物处置单位处置。; 本项目运营过程依托使用集聚区供水系统，厂区采取雨污分流，运营期项目生产过程中无生产废水外排；生产环节中产生的废气经处理装置处理后达标排放；项目产生的生活垃圾交由环卫部门统一处理；危险废物交由资质单位处理。; 符合. 4; 严格控制污染物排放; 严格执行污染物排放总量控制制度，区内现有企业改扩建要做到“增产不增污”，新建项目应实现区域“增产减污”，严格控制大气污染物的排放。保证污水处理设施的正常运行，确保污水处理厂稳定达标排放。定期对地下水质进行监测，发现问题，及时采取有效防范措施，避免对地下水造成污染。加强生态保护及防止水土流失措施，加强工业园区绿化。; 本项目为新建项目，新增污染物按照倍量替代从区域削减，不增加区域污染物排放总量。; 符合. 5; 建立事故风险防范和应急处置体系; 加强园区环境安全管理工作，制定风险防范预案，杜绝发生污染事故。; 本项目建成后应纳入园区的事故风险防范和应急处置体系，同时厂区内制定相关的风险防范预案，杜绝发生污染事故。; 符合. 6; 妥善安置搬迁居民; 根据规划实施的进度，对居民及时搬迁，妥善安置，当地人民政府应加强组织协调，制定搬迁计划和方案，认真组织落实。; 本项目不涉及居民搬迁安置。; /. 7; /; 加强园区环境监督管理，完善环境管理机构，制定环境管理目标、管理制度和监测措施，编制环境保护工作规划和实施方案，指导入区项目建设。建立环境管理资料库和档案管理制度，加强环保宣传、教育及培训，实施环境保护动态化管理。; 本项目营运期按照要求完善环境管理机构，制定环境管理目标、管理制度和监测措施，建立环境管理资料库和档案管理制度，加强环保宣传、教育及培训，实施环境保护动态化管理。; 符合. 本项目位于宝丰县产业集聚区，由以上对比分析可知，本项目的建设与《宝丰县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）环境影响报告书》的审查意见相符。 1.3与《宝丰县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）环境影响报告书补充报告》及审查意见相符性分析 《宝丰县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）环境影响报告书》由南京国环科技股份有限公司于2017年编制，平顶山市环保局针对该环境影响报告书提出了审查意见（平环审【2017】9号）。由于当时编制环评报告时，未将陶瓷建材产业园纳入其中，因此，宝丰县产业集聚区管理委员会委托环评单位针对陶瓷建材产业园部分作了补充评价。该补充评价报告于2019年3月14日通过原平顶山市环境保护局审查，并出具了审查意见（平环审【2019】10号），具体内容如下： 本次补充报告主要针对2017年已通过审查的宝丰县产业集聚区总体发展规划环境影响报告书（文号：平环审【2017】9号）中未涉及的宝丰县陶瓷建材产业园纳入园区规划（宝丰县陶瓷建材产业园标准化厂房与基础设施配套建设项目环境影响报告表于2016年12月通过宝丰县审批（文号：宝环审【2016】第41号），但在2017年编制和上报产业集聚区规划环评时产业集聚区管委会和环评单位未将其纳入规划环评，当时仅考虑东西两个园区合并）。针对上述问题，该补充报告》对此进行了补充分析。2018年6月，省南水北调中线工程建设领导办、省环保厅、省水利厅、省国土厅等联合发文，《关于印发南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水水源保护区划的通知》（豫调办【2018】56号）调整了南水北调中线一期工程饮用水水源保护区范围，宝丰县产业集聚区不再存在与保护区的冲突。目前，集聚区西区污水处理厂场地正在平整，现有企业污水均自行处理后回用，没有排放。本次补充报告建议加快西区污水处理厂的建设和供热项目及配套管网的建设。 本次补充报告不涉及集聚区主导产业和集聚区规划范围等调整。本项目选址位于宝丰高新技术产业开发区（宝丰县产业集聚区）内，不属于集聚区禁止发展和入驻的项目，符合宝丰高新技术产业开发区产业发展总体规划。 |
| 其他符合性分析 | 1.4 产业政策分析 经对比《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目的生产工艺及设备不属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）限制类、淘汰类，为允许类，项目工艺、产品及生产设备未列入《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录（全四批）》，项目所用设备均不在淘汰类之列，项目符合当前国家产业政策。该项目已在宝丰高新技术产业开发区管理委员会备案，项目代码为：2309-410421-04-01-195801（备案证明见附件2）。 项目建设情况与备案相符性分析见下表。 表1-3 项目建设情况与备案相符性分析 类别; 备案内容; 项目建设内容; 符合性. 项目名称; 平顶山市奥诺新材料有限公司水泥制品生产、销售项目; 平顶山市奥诺新材料有限公司水泥制品生产、销售项目; 符合. 建设单位; 平顶山市奥诺新材料有限公司; 平顶山市奥诺新材料有限公司; 符合. 建设地点; 宝丰县宝丰高新技术产业开发区西部工业园区9号; 宝丰县宝丰高新技术产业开发区西部工业园区9号; 符合. 建设性质; 新建; 新建; 符合. 建设规模及内容; 项目占地约18000平方米，建筑面积约3000平方米，总投资7500万元，可年产水泥电线杆2万根，工艺流程为：钢筋骨架制作、混凝土搅拌、清模装模、预应力钢筋张拉、离心成型、养护脱模; 项目占地约17997.9平方米，建筑面积约3500平方米，总投资7500万元，可年产水泥电线杆2万根，工艺流程为：钢筋骨架制作、混凝土搅拌、清模装模、预应力钢筋张拉、离心成型、养护脱模; 符合（占地面积以土地证为准，实际建筑面积比备案时多500平方米）. 主要设备; 钢筋骨架制作、混凝土搅拌、清模装模、预应力钢筋张拉、离心成型、养护脱模等设备; 钢筋墩头机、张拉机、离心机、搅拌机、制圈机、对焊机、锅炉（燃气）等; 相符（锅炉设备为养护工序提供热源）. 由上表可知，项目建设内容与备案内容一致。 1.5与“三线一单”相符性分析 ①生态保护红线 “生态保护红线”是“生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。根据《平顶山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（平政[2021]10号）及《平顶山市生态环境准入清单（试行）》（2021.9.30）可知，宝丰县国土空间按优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三大类共分为7个生态环境管控单元。其中，优先保护单元2个，面积占比13.32%；重点管控单元4个，面积占比55%；一般管控单元1个，面积占比31.67%。 本项目位于宝丰县宝丰高新技术产业开发区，项目所在地周边无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水源保护区等环境敏感区。根据本项目所在地的实际情况，结合项目所在环境管控单位位置图（见附图三），本项目所在地不在生态红线保护范围内，符合生态红线保护要求。由此可知，本项目符合宝丰县生态红线保护要求。 ②资源利用上线：本项目物耗及能耗水平较低，所用工艺设备选用高效、先进的设备，提高生产效率，降低产品的损耗率，减少原料用量和废物产生量，节约能源，符合资源利用上线要求。 ③环境质量底线：本项目区域环境空气PM10、PM2.5超标，其余因子均满足标准要求，地表水环境质量均满足相应的质量标准要求。本项目营运后颗粒物采用袋式除尘器进行处理可以达标排放，不会改变本地区的环境空气质量；生产工艺中无生产废水外排，生活废水定期清运。由此可知，本项目建设符合环境质量底线要求。 ④生态环境准入清单 本项目选址位于宝丰高新技术产业开发区，根据《平顶山市生态环境准入清单（试行）》（2021.9.30），本项目属于宝丰县重点管控单元，单元编码为ZH41042120001。单元内生态环境准入清单分析情况如下： 表1-4 宝丰县环境管控单元生态环境准入清单 环境管控单元名称; 管控单元分类; 环境要素类别; 管控要求; 本项目; 符合性. 宝丰县产业集聚区; 重点管控单元; 大气高排放区、水环境工业污染重点管控区; 空间布局约束; 1.禁止国家产业政策淘汰类的建设项目进入；入驻项目选址必须符合规划及规划环评的要求，对不符合集聚区规划的建设项目严禁入驻。 2.入驻项目应遵循循环经济理念，实施清洁生产，优化产业结构，鼓励发展符合国家产业政策、环保政策和清洁水平高、与主导产业相关产业链条且能延长园区产业链的项目；新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。 3.产业集聚区临近南水北调保护区地块应按照水源保护区要求严格项目审批及建设。; 1、本项目为水泥制品制造业，不属于集聚区禁止发展和入驻的项目，符合宝丰高新技术产业开发区准入条件；符合国家当前产业政策；选址符合宝丰高新技术产业开发区发展规划和规划环评要求。 2、本项目符合国家当前产业政策，不属于“两高”项目，清洁生产水平可以达到国内先进水平。项目产品属于水泥制品，符合园区主导产业和产业发展总体规划。 3、本项目用地边界距离南水北调中线工程护栏3.2km，运营期项目生产过程中无生产废水外排，符合水源保护区要求。; 符合. 污染物排放管控; 1.严格执行污染物排放总量控制制度，严格控制大气污染物的排放。 2.保证污水处理设施的正常运行，确保污水处理厂稳定达标排放。 3.定期对地下水质进行监测，发现问题，及时采取有效防范措施，避免对地下水造成污染。 4.加强生态保护及防止水土流失措施，加强工业园区绿化。 5.新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。 6.新建耗煤项目应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。 7.焦化等“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。; 1、本项目严格执行污染物排放总量控制制度，不增加区域污染物排放总量。 2、项目生产过程中无生产废水外排。 3、本项目通过定期开展地下水质监测，发现问题，及时采取有效防范措施，避免对地下水造成污染。 4、本项目不涉及该条内容。 5、本项目不属于“两高”项目，不涉及该条内容。 6、本项目不涉及该条内容。 7、本项目不属于“两高”项目，不涉及该条内容。; 符合. 环境风险防控; 1.加快环境风险预警体系建设，严格危险化学品管理；建立完善有效的环境风险防控设施和有效的拦截、降污、导流等措施，防止对地表水环境造成危害。 2.制定园区级综合环境应急预案，不断完善各类突发环境事件应急预案，有计划地组织应急培训和演练，全面提升园区风险防控和事故应急处置能力。; 1、本项目营运后应加快环境风险预警体系建设，严格危险化学品管理，并编制突发环境事件应急预案，通过厂区环境风险防控设施和拦截、降污和导流等措施，防止对地表水环境造成危害。 2、本项目不涉及该条内容，但企业环境风险应纳入园区风险管理体系。; 符合. 本项目属于水泥制品制造，符合国家当前产业政策；选址位于宝丰高新技术产业开发区，符合园区主导产业和产业发展总体规划。本项目不属于“两高”项目，符合宝丰县环境管控单元生态环境准入清单中管控要求。 综上所述，本项目符合当地生态保护红线要求，不降低项目周边环境质量底线，不超出当地资源利用上线，符合当地生态环境准入清单。由此可知，本项目建设符合宝丰县“三线一单”的要求。 1.6饮用水水源地相符性分析 （1）与平顶山饮用水源环境保护规划的关系 根据《河南省人民政府关于调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政文【2021】72号），平顶山市白龟山水库饮用水水源保护区的具体范围如下： 一级保护区：水库大坝上游，水库高程103米以内的区域及平顶山学院取水口外围500米至湖滨路、平顶山市自来水有限公司取水口外围500米至平湖路以内的区域；沙河、应河、澎河、冷水河入库口至上游2000米的河道管理范围区域。 二级保护区：一级保护区外，水库高程103米至水库高程104米-湖滨路以内的区域；沙河入库口至上游昭平台水库坝下的河道管理范围区域；澎河入库口至上游14000米（南水北调中线工程澎河退水闸）的河道管理范围区域；应河、冷水河入库口至上游4000米的河道管理范围区域；大浪河、将相河、七里河、瀼河、肥河入沙河口至上游1000米的河道管理范围区域。 准保护区：一、二级保护区外，应河、澎河、冷水河河道管理范围外500米以内的区域。 本项目位于宝丰县宝丰高新技术产业开发区，距离南侧应河支流约1.4km，距离应河入白龟山水库的入水口处的距离约为20km，本工程不在平顶山饮用水源环境保护区内。项目建设符合平顶山市饮用水水源保护区的相关要求。 （2）乡镇集中式饮用水水源保护区 根据河南省人民政府办公厅《关于印发河南省乡镇集中式饮用水源保护区划的通知》（豫政办[2016]23号），其保护区划分结果如下： ① 宝丰县商酒务镇地下水井群（共3眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东30米、南15米的区域(1号取水井)，2、3号取水井外围30米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，水厂厂界东535米、西300米、南430米、北300米的区域。 ② 宝丰县闹店镇地下水井群（共3眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东25米、北20米的区域(1号取水井)，2、3号取水井外围30米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，水厂厂界东520米、西300米、南390米、北320米的区域。 ③ 宝丰县赵庄乡地下水井群（共3眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东25米、南25米的区域（1号取水井），2、3号取水井外围30米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，水厂厂界东440米、西300米、南325米、北420米的区域。 ④ 宝丰县李庄乡地下水井群（共3眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东25米、北25米的区域（1号取水井），2、3号取水井外围30米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，水厂厂界东325米、西635米、南330米、北400米的区域。 本项目位于宝丰县宝丰高新技术产业开发区，距离北侧商酒务镇约10km，距离东侧闹店镇约23km，距离东北侧赵庄乡约16km，距离东侧李庄乡约27km，均不在乡镇集中式饮用水水源保护区范围内，符合宝丰县乡镇集中式饮用水水源保护区规划。 （3）与南水北调中线工程的关系 《关于印发南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水水源保护区划的通知》（豫调办【2018】56号）中规定如下： 南水北调中线一期工程总干渠在河南省内的工程类型分为建筑物段和总干渠明渠段。 （一）建筑物段（渡槽、倒虹吸、暗涵、隧道） 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50m，不设二级保护区。 （二）总干渠明渠段 根据地下水水水位与总干渠渠底高程的关系，分为以下几种类型： 1、地下水水位低于总干渠渠底的渠段 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50m； 二级保护区范围自一级保护区边线外延150m。 2、地下水水位高于总干渠渠段的渠段 （1）微~弱透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50m；二级保护区范围自一级保护区边线外延500m。 （2）弱~中等透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延100m；二级保护区范围自一级保护区边线外延1000m。 （3）强透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延200m；二级保护区范围自一级保护区边线外延2000m、1500m。 同时根据《南水北调中线一期工程总干渠（平顶山市段）两侧饮用水水源保护区图册》中水源保护距离划分，在SH23+064.8～SH35+844.2段一级保护区范围宽度为50m，二级保护区宽度为右岸500m，本项目距离南水北调干渠左岸最短距离约3.2km，不在南水北调一、二级保护区范围内。 1.7与《平顶山市2023年蓝天保卫战实施方案》（平环委办【2023】13号）相符性分析 2023年5月12日，《平顶山市2023年蓝天保卫战实施方案》发布实施，本项目与该文件相符性分析见下表。： 表1-5 项目与（平环委办【2023】13号）相符性分析 与本项目相关的要求; 本项目建设情况; 相符性. 17.实施工业污染排放深度治理。以钢铁、水泥、焦化、砖瓦窑、陶瓷、炭素、耐火材料、石灰窑等行业工业窑炉为重点，全面提升污染物治理设施、无组织排放管控和在线监控设施运行管理水平，加强物料运输、装卸储存及生产过程中的无组织排放控制，推进实施清洁生产改造，确保污染物稳定达标排放。2023年5月底前，全面排查除尘脱硫一体化、简易碱法脱硫、简易氨法脱硫脱硝、湿法脱硝、氧化法脱硝等低效治理设施以及低温等离子、光催化、光氧化等VOCs简易低效治理设施；取缔直接向烟道内喷洒脱硫脱硝剂等敷衍式治理工艺。10月底前，对无法稳定达标排放的通过更换适宜高效治理工艺、提升现有治污设施处理能力、清洁能源替代等方式完成分类整治，对人工投加脱硫脱硝剂的简易设施实施自动化改造。; 本项目属于水泥制品行业。物料全部进库存放，不露天堆放。生产过程中物料输送全部为密闭输送。除尘采用袋式除尘器，生产过程颗粒物可以达标排放。; 符合. 综上所述，本项目的建设能够满足《平顶山市2023年蓝天保卫战实施方案》的相关要求。 1.8与《河南省深入打好秋冬季重污染天气消除、夏季臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案》（豫环委办〔2023〕3号）相符性分析 与本项目相关的污染治理攻坚战实施方案（节选）如下： 表1-6 本项目情况与实施方案要求对照一览表 类别; 综合治理要求; 项目情况; 符合性分析. 大气减污降碳协同增效行动; 遏制“两高”项目盲目发展。严格落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求，严把高耗能、高排放、低水平项目准入关口。全省大气污染防治重点区域禁止新增钢铁、电解铝、氧化铝、水泥熟料、平板玻璃（光伏压延玻璃除外）、煤化工、焦化、铝用炭素、含烧结工序的耐火材料和砖瓦制品等行业产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业以及涉及锅炉炉窑的其他行业，新建、扩建项目污染物排放限值、污染治理措施、无组织排放控制水平、运输方式等达到A级绩效水平，改建项目污染物排放限值、污染治理措施、无组织排放控制水平、运输方式等达到B级以上绩效水平。新建、改建、扩建项目大宗货物年货运量150万吨及以上的，原则上要接入铁路专用线或管道；具有铁路专用线的，大宗货物铁路运输比例应达到80%以上。; 本项目产品为水泥制品，不属于“两高”项目，项目不属于新增钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、煤化工、氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧结砖瓦、铁合金等行业。对照《重污染天气重点行业应急减排技术指南》炭素行业，项目污染物排放限值、污染治理措施、无组织排放控制水平、运输方式等可达到B级以上绩效水平; 相符. 本项目建设符合《河南省深入打好秋冬季重污染天气消除、夏季臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案》（豫环委办〔2023〕3号）相关要求。 1.9与《宝丰县2023年蓝天保卫战实施方案》（宝环委办【2023】6号）相符性分析 表1-7 本项目情况与实施方案要求对照一览表 类别; 综合治理要求; 项目情况; 符合性分析. 依法依规淘汰落后低效产能; 依据新修订的《河南省淘汰落后产能综合标准体系》，将大气污染物排放强度高、治理难度大以及产能过剩行业的工艺和装备纳入淘汰范围。按照平顶山市2023 年落后产能淘汰退出工作方案要求，严格执行能耗环保、质量、安全、技术等法规标准，结合我县实际，明确落后产能淘汰目标任务，组织开展排查整治专项行动，对落后产能实施动态“清零”。; 本项目为水泥制品，属于允许类项目，不属于限制类和淘汰类。; 相符. 加强扬尘防治精细化管理; 开展扬尘治理提升行动，严格落实扬尘治理“两个标准”要求，做好建筑工地、线性工程、城乡结合部等关键部位和重点环节综合治理，加大扬尘污染防治执法监管力度，逐月开展降尘量监测，实施公开排名通报，全县平均降尘量不高于7 吨/月·平方公里。; 本项目施工期内容较少，并严格落实扬尘治理“两个标准”要求，较少扬尘排放。; 相符. 推进低VOCs 含量原辅材料源头替代; 按照“可替尽替、应代尽代”的原则，开展汽车制造、工业涂装、家具制造、包装印刷、钢结构制造、工程机械等行业溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂使用低VOCs 含量原辅材料替代，明确治理任务，动态更 新清单台账。汽车整车制造行业大力提升底漆、中涂、色漆低VOCs含量涂料使用比例；房屋建筑和市政工程全面推广使用低VOCs含量涂料和胶粘剂，除特殊功能要求外，室内地坪施工、室外构筑物防护和城市道路交通标志基本使用低VOCs 含量涂料。城市建成区严格控制生产和使用溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目。; 本项目不属于以上行业，不涉及溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂使用。; 符合. 本项目符合《宝丰县2023年蓝天保卫战实施方案》（宝环委办【2023】6号）相关要求。 1.10本项目与《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函[2020]340号）相符性分析 本项目为水泥制品制造项目，根据《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》中“表15-2粉磨站（系统）、矿渣粉、水泥制品绩效引领性指标”，项目与水泥制品绩效引领性指标相符性分析见下表。 表1-8 本项目与水泥制品绩效引领性指标要求相符性分析 差异化指标; 商砼（沥青）搅拌站企业绩效分级（A级）要求; 本项目建设情况; 相符性. 排放限值; PM、NOx排放浓度不高于10、100mg/m3，天然气锅炉或热风炉基准氧含量8%; 本项目天然气锅炉采用低氮燃烧+烟气循环，基准含氧量3.5%，PM、NOx 排放浓度不高于 10、30mg/m3。; 相符. 无组织排放; 1、粉状物料全部密闭储存； 2、物料采用封闭式皮带、斗提、斜槽运输，各物料破碎、转载、下料口设置集尘罩并配置袋式除尘器，库顶等泄压口配备袋式除尘器； 3、料棚配备喷雾抑尘设施或物料全部封闭储存，出入口配备自动门，水泥包装车间全封闭，袋装水泥装车点位采用集中通风除尘系统，水泥散装采用密闭罐车，并配备带抽风的散装卸料器。; 1、项目粉状物料主要为水泥，存于水泥筒仓内，并对水泥筒仓进行整体封闭；砂、石存放于封闭料库内。 2、水泥采用螺旋输送机经密闭管道输送，砂、石通过密闭输送进入搅拌机内。下料☐设置集尘罩并配置袋式除尘器； 3、料棚进行整体封闭，并在上方设干雾抑尘装置，出入口配备自动门，使用散装水泥，采用密闭罐车运输，并配备带抽风口的散装卸料器。; 相符. 监测监控水平; 重点排污企业水泥磨和独立烘干系统安装CEMS，CEMS监控数据保存一年以上。料场出入口等易产尘点，安装高清视频监控设施，视频监控数据保存三个月以上。; 料场出入口等易产尘点，安装高清视频监控设施; 相符. 环境管理水平; 环保档案齐全：1、环评批复文件；2、排污许可证及季度、年度执行报告；3、竣工验收文件；4、一年内废气检测报告台账记录：1、完整生产管理台账（包括生产设备运行台账，原辅材料、燃料使用量，产品产量等）2、运输管理电子台账（包括车辆出入厂记录、车牌号、VIN号、发动机编号和排放标准等）3、设备维护记录4、废气治理设备清单（包括主要污染治理设备、设计说明书、运行记录、CEMS数据等）5、耗材清单（除尘器滤料更换记录等）管理制度健全：1、专兼职环保人员；2、废气治理设施运行管理规程。; 评价建议企业建立环保档案（含环评批复文件、竣工验收文件、一年内废气检测报告、排污许可证及季度、年度执行报告）；按照要求记录台账（含完整生产管理台账、运输管理电子台账、设备维护记录、耗材清单）；配备专职环保人员，并建立废气治理设施运行管理规程。; 相符. 运输方式; 1.物料、产品公路运输（除水泥罐式货车外）采用新能源或达到国六排放标准车辆； 2.厂区车辆全部达国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源车辆； 3.厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。; - 所有原料均采用公路运输的方式，全部使用国五排放标准以上重型载货车辆。 - 不涉及 3、厂内非道路移动机械全部达到国三以上排放标准; 相符. 运输 监管; 配备门禁和视频监控系统，监控运输车辆进出厂区情况，记录运输车辆电子台账，视频监控、台账数据保存三个月以上; 评价建议企业按要求建立门禁系统和电子台账。; 相符. 综上所述，本项目建设满足《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》的相关要求。 1.11项目规划及选址合理性分析 项目位于宝丰县宝丰高新技术产业开发区西部工业园区9号，根据企业提供的宝丰县奥诺商贸有限公司土地证（2023年4月更名为平顶山市奥诺新材料有限公司）（详见附件3），项目占地为工业工地；根据企业提供的规划证明（详见附件4），项目建设符合宝丰县宝丰高新技术产业开发区总体发展规划，同意入驻。因此，项目建设符合宝丰县宝丰高新技术产业开发区总体规划。 项目周围以工业企业和荒地为主，无自然保护区、风景旅游点、文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象。 项目运营时所产生的废气、废水、噪声和固废等环境影响因素在采取相应的污染防治措施后，均可得到有效的治理和综合利用，对厂址周围环境的影响在可接受范围之内，不会影响区域环境现有功能。 综上，项目选址较为合理。 |

| 建设内容 | 2.1项目概况 随着社会经济的快速发展，城市化建设进程的加快，人民生活水平提高，居民对电力传输、通讯过程等传输信号的需求提高，对水泥电线杆需求增大，为了适应市场的需求，平顶山市奥诺新材料有限公司拟投资7500万元，在宝丰县宝丰高新技术产业开发区西部工业园区9号建设平顶山市奥诺新材料有限公司水泥制品生产、销售项目。项目占地17997.9m2，建成后可年产2万根水泥电线杆。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《河南省建设项目环境保护条例》等法律、法规的规定及要求，该项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，该项目属于“二十七、非金属矿物制品业30”中“55石膏、水泥制品及类似制品制造302—商品混凝土；砼结构构件制造；水泥制品制造”，应编制环境影响报告表。本项目为水泥管生产项目，属于水泥制品制造，因此编制环境影响报告表。根据平顶山市生态环境局《关于明确非辐射类建设项目环评审批及排污许可证核发中涉“两个一危”项目相关事项的通知》（平环【2023】8号），本项目应由平顶山市生态环境局宝丰分局进行审批。 2.2项目地理位置及周围环境 项目选址位于宝丰县宝丰高新技术产业开发区西部工业园区9号，厂区周围主要为工业企业，项目西侧为宝丰县海通道路材料有限公司；项目北侧为宝丰县润兴再生资源有限公司（原为平顶山市瑞鼎实业有限公司）；项目东侧为河南天之合建筑材料有限公司及宝丰县弘丰再生资源利用有限公司；项目南侧为宝丰县金石新材料有限公司；最近的敏感点为项目西南侧193m处的袁店村。周围环境示意图详见附图二。 2.3项目工程内容 本项目主体工程、公用、储运及辅助工程、环保工程见表2-1。 表2-1 项目工程主要建设内容一览表 分类; 工程内容; 建设内容; 备注. 主体工程; 电线杆生产车间; 1座，占地面积2600m2，建筑面积为2600m2（100m×26m×6m），钢结构1F; 新建. 混凝土加工车间; 1座，占地面积800m2，建筑面积为800m2（40m×20m×6m），钢结构1F; 新建. 辅助工程; 办公室; 建筑面积为100m2; 新建. 燃气锅炉; 1台1t/h燃气锅炉，位于电线杆生产车间南侧，为蒸汽养护提供热源; 新建. 公用工程; 供水; 自备水井; /. 供电; 由市政电网供给; /. 排水; 生产废水不外排，生活污水经厂区1座10m3化粪池处理后定期清掏; /. 环保 工程; 废气治理; 燃气锅炉废气：1套低氮燃烧+烟气再循环+8m高排气筒（DA001）； 原料投料、配料搅拌废气：封闭车间内搅拌机二次封闭，投料口上方设半封闭集气罩，1套脉冲袋式除尘器（风量为10000m3/h）+1根15m高排气筒（DA002）； 水泥筒仓废气：筒仓顶部滤芯除尘器，封闭车间内，干雾抑尘； 无组织废气：封闭车间内、降低物料落料差、干雾抑尘; 新建. 废水治理; 员工生活废水：1座10m3化粪池; 新建. 锅炉废水、设备清洗废水：1座30m3三级沉淀池和1座10m3清水池; 新建. 车辆清洗废水：在厂区出口处设置1套洗车装置，1座沉淀池（5m3）; 新建. 固废治理; 垃圾收集箱若干、一般固废间、危废暂存间; 新建. 噪声治理; 设置基础减震、厂房隔声、风机设置隔声罩; 新建. 2.4项目生产方案 本项目产品为水泥电线杆，项目生产方案见表2-2。 表2-2 生产规模及产品方案一览表 序号; 产品名称; 规格; 年产量; 备注. 1; 水泥电线杆; 长度（10m~18m） 直径（190mm~430mm）; 20000根/a; 根据订单需求，平均每根电线杆需0.42m3混凝土、钢筋190kg. 2.5项目主要生产设备 本项目主要生产设备见表2-3。 表2-3 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量; 备注. 1; 钢筋墩头机; 60T; 1套; 钢筋骨架制作. 2; 张拉机; 60T; 1套; 施加预应力. 3; 离心机; 300/800; 1台; 离心成型. 4; 搅拌机; JS450; 1台; 制备混凝土. 5; 电线杆钢模; 长度（10m~18m） 直径（190mm~430mm）; 39套; 电线杆成型. 6; 制圈机; HBZQ4-8SX; 1台; 钢筋骨架制作. 7; 对焊机; /; 1台; 钢筋对焊. 8; 行吊; 2.8T; 2台; 其中设备. 9; 装载机; 30型; 1台; /. 10; 水泥筒仓; 100t; 1个; /. 11; 锅炉（燃气）; 1t/h; 1台; 蒸汽养护. 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》以及《高耗能机电设备淘汰目录（全四批）》，可知本项目使用设备不在淘汰之列。 2.6项目原辅材料及能源消耗 本次项目所需主要原辅材料及能源消耗情况见表2-4。 表2-4 项目主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 规格; 每根电线杆消耗量; 年用量; 备注. 1; 水泥; P.O42.5; 0.19t; 3800t/a; 外购，储存于水泥筒仓. 2; 砂; 粒径2.3~3.0mm; 0.33t; 6600t/a; 外购，车间内暂存. 3; 石子; 粒径5.0~20mm; 0.34t; 6800t/a; 外购，车间内暂存. 4; 钢筋; /; 0.19t; 3800t/a; 外购. 5; 脱模剂; /; /; 1.5t/a; 外购，桶装. 6; 天然气; /; /; 18万m3/a; 管道输送. 7; 水; /; /; 4479.6m3/a; 自备水井. 8; 电; /; /; 36万kw·h/a; 市政电网. 脱模剂：本项目生产过程中使用脱模剂分离模具与水泥制品。脱模剂是一种介于模具和成品之间的功能性物质，是防止橡胶、塑料、弹性体或其他材料的模制品、层压制品等粘结到模具或其他板面，起易于脱离作用的一类加工助剂。脱模剂成分主要为猪油、硬脂酸、机油、氢氧化钠、洗衣粉、磷酸三丁酯、甲醛、水等。水溶性脱模剂操作安全，无油雾，常温下不易挥发，对环境污染小，对人体健康损害小，且使用方便，逐步发展成油基脱模剂的代替品。 2.7 劳动定员 本项目劳动定员10人，均不在厂区住宿，项目年工作时间300d，厂区实行单班制，每班8h。 2.8 总平面布置 本项目厂区设置1座混凝土加工车间，1座电线杆生产车间，所有加工工序均在车间内进行，混凝土加工车间位于厂区北部，电线杆生产车间位于厂区东部，厂区内砂石原辅材料存放在混凝土加工车间原料区，电线杆生产车间自北向南按照生产工序依次布置钢筋存放及加工区、浇筑及出杆通道、离心区、蒸养区、拆模区和锅炉房，该布局有利于产品输送和输出。 整个厂区在满足生产、操作、安全和环保的要求许可时，联合集中布置，集中控制；厂区平面布置功能区分明确，生产区根据工业企业的性质、规模、生产流程、交通运输、环境保护及场地自然条件合理布局；厂区通道宽度满足各种运输线路布局；项目厂区整体平面布置基本合理，功能区划分清晰。 本项目厂区现存1处高压线塔并有110kv高压线经过，根据《电力设施保护条例》，66kV-110kV电压导线边线距建筑物的水平安全距离为4m，本项目各建筑物距离110kv高压线水平距离大于4m（具体见附图四厂区平面布置图），企业在建设和运营管理中应按规范要求，必须保证架空线路与建筑物的安全距离。 2.9公用工程 （1）供水 本项目用水包括锅炉用水、混凝土搅拌用水、抑尘用水、成品养护用水、设备清洗用水、车辆冲洗用水和员工生活用水，引自厂区自备井，该项目用水量为4479.6m3/a，能够满足项目区内用水要求。 （2）排水 本项目生产废水主要为锅炉用水、设备清洗用水、车辆冲洗用水和员工生活废水，废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排，员工生活污水经化粪池处理后定期清运。 （3）供电 由当地供电管网提供，年用电量约为36万kW·h。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1. 本项目施工期工艺流程 项目施工期工艺流程主要为场地清理、车间建设装饰、竣工验收以及设备安装，具体工艺流程及产污环节见图2-1。 场地清理 车间建设 车间装饰 设备安装 竣工验收 噪声、扬尘 噪声 噪声 噪声 固废、废水 固废、废水 固废、废水 图2-1项目施工期工艺流程及产污环节图 2. 本项目运营期工艺流程 2.1生产工艺简述 （1）物料储运、运输 本项目使用水泥、砂、石子作为原料，水泥经水泥罐车运入厂区后直接泵入水泥筒仓内，以待使用。砂、石子由汽车运输至厂区，卸料至封闭式混凝土加工车间原料区内堆存，生产过程中由装载机在车间内进行物料转运。 （2）钢筋加工及骨架成型 所需钢筋全部外购，项目根据需求外购预应力钢筋，经定长切断，墩头后将钢筋架在钢筋骨架成型架上，按照配筋要求，按制作的钢筋骨架环筋内径的实际尺寸，调整成型架的外径，并按照环筋螺距在支撑架上做好等距标记。将调直纵向钢筋，按照设计位置依序摆放，端头与环筋绑扎，通过张拉机将模具内的钢筋骨架固定。 该工序需用对焊焊接，本项目对焊机为点焊，点焊是利用两工件接触面之间的电阻，瞬间通过低电压大电流，使两个互相对接的金属的接触面瞬间发热至融化并融合。焊接过程工件接触面极小，不产生废气。 （3）配料搅拌 砂、石子由配料机自动计量后利用密闭皮带输送机进入搅拌机内；水泥则经自动计量系统将筒仓内水泥利用螺旋输送机和密闭管道输送至搅拌机内；配套用水则采用自动计量系统加入搅拌机内。搅拌机将上述物料搅拌均匀形成混凝土浆液。 （4）浇筑、离心 水泥电杆的钢模在使用前，通过人工用拖布将模具清理干净后，用拖布涂脱模剂从而达到脱模的作用；而后将骨架置入模具内，将搅拌均匀后的混凝土通过物料车，浇筑于模具内。用行吊将水泥管模具调至离心机上，离心转速分慢、中、快速，离心时间可根据离心机速度、混凝土分布均匀程度和脱水密实情况，通过理论计算与实验确定。混凝土初凝前必须离心完毕，离心成型后杆内浆应倾倒干净，有缺陷时应立即修整。 （5）蒸汽蒸养、养护 将离心机上的模具由行吊调入蒸养池内，由燃气锅炉产生的热气通过管道送入蒸养池内，蒸汽蒸养2-3个小时后（缩短自然养护时间，蒸汽蒸养工序全年运行），注入脱模剂进行脱模，脱模后的线杆运至晾晒棚进行自然养护，每天洒水三次进行养护，养护（2-3天）结束即为成品。 2.2项目工艺流程及产污环节均如下图所示： 配料、搅拌 浇筑 离心 颗粒物、噪声 噪声 噪声 颗粒物 对焊 水泥筒仓 水泥 模具张拉 骨架成型 钢筋 噪声、 固废 噪声 噪声 蒸汽养护 燃气锅炉 天然气 废气 软水制备 水 废水 废水 脱模 自然养护 固废 成品 投料 砂、石子 颗粒物 水 图2-1 项目生产工艺流程及产污环节示意图 2.3主要污染工序： 项目运营期主要污染物类型及产污环节详见表2-6。 表2-6 项目运营期污染物产生工序一览表 污染源类别; 产污节点; 污染物; 处理措施及排放去向. 运营期; 废水; 生活污水; COD、氨氮、SS等; 化粪池，定期清掏，用于农田施肥. 锅炉废水、设备清洗废水; SS; 沉淀后用于生产. 车辆清洗废水; SS; 沉淀后循环使用. 废气; 燃气锅炉废气; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 低氮燃烧+烟气再循环+8m高排气筒（DA001）. 原料投料废气; 颗粒物; 封闭车间内投料口上方设半封闭集气罩，密闭输送，1套脉冲袋式除尘器（TA001）+1根15m高排气筒（DA002）. 配料搅拌废气; 颗粒物; 封闭车间内搅拌机二次封闭，1套脉冲袋式除尘器（TA001）+1根15m高排气筒（DA002）. 水泥筒仓废气; 颗粒物; 筒仓顶部滤芯除尘器，封闭车间内，干雾抑尘. 物料输送储存; 颗粒物; 封闭车间内、降低物料落料差、干雾抑尘. 噪声; 设备运行噪声; 噪声; 基础减振，厂房隔声等. 固废; 一般固废; 袋式除尘器收集的粉尘; 收集后回用于搅拌工序. 废钢筋; 收集后定期外售. 不合格产品; 收集后定期外售附近建筑垃圾处理厂. 三级沉淀池沉渣; 收集后可回用于搅拌工序. 废离子交换树脂; 更换后由厂家回收处置. 生活垃圾; 生活垃圾; 经收集后定期由环卫部门清运处理. 危险废物; 废机油; 危险废物暂存间暂存，定期交由有相应资质的危废处置单位处理处置. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，位于宝丰县宝丰高新技术产业开发区西部工业园区9号，本项目利用厂区为空地，不存在与本项目有关的原有污染物。 |

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1 大气环境质量现状 据环境空气质量功能区划分，项目所在地为二类功能区，应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。为了解项目区域大气环境现状，本次环境空气质量现状引用2021年河南省城市环境空气质量自动监控中对宝丰县的监测数据，分析区域环境空气质量现状达标情况，详见下表。 表3-1 宝丰县2021年区域空气质量评价表（其中CO单位为mg/m3） 监测区域; 监测项目; 取样时间; 监测结果（μg/m3）; 标准（μg/m3）; 是否达标. 宝丰县; 二氧化硫; 年平均; 11.8; 60; 达标. 二氧化氮; 年平均; 25.1; 40; 达标. PM10; 年平均; 83.6; 70; 超标. PM2.5; 年平均; 45.1; 35; 超标. CO（mg/m3）; 24小时平均; 0.77; 4; 达标. O3; 8小时平均; 97.2; 160; 达标. 由上表可知，区域环境空气质量除PM10、PM2.5超标外，其余各监测因子均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。宝丰县区域污染物PM2.5、PM10超标，其中PM2.5年均值标准指数为1.29、PM10年均值标准指数为1.20，由此可知，项目所在地属于环境空气不达标区域。通过大气污染防治攻坚战实施方案的实施，区域环境空气质量将得到有效改善。 3.2 地表水环境现状 本项目距离最近的河流为东南侧约1.4km的应河，为了解本项目区域地表水体的水质现状，本次评价引用平顶山市环境监测中心站2021年对应河叶营桥断面监测资料，监测结果如下表： 表3-2 地表水现状监测结果一览表 单位：mg/L 项目; 应河叶营桥断面. pH; 监测值范围; 7.1-8.31. 标准; 6-9. 标准指数; 0.05-0.65. COD; 监测值范围; 9-18. 标准; 20. 标准指数; 0.45-0.9. 氨氮; 监测值范围; 0.134-0.736. 标准; 1.0. 标准指数; 0.134-0.736. 总磷; 监测值范围; 0.02-0.08. 标准; 0.2. 标准指数; 0.1-0.4. 结合现状监测统计结果可以看出：本次调查应河叶营桥监测断面的pH、COD、氨氮、总磷因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值。说明区域地表水环境质量现状整体较好。 3.3声环境质量现状 根据声环境功能区域划分规定，建设项目所在区域属3类区，应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。根据现场调查，本项目周围50m范围内无声环境保护目标，距离项目最近的声环境保护目标袁店村193m，因此，不再进行声环境质量现状评价。 3.4生态环境现状 项目位于宝丰县宝丰高新技术产业开发区，厂区周围主要为工业企业，周边未发现重点保护的野生动植物、风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标。区域植表型主要为人工植物、村落绿化以及道路行道植物绿化等。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | （1）大气环境： 表3-3 大气环境保护目标一览表 保护类别; 名称; 方位; 距离; 保护级别. 环境空气; 袁店村; SW; 193m; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）及修改单（二级）. （2）地表水环境： 表3-4 地表水环境保护目标一览表 保护类别; 保护目标; 方位; 厂界距离; 保护级别. 地表水; 应河; SE; 1400m; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）（III类）. （3）声环境：项目厂界外50m范围内不涉及声环境保护目标。 （4）地下水环境：项目厂界外500m范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 （5）生态环境：本项目不涉及生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 污染物; 标准名称; 污染因子; 标准限值浓度. 废气; 《水泥工业大气污染物排放 标准》（DB41/1953-2020）表 1和表2中颗粒物排放标准; 颗粒物; 车间或生产设施排气筒; 10mg/m3. 无组织排放周界外浓度最高点; 0.5mg/m3. 《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）标准; 颗粒物; 5mg/m3. 二氧化硫; 10mg/m3. 氮氧化物; 30mg/m3. 烟气黑度（林格曼黑度）; ≤1. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类; Leq（A）; 昼间≤65dB(A). 夜间≤55dB(A). 固废; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）. 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）. |
| 总量 控制 指标 | 本项目新增污染物排放量为：颗粒物0.6828t/a、SO2：0.018t/a、NOX：0.055t/a。本项目区域属于大气环境不达标区域，根据生态环境部《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法的通知》要求，本项目新增颗粒物、SO2、NOX需进行2倍削减替代。项目污染物倍量替代量分别为颗粒物1.3656t/a、SO20.036t/a、NOX0.110t/a。替代来源为区域内污染防治设施升级改造消减。 |

| 施工 期环 境保 护措 施 | 一、施工期 项目施工期主要为场地清理、车间建设装饰、竣工验收以及设备安装等，项目施工人员按20人计，施工期持续60d。施工人员为附近村民，均不在厂区食宿。施工内容包括场地整理、基础开挖、车间建设、设备安装等，施工期主要污染因素有扬尘、机动车尾气、废水、噪声和固废等。 1、废气 本项目在施工期间大气污染源主要为施工扬尘和机动车尾气。 （1）施工扬尘 在整个建设施工阶段。环保设施建设过程都会产生扬尘。施工扬尘会对周围环境带来一定影响。为减少施工期扬尘对周围环境的影响，为进一步降低施工扬尘对周围环境产生的危害，保护项目区及周边敏感点及大气环境，评价要求建设单位应根据《宝丰县2023年蓝天保卫战实施方案》（宝环委办【2023】6号）中的各项措施，建设单位采取以下控制措施： ①加强市政拆迁、建筑施工和混凝土搅拌站等各类工地监管，严格落实“6个100%”。即：“周边100%围挡、物料堆放100%覆盖、土方开挖100%湿法作业、路面100%硬化、出入车辆100%清洗、渣土车辆100%密闭运输”。 ②交通扬尘的控制：在施工现场出入口的道路应进行硬化，可采用石渣铺路。对运输车辆要保持整洁，防止车辆轮胎夹带泥土。施工道路应保持平整，设立施工道路养护、维修、清扫专职人员，保持道路清洁、运行状态良好。在无雨干燥天气、运输高峰时段，应对施工道路适时洒水降尘。 ③物料管理：材料仓库和临时材料堆放场应防止物料散漏污染。运输车辆应入库装卸，临时堆放场应有遮盖篷遮蔽，防止物料飘失，污染环境空气。 ④建筑材料定点堆存，在天气干燥，风速大于6m/s时，施工现场地面、道路及各扬尘点每天定时洒水抑尘，洒水对抑制扬尘具有显著作用，可将扬尘量降低28～35%。 ⑤本项目距离村庄较近，评价建议施工时应合理布置机械位置，禁止大风天气施工，设立针对性围挡，制定运输路线，避开村庄，降低施工对村庄居民的影响。 采取以上措施后，可有效的控制施工扬尘，且项目施工期较短，其对周围环境及敏感点的影响较小。 （2）施工机械及运输车辆尾气 施工阶段用到的施工机械主要包括挖掘机、铲车、物料运输车辆等，本项目燃油机械所使用的燃料为0#轻质柴油，均从加油站处购买。根据《车用柴油》（GB/T19147-2003）标准规定，轻柴油中S含量＜0.05%，灰分＜0.01%。因此，燃油机械在使用轻质柴油时，燃烧废气中SO2和颗粒物排放量较少，对周边环境影响不大。 根据《宝丰县2023年蓝天保卫战实施方案》（宝环委办【2023】6号）对于非道路移动机械均采用国Ⅲ及以上机械、严禁使用国Ⅳ及以下柴油货车运输物料。此外，运输车辆禁止超载，不得使用劣质燃料；对车辆尾气的排放应进行监督管理，严格执行汽车排污监管办法相关规定，避免排放黑烟。经采取上述措施后对周围环境的影响较小。 评价认为，经采取相应大气污染防治措施后，可以将施工期大气环境影响降到较小程度，并且施工期的环境影响是暂时的，随着施工期的结束，该影响随之消失，不会对大气环境造成长远影响。 2、废水 该项目施工期废水主要包括施工废水和施工人员生活污水。 施工期产生的废水污染源主要为施工废水，其主要污染物为悬浮物，根据类比调查悬浮物为500～1000mg/L；施工废水量为2m3/d，共产生废水120m3。评价建议施工废水经沉淀后用于场地洒水降尘，不外排。 根据同类施工场地的调查，土层开挖后，在遮盖、无截排水和净化措施下，雨水冲刷地表和堆存土层形成的地表径流中SS高达3000～5000mg/L，形成大量的黄泥水造成场地水土流失。工程按照环评要求，施工期间在堆土场四周设置截排水设施，有利于雨水排放；在堆土上覆盖草垫或防雨布，减轻雨水对松散土层的冲刷，减少黄泥水的产生和场内的水土流失；并在工地地势较低处建设一座沉淀池，将初期雨水形成的地表径流水引入沉淀池，沉淀池积存的部分澄清水作为施工杂用水使用；沉淀池内的泥浆定期清出风干和暴晒后作为场内回填土或绿化用土使用；修建施工场地围墙，避免施工弃土和废水对周边环境的影响。 施工人员均不在施工场地食宿，生活污水主要为施工人员的盥洗水，施工期间施工人员按20人计，废水量较少且水质成分简单，约0.4m3/d，共产生生活污水为24m3，评价建议施工人员生活污水利用项目西侧宝丰县海通道路材料有限公司厕所，该废水经化粪池处理后定期清运，不外排。 采取上述措施后，施工期废水对周围环境影响较小。 3、噪声 该项目施工期主要噪声源为装载机等施工机具的运转及运输车辆都将产生噪声，设备噪声值一般为75～95dB（A）左右；项目施工期均在白天施工，夜间不施工，且高噪声设备持续时间较短，施工期的噪声对周围环境的影响只是暂时的，会随施工期的结束而结束。 评价要求施工布局时高噪声设备布置在远离敏感点的一侧，同时评价要求采取以下噪声防治措施： ①从声源上控制。建设单位应尽量使用低噪声机械设备，同时应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。 ②合理安排施工时间。禁止夜间（22时至次日6时）施工，确需夜间施工的，应报有关部门批准，并提前在施工区周边公示，避免施工噪声扰民。 ③采用距离防护措施，在不影响施工情况下将固定设备尽量移至敏感点较远处，保障居民有一个良好的学习、生活环境，尽量远离北部。 ④加强管理。建设管理部门应加强对施工工地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。 ⑤建设与施工单位还应与施工场地周围单位、群众建立良好关系，及时让他们了解施工进度及采取的降噪措施，并取得大家的共同理解。 在采取上述措施后，施工噪声将得到有效控制，在一定程度上减轻了噪声对周边环境的影响，施工噪声将随着施工活动的结束而停止。在施工期的机械噪声经过距离衰减、隔声围挡后，项目施工噪声对周围环境敏感点的影响可以接受。 因此，项目施工期产生的噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，经距离衰减后对周围环境产生的影响较小。 4、固废 该项目施工期产生的固体废物主要为建设过程中产生的废土、废砖、废混凝土、废钢条等建筑垃圾及施工人员的生活垃圾。 由于项目场地目前为空地，表层整理后即可开工，项目挖方、弃方量较少，对周围环境产生的影响较小。评价要求施工单位在施工过程中，对于施工垃圾能够分类堆存，分类处理。施工期所产生的生活垃圾按每人每天0.5kg计，经计算知，生活垃圾施工期间产生量约为0.6t，收集后纳入区域生活垃圾收集系统进行处理。 评价要求对于建筑垃圾分类收集，能利用的尽量回收利用，可利用弃土用于场地平整，路基铺设。施工过程中及时清运厂内多余的废弃土方及建筑垃圾，运到建筑垃圾处理场处理；施工人员的生活垃圾应集中收集后，运至垃圾中转站统一处理。 评价认为，采取以上措施后，施工期固废对周围环境影响较小。 施工期环境影响短暂，随施工期结束，对环境的影响也会随之消失。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 二、营运期 1、废气 1.1废气源强分析 本项目运营期产生的大气污染物主要是燃气蒸汽锅炉废气，原料输送、储存粉尘，原料投料粉尘，物料配料、搅拌粉尘，水泥筒仓粉尘等。 ①燃气蒸汽锅炉废气 本项目使用一台型号为1t/h的燃气蒸汽锅炉，以天然气作为燃料，采用低氮燃烧+烟气循环技术+1根8m高排气筒（DA001）；产生的废气污染物主要为SO2、NOx及少量的颗粒物，根据锅炉生产厂家提供的资料，该炉型耗气量约为75m3/h，锅炉每天运行约8小时，则年耗气量为18万m3。 天然气燃烧废气污染源强类比《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册》——4430工业锅炉（热力供应）行业系数手册产污系数表-燃气工业锅炉，天然气燃烧产排污系数表见下表。同时颗粒物产生量参照《环境影响评价工程师职业资格登记培训教材 社会区域类》P123页关于天然气燃烧颗粒物的产生系数烟尘：0.28kg/万m3。 表4-1天然气产污系数一览表 产品名称; 原料 名称; 工艺 名称; 规模 等级; 污染物指标; 单位; 产污系数. 蒸汽/ 热水/ 其它; 天然气; 室燃 炉; 所有 规模; 工业废气量; 标立方米/万立方米原料; 107753. 二氧化硫; 千克/万立方米-原料; 0.02S①. 氮氧化物; 千克/万立方米-原料; 3.03（国际领先）. 注：①二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S％）的形式表示的，其中含硫量（S％）是指燃气收到基硫分含量，单位为毫克/立方米。例如燃料中含硫量（S）为200毫克/立方米，则S=200。本项目所用天然气为脱硫后的管道天然气，属于民用和工业共同使用的天然气，应执行《天然气》（GB17820-2012）一类指标（一类和二类气体主要用作民用燃料和工业原料或燃料），根据该标准，一类天然气总硫量≤60mg/m3，因此本项目天然气总硫量取50mg/m3。 表4-2燃气蒸汽锅炉排放情况一览表 项目名称; 污染物控制措施; 污染物; 废气量（Nm3/a）; 排放情况. 浓度 （mg/m3）; 排放量（t/a）. 燃气蒸汽锅炉; 低氮燃烧+烟气再循环; 颗粒物; 1.94×106; 2.6; 0.005. 二氧化硫; 9.3; 0.018. 氮氧化物; 28.4; 0.055. 天然气属于清洁能源，通过采用低氮燃烧+烟气循环措施后，燃气锅炉废气可满足河南省《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/20898-2021）：“新建工业燃气锅炉在基准氧含量3.5%的条件下，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于5、10、30毫克/立方米”的要求。 ②砂石物料输送、储存过程产生的颗粒物 项目砂石原料在输送、储存过程中会产生粉尘，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中3021水泥制品制造行业中提供系数，物料输送、储存颗粒物产污系数为0.19千克/吨-原料。 本项目原料用量按照砂石计，即1.34万t/a，则颗粒物产生量为2.546t/a，产生速率为1.061kg/h。项目砂石物料输送、储存过程均在封闭式厂房内进行，产生的颗粒物采取降低物料落料差、干雾抑尘的方式并通过车间阻隔，除尘效率可达80%，即无组织排放为0.509t/a，排放速率为0.212kg/h。 ③原料投料颗粒物、配料搅拌工序的颗粒物 本项目水泥通过螺旋输送机经密闭管道进入搅拌机，砂、石子经配料机通过密闭皮带输送机进入搅拌机。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中3021 水泥制品制造行业中提供系数，物料投料颗粒物产污系数按0.19千克/吨-原料计，物料混合搅拌颗粒物产污系数为0.523千克/吨-原料。 本项目砂石原料投料量为1.34万t/a，则颗粒物产生量为2.546t/a，产生速率为1.061kg/h。采取投料口上方设半封闭集气罩，收集后的颗粒物经脉冲袋式除尘器（TA001）处理后通过15m高排气筒（DA002）排放，除尘器风量为10000m3/h，收集效率按90%，除尘效率按99%。 本项目配料搅拌原料1.72万t/a，则颗粒物产生量为8.996t/a，产生速率为3.748kg/h。采取搅拌机二次封闭，并设置集气管道，收集后的颗粒物经连接脉冲袋式除尘器（TA001）处理后通过15m高排气筒（DA002）排放。 项目投料、配料搅拌工序的年工作时间按2400h计，则经脉冲袋式除尘器处理后的排放量为0.1129t/a，则本项目投料、配料搅拌颗粒物有组织排放浓度为4.7mg/m3，排放速率为0.047kg/h，颗粒物排放浓度能满《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）标准要求：颗粒物排放浓度小于10mg/m3，对周围环境影响较小。 项目投料工序未被收集的颗粒物量约为0.2546t/a，经干雾抑尘和密闭车间阻隔后，阻隔按照80%计，无组织排放为0.0509t/a，排放速率为0.021kg/h。 ③水泥筒仓粉尘 项目水泥由运输车通过气力输送至水泥筒仓储存，在仓顶呼吸孔会有进料排空粉尘产生，在物料自仓底出料时，物料在筒仓内跌落时产生排空物料粉尘。 本项目粉料水泥采用1座筒仓储存，参考《逸散性工业粉尘控制技术》（J.A.奥里蒙，中国环境科学出版社）关于混凝土分批搅拌厂贮仓排气过程中逸散尘的排放因子0.12kg/t，项目水泥年使用量3800t，则水泥筒仓产尘量为0.456t/a。 水泥筒仓顶部配套滤芯除尘器，除尘效率以95%计算，粉尘经处理后车间内排放；经干雾抑尘和密闭车间阻隔后，阻隔按照80%计，无组织排放为0.005t/a，排放速率为0.002kg/h。 1.2废气产排情况 本项目废气产排情况汇总如下： 表4-3 项目废气产排情况一览表 工段; 污染物; 产生情况; 工作时间 （h）; 处理措施; 风量（m3/h）; 排放情况. 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 产生浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）. 燃气锅炉; 颗粒物; 0.009; 0.004; 5; 2400; 低氮燃烧+ 烟气再循环+ 8m高排气筒（DA001）; /; 0.005; 0.002; 2.6. 二氧化硫; 0.019; 0.008; 10; 0.018; 0.008; 9.3. 氮氧化物; 0.056; 0.023; 30; 0.055; 0.023; 28.4. 物料输送储存; 无组织颗粒物; 2.546; 1.061; /; 2400; 封闭车间内、降低物料落料差、干雾抑尘; /; 0.509; 0.212; /. 配料搅拌; 有组织颗粒物; 8.996; 3.748; 470; 2400; 搅拌机二次封闭，并设置集气管道; 共同经脉冲袋式除尘器（TA001）处理后通过15m高排气筒（DA002）排放; 10000; 0.1129; 0.047; 4.7. 原料投料; 有组织颗粒物; 2.2914; 0.955; 投料口上方设半封闭集气罩. 无组织颗粒物; 0.2546; 0.106; /; 2400; 封闭车间内，干雾抑尘; /; 0.0509; 0.021; /. 水泥筒仓; 无组织颗粒物; 0.456; 0.19; /; 2400; 筒仓顶部滤芯除尘器，封闭车间内，干雾抑尘; /; 0.005; 0.002; /. 1.3排放口基本情况 综上，项目排放口基本情况见下表。 表4-4项目排放口情况一览表 排放口编号及名称; 地理坐标; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气温度/℃; 类型; 备注. DA001废气排放口（燃气锅炉）; 112.99700900° 33.85981948°; 8; 0.3; 60; 一般排放口; 电线杆生产车间南侧. DA002废气排放口（配料搅拌工序）; 112.99744512° 33.85884057°; 15; 0.4; 25; 一般排放口; 混凝土加工车间北侧. 1.4废气治理措施可行性分析 本项目燃气蒸汽锅炉采用低氮燃烧器+烟气循环装置，根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ 953-2018），低氮燃烧属于可行技术， 原料配料搅拌产生的颗粒物废气由脉冲袋式除尘器收集处理，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》3021水泥制品制造业及《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119—2020）中脉冲袋式除尘器属于可行技术。 本项目采用推荐的脉冲袋式除尘器、低氮燃烧器+烟气循环装置属于推荐的可行性技术，因此本项目所采取的治理措施技术可行。 1.5监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ 953-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119—2020），建设单位对生产过程中产生的废气进行监测，具体监测工作建议委托有资质的环境监测机构完成。本项目废气排放口为一般排放口，项目监测计划见下表。 表4-5污染源监测计划表 类别; 监测点位; 污染因子; 监测频次; 监测指标. 废气; DA002; 颗粒物; 1次/季度; 废气流量、排放浓度、排放速率等. DA001; 颗粒物; 1次/季度; 废气流量、排放浓度、排放速率等. 二氧化硫; 1次/季度. 氮氧化物; 1次/月. 厂界外上风向1个点 下风向3个点; 颗粒物; 1次/季度; 浓度、风速、风向等. 1.6项目非正常工况 非正常排放情况指设备检修，污染物排放控制措施达不到应有效率、工艺设备运转异常等情况下的排污。本项目大气污染物非正常工况主要为污染治理设施发生故障或维护不到位（除尘滤袋未及时更换）导致废气处理设施效率降低等非正常工况，而导致废气超标排放。 按照最不利情况考虑，即配套的脉冲袋式除尘器装置废气处理效率降低为0。项目废气非正常排放短时间内难以发现，非正常工况持续时间按1h计，发生频率按2次/年。项目非正常工况下废气排放源强核算结果见下表。 表4-6项目非正常工况污染物排放参数表 产物环节; 污染因子; 排放方式; 持续时间/h; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量kg; 发生频次. 投料、混合搅拌; 颗粒物; 有组织; 1; 470; 4.703; 9.406; 2次/年. （2）非正常排放防止措施 针对非正常排放情形，建议建设单位在运营期采取以下控制措施以避免或减少项目废气非正常排放。 ①加强管理，规范车间生产操作，避免因员工操作不当导致工艺设备、环保设施故障引发废气事故排放。 ②定期对生产设施及废气处理设施进行检查维护，杜绝非正常工况发生，避免非正常排放出现后才采取维护措施。 ③一旦发现设施非正常运行，则立即停机检查，及时维修，杜绝废气非正常排放。 综上，项目在采取上述非正常排放防范措施后，可有效减少非正常排放发生的次数，非正常工况可及时得到处理，因此，本项目废气非正常排放对周边大气环境影响较小。 1.7达标情况分析 项目使用燃气蒸汽锅炉，采用低氮燃烧+烟气循环技术能够满足河南省《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）要求；投料工序上方设半封闭集气罩，配料搅拌工序采取搅拌机二次封闭，并设置集气管道，收集后的颗粒物经脉冲袋式除尘器处理后通过15m高排气筒排放，排放浓度为4.7mg/m3，能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）标准要求：颗粒物排放浓度小于10mg/m3，对周围环境影响较小。 项目原料在运输储存过程、原料投料均在封闭车间内进行，无组织粉尘通过降低物料落料差，安装干雾抑尘装置，水泥筒仓设置在车间内，顶部采用滤芯除尘器，，可满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）中要求：无组织排放周界外浓度最高点不超过0.5mg/m3。 2、废水环境影响分析 本项目用水包括锅炉用水、混凝土搅拌用水、抑尘用水、成品养护用水、设备清洗用水、车辆冲洗用水和员工生活用水。废水主要为锅炉废水、设备清洗废水、车辆冲洗废水和生活污水。 2.1废水源强分析 （1）锅炉废水 项目使用一台1t/h燃气天然气锅炉提供蒸汽，参照《锅炉耗水量计算》耗水量=锅炉蒸发量+汽水损失量。管道汽水损失一般为3%；则每1t蒸汽耗水=1+1×3%（损耗量）=1.03t水。本项目1t/h蒸汽锅炉的耗水量为1.03t/h，项目工作时间为8h/d，则项目锅炉蒸汽用水量为8.24m3/d，2472m3/a。 参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年版）中的“4430工业锅炉（热力供应）产排污系数表-工业废水量和化学需氧量”，产污系数为13.56（锅炉排污水+软化处理废水），本项目天然气年用量约18万m3，项目锅炉排污水+软化处理废水产生量为244m3/a，则锅炉补水量为0.81m3/d，244m3/a。因此，项目锅炉总用水量为2716m3/a。 锅炉废水包括锅炉排污水、蒸汽冷凝废水。 锅炉蒸汽用水量为2472m3/a（8.24m3/d），混凝土电杆蒸养过程中大部分蒸汽会蒸发消耗，约20%蒸汽会冷凝于蒸养池内，年产生量494.4m3/a（1.648m3/d），其中主要污染物为SS。 锅炉排污水与蒸养冷凝水收集于三级沉淀池内，经沉淀后上清液回用于混凝土搅拌工序，不外排。 （2）混凝土搅拌用水 混凝土制备搅拌过程需加入水进行搅拌，水灰比为1:0.4，项目水泥用量为3800t/a，因此搅拌用水约为1440m3/a（4.8m3/d），该工序用水全部进入产品，无废水产生。 （3）抑尘用水 本项目混凝土加工车间配备喷雾设施，抑尘喷雾用水全部蒸发，无废水产生。根据项目加工车间面积及物料堆存情况，拟设置喷雾喷头全覆盖，项目精细雾化喷嘴喷头流量一般在0.0125~0.24L/分，本次取0.1m3/h进行计算，每天开启8h，根据计算，用水量约为0.8m3/d（240m3/a）。 （4）成品养护用水 项目水泥管蒸养后需进行自然养护，自然养护采用人工洒水方式，平均每天喷洒三次，平均每天用水约2m3，年工作300天，则年用水约600m3，该用水全部自然蒸发，不排放。 （5）设备清洗废水 项目搅拌机、模具每天正常工作结束后需进行清洗，根据相关生产经验，结合本项目实际情况，年用水量约300m3，污水产生系数按0.8计，则预计项目运营期设备冲洗废水产生量为240m3/a（0.8m3/d）。设备冲洗废水夹带残留混凝土，其中主要污染物为SS，冲洗用水收集于三级沉淀池内，经沉淀后回用于混凝土搅拌，不外排。 （6）车辆冲洗废水 项目在厂区进出口设置一个车辆冲洗台，进出车辆经水冲洗后方可出入厂区。根据工程分析，项目原料共计约21000t，每年需30吨的运输车运输约700辆(次)，每次进、出均需清洗，根据项目实际运行情况可知，车辆冲洗水量一般为0.3m3/辆*次，则本项目运输车辆清洗用水量为420m3/a（1.4m3/d)，该部分清洗废水经设置专用管路进入沉淀池沉淀后可以重新用于车辆的冲洗，不外排。 评价以冲洗废水损耗率为10%计，则项目可回用的车辆冲洗废水量378m3/a(约1.26m3/d)，因此车辆冲洗水的补充水量为42m3/a(约0.14m3/d)。 （7）生活污水 本项目职工定员10人，厂区不设置职工食堂和职工宿舍，根据《河南省地方标准工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020）中的相关标准，非吃住人员用水量按40L/人·d计，排污系数取0.8，本项目营运后生活用水量为0.4m3/d、120m3/a，生活污水产生量为0.32m3/d、96m3/a。类比一般城镇生活污水，各污染物浓度COD：300mg/L，BOD5：150mg/L，SS：150mg/L，NH3-N：25mg/L。项目生活污水经厂区1座10m3化粪池处理后定期由环卫部门进行清掏，不外排。 （8）初期雨水 由于项目运营期有无组织粉尘排放，大部分降落在厂区，初期降雨产生的地面水含有一定的污染物，主要为SS，直接排放对周边水体产生一定影响。建议建设单位对初期雨水进行收集。 根据给排水计算软件，暴雨强度计算公式为： 式中： q——设计暴雨强度，L/s·ha； P——设计暴雨重现期，a，取P=1； t——降雨历时，分钟，取t=15min； 经计算，q=188.79 L/s·ha 单次初期雨水量最大值： 其中： ——径流系数，项目区采用混凝土硬化，取0.9； F——汇水面积；项目占地面积17997.9m2，取1.8ha。 经计算，项目初期雨水量Q=188.79×0.9×1.8×15×60/1000≈275.3m3 项目区初期雨水主要污染物为SS，项目区设置一座300m3的初期雨水收集池及雨水收集系统，雨水收集池位于厂区东南侧。项目雨水收集池位于厂区地势最低处，项目厂区设置雨水导流渠，雨水收集后汇入雨水收集池，雨水经收集后用于整个厂区的洒水降尘，不外排。 （9）水平衡图 生活污水 化粪池 定期清运 洗车废水 新鲜水14.932 沉淀池 0.4 0.32 损耗0.08 0.32 0.14 损耗0.14 1.26 1.26 设备清洗 沉淀池+清水池 1.542 0.8 燃气锅炉 蒸养池 9.05 蒸发6.592 0.81 1.648 8.24 1.0 损耗0.2 混凝土搅拌 3.258 进入产品4.8 0.8 抑尘用水 蒸发0.8 成品养护 蒸发2 2 图4-1 项目水平衡图 单位：m3/d （10）废水处理可行性分析 项目生产废水处理可行性分析：项目锅炉废水（2.458m3/d）、设备清洗废水（0.8m3/d），共3.258m3/d，主要水质污染因子SS。项目厂区拟设置1座30m3三级沉淀池和1座清水池，该部分废水经过三级沉淀池沉淀后进入清水池储存，后继续回用于混凝土搅拌。三级沉淀池总容积为30m3（单个容积10m3），清水池容积为10m3，废水沉淀停留时间可达24小时以上，可满足本项目锅炉废水和设备清洗废水沉淀使用。 车辆冲洗废水处理可行性分析：项目建设完成后，车辆冲洗废水产生量0.7m3/d，配套沉淀池总容积为5m3。废水沉淀停留时间均可达1d以上。另外项目回用水对水质要求不高，因此废水经沉淀处理后循环利用不外排是可行的。 生活污水处理可行性分析：营运期职工生活生活污水产生量为0.32m3/d、96m3/a。经厂区化粪池（1×10m3）处理后用于肥田，容积可满足本项目使用要求，且本项目水量较小，化粪池处理可行。 3、噪声环境影响分析 项目噪声源主要为离心机、搅拌机、对焊机、风机等设备运行产生的噪声，噪声级在75～95dB(A)，项目采取基础减振、隔声等措施降噪，采用以上降噪声措施后，噪声值可降低20~30dB(A)，项目噪声源均为室内固定声源。其噪声源强见下表。 表4-7 项目室内噪声源强调查清单 单位：dB（A） 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级dB(A); 运行时段（d）; 建筑物插入损失dB(A). 声压级dB(A); X; Y; Z. 电线杆生产车间; 离心机; 300/800; 90; 设备减振、厂房隔声; 84; 60; 0.5; 东; 10; 70.0; 8:00-12:00 14:00-18:00; 20. 南; 15; 66.5. 西; 10; 70.0. 北; 85; 51.4. 对焊机; /; 75; 84; 105; 0.5; 东; 13; 52.7; 8:00-12:00 14:00-18:00; 20. 南; 60; 39.4. 西; 13; 52.7. 北; 40; 43.0. 风机; /; 95; 104; 45; 0.5; 东; 1; 95.0; 8:00-12:00 14:00-18:00; 20. 南; 5; 81.0. 西; 25; 67.0. 北; 95; 55.4. 混凝土加工车间; 搅拌机; JS450; 80; 60; 135; 0.5; 东; 7; 63.1; 8:00-12:00 14:00-18:00; 20. 南; 10; 60.0. 西; 30; 50.5. 北; 10; 60.0. 风机; /; 95; 62; 145; 0.5; 东; 7; 78.1; 8:00-12:00 14:00-18:00; 20. 南; 19; 69.4. 西; 33; 64.6. 北; 1; 95.0. 注：以所在厂区的西南角作为原点（X，Y，Z=0，0，0），东西向为X轴，南北向为Y轴。. 为进一步降低生产设备、风机运转产生的噪声对周围声环境的影响，本次评价要求建设单位采取以下噪声防治措施： ①合理布局，选用低噪声设备、工艺，尽量布置在厂房内。 ②对高噪声设备（风机等）采用减振、隔声或消声等降噪措施。 ③加强生产设备、风机等的日常维护保养，确保设备正常运转。 本次评价根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）对项目营运期噪声进行环境影响分析。选用点源的噪声预测模式，将各设备噪声源视为一个点噪声源。在声源传播过程中，噪声受到厂房的吸收和屏蔽，经过距离衰减和空气吸收后，到达受声点。其预测模式如下： 室内点声源的预测： ①室内靠近围护结构处的倍频带声压级： 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A 声级，dB； Lw—点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； r 为室内某源距离围护结构的距离； R 为房间常数； Q 为方向性因子。 ②室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级： 式中：Lp1i（T）为靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij为室内j声源i倍频带的声压级，dB； N 为室内声源总数。 ③室外靠近围护结构处的总的声压级： 式中：Lp2i（T）为靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i（T）为靠近围护结构处室内N 个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi 为围护结构i倍频带的隔声量，dB。 ④室外声压级换算成等效的室外声源： 式中：Lw 为中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2(T)为靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S 为透声面积，m2。 E 等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lwoct，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 室外声源传播衰减预测模式： 无指向性点声源模式进行预测： 式中：Lp（r）－预测点处声压级，dB(A)； Lp（r0）－参考位置r0处的声压级，dB(A)； r－预测点距声源的距离，m； r0－参考位置距声源的距离，取1m。 噪声贡献值计算公式： 式中：Leqg—噪声贡献值，dB(A)； T—预测计算的时间段，s；。 ti—i声源在T时段内的运行时间，s； LAi—i声源在预测点产生的等效连续A声级，dB(A)。 噪声预测值计算公式： 式中：Leq—预测点的噪声预测值，dB(A)； Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB(A)； Leqb—预测点的背景噪声值，dB(A)。 本次评价采取导则上的推荐模式进行预测。各噪声源经过距离衰减后，对项目厂界噪声预测结果见表4-8。 表4-8 项目厂界噪声预测值 单位：dB（A） 厂界; 源强; 车间距厂界距离（m）; 贡献值; 执行标准; 达标情况. 北厂界; 电线杆生产车间; 36.9; 10; 16.9; 51.5; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类（昼65）; 达标. 混凝土加工车间; 75.0; 15; 51.5. 西厂界; 电线杆生产车间; 51.8; 78; 14.0; 17.7. 混凝土加工车间; 44.8; 30; 15.3. 南厂界; 电线杆生产车间; 61.2; 40; 29.2; 29.2. 混凝土加工车间; 49.9; 120; 8.3. 东厂界; 电线杆生产车间; 75.0; 10; 55.0; 55.0. 混凝土加工车间; 58.2; 56; 23.2. 由上表可知，项目建成后各厂界昼间噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准的要求，因此，本项目噪声对周围环境的影响较小。 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）中相关规定，并结合企业实际情况，本次评价提出如下噪声监测计划，项目监测计划见下表。 表4-9 项目监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 厂界; 噪声; 1次/季; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 4、固废环境影响分析 项目的固体废物主要为除尘器收集的粉尘、废钢筋、不合格产品、三级沉淀池沉渣、废离子交换树脂、职工办公生活产生的生活垃圾和废机油。 （1）一般工业固废 1、袋式除尘器收集的粉尘 根据工程分析，项目袋式除尘器收集的粉尘量约为11.17t/a，脉冲袋式除尘器收集的粉尘收集后回用于搅拌工序。 2、废钢筋 项目在钢筋骨架加工工序中会产生废钢筋边角料，根据建设单位提供的资料，废钢筋边角料产生量约占钢筋原料的0.1%，，项目钢筋使用量为3800t/a，则钢筋废料产生量为3.8t/a，收集后厂区暂存，定期外售。 3、不合格产品 项目成品检验过程中会产生不合格产品，根据建设单位提供的资料，项目产品的不合格率约为0.1%，项目产品年产量为20000根，按0.8t/根计，预测项目不合格产品产生量为16t/a，收集后定期外售附近建筑垃圾处理厂。 4、三级沉淀池沉渣 项目设置一座三级沉淀池，收集生产过程中产生的废水，由上文可知，废水量为977.4m3/a，沉淀池沉渣需定期清理，沉淀池沉渣产生量按生产废水总产生量的1%计，则年产生量为9.77t，收集后可回用于搅拌工序。 5、废离子交换树脂 根据建设单位提供的资料，项目在软水制备的过程中会产生一定量的离子交换树脂，年产生量约为0.5t，更换后由厂家回收处置。 （2）危险废物 项目产生的危险废物主要为厂区机械设备维修、保养产生的废机油。 项目所用部分设备需使用机油作为润滑剂，年使用机油100kg/a，根据企业提供的资料，项目年产生废机油的量约0.1t/a。经查阅《国家危险废物名录》（2021年本），废润滑油属危险固废HW08（900-214-08），项目厂区内设置1处5m2的危废暂存间暂存后，定期交由具有相应危废处理资质的单位统一处置。 本项目危险废物的名称、数量、类别、形态、危险特性和污染防治措施等内容，详见下表。 表4-10 危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废机油; HW08; 900-214-08; 0.1t/a; 设备维护; 液体; 1年; T，I; 危险废物暂存区暂存，定期交由有相应资质的危废处置单位处理处置。. 危险废物收集后在危废暂存间内暂存，定期交有资质的单位处置。本项目贮存场所情况见表。 表4-11 危险废物贮存场所情况表 序号; 贮存场所; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物 代码; 位置; 占地 面积; 贮存方式; 贮存量. 1; 危废暂存间; 废机油; HW08; 900-214-08; 生产车间北侧; 5m2; 隔离储存 分区储存; 0.1t/a. （3）生活垃圾 项目职工办公生活垃圾按每人每天产生量0.5kg计算，项目定员10人，年工作时间300天，则生活垃圾产生量1.5t/a，经收集后定期由环卫部门清运处理。 （4）固废环境管理要求 1、一般工业固废环境管理要求 本项目在生产车间内设置1处5m2的一般固废暂存区，一般工业固废严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《排污许可证申请与核发技术规范工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）要求管理，本次评价要求一般固废暂存间采取混凝土+地砖防渗措施，进一步对建设单位一般固废暂存区提出以下要求： 1）本项目一般工业固体废物间应具备防雨淋、防泄漏、防扬散、防流失等设施或措施。及时清理，清理过程采用密闭容器，清理后及时外售或者利用，做到固废不落地。 2）严禁危废混入一般工业固体废物，严禁危废进入一般固废暂存区。 3）厂区应建立完备的记录、存档和报告制度，并对各类固废的去向、用途、用量等进行跟踪、记录和报告，相关资料至少保存5年以上。 2、危险废物环境管理要求 危废的收集、运输、贮存、管理以及转运应严格按照《危险废物转移管理办法》、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等相关要求，对危险废物采取防渗透、防泄漏、防中途流失等措施，并落实安全管理责任，避免二次污染。本项目产生的危险废物应委托有资质单位处置，企业不得擅自处理，评价要求建设单位在投入运行前应与相应资质单位签订危废处置协议。 危险废物应尽快由资质单位运走处理，不宜在厂内存放过长时间，确需暂存的，应做到以下几点： 1）本项目厂区内设置1处5m2的危废暂存间，暂存间应严格按照环境保护部公告2017年第43号《建设项目危险废物环境影响评价指南》、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关规定，采取防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐措施，不得露天堆放。危险废物由相应资质的处置公司定期清运，包装容器上粘贴标签，注明种类、成份、危险类别、产地、禁忌与安全措施等。 2）危废暂存间、危险废物的盛装容器等设置应符合《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）要求的警告标志。 3）危废暂存间必须采用防腐、防渗措施，并达到《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中防渗要求（贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料）。 4）危废暂存间须有明显标志，对危险废物必须分类收集分区存放，避免不相容的危险废物接触、混合，禁止将危险废物混入一般废物收集、贮存、运输和处置。 5）危险废物由相应资质的处置公司定期清运，企业不得擅自处理，危废包装桶/袋上应按要求粘贴标签，注明种类、成份、危险类别、产地、禁忌与措施等。危险废物转移应按照《危险废物转移管理办法》（部令第23号）要求填写转移联单。 6）贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。盛装各类危险的容器和包装物应密闭，封口严密，无破损泄漏，外表面应保持清洁。 7）建设单位必须建立健全台帐登记制度，并对各类危废的去向、用途、用量等进行跟踪、记录和报告，相关资料至少保存5年。 危险废物贮存过程环境风险分析： （1）本项目危险废物存在的环境风险 ①火灾：遇明火发生火灾事故，事故一旦发生，燃烧产生的废气将影响周围的空气质量，另外，灭火过程中产生的废水含有大量的有机物，如不能完全收集处理，则会进入地表水环境中，造成地表水水质污染。 （2）防范措施 ①设置危废暂存间和危废暂存装置，危险废物贮存设施根据贮存的废物种类和特性按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）设置标志，且将标签粘贴于盛装危险废物的容器上。 ②危废暂存间按照相关要求做好严格的防渗措施； ③按照危废清运周期，及时清运厂区暂存的危险废物，交与有资质的单位处理； ④设置足够数量的泡沫灭火器； ⑤危险废物暂存场所专人负责管理，定期对所暂存的危险废物容器进行检查，现破损，可以及时采取措施清理更换。同时，严禁随意处置危险废物。 综上所述，本项目产生的固体废物均可得到合理处置或综合利用，对周围环境影响较小。 5、地下水、土壤 本项目不存在地下水、土壤污染途径，因此不进行地下水及土壤环境影响分析。 6、环境环境分析 （1）建设项目风险源调查 环境风险是指发生突发性事故对环境造成的危害程度及可能性。本项目在生产过程中需要使用蒸汽，采用1台1t/h燃气蒸汽锅炉，使用天然气作为原料，《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）监控目录及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B重点关注危险物质及临界量，本项目涉及的风险物质主要为天然气和废机油。 项目机油使用量为0.1t/a，每年更换一次，存在的环境风险影响途径主要是机油设备油箱破损或废机油在危废暂存间储存期间容器破损发生泄漏，对周围土壤造成污染。 本项目天然气为管道输送，天然气不在厂区储存，不设天然气储罐，所以，不对储存量与临界量比值（Q）进行计算。项目使用天然气存在的风险主要是天然气使用过程中可能发生泄露及火灾对大气环境、水环境，以及工作人员引起的危害和影响。 根据项目物质风险识别及储运设施风险识别结果，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的规定，以整个厂区为单位对项目环境风险物质最大存在量进行辨识。项目危险源辨识情况见下表。 表4-12 危险源辨识表 序号; 危险源名称; CAS号; 临界量（t）; 最大储存量（t）; q/Q. 1; 机油; /; 2500; 0.1; 0.00004. 项目危险物质实际存储量与临界量比值之和Q=0.00004＜1，环境风险物质存储量未超过临界量。 （2）环境风险分析 本项目可能出现事故原有主要由： ①天然气管道、阀门等破损风险分析 天然气管道北腐蚀、老化，不注意检修和及时更换，在输气过程中容易发生天然气泄露，当空气中的甲烷达到25%~30%时，将造成人体不适感，甚至是窒息死亡，同时对环境空气造成影响。 天然气属于一级易燃气体，能与空气形爆炸性混合物，天然气管道被腐蚀、老化，不注意维检和及时更换，在输气过程中容易发生天然气泄漏，遇明火发生火灾，造成次生灾害产生一定量CO、SO2、颗粒物等次生污染物污染大气环境，同时产生的消防废水若不及时收集，将对地表水环境造成影响。 ②机油泄漏风险分析 本项目机油泄漏若应急措施不及时，可能会发生地面漫流，对周围土壤产生影响，建议企业设置风险防范措施和应急措施，并加强管理，在车间内设备安装区域及危废暂存间等作重点防渗处理。采取以上控制措施后不会对周围土壤环境产生大的影响。 （3）环境风险防范措施及应急要求 本项目主要的环境风险为天然气泄漏以及天然气锅炉爆炸等引起的火灾风险，应制定紧急应变程序和提供适当的应急装备，让员工能够迅速的做出正确反应，以减低人员伤亡和财产损失。 1）环境风险防范措施 ①锅炉房所有电气设备应符合防火防爆要求，按照消防安全等部门要求，配置灭火器材和消防设施，定期检查确保好使好用。 ②加强防火安全管理，杜绝明火，凡进入锅炉房的人员一律严禁带火种，锅炉房内严禁堆放任何易燃品和杂物。 ③建立完善的安全生产管理制度、操作规范，加强生产工人的安全环保意识，提高工作职工的责任心和工作主动性。提高操作、管理人员的业务的素质，操作人员需定期进行岗位系统培训，熟悉工作岗位责任、规程，加强岗位责任制。 ④及时清理设备的跑冒滴漏，生产车间禁止明火和员工抽烟，夏季高温天气采用工业风扇降低车间温度。 ⑤车间内备有空油桶、吸油毛毡等回收装置，一旦发生机油泄漏情况，应能够实现及时收集，防止发生地面漫流。 ⑥安装天然气泄漏报警装置，紧急切断阀等安全设施。 2）应急措施 ①迅速切断电源，切断泄漏点。 ②立即使用灭火器扑灭火焰，现场人员应动用厂区内所有消防器材进行扑救。并及时通知消防大队，积极配合消防队员开展救援工作。 ③判断火情，设置隔离带，尽量将火势控制在一定范围内，防止其蔓延。 ④将伤员、未被火灾波及范围内的物质抢救出来，特别将易燃易爆物质与火灾进行隔离。 ⑤对事故中产生的污染废水进行收集，杜绝外排。 （4）评价小结 综上所述，项目应严格按照环保部门的要求，做好防范措施，设立健全的公司突发环境事故应急组织机构，以便采取更有效的措施来监测灾情及防止污染事故的进一步扩散。正常生产情况下，建设单位按照本环评的要求加强管理和设备的维护，并设立完善的预防措施和预警系统，并配备必要的救护设备设施，制定严格的安全操作规程和维修维护措施，本项目的环境风险在可接受范围内。一旦发生事故，因为防护措施得力并反应迅速，可把事故造成的影响降到最小，本项目在环境风险方面来说是可行的。 7、环保投资及验收一览表 该项目的环保投资估算约为67.2万元，占总投资的0.9%，其环保投资详见下表。 表4-13 项目工程环保投资及验收一览表 项目; 处理对象; 环保措施; 数量; 投资额（万元）; 排放标准. 废气; 燃气锅炉废气; 低氮燃烧+烟气再循环+8m高排气筒（DA001）; 1套; 20; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于5、10、30毫克/立方米. 配料搅拌废气; 搅拌机二次封闭，并设置集气管道; 1套脉冲袋式除尘器（风量为10000m3/h）+1根15m高排气筒（DA002）; 1套; 5; 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）标准要求：颗粒物排放浓度小于10mg/m3. 原料投料废气; 投料口上方设半封闭集气罩. 水泥筒仓废气; 筒仓顶部滤芯除尘器，封闭车间内，干雾抑尘; 1套; 3; 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）表2中无组织排放浓度限值（颗粒物0.5mg/m3）. 物料输送储存; 封闭车间内、降低物料落料差、干雾抑尘; 1套; 10. 废水; 生活污水; 1座10m3化粪池收集处理，外运肥田; 1座; 5; 定期清掏，用于农田施肥. 锅炉废水、设备清洗废水; 1座30m3三级沉淀池和1座10m3清水池; 1套; 15; 沉淀后用于生产. 车辆清洗废水; 在厂区出口处设置1套洗车装置，1座沉淀池（5m3）; 1座; 4; 沉淀后循环使用. 噪声; 设备噪声; 基础减震，厂房隔声; 1套; 3; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准. 固废; 一般固废; 收集后外售、回用等综合利用; 1; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）. 生活垃圾; 期由环卫部门清运处理; 0.2; /. 危险废物; 危险废物暂存间暂存，定期交由有相应资质的危废处置单位处理处置; 1; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）. 合计; 67.2; /. |

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001（燃气锅炉废气） | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 1套低氮燃烧+烟气再循环+8m高排气筒（DA001） | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于5、10、30毫克/立方米 |
|  | DA002（原料投料、配料搅拌废气） | 颗粒物 | 封闭车间内搅拌机二次封闭，投料口上方设半封闭集气罩，1套脉冲袋式除尘器（风量为10000m3/h）+1根15m高排气筒（DA002） | 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）标准要求：颗粒物排放浓度小于10mg/m3 |
|  | 水泥筒仓废气 | 颗粒物 | 筒仓顶部滤芯除尘器，封闭车间内，干雾抑尘 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）表2中无组织排放浓度限值（颗粒物0.5mg/m3） |
|  | 物料输送储存 | 颗粒物 | 封闭车间内、降低物料落料差、干雾抑尘 |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、氨氮 | 1座10m3化粪池收集处理，外运肥田 | 定期清掏，用于农田施肥 |
|  | 锅炉废水、设备清洗废水 | SS | 1座30m3三级沉淀池和1座10m3清水池 | 沉淀后用于生产 |
|  | 车辆清洗废水 | SS | 在厂区出口处设置1套洗车装置，1座沉淀池（5m3） | 沉淀后循环使用 |
| 声环境 | 生产设备、风机等设备噪声 | 噪声 | 设置基础减震、厂房隔声、风机设置隔声罩 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 袋式除尘器收集的粉尘 |  | 收集后回用于搅拌工序 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  | 废钢筋 |  | 收集后定期外售 |  |
|  | 不合格产品 |  | 收集后定期外售附近建筑垃圾处理厂 |  |
|  | 三级沉淀池沉渣 |  | 收集后可回用于搅拌工序 |  |
|  | 废离子交换树脂 |  | 更换后由厂家回收处置 |  |
|  | 生活垃圾 |  | 经收集后定期由环卫部门清运处理 | / |
|  | 废机油 |  | 1处5m2的危废暂存间，委托有资质单位处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023） |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①锅炉房所有电气设备应符合防火防爆要求，按照消防安全等部门要求，配置灭火器材和消防设施，定期检查确保好使好用。 ②加强防火安全管理，杜绝明火，凡进入锅炉房的人员一律严禁带火种，锅炉房内严禁堆放任何易燃品和杂物。 ③建立完善的安全生产管理制度、操作规范，加强生产工人的安全环保意识，提高工作职工的责任心和工作主动性。提高操作、管理人员的业务的素质，操作人员需定期进行岗位系统培训，熟悉工作岗位责任、规程，加强岗位责任制。 ④及时清理设备的跑冒滴漏，生产车间禁止明火和员工抽烟，夏季高温天气采用工业风扇降低车间温度。 ⑤车间内备有空油桶、吸油毛毡等回收装置，一旦发生机油泄漏情况，应能够实现及时收集，防止发生地面漫流。 ⑥安装天然气泄漏报警装置，紧急切断阀等安全设施。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 排放口规范化设置，粘贴标识牌 |  |  |  |

平顶山市奥诺新材料有限公司水泥制品生产、销售项目符合国家产业政策和管理的相关要求。项目用地为工业用地，项目选址可行。在采取评价提出的污染防治措施以及充分落实基础上，项目产生的污染可以实现达标排放，对周围环境的影响较小。从环保角度分析，项目建设可行。

- 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | 0 | 0.6828t/a | 0 | 0.6828t/a | +0.6828t/a |
|  | 二氧化硫 | / | / | 0 | 0.018t/a | 0 | 0.018t/a | +0.018t/a |
|  | 氮氧化物 | / | / | 0 | 0.055t/a | 0 | 0.055t/a | +0.055t/a |
| 废水 | COD | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | NH3-N | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 袋式除尘器收集的粉尘 | / | / | 0 | 11.17t/a | 0 | 11.17t/a | +11.17t/a |
|  | 废钢筋 | / | / | 0 | 3.8t/a | 0 | 3.8t/a | +3.8t/a |
|  | 不合格产品 | / | / | 0 | 16t/a | 0 | 16t/a | +16t/a |
|  | 三级沉淀池沉渣 | / | / | 0 | 9.77t | 0 | 9.77t | +9.77t |
|  | 废离子交换树脂 | / | / | 0 | 0.5t | 0 | 0.5t | +0.5t |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | / | / | 0 | 1.5t/a | 0 | 1.5t/a | +1.5t/a |
| 危险废物 | 废机油 | / | / | 0 | 0.1t/a | 0 | 0.1t/a | +0.1t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①