- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 固体废物综合利用扩建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2309-410421-04-01-505513 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 冯学立 | 联系方式 | 15803905066 |
| 建设地点 |  | 河南省平顶山市宝丰县大营镇边庄村西坡 |  |  |
| 地理坐标 |  | （ 112 度 49 分 19.564 秒， 33 度 55 分 45.624 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3039其他建筑材料制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业30—56.砖瓦、石材等建筑材料制造303 |
| 建设性质 |  | □新建（迁建） □改建 R扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 宝丰县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2309-410421-04-01-505513 |
| 总投资（万元） |  | 600 | 环保投资（万元） | 104.4 |
| 环保投资占比（%） |  | 17.4 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 |  | R否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 17160 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性 分析 |  | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性分析 查阅《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目属于鼓励类：“十二、建材”中“11、利用矿山尾矿、建筑废弃物、工业废弃物、江河湖（渠）海淤泥以及农林剩余物等二次资源生产建材及其工艺技术装备开发”，因此本项目符合国家产业政策。同时项目已取得河南省企业投资项目备案证明（见附件2），项目代码为：2309-410421-04-01-505513。 表1 本项目建设内容与备案相符性分析 项目; 备案内容; 建设内容; # 相符性. 项目名称; 固体废物综合利用扩建项目; 固体废物综合利用扩建项目; # 相符. 建设性质; # 扩建; # 扩建; # 相符. 建设地点; # 平顶山市宝丰县大营镇边庄村西坡; # 平顶山市宝丰县大营镇边庄村西坡; # 相符. 投资; # 600万元; # 600万元; # 相符. 建设内容及规模; 项目占地面积约26亩，主要建设生产车间（含产品区）等，项目建成后，年处理160万吨废石。生产工艺流程：原料（废石）—破碎—筛分—清洗—产品。; 项目占地面积17160m2，主要建设生产车间（含产品区）等，项目建成后，年处理160万吨废石。生产工艺流程：原料（废石）—破碎—筛分—清洗—产品。; 用地面积较备案减少约0.26亩. 主要设备; 鄂式破碎机、振动筛、洗砂机等并配套建设喷雾装置、除尘设施。; 鄂式破碎机、箱式破碎机、振动筛、洗砂机等并配套建设喷雾装置、除尘设施。; 相符. 2、用地可行性分析 本项目位于平顶山市宝丰县大营镇边庄村西坡，占地面积17160m2（约25.74亩）。根据宝丰县永顺铝土有限公司2016年对7号采场进行现状影响评估期间，宝丰县国土资源局出具的证明（附件3），宝丰县永顺铝土有限公司铝粘土矿区大部分属于农用地和未利用地。《宝丰县永顺铝土有限公司边庄铝粘土矿区资源开发项目现状评估报告》经平顶山市环保局备案公示，备案号：平环然备[2016]15号。本项目位于边庄铝粘土矿区范围内，属于矿山的配套工程，用地可行。 3、“三线一单”符合性分析 3.1生态保护红线 “生态保护红线”是“生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。根据《平顶山市生态环保红线方案》按照划定结果，平顶山市生态保护红线总面积为1591.35平方公里，占国土面积比例为20.13%。主要分布于平顶山市西部外方山区、北部与郑州市、许昌市交界处、南部与南阳市交界处、中部白龟山水库周边、汝河沿线和南水北调中线干渠沿线。 根据本项目所在地的实际情况，结合平顶山市生态保护红线分布图，本项目所在地不在生态红线保护范围内，符合生态红线保护要求。 3.2环境质量底线 本项目所在区域环境质量底线：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级及修改单标准；地表水环境质量目标为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准；声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB096-2008）2类标准。 根据调查，本项目所在区域地表水环境质量可以满足相应的标准要求，环境空气中部分因子超标。随着《宝丰县2023年蓝天保卫战实施方案》的实施，通过持续推进产业结构优化调整，深入推进能源结构调整，持续加强交通运输结构调整，强化面源污染治理，推进工业企业综合治理，加快挥发性有机物治理，强化区域联防联控等措施的实施，区域环境空气质量将得到有效改善。 本项目运营期各环节废气采用相应的处理措施后可以达标排放，废水可做到不外排，噪声对周边环境的影响不大。因此本项目运行后不会改变本地区的环境功能，不会突破环境质量底线要求。 1.3资源利用上线 本项目运营过程中将会消耗电能120万kW·h/a，水资源21197.4m3/a，折标煤395.94t/a（等价值估算）。项目资源消耗量相对区域资源利用总量占比较少，不会突破当地资源上限，符合资源利用上限要求。 1.4环境准入清单 本项目位于平顶山市宝丰县大营镇边庄村，经查询河南省三线一单成果查询系统，本项目涉及的环境管控单元为宝丰县重点矿区，详见附图6。 查阅《平顶山市生态环境局关于组织实施平顶山市“三线一单”生态环境分区管控准入清单的函》（平环函[2021]121号），本项目所在地区涉及的环境管控单元生态环境准入条件如下表： 表2 宝丰县环境管控单元要求 环境管控单元编码; 环境管控单元; 管控单元分类; 管控要求; 本项目建设情况. ZH41042 120004; 宝丰县重点矿区; 重点管控单元; 污染物排放管控; 1、新建和在建矿山须达到绿色矿山建设要求。 2、对盖层剥离、巷道掘进等形成的固体废弃物进行综合利用，对含有有用组分不能综合利用的尾矿资源，采取有效保护措施。; 1、不属于矿山项目； 2、利用矿山开采过程剥离的顶板、夹层废石为原料生产砂石骨料. 资源利用效率要求; 1、新建大中型矿山开采规模不得低于相应矿山最低开采规模；新建小型矿山开采规模和服务年限不得低于相应矿山最低开采规模和最低服务年限。 2、新建地下开采铝土矿必须达到中型及以上规模。 3.露天矿山必须采用中深孔爆破作业和台阶式开采方法。地下开采矿山具备充填开采条件的积极推广充填法开采。; 利用矿山开采过程剥离的顶板、夹层废石为原料生产砂石骨料，不属于矿山项目. 综上所述，本项目的建设符合平顶山市“三线一单”生态环境准入要求。 5、相关规划及政策相符性分析 5.1饮用水源地规划相符性分析 5.1.2《河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划》相符性 根据河南省人民政府办公厅发布的《关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号），平顶山市宝丰县划定的乡镇集中式饮用水水源地为： （1）宝丰县商酒务镇地下水井群(共3眼井) 一级保护区范围：水厂厂区及外围东30米、南15米的区域（1号取水井），2、3号取水井外围30米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外,水厂厂界东535米、西300米、南430米、北300米的区域。 （2）宝丰县闹店镇地下水井群（共3眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东25米、北20米的区域（1号取水井），2、3号取水井外围30米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外,水厂厂界东520米、西300米、南390米、北320米的区域。 （3）宝丰县赵庄乡地下水井群（共3眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东25米、南25米的区域（1号取水井），2、3号取水井外围30米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外,水厂厂界东440米、西300米、南325米、北420米的区域。 （4）宝丰县李庄乡地下水井群（共3眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东25米、北25米的区域（1号取水井），2、3号取水井外围30米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，水厂厂界东325米、西635米、南330米、北400米的区域。 本项目位于宝丰县大营镇边庄村，大营镇未划定乡镇集中式饮用水源。本项目距离宝丰县其他乡镇较远，不在上述划定的乡镇集中式饮用水水源保护区内。 4.3宝丰县生态环境保护委员会《宝丰县2023年蓝天保卫战实施方案》（宝环委办【2023】6号）相符性分析 2023年5月31日，《宝丰县2023年蓝天保卫战实施方案》发布实施，本项目与该文件相符性分析见下表。 表3 项目与（宝环委办【2023】6号）相符性分析 与本项目相关要求; 本项目建设情况; 相符性. 7.提升大宗货物清洁运输水平。加快推进涉煤炭、矿石、焦炭等大宗货物年运输量150万吨以上的大型工矿企业、物流园区采用铁路或封闭式管廊运输。推进大宗货物“铁路干线+新能源重卡接驳”运输方式，持续挖掘漯阜铁路商酒务站铁路场站和专用线的潜能，力求铁路货运量稳中求进，持续增长。不具备铁路运输条件的，使用新能源或国六排放标准的柴油货车到就近的铁路货场或具备铁路专用线条件的物流园区、物流集散地运输。按照《平顶山市推进多式联运高质量发展优化调整运输结构工作方案》要求，促进物流业提质增效、绿色转型，支撑引领枢纽经济发展。严格管控大型工矿企业、物流园区重型柴油货车长距离运输。鼓励具备铁路专用线的大型工矿企业作为物流集散地向周边输送。充分挖掘铁路场站和线路资源，鼓励探索发展“外集内配”等生产生活物资公铁联运模式。; 本项目原料运输量160万t/a，来自矿区内各采区，利用矿区内部现有运输道路运输；产品年运输量约1602905t/a，本项目位于山区，不宜采用铁路运输。产品采用符合国六排放标准的柴油货车运输。自矿区运输道路行至乡道后进入G207，经过村庄较少。建设单位定期对村道进行洒水降尘清扫，同时要求运输车辆禁止超载，防止沿途抛洒，可有效抑制扬尘产生。; 符合. 9.加强扬尘防治精细化管理。开展扬尘治理提升行动，严格落实扬尘治理“两个标准”要求，做好建筑工地、线性工程、城乡结合部等关键部位和重点环节综合治理，加大扬尘污染防治执法监管力度，逐月开展降尘量监测，实施公开排名通报，全县平均降尘量不高于7吨/月·平方公里。持续开展城市清洁行动，强化道路扬尘综合整治，重点提升国省道、县乡道路、城乡结合部和背街小巷等各类道路清扫保洁效果，2023年底前实现建成区道路清扫覆盖率达到90%以上，道路机械化清扫率达到80%以上，道路清扫保洁能力显著增强。加强餐饮油烟日常监督，保持市、县监控平台联网运行，实现对大型餐饮服务单位油烟排放情况实时监控；餐饮油烟净化设施月抽查率不低于20%; 本项目施工期严格落实施工工地扬尘污染防治措施，强化施工管理，可有效降低扬尘对区域环境空气的影响；运营期通过采取道路硬化，定期洒水清扫，对运输车辆进行冲洗，可有效抑制扬尘，不会对区域环境空气质量产生明显影响。; 符合. 10.推进露天矿山综合整治。稳步推进绿色矿山建设，鼓励引导在产露天矿山按照绿色矿山标准和要求进行升级改造。推动矿石采选与砂石骨料行业开展装备升级及深度治理，严格落实矿石开采、运输和加工过程防尘、除尘措施。制定本辖区砂石骨料行业提升改造方案，促进砂石骨料行业健康有序发展。; 本项目利用矿山剥采废石加工砂石骨料，通过对上料口半封闭设置集气管道，生产设备二次封闭，并采用密闭传送带连接，收集的颗粒物采用袋式除尘器处理后达标排放; 符合. 综上，本项目的建设能够满足《宝丰县2023年蓝天保卫战实施方案》的相关要求。 4.4《平顶山市2021年重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（试行）》 为全面做好重点行业绩效分级和重污染天气应急减排清单修订工作，积极有效应对重污染天气，提升科学治污、精准治污、依法治污水平，根据省厅要求，结合工作实际，平顶山市生态环境局研究制定了《平顶山市2021年重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（试行)》。本项目为建筑材料制造，不属于国家和省级重点行业。本项目与平顶山市通用行业绩效分级标准对比见下表。 |

表4 平顶山市通用行业绩效分级指标对比 差异化指标; A级指标; B级指标; C级指标; 本项目建设情况; 分级指标. 能源类型; 使用清洁能源（天然气、电、管道蒸汽等）; 不满足A级指标; 使用电; A级. 装备水平; 1、属于《产业机构调整指导目录（2019年版）》鼓励类和允许类； 2、符合相关行业产业政策； 3、符合河南省相关政策要求； 4、符合市级规划; 1、属于《产业机构调整指导目录（2019年版）》鼓励类； 2、无相关行业产业政策； 3、符合河南省相关政策要求； 4、无相关市级规划; A级. 无组织管控; 1、物料卸载 （1）粉状、粒状、块状散装物料在封闭料场内装卸，装卸过程中产尘点应设置集气除尘装置；或采取有效抑尘措施。 2、物料储存 （1）粉状物料应储存于密闭/封闭料仓中，或吨包袋（有涂布、内衬塑料袋）中； （2）粒状、块状物料应储存于封闭料场中，并采取喷淋、清扫或其他有效抑尘措施； （3）袋装物料应储存于封闭/半封闭料场中； （4）封闭料场顶棚和四周围墙完整,料场内路面全部硬化； （5）料场货物进出大门为硬质材料门或自动感应门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态； （6）不产尘物料（如钢材、管件）及产品如露天储存应在规定的存储区域码放整齐； （7）应有符合规范要求的危险废物储存间，危险废物储存间门口应张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，建立台账并挂于危废间内，危险废物的记录和货单保存3年以上。危废间内禁止存放除危险废物和应急工具外的其他物品。 3、物料转移和输送 （1）各环节粉状、粒状等易产尘物料厂内转移、输送过程应采用气力输送、密闭输送； （2）各环节块状和粘湿粉状物料采用封闭输送； （3）无法封闭的产尘点（物料转载、下料口等）应采取集气除尘措施，或有效抑尘措施。 4、成品包装 （1）卸料口应完全封闭，如不能封闭应采取局部集气除尘措施； （2）卸料口地面应及时清扫，地面无明显积尘。 5、工艺过程 （1）各种物料破碎、筛分、配料、混料等过程应在封闭厂房内进行，并采取局部收尘/抑尘措施； （2）破碎筛分设备在进、出料口和配料混料过程等产尘点应设置集气除尘设施； （3）切割、打磨、抛光等过程在封闭厂房内进行，具有收尘/抑尘措施； （4）烘干、造粒等过程应在密闭空间进行，并有收尘/抑尘措施； （5）各生产工序的车间地面干净，无积料、积灰现象； （6）生产车间不得有可见烟粉尘外逸。 6、其他 （1）除尘器应封闭方式卸灰，不得直接卸落到地面； （2）厂区内道路、原辅材料和燃料堆场等路面应硬化。厂区内道路采取定期清扫、洒水等措施，保持清洁，路面无明显可见积尘。其他未利用地优先绿化，或进行硬化，无成片裸露土地。; 不满足AB级指标; 1、物料卸载 （1）厂区不设置废石储存场，废石经采区运至项目区直接倒入上料口破碎，不暂存；产品在封闭车间内装卸，车间装有喷雾装置。 2、物料储存 （1）石粉储存于全封闭车间内； （2）粒状、块状物料储存于封闭车间，车间安装有喷雾抑尘装置，定时洒水抑尘； （3）无袋装物料； （4）建设封闭产品堆场，场内路面全部硬化； （5）车间大门为硬质推拉门，所有门窗保持常闭状态； （6）厂区内无露天储存物料； （7）建设有符合规范要求的危险废物储存间，危险废物的记录和货单保存3年以上。 3、物料转移和输送 （1）物料厂内转移、输送过程采用密闭传送带输送； （2）各环节物料及水洗后砂子全部采用密闭传送带输送； （3）产品皮带输送机下料点安装软布袋连接并安装喷雾装置。 4、成品包装 无成品包装环节 5、工艺过程 （1）破碎筛分过程在封闭厂房内进行，在产尘点设置集气罩和集气管道； （2）破碎筛分设备在进、出料口产尘点设置有集气除尘设施； （3）无切割、打磨、抛光等过程； （4）无烘干、造粒等过程； （5）生产车间定时洒水清扫，保证车间地面干净，无积料、积灰； （6）生产车间全封闭，并安装喷雾抑尘装置，定时开启，保证粉尘不外逸。 6、其他 （1）除尘器卸灰采用吨袋收集，不卸落到地面； （2）厂区内路面进行硬化，矿区运输道路定期清扫、洒水，保持清洁。; A级. 污染治理技术; 1、PM治理采用覆膜滤袋、滤筒、湿式静电等高效除尘工艺； 2、VOCs治理采用吸附+催化燃烧、燃烧（氧化）法、进入锅炉等； 3、异味废气治理采用吸附-碱洗涤、生物脱臭、燃烧（氧化)法等处理工艺； 4、其他污染物采用合理工艺进行治理；; 1、PM治理采用袋式除尘、静电除尘、湿电除尘等； 2、VOCs治理采用吸附、UV光氧、吸收等两种及以上组合工艺； 3、异味气体采用吸附、UV光氧、吸收等两种及两种以上组合工艺； 4、同A级第4条要求；; 不满足B级指标; 1、生产过程产生的颗粒物经收集后采用覆膜滤袋除尘； 2、不涉及VOCs； 3、不涉及异味；; A级. 工业废水集输处理系统; 1、含VOCs或恶臭物质的废水集输系统采用封闭管道输送； 2、废水储存、处理设施产生的恶臭气体，在曝气池之前加盖密闭或采取其他等效措施，密闭排气至废气治理设施；污泥沉淀池、污泥泵房、污泥装车区域采用密闭或其他等效措施，密闭排气至废气治理设施； 3、污水站废气采用吸附—碱洗涤、生物脱臭、燃烧（氧化）法等处理工艺； 4、厂区内无露天堆放污泥，污水站附近无异味；; 1、同A级第1条要求； 2、废水储存、处理设施产生的恶臭气体，在曝气池之前加盖密闭或采取其他等效措施，密闭排气至废气治理设施； 3、污水站废气治理采用低温等离子、光催化氧化、活性炭、洗涤塔等两种及两种以上组合工艺； 4、同A级第4条要求；; 不满足B级指标; 洗砂废水依托现有废水处理系统处理，本项目不新建; /. 排放限值; 1、全厂有组织PM有组织排放浓度限值≤10mg/m3； 2、NMHC有组织排放限值≤20mg/m3； 3、其他污染物浓度及无组织排放满足达标排放要求。; 1、同A级第1条要求； 2、NMHC有组织排放限值≤40mg/m3； 3、同A级第3条要求。; 不满足B级指标; 1、颗粒物有组织排放浓度8.705mg/m3、8.75mg/m3＜10mg/m3 2、不涉及NMHC; A级. 监测监控水平; 1、有组织排放口按生态环境部门要求安装烟气排放自动监控设施（CEMS），并按要求联网； 2、有组织排口按照排污许可证要求开展自行监测； 3、涉气生产线、生产工序、生产装置及污染治理设施安装有用电监管设备，用电监管设备与省、市生态环境部门用电监管平台联网； 4、厂内未安装在线监控和用电量监管的涉气设施主要投料口、卸料口等位置安装高清视频监控系统，数据可保存三个月以上；; 不满足AB级指标; 1、根据《排污许可证申请与核发技术规范陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2019）、《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），本项目无需安装自动监控设施，后续如有要求，需按最新规定执行； 2、按照排污许可证要求开展自行监测； 3、安装有用电监管设备，用电监管设备与省、市生态环境部门用电监管平台联网； 4、安装高清视频监控系统，数据保存三个月以上；; A级. 环境管理水平; 1、环保档案： ①环评批复文件或环境现状评估备案证明； ②排污许可证； ③竣工环保验收文件； ④环境管理制度； ⑤废气治理设施运行管理规程 ⑥一年内废气监测报告；; 不满足AB级指标; 建设单位环保档案齐全，包括：环评报告、环评批复、环保验收报告、排污许可证季度、年度执行报告、废气治理设施运行管理规程、一年内第三方废气监测报告。本项目建成后纳入现有环保档案管理; A级. 2、台账记录： ①生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等)﹔ ②废气污染治理设施运行管理信息； ③监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录等)﹔ ④主要原辅材料消耗记录； ⑤燃料消耗记录； ⑥电消耗记录（已安装用电监管的企业）。; 不满足AB级指标; 建设单位台账记录齐全，包括生产设施运行管理信息、废气污染治理设施运行管理信息、监测记录信息、主要原辅材料消耗记录、燃料消耗记录。本项目建成后纳入现有台账记录管理; A级. 3、设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力; 3、人员配置：配备专（兼）职环保人员，并具备相应的环境管理能力; 不满足B级指标; 建设单位设置有环保部门，并聘用有专职环保人员，可以胜任环保管理工作; A级. 运输方式; 1、物料、产品运输全部使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆； 2、厂区车辆全部达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆； 3、厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械; 1、公路运输使用达到国五及以上排放标准的重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆占比不低于80%，其他车辆达到国四排放标准（不含燃气车辆）； 2、厂区运输车辆使用达到国五及以上排放标准（含燃气）或新能源车辆占比不低于50%，其他车辆达到国四排放标准（不含燃气车辆）； 3、同A级第3条要求; 不满足B级指标; 1.产品外运全部使用达到国六排放标准的运输车辆； 2.厂内原料运输全部使用达到国五排放标准的运输车辆； 3.厂内非道路移动机械全部使用达到国三排放标准的机械; A级. 运输监管; 日均进出货物150吨（或载货车辆日进出10辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，或纳入我省重点行业年产值1000万及以上的企业，应参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业建立电子台账。; 不满足AB级指标; 安装有门禁系统，后续需按照要求建立门禁电子台账; A级. 综上所述，采取本环评提出的环境保护措施并完善环境管理措施和运输监管措施后，本项目的建设可以达到《平顶山市2021年重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（试行)》通用行业A级绩效分级指标要求。

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 宝丰县永顺铝土有限公司（以下简称“建设单位”）2021年12月在宝丰县大营镇边庄村西坡建成1座废石加工厂生产建筑骨料和砂子，主要建设有破碎车间、洗选车间，生产规模为年处理120万吨采矿废石。 根据《宝丰县永顺铝土有限公司边庄铝土矿资源开发利用方案》（2012年1月）和《宝丰县永顺铝土有限公司铝土矿、高铝粘土矿、水泥灰岩矿矿产资源开采与生态修复方案》（2022年9月），宝丰县永顺铝土有限公司矿区整个开采期内剥离废石产生量11769万t，目前矿区废石剥离量5011.01万t，全部堆存于原有采坑内，后续生产过程中还将产生剥离废石6757.99万t。 为充分合理利用剥采废石，减少废石占地，并满足市场对砂石建筑骨料的需求，宝丰县永顺铝土有限公司决定在现有加工厂东侧建设固体废物综合利用扩建项目（以下简称“本项目”）。本项目主要建设1座生产车间（含产品区），生产建筑骨料和砂子，建成后年处理160万吨废石。本项目建成后全厂生产规模为年处理280万吨废石。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院令682号），本项目需要进行环境影响评价。查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），“二十七、非金属矿物制品业”中“56.砖瓦、石材等建筑材料制造303”中“粘土砖瓦及建筑砌块制造；建筑用石加工；防水建筑材料制造；隔热、隔音材料制造；其他建筑材料制造（含干粉砂浆搅拌站）以上均不含利用石材板材切割、打磨、成型的”应编制报告表。本项目利用废石生产建筑用砂石骨料，属于其他建筑材料制造，因此编制环境影响报告表。 受建设单位的委托，我公司承担了本项目的环境影响评价工作。我公司在拟建地实地踏勘、收集项目相关资料，编制了本项目环境影响报告表。 2、建设内容 本项目主要建设上料平台、生产车间，主要建设内容见下表。 表5 本项目主要建设内容一览表 工程类别; 名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 上料平台; 生产车间东侧，占地面积1100m2; 新建. 生产车间; 1栋1层，钢结构，建筑面积16060m2，内部设置1条砂石骨料生产线; 新建. 配套工程; 办公生活; 项目东180m处办公生活区; 依托现有. 公用工程; 供电; 由市政电网供给; 依托现有. 供水; 由厂区自备井供给; 依托现有. 环保工程; 废气治理; 上料破碎筛分过程颗粒物：鄂破、箱破上料口半封闭，四周设置软帘围挡，上方设置集气管道收集颗粒物引至1台袋式除尘器处理后经1根15m高排气筒排放；振动筛在车间内二次封闭，在进出料口设置集气管道收集颗粒物引至1台袋式除尘器处理后经1根15m高排气筒排放; 新建. 产品落料颗粒物：产品输送皮带全封闭，皮带落料端安装软布袋连接，并在落料端安装雾化洒水装置; 新建. 产品装车及堆存颗粒物：建设全封闭厂房，产品在封闭厂房内堆存，出入口安装硬质门，并在厂房上方安装喷雾抑尘装置; 新建. 车辆运输颗粒物：道路采用混凝土硬化或碎石铺路；配备洒水车每天定时洒水清扫；矿区出入口设置车辆冲洗装置对运输车辆进行冲洗; 依托现有. 废水治理; 洗砂废水经沉淀池沉淀后循环利用; 依托现有. 车辆冲洗废水经配套沉淀池沉淀后循环利用; 依托现有. 生活污水经化粪池收集定期清掏用作农肥; 依托现有. 固废治理; 除尘器收集的颗粒物定期收集后用于矿区恢复治理覆土; 新建. 沉淀池底泥晾干后用于矿区恢复治理覆土; 新建. 生活垃圾运至垃圾中转站; 依托现有. 废润滑油采用密闭收集桶收集，在现有危废暂存间暂存，定期交有资质单位处置; 依托现有. 3、产品方案 本项目产品为建筑骨料和砂子，本项目及全厂产品方案见下表。 表6 本项目及全厂产品方案一览表 序号; 产品名称; 年产量/t; 备注. 现有工程; 本项目; 全厂. 1; 13石子; 150000; 250000; 400000; 20~30mm. 2; 大12石子; 200000; 350000; 550000; 15~20mm. 3; 小12石子; 250000; 300000; 550000; 10~15mm. 4; 05石子; 300000; 300000; 600000; 5~10mm. 5; 石粉; 200000; 250000; 450000; 0~5mm. 6; 砂子（水洗）; 101703; 干重86448; 152905; 干重129969; 254608; 干重216417; 0~5mm，含水率15%. 含水15255; 含水22936; 含水38191. 合计; 1201703; 1602905; 2804608; /. 4、原辅材料及资（能）源消耗 本项目所用原料为矿山开采过程中剥离的顶板、夹层废石。本项目及全厂原辅材料及资（能）源消耗见下表。 表7 本项目及全厂原辅材料及资（能）源消耗一览表 类别; 名称; 年用量; 规格; 备注. 现有工程; 本项目; 全厂. 原材料; 废石; 1200000t; 1600000t; 2800000t; 0-150mm; 矿山开采过程中剥离的顶板、夹层废石. 资（能）源; 水; 13746.6m3; 21197.4m3; 34994m3; /; 自备井供给. 电; 100万kwh; 120万kwh; 220万kwh; /; 市政电网供给. 根据《宝丰县永顺铝土有限公司边庄铝土矿资源开发利用方案》（2012年1月）和《宝丰县永顺铝土有限公司铝土矿、高铝粘土矿、水泥灰岩矿矿产资源开采与生态修复方案》（2022年9月），宝丰县永顺铝土有限公司矿区整个开采期内剥离废石产生量11769万t，目前矿区废石剥离量5011.01万t，全部堆存于原有采坑内，本项目不对采坑内堆存废石进行回采。后续生产过程中还将产生剥离废石6757.99万t，可以满足全厂生产24.12年，原料充足。 5、主要生产设备 本项目及全厂主要生产设备见表8，本项目生产设备技术参数见表9。 表8 本项目及全厂主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 数量. 现有工程; 本项目; 全厂. 1; 给料机; 1台; 0; 1台. 2; 颚式破碎机; 0; 1台; 1台. 3; 箱式破碎机; 1台; 1台; 2台. 4; 振动筛; 4台; 4台; 8台. 5; 喂料机; 1台; 0; 1台. 6; 轮斗洗砂机; 1台; 6台; 7台. 7; 高频脱水筛; 1台; 3台; 4台. 8; 旋流器; 1组; 3组; 4组. 9; 皮带输送机; 10条; 10条; 20条. 表9 本项目主要生产设备技术参数一览表 序号; 设备名称; 规格/型号; 生产能力; 数量; 备注. 1; 颚式破碎机; 1500*1800; 200-300t/h; 1台; /. 2; 箱式破碎机; 2400*2600; 800-1000t/h; 1台; /. 3; 振动筛; 3600*8000; 200-300t/h; 4台; 一次筛分2台并联二次筛分2台并联. 4; 轮斗洗砂机; φ3600; 70-100t/h; 6台; /. 5; 高频脱水筛; VD3060; 100-200t/h; 3台; /. 6; 旋流器; /; /; 3组; /. 7; 皮带输送机; /; /; 10条; /. 本项目工艺装备均不在《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》之列。 5.1产能核算 鄂破机产能=200t/h×8h/d×300d/a=480000t/a； 箱破机产能=800t/h×8h/d×300d/a=1920000t/a＞废石1600000t/a； 振动筛产能=200t/h×8h/d×300d/a×4=1920000t/a＞废石1600000t/a； 洗砂机产能=70t/h×8h/d×300d/a×6=1008000t/a＞产品152905t/a； 综上，本项目生产设备可以达到设计产能。 6、公用工程 6.1给水 本项目用水有降尘用水、洗砂用水及员工生活用水，由矿区内自备井供给，可满足项目需要。 （1）降尘用水 本项目生产车间安装喷雾装置降尘，生产车间建筑面积为16060m2，喷雾装置喷头覆盖半径按8m计，则共需设置雾化喷头约90个（包括上料口下料口）。雾化喷头流量一般在0.3~0.5L/min，本次取0.5L/min进行计算。喷雾装置每隔1h开启一次，每次开启15min，每天共开启2h。经计算，喷雾降尘用水量为5.4m3/d（1620m3/a）。此部分用水进入产品，有抑尘增湿作用，在产品堆存过程中会挥发，无废水外排。另派专人负责，定时开关洒水喷头，避免车间内地面形成水流。 （2）洗砂用水 本项目生产砂子原料量（干重）约149389t/a，根据现有工程运行经验，洗砂用水量约为1m3/t原料，则洗砂用水量为149389m3/a，497.96m3/d。 （3）车辆冲洗用水 本项目原料自采区采用自卸汽车运至厂区，未经过矿区出入口处车辆冲洗装置，因此仅计算产品运输车辆冲洗用水。本项目产品运输量为1602905t/a，运输车辆为40073次/a，134次/d。根据现有工程运行经验，车辆冲洗用水量为30L/（辆·次），则本项目车辆冲洗用水量为8.04m3/d，2412m3/a。 （4）员工生活用水 本项目建成后新增劳动定员8人，年工作300天，均不在厂区食宿，单班8小时工作制。根据现有工程运行经验，员工日常生活用水60L/（人·d），则生活用水量为0.48m3/d，144m3/a。 6.2排水 本项目产生的废水为洗砂废水、车辆冲洗废水和员工生活污水。 （1）洗砂废水 本项目洗砂用水量为149389m3/a，497.96m3/d。在洗砂过程水量损耗包括产品携带、底泥携带和蒸发损耗。本项目洗砂原料量为149389t/a，含水量按8%计，含泥量按5%计，则产品砂产生量为129969t/a（干重），底泥产生量为7469t/a（干重），砂原料含水量11951t/a。洗砂机脱水后的产品含水率按15%，则产品携带水量约22936m3/a，76.45m3/d；生产过程中蒸发损耗水量约为用水量的2%，则蒸发损耗水量为2987m3/a，9.96m3/d。则洗选过程损耗水量合计25923m3/a，86.41m3/d。洗砂废水产生量为123466m3/a，411.55m3/d，依托现有工程沉淀池沉淀后进入清水池储存循环利用不外排。沉淀池底泥定期收集，沉淀池底泥含水率按40%，则底泥携带水量约4979m3/a，16.6m3/d，因此洗砂系统新鲜水补充量为30903m3/a，103.01m3/d。本项目砂原料携带水11951m3/a，39.84m3/d全部进入产品，因此洗砂系统实际补充新鲜水为63.17m3/d。 （2）车辆冲洗废水 本项目车辆冲洗用水量为8.04m3/d，2412m3/a。由于蒸发、车辆带走损失按20%计，运输车辆冲洗废水产生量为6.432m3/d，1929.6m3/a。该部分废水经车辆冲洗装置配套沉淀池沉淀后循环使用不外排，定期补充新水1.608m3/d。 （3）员工生活污水 本项目生活用水量为0.48m3/d，144m3/a；产污系数按照0.8核算，则员工生活废水产生量为0.384m3/d，115.2m3/a。经矿区生活区现有化粪池收集处理后定期清掏肥田不外排。 本项目运营期水平衡图见下图1。 6.3供电 本项目用电由市政电网供给，依托现有供电设施。 7、劳动定员及工作制度 本项目建成后新增劳动定员8人，均不在厂区食宿。年工作300天，单班8小时工作制。 8、厂区平面布置 本项目平面布局较为简单，建设1座生产车间，上料平台位于生产车间东侧，方便原料直接投入上料口；原料由东向西进入鄂破、箱破、一筛、二筛、洗砂轮，原料单向流动，工艺流程，平面布局合理。项目平面布置图详见附图3。 图1 本项目水平衡图 单位：m3/d |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程简述 1.1施工期 施工期工艺流程主要为场地平整、厂房建设、设备安装等，工艺流程及产污环节见下图。 场地平整 厂房建设 设备安装 投入使用 废气、噪声、固废 废气、废水、噪声、固废 噪声、固废 图2 项目施工期工艺流程及产污环节 1.2运营期 本项目运营期工艺流程及产污环节见图3。 图3 项目运营期工艺流程及产污环节 工艺流程简述： 本项目所用原料为矿山剥离的废石，自卸汽车直接运至生产车间东侧上料平台，倒入上料口进行上料，原料不在厂区内进行储存。 原料在矿山各采区装车时根据粒径大小不同进行装车。本项目共设置2个上料口，粒径≥80cm的原料倒入颚式破碎机上料口经颚式破碎机破碎后经皮带输送至箱式破碎机；粒径＜80cm的原料倒入箱式破碎机上料口进入箱式破碎机破碎；箱式破碎机破碎后的物料经皮带输送至1#2#振动筛（一次筛分，2台并联）筛分； 1#2#振动筛筛分出13石子（20~30mm）、大12石子（15~20mm）经皮带输送至产品区储存，筛上物＞30mm经皮带输送至箱式破碎机进行二次破碎，筛下物≤15mm经皮带输送至3#4#振动筛（二次筛分，2台并联）再次筛分； 3#4#振动筛筛分出小12石子（10~15mm）、05石子（5~10mm）和石粉（0~5mm），由皮带输送至产品区储存。 筛分后的石粉可由皮带输送至轮式洗砂机清洗，经高频振动筛脱水后，得到砂子，经皮带输送至产品区储存。 2、物料平衡计算 图4 项目物料平衡图 单位t/a 3、产排污环节简述 3.1施工期 本项目施工过程中产生的污染物包括废水、废气、噪声和固废，其具体类型及产生来源情况见下表。 表10 本项目施工期污染物类型及其产生来源一览表 类别; 产污环节; 污染物类型; 污染因子. 废气; 施工过程; 扬尘; 颗粒物. 施工机械; 机械废气; CO、NO2、THC. 废水; 施工过程; 洗车废水; SS. 施工人员; 生活污水; COD、BOD5、SS、氨氮. 噪声; 运输车辆施工机械; 噪声. 固废; 施工过程; 建筑垃圾. 施工人员; 生活垃圾. 3.2运营期 本项目运营过程中产生的污染物包括废水、废气、噪声和固废，其具体类型及产生来源情况见下表。 表11 本项目主要污染物类型及其产生来源一览表 类别; 产污环节; 污染物类型; 污染因子. 废气; 上料破碎筛分; 粉尘; 颗粒物. 产品落料; 扬尘; 颗粒物. 产品装车及堆存; 扬尘; 颗粒物. 车辆运输; 扬尘; 颗粒物. 废水; 洗砂; 洗砂废水; SS. 车辆冲洗; 洗车废水; SS. 员工生活; 生活污水; COD、BOD5、SS、氨氮. 噪声; 机械设备及风机; 噪声. 固废; 袋式除尘器; 袋式除尘器收集尘. 沉淀池; 底泥. 员工生活; 生活垃圾. 设备维护; 废润滑油. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有工程环保手续履行情况 2021年5月，宝丰县永顺铝土有限公司（简称“建设单位”）决定投资建设固体废物综合利用项目（简称“现有工程”），同年6月，委托编制了《宝丰县永顺铝土有限公司固体废物综合利用项目》（报批版）。2021年8月3日，宝丰县环境保护局对该报告表进行审批，文号：宝环审[2021]24号（见附件4）。根据现有工程报告表及其批复，现有工程设计规模为年处理120万吨采矿废石。 2021年12月，建设单位根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》对现有工程进行了环保验收，并在全国建设项目竣工环境保护验收信息系统进行登记（截图见附件5） 2020年7月7日，宝丰县永顺铝土有限公司首次取得排污许可证，现有工程验收时，重新申领了排污许可证，证号：91410421750728666L001W，有效期限：2020年7月7日至2025年7月6日（见附件6）。 2、现有工程概况 2.1现有工程基本情况 现有工程主要建设有破碎车间、洗选车间，主要建设内容见下表。 表12 现有工程主要建设内容一览表 工程类别; 名称; 建设内容. 主体工程; 破碎车间; 1栋1层，钢结构，建筑面积1320m2. 洗选车间; 1栋1层，钢结构，建筑面积800m2. 公用工程; 供电; 由市政电网供给. 供水; 由厂区自备井供给. 环保工程; 废气治理; 产品装卸及堆存颗粒物：建设全封闭厂房，所有物料进库存放，厂内无露天堆放物料，出入口安装硬质门，并在厂房上方安装喷雾抑尘装置. 生产过程颗粒物：破碎车间上料口半封闭设置集气管道，箱破和一次筛分振动筛二次封闭在下料口设置集气管道，收集的颗粒物引至1台袋式除尘器处理经1根15m高排气筒排放；二次筛分振动筛二次封闭，在下料口设置集气管道收集颗粒物引至1台袋式除尘器处理经1根15m高排气筒排放；洗选车间上料口半封闭设置集气管道收集颗粒物引至1台袋式除尘器处理经1根15m高排气筒排放. 车辆运输颗粒物：道路采用混凝土硬化或碎石破路；配备洒水车每天定时洒水清扫；矿区出入口设置车辆冲洗装置对进入车辆进行冲洗. 废水治理; 洗砂废水采用经沉淀后循环利用. 车辆冲洗废水经配套沉淀池沉淀后循环利用. 生活污水经化粪池收集定期清掏用作农肥. 固废治理; 除尘器收集的颗粒物定期收集后矿山恢复治理覆土. 沉淀池底泥晾干后用于矿山恢复治理覆土. 生活垃圾运至垃圾中转站. 废润滑油采用密闭容器收集，在危废暂存间暂存，定期交有资质单位处置. 2.2现有工程产品方案 现有工程产品方案见下表。 表13 现有工程产品方案一览表 序号; 产品名称; 年产量/t; 备注. 1; 13石子; 150000t; 粒径20~30mm. 2; 大12石子; 200000t; 粒径15 ~20mm. 3; 小12石子; 250000t; 粒径10 ~15mm. 4; 05石子; 300000t; 粒径5~10mm. 5; 石粉; 200000t; 粒径0~5mm. 6; 砂子; 101703; 干重86448; 粒径0~5mm，含水15%. 含水15255. 2.3现有工程原辅材料及资（能）源消耗 现有工程所用原料为矿山开采过程中剥离的顶板、夹层废石。 表14 现有工程主要原辅材料及资（能）源消耗一览表 类别; 名称; 年用量; 备注. 原材料; 废石; 1200000t; 矿山开采过程中剥离的顶板、夹层废石. 资（能）源; 水; 13746.6m3; 自备井供给. 电; 100万kwh; 市政电网供给. 2.4现有工程主要设备 现有工程主要生产设备见表15。 表15 现有工程主要生产设备一览表 序号; 位置; 设备名称; 规格/型号; 数量. 1; 破碎车间; 给料机; ZSW1350; 1台. 2; 箱式破碎机; 2000×2000; 1台. 3; 振动筛; 2YJK3070; 2台. 4; 皮带输送机; 20m×3m; 7条. 5; 洗砂车间; 喂料机; 1200×3000; 1台. 6; 轮斗洗砂机; XSL2632; 1台. 7; 高频脱水筛; LZ2445; 1台. 8; 皮带输送机; 15m×3m; 3条. 2.5现有工程劳动定员及工作制度 现有工程劳动定员5人，均不在厂区食宿。年工作300天，单班8小时工作制。 2.6现有工程生产工艺 现有工程生产工艺流程及产污环节见下图。 现有工程生产工艺简述： 原料为矿山剥离的废石，采用自卸汽车直接运至上料平台，倒入上料口进行上料，原料不在项目区内进行储存。 原料进入料仓内自然下落至振动给料机上，输送至箱式破碎机进行破碎，破碎后的物料输送至1#振动筛进行筛分 1#振动筛筛分出13石子（20~30mm）、大12石子（15~20mm）输送至成品区储存，筛上物＞30mm返回箱式破碎机进行再次破碎，筛下物≤15mm进入2#振动筛再次筛分； 2#振动筛筛分出小12石子（10~15mm）、05石子（5~10mm）和石粉（0~5mm），由传送带输送至成品区储存。 根据生产需要，石粉由铲车投入洗砂车间喂料机上料，传送带输送至洗砂机清洗，制得砂子。 图5 现有工程运营期工艺流程及产污环节 3、现有工程污染物产排情况 3.1废气 （1）有组织废气 现有工程破碎车间内给料机设置集气罩，箱式破碎机、一次筛分机、二次筛分机进行二次封闭，且各设备之间采用密闭传送带连接，在产尘点设置集气装置，给料机、箱式破碎机与一次筛分产生颗粒物引至1台袋式除尘器处理（配备风机风量为30000m3/h）后通过1根15m高排气筒（1#）排放；二次筛分机产生颗粒物引至1台袋式除尘器处理（配备风机风量为5000m3/h）后通过1根15m高排气筒（2#）排放；洗选车间喂料机上方设置密闭集气罩，产生颗粒物经引风管道引至1台袋式除尘器处理（配备风机风量为5000m3/h）后通过1根15m高排气筒（3#）排放。根据现有工程验收期间监测数据（监测报告见附件7）有组织废气排放情况见下表。 表16 现有工程有组织废气产排情况一览表 采样时间; 采样点位; 废气流量（m3/h）; 颗粒物浓度（mg/m3）; 颗粒物排放速率（kg/h）. 2022.01.14; 投料破碎一筛袋式除尘器进口; 2.78×104; 420; 11.7. 投料破碎一筛袋式除尘器出口; 3.04×104; 8.7; 0.263. 二筛袋式除尘器进口; 4.63×103; 245; 1.13. 二筛袋式除尘器出口; 4.94×103; 8.4; 0.0413. 喂料袋式除尘器进口; 4.69×103; 546; 2.56. 喂料袋式除尘器出口; 4.80×103; 8.5; 0.0408. 2022.01.15; 投料破碎一筛袋式除尘器进口; 2.84×104; 399; 11.3. 投料破碎一筛袋式除尘器出口; 3.04×104; 8.7; 0.264. 二筛袋式除尘器进口; 4.76×103; 245; 1.16. 二筛袋式除尘器出口; 4.90×103; 8.1; 0.0398. 喂料袋式除尘器进口; 4.76×103; 564; 2.68. 喂料袋式除尘器出口; 4.92×103; 8.3; 0.0410. 由上表可知，现有工程有组织颗粒物排放浓度为8.1~8.7mg/m3，排放速率0.0398~0.264kg/h，均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准（颗粒物最高排放浓度120mg/m3，15m高排气筒最高允许排放速率3.5kg/h）达标排放。 （2）无组织废气 现有工程无组织废气主要为运输车辆颗粒物、产品装卸颗粒物和生产工序未被收集的颗粒物。 根据现场调查，现有工程厂内道路及生产厂房内地面基本硬化，原料由矿山直接运至给料机，不在厂区内储存；产品均储存于全封闭生产厂房内，进出口安装硬质门，密闭性良好，生产厂房上方设置雾化喷淋设施。破碎车间物料输送皮带均进行全封闭，可有效阻挡粉尘逸散。根据现有工程验收期间监测数据（监测报告见附件7）无组织废气排放情况见下表。 表17 现有工程无组织废气排放情况一览表 采样时间; 采样点位; 颗粒物（mg/m3）. 检测浓度; 厂周界最大浓度值. 2022.01.14 （20:00-21:00）; 上风向1#; 0.203; 0.308. 下风向2#; 0.308. 下风向3#; 0.285. 下风向4#; 0.300. 2022.01.14 （22:00-23:00）; 上风向1#; 0.210; 0.325. 下风向2#; 0.314. 下风向3#; 0.303. 下风向4#; 0.325. 2022.01.15 （00:00-01:00）; 上风向1#; 0.208; 0.316. 下风向2#; 0.301. 下风向3#; 0.294. 下风向4#; 0.316. 2022.01.15 （02:00-03:00）; 上风向1#; 0.200; 0.310. 下风向2#; 0.305. 下风向3#; 0.310. 下风向4#; 0.291. 2022.01.15 （20:00-21:00）; 上风向1#; 0.212; 0.334. 下风向2#; 0.320. 下风向3#; 0.303. 下风向4#; 0.334. 2022.01.15 （22:00-23:00）; 上风向1#; 0.205; 0.320. 下风向2#; 0.320. 下风向3#; 0.301. 下风向4#; 0.297. 2022.01.16 （00:00-01:00）; 上风向1#; 0.211; 0.318. 下风向2#; 0.304. 下风向3#; 0.299. 下风向4#; 0.318. 2022.01.16 （02:00-03:00）; 上风向1#; 0.200; 0.299. 下风向2#; 0.284. 下风向3#; 0.293. 下风向4#; 0.299. 由上表可知，现有工程厂界无组织颗粒物排放浓度为0.299~0.334mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准（颗粒物厂界外最高浓度1.0mg/m3）达标排放。 3.2废水 现有工程废水主要为洗砂废水、车辆冲洗废水和员工生活污水。 （1）洗砂废水 现有工程洗砂废水经二级沉淀（1座500m3沉淀池+1座300m3沉淀池）后进入1座100m3清水池后循环利用不外排； （2）车辆冲洗废水 现有工程车辆冲洗废水经配套沉淀池沉淀后循环利用不外排； （2）生活污水 现有工程员工生活污水依托矿区现有1座24m3化粪池收集处理后定期清掏用作农田施肥，不外排。 3.3噪声 现有工程噪声主要来自破碎机、振动筛等设备运行的机械噪声及袋式除尘器配套风机产生的空气动力学噪声，建设单位采取建设封闭车间、安装基础减振等措施减轻噪声，根据现有工程验收期间监测数据（监测报告见附件7），厂界噪声见下表。 表18 现有工程厂界噪声监测结果一览表 采样时间; 采样点位; 昼 间［测量值dB（A）］; 夜 间［测量值dB（A）］. 2022.01.14; 东厂界; 53; 42. 南厂界; 54; 42. 西厂界; 51; 40. 北厂界; 53; 43. 2022.01.15; 东厂界; 52; 41. 南厂界; 53; 43. 西厂界; 52; 42. 北厂界; 54; 42. 由上表可知，现有工程各厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。 3.4固体废物 现有工程固体废物主要有袋式除尘器收集尘、沉淀池底泥、员工生活垃圾和废润滑油。 （1）袋式除尘器收集尘定期收集用于矿山恢复治理覆土； （2）沉淀池底泥主要是泥土和砂砾，定期清掏晾晒至半干后用于矿山矿山恢复治理覆土； （3）员工生活垃圾设置垃圾桶收集，运至当地垃圾中转站。 （4）废润滑油采用密闭容器收集，在危废暂存间暂存，定期交有资质单位处置。 3.5现有工程污染物排放情况 根据现有工程监测数据，统计现有工程污染物产排情况见下表。 表19 现有工程污染物产排情况一览表 类别; 污染物; 单位; 排放量（固体废物为产生量）. 废气; 废气量; m3/a; 9.6432×107. 颗粒物; t/a; 0.829（不含无组织排放）. 废水; 废水量; m3/a; 0. COD; t/a; 0. 氨氮; t/a; 0. 固体废物; 袋式除尘器收集尘; t/a; 3. 沉淀池底泥; t/a; 8280（环评量）. 生活垃圾; t/a; 1.5. 废润滑油; t/a; 0.02. 4、存在环境问题及整改措施 根据现场调查，结合当前环保要求，现有工程存在环境问题及整改措施见下表。 表20 现有工程存在的环保问题及整改建议 序号; 存在问题; 整改措施; 完成时限. 1; 生产车间厂房顶棚多处破损; 对生产车间厂房进行修缮，做到全封闭; 2023年10月. 2; 未按照现有工程环评报告监测计划与排污许可证要求开展自行监测; 委托有相应资质的监测公司开展自行监测; 持续措施. |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 1.1现状调查 项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准。本次环境空气质量现状引用2021年河南省城市环境空气质量自动监控中对宝丰县的监测数据，监测因子为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3共6项，具体数据如下： 表21 平顶山市宝丰县环境空气监测结果统计表 监测因子; 监测浓度; 标准限值; 是否超标. SO2; 年均值; 11.8μg/m3; 60μg/m3; 达标. NO2; 年均值; 25.1μg/m3; 40μg/m3; 达标. PM10; 年均值; 83.6μg/m3; 70μg/m3; 超标. PM2.5; 年均值; 45.1μg/m3; 35μg/m3; 超标. O3; 日最大8h平均的第90百分位数; 97.2μg/m3; 160μg/m3; 达标. CO; 24h平均第95百分位数; 0.77mg/m3; 4mg/m3; 达标. 由上表监测结果可知，2021年度宝丰县区域内环境空气监测因子除PM10、PM2.5外，其他监测因子均达标。 随着《宝丰县2023年蓝天保卫战实施方案》的实施，通过持续推进产业结构优化调整，深入推进能源结构调整，持续加强交通运输结构调整，强化面源污染治理，推进工业企业综合治理，加快挥发性有机物治理，强化区域联防联控等措施的实施，区域环境空气质量将得到有效改善。 1.2补充监测 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）要求：排放国家、地方环境环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据。 本次评价引用《宝丰县永顺铝土有限公司水泥灰岩矿开采项目环境影响报告表》（2022年5月5日批复）对赵沟村（本项目西北约510m）进行的环境空气监测（附件8），监测因子TSP，监测时间：2022年3月22日至24日，监测结果见下表。 表22 环境空气质量补充监测结果统计表 单位：µg/m3 监测点; 监测因子; 浓度范围; 标准; 评价指数范围; 评价结果. 赵沟村; TSP; 24h平均; 150-157; 300; 0.5-0.52; 达标. 由上表可知，本项目所在区域TSP能够满足《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准及修改单要求。 2、地表水环境质量现状 本项目运营期无废水外排。距离本项目最近的地表水体为东北侧约250m的石龙河，石龙河向南流于石龙区明德路桥北侧汇入大浪河。 为了解区域地表水环境质量现状，本次评价引用平顶山市环境监测中心站对大浪河龙兴街道办军营沟断面的监测数据，监测时间为2022年1月~12月，每月监测一次，共12次。监测因子为pH、COD、氨氮、总磷，监测结果见下表： 表23 地表水环境质量现状监测结果 单位：mg/L（pH除外） 河流; 监测断面; 项目; 年均值; 评价标准; 标准指数; 评价结果. 大浪河; 龙兴街道办军营沟断面; pH值; 7.6; 6～9; 0; 达标. COD; 17; 20; 0; 达标. 氨氮; 0.447; 1.0; 0; 达标. 总磷; 0.02; 0.2; 0; 达标. 由上表可知，大浪河龙兴街道办军营沟断面各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值要求，项目所在区域地表水环境质量较好。 3、声环境质量现状 本项目厂界周边50m范围内无声环境敏感目标，无需进行声环境质量现状监测。 4、生态环境质量现状 本项目位于矿区范围内，受人工干预严重，生物多样性一般。周边500m范围内未发现列入国家、省级保护的重要野生动植物。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目厂界外50m范围内内无声环境保护目标，500m范围内无水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。本项目周围主要环境保护目标见下表。 表24 本项目周围环境敏感目标一览表 环境要素; 坐标/°; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 距离/m. X; Y. 环境空气; 112.831264; 33.930507; 边庄村; 居民; 二类; 东北; 500. 地表水; /; /; 石龙河; 地表水; Ⅲ类; 东北; 250. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 表25 本项目污染物排放标准一览表 污染物; 标准名称及级（类）别; 污染因子; 标准限值. 废气; 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2二级; 颗粒物; 最高允许排放浓度120mg/m3，15m高排气筒排放速率3.5kg/h. 周界外浓度：1.0mg/m3. 噪声; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 噪声; 昼间70dB(A). 夜间55dB(A). 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; 噪声; 昼间60dB(A). 夜间50dB(A). 固废; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）. |
| 总量 控制 指标 | （1）水 本项目无废水外排，无需申请水总量指标。 （2）大气 本项目运营期废气污染物排放量为颗粒物：2.466t/a，全厂污染物排放量为颗粒物：3.295t/a，新增污染物排放量为颗粒物：2.466t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、废气治理措施 1.1施工扬尘 施工期场地平整、填、挖以及建筑垃圾的装卸和运输过程中将产生将产生扬尘，由于施工的需要，施工点地基的开挖、堆放、回填过程中及建筑材料的运输、堆放等，在干燥有风的情况下，会产生一定量的扬尘，按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中主要由于露天堆放的建材及裸露的施工区表层土因天气干燥及大风原因而产生扬尘；动力扬尘主要是在建材装卸过程中，由外力而产生的尘粒悬浮而造成的。 一般来说，施工期所产生的各类扬尘源属于瞬时源，产生的高度较低，颗粒较大，污染扩散距离也不会太远，其影响范围一般在施工场地周围。因此，在项目施工过程中会对周围空气环境造成一定的影响。本项目应严格执行《宝丰县2023年蓝天保卫战实施方案》、《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）等文件中的相关规定，采取以下措施： （1）施工工地开工前必须做到“六个到位”，即“审批到位、报备到位、治理方案到位、配套措施到位、监控到位、人员（施工单位管理人员、责任部门监管人员）到位”； （2）关于建筑施工工地扬尘管理措施为主，减少施工过程中扬尘的产生，要求建设单位严格落实工程建设工地扬尘管理“六个百分百”措施，即施工现场100%标准化围蔽，围蔽高度不得低于2.5 米、工地砂土100%覆盖、工地路面100%硬化、拆除工程100%洒水压尘、出工地车辆100%冲洗干净、施工现场长期裸土100%覆盖或绿化； （3）设置围挡：建设工地采用封闭式施工方法，将工地与和周围环境分隔，可在工地四周设置围护栏，以起到隔阻工地扬尘和飞灰对周围环境的影响； （4）道路硬化与管理：施工场所内车行道路必须硬化；任何时候车行道都不能有明显尘土；道路清扫时都必须采取洒水措施； （5）及时覆盖：对工程施工造成的裸露地面要进行苫盖，达到“黄土不露天”，防止地面扬尘对周围大气环境产生影响。对施工临时占地的暂存土方进行了遮盖处理。运输建筑垃圾、建筑材料等易产生扬尘物料的车辆，必须封盖严密，不得撒漏； （6）持续洒水降尘措施：施工现场定期喷洒，保证地面湿润，不起尘；道路及施工场地要每天定期洒水，抑制扬尘产生，在大风天气时，加大洒水量及洒水次数或停止施工； （7）避免大风天气作业：在遇有4级以上大风天气，不再进行土方回填、转运以及其他可能产生扬尘污染的施工。避免露天堆放起尘物（如回填用土、建筑砂石等），即使必须露天堆放，也要加盖苫布，减少大风造成的施工扬尘； （8）及时清运垃圾、渣土：严格按照渣土管理有关规定，运输车辆不得超载，被运渣土不得含水太多，造成沿途泥浆滴漏，从而影响城市道路整洁，渣土必须及时清运并按照制定的运输路线行驶，运往制定的倾倒地点，以减少由于渣土产生的扬尘对环境空气质量的影响。建筑垃圾、工程渣土在48小时内不能完成清运的，在施工工地内设置临时堆放场，临时堆场采取围挡、遮盖等防尘措施； （9）规范运输：严格按照渣土管理有关规定，运输车辆不得超载，被运渣土不得含水太多，以防造成沿途泥浆滴漏，影响道路整洁，渣土必须及时清运并按照制定的运输路线行驶，运往制定的倾倒地点，以减少由于渣土产生的扬尘对环境空气质量的影响； （10）设置施工告知牌：明确施工内容、施工工期、施工进度，对施工扬尘采取的环境管理措施，并配备专职环境保护人员，其职责是指导和管理施工现场的工程弃土、建筑垃圾、建筑材料的处置、清运、堆放，场地恢复和硬化，清除进出施工现场道路上的泥土、弃料以及轮胎上的泥土，防止二次扬尘污染； 项目施工建设时期的影响属于短期的，在施工期结束后即可消失，因此采取以上措施能够减少施工扬尘对周边环境的影响。 1.2施工机械废气 施工期间燃油机械设备较多，且一般采用柴油作为动力。燃柴油的大型施工运输车辆如自卸车、载重汽车等尾气排放量及污染物含量较燃气油车辆高，作业时会产生一些废气，其主要污染物为NOx、CO和THC。施工机械燃料以轻质柴油为主，燃油机械在使用轻质柴油时，燃烧废气中NOx、CO和THC排放量较小，建议缩短怠速、减速和加速的时间，增加正常运行时间，以减少CO、NO2、THC等污染物的排 放量，且项目施工场地开阔，施工周期较短，施工期间施工机械布设较分散，产生的污染物经自然扩散浓度很低，对周围大气环境影响较小。 2、废水治理措施 2.1生活污水 在不同的建设阶段，施工人数不尽相同，按照施工高峰期估计施工人数约为20人，均不在工地食宿，生活污水主要为施工人员盥洗废水。施工人员生活用水按照每天30L/人计，则生活用水量为0.6m3/d，污水排放系数取0.8，则施工期生活污水量为0.48m3/d。经矿山生活区现有化粪池收集后用于周边农田施肥。 2.2施工废水 主要为施工机械冲洗、设备冲洗与建筑材料的保湿等工序产生的泥沙废水，排放量较难估算，其成分相对简单，主要污染物是SS，水量较小，且一般瞬时排放，该废水悬浮物浓度较大，但不含其它可溶性的有害物质，可以设置临时沉淀池沉淀后用于施工场地及道路洒水抑尘，不得随意外排。 经采取以上污染防治措施后，项目施工期产生的废水均能得到合理利用不外排，对周围地表水环境影响较小。 3、噪声治理措施 项目施工期间施工机械及运输材料车辆等会产生非稳态的噪声，施工噪声具有无规则、突发性等特点，其噪声源强在76.0～88.0dB（A）之间。为了降低施工过程中噪声对周围环境的影响，本环评要求建设单位在施工期间要采取以下措施： （1）降低设备声级，采用较先进、噪声较低的施工设备；流动机械设备与挖土、运土设备如挖土机、推土机等；可通过在等高噪声施工机械附近设置吸声屏，能降低噪声15dB（A）以上。 （2）在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，严格按操作规范使用各类机械对动力机械设备定期进行维修和养护，避免因松动部件振动或消声器损坏而加大设备工作时的声级。 （3）文明施工，尽量减少人为噪声。合理安排施工时间，不得在午间12 时至14时和夜间22时至次日6时从事打桩、搅拌等高噪声作业，夜间禁止使用高噪设备。 （4）合理安排施工车辆的运输路线和时间，尽量减少穿越人群集聚区，夜间应禁止运输建筑材料。 （5）尽量避免多台高噪声机械同时作业，采取适当的封闭和隔声措施。 施工单位要对现场施工人员进行严格管理，做到文明施工，将施工期噪声影响降到最低限度。项目施工结束后，施工噪声影响亦随之消失。 4、固体废物治理措施 （1）建筑垃圾 建筑垃圾和土石方若未及时处置，在晴天刮风时，尘埃易随风扬起影响周围的大气环境。在雨季，随暴雨和地表径流的冲刷，泥沙将污染附近的水体、造成水土流失等，根据企业提供资料，项目施工期无废土外运。 建设单位应规范施工单位实行标准施工，规范运输，建筑垃圾应分别堆放，不得随便弃于现场，金属垃圾，如钢筋、铁丝等可以回收利用。建筑垃圾中的混凝土块、砖瓦、弃渣等可用于土方回填，不对周围环境产生影响。 （2）施工人员生活垃圾 项目施工人员生活垃圾要收集到指定的垃圾箱，定期送当地垃圾中转站。 采取以上措施后，可以将施工期固体废物对周围环境的影响降到最低限度，对周围环境影响不大。 5、生态环境保护措施 项目在施工期将不可避免地造成地面裸露，项目在保证建设质量的同时，要尽可能加快施工进展，减少地面裸露期并在施工完成后及时进行绿化；施工过程中可采取隔离、防风、防水土流失的措施，减少扬尘量，避免水土流失以及对区域地表水域的污染。建设期内可能产生水土流失的原因主要有以下两个方面： （1）在土石方阶段，土石方的开挖，使表土层扰动松散，抗蚀能力减弱，降低地表涵养水源能力，从而加剧水土流失，尤其在处于雨季时，大量的雨水冲刷会使水土流失更加严重。 （2）施工过程中开挖的土、石料堆放场在受到雨水的冲刷时也会造成一定水土流失。 针对以上水土流失的情况，要求建设方严格落实环评单位提出的下列各项措施，将建设过程中造成水土流失影响减轻到最小。 （1）施工前应作详细计划，合理安排施工计划，施工时尽量按设计要求进行开挖，尽量减少开挖面；平整场地和道路时尽量做到挖填方平衡，对于多余土应合理布置堆放场地。避免不必要的水土流失和生态变化。 （2）工程施工过程中特别注意做好生态环境的保护工作，如基坑开挖弃方的合理处置、对于落差较大的土石方开挖要设置必要的挡土墙对裸露的土壤进行围挡。对于开挖出来的表层覆土，回填时要尽量作为植树种草时的表层恢复土壤，同时设置必要的导流渠以疏导雨水，避免造成严重的水土流失。 （3）应尽量避开雨季施工，并及时夯实地面。 （4）各种防护措施与主体工程同步实施，以预防雨季路面迳流直接冲刷坡面而造成水土流失。若遇下雨，可用沙袋或草席压住坡面进行暂时防护，以减少水土流失。 （5）加强对施工现场的环境管理，必要时进行环境监测，以控制工程涉及区的环境污染。对工程涉及区域内的施工人员，应加强宣传、教育，强化其保护环境的意识，文明施工，达到工程建设和环境保护的同步发展。 一般来说，施工期间对环境的影响是暂时的，施工结束后受影响的环境要素大多可以恢复到现状水平。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气环境影响及治理措施 1.1污染源强核算 （1）上料破碎筛分过程颗粒物 本项目采用的生产设备及生产工艺与现有工程不尽相同，且现有工程存在多个设备共用袋式除尘器情况，无法计算单个设备的产污系数，无法直接类比分析，因此现有工程验收监测数据仅作为参考。 本项目设置1台颚式破碎机，1台箱式破碎机，4台振动筛。根据建设单位提供资料，原料（160万t）中30%（48万t）需经颚式破碎机进行破碎，再进入箱式破碎机；箱式破碎机破碎后物料进行一次筛分，一次筛分后粒径大于30mm物料返回箱式破碎机进行二次破碎，二次破碎的物料取一次筛分后剩余物料的5%计算。 上料、破碎、筛分过程产尘量参考《逸散性工业粉尘控制技术》、《工业污染核算》中的行业经验系数，并参考现有工程验收报告中产排数据，上料粉尘产生源强以0.005kg/t原料计，破碎粉尘产生源强以0.1kg/t物料计，筛分粉尘产生源强以0.15kg/t物料计。本项目上料、破碎、筛分粉尘产生情况见下表。 表26 各生产设备颗粒物产生量情况一览表 序号; 设备; 产污设施/工段; 产污系数; 物料加工量（t/a）; 颗粒物产生量（t/a）. 1; 鄂破+箱破; 上料; 0.005kg/t原料; 1600000; 8. 2; 颚式破碎机; 一次破碎; 0.1kg/t物料; 479997.6; 48. 3; 箱式破碎机; 一次破碎; 0.1kg/t物料; 1599944; 160. 4; 1#2#振动筛; 一次筛分; 0.15kg/t物料; 1599784; 240. 5; 箱式破碎机; 二次破碎; 0.1kg/t物料; 49977.2; 5. 6; 3#4#振动筛; 二次筛分; 0.15kg/t物料; 999539; 150. 根据项目平面布局，本次评价要求颚式破碎机、箱式破碎机上料口半封闭，四周设置软帘围挡，上方设置集气管道并安装雾化洒水装置（收集效率可达95%），上料破碎过程产生的颗粒物至1套覆膜袋式除尘器（配备风机风量30000m3/h）处理后经1根15m高排气筒（DA037）排放；4台振动筛进行二次封闭，并且各设备之间采用密闭传送带连接，在振动筛进出料口产尘点设置集气管道（收集效率按100%），收集的颗粒物引至1套覆膜袋式除尘器（配备风机风量56000m3/h）处理后经1根15m高排气筒（DA038）排放。覆膜袋式除尘器的除尘效率按99.7%计。未被收集的颗粒物经喷雾降尘和车间阻隔后，沉降约95%。本项目年工作时间为2400h，上料破碎筛分过程颗粒物产排情况见下表。 表27 本项目上料破碎筛分工段颗粒物产排情况一览表 类别; 产污环节; 产生量; 产生速率; 产生浓度; 治理措施; 是否可行技术; 治理效率; 排放量; 排放速率; 排放浓度. t/a; kg/h; mg/m3; /; /; %; t/a; kg/h; mg/m3. 有组织; 上料破碎; 209.95; 87.48; 2915.97; 上料口封闭+软帘围挡+集气管道+袋式除尘器+15m高排气筒（DA037）; 是; 99.7; 0.630; 0.263; 8.75. 筛分; 390; 162.5; 2708.33; 二次封闭+集气管道+密闭传送带+袋式除尘器+15m高排气筒（DA038）; 是; 99.7; 1.17; 0.488; 8.705. 无组织; 上料破碎; 11.05; 4.604; /; 喷雾降尘+车间阻隔; 是; 95; 0.553; 0.230; /. 合计; 611; 254.58; /; /; /; /; 2.353; 0.980; /. 由上表可知，本项目生产过程颗粒物有组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求（颗粒物排放浓度120mg/m3，15m高排气筒最高允许排放速率3.5kg/h）达标排放，同时可以满足《平顶山市2021年重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（试行)》通用行业A级绩效分级指标（PM有组织排放浓度≤10mg/m3）。 （2）产品落料颗粒物 本项目筛分后产品（不含砂子）采用皮带传送至产品堆存区不同区域，皮带传送及物料从皮带落至地面的过程中会产生颗粒物。参考《逸散性工业粉尘控制技术》、《工业污染核算》中的行业经验系数，产品落料过程粉尘产生源强以0.0007kg/t原料计。本项目产品（不含砂子）量为1450000t/a，，则产品落料颗粒物产生量约为1.015t/a。 评价要求对产品输送皮带全封闭，皮带落料端设软布袋连接，并在落料端安装雾化洒水装置喷雾抑尘。采取以上措施后，并通过车间阻隔，颗粒物可减少95%以上，故项目产品皮带输送及落料颗粒物排放量约为0.051t/a。 （3）产品堆存及装车颗粒物 本项目原料为矿山表土剥离废石，由采区直接运输到本项目上料平台倒入上料口进行生产，不在厂区储存，因此不建设原料库。本次只对产品堆存及装车起尘进行评价。 本项目建设全封闭厂房，产品全部储存于封闭厂房内，仅预留车辆进出通道，并安装硬质门，在无车辆进出时关闭。产品在封闭厂房内堆存过程中无起尘所需的启动风速。产品起尘主要是表面粉尘，因此保证表面一定含水率即可将该部分粉尘降至最低。建设单位在厂房上方安装雾化洒水装置，保证产品表面的含水率，抑制扬尘产生，产品在堆存过程中产生的粉尘量不大。 本次评价仅对产品装车过程的起尘量进行计算，根据装卸起尘量计算公式①来计算产品的装车扬尘量。公式如下： Q=1133.33×U1.6×H1.23×e-0.28W ① 式中：Q—装卸起尘量，mg/s； U—堆场年平均风速，m/s；产品堆场内无风，取风速为0.25m/s。 H—物料落差，m； W—物料含水率，%。 本项目采用装载机进行装车，作业时物料落差按2m计算，产品（不含砂子）含水率取8%，将各参数代入上述公式①计算，得产品装车起尘速率为283mg/s。 本项目产品（不含砂子）装车量1450000t/a，以每车装车40t计，则产品装车次数为36250次/a。每车每次装车时间以2分钟计，则产品装车颗粒物产生量约为1.231t/a。 本项目建设全封闭厂房，产品全部储存于封闭厂房内，仅预留车辆进出通道，并安装硬质门，在无车辆进出时关闭。并在厂房上方设置洒水装置，定期对成品进行洒水抑尘。经采取以上措施后颗粒物削减约95%，故项目产品装车颗粒物排放量约为0.062t/a。 （3）运输车辆颗粒物 本项目运输车辆包括原料及产品、袋式除尘器收集尘、沉淀池底泥均采用汽车运输。扬尘量的大小与车流量、道路状况、气候条件、汽车行驶速度等均有关系。根据汽车道路扬尘扩散规律，在大气干燥和地面风速低于4m/s条件下，汽车行驶时引起的路面扬尘量与汽车速度成正比，与汽车质量成正比，与道路表面扬尘量成正比，其汽车扬尘量预测经验公式为： 式中：Q：汽车行驶时的扬尘，kg/km·辆； V：汽车速度，km/h，本次计算取10； W：汽车载重量，吨； P：道路表面粉尘量，kg/m2，本次计算取0.1。 本项目所有物料采用自卸汽车运输，自卸汽车自重均按10t计，每车装车均按40t计。根据上述公式计算，载重为10t的汽车行驶时扬尘为0.107kg/km·辆，载重为50t的汽车行驶时扬尘为0.421kg/km·辆。 车流量核算：原料运输量1600000t/a，运输车辆为40000次/a；产品运输量为1602905t/a，运输车辆为40073次/a；袋式除尘器收集尘运输量598.15t/a，运输车辆为15次/a；沉淀池底泥运输量12449t/a，运输车辆为312次/a。 行驶距离：原料运输车辆行驶距离约200m，产品、袋式除尘器收集尘、沉淀池底泥运输车辆行驶距离约300m。经计算，各运输车辆在矿区内行驶产生的扬尘情况见表28。 表28 各运输车辆在矿区行驶扬尘产排情况一览表 运输物料; 空车重（t）; 重载车重（t）; 运输次数（次/a）; 空车起尘量（t/a）; 重载车起尘量（t/a）; 起尘量合计（t/a）. 原料; 10; 50; 40000; 0.856; 3.368; 10.6225. 产品; 10; 50; 40073; 1.286; 5.061. 袋式除尘器收集尘; 10; 50; 15; 0.0005; 0.002. 沉淀池底泥; 10; 50; 312; 0.01; 0.039. 根据现场调查，建设单位已采取以下措施减轻运输车辆起尘： ①矿区内主要运输道路使用混凝土硬化或碎石铺路； ②车辆进出口安装有1套车辆冲洗装置，对运输车辆进行冲洗； ③配备多台洒水车，每天定时对运输道路进行洒水抑尘。 本次评价要求建设单位完善厂区道路抑尘措施： ①运输车辆严禁超载，车斗采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米； ②禁止项目区内露天转运散状物料。 采取以上措施后，可使运输车辆起尘削减95%以上，则本项目运输车辆起尘量约为0.531t/a。 本项目运营期废气污染物产排情况见下表。 表29 本项目运营期废气产排情况一览表 类别; 产污设施/环节; 污染物; 产生量; 产生速率; 产生浓度; 治理措施; 是否可行技术; 治理效率; 排放量; 排放速率; 排放浓度. t/a; kg/h; mg/m3; /; /; %; t/a; kg/h; mg/m3. 有组织; 上料破碎; 颗粒物; 209.95; 87.48; 2915.97; 上料口封闭+软帘围挡+集气管道+袋式除尘器+15m高排气筒（DA037）; 是; 99.7; 0.630; 0.263; 8.75. 筛分; 390; 162.5; 2708.33; 二次封闭+集气管道+密闭传送带+袋式除尘器+15m高排气筒（DA038）; 是; 99.7; 1.17; 0.488; 8.705. 无组织; 上料破碎; 11.05; 4.604; /; 喷雾降尘+车间阻隔; 是; 95; 0.553; 0.230; /. 产品落料; 1.015; 0.043; 密闭传送带+软布袋+喷雾抑尘+车间阻隔; 是; 95; 0.051; 0.021. 产品装车; 1.231; 0.513; /; 喷雾抑尘+定期清扫+车间阻隔; 是; 95; 0.062; 0.026; /. 合计; 613.246; 255.52; /; /; /; /; 2.466; 1.028; /. 本项目废气排放口基本情况见下表。排气筒编号延续排污许可证。 表30 本项目废气排放口基本情况一览表 排放口编号; 排放口名称; 排放口地理坐标; 排气筒高度（m）; 排气筒出口内径（m）; 排气温度（℃）. 经度; 纬度. DA037; 上料破碎排气筒; 112.819929; 33.928871; 15; 0.9; 20. DA038; 筛分排气筒; 112.820325; 33.928871; 15; 1.3; 20. 本项目废气污染物排放口执行标准见下表。 表31 本项目废气污染物排放口执行标准一览表 排放口编号; 排放口名称; 污染物; 排放标准. 名称; 浓度; 速率（kg/h）. DA037; 上料破碎排气筒; 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 120mg/m3; 3.5. DA038; 筛分排气筒; 颗粒物. 本项目运营期废气污染物监测要求见下表。 表32 本项目运营期废气污染物监测要求一览表 类别; 监测点位; 监测点位名称; 监测因子; 监测频次. 有组织; DA037; 上料破碎排气筒; 颗粒物; 1次/年. DA038; 筛分排气筒; 颗粒物; 1次/年. 无组织; 厂界上风向1个点位，下风向3个点位（根据监测时风向确定）; /; 颗粒物; 1次/年. 1.2非正常工况分析 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）3.5非正常排放指生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率情况下的排放。 （1）生产设备启动、停运时 生产运行过程中，袋式除尘器执行“先开后停”制度，即： 生产设备启动时：在生产设备启动之前，首先启动袋式除尘器，待袋式除尘器运行正常后，再启动生产设备，此时间间隔一般为1-3分钟。 生产设备停运时：首先停运生产设备，生产设备停运后，袋式除尘器继续运行10分钟后再停运。 本项目生产设备停运后，即不再产生废气。本项目产生的废气在生产设备的启动和停运时，与正常运行状况下的废气的性质均相同。袋式除尘器的治理效果不受生产设备开、停机的影响。在生产设备开、停情况下，废气排放浓度不超过表28中的浓度。同时生产设备停运后，即不再产生废气，表28中已包含生产设备开、停机情况下的污染物排放情况，故不再核算生产设备开、停情况下的污染物产生及排放量。 （2）治理效率下降时 当袋式除尘器长期运行将导致效率逐步下降，甚至超标排放，恶化周边环境。本次评价以袋式除尘器下降至0情景，核算效率下降时废气排放浓度。非正常排放情况见下表。 表33 项目运营期非正常工况废气污染物排放情况一览表 类别; 产污设施/环节; 污染物; 产生速率; 产生浓度; 治理措施; 是否可行技术; 治理效率; 排放速率; 排放浓度. kg/h; mg/m3; /; /; %; kg/h; mg/m3. 有组织; 上料破碎; 颗粒物; 87.48; 2915.97; 上料口半封闭+集气管道+袋式除尘器+15m高排气筒（DA037）; 是; 0; 87.48; 2915.97. 筛分; 162.5; 2708.33; 二次封闭+集气管道+密闭传送带+袋式除尘器+15m高排气筒（DA038）; 是; 0; 162.5; 2708.33. 由上表可知，在非正常工况下本项目颗粒物有组织排放不能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准（颗粒物排放浓度120mg/m3，15m高排气筒最高允许排放速率3.5kg/h）。 为了保证废气处理措施运行效果，减少废气污染，应加强以下管理措施： ①在生产过程中，要加强设备、管线的管理，定期进行检修维护； ②安排专业的环保设备管理人员，对设备进行维护和管理； ③及时更换老化部件，以免影响设备的正常运行； ④定期对废气污染物进行监测，发现超标或去除率降低，应立即停止生产，并对废气治理设施进行检修和排查； ⑤加强对员工的教育和培训，规范使用环保设施。 1.3治理措施可行性 本项目运营期颗粒物采用覆膜袋式除尘器处理，属于《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018）表33中其他制品工业颗粒物治理可行技术。传统滤袋采用纺织的滤布或针毡制成，利用纤维织物的过滤作用对粉尘进行过滤，纤维织物的孔径较大，对细微粉尘的过滤作用不高。而覆膜滤袋是由e-PTFE（膨体聚四氟乙烯，俗称“塑料王”）微孔膜与针刺毡经过特殊层压方法而制得的三合一织物，以尼龙或涤纶织物作表层，尼龙的经编织物作里层，中间是e-PTFE微孔膜。e-PTFE微孔膜是网状结构层层覆合，每层膜之间的微孔不能组成一条直的通道，对粉尘的过滤作用可达99.9%。综合考虑，本次评价取除尘效率为99.7%。本项目采取的废气处理措施设计齐全，针对性强，技术成熟，运行可靠；采取上述措施治理废气，可实现达标排放。 1.4环境影响 本项目所在地周围最近的环境敏感目标为东北侧约500m的边庄村。本项目在落实本次评价提出的各项污染防治措施后，颗粒物可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（颗粒物排放浓度120mg/m3，15m高排气筒最高允许排放速率3.5kg/h）达标排放；无组织废气污染物采取本次评价控制措施后均能得到有效控制，项目运营期废气污染物对周围环境影响在可接受范围内。 2、废水环境影响及治理措施 2.1污染源强 本项目产生的废水为洗砂废水、车辆冲洗废水和员工生活污水。 （1）洗砂废水 本项目洗砂过程废水产生量为123466m3/a，411.55m3/d，依托现有工程沉淀池沉淀后进入清水池储存循环利用不外排。废水中主要污染因子为SS，产生浓度较高。 （2）车辆冲洗废水 本项目运输车辆冲洗废水产生量为6.432m3/d，1929.6m3/a。该部分废水经车辆冲洗装置配套沉淀池沉淀后循环使用不外排。此类废水中主要污染物为SS。 （3）员工生活污水 本项目员工生活废水产生量为0.384m3/d，115.2m3/a，经矿区生活区现有化粪池收集处理后定期清掏肥田不外排。类比一般生活污水水质，确定本项目生活污水水质为COD：300mg/L、BOD5：150mg/L、SS：250mg/L、NH3-N：25mg/L。 表34 本项目废水污染物产排情况一览表 产排污环节; 废水类别; 废水产生量（m3/a）; 污染物种类; 污染物; 治理设施; 废水排放量; 污染物; 排放方式; 排放去向. 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 洗砂; 生产废水; 123992.87; SS; /; 12448; 沉淀池+清水池; 0; /; 0; 不外排; 循环利用. 车辆冲洗; 洗车废水; 1929.6; SS; 500; 0.965; 沉淀池; 0; /; 0; 不外排; 循环利用. 员工生活; 生活污水; 115.2; COD; 300; 0.0345; 化粪池; 0; /; 0; 不外排; 清掏肥田. BOD5; 150; 0.0173; /; 0. SS; 250; 0.0288; /; 0. NH3-N; 25; 0.0029; /; 0. 2.2环境影响分析及治理措施 （1）洗砂废水 本项目洗砂废水产生量为411.55m3/d，依托现有沉淀池沉淀后循环利用不外排。洗砂废水经污水泵泵至沉淀池内，添加PAC加速沉淀，停留时间约2h；上清液经水泵泵至清水池储存循环利用，底泥定期清掏晾干后用于矿区恢复治理覆土。 根据现场调查，现有工程建设有1座200m3沉淀池，1座300m3沉淀池，1座500m3清水池，现有工程洗砂废水产生量约270m3/d，全厂洗砂废水产生量为681.55m3/d，85.2m3/h，沉淀时间约5h，满足《高浊度水给水设计规范》（CJJ40-2011）中平流沉淀池混凝沉淀时间1.5~3h要求。现有沉淀池+清水池规模可满足洗砂废水处理需求，本项目可行。 本项目洗砂用水对水质的要求不高，处理后的废水用于洗砂合理可行。 （2）车辆冲洗废水 本项目车辆清洗废水产生量为6.432m3/d，依托现有洗车装置及配套沉淀池处理后回用于车辆冲洗不外排。根据现场调查，矿区运输道路进出口现有车辆冲洗装置洗车能力为1000辆/d，配套沉淀池容积为50m3（2格25m3），现有洗车规模约110辆/d，洗车废水产生量约6.6m3/d。本项目建成后增加洗车规模134辆/d，增加洗车废水6.432m3/d。则整个矿区洗车规模为244辆/d，洗车废水产生量13.032m3/d，沉淀时间为16h，满足《高浊度水给水设计规范》（CJJ40-2011）中平流沉淀池自然沉淀时间不小于6h要求。现有的洗车装置及配套沉淀池能够满足整个矿区车辆冲洗废水的处理要求，本项目依托可行。 本项目车辆冲洗对水质的要求不高，处理后的废水用于车辆冲洗可行。 （3）生活污水 本项目生活污水产生量为0.384m3/d，依托矿山生活区现有化粪池收集处理暂存后定期清掏肥田。根据现场调查，生活区内现有化粪池容积为24m3，现有生活污水产生量为1.84m3/d。本项目建成后全区生活污水产生量为2.224m3/d，现有化粪池可容纳全区生活污水，化粪池依托可行。 综上所述，本项目无废水排放，对周边水环境无明显不利影响。 3、噪声环境影响和保护措施 3.1噪声污染源强 本项目运营期间噪声源主要为生产设备及环保设施配套的风机。主要生产设备噪声源强见下表35。 表35 本项目高噪声设备源强 单位：dB（A） 位置; 噪声源; 规格/型号; 数量; 源强; 噪声控制措施; 降噪后源强. 生产车间; 颚式破碎机; 1500*1800; 1台; 85; 置于封闭车间内，建筑隔声，安装减振基座; 65. 箱式破碎机; 2400*2600; 1台; 85; 70. 振动筛; 3600*8000; 4台; 90; 70. 轮斗洗砂机; φ3600; 6台; 80; 60. 高频脱水筛; VD3060; 3台; 90; 70. 污水泵; /; 3台; 85; 65. 上料破碎除尘器风机; 30000m3/h; 1台; 85; 置于封闭车间内，安装隔声罩; 65. 筛分除尘器风机; 70000m3/h; 1台; 85; 65. 为了最大程度地减少噪声对区域声环境质量的影响，建议建设单位采取以下噪声污染防治措施： （1）优先选用先进的低噪声设备，安装时采取基础减振、橡胶减振接头及减振垫等措施； （2）设备全部布局在封闭车间内，充分利用厂房隔声、距离衰减，以减轻对外环境的影响； （3）派专人定期维护保养，确保设备正常运行，避免设备带病运行，造成设备运行噪声级提高。 3.2环境影响分析 本项目采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4.2021）附录A、B中给定的噪声预测模型计算。本项目设备全部位于室内，采用室内声源预测公式计算。 （1）预测条件假设 ①所有产噪设备均在正常工况条件下运行； ②考虑室内声源所在厂房围护结构的隔声、吸声作用； ③衰减仅考虑几何发散衰减，屏障衰减。 （2）室内声源 室内声源由室内向室外传播示意图见下图。 图6 室内声源等效为室外声源图例 ①如果为已知声源的声压级L(r0)，且声源位于地面上，则 Lw=L(r0)+20lgr0+8 ②首先计算出某个室内声源靠近围护结构处的声压级： 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A 声级，dB； Lw——点声源声功率级（A 计权或倍频带），dB； Q ——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数；R =Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r ——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 ③计算出所有室内声源在围护结构处产生的总声压级： 式中：Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源的叠加声压级，dB（A）； Lp1ij ——室内j声源的声压级，dB（A）； N ——室内声源总数。 ④计算出室外靠近围护结构处的声压级： 式中：Lp2(T) ——靠近围护结构处室外N个声源的叠加声压级或A声级，dB（A）； Lp1（T）——靠近围护结构处室内N个声源的叠加声压级或A声级，dB（A）； TL——围护结构的隔声量，dB（A）。 ⑤将室外声级Lp2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源的声功率级： 式中：S为透声面积，m2。 （3）计算总声压级 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s。 （4）噪声预测计算 式中：Leq——预测点的噪声预测值，dB（A）； Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB（A）； Leqb——预测点的背景噪声值，dB（A）。 3.3预测结果分析 本项目生产车间东西长146m，南北长110m，高10m，墙体为隔声墙体，门窗为隔声门窗。 根据室内、室外声压级预测模式，计算出生产车间等效室外声源及预测厂界噪声见表36、表37。 表36 本项目生产车间室外等效声源源强计算结果 预测点; 噪声源; 型号; 声功率级/dB（A）; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 室内边界叠加声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. 声压级/dB（A）; 建筑物外距离. 东边界; 颚式破碎机; 1500*1800; 85; 2; 79.0; 82.0; 8时至16时; 20; 62.0; 1m. 箱式破碎机; 2400*2600; 85; 2; 79.0. 1#振动筛; 3600*8000; 90; 48; 56.4. 2#振动筛; 3600*8000; 90; 52; 55.7. 3#振动筛; 3600*8000; 90; 100; 50. 4#振动筛; 3600*8000; 90; 105; 49.6. 1#洗砂机; φ3600; 80; 115; 38.8. 2#洗砂机; φ3600; 80; 120; 38.4. 3#洗砂机; φ3600; 80; 125; 38.1. 4#洗砂机; φ3600; 80; 130; 37.7. 5#洗砂机; φ3600; 80; 135; 37.4. 6#洗砂机; φ3600; 80; 140; 37.1. 1#脱水筛; VD3060; 90; 117; 48.6. 2#脱水筛; VD3060; 90; 127; 47.9. 3#脱水筛; VD3060; 90; 137; 47.3. 1#污水泵; /; 85; 117; 43.6. 2#污水泵; /; 85; 127; 42.9. 3#污水泵; /; 85; 137; 42.3. 上料破碎除尘器风机; 30000m3/h; 85; 2; 79.0. 筛分除尘器风机; 70000m3/h; 85; 73; 47.7. 南边界; 颚式破碎机; 1500*1800; 85; 55; 50.2; 60.6; 20; 40.6; 1m. 箱式破碎机; 2400*2600; 85; 103; 44.7. 1#振动筛; 3600*8000; 90; 103; 49.7. 2#振动筛; 3600*8000; 90; 103; 49.7. 3#振动筛; 3600*8000; 90; 103; 49.7. 4#振动筛; 3600*8000; 90; 103; 49.7. 1#洗砂机; φ3600; 80; 96; 40.4. 2#洗砂机; φ3600; 80; 96; 40.4. 3#洗砂机; φ3600; 80; 96; 40.4. 4#洗砂机; φ3600; 80; 96; 40.4. 5#洗砂机; φ3600; 80; 96; 40.4. 6#洗砂机; φ3600; 80; 96; 40.4. 1#脱水筛; VD3060; 90; 75; 52.5. 2#脱水筛; VD3060; 90; 75; 52.5. 3#脱水筛; VD3060; 90; 75; 52.5. 1#污水泵; /; 85; 75; 47.5. 2#污水泵; /; 85; 75; 47.5. 3#污水泵; /; 85; 75; 47.5. 上料破碎除尘器风机; 30000m3/h; 85; 75; 47.5. 筛分除尘器风机; 70000m3/h; 85; 104; 44.7. 西边界; 颚式破碎机; 1500*1800; 85; 144; 41.8; 74.3; 20; 54.3; 1m. 箱式破碎机; 2400*2600; 85; 144; 41.8. 1#振动筛; 3600*8000; 90; 98; 50.2. 2#振动筛; 3600*8000; 90; 94; 50.5. 3#振动筛; 3600*8000; 90; 46; 56.7. 4#振动筛; 3600*8000; 90; 44; 57.1. 1#洗砂机; φ3600; 80; 31; 50.2. 2#洗砂机; φ3600; 80; 26; 51.7. 3#洗砂机; φ3600; 80; 21; 53.6. 4#洗砂机; φ3600; 80; 16; 55.9. 5#洗砂机; φ3600; 80; 11; 59.2. 6#洗砂机; φ3600; 80; 6; 64.4. 1#脱水筛; VD3060; 90; 29; 60.8. 2#脱水筛; VD3060; 90; 19; 64.4. 3#脱水筛; VD3060; 90; 9; 70.9. 1#污水泵; /; 85; 29; 55.8. 2#污水泵; /; 85; 19; 59.4. 3#污水泵; /; 85; 9; 65.9. 上料破碎除尘器风机; 30000m3/h; 85; 144; 41.8. 筛分除尘器风机; 70000m3/h; 85; 73; 47.7. 北边界; 颚式破碎机; 1500*1800; 85; 55; 50.2; 78.3; 20; 58.3; 1m. 箱式破碎机; 2400*2600; 85; 7; 68.1. 1#振动筛; 3600*8000; 90; 7; 73.1. 2#振动筛; 3600*8000; 90; 7; 73.1. 3#振动筛; 3600*8000; 90; 7; 73.1. 4#振动筛; 3600*8000; 90; 7; 73.1. 1#洗砂机; φ3600; 80; 14; 57.1. 2#洗砂机; φ3600; 80; 14; 57.1. 3#洗砂机; φ3600; 80; 14; 57.1. 4#洗砂机; φ3600; 80; 14; 57.1. 5#洗砂机; φ3600; 80; 14; 57.1. 6#洗砂机; φ3600; 80; 14; 57.1. 1#脱水筛; VD3060; 90; 25; 62.0. 2#脱水筛; VD3060; 90; 25; 62.0. 3#脱水筛; VD3060; 90; 25; 62.0. 1#污水泵; /; 85; 25; 57.0. 2#污水泵; /; 85; 25; 57.0. 3#污水泵; /; 85; 25; 57.0. 上料破碎除尘器风机; 30000m3/h; 85; 25; 57.0. 筛分除尘器风机; 70000m3/h; 85; 6; 69.4. 表37 本项目厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 预测点; 噪声源; 噪声源强; 与声源距离（m）; 厂界贡献值; 背景值; 预测值（昼）; 标准值（昼）. 东厂界; 生产车间; 62.0; 10; 42; 53; 53.3; 60. 南厂界; 生产车间; 40.6; 1; 40.6; 54; 54.2; 60. 西厂界; 生产车间; 54.3; 1; 54.3; 52; 56.3; 60. 北厂界; 生产车间; 58.3; 10; 38.3; 54; 54.1; 60. 由上表可知，经过采取隔声降噪、基础减振及距离衰减后，本项目建成后各厂界噪声预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。 综上，项目噪声采取相应的治理措施后对周围声环境影响较小，所采取的治理措施可行。 3.3运营期监测要求 本项目运营期噪声监测要求见下表。 表38 本项目运营期噪声监测要求一览表 序号; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 1; 东厂界; 噪声; 1次/季度. 2; 南厂界; 1次/季度. 3; 西厂界; 1次/季度. 4; 北厂界; 1次/季度. 4、固体废物环境影响 4.1固体废物污染因素 （1）袋式除尘器收集尘 根据前文废气环境影响分析计算，本项目袋式除尘器收集的粉尘约598.15t/a，定期收集后用于矿山恢复治理覆土。 （2）沉淀池底泥 本项目有洗砂废水沉淀池和洗车废水沉淀池，根据给排水和废水影响分析计算，沉淀池底泥合计产生量约为12449t/a，其主要成分为泥土和砂砾，清掏晾晒至半干后用于矿山恢复治理覆土。 （3）生活垃圾 本项目建成后新增劳动定员8人，均不在厂区食宿，生产垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则本项目年生活垃圾产生量为4kg/d，1.2t/a，生活垃圾由垃圾桶收集后定期运至当地垃圾中转站统一处理。 （4）废润滑油 废润滑油主要来自皮带输送机、振动筛维修，根据建设单位提供资料，项目废润滑油产生量0.05t/a，查阅《国家危险废物名录》（2021年本），废润滑油属于“HW08废矿物油与含矿物油废物”中“使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油”。采用密闭收集桶收集后，在矿区生活区现有危废暂存间进行暂存，定期交有资质单位处置。 表39 本项目固体废物产排情况一览表 序号; 名称; 来源; 性质; 分类代码; 产生量（t/a）; 处置方式. 1; 颗粒物; 袋式除尘器; 一般固废; 900-999-66; 598.15; 矿山恢复治理覆土. 2; 底泥; 洗砂废水沉淀池; 一般固废; 900-999-61; 12449; 矿山恢复治理覆土. 3; 生活垃圾; 员工生活; 一般固废; 900-999-99; 1.2; 垃圾桶分类收集，运至垃圾中转站. 4; 废润滑油; 设备维护; 危险废物; HW08 900-217-08; 0.05; 密闭收集桶收集暂存于危废暂存间，交有资质单位处置. 本项目危险废物产生情况汇总表见表40。 表40 本项目危险废物产生情况汇总表 序号; 废物 名称; 废物类别及代码; 产生量; 产生 工序; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 防治措施. 1; 废润滑油; HW08 900-217-08; 0.05; 设备维护; 液态; 矿物油; 矿物油; 180d; T，I; 密闭收集桶收集暂存于危废暂存间，交有资质单位处置. 4.2环境影响分析 本项目运营期产生的袋式除尘器收集尘、沉淀池底泥定期收集后用于矿山恢复治理覆土；生活垃圾设置垃圾桶收集，运至垃圾中转站；废润滑油采用密闭容器收集，储存于危废暂存间，定期交有资质单位处置。 综上所述，本项目运营期产生的固体废物均可得到妥善处置，不对外环境排放固体废物，不会对环境产生不利影响。 4.3危险废物管理要求 建设单位在矿区生活区建设有1间20m2危废暂存间，本项目废润滑油依托该危废暂存间储存，定期交有资质单位处置。根据调查，建设单位矿区和现有工程产生的危险废物主要是废机油，理化性质与本项目废润滑油相同，分别采取密闭容器储存的情况下相容（不反应）。本项目危险废物贮存场所情况见下表41。 表41 危险废物贮存场所基本情况表 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存周期. 危险废物; 废润滑油; HW08; 900-217-08; 生活区; 20m2; 密闭收集桶; 0.1t; 30d. 根据现场调查，现有危废暂存间满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），并通过了环保验收，具体建设情况如下： ①建设有1间20m2全封闭封闭砖结构危废暂存间； ②危废暂存间已采取防风、防雨、防晒、防渗措施； ③危废暂存间地面与裙脚采用C25混凝土做地面，并在表层涂2mm环氧树脂； ④危废暂存间内危废存放区设置有5cm高围堰，有效容积大于最大容器的最大储量； ⑤不同危险废物进行隔离存放，隔离区留有搬运通道；且危废暂存间内设置有照明设施和观察窗口。 （1）危险废物收集 ①派专人负责危险废物收集，配备必要的个人防护装备； ②采用密闭收集容器收集危险废物； （2）危险废物暂存要求 ①废润滑油必须装入容器内进行密封装运； ②采用密闭完好无破损的塑料桶或金属桶盛装废润滑油； ③定期对废润滑油包装桶及危废暂存间进行检查，发现包装破损或防渗层破损，及时清理更换及维修。 严格落实上述措施后，运营期产生的危险废物能够得到安全妥善处置。 5、地下水、土壤环境影响 5.1污染途径 本项目运营期可能对地下水及土壤环境造成污染的主要污染物为废润滑油。由于危废暂存间防渗层老化、破损或危险废物包装容器破损，导致废润滑油泄漏，对地下水及土壤环境造成污染。 5.2污染防治措施 根据现场调查，建设单位在矿区生活区建设有1间20m2危废暂存间。危废暂存间为封闭车间，地面进行了硬化并采取了防渗措施，防渗等级K≤1×10-7cm/s，防渗层完好无破损、无开裂，满足防渗要求，符合相关规范。 评价要求建设单位在运营过程中应加强对危废暂存间进行巡检，发现问题及时解决，可防止对地下水、土壤环境产生污染。 6、环境风险分析 6.1风险调查 结合本项目原辅材料及产排污情况，污染物的危害程度、周边的环境状况及环境保护目标要求等，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B辨识，本项目涉及到的风险物质调查见表42。 表42 本项目风险物质调查一览表 物质名称; 最大存在量; 状态; 储存方式; 储存位置. 废润滑油; 0.05t; 液态; 桶装; 危废暂存间. 6.2风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中规定，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q=q1/Q1 + q2/Q2 + q3/Q3+…… + qn/Qn 式中：q1，q2，……qn－每种危险物质实际存在量（吨）。 Q1，Q2，……Qn－与各危险物质相对应的临界量（吨）。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：1≤Q＜10；10≤Q＜100；（Q≥100。 表43 本项目风险物质临界量比值 序号; 物质名称; 最大存在量t; 临界量t; q/Q. 1; 废润滑油; 0.05; 2500; 0.00002. 根据环境风险潜势初判，本项目风险物质临界量比值Q=0.00002＜1。 6.3风险识别 结合本项目生产、产排污情况，污染物的危害程度、周边的环境状况及环境保护目标要求等，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B辨识，本项目环境风险识别见下表44。 表44 本项目环境风险识别一览表 环境风险源; 风险物质; 影响途径. 废气治理设施; 颗粒物; 大气、水体、土壤. 危废暂存间; 废润滑油; 水体、土壤. 6.4环境风险分析 （1）废气处理设施管道破损，或除尘器布袋破损，导致废气处理设施效率下降，或废气未被处理直接排放，影响大气、水体及土壤环境； （2）危废暂存间内储存容器泄漏或者破裂，导致危险废物泄漏，影响水体及土壤环境； 6.5环境风险防范措施 6.5.1物料储存环节风险防控措施 （1）贮存和使用过程中的风险防范措施 ①危险废物采取相容的密闭容器在危废暂存间储存； ②危废暂存间采取防风、防雨、防渗措施； （2）危险废物管理制度 ①配备专业技术人员和管理人员专门负责危险废物统计、收集、暂存、转运和管理工作，并对有关危废产生部门员工进行定期教育和培训，强化危险废物管理； ②建立危险废物收集操作规程、危险废物转运操作规程、危险废物暂存管理规程等相关制度，并认真落实； ③对危险废物储运场所张贴警示标示，危险废物包装物张贴警示标签。 6.5.2生产运行环节风险防控措施 （1）源头控制措施 ①选用国内正规成熟的设备，具有较高的安全可靠性； ②加强对工人的培训教育，严格按照操作规程进行操作，并定期对设备及阀门、管道进行检查维修； 6.6应急预案 建设单位编制有突发环境事件应急预案，本项目实施后，建设单位应按要求对现有应急预案进行修订，组织专家评审，并报管理部门备案。 6.7环境风险分析结论 根据分析，本项目不涉及危险化学品重大危险源，评价认为在严格落实提出的风险事故防范措施，并在建成投产同时验收落实有关安全生产管理措施的条件下，可将风险事故发生概率及影响危害程度降到最低。 7、污染物排放“三本账”分析 本项目建成后全厂污染物排放“三本账”见下表44。 表45 全厂污染物排放“三本账”分析一览表 单位：t/a 项目; 污染物; 现有工程排放量（固体废物产生量）; 本项目排放量（固体废物产生量）; “以新带老”削减量; 本项目完成后全厂排放量（固体废物产生量）; 增减量. 废气; 颗粒物; 0.829（不含无组织）; 2.466; 0; 3.295; +2.466. 废水; 废水量; 0; 0; 0; 0; 0. COD; 0; 0; 0; 0; 0. 氨氮; 0; 0; 0; 0; 0. 固体废物; 袋式除尘器收集尘; 3; 598.15; 0; 601.15; +598.15. 沉淀池底泥; 8280; 12449; 0; 20729; +12449. 生活垃圾; 1.5; 1.2; 0; 2.7; +1.2. 废润滑油; 0.02; 0.05; 0; 0.07; +0.05. 8、环保投资一览表 本项目总投资600万元，其中环保投资104.4万元，占总投资的17.4%，本项目环保投资及验收内容见下表。 表46 本项目环保投资及验收一览表 单位：万元 工段; 项目; 污染防治措施; 投资. 施工期; 废气; 施工扬尘; 施工现场“6个百分之百”要求，施工现场100%围挡、裸露土方100%覆盖、工地路面100%硬化、出工地车辆100%冲净车轮车身、暂不开发的场地100%绿化、渣土车辆100%密闭运输；大风天气禁止开挖土方，并进行覆盖；散装物料密闭堆放或覆盖，派专人定期洒水清扫；禁止现场搅拌混凝土；建筑垃圾及时清运; 20. 机械废气; 禁止尾气排放不达标的车辆和施工机械运行作业；及时维修或更新，防止设备带病运行; /. 废水; 施工废水; 沉淀池沉淀后循环利用不外排; 依托现有. 生活废水; 生活污水经化粪池处理后用作农肥; 依托现有. 噪声; 机械噪声; 选用低噪声设备，定期维护，设备隔声减振，合理安排施工时间; 2. 固废; 建筑垃圾; 金属垃圾，如钢筋、铁丝等可以回收利用。建筑垃圾中的混凝土块、砖瓦、弃渣等可用于土方回填; /. 生活垃圾; 设置加盖垃圾桶收集后运往垃圾中转站; 0.2. 运营期; 废气; 产品装车及堆存颗粒物; 建设全封闭厂房，所有物料进库存放，厂内无露天堆放物料，出入口安装硬质门，并在厂房上方安装喷雾抑尘装置; 30. 上料破碎颗粒物; 鄂破、箱破上料口半封闭，四周设置软帘围挡，上方设置集气管道收集颗粒物引至1台袋式除尘器处理经1根15m高排气筒排放; 15. 筛分颗粒物; 振动筛在车间内二次封闭，传送带密闭，在下料口设置集气管道收集颗粒物引至1台袋式除尘器处理经1根15m高排气筒排放; 15. 产品落料颗粒物; 产品输送皮带全封闭，皮带落料端安装软布袋连接，并在落料端安装雾化洒水装置; 5. 车辆运输颗粒物; 道路采用混凝土硬化或碎石破路；配备洒水车每天定时洒水清扫；矿区出入口设置车辆冲洗装置对进入车辆进行冲洗; 依托现有. 废水; 洗砂废水; 1座200m3沉淀池+1座300m3沉淀池+1座500m3清水池处理后循环利用不外排; 依托现有. 洗车废水; 经50m3沉淀池沉淀后循环利用不外排; 依托现有. 生活污水; 经矿山生活区1座24m3化粪池收集后定期清掏用作农肥不外排; 依托现有. 噪声; 机械设备噪声; 基础减振+厂房隔声; 2. 固体废物; 袋式除尘器收集尘; 定期收集用于矿山恢复治理覆土; /. 沉淀池底泥; 定期收集用于矿山恢复治理覆土; /. 生活垃圾; 设置加盖垃圾桶收集运往垃圾中转站; 0.2. 废润滑油; 密闭收集桶收集，暂存于危废暂存间（1座20m2），交有资质单位处置; 依托现有. 土壤、地下水; ①加强绿化；②生产车间地面硬化；危废暂存间一般防渗，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s; 10. 环境风险; ①完善规章制度，规范操作章程；②定期设备维护；③控制火源；④修订突发环境应急预案，建立突发环境事件应急响应机制。; 5. 总投资; 104.4. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA037上料破碎 | 颗粒物 | 鄂破、箱破上料口半封闭，四周设置软帘围挡，上方设置集气管道收集颗粒物引至1台袋式除尘器处理经1根15m高排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级 |
|  | DA038筛分 | 颗粒物 | 振动筛在车间内二次封闭，传送带密闭，在下料口设置集气管道收集颗粒物引至1台袋式除尘器处理经1根15m高排气筒排放 |  |
|  | 产品落料 | 颗粒物 | 产品输送皮带全封闭，皮带落料端安装软布袋连接，并在落料端安装雾化洒水装置 |  |
|  | 产品装车及堆存 | 颗粒物 | 建设全封闭厂房，所有物料进库存放，厂内无露天堆放物料，出入口安装硬质门，并在厂房上方安装喷雾抑尘装置 |  |
|  | 车辆运输 | 颗粒物 | 道路采用混凝土硬化或碎石铺路；配备洒水车每天定时洒水清扫；矿区出入口设置车辆冲洗装置对进入车辆进行冲洗 |  |
| 地表水环境 | 洗砂废水 | SS | 1座200m3沉淀池+1座300m3沉淀池+1座500m3清水池处理后循环利用不外排 | 循环利用，不外排 |
|  | 洗车废水 | SS | 经50m3沉淀池沉淀后循环利用不外排 | 循环利用，不外排 |
|  | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 1座20m3化粪池收集后定期清掏肥田 | 资源化利用，不外排 |
| 声环境 | 生产设备 | 等效连续A声级 | 基础减振+厂房隔声等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 |
| 电磁辐射 | 无 |  |  | / |
| 固体废物 | ①袋式除尘器收集尘、沉淀池底泥收集后用于矿山恢复治理覆土； ②生活垃圾设置加盖垃圾桶收集，运至垃圾中转站； ③废润滑油采用密闭收集桶收集，暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | ①加强绿化； ②生产车间地面硬化；危废暂存间一般防渗，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s |  |  |  |
| 生态保护措施 | 加强厂区及周边绿化 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | ①完善规章制度，规范操作章程； ②定期设备维护； ③修订突发环境应急预案，建立突发环境事件应急响应机制。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | ①完善环境管理机构； ②完善环保管理制度，健全环保设备的安全操作规程和岗位管理责任制； ③完善各种设备运行台帐记录，规范操作程序。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目为扩建项目，属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）中鼓励类项目，符合当前国家产业政策，建设内容可行。在认真落实评价提出的各项污染防治措施的前提下，各类污染物均能满足达标排放要求，各类固体废物均能实现安全合理处置，所排污染物基本不会改变区域环境质量现状，对周围环境影响较小，从环保角度看，本项目的建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.829t/a |  |  | 2.466t/a |  | 3.295t/a | +2.466t/a |
| 废水 | COD | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 袋式除尘器收集尘 | 3t/a |  |  | 598.15t/a |  | 601.15t/a | +598.15t/a |
|  | 沉淀池底泥 | 8280t/a |  |  | 12449t/a |  | 20729t/a | +12449t/a |
|  | 生活垃圾 | 1.5t/a |  |  | 1.2t/a |  | 2.7t/a | +1.2t/a |
| 危险废物 | 废润滑油 | 0.02t/a |  |  | 0.05t/a |  | 0.07t/a | +0.05t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①