关于平顶山市新茂环保科技有限公司

宝丰县餐厨垃圾无害化处理改扩建项目

（一期）环境影响报告书的批复

平宝环审[2023]第32号

平顶山市新茂环保科技有限公司：

你单位报送的由河南锦沐环保科技有限公司编制的《宝丰县餐厨垃圾无害化处理改扩建项目（一期）环境影响报告书》（以下简称《报告书》）及相关材料收悉。该项目环评审批事项在宝丰县政府门户网站公示期满。经研究，批复如下：

一、项目性质：   改扩建

二、主要建设内容

该项目位于平顶山市宝丰县张八桥镇区东北部静脉产业园内平顶山生活垃圾焚烧热电联产项目东侧，不新增用地，在现有厂区内依托现有工程建设，对现有工程餐厨垃圾预处理车间部分设备进行升级改造，拆除部分生产设备，新增部分生产设备和实验检测设备，增加工作班次，对除臭系统部分设施进行升级改造，对除臭工艺进行优化，污水处理工艺增加水量调节工序，不改变现有沼气燃烧系统和相应的公用工程等，全部利旧，可扩大餐厨垃圾处理120t/d；同时在现有工程餐厨垃圾预处理车间新增一条废弃油脂（地沟油）处理系统（处理规模10t/d）；本次改扩建完成后全厂餐厨垃圾日处理量从现有的50吨扩大至170吨、废弃油脂（地沟油）10吨。主要设备为备用卧式离心机、其他核心设备及检测仪器等。该项目餐厨垃圾处理工艺流程为：预处理+厌氧发酵工艺+沼液处理技术；新增废弃油脂（地沟油）处理工艺为：废弃油脂（地沟油）-卸料-除杂-蒸煮-油水渣分离。

该项目总投资500万元，其中环保投资80万元，占总投资比例的16%。

三、你单位应在项目建成后30日内向社会公众主动公开该项目环评及许可情况，并接受相关方的咨询及监督管理。

四、有关要求

项目建设中要严格执行环保“三同时”制度，认真落实环评提出的污染防治建议，并落实相应环保投资。确保施工期和营运期各类污染物达标排放或得到妥善处理。建设单位应做好以下工作：

施工期：严格落实《宝丰县2023年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚实施方案的通知》要求以及环保相关要求，做好施工期大气污染防治，降低对周围环境的影响，确保实现市政府下达的空气质量考核目标。

营运期：

（1）废气

① NH3、H2S、臭气浓度和非甲烷总烃

整个餐厨垃圾处理过程产生的废气，其收集系统依托现有工程，新增废弃油脂（地沟油）处理线同步建设废气收集系统并连接至现有工程废气收集系统主管道，厂区所有生产单元产生的废气统一收集后经风机引至除臭系统进行处理。在现有工程设置的1套“酸性喷淋塔+碱性喷淋塔+生物滤池”除臭系统基础上增加1套“UV光解+活性炭吸附装置”，净化处理后15m高排气筒（DA001）排放。

② 颗粒物、SO2和NOX

该项目蒸汽发生器依托现有工程，蒸汽发生器利用现有低氮燃烧器，沼气燃烧后废气由15m高排气筒（DA002）排放；多余沼气经火炬燃烧后直接排放。

（2）废水

该项目依托现有工程污水处理站，采用“隔油沉淀+pH调节+气浮+水量调节+两段AO生化+MBR+浓缩脱水”工艺（将现有1座中水暂存池改造成水量调节池，容积约为150m3）。

污水经污水处理站处理后，一部分回用于车辆冲洗，其余部分近期采用槽车转运至宝丰县碧水源水处理有限公司进水管网后进一步处置，远期进入静脉产业园区污水管网，最终进入张八桥镇污水处理厂进一步处置。

（3）噪声

通过选用低噪声设备、基础减震、厂房隔声等措施及一定的距离衰减后，确保厂界昼夜间噪声影响值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

（4）固体废物

生活垃圾采用垃圾箱分类收集后不在场内贮存，日产日清，送至平顶山中电环保发电有限责任公司处置；

餐厨垃圾前分选、破碎、制浆系统产生的无机渣中可回收的金属等杂物挑选出来，定期外卖，其余不可回收的塑料、织物、金属、细砂、陶瓷碎片、骨头碎片等通过渣车送至平顶山中电环保发电有限责任公司处置，有机渣交由有资质的昆虫养殖企业处置；油水渣分离产生的有机渣一部分交由有资质的昆虫养殖企业处置，其余部分进入厌氧消化系统；沼气净化过程产生的废脱硫剂定期更换后由厂家直接回收；沼液处理过程中产生的沼渣收集后不在厂内贮存，送平顶山中电环保发电有限责任公司处置；污水处理过程产生的栅渣、污泥收集后不在厂内贮存，送平顶山中电环保发电有限责任公司处置，浮油脂收集后进入卸料环节；软水制备产生的废离子交换树脂由厂家更换时直接回收，不在厂区暂存。

非甲烷总烃治理过程中产生的废UV光解灯管和废活性炭、实验后第一道清洗废水和收集的实验废液收集后暂存于危废暂存间，交由有危废处理资质的单位合理处置。

（5）地下水

该项目依托现有工程建设，按照相关规范采取分区防渗措施和地下水监测，防范地下水污染，同时按照《报告书》所列监测计划进行监测。

（6）环境风险

加强化学品和实验试剂等环境风险防范，及时修订环境风险应急预案，定期演练，备足环境风险应急物资，切实防范环境风险。

五、项目竣工后，你单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。你单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，你单位应当依法向社会公开验收报告。你单位配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入使用。未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。否则，我局将依照国家相关法律、法规予以处罚。

六、你单位必须在项目建设和运营管理中明确环境保护要求和责任，建立健全各项环境管理制度，安排专人负责环境保护工作，确保各项污染防治措施落实到位。

七、本批复自下达之日起五年内有效，如该项目逾期未开工建设，该项目环境影响报告书应按照审批权限重新上报审核。建设过程中，如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，你单位应当重新报批该项目的环境影响评价文件。

八、如果今后国家或我省颁布新的标准，你单位应按新标准执行。

九、项目在取得相关部门合法手续后方可开工建设。项目建设过程中，必须严格执行照国家有关建设项目环保管理规定。项目在施工、运营过程中如有举报、环境纠纷等应无条件停产整改。

十、该项目由宝丰县环保局监察大队日常监督管理。

经办：审批股

2023年11月08日