关于宝丰宝电制杆有限公司年产15000根水泥电杆项目环境影响报告表的批复

平宝环审[2023]第39号

宝丰宝电制杆有限公司:

你单位报送的由 河南艺昴环保科技有限公司 编制的《宝丰宝电制杆有限公司年产15000根水泥电杆项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。该项目环评审批事项在宝丰县政府门户网站公示期满。经研究，批复如下：

一、项目性质：   新建项目

二、主要建设内容

项目位于平顶山市宝丰县肖旗乡宝赵路西，占地约10000平方米，租用已建成闲置车间进行生产建设，主要建设生产车间、原料车间及配套办公区；主要设备有水泥筒仓、液压调直切断机、搅拌机、离心机、蒸汽锅炉等，项目生产工艺流程：钢筋下料加工—安装磨具—搅拌—离心—养护—成品，项目建成后，年产15000根水泥电杆项目。

项目总投资500万元，其中环保投资39.1万元，占总投资的7.82%。

三、你单位应在项目建成后30日内向社会公众主动公开本项目环评及许可情况，并接受相关方的咨询及监督管理。

四、有关要求

项目建设中要严格执行环保“三同时”制度，认真落实环评提出的污染防治建议，并落实相应环保投资。确保施工期和营运期各类污染物达标排放或得到妥善处理。建设单位在项目施工期及运营期间应做好以下工作：

施工期：严格落实《宝丰县2023年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚实施方案的通知》要求以及环保相关要求，做好施工期大气污染防治，降低对周围环境的影响，确保实现市政府下达的空气质量考核目标。

运营期：

（1）大气污染防治措施

砂、石子原料暂存于全密闭的原料车间内，上方安装喷雾抑尘装置，保证全部运行后覆盖率能达到100%，每天定时进行洒水、降尘，并派专人负责每天进行清理、打扫；水泥暂存于水泥筒仓内，仓顶配套安装除尘器。

投料及搅拌颗粒物：设备安装于全封闭的生产车间；配料斗上方配备半封闭集尘罩，搅拌机采用密闭形式；投料、搅拌颗粒物引至一套单独的袋式除尘器处理后经配套15m高排气筒排放；

运输车辆扬尘：对厂区道路进行硬化，派专门人员定时清扫路面并及时洒水，运输车辆不得超载并加盖篷布，限速行驶。

蒸汽锅炉配套安装低氮燃烧器，降低氮氧化物的产生，燃气废气经1根15m高排气筒排放。

（2）水环境污染防治措施

车辆冲洗装置依托厂区南侧宝丰县涌辉建材有限公司车辆冲洗装置，车辆冲洗废水经车辆冲洗装置配套沉淀池收集沉淀后循环利用；员工生活污水经厂区内化粪池处理后定期清掏用于周边农田施肥，综合利用不外排；场地、设备清洗废水，软水制备及锅炉排水，蒸汽冷凝水收收集池收集后回用于搅拌用水。

（3）噪声污染防治措施

项目各机械设备在车间内通过隔声、减振措施及一定的距离衰减后，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。

（4）固体废物污染防治措施

袋式除尘器收集颗粒物：收集后全部回用于生产；钢筋废料及残次品：厂区集中收集后定期外售；沉淀池沉渣：收集后全部回用于生产；废反渗透膜与废活性炭：交由厂家回收处理。

废润滑油属危险固废，收集后暂存于厂内危废暂存间内定期交有资质单位进行处理，不外排。

生活垃圾：项目生活垃圾由厂内垃圾箱集中收集后，运至垃圾中转站，进行统一处理。

五、项目竣工后，你单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。你单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，你单位应当依法向社会公开验收报告。你单位配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入使用。未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。否则，我局将依照国家相关法律、法规予以处罚。

六、你单位必须在项目建设和运营管理中明确环境保护要求和责任，建立健全各项环境管理制度，安排专人负责环境保护工作，确保各项污染防治措施落实到位。

七、本批复自下达之日起五年内有效，如该项目逾期未开工建设，该项目环境影响报告表应按照审批权限重新上报审核。建设过程中，如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，你单位应当重新报批该项目的环境影响评价文件。

八、如果今后国家或我省颁布新的标准，你单位应按新标准执行。

九、项目在取得相关部门合法手续后方可开工建设。项目建设过程中，必须严格执行照国家有关建设项目环保管理规定。项目在施工、运营过程中如有举报、环境纠纷等应无条件停产整改。

十、本项目由平顶山市生态环境局宝丰分局监察大队日常监督管理。

经办：审批股

2023年12月27日