- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  |  | 宝丰宝电制杆有限公司年产15000根水泥电杆项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  |  | 2310-410421-04-05-371178 |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  | 杨文欣 | 联系方式 | 18236680808 |
| 建设地点 |  |  | 河南省平顶山市宝丰县肖旗乡宝赵路西 |  |  |
| 地理坐标 |  |  | （E：113度3分39.873秒，N ：33度54分38.036秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  |  | C3021水泥制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业30 55.石膏、水泥制品及类似制品制造302—其他） |
| 建设性质 |  |  | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  |  | 宝丰县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2310-410421-04-05-371178 |
| 总投资（万元） |  |  | 500 | 环保投资（万元） | 39.1 |
| 环保投资占比（%） |  |  | 7.82 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 |  | R否 £是： |  | 用地（用海） 面积（m2） | 10000 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |  |
| 规划情况 |  | / |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | / |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | / |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性分析 经查国家发展和改革委员会第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目设备、产品及规模均不在限制类和淘汰类的范畴，本项目属于“允许”类建设项目。且本项目工艺装备和产品不在行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录之列。本项目已在宝丰县发展和改革委员会备案，项目代码为2310-410421-04-05-371178（见附件2），因此本项目的建设符合国家的产业政策。项目建设情况与备案相符性详见表1-1。 表1-1 项目建设情况与备案相符性 类别; 备案内容; 项目建设内容; 相符性. 项目 名称; 宝丰宝电制杆有限公司年产15000根水泥电杆项目; 宝丰宝电制杆有限公司年产15000根水泥电杆项目; 相符. 建设 单位; 宝丰宝电制杆有限公司; 宝丰宝电制杆有限公司; 相符. 厂址; 河南省平顶山市宝丰县肖旗乡宝赵路西; 河南省平顶山市宝丰县肖旗乡宝赵路西; 相符. 投资; 500万元; 500万元; 相符. 建设 内容; 租赁闲置厂区进行建设，该厂区占地面积约10000平方米，厂区建设有生产车间约2800平方米及配套办公用房等。; 赁闲置厂区进行建设，该厂区占地面积约10000平方米，厂区建设有生产车间约2800平方米及配套办公用房等。; 相符. 工艺; 钢筋下料加工—安装模具—搅拌—离心—养护—成品; 钢筋下料加工—安装模具—搅拌—离心—养护—成品; 相符. 主要 设备; 钢筋延伸机、滚焊机、调直机、水泥罐仓、搅拌机、离心机、蒸汽锅炉等及配套环保设施。; 钢筋延伸机、滚焊机、调直机、水泥罐仓、搅拌机、离心机、蒸汽锅炉等及配套环保设施。; 相符. 2、与“三线一单”相符性分析 ①生态保护红线 “生态保护红线”是“生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。根据平顶山市人民政府《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（平政﹝2021﹞10号）： “优先保护单元指具有一定生态功能、以生态环境保护为主的区域。突出空间用途管控，以生态环境保护优先为原则，依法禁止或限制有关开发建设活动，优先开展生态保护修复，提高生态系统服务功能，确保生态环境功能不降低。重点管控单元指人口密集、资源开发强度较大、污染物排放强度相对较高的区域。主要推动空间布局优化和产业结构转型升级，深化污染治理，提高资源利用效率，减少污染物排放，防控生态环境风险，守住环境质量底线。 一般管控单元指除优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。主要落实生态环境保护的基本要求，生态环境状况得到保持或优化。全市国土空间按优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三大类共分为65个生态环境管控单元。其中，优先保护单元23个，面积占比34.63%；重点管控单元35个，面积占比32.13%；一般管控单元7个，面积占比33.24%。” 本项目位于平顶山市宝丰县肖旗乡宝赵路西，项目所在地周边无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水源保护区等环境敏感区。 根据《平顶山市生态环保红线方案》按照划定结果，平顶山市生态保护红线总面积为1591.35平方公里，占国土面积比例为 20.13%。主要分布于平顶山市西部外方山区、北部与郑州市、许昌市交界处、南部与南阳市交界处、中部白龟山水库周边、汝河沿线和南水北调中线干渠沿线。 根据本项目所在地的实际情况，结合平顶山市生态红线分布图本项目所在地不在生态红线保护范围内，符合生态红线保护要求。 ②资源利用上线 本项目为水泥电杆的生产加工，本项目营运过程中消耗一定量的电源、水资源等资源消耗，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，不会突破当地资源上限，符合资源利用上限要求。 ③环境质量底线 本项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级及修改单标准；声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB096-2008）2类标准要求；地表水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准要求； 本项目附近地表水环境、声环境均能够满足相应的标准要求，环境空气部分因子超标，本项目运营期废气经废气处理措施处理后排放量较少，固体废物均能得到合理处置；噪声对周边环境影响较小；场地、设备清洗用水经沉淀池沉淀后，回用于生产不外排。蒸汽冷凝水、软水制备排水及锅炉排水用作生产搅拌用水，不外排。车辆冲洗废水经沉淀后循环使用，不外排。生活污水经化粪池处理后经用于周边农田施肥，资源化利用不外排，对地表水环境影响较小。项目运行后不会改变本地区的环境质量，符合环境质量底线要求。 ④环境准入清单 本项目为水泥电杆的生产，位于平顶山市宝丰县肖旗乡宝赵路西。根据河南省三线一单成果查询系统可知，本项目涉及的环境管控单元为宝丰县大气重点单元，具体见下图： 根据平顶山市人民政府《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（平政﹝2021﹞10号）附件3平顶山市“三线一单”分区管控单元名单及《关于组织实施平顶山市“三线一单”生态环境分区管控准入清单的函》（平环函﹝2021﹞121号）（附件2各县市区管控单元生态环境准入清单）可知，本项目所在区域涉及的环境管控单元生态环境准入条件如下表： 表1-2 平顶山市宝丰县环境管控单元生态环境准入清单要求 环境管控单元编码; 环境管控单元; 管控单元分类; 管控要求; 本项目情况; 符合性判定. ZH41042120003; 宝丰县大 气重点单 元; 重点管控 单元; 空间布 局约束; 1.加强柴油车车NOx排放监管，严格实施非道路移动机械排放标准，推进重点场所清洁能源机械替代。 2.玻璃等其它涉工业炉窑的行业通过提高污染治理水平降低 NOx 排放量。 3.制定“散乱污”企业及集群整治标准，列入关停取缔类的，基本做到“两断三清”。 4.园内新建项目排污量减量替代，实现区域增产减污，产业转型升级。; 1.本项目运输车辆及非道路移动机械符合排放标准，使用符合标准的燃料2..本项目不涉及。 3..本项目为新建项目，不属于“散乱污”企业。 4.本项目不涉及。; 符合. 污染物 排放管控; 1.重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs 全面执行大气污染物特别排放限值。 2.电镀项目按照规范履行危险化学品环境管理登记。 3.电镀项目外排废水中总镍、总铬、总镉不得检出。 4.宝丰县煤炭循环经济产业园废水全部回用，不外排。; 1.本项目为水泥电电杆的生产，不属于重点行业。 2..本项目不涉及。 3..本项目不涉及。 4.本项目不涉及。; 符合. 综上可知，本项目不在宝丰县环境管控单元负面清单内，本项目符合生态环境准入要求。综上所述，本项目建设内容符合“三线一单”的相关要求。 3、与河南省生态环境保护委员会办公室文件关于印发《河南省2023年蓝天保卫战实施方案》的通知（豫环委办﹝2023﹞4号）相符性分析 2023年4月6日，《河南省2023年蓝天保卫战实施方案》发布实施，本项目与该文件相符性分析见下表。 表1-3 与豫环委办﹝2023﹞4号相符性分析 项目; 主要内容; 相符性分析. 河南省2023年蓝天保卫战实施方案; 13. 加强扬尘防治精细化管理。开展扬尘治理提升行动，严格落实扬尘治理“两个标准”要求，做好建筑工地、线性工程、城乡结合部等关键部位和重点环节综合治理，加大扬尘污染防治执法监管力度，逐月开展降尘量监测，实施公开排名通报，各城市平均降尘量不得高于7吨/月·平方公里。持续开展城市清洁行动，强化道路扬尘综合整治，重点提升国省道、县乡道路、城乡结合部和背街小巷等各类道路清扫保洁效果，2023年底前实现建成区道路清扫覆盖率达到 90%以上，道路机械化清扫率达到 80%以上，道路清扫保洁能力显著增强。加强餐饮油烟日常监督，强化市、县监控平台联网运行，实现对大型餐饮服务单位油烟排放情况实时监控；餐饮油烟净化设施月抽查率不低于 20%。; 本项目租赁已建成的车间，施工期主要为设备的安装，对环境影响较小。. 因此，本项目符合《河南省2023年蓝天保卫战实施方案》相关要求。 4、与平顶山市2021年工业企业大气污染物全面达标提升行动方案（平环[2021]57号）相符性分析 2021年4月19日，平顶山市2021年工业企业大气污染物全面达标提升行动方案（平环[2021]57号）发布实施，本项目与该文件相符性分析见下表。 表1-4 与平环[2021]57号相符性分析 项目; 主要内容; 本项目情况; 相符性. 平顶山市2021年工业企业大气污染物全面达标提升行动方案（平环[2021]57号）; （二）大力提升有组织排放治理水平。 各县（市、区）生态环境分局（含城乡一体化示范区环保局、高新区城建环保局，下同）督促相关企业因厂制宜选择成熟可靠的环保治理技术，鼓励采用覆膜滤料袋式除尘器、湿式静电除尘器、高效滤筒除尘器等除尘设施；烟气脱硫应实施增容提效改造等措施，提高运行稳定性，取消烟气旁路；工业锅炉、工业炉窑应采用低氮燃烧技术；排放挥发性有机物的企业应根据挥发性有机物组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，除采用浓缩+焚烧（催化燃烧）工艺外，禁止采用单一低温等离子、光催化、光氧化、喷淋吸附等治理技术。采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换，并做好活性炭购买、更换、废活性炭暂存转运记录。普遍采用活性炭吸附有机废气的园区应当建设统一的脱附、再生处理中心，涂装类园区应当统筹规划建设集中涂装中心。; 本项目运营期上料、搅拌工序产生的颗粒物经管道引入袋式除尘器处理后经15m高排气筒排放。蒸汽锅炉配套安装低氮燃烧器，燃烧废气经15m高排气筒排放。; 相符. （三）强力推进无组织排放治理效果。各县（市、区）生态环境分局督促相关企业认真组织企业进行自查，建立无组织排放问题清单，加强物料全方位、全链条、全环节密闭管理。储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等；装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等；生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集，将无组织排放转变为有组织排放进行控制，对于采用局部集气罩的，应根据废气排放特点合理选择收集点位，通过更换大功率风机、增设烟道风机、增加垂帘等方式，提高废气集气效率。; 本项目砂石骨料暂存于全封闭的原料车间，车间上方安装喷雾抑尘装置；水泥暂存于水泥仓内，采用密闭的输送管道进行输送。上料、搅拌工序均配备集气罩，将颗粒物引入袋式除尘器处理后经15m高排气筒排放。减少无组织颗粒物的产生。; 相符. 因此，本项目符合平顶山市2021年工业企业大气污染物全面达标提升行动方案（平环[2021]57号）相关要求。 5、与平顶山市生态环境保护委员会办公室关于印发《平顶山市2023年蓝天保卫战实施方案》的通知（平环委办[2023]13号）相符性分析 2023年5月12日《平顶山市2023年蓝天保卫战实施方案》发布实施，本项目与该文件相符性分析见下表。 表1-5 与平环委办[2023]13号相符性分析 项目; 主要内容; 本项目情况; 相符性. 平顶山市2023年蓝天保卫战实施方案; 13. 加强扬尘防治精细化管理。开展扬尘治理提升行动，严格落实扬尘治理“两个标准”要求，做好建筑工地、线性工程、城乡结合部等关键部位和重点环节综合治理，加大扬尘污染防治执法监管力度，逐月开展降尘量监测，实施公开排名通报，各县（市、区）平均降尘量不得高于7吨/月·平方公里。持续开展城市清洁行动，强化道路扬尘综合整治，重点提升国省道、县乡道路、城乡结合部和背街小巷等各类道路清扫保洁效果，2023年底前实现建成区道路清扫覆盖率达到90%以上，道路机械化清扫率达到80%以上，道路清扫保洁能力显著增强。加强餐饮油烟日常监督，强化市、县监控平台联网运行，实现对大型餐饮服务单位油烟排放情况实时监控；餐饮油烟净化设施月抽查率不低于20%。; 本项目租赁已建成的车间，施工期主要为设备的安装，对环境影响较小。; 相符. 因此，本项目符合《平顶山市2023年蓝天保卫战实施方案》相关要求。 6、与绩效分级的相符性 为提高重污染天气应对能力，提升精细化管控水平，保障应急减排清单编制质量，统一和规范行业减排措施，实现工业减排全覆盖，生态环境部于2020年6月29日发布了《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》。查阅该指南，其中水泥属于重点行业，适用范围：水泥熟料（含利用电石渣、磷石膏）、粉磨站、矿渣粉、水泥制品等生产工业企业。其中，粉磨站（系统）、矿渣粉及水泥制品等仅制定了引领性指标。 本项目产品为水泥电杆，属于水泥制品生产企业，因此本项目依照引领性指标进行建设。本项目建设情况与水泥制品行业绩效引领性指标相符性见下表。 表1-6 项目与水泥制品行业绩效引领性指标相符性分析 引领性指标; 水泥制品d; 本项目建设情况; 相符性. 能源类型; 电、外购蒸汽、天然气（采用低氮燃烧）; 本项目使用电能、天然气（采用低氮燃烧）; 符合. 排放限值; PM、NOx排放浓度不高于10、100mg/m3，天然气锅炉或热风炉基准氧含量8%; 本项目颗粒物排放浓度为5.9mg/m3不高于10mg/m3，NOx排放浓度不高于100mg/m3; 符合. 无组织排放; 1、粉状物料全部密闭储存； 2、物料采用封闭式皮带、斗提、斜槽运输，各物料破碎、转载、下料口设置集尘罩并配置袋式除尘器，库顶等泄压口配备袋式除尘器； 3、料棚配备喷雾抑尘设施或物料全部封闭储存，出入口配备自动门，水泥包装车间全封闭，袋装水泥装车点位采用集中通风除尘系统，水泥散装采用密闭罐车，并配备带抽风口的散装卸料器; 1、水泥由水泥筒仓储存； 2、物料采用封闭式传送带输送，在下料口设置集气罩并引至袋式除尘器；水泥筒仓泄压口配备仓顶袋式除尘器； 3、物料在封闭原料库储存，出入口安装自动门，水泥采用专用罐车运输。; 符合. 监测监控水平; 重点排污企业水泥磨和独立烘干系统安装CEMS，CEMS监控数据保存一年以上。料场出入口等易产尘点，安装高清视频监控设施，视频监控数据保存三个月以上; 本项目不属于重点排污企业; /. 环境管理水平; 环保档案齐全：1、环评批复文件；2、排污许可证及季度、年度执行报告；3、竣工验收文件；4、一年内废气检测报告 台账记录：1、完整生产管理台账（包括生产设备运行台账，原辅材料、燃料使用量，产品产量等）；2、运输管理电子台账（包括车辆出入厂记录、车牌号、VIN号、发动机编号和排放标准等）；3、设备维护记录；4、废气治理设备清单（包括主要污染治理设备、设计说明书、运行记录、CEMS数据等）；5、耗材清单（除尘器滤料更换记录等） 管理制度健全：1、有专兼职环保人员；2、废气治理设施运行管理规程; 本项目建成后建立环保档案管理制度，对相关环保手续进行管理、存放，以备及时调阅。企业承诺按照要求完善台账、配备环保人员、制定废气治理设施运行管理规程。; 符合. 运输方式; 1、物料（除水泥罐式货车外）公路运输全部使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆； 2、厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆； 3、厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械; 1、物料运输车辆全部使用达到国五标准重型车辆； 2、厂内运输车辆全部使用达到国五标准重型车辆； 3、厂内铲车、叉车等非道路移动机械全部达到国四标准。; 符合. 运输监管; 配备门禁和视频监控系统，监控运输车辆进出厂区情况，记录运输车辆电子台账；视频监控、台账数据保存三个月以上; 企业该项目建成后按照相应要求完善。; 符合. 注4：d《水泥工业大气污染物排放标准》GB4915-2013水泥制品生产是指预拌混凝土和混凝土预制件的生产，不包括水泥用于现场搅拌的过程。. 综上所述，采取本环评提出的环境保护措施并完善环境管理措施后，本项目的建设可以满足《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2020年修订版）中水泥制品行业绩效引领性指标要求。 7、饮用水源地相符性分析 7.1与平顶山饮用水源环境保护规划的关系 根据《河南省人民政府关于调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政文﹝2021﹞72号）可知，与本项目所在区域有关的饮用水水源保护区调整内容如下： （一）关于调整平顶山市白龟山水库饮用水水源保护区。具体范围如下： 一级保护区：水库大坝上游，水库高程103米以内的区域及平顶山学院取水口外围500米至湖滨路、平顶山市自来水有限公司取水口外围500米至平湖路以内的区域；砂河、应河、澎河、冷水河入库口至上游2000m的河道管理范围区域。 二级保护区：一级保护区外，水库高程103米至水库高程104米——湖滨路以内的区域；砂河入库口至上游昭平台水库坝下的河道管理范围区域；澎河入库口至上游14000米（南水北调中线工程澎河退水闸）的河道管理范围区域；应河、冷水河入库口至上游4000米的河道管理范围区域；大浪河、将相河、七里河、瀼河、肥河入砂河口至上游1000米的河道管理范围区域。 准保护区：一、二级保护区外，应河、澎河、冷水河河道管理范围外500m以内的区域。 （二）关于调整鲁山县昭平台水库饮用水水源保护区。具体范围如下： 一级保护区：水库大坝至上游3800米，水库高程169米以内的区域及以外200米不超过环库路的区域。 二级保护区：一级保护区外，水库大坝至上游3800米至5800米，水库高程169米以内的区域及以外至环库路的区域。 准保护区：二级保护区外，水库高程169米以内的区域及以外至环库路的区域；砂河、荡泽河、柳林河、团城河、清水河河道管理范围外500m以内的区域。 本项目位于平顶山市宝丰县肖旗乡宝赵路西，距离项目区最近的地表水为厂区北侧约10m处的无名沟渠及厂区东侧2m处的无名沟，该沟渠往东再往南汇入厂区西南侧约2230m处的净肠河，项目选址不在以上平顶山市划定的一级、二级和准保护区范围内。 7.2南水北调中线工程饮用水源保护区规划 根据《关于印发南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水水源保护区划的通知》（豫调办【2018】56号），南水北调中线一期工程总干渠在河南省境内的工程类型分为建筑物段和总干渠明渠段。 （一）建筑物段（渡槽、倒虹吸、暗涵、隧洞） 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50m，不设二级保护区。 （二）总干渠明渠段 根据地下水水位与总干渠渠底高程的关系，分为以下几种类型： 1、地下水水位低于总干渠渠底的渠段 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50m； 二级保护区范围自一级保护区边线外延150m。 2、地下水水位高于总干渠渠底的渠段 （1）微～弱透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50m； 二级保护区范围自一级保护区边线外延500m。 （2）弱～中透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延100m； 二级保护区范围自一级保护区边线外延1000m。 （3）强透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延200m； 二级保护区范围自一级保护区边线外延2000m、1500m。 “南水北调”中线总干渠在平顶山市宝丰段的起桩号为SH020+026.0，止桩号为SH023+703.2，与之对应的两侧饮用水源保护区范围为50m（一级保护区）~150m（二级保护区）。本项目与东南侧“南水北调”中线总干渠（左岸）最近的距离为2400m，因此，本项目选址不在南水北调中线工程总干渠两侧水源保护区范围内。 8、选址合理性分析 本项目位于平顶山市宝丰县肖旗乡宝赵路西，租用河南荣浩塔杆有限公司已建成厂房进行生产。同时根据宝丰县自然资源局出具的证明（见附件3）可知，项目用地性质为建设用地。根据宝丰县肖旗乡村镇建设发展中心出具的规划证明（见附件4）可知，该项目用地为建设用地，符合肖旗乡乡镇总体规划。项目周围无自然保护区、风景旅游点、文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象。 项目运营时所产生的废气、废水、噪声和固废等环境影响因素在采取相应的污染防治措施后，均可得到有效的治理和综合利用，对厂址周围环境的影响在可接受范围之内，不会影响区域环境现有功能。综上，项目选址合理。 9、平面布局合理性分析 本项目租用河南荣浩塔杆有限公司已建成闲置厂房进行生产，项目厂区主要分为生产车间、办公区，生产车间位于办公区西北侧，生产车间分为原料暂存区、加工区、产品暂存区，车间门位于车间南侧，车间分布便于原料及成品运输，且原料区、成品区与生产区分开，便于生产加工。 车间布局紧凑、流畅，便于提高生产效率。办公区位于生产车间东南侧，便于员工日常办公及人员出入，平面布局图详见附图4、附图5。 综上可知，项目平面布局较为合理。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 1、项目基本概况 为适应市场需求，促进经济发展，宝丰宝电制杆有限公司投资500万元在平顶山市宝丰县肖旗乡宝赵路西租赁生产车间建设宝丰宝电制杆有限公司年产15000根水泥电杆项目，主要建设生产车间，并配备相应配套设施。 根据国家和河南省有关环保法规及建设项目管理的规定和要求，本工程应进行环境影响评价。本项目主要为水泥电杆的生产加工，依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，项目属于“二十七、非金属矿物制品业-55 石膏、水泥制品及类似制品制造 302”类别中的“商品混凝土；砼结构构件制造；水泥制品制造”，属报告表编制范畴，应编制环境影响报告表。 受建设单位的委托，我公司承担了本工程的环境影响评价工作。我公司在拟建地实地踏勘、收集项目相关资料和向环保管理部门汇报的基础上，编制了本工程环境影响报告表，以作为管理部门决策参考。 - 本项目位于平顶山市宝丰县肖旗乡宝赵路西，租用已建成闲置厂房进行生产。项目厂区东侧为无名沟渠及道路，西侧为河南广丰电力工程有限公司宝丰分公司，南侧为宝丰县涌辉建材有限公司；北侧为道路。 - 2、项目组成及设计规模 本项目主要建设一座生产车间，车间总建筑面积2560m2，年产15000根水泥电杆。办公用房位于车间东南侧。主要建设内容见表2-1，平面布局图见附图5。 表2-1 项目组成及主要建设内容一览表 工程分类; 项目 组成; 建设内容; 建筑面积; 备注. 主体工程; 生产 车间; 钢构，车间长75m，宽28m，高8m，分为原料区（钢筋原料区）、生产区、产品暂存区等; 建筑面积2100m2; 租赁厂区现有. 原料 车间; 砖混结构，车间长23m，宽20m，高6m，安装一台2t/h的燃气蒸汽锅炉; 建筑面积460m2; 租赁厂区现有，主要暂存砂石原料. 锅炉房; 位于原料车间内部，主要安装一台2t/h的燃气蒸汽锅炉及配套天然气储气罐; /; /. 辅助工程; 办公 用房; 建筑面积160m2; 另租，位于车间东南侧. 公用工程; 给水; 地下水; /. 供电; 市政供电电网; /. 排水; 场地、设备清洗用水经沉淀池沉淀后，回用于生产不外排。蒸汽冷凝水、软水制备排水及锅炉排水用作生产搅拌用水，不外排。车辆冲洗废水经沉淀后循环使用，不外排。 生活污水经院内化粪池处理后用于周边农田施肥，资源化利用不外排。 厂区初期雨水经雨水收集池收集后，用于厂区绿化洒水降尘用水。; 租赁厂区现有. 环保工程; 废水 处理; 场地、设备清洗用水经沉淀池沉淀后，回用于生产不外排。蒸汽冷凝水、软水制备排水及锅炉排水用作生产搅拌用水，不外排。车辆冲洗废水经沉淀后循环使用，不外排。 生活污水经院内化粪池处理后用于周边农田施肥，资源化利用不外排。; 租赁厂区现有. 废气 处理; ①水泥筒仓上料产生的颗粒物经仓顶袋式除尘器处理； ②配料斗、搅拌机上方配备半封闭集尘罩，上料、搅拌工序产生的颗粒物引至一套单独的袋式除尘器处理，处理后经15m排气筒排放； ③原料装卸、物料输送、进出车辆产生的颗粒物：原料密闭车间储存，原料库上端安装喷雾抑尘设施；粉料输送皮带全封闭；厂区车间及道路硬化，厂区出口设置车辆冲洗装置及沉淀池。; 新建. 噪声 处理; 通过优化平面布置、选用低噪声设备、基础减震、厂房隔声等措施; 新建. 固废 处理; 除尘器收集颗粒物及沉淀池废渣收集后回用于生产；钢筋废料及残次品收集后外售；生活垃圾交由环卫部门清运；软水制备系统产生的废反渗透膜与废活性炭，由厂家回收处理。; 新建. 设置一座危险废物暂存间6m2，危险废物经收集后暂存危险废物暂存间后交由有资质单位处置; 新建. 3、产品方案 本项目主要进行水泥电杆的生产，年加工15000根水泥电杆。项目产品方案见下表。 表2-2 项目产品方案及规模一览表 序号; 名称; 规格（mm）; 年产量（根）; 用途. 1; 水泥电杆; ф190mm×10m、ф190mm×12m、ф270mm×18m等; 15000; 输电. 4、原辅材料、能（资）源消耗量用量 本项目原辅材料、能（资）源用量见表2-3。 表2-3 原辅材料用量及能（资）消耗一览表 序号; 名称; 用量; 单位; 备注. 1; 砂; 2700; t/a; 外购，暂存于原料车间内. 2; 石子; 4500; t/a; 外购，暂存于原料车间内. 3; 水泥; 1650; t/a; 储存在立式筒仓，1座，容量60t. 4; 聚羧酸减水剂; 20; t/a; 外购，减水剂罐储存，直接使用. 5; 钢筋; 450; t/a; /. 6; 脱模剂; 1; t/a; 外购，环保型脱模剂. 7; 液化天然气; 14.4; t/a; 罐装天然气，储气罐容积600L. 8; 水; 3856; t/a; 地下水. 9; 电; 15万; kW·h/a; 市政供电电网. 聚羧酸减水剂：一种高性能减水剂，是水泥混凝土运输中的一种水泥分散剂，聚羧酸减水剂是由聚乙烯醇单甲醚和甲基丙烯酸先酯化再和甲基丙烯酸缩合而成的大分子链化合物，聚羧酸作为高分子化合物，呈树脂状，由很好的强度、韧性、化学稳定性，可作为多种用途的材料。它具有低掺量高减水率的效果，使得混凝土流动性保持好，坍落度损失小，水泥适应性广等优点。其主要成分为：聚羧酸类聚合物，一般呈液态、淡红色、弱碱性、略带刺激气味。聚羧酸减水剂碱含量极低，碱含量≤0.2%，可有效地防止碱骨料反应的发生；产品绿色环保，不含甲醛，为环境友好型产品。 脱模剂：在本项目生产过程中使用脱模剂分离模具与水泥制品。脱模剂是一种介于模具和成品之间的功能性物质，是防止橡胶、塑料、弹性体或其他材料的模制品、层压制品等粘结到模具或其他板面，起异于脱离作用的一类加工助剂。本项目使用的脱模剂采用高分子油机酸、动物油、松香、亚硝酸钠、脂肪酸、酒精等几种原料合制而成，无毒不燃，不含对人体和环境有害的物质，系环保型水泥脱模剂。项目废水经沉淀池沉淀后回用，沉淀池建设要求防渗、防流失，不会对地下水以及地表水产生影响。 5、主要设备设施 本工程主要设备设施见表2-4。 表2-4 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量（套/台）; 备注. 1; 水泥筒仓; 60t; 1; 水泥暂存; 新增. 2; 张拉机; 750; 1; 提升钢筋张力; 现有. 3; 液压调直切断机; HXSJ12-13; 1; 钢筋调直、截断、定尺寸; 现有. 4; 钢筋定尺切断机; SHD-QD15; 1; 钢筋调直、截断、定尺寸; 新增. 5; 镦头机; LD10; 1; 使用压力使钢筋的端头变粗; 新增. 6; 电杆滚焊机; DGHJ-12/14/16/18J; 1; 使钢筋连接牢固; 新增. 7; 直流电焊机; ZX7-400W; 2; 使钢筋连接牢固; 现有. 8; 锥杆模; 190mm*10m; 25; 电杆成型; 现有. 190mm*12m; 12; 电杆成型; 现有. 270mm*18m; 2; 电杆成型; 新增. 模具; 430mm*18m; 1; 电杆成型; 新增. 430mm*15m; 2; 电杆成型; 新增. 430mm*12m; 2; 电杆成型; 新增. 350mm*15m; 2; 电杆成型; 新增. 350mm*15m; 2; 电杆成型; 新增. 270mm*18m; 1; 电杆成型; 新增. 270mm*15m; 1; 电杆成型; 新增. 9; 搅拌机; JS750II; 1; 物料搅拌均匀; 新增，原有不再使用. 10; 布料车; 1.0m3; 1; 自动布料; 现有. 11; 分料车; 1.5m3; 1; 自动分料; 现有. 12; 离心机; 八组; 1; 电杆均匀成型; 新增. 双辊六组; 1; 电杆均匀成型; 现有. 13; 起重机; 55T-22.5M; 3; 使离心机与磨具平稳结合; 现有. 14; 电动葫芦双梁小车; 5T; 2; 使离心机与磨具平稳结合; 新增. 15; 蒸养池; 16m*3.5m*2.45m; 1; 加快水泥硬化速度; 现有. 16; 锅炉; WNS2-1.25-Y/Q; 1; 产生蒸汽，用于蒸养护池，加快水泥硬化速度; 现有. 17; 储气罐; 600L; 1; 暂存天然气; 现有. 18; 铲车; 3T; 1; /; 现有. 6、公用工程 （1）给水 项目用水主要为职工生活用水及生产用水，用水由地下水供给，能够满足项目需求。 （2）排水 场地、设备清洗用水经沉淀池沉淀后，回用于生产不外排。蒸汽冷凝水、软水制备排水及锅炉排水用作生产搅拌用水，不外排。车辆冲洗废水经沉淀后循环使用，不外排。 生活污水经院内化粪池处理后用于周边农田施肥，资源化利用不外排。用水平衡图见下表： 图1 本项目水平衡图 单位：m3/d （3）供电 电力供应来自市政供电电网供电，电力供应充足，供电保证率较高。 （4）采暖、用热、用冷、通风等 采用冷暖空调通风，夏季制冷，冬季采暖。 7、劳动定员及工作制度 项目劳动定员10人，全年工作300天，白班8小时工作制，不在厂内食宿。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 1、施工期工程分析 本项目租赁已建成的生产车间进行建设，不进行土建施工，施工期主要为新增设备的安装、调试，施工量较小，环境影响较小，随施工期结束而消除，本项目施工期对环境的影响主要设备运输、安装过程中产生噪声影响。 - 2、营运期工艺流程 根据企业提供资料，项目具体生产工艺及产污环节如下图所示。 固废、废气、噪声 组模 脱模剂 钢筋 调直、切割 模具 滚焊 噪声 水 离心成型 颗粒物、噪声 入模 水泥 入筒仓 搅拌 蒸汽 砂、石子 养护 废水 产品脱模 检验 成品堆放 图2 项目生产工艺流程及产污环节图 （1）钢筋加工 根据钢筋笼制作的需要，外购的钢筋首先用钢筋调直机将钢筋调直后定长切断。调直的钢筋根据生产的不同类型的水泥线杆的长度进行切断。经过下料调直、切割加工的钢筋通过人工绑扎后，使用滚焊机对环筋与纵向钢筋的交叉点进行加热连接，将钢筋固定成钢筋笼，即水泥电杆的龙骨。根据产品规格不同，龙骨所需钢筋量及规格有所区别。钢筋笼相当于水泥电杆的骨架，提高水泥电杆的抗拉作用。 （2）搅拌加工 经过计量配比后，根据相应的配比要求将砂、石通过铲车送至料斗内，料斗中的砂、石子通过密闭的输送带提升至搅拌机封闭的进料口处，让后卸入搅拌机内；水泥采用水泥罐进行储存（水泥由专用罐车运至厂内，通过封闭式输送管经气力输送至原料筒库内进行暂存），根据混凝土配比要求，将所需用量的水泥通过密闭绞笼自动送入搅拌机内；搅拌机内加水，将砂、石子、水泥与水搅拌混合。此过程中会有少量颗粒物产生。颗粒物由集气罩收集经脉冲布袋除尘器处理后通过 15m 高的排气筒排放。 （3）入模、离心成型 首先将模具打开，将制作好的钢筋笼放入模具中（入模），然后将混凝土通过布料小车落入模具，然后将模具合上（合模），接着用吊钩将水泥管模具吊至离心机上，混凝土在离心机产生离心力的作用下粘附到模具内壁，完成离心。因此离心力不宜太大，以混凝土能克服自重越过最高点而沿模壁均匀布料为宜。 （4）养护 本项目养护方法分为自然养护和蒸汽养护两种，主要的养护方法为自然养护，在每年冬季低温时段养护需采取蒸汽养护，项目使用2t/h的天然气蒸汽锅炉提供热蒸汽，天然气蒸汽锅炉年运行天数约为60天，日运行时间为5小时。 成型后，春季、夏季、秋季自然养护24小时，脱模后进行检验，检验合格送往成品待售，不合格品作为副产品进行外售。 养护过程位于地下养护池中，地下养护池水泥硬化处理，养护过程中养护池顶部覆盖塑料薄膜密封。养护时，每小时升温不大于25℃，时间延续 2-4h，升温最高温度为85℃ ，恒温3h后自然降温，脱模后进行检验，检验合格送往成品待售，不合格品作为副产品进行外售。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目租用已建成闲置厂房进行生产，该车间为原为河南荣浩塔杆有限公司生产车间，后因该公司经营不善，停止生产运行。该车间内主要遗留部分生产设备，本项目企业淘汰部分老旧设备，添置新的生产设备见表2-4。经现场踏勘及企业认可，现有部分设备可完全满足本项目生产需求，不满足生产的外售，综合利用。 经现场踏勘，项目租用车间仅遗留部分生产设备，无原有污染物。 表2-5 厂区遗留主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量（套/台）; 备注. 1; 张拉机; 750; 1; 提升钢筋张力; 保留. 2; 水泥筒仓; 60t; 1; 原料暂存; 更新. 3; 液压调直切断机; HXSJ12-13; 1; 钢筋调直、截断、定尺寸; 保留. 4; 直流电焊机; ZX7-400W; 2; 使钢筋连接牢固; 保留. 5; 锥杆模; 190mm*10m; 8; 电杆成型; 保留. 190mm*12m; 10; 电杆成型; 保留. 190mm*15m; 12; 电杆成型; 保留. 150mm*10m; 4; 电杆成型; 外售. 6; 搅拌机; JS500II; 1; 物料搅拌均匀; 更新. 7; 布料车; 1.0m3; 1; 自动布料; 保留. 8; 分料车; 1.5m3; 1; 自动分料; 保留. 9; 离心机; 双辊六组; 1; 电杆均匀成型; 保留. 10; 起重机; 55T-22.5M; 3; 使离心机与磨具平稳结合; 保留. 11; 蒸养池; 16m*3.5m*2.45m; 1; 加快水泥硬化速度; 保留. 12; 锅炉; WNS2-1.25-Y/Q; 1; 产生蒸汽，用于蒸养护池，加快水泥硬化速度; 保留. 13; 储气罐; 600L; 1; 暂存天然气; 保留. 14; 铲车; 3T; 1; /; 保留. |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气 本项目选址位于平顶山市宝丰县肖旗乡宝赵路西，根据当地环境功能区划，该区域执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 本次环境空气质量现状引用河南省城市环境空气质量自动监控中宝丰县的监测数据，监测时间：2021年全年，监测因子为SO2、NO2、TSP、PM10、CO、O3八小时共6项，监测总天数360天，其检测结果见下表： 表3-1 宝丰县环境空气质量达标情况一览表 监测点位; 监测项目; 监测结果; 标准; 达标情况. 宝丰县; SO2; 年平均; 11.8μg/m3; 60ug/m3; 达标. NO2; 年平均; 25.1μg/m3; 40ug/m3; 达标. PM10; 年平均; 83.6μg/m3; 70ug/m3; 超标. PM2.5; 年平均; 45.1μg/m3; 35ug/m3; 超标. O3; 90%百分数日平均; 97.2μg/m3; 160ug/m3; 达标. CO; 95%百分数日平均; 0.77mg/m3; 4mg/m3; 达标. 由上表可知，区域环境空气质量除PM10、PM2.5超标外，其余各监测因子均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，因此本项目所在区域属于城市环境空气不达标区。 为了深入推进大气污染防治工作，有效降低污染物浓度，持续改善空气质量，河南省生态环境保护委员会办公室文件《河南省2023年蓝天保卫战实施方案》、《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治 6 个专项方案的通知》（豫环文[2019]84 号），对全省所有涉气企业进行综合治理；同时平顶山市委办公室、市政府办公室也印发了《平顶山市持续改善环境空气质量工作方案》，平顶山市生态环境保护委员会办公室印发了《平顶山市2023年蓝天保卫战实施方案》等，从大力降低燃煤消耗、加强工业企业深度治理、加快创建绿色企业、深度整治涉车涉油污染、抓好城乡接合部及县市污染整治、严格行业准入、优化调整运输结构、持续抓好扬尘污染、秸秆禁烧、禁燃禁放污染防治、坚持每周开展城市清洁行动，同时无组织排放治理应达到大气污染防治攻坚治理措施要求，针对原料运输、贮存、装卸、混合、转运、加装、工艺过程、产品出料、包装等各个生产环节，持续做好全流程控制、收集、净化处理工作，完善在线监测、视频监控和相应的污染物排放监测设备，全面实现“五到位、一密闭”等方面，持续改善区域环境空气质量。 2、地表水 本项目运营后场地、设备清洗用水经沉淀池沉淀后，回用于生产不外排。蒸汽冷凝水、软水制备排水及锅炉排水用作生产搅拌用水，不外排。车辆冲洗废水经沉淀后循环使用，不外排。生活污水经院内化粪池处理后用于周边农田施肥，资源化利用不外排。本项目所在区域最近的地表水为厂区北侧约10m处的无名沟渠及厂区东侧2m处的无名沟，该沟渠沿厂区北侧道路往东再往南汇入净肠河（最近距离为厂区西南侧约2230m），为了解当地地表水体，地表水现状参考2021年度当地生态环境监测中心对净肠河宝丰县石桥吕寨断面地表水环境质量考核断面监测数据，监测结果见下表： 表3-2 地表水现状检测统计结果 单位：mg/L（pH除外） 河流断面; 项目; pH; 总磷; 氨氮; CODcr. 净肠河宝丰县石桥吕寨断面; 监测年均值; 7.9; 0.18; 0.776; 20. 标准; 6～9; 0.2; 1.0; 20. 标准指数; 0.45; 0.9; 0.776; 1.0. 评价结果; 达标; 达标; 达标; 达标. 由上表监测结果可知，净肠河宝丰县石桥吕寨各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，项目区地表水环境质量较好。 3、声环境质量现状 本项目位于平顶山市宝丰县肖旗乡宝赵路西，距离项目最近敏感点为办公区东南侧约60m处为宝丰县肖旗乡敬老院，该敬老院距离生产区约150m，厂界50m范围内无噪声敏感目标，无需开展声环境现状监测。 4、生态环境现状 本项目选址位于平顶山市宝丰县肖旗乡宝赵路西，本项目所在区域周边主要为企业工厂，为人工生态系统，生物多样性程度不高，生态环境质量一般。项目区未发现列入国家、省级保护的珍稀野生动、植物。同时本项目租赁现有厂区进行建设，不影响周边生态环境。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目主要环境保护目标见下表： - 本项目位于平顶山市宝丰县肖旗乡宝赵路西，租用已建成闲置厂房进行生产。项目厂区东侧为无名沟渠及道路，西侧为河南广丰电力工程有限公司宝丰分公司，南侧为宝丰县涌辉建材有限公司；北侧为道路。 表3-4 本项目周围环境敏感目标一览表 环境 类别; 主要保护目标; 坐标; 方位; 距离（m）; 保护级别. E（°）; N（°）. 水环境; 南水北调; /; /; 东南; 2400; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类. 净肠河; /; /; 西南; 2230; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）类. 无名沟渠; /; /; 北; 10. 无名沟渠; /; /; 东; 2. 环境 空气; 肖旗乡小学; 113.061710; 33.913097; 北; 230; 《环境空气质量标准》二级标准（GB3095-2012）及修改单. 肖旗营村; 113.061044; 33.916144; 北; 230. 宝丰县肖旗乡敬老院; 113.062719; 33.909194; 东南; 60. 声环境; 宝丰县肖旗乡敬老院; 113.062719; 33.909194; 东南; 60; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 污染物; 标准名称及级别; 污染因子; 标准限值. 废气; 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）表1标准、表2标准; 颗粒物（散装水泥中转站及水泥制品生产）; 有组织最高允许排放限值10mg/m3. 无组织排放监控浓度限值0.5mg/m3. 河南省地方标准 《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021） 表1标准（燃气锅炉）; 颗粒物; 5mg/m3. 二氧化硫; 10mg/m3. 氮氧化物; 30mg/m3. 烟气黑度（林格曼黑度，级）; ≤1. 废水; 废水不外排. 噪声; 《建筑施工厂界环境噪声排放标准》(GB12523-2011); LAeq; 昼：70dB(A). 夜：55dB(A). 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2级标准; LAeq; 昼：60dB(A). 夜：50dB(A). 固体 废物; 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的规定；《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的规定; /; /. |
| 总量 控制 指标 | 本项目生活污水经厂内化粪池处理后，用于周边农田施肥，资源化利用，不外排；因此不设废水污染物总量控制指标。 本项目废气污染物排放量为颗粒物0.03287t/a，二氧化硫0.0008t/a，氮氧化物0.00606t/a。 因此，评价建议本项目申请总量控制指标：颗粒物0.03287t/a，二氧化硫0.0008t/a，氮氧化物0.00606t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 施工期环境影响分析 本项目租赁已建成的生产车间进行建设，不进行土建施工，施工期主要为新增设备的安装、调试，施工量较小，环境影响较小，随施工期结束而消除。 本项目施工期对环境的影响主要为设备运输、安装过程中产生的噪声。建设单位应采取以下措施： - （1）设备运输车辆尽量采用较低声级的喇叭，以免影响沿途居民的正常生活。 - （2）减少运输过程的交通噪声，选用符合国家当前标准的车辆，禁止不符合国家噪声排放标准的运输车辆进入厂区，尽量减少夜间运输量，限制车速，减少鸣笛。 - （3）设备安装过程中合理安排施工计划和机械设备组合以及施工时间，禁止高噪声机械在夜间、中午养老院老人居民休息的时间进行作业。 - （4）尽量避免多台高噪声施工机械联合作业，采取适当的封闭和隔声措施。 - 施工单位要对现场施工人员进行严格管理，做到文明施工，对各种噪声机械加强管理，合理安排施工时间，力求将施工噪声对周围环境的影响降到最低限度。施工期噪声影响是短暂的，一旦施工活动结束，施工噪声也就随之结束。预计采取以上措施后，本项目施工噪声不会对周边环境造成太大影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 营运期环境影响分析 一、运营期大气环境影响分析 本项目水泥采用水泥仓储存，储存过程不产生颗粒物；搅拌过程由于加入的有水，因此，搅拌均匀后不会有颗粒物产生。本项目焊接过程中主要使用电加热滚焊机进行点焊，若出现点焊不牢或脱焊现象，则由人工使用电焊机进行补焊，补焊时仍为点焊，焊接量较少，焊接过程中使用移动式焊接烟尘净化器进行处理，由于焊接量较少，不再进行焊接烟尘产生的核算。 项目产生的颗粒物主要是骨料投入配料斗产生的颗粒物、骨料及粉料投入搅拌机的过程中产生的颗粒物。 故本项目运营期产生的废气污染物主要是砂石骨料装卸过程中产生的颗粒物，水泥仓呼吸孔颗粒物，投料、搅拌过程产生的颗粒物，运输车辆产生的道路扬尘。 （1）砂石骨料装卸颗粒物 砂石骨料在机械装卸过程中会有颗粒物产生，根据装卸起尘量计算公式来计算原料的装卸扬尘量，公式如下： Q=1133.33×U1.6×H1.23×e-0.28W 式中：Q—装卸起尘量，mg/s； U—堆场年平均风速，m/s；堆场内无风，静风风速为u<0.5m/s，评价取风速为0.25 m/s。 H—物料落差，m； W—物料含水率，%。 该公式为装载机同时作业的情况下，无顶棚、无挡墙、无人工增湿、自然状态下的原煤堆场起尘量计算。根据物料落差一般为2~3m（取3m进行计算），物料含水率取8%，将有关参数代入上述起尘模式计算得，项目砂石装卸起尘速率为0.466g/s。 装卸骨料均以每车20t计，项目年使用砂、石子的量为7200t/a，骨料装卸次数为7200/20=360次，原料每车每次装卸时间以2分钟计，项目配套砂石原料库装卸颗粒物产生量约为0.0201t/a。 根据《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知[2019]84号》的要求，本次环评要求企业对生产车间、原料库及成品库进行全密闭，所有物料（包括原辅料、半成品、成品）进库存放，厂界内无露天堆放物料，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，并在原料堆存区上方设置旋转雾化抑尘装置，定期对砂石原料进行洒水、抑尘。经采取以上措施后颗粒物削减约90%，故项目原料装卸颗粒物排放量约为0.002t/a。 （2）罐仓呼吸孔颗粒物 本项目水泥为筒仓贮存，运输罐车利用自带空压机将水泥送至筒仓过程中会产生颗粒物。项目生产线水泥用量为1650t/a，储存在1个60t筒仓中。 水泥通过罐车运至厂区内，水泥每次进料时采用气力输送，散装粉状物料在输送中被压缩空气吹散成悬浮状态，混合气体沿管道输送到筒仓中，筒仓顶部设置安装1台仓顶袋式除尘器，收集从筒仓中溢出的颗粒物气体，净化后排放。仓顶袋式除尘器在颗粒物浓度200mg/m3-3000mg/m3时，除尘效率高达99.7%以上。 水泥通过罐车运输进厂，由罐车自带的空压机打入水泥筒仓。本项目水泥筒仓容积为60t，则筒仓每次上料时间为40min。根据《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）中给出的混凝土分批搅拌厂粉料卸料产尘系数为0.12kg/t粉料。 根据企业提供资料，本项目生产区共设置1座水泥筒仓（高12米），仓顶设置1套脉冲袋式除尘器，水泥上料颗粒物经仓顶除尘器处理后在车间无组织排放。 表4-1 项目水泥筒仓颗粒物产生情况 名称; 物料量（t/a）; 产尘系数; 排放时间（h）; 风量（m3/h）; 产生量（t/a）. 水泥筒仓; 1650; 0.12kg/t; 18.33; 4000; 0.198. 表4-2 项目水泥筒仓仓颗粒物排放情况 名称; 产生量（t/a）; 治理措施; 仓顶排放量（t/a）; 仓顶排放速率 （kg/h）; 仓顶排放浓度 （mg/m3）; 车间阻隔率; 排放量（t/a）. 水泥筒仓; 0.198; 仓顶设置1套主动脉冲袋式除尘器，上料粉尘经处理后在封闭车间排放，除尘器效率 99.7%; 0.0006; 0.0436; 8.18; 90%; 0.00006. 由上表可知，项目生产区筒仓排放口颗粒物排放浓度均能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/ 1953—2020）（10mg/m3）及商砼（沥青）搅拌站企业绩效分级指标B级企业（PM排放浓度不高于10mg/m3）的要求。 （3）投料及搅拌颗粒物 本项目水泥粉料的输送、计量均为封闭式，因此，该过程产生的颗粒物量不大，且在停机后沉降下来，回收后用于生产，此颗粒物对外环境影响较小。投料颗粒物主要为砂、石骨料进入配料仓时产生的颗粒物，搅拌室颗粒物主要为骨料、粉料在进入搅拌机时由于落差原因产生一定的颗粒物。根据《逸散性工业粉尘控制技术》中相关说明，并类比同类企业实际运行情况，投料及搅拌颗粒物产生系数为0.4kg/t。本项目骨料、水泥用量8850t/a，则投料及搅拌颗粒物产生量为3.54t/a。 本项目厂区设置1台搅拌机，每天工作6h，年工作300d。根据《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》，本项目原料砂、石子输送至搅拌机的过程为由铲车进入配料斗（配料斗采用三侧封闭，一侧上料，上方安装喷雾洒水装置，并安装集气罩引至搅拌机配套除尘器，集气效率达90%），再通过配料斗送至搅拌机，皮带转接点均设置密闭罩。原料仓库设在密闭生产车间内，原料上方设置喷雾装置，故在原料输送过程中产生的颗粒物经沉降收集后回用于生产。 建设单位拟在搅拌机的配料斗上部配套安装1套集气罩（集气罩集气效率为90%），废气经集气管道引入袋式除尘器内，用于处理项目投料和搅拌颗粒物，除尘器收集的颗粒物回用于生产。搅拌机采用密闭形式（二次封闭），原料投料、搅拌过程产生的颗粒物经集气罩收集后进入袋式除尘器进行除尘，之后经过1根15m高的排气筒排放。未被收集的颗粒物在车间内自由沉降，仅有少量无组织排放。袋式除尘器除尘效率可达99%以上，本项目选用除尘效率为99%的脉冲式布袋除尘器，除尘器配套风量为3000m3/h。本项目有组织颗粒物产生排放情况一览表见表4-3。 表4-3 生产设备颗粒物产生及排放情况一览表 类别; 污染 环节; 产生量 t/a; 产生 速率kg/h; 产生 浓度mg/m3; 治理措施; 排放量 t/a; 排放 速率kg/h; 排放 浓度 mg/m3. 有组织; 投料、搅拌; 3.186; 1.77; 590; 配料口、进料口上方配备半封闭集尘罩，引至一套单独的袋式除尘器处理后通过1根15m高排气筒排放（风量3000m3/h，收集效率90%，除尘效率为99%）; 0.0319; 0.0177; 5.9. 无组织; 投料、搅拌; 0.354; 0.1967; /; 全封闭输送带、车间密闭，自然沉降、洒水降尘，阻隔率为90%; 0.0354; 0.0197; /. 由上表可知，项目生产过程中投料及搅拌过程中产生的颗粒物经处理后，可满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）表1标准（有组织最高允许排放浓度10mg/m3）要求。 （4）运输车辆道路扬尘 本项目原料砂、石子、水泥及产品均采用汽车运输。汽车运输时由于碾压卷带产生的扬尘对道路两侧一定范围内会造成污染。扬尘量的大小与车流量、道路状况、气候条件、汽车行驶速度等均有关系。根据汽车道路扬尘扩散规律，在大气干燥和地面风速低于4m/s条件下，汽车行驶时引起的路面扬尘量与汽车速度成正比，与汽车质量成正比，与道路表面扬尘量成正比，其汽车扬尘量预测经验公式为： 式中：Q：汽车行驶时的扬尘，kg/km·辆； V：汽车速度，km/h，本次计算取10； W：汽车载重量，吨； P：道路表面粉尘量，kg/m2，本次计算取0.1。 经计算，载重为10t的汽车行驶时扬尘为0.107kg/km·辆，载重为20t的汽车行驶时扬尘为0.193kg/km·辆，载重为30t的汽车行驶时扬尘为0.273kg/km·辆，载重为40t的汽车行驶时扬尘为0.348kg/km·辆。 车流量核算：骨料运输量为7200t/a，单车每次运输量按20t计算，运输车辆为360次/a；原料水泥运输量为1650t/a，单车每次运输量按30t计算，运输车辆约为55次/a；成品运输量约为9320t/a，单车每次运输量按20t计算，运输车辆为466次/a；由于企业天然气暂存量较少，每次有电动三轮车运至厂区，运输量较小，运输扬尘较小，不在核算其运输扬尘的产生量。 项目车辆在厂区行驶距离约为100m，经计算，各种车辆在厂区内行驶产生的扬尘情况见下表。 表4-4 项目车辆在厂区行驶扬尘产排情况一览表 车辆类型; 空车重（t）; 重载车重（t）; 运输次数（次/a）; 空车起尘量（t/a）; 重载车起尘量（t/a）; 起尘量合计（t/a）. 水泥运输车; 10; 40; 55; 0.0005885; 0.001914. 骨料运输车; 10; 30; 360; 0.003852; 0.009828. 成品运输车; 10; 30; 466; 0.0049862; 0.0127218. 为减少物料运输产生的颗粒物，建设单位主要采取如下措施： ①对厂区道路进行硬化，减少输送车辆扬尘对外环境的影响； ②运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，禁止厂内露天转运散状物料； ③配备专人对厂区及入厂道路定期清扫，防止积尘，加强场地进行洒水降尘，以降低扬尘污染； ④铲车作业主要原料库内进行，要求对库内地面及时清洁，设专人清扫，防止铲车作业过程中粉尘外逸； 采取以上措施后，可使颗粒物降低90%以上，即汽车运输起尘量约为0.0034t/a。 （5）燃气蒸汽锅炉废气 根据建设单位提供资料，项目燃气蒸汽锅炉每天工作5h，年工作60d，不满负荷运行，全年天然气最大消耗量约为2万m3/a。本项目燃气蒸汽锅炉配套采用国际领先水平的低氮燃烧器，降低氮氧化物的产生，燃气废气经1根15m高排气筒（DA002）排放。 本次评价参考生态环境部《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-燃气工业锅炉 ”的产污系数核算天然气燃烧污染物产生量。 表4-5 天然气燃烧工序产污系数表 产品 名称; 原料名称; 工艺 名称; 规模等级; 污染物指标; 单位; 产污系数. 蒸汽/热水/其它; 天然气; 室燃炉; 所有规模; 废气; 工业废气量; 标立方米/万立方米-原料; 107753. SO2; 千克/万立方米-原料; 0.02S. NOX; 千克/万立方米-原料; 3.03（低氮燃烧——国际领先）. 注：产污系数表中气体燃料的二氧化硫的产污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指气体燃料中的硫含量，单位为毫克/立方米。例如燃料中含硫量（S）为200 毫克/立方米，则 S=200。 根据GB17820-2018《天然气》，规定的一类气质量指标总硫含量≤20毫克/立方米，本项目以20毫克/立方米计。则本项目S=20。 参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“4430工业锅炉（热力生产和供应业）产污系数表-燃气工业锅炉”，此表中无颗粒物的产污系数。 宝丰酒业有限公司现有锅炉房内设2台10t/h的台燃气锅炉及本项目新建蒸汽锅炉参数见下表： 表4-6 锅炉技术参数 序号; 名称; 单位; 现有2台蒸汽锅炉参数; 本项目锅炉参数; 备注. 1; 型号; /; WNS10-1.25-Y（Q）; WNS2-1.25-Y（Q）; 均配套安装低氮燃烧装置. 2; 额定蒸发量; t/h; 10t; 2t; /. 3; 额定蒸汽压力; Mpa; 1.25; 1.25; /. 4; 烟囱; mm; Φ800; Φ300; /. 由上表可知，本项目燃气蒸汽锅炉额定蒸发量＜宝丰酒业有限公司现有锅炉房10t/h的台燃气锅炉，同时本项目蒸汽锅炉与宝丰酒业有限公司蒸汽锅炉均使用平顶山燃气有限责任公司提供的天然气。因此本项目燃气蒸汽锅炉颗粒物排放浓度可类比宝丰酒业有限公司现有工程2台天然气燃气蒸汽锅炉颗粒物排放浓度3.8~4.8mg/m3，本次保守取4.5mg/m3。则本项目燃气蒸汽锅炉废气产生量为烟气量2.15506×105m3/a，颗粒物约0.00097t/a，SO2为0.0008t/a，NOx为0.00606t/a，蒸汽锅炉燃气废气污染物产排情况见下表。 表4-7 项目燃气锅炉废气产排情况 类别; 产污设施/环节; 污染物; 产生量; 产生速率; 产生浓度; 治理措施; 排放量; 排放速率; 排放浓度. t/a; kg/h; mg/m3; /; t/a; kg/h; mg/m3. 有组织; 蒸汽锅炉; 颗粒物; 0.00097; 0.0032; 4.50; 低氮燃烧器+1根15m高排气筒（DA006）; 0.00097; 0.0032; 4.50. 二氧化硫; 0.0008; 0.0027; 3.71; 0.0008; 0.0027; 3.71. 氮氧化物; 0.00606; 0.0202; 28.12; 0.00606; 0.0202; 28.12. 由上表可知，本项目天然气蒸汽锅炉燃气废气可以满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）表1燃气锅炉排放限值要求（颗粒物5mg/m3，二氧化硫10mg/m3，氮氧化物30mg/m3）达标排放。 为进一步减少工程无组织废气的影响，结合《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知[2019]84号》等文件相关要求，评价要求采取以下措施： ①建设全封闭生产车间，各原料禁止露天堆存，物料转运应在全封闭车间内进行，生产车间等日常应保持全封闭状态；对项目原料间和生产车间成品区进行分区和标识，设置各分区的标志，严格执行，方便项目规范管理。 ②袋式除尘器下料口按照“三侧围挡、一侧进出料”建设，同时降低下料口高度，在下料口设置全封闭软连接与接料容器对接，减少下料过程中颗粒物的产生； ③搅拌设备四周进行全封闭设置，加对各生产设备、连接管道、除尘装置的密封性，减少无组织废气排放； ④在项目各产尘点及环保设施处安装视频监控装置，对设施运行情況24小时视频录像，视频数据保证时间不得少于30天； ⑤厂区内设置洒水装置，定期对生产及厂区地面进行洒水降尘。企业出厂口和料场出口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台四周应设置洗车废水收集防治设施。 为了减轻扬尘对运输沿线的污染，评价要求项目运输车辆需封闭遮盖，运输车辆出厂前必须进行车辆清洗，保持车身和轮胎清洁；通过村庄时需减速慢行，减少运输扬尘，最大限度的减轻对运输车辆道路沿线居民的影响。 （6）污染物产排情况 本项目废气污染物产排情况见下表： 表4-8 本项目废气污染物产排情况 产污环节; 污染物; 排放方式; 集气效率; 风量（m3/h）; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间（h）. 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 产生浓度（mg/m3）; 工艺; 效率; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）. 砂、石原料卸料; 颗粒物; 无组织; /; /; 0.0201; 0.0084; /; 车间阻隔、喷干雾; 90%; 0.002; 0.0008; /; 2400. 投料、搅拌; 颗粒物; 有组织; 90%; 3000; 3.186; 1.77; 590; 袋式除尘器; 99%; 0.0319; 0.017; 5.9; 2400. 无组织; /; /; 0.354; 0.1967; /; 车间阻隔; 90%; 0.0354; 0.0197; /; 2400. 水泥入仓; 颗粒物; 无组织; /; /; 0.0006; 0.0436; /; 仓顶除尘、车间阻隔; 90%; 0.00006; 0.0044; /; 18.33. 汽车运输; 颗粒物; 无组织; /; /; 0.0339; 0.0141; /; 硬化清洁洒水; 90%; 0.0034; 0.0014; /; 2400. 蒸汽 锅炉; 颗粒物; 有组织; 100%; /; 0.00097; 0.0032; 4.50; 低氮燃烧装置; /; 0.00097; 0.0032; 4.50; 300. 二氧化硫; 有组织; 100%; 0.0008; 0.0027; 3.71; /; 0.0008; 0.0027; 3.71; 300. 氮氧化物; 有组织; 100%; 0.00606; 0.0202; 28.12; /; 0.00606; 0.0202; 28.12; 300. 合计; 有组织; 颗粒物; /; /; /; /; /; 0.03287; /; /; /. 二氧化硫; /; /; /; /; /; 0.0008; /; /; /. 氮氧化物; /; /; /; /; /; 0.00606; /; /; /. 无组织; 颗粒物; /; /; /; /; /; 0.04086; /; /; /. （7）废气排放口基本情况 本项目营运后厂区设置2个废气排放口，为一般排放口，其基本情况见下表： 表4-9 废气排放口基本情况 编号; 名称; 地理坐标（°）; 排放口 类型; 排气筒高度; 排气筒 内径; 温度; 排放标准. DA001; 废气 排放口; E113.060931 N33.910514; 一般 排放口; 15m; 0.5m; 常温; 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）表1标准. DA002; 废气 排放口; E113.061097 N33.910691; 一般 排放口; 15m; 0.3m; 常温; 河南省地方标准 《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021） 表1标准（燃气锅炉）. （7）防治措施可行性分析 项目有组织颗粒物采用袋式除尘器处理，袋式除尘器是一种干式滤尘装置。它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入袋式除尘器后，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化，它的除尘效率可高达99%以上，属排污许可证申请与核发技术规范中污染防治可行技术。 （8）监测要求 参考《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017）中自行监测要求，本项目有组织和无组织废气排放监测要求见下表： 表4-10 有组织废气排放监测指标及最低监测频次 监测点位; 监测指标; 监测频次; 达标标准. DA001废气排放口; 颗粒物; 1次/半年; 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）表1标准. DA002废气排放口; 颗粒物、二氧化硫、烟气黑度; 1次/年; 河南省地方标准 《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021） 表1标准（燃气锅炉）. 氮氧化物; 1次/月. 表4-11 无组织废气排放监测指标及最低监测频次 监测点位; 监测指标; 监测频次; 达标标准. 厂界; 颗粒物; 1次/季度; 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）标准. （7）非正常工况分析 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）3.5，非正常排放指生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率情况下的排放。 ①生产设备启动、停运时 生产运行过程中 ，除尘系统执行“先开后停”制度，即： 生产设备启动时：在生产设备启动之前，首先启动除尘系统，待除尘系统运行正常后，再启动生产设备，此时间间隔一般为1-3分钟。 生产设备停运时：首先停运生产设备，生产设备停运后，除尘系统继续运行5分钟后再停运。 本项目产生颗粒物的设备主要工序为上料、搅拌工序等，生产设备停运后，即不再产生颗粒物。本项目各设施（设备）产生的颗粒物为常温、干燥、非粘结性颗粒物，采用1台袋式除尘器净化处理，处理后颗粒物经1根15m排气筒排放。 本项目上料、搅拌等设备的启动和停运时，与正常运行状况下的废气温度、湿度、颗粒物的性质均相同。袋式除尘器的除尘性能、除尘效果不受生产设备开、停机的影响。在生产设备开、停情况下，颗粒物排放浓度不超过表4-3中的颗粒物浓度。又生产设备停运后，即不再产生颗粒物，表4-3中已包含生产设备开、停机情况下的污染物排放情况，故不再核算生产设备开、停情况下的污染物产生及排放量。 ②除尘器除尘效率下降时 当袋式除尘器长期运行将导致滤袋的除尘效率逐步下降，或滤袋出现破损时也导致除尘效率下降，甚至超标排放，恶化周边环境。本报告以袋式除尘器除尘效率下降至90%的情景，核算袋式除尘器除尘效率下降时颗粒物排放浓度。非正常排放情况见下表。 表4-12 项目非正常排放情况一览表 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常最大排放浓度; 单次持续时间; 排放量; 年发生频次; 应对措施. 1; DA001; 袋式除尘器故障; 颗粒物; 44.25mg/m3; 0.5h; 0.0664kg/次; 1次/年; 停工停产，维修环保设备. 由上表可知，该项目非正常工况下，排放口污染物排放浓度超过《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）表1标准（有组织最高允许排放浓度10mg/m3）要求。为减少颗粒物排放，减轻对环境空气的不利影响，因此项目在运营过程中，要采取以下措施，确保净化系统长期处完好状态，保持较高净化效果。 A.制定袋式除尘器操作规程，并设专人管理该除尘器，员工按操作规程进行袋式除尘器的启动、停运及其他操作。 B.制定袋式除尘器的维护检修制度，袋式除尘器与生产设施（设备）等同管理，按计划进行维护检修，确保袋式除尘器不带病运行。 C.当班员工做好袋式除尘器的日常巡视、点检工作，并做好当班工作记录，发现问题，及时上报，公司及时处理。 D.按监测计划，进行袋式除尘器的污染物排放监测，根据监测结果，判断袋式除尘器完好状态。 ③锅炉低氮燃烧装置损坏时 本项目蒸汽锅炉配套安装低氮燃烧装置，当长时间运行，低氮燃烧装置维护不及时，会发生低氮燃烧装置损坏的情况。低氮燃烧装置损坏时，天然气燃烧过程中氮氧化物浓度无法满足河南省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）表1（燃气锅炉）氮氧化物排放标准。为减少氮氧化物排放，减轻对环境空气的不利影响，因此项目在运营过程中，要采取以下措施，确保低氮燃烧装置长期处完好状态，保持较高净化效果。 A.制定蒸汽锅炉操作规程，并设专人管理低氮燃烧器，员工按操作规程进行锅炉的启动、停运及其他操作。 B.制定低氮燃烧器的维护检修制度，按计划进行维护检修，确保低氮燃烧器正常运行。 C.当班员工做好低氮燃烧器的日常巡视、点检工作，并做好当班工作记录，发现问题，及时上报，公司及时处理。 项目物料平衡图： 图4-1 本项目物料平衡图 单位：吨/年（t/a） 二、运营期水环境影响分析 （1）项目废水产生情况 本项目用水主要为喷雾抑尘用水，车间、设备冲洗用水，配料用水、车辆清洗用水和员工生活用水。本项目营运过程中配料用水全部进入产品，无废水产生；产品养护用水，全部蒸发，无废水产生；原料喷雾抑尘用水进入产品，道路洒水抑尘用水全部蒸发，无废水外排。故项目产生的废水主要为车间、设备冲洗废水，车辆冲洗废水和员工生活废水。 ①喷雾抑尘用水 本项目砂、石原料车间配备喷雾洒水设施，喷雾抑尘用水全部进入到产品中，无废水产生。根据项目骨料暂存库区面积及物料堆存情况，车间内设置雾化洒水喷头30个，精细雾化喷嘴喷头流量一般在0.0125~0.24L/分，本次取0.36m3/h进行计算，每天开启5h，根据计算，用水量约为1.8m3/d（540m3/a）。此部分用水全部随物料进入生产系统，有抑尘增湿作用，对环境起改善作用，无废水外排。 ②搅拌配料用水 根据企业提供资料，水泥制品配料用水定额平均为260kg/t-原料，本项目水泥、砂、石子原料用量合计约为8850t/a，则配料用水量为2310m3/a，7.67m3/d，其中新鲜水用量约7.22m3/d（冬季6.22m3/d，共60d），2106m3/a。该工序水全部进入产品，无废水产生。 ③场地、设备冲洗废水 项目运营过程中，需要定期对各生产车间场地、设备进行冲洗，冲洗周期为每天一次，场地、设备冲洗用水约0.5m3/d，150m3/a，按污水产生系数0.9计，则场地、设备冲洗废水产生量约为0.45m3/d，135m3/a。该部分废水收集后进入沉淀池，主要污染物为SS。厂区设有一座2.5m3的沉淀池，可用于收集项目场地、设备冲洗废水，废水经收集沉淀后作为工艺用水回用于生产，综合利用，不外排。 ④产品养护用水 成型的水泥电杆需要进行养护以提高其强度，达到规定的质量标准。本项目产品春季、夏季、秋季养护均采用自然养护，根据企业提供资料，每年洒水养护约150d，养护用水量1m3/d，150m3/a。该工序用水全部蒸发，无废水产生。 冬季养护使用蒸汽锅炉进行养护，蒸汽锅炉年运行60d，用水量约600m3/a，10m3/d。企业锅炉软水制备采用反渗透膜技术，软水制备系统及锅炉需定期排水。 根据企业提供资料，软水制备及锅炉排水约30m3/a，0.5m3/d；热蒸汽大部份挥发，小部分形成冷凝水（0.5m3/d）汇聚于养护池底部，经收集后回用于生产搅拌工序；锅炉排水经厂区沉淀池收集后，回用于生产，综合利用，不外排。 ⑤厂区道路抑尘用水 项目运营期定期对厂区运输道路进行清扫及洒水，洒水用水量按0.2L/m2·次，每天洒水4次计，厂7.67区道路面积约500m2，每年洒水约250d，则厂区道路抑尘用水量为0.4m3/d（100m3/a）。该用水全部蒸发，无废水外排。 ⑥车辆清洗用水 运输车辆出厂区前需要进行冲洗，避免带土上路。类比同类型项目，单辆运输车冲洗用水量为0.1m3/辆次，全年装卸共881次，每天约运输3辆次，则冲洗水用量为0.3m3/d（90m3/a），由于蒸发、车辆带走造成废水损失率按20%计，则废水损失量为0.06m3/d（18m3/a），运输车辆冲洗废水产生量为0.24m3/d（72m3/a）。 本项目车辆冲洗装置依托厂区南侧宝丰县涌辉建材有限公司车辆冲洗装置， 该车辆冲洗装置，配套建设一座沉淀池（6m3）。冲洗车辆废水主要污染因子为SS，经类比，其浓度约为3000mg/L，该部分废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排，仅定期补充，经核算定期补充量为0.06m3/d（18m3/a）。 ⑦员工生活用水 根据河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T 385-2020）核算项目用水量。项目建成后职工人数为10人（不在厂内食宿），工作天数300天计，用水按每人每天40L计算，则项目运营期职工生活用水量约为120m3/a（0.4m3/d），排污系数取0.8，生活污水产生量为96m3/a（0.32m3/d）；主要污染因子为COD、BOD5、SS、氨氮。生活污水经化粪池（4m3）处理后，定期清运用于周边农田施肥。 综上可知，项目无废水外排，废水类别、污染物及污染治理设施信息见下表。 表4-13 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物 种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口 类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; COD、 氨氮; 不外排; 不外排; TW 001; 化粪池; 厌氧处理; /; □是 □否; □企业总排 □雨水排放 □淸净下水雛 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. 2; 车间、设备清洗废水; SS; 不外排; 不外排; TW 002; 沉淀池; 沉淀处理; /. 3; 软水系统及锅炉排水; Ga2+、Mg2+; 不外排; 不外排; TW 002; 沉淀池; 沉淀处理; /. 4; 车辆冲洗废水; SS; 不外排; 不外排; TW 003; 沉淀池; 沉淀处理; /. （2）污水处理设施的环境可行性评价 本项目场地、设备冲洗废水产生量为0.45m3/d，项目建设一座2.5m3的沉淀池，场地、设备冲洗废水经沉淀后回用于生产，项目废水场地、设备冲洗废水沉淀时间超过48小时，可满足废水沉淀处理需求，项目场地、设备冲洗废水依托该沉淀池沉淀处理可行。 本项目洗车废水产生量为0.24m3/d，根据其竣工验收资料可知：厂区南侧宝丰县涌辉建材有限公司洗车废水产生量为2.24m3/d，宝丰县涌辉建材有限公司车辆冲洗装置，配套建设一座沉淀池（6m3），废水沉淀时间超过48小时，可满足废水沉淀处理需求，本项目依托可行。 本项目软水制备及锅炉排水约30m3/a，0.5m3/d；软水制备及锅炉排水主要碳酸盐含量较高，且仅占搅拌用水量的6.52%，占比量较小，回用于生产搅拌不影响产品质量。 本项目生活污水经化粪池（4m3），生活污水产生量为0.16m3/d，可满足生活污水处置要求。经调查，项目周边有大面积农田分布，生活污水经化粪池处理后周边农田施肥可行。 （3）初期雨水 本次评价采用平顶山市城市规划设计院的湿度饱和差法，其暴雨强度计算公式如下： Q＝φ×q×F×t # q=883.8(1+0.8371gP)t0.57 其中：φ：径流系数，取0.9； q：暴雨强度（L/S.hm2）； F：汇水面积，0.5hm2（厂房、道路等硬化面积约为0.5hm2）； t：降雨历时，取30min； P：暴雨重现期，取1年。 经计算，本项目厂区初期（前15min内）雨水量约为51.5m3。根据经验常数，初期雨水量：雨水收集池容积=1:1.2，因此，本项目需设置雨水收集池大小约为62m3，初期雨水经初期雨水沉淀池收集沉淀后，用于厂区洒水降尘，综合利用，不外排。 三、运营期噪声环境影响分析 3.1噪声污染源强 本项目噪声产生源主要是搅拌机、离心机等机械设备运转的噪声，源强为75～90dB（A），噪声源均为固定声源。评价建议建设单位采取以下防治措施：①从声源上控制，选择低噪声和符合国家噪声标准的设备；②机械设备建设减振基础；③高噪声设备分散布局，远离周边敏感点。项目噪声源强如下： # 表4-14 噪声污染源源强核算结果一览表 单位：dB（A） - 设备名称; - 数量; - 噪声源强; - 控制措施. 张拉机; 1台; - 80; - 厂房隔声、基础减振. 液压调直切断机; 1台; - 85; - 厂房隔声、基础减振. 钢筋定尺切断机; 1台; - 80; - 厂房隔声、基础减振. 镦头机; 1台; - 75; - 厂房隔声、基础减振. 滚焊机; 1台; - 70; - 厂房隔声、基础减振. 搅拌机; 1台; - 80; - 厂房隔声、基础减振. 离心机; 2台; - 90; - 厂房隔声、基础减振. 风机; 2台; - 80; - 隔声、基础减振、隔声屏障. 3.2预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，本项目采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4.2021) 附录A、B中给定的噪声预测模型计算。本项目设备全部位于室内，采用室内声源预测公式计算。 （1）预测条件假设 ①所有产噪设备均在正常工况条件下运行； ②考虑室内声源所在厂房围护结构的隔声、吸声作用； ③衰减仅考虑几何发散衰减，屏障衰减。 （2）室内声源 室内声源由室内向室外传播示意图见下图。 图4-2 室内声源等效为室外声源图例 ①如果为已知声源的声压级L(r0)，且声源位于地面上，则 Lw=L(r0)+20lgr0+8 ②首先计算出某个室内声源靠近围护结构处的声压级： 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A 声级，dB； Lw——点声源声功率级（A 计权或倍频带），dB； Q ——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数；R =Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r ——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 ③计算出所有室内声源在围护结构处产生的总声压级： 式中：Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源的叠加声压级，dB（A）； Lp1ij ——室内j声源的声压级，dB（A）； N ——室内声源总数。 ④计算出室外靠近围护结构处的声压级： 式中：Lp2(T) ——靠近围护结构处室外N个声源的叠加声压级或A声级，dB（A）； Lp1（T）——靠近围护结构处室内N个声源的叠加声压级或A声级，dB（A）； TL——围护结构的隔声量，dB（A）。 ⑤将室外声级Lp2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源的声功率级： 式中：S为透声面积，m2。 （3）计算总声压级 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s。 （4）噪声预测计算 式中：Leq——预测点的噪声预测值，dB（A）； Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB（A）； Leqb——预测点的背景噪声值，dB（A）。 3.3预测结果分析 项目仅昼间生产，仅预测昼间噪声；根据室内、室外声压级预测模式，以厂界为准，计算出等效室外声源及预测厂界噪声见表4-15、4-16。 表4-15 项目生产车间噪声污染源处理后源强核算结果一览表 预测点; 噪声源; 声功率级/dB（A）; 距室内边界最近距离（m）; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. 声压级/dB（A）; 建筑物外距离. 车间东边界; 张拉机; - 80; - 90; 60.2; 8：00-12：00、14：00-18：00; 20; 40.2; 1m. 液压调直切断机; - 85; - 80. 钢筋定尺切断机; - 80; - 80. 镦头机; - 75; - 75. 滚焊机; - 70; - 70. 搅拌机; - 80; - 25. 1#离心机; - 90; - 55. 2#离心机; - 90; - 50. 1#风机; - 80; - 55. 2#风机; - 80; - 5. 车间南边界; 张拉机; - 80; - 22; 75.1; 20; 55.1; 1m. 液压调直切断机; - 85; - 20. 钢筋定尺切断机; - 80; - 22. 镦头机; - 75; - 22. 滚焊机; - 70; - 22. 搅拌机; - 80; - 3. 1#离心机; - 90; - 15. 2#离心机; - 90; - 15. 1#风机; - 80; - 3. 2#风机; - 80; - 3. 车间西边界; 张拉机; - 80; - 10; 68.4; 20; 48.4; 1m. 液压调直切断机; - 85; - 20. 钢筋定尺切断机; - 80; - 20. 镦头机; - 75; - 25. 滚焊机; - 70; - 30. 搅拌机; - 80; - 60. 1#离心机; - 90; - 50. 2#离心机; - 90; - 50. 1#风机; - 80; - 60. 2#风机; - 80; - 5. 车间北边界; 张拉机; - 80; - 5; 80; 20; 60; 1m. 液压调直切断机; - 85; - 6. 钢筋定尺切断机; - 80; - 5. 镦头机; - 75; - 5. 滚焊机; - 70; - 5. 搅拌机; - 80; - 20. 1#离心机; - 90; - 5. 2#离心机; - 90; - 5. 1#风机; - 80; - 20. 2#风机; - 80; - 21. 表4-16 本项目厂界噪声影响预测结果 单位：dB（A） 预测点; 噪声源; 噪声源 强 dB（A）; 距离 （m）; 贡献值 dB（A）; 背景值 （昼/夜） dB（A）; 预测值 （昼/夜） dB（A）; 标准 （昼） dB（A）; 效果. 厂区东边界; 生产车间东; 40.2; 50; 6.2; /; /; 60; 达标. 厂区南边界; 生产车间南; 55.1; 5; 40.1; /; /; 60; 达标. 厂区西边界; 生产车间西; 48.4; 10; 28.4; /; /; 60; 达标. 厂区北边界; 生产车间北; 60; 2; 54.0; /; /; 60; 达标. 宝丰县肖旗乡敬老院; 生产车间南; 55.1; 150; 11.6; /; /; 60; 达标. 由上表看出，本项目昼间运营期产生噪声在四周边界的噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类功能区标准要求（昼间60dB（A）。本项目昼间运营期产生噪声对敏感点宝丰县肖旗乡敬老院的噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求（昼间60dB（A）。项目建成后噪声对外环境影响不大。 3.4检测计划 企业环境噪声监测是对生产中排放的噪声进行检测，为制定防治对策、减少噪声污染、监督生产装置是否正常运行提供依据。有关监测项目、监测点位的选取与监测频率等确定和监测分析方法均按照现行国家颁布的标准和有关规定执行，监测计划详见下表。 表4-17 噪声监测计划情况一览表 监测情况; 监测内容. 噪声; 监测项目; 噪声值. 监测点位; 厂区边界四周. 监测频次; 正常情况下每季度监测1次，每次连续监测两天. 监测标准; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 四、运营期固废环境影响分析 本项目运营过程中固废分为生活垃圾、一般固废、危险废物。 （1）生活垃圾 项目员工共10人，员工生活垃圾按每人0.5kg/天计，每天产生生活垃圾5.0kg/d。生活垃圾年总产生量约为1.5t/a，由企业统一收集后定期送往环卫部门指定地点，由环卫部门统一送至垃圾中转站集中处理，不会对外环境造成大的影响。。 （2）一般固废 运营期产生的一般固废沉淀池废物、钢筋废料、残次品、除尘器收集的颗粒物，除尘器收集的颗粒物回用于生产。 ①钢筋废料及残次品 项目在生产过程中钢筋废料及残次品在厂区集中收集后定期外售，实现资源护理用。钢筋废料产生量约为钢筋原料的1%，产生量约4.5t/a。残次品产生量约为砂、石、水泥原料的1‰，产生量约8.85t/a。 ②除尘器收集的颗粒物 项目在生产过程中袋式除尘器收集的颗粒物（3.1541t/a）回用于生产。 ③沉淀池沉淀物 本项目车辆冲洗废水经沉淀池后循环利用，车辆冲洗沉淀池产生的污泥定期清理，产生量按冲洗水量的1%计，则本项目沉淀池污泥产生量为0.72t/a（平均含水率为80%），项目设备冲洗水沉淀池废渣产生量为3.6t/a，废渣随清洗废水进到沉淀池内，沉淀池沉淀物经沉淀收集后回用于生产，对周围环境影响较小。 ④废反渗透膜及废活性炭 本项目锅炉软水制备系统采用反渗透膜+活性炭进行过滤水中的杂质，反渗透膜+活性炭每年由更换一次，每次更换量约0.002t/a。废反渗透膜与废活性炭主要附着水中杂质，为一般固体废物，由厂家回收处理。 （3）危险废物 项目产生的危险废物主要为维护机械设备运行产生的废润滑油。 项目所用设备需使用润滑油作为润滑剂，本项目机械设备年使用润滑油0.1t/a，年产生废润滑油的量约10kg/a；经查阅《国家危险废物名录》，废润滑油属危险固废 HW08（900-214-08），危险废物收集后，在厂内危废暂存间暂存后定期交有资质单位进行处理，不得随意排放。 危废暂存时需要采取以下控制措施： 本项目危险废物收集后，建设单位须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行贮存，环评要求专用收集桶收集，并委托有危废处置资质单位进行安全处置。危险废物的暂存要求严格按照环境保护部公告2017年第43号《建设项目危险废物环境影响评价指南》中的相关要求，做到“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏），严格做到防渗和渗漏收集措施，设置不同废物的警示标示。 本项目营运后设置独立的危险固废暂存间，用于储存生产过程中产生的危险废物。危险固废暂存间位于生产车间内部，建筑面积6m2，地面进行防渗处理，按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），即防渗层为至少1 m厚黏土层（渗透系数不大于10-7 cm/s），或至少2 mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10 cm/s），或其他防渗性能等效的材料；做到防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 危险废物应尽快由资质单位运走处理，不宜在厂内存放过长时间，确需暂存的，应做到以下几点： ①厂内应设立危险废物临时贮存设施，贮存设施应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单规定的临时贮存控制要求，有符合要求的专用标志。 ②危险固废暂存间应设置符合《环境保护图形标志---固体废物储存（处置）场》（GB15562.2）要求的警告标志。 ③地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物暂存点相容。 ④危险废物暂存间内要有安全照明设施和观察窗口。 ⑤防止雨水对贮存场所进行冲刷，在危险废物暂存间须设置比较高的门槛。 ⑥按照危废特性分类进行储存，禁止危险废物混入一般废物中储存。 ⑦贮存区考虑相应的集排水和防渗设施。贮存库地面必须采用防腐、防渗措施，如水泥硬化前铺设一定厚度的防渗膜（如HDPE膜）。防渗等级应满足《危险废物贮存污染控制标准》要求。 ⑧贮存区符合消防要求。 ⑨危废的暂存区必须有明显标志，具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生反应等特性。 ⑩危废由相应资质的处置公司定期清运，包装容器为密封桶，桶上粘贴有标签，注明种类、成份、危险类别、产地、禁忌与安全措施等。专用运输车辆为厢式货车，可保证运输过程无泄漏。 本项目对危险废物的收集、运输、贮存、管理以及转运应严格按照《危险废物污染防治技术政策》（环发【2001】199号）、《危险废物转移管理办法》（部令第23号）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）实行，对危险废物外运采取防渗透、防泄漏、中途流失措施，落实安全管理责任，避免二次污染。本项目危险废物委托资质单位进行安全处置，企业不得擅自处理。 采取以上措施后，项目产生的固体废物能够符合环境管理要求，不会对项目所在区域环境造成污染。 表4-18 建设项目危险废物产生情况 序 号; 危 险废 物名 称; 危 险废 物类 别; 危 险废 物代 码; 产 生量; 产 生工 序; 形 态; 主 要成 分; 有 害成 分; 产 废周 期; 危 险特 性; 污 染 防 治 措 施. 1; 废润滑油; HW08; 900-214-08; 0.01t/a; 设备维护; 液态; 废矿物油; 有机物; 180d; T，I; 委托资质单位进行安全处置. 五、地下水、土壤 本项目为水泥电杆的生产，厂区运输道路、车间地面等均硬化处理，对地下水及土壤环境影响较小。 营运期间可能对周边土壤产生影响的途径主要为营运期间废气颗粒物经大气沉降对周边土壤产生累积影响，危险固废泄露对周边土壤产生影响。本项目颗粒物经废气处理设施处理后排放量较小，沉降后经过土壤中微生物的降解，土壤自净作用后，对土壤基本无影响。危险废物在厂区危险废物暂存间暂存后，交由有资质单位进行安全处置，对环境影响较小。 地下水、土壤污染防控措施： 道路、生产车间内采取防腐、防渗措施，地面硬化和耐腐蚀，且表面无裂隙。 六、 生态影响分析 本项目位于平顶山市宝丰县肖旗乡宝赵路西，项目所在场地属于人工生态系统，不存在敏感生态物种。本项目应在生产过程中建设配套污染防治设施，对周围生态环境影响较小。 - 环境风险 本项目为水泥电杆的生产，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中规定的物质危险性识别标准及所在区域类别可知，项目不存在重大危险源。本项目的环境风险主要来源于原料天然气可能发生的泄露、火灾、爆炸事故。 （1）评价依据 ①风险调查 本项目涉及的危险物质主要为天然气，主要成分为甲烷，其理化性质及危险特性见下表。 表4-19 天然气的理化性质及危险特性表 标识; 中文名：天然气; 危险货物编号21007. 英文名：NG; UN编号：1971. 分子式：/; 分子量：/; CAS号：8006-14-2. 理化性质; 外观性状; 无色无臭气体. 熔点; /; 相对密度（水=1）; 0.415; 相对密度（空气=1）; 0.55. 沸点（℃）; -161.5; 饱和蒸气压（KPa）; /. 溶解性; 微溶于水，溶于乙醇、乙醚. 毒 性 及 健 康 危 害; 侵入途径; 吸入. 毒性; LD50：-；LC50：-. 健康危害; 天然气主要由甲烷组成，其性质与纯甲烷相似，属“单纯窒息性”气体，高浓度时因缺氧而引起窒息。空气中甲烷浓度达到25%~30%时，出现头昏、呼吸加速、运动失调. 急救方法; 应使吸入天然气的患者脱离污染区，安置休息并保暖；当呼吸失调时进行输氧；如呼吸停止，应先清洗口腔和呼吸道中的粘液及呕吐物，然后立即进行口对口人工呼吸，并送医院急救. 燃 烧 爆 炸 危 险 性; 燃烧性; 易燃; 燃烧分解物; /. 闪点（℃）; /; 爆炸上限（v%）; 15. 引燃温度（℃）; 537; 爆炸下限（v%）; 5.3. 危险特性; 蒸汽能与空气形成爆炸性混合物：遇热源、明火着火、爆炸危险。与五氟化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化溴、强氧化剂接触剧烈反应. 储运条件与泄漏处理; 储运条件：储存在阴凉、通风良好的专用库房内或大型气柜，远离容易起火的地方。与五氟化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化溴、强氧化剂隔离储运。泄漏处理：切断火源，勿使其燃烧，同时关闭阀门等，制止渗漏；并用雾状水保护阀门人员；操作时必须穿戴防毒面具与手套。对残余废气或钢瓶泄漏出气要用排风机排至空旷地方. 灭火方法; 用泡沫、雾状水、二氧化碳、干粉. ②险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目设一座600L储气罐，暂存液化天然气量约250kg，环境风险潜势分析详见下表。 表4-20 危险物质及储存情况 物质名称; 在线量（t）; 临界量（t）; Q值. 甲烷; 0.25; 10; 0.025. ∑（qi/Qi）; 0.025. 由上表可知，项目Q=0.025＜1，因此，项目环境风险潜势为Ⅰ。 ③评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），项目评价等级为简单分析。 （2）环境风险识别 ①物质风险识别 天然气：天然气属易燃、易爆气体。极易在环境中引起燃烧和爆炸。泄漏逸散的天然气和空气混合，当浓度达到爆炸下限以上时，如遇明火就会产生爆炸，这是天然气事故中危害与损失最大的一种；如果未达到爆炸下限，遇明火则会发生燃烧。这些潜在危险因素可能给厂区工作人员和周围环境造成一定风险和危害。 ②生产设施风险识别 生产设施风险主要为废气非正常排放的事故风险。 本项目废气污染物主要为颗粒物，运行过程中除尘器若发生机械设施故障、电力故障以及操作不当，将导致废气处理效率下降，对周围环境空气等造成污染。 （3）环境风险分析 大气：火灾爆炸等不完全燃烧会产生CO等有毒气体以及废气事故排放，会在短期内对区域大气环境造成不利影响。 地表水：项目发生火灾、爆炸后灭火产生的消防废水若处理不当，直接外排，对周围地表水体水质造成污染。 地下水、土壤：废水通过包气带进入土壤，对土壤、地下水环境均会造成污染。 （4）环境风险防范措施 为将环境风险降至最低，企业必须加强劳动、安全、卫生和环境的管理，及时查找事故隐患，制定完善、有效的安全防范措施，减小环境风险事故发生的概率，减小事故的损害和危害。评价建议采取以下风险防范措施： ①天然气泄漏、火灾、爆炸事故防范措施： 该项目天然气存在泄漏、火灾、爆炸等事故风险，因此该项目在运行过程中都必须采取严格有效的事故风险管理、防治及应急措施，最大限度的避免、减小事故的发生的概率及危害程度。本评价根据项目特点结合风险评价提出如下事故防范措施和建议： A．严格参照国家制定的相关最新规范进行运行管理，并采用技术先进、安全可靠的设备。 B．严格按各规范设计要求落实工程防雷、防电、消防、通风、天然气泄漏报警装置、安全防散系统等安全措施，科学布局，确保安全防护距离以及防火距离。 C．加强日常安全操作与安全管理，热风炉操作人员必须进行岗前专业技能和安全培训，做到懂得本岗位的消防措施，掌握本岗位的操作步骤，明确本岗位的安全职责和事故应急处置方法对策。应加强对设备设施的维护和检修，及时排查事故安全隐患。 D．在消防安全管理方面，必须配置灭火器材。必须认真落实各级消防安全责任制，一定要制定科学有效的应急事故处理预案等，并建立健全应急组织实施体系。 E．明确火灾爆炸事故处置要点，做好环境风险的突发性事故制定应急预案。一旦发生火灾、爆炸或非火灾爆炸的泄漏事故，一定要沉着冷静并迅速正确地予以处置，全力将事故控制在萌芽阶段，以最大限度地减少经济损失和人员伤亡。 ②废气事故排放控制措施 本项目生产过程中产生的主要污染物为粉尘，粉尘经布袋除尘器处理，若除尘措施一旦发生故障，粉尘事故排放，将会对周边环境造成不良影响；因此企业需采取以下防控措施： A．企业储备备用布袋，当布袋发生破损影响布袋除尘器处理效率，应及时更换布袋； B．一旦发现除尘设施故障或者失效，应当立即停止生产，及时对设备进行检修。 （5）分析结论 根据调查，天然气利用企业运营中火灾爆炸风险事故发生概率较低，且风险事故发生后造成的环境影响均是可控的。经采取以上措施后，在加强内部管理，认真制定并落实切实可行的事故防范措施和应急预案的基础上，项目能够将事故风险影响降低到最低程度，风险程度可以接受。 项目环境风险简单分析内容见下表。 表4-21 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 宝丰宝电制杆有限公司年产15000根水泥电杆项目. 建设地点; 河南省平顶山市宝丰县肖旗乡宝赵路西. 地理坐标; 经度; 113度3分39.873秒; 纬度; 33度54分38.036秒. 主要危险物质及分布; 天然气，储气罐. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 项目天然气泄漏后，发生火灾爆炸事故，对环境影响的途径主要是大气环境. 风险防范措施要求; 配备消防器材、火灾报警系统、可燃气体泄露检测仪等. 填表说明; 项目主要危险物质为天然气，评价等级为简单分析. （6）应急预案 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的规定，必须做好环境风险事故应急预案。建设单位应根据本项目实际情况制定详细的可操作的应急预案，报有关部门备案。 表4-22 应急预案内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标：储气罐、环境保护目标. 2; 应急组织机构、人员; 工厂、地区应急组织机构、人员. 3; 预案分级响应条件; 规定预案的级别及分级响应程序. 4; 应急救援保障; 应急设施、设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式，通知方式和交通保障、管制. 6; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急检测、防护措施、清除措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区域、控制和清除污染措施及相应设备. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息. 八、 电磁辐射 不涉及。 九、环保投资及竣工验收 本项目总投资500万元，其中环保投资39.1万元，占总投资的7.82%，环保投资见下表： 表4-23 本项目环保投资及竣工验收一览表 污染 类别; 治理内容; 环保设施; 数量; 验收指标; 投资额 （万元）. 废气; 砂石骨料装卸及物料输送; 原料密闭车间储存，原料库上端安装雾化洒水设施；物料提升机全封闭；车间地面硬化处理; 1套; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准; 2. 粉料卸料 起尘; 水泥罐仓安装于全封闭的生产车间内，罐仓产生的颗粒物经仓顶除尘器处理后，在车间内无组织排放; 1套; 3. 骨料投料、混合搅拌颗粒物; 投料口上方配备半封闭集尘罩，搅拌机在车间内进行二次封闭，砂石骨料上料级搅拌颗粒物引至一套单独的袋式除尘器处理后经15m高排气筒（DA001）排放；; 1套; 5. 运输车辆; ①厂区地面及道路硬化；厂区进出口设置车辆冲洗装置，运输道路定期洒水、清扫。 ②厂内运输车辆达到国五及以上排放标准，厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准。; 1套; 5. 蒸汽锅炉废气; 配套安装低氮燃烧装置，锅炉燃烧废气经15m高排气筒排放; 1套; 河南省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）表1标准（燃气锅炉）; 3. 废水; 场地、设备冲洗废水，软化系统及锅炉排水; 场地、设备冲洗废水，软化系统及及锅炉排水经收集沉淀后回用于生产，配套设置沉淀池2.5m3; 1套; 资源化利用不外排; 3. 蒸汽养护冷凝水; 冬季蒸汽养护冷凝水经养护池收集后使用水泵回用于生产; 1套; 资源化利用不外排; 1. 洗车 废水; 车辆冲洗依托厂区南侧宝丰县涌辉建材有限公司车辆冲洗装置， 该车辆冲洗装置，配套建设一座沉淀池（6m3），洗车废水沉淀后循环使用，不外排; 1座; 资源化利用不外排; 0.5. 生活 污水; 经厂区现有化粪池收集处理后，用于周边农田施肥; 1座; 资源化利用不外排; 0.5. 初期雨水; 厂区设初期雨水收集池一座（62m3）; 1座; 资源化利用不外排; 10. 固废; 生活 垃圾; 垃圾箱; 若干; 合理处置，不外排; 0.3. 钢筋废料; 经收集后暂存于车间内收集箱内，定期外售，资源化利用; 1个; 合理处置，不外排; 0.1. 残次品; 经收集后暂存于成品区，外售建筑垃圾回收企业，实现资源化利用; /; 合理处置，不外排; 0.1. 袋式除尘器收集颗粒物; 除尘器收集的颗粒物直接回用于生产。; /; 合理处置，不外排; 0.1. 沉淀池底泥; 沉淀池底泥收集后回用于生产; /; 合理处置，不外排; 0.5. 废反渗透膜与废活性炭; 锅炉软水制备产生废反渗透膜与废活性炭，由厂家回收处理; /; 合理处置，不外排; 1. 废润滑油; 经专用收集桶收集后，暂存于危废暂存间（6m2）内，定期交由有资质单位进行处理; 1间; 安全处置，不外排; 2. 噪声; 设备噪声; 减震基础、隔声等; /; 2. 合计; /; 39.1. |

- 环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 砂石骨料装卸及物料输送 | 颗粒物 | 原料密闭车间储存，原料库上端安装雾化洒水设施；物料提升机全封闭；车间地面硬化处理 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
|  | 粉料卸料 起尘 | 颗粒物 | 水泥罐仓安装于全封闭的生产车间内，罐仓产生的颗粒物经仓顶除尘器处理后，在车间内无组织排放 |  |
|  | 骨料投料、混合搅拌颗粒物（DA001） | 颗粒物 | 投料口上方配备半封闭集尘罩，搅拌机在车间内进行二次封闭，砂石骨料上料级搅拌颗粒物引至一套单独的袋式除尘器处理后经15m高排气筒（DA001）排放； |  |
|  | 运输车辆 | 颗粒物 | ①厂区地面及道路硬化；厂区进出口设置车辆冲洗装置，运输道路定期洒水、清扫。 ②厂内运输车辆达到国五及以上排放标准，厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准。 |  |
|  | 蒸汽锅炉废气（DA002） | 颗粒物、SO2、氮氧化物 | 配套安装低氮燃烧装置，锅炉燃烧废气经15m高排气筒排放 | 河南省地方标准 《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）表1标准（燃气锅炉） |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、氨氮 | 生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥，资源化利用不外排 | 资源化利用不外排 |
|  | 场地、设备冲洗废水 | SS | 场地、设备冲洗废水，软化系统及及锅炉排水经收集沉淀后回用于生产，配套设置沉淀池2.5m3 | 资源化利用不外排 |
|  | 软化系统及锅炉排水 | 钙、镁离子、碳酸根离子 |  |  |
|  | 蒸汽养护冷凝水 | / | 冬季蒸汽养护冷凝水经养护池收集后使用水泵回用于生产 | 资源化利用不外排 |
|  | 洗车 废水 | SS | 车辆冲洗依托厂区南侧宝丰县涌辉建材有限公司车辆冲洗装置， 该车辆冲洗装置，配套建设一座沉淀池（6m3），洗车废水沉淀后循环使用，不外排 | 资源化利用不外排 |
| 声环境 | 各生产设备 | 噪声 | 基础减振、厂房隔声、隔声罩、消声器等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | ①生活垃圾：经分类收集后，交由环卫部门统一进行处理。 ②袋式除尘器收集的颗粒物、沉淀池底泥：收集后直接回用于生产。钢筋废料经收集后暂存于车间内收集箱内，定期外售。锅炉软水制备产生废反渗透膜与废活性炭，由厂家回收处理。残次品经收集后暂存于成品区，外售建筑垃圾回收企业，实现资源化利用。 ③危险废物：项目产生的废润滑油经收集后，暂存于厂区危废暂存间（6m2）内，定期交由资质单位处理。危险废物在厂内收集、贮存和转运执行 GB18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》和《危险废物转移管理办法》有关规定。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 生产区及厂区道路硬化处理；危废间采取防渗处理。防渗层为至少 1m 厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少 2mm 厚的其它人工材料（渗透系数≤10-10cm/s）。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①定期对环保设备进行检修维护，确保环保设备稳定运行，减少事故排放。 ②生产区配备相应的应急设施，安装防爆电器，除尘器安装接地线，接地电阻应小于4Ω，生产区应远离火源。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①建立环境管理机构及明确职责； ②建设单位应制订合理的环保管理制度，健全环保设备的安全操作规程和岗位管理责任制，设置各种设备运行台帐记录，规范操作程序。同时要按照环保部门的要求，按时上报环保设施运行情况及排污申报表，接受环保部门的日常监督； ③制定环境监测计划：DA001有组织颗粒物半年检测一次；DA002有组织颗粒物、二氧化硫每年检测一次，氮氧化物每月检测一次；无组织废气每年检测一次。噪声每季度检测一次； ④按照相关规范要求设置标准化监测孔。 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，评价认为，宝丰宝电制杆有限公司宝丰宝电制杆有限公司年产15000根水泥电杆项目符合国家产业政策，符合宝丰县肖旗乡总体规划，选址可行；本项目采取的废气、噪声、污水、固废处理措施均经济、技术可行，措施有效，项目采取本报告表中提出的环保措施后，项目营运过程中污染物可做到达标排放；项目周围环境质量较好。从环境保护角度分析，项目建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.03287t/a | 0 | 0.03287t/a | +0.03287t/a |
|  | 二氧化硫 | / | / | / | 0.0008t/a | 0 | 0.0008t/a | +0.0008t/a |
|  | 氮氧化物 | / | / | / | 0.00606t/a | 0 | 0.00606t/a | +0.00606t/a |
| 废水 | 废水量 | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | COD | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 除尘器收集的石墨粉 | / | / | / | 3.1541t/a | 0 | 3.1541t/a | +3.1541t/a |
|  | 钢筋废料 | / | / | / | 4.5t/a | 0 | 4.5t/a | +4.5t/a |
|  | 残次品 | / | / | / | 8.85t/a | 0 | 8.85t/a | +8.85t/a |
|  | 沉淀池废渣 | / | / | / | 3.6t/a | 0 | 3.6t/a | +3.6t/a |
|  | 废反渗透膜与废活性炭 | / | / | / | 0.002t/a | 0 | 0.002t/a | +0.002t/a |
|  | 生活垃圾 | / | / | / | 1.5t/a | 0 | 1.5t/a | +1.5t/a |
| 危险废物 | 废润滑油 | / | / | / | 0.01t/a | 0 | 0.01t/a | +0.01t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①