关于宝丰县第二污水处理厂及管网建设项目环境影响报告表的批复

宝环审[2023]第5号

宝丰县住房和城乡建设局:

你单位报送的由 河南艺昴环保科技有限公司 编制的《宝丰县第二污水处理厂及管网建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。该项目环评审批事项在宝丰县政府门户网站公示期满。经研究，批复如下：

一、项目性质：   新建项目

二、主要建设内容

宝丰县第二污水处理厂工程位于宝丰县东环路东侧、净肠河南侧，主要建设内容为粗格栅及提升泵房、细格栅及曝气沉砂池、膜格栅间、AAO 生化池、MBR膜池及加药间、接触消毒及巴氏计量渠、鼓风机房及变配电间、储泥池、脱水机房、维修间及仓库、除臭系统等，采用“粗格栅→进水泵房→细格栅→曝气沉砂池→膜格栅→AAO池→MBR膜池→接触消毒”工艺，设计规模为近期（2027年）2万吨/日，远期（2035年）4万吨/日，总用地面积约75.3亩。

项目总投资21837.84万元，其中二次污染环保治理费用397万元，占总投资的1.82%。

三、你单位应在项目建成后30日内向社会公众主动公开本项目环评及许可情况，并接受相关方的咨询及监督管理。

四、有关要求

项目建设中要严格执行环保“三同时”制度，认真落实环评提出的污染防治建议，并落实相应环保投资。确保施工期和营运期各类污染物达标排放或得到妥善处理。建设单位在项目施工及运营期间应做好以下工作：

施工期：严格落实《宝丰县2022年大气污染防治攻坚战实施方案》要求以及环保相关要求，作好施工期大气污染防治，施工期间采取湿式作业、施工场地设置围挡、洒水抑尘、进出车辆冲洗、堆场覆盖、物料密闭运输等措施，降低对周围环境空气的影响，确保实现市政府下达的空气质量考核目标。

运营期：

（1）大气污染防治措施

项目运营期废气主要为各污水处理工艺单元及污泥处置单元产生的恶臭，对粗格栅、细格栅、贮泥池和污泥脱水机房进行封闭，采用风机将恶臭气体引至生物除臭装置处理后15m排气筒排放；

另外通过采取喷洒除臭剂，并在各构筑物之间设绿化带，在厂界设置绿化隔离带等措施，以减轻恶臭污染物对周围环境空气的影响。

（2）水环境污染防治措施

项目污水处理厂运行过程中反冲洗、污泥浓缩脱水、化验室产生的废水以及职工生活污水通过污水输送管网全部进入进水泵房，与污水处理厂进水一并处理，污水处理采用“粗格栅→进水泵房→细格栅→曝气沉砂池→膜格栅→AAO池→MBR膜池→接触消毒”工艺，处理后尾水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准（其中TN≤10mg/L），最终排入净肠河，达标排放。

（3）噪声污染防治措施

项目各机械设备通过隔声、减振、消声措施及一定的距离衰减后，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准限值。

（4）固体废物污染防治措施

格栅渣、沉砂：收集至栅渣箱，定期运往平顶山中电环保发电有限责任公司处置。

剩余污泥：脱水后泥饼送宝丰县大成环保技术有限公司进行处理或当地垃圾填埋场处置。

生活垃圾：项目生活垃圾由厂内垃圾箱集中收集后，运至垃圾中转站，进行统一处理。

废矿物油：收集后采用桶装密闭存储在危废暂存间，定期交由资质单位进行安全处置。

五、项目竣工后，你单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。你单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，你单位应当依法向社会公开验收报告。你单位配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入使用。未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。否则，我局将依照国家相关法律、法规予以处罚。

六、你单位必须在项目建设和运营管理中明确环境保护要求和责任，建立健全各项环境管理制度，安排专人负责环境保护工作，确保各项污染防治措施落实到位。本项目应制定完备的应急预案，以应对突发的风险事故，并通过平时的演练，完善事故应急预案。

七、本批复自下达之日起五年内有效，如该项目逾期未开工建设，该项目环境影响报告表应按照审批权限重新上报审核。建设过程中，如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，你单位应当重新报批该项目的环境影响评价文件。

八、如果今后国家或我省颁布新的标准，你单位应按新标准执行。

九、项目在取得相关部门合法手续后方可开工建设。项目建设过程中，必须严格执行照国家有关建设项目环保管理规定。项目在施工、运营过程中如有举报、环境纠纷等应无条件停产整改。

十、本项目由宝丰县环保局监察大队日常监督管理。

经办：审批股

2023年2月9日