- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：      铁福来智能钻探装备生产线

技术改造提产能项目

建设单位（盖章）：铁福来装备制造集团股份有限公司

编制日期：            2022年3月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 铁福来智能钻探装备生产线技术改造提产能项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2112-410421-04-02-903925 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 钮要谦 | 联系方式 | 16696925111 |
| 建设地点 |  | 河南 省（自治区） 平顶山 市 宝丰县 县（区） 宝丰县产业集聚区 乡（街道） 兴宝一路与文化路交叉口往东1000米路南 |  |  |
| 地理坐标 |  | （ 113 度 4 分 21.749 秒， 33 度 49 分 44.339 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3511矿山机械制造 | 建设项目 行业类别 | 三十二、专用设备制造业35 70采矿、冶金、建筑专用设备制造351 |
| 建设性质 |  | □新建（迁建） □改建 □扩建 ☑技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 宝丰县产业集聚区管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2112-410421-04-02-903925 |
| 总投资（万元） |  | 1500 | 环保投资（万元） | 22 |
| 环保投资占比（%） |  | 1.47 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 |  | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 126250 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 规划名称：《宝丰县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）》； 审批机关：河南省发展和改革委员会； 审批文件名称及文号：河南省发展和改革委员会关于宝丰县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）的批复（豫发改工业〔2012〕826号）。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 规划环评名称：《宝丰县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）环境影响报告书》； 审批机关：平顶山市环境保护局； 审批文件名称及文号：平顶山市环境保护局关于宝丰县产业集聚区发展规划（2016-2020）环境影响报告书的审查意见（平环审[2017]9号）。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 宝丰县产业集聚区总体发展规划（2016-2020） 宝丰县产业集聚区是河南省首批确定的175个重点产业集聚区之一（豫发改工业[2010]2103号），2012年，宝丰县人民政府为强化产业集聚区载体功能，促进组团式发展进行规划范围调整，新增规划面积4.9平方公里，至此，集聚区规划面积扩大到12.1平方公里。2012年6月，该规划调整方案获省政府同意并由省发改委作出批复豫发改工业[2012]826号）。由于国家重大基础设施郑万高铁项目平顶山西站选址在宝丰产业集聚区内，高铁商务区的建设占用了产业集聚区的土地，使得产业发展空间受限，因此，需要对产业集聚区规划范围进行调整。目前，《宝丰县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）》已通过平顶山市环境保护局审批，其主要内容如下： （一）规划要点 （1）规划范围 宝丰县产业集聚区规划分为东、西两个片区。东片区东至柳沟营村西边界，西至龙兴路，南至应河大道-豫02线-园区三号路，北至孟宝铁路，规划面积4.1平方公里（全部为建成区）；西片区东至大地水泥东侧，西至商杨公路，南至平韩铁路，北至宝苗公路，规划面积7.1平方公里。规划总面积为11.2平方公里。 （2）规划期限 本次规划期限为2016～2020年。 （3）发展规模 ① 建设用地规模 本次规划调整后用地面积为11.2平方公里，比原审批面积少了0.9平方公里，包括建成区、发展区和控制区三个组成部分。其中建成区总面积4.1平方公里，发展区总面积4.2平方公里，控制区总面积2.9平方公里。 ② 就业岗位 依据计算，集聚区可提供就业岗位约5.2万人。 （3）人口规模 规划范围内居住用地按平均容积率为1.5的开发强度、人均建筑面积35平方米计算，可容纳2.5万人。 （4）发展定位 宝丰县产业集聚区的建设是为了完善宝丰县的产业体系，充分发挥产业集聚和规模效应，推进全县产业结构升级，推动城镇化进程，促进全县经济社会的全面发展。依据上位规划的要求以及宝丰县发展现状和趋势，实现宝丰县经济跨越式发展的要求，将产业集聚区总体发展定位为长江以北最大的不锈钢加工基地；全国重要的不锈钢加工基地、物流中心和配送中心；中部地区有重要影响的装备制造生产基地。 （5）发展目标 通过合理规划布局、加强内引外联、大力招商引资、推进产业集聚、做好服务引导等措施，力争将产业集聚区发展为： ①以不锈钢和装备制造为主导的综合性产业集聚区，使之成为宝丰县经济发展强有力的增长极，宝丰县城重要的城市功能区和县域经济发展的主导区，大幅提高宝丰县区域经济综合竞争力。到2020年，主营业务收入达到700亿元，其中，不锈钢产业集群规模超过500亿元，装备制造产业集群200亿元。 ②形成基础设施完善，服务功能齐全，节能节地，运行高效且具有良好人居环境的产业园区。 ③现代化产业的示范区，促进规模企业、外资企业和高新技术产业的集聚，发挥工业区对全县产业升级和现代化的示范带头作用，强化信息产业支撑体系。 （二）主导产业 主导产业为不锈钢、装备制造业、建材能源。 （三）规划布局结构 （1）空间结构 结合产业集聚区的功能要求和产业布局，本着统筹兼顾、综合协调的原则确定了“一心、两轴、三组团”的空间结构。 ①一心 袁店水库南侧布置集聚区管委会和企业中心，形成集聚区综合服务中心。 ②两轴 主轴：沿长安大道的产业拓展主轴，控制和引导集聚区各功能区协调有序发展，促进产城融合，串联集聚区内的各个产业片区，引导集聚区的快速、有序、健康发展。 次轴：沿人民路的产业拓展次轴，加强与中心城区的联系，促进产城一体化发展。 ③三组团 根据不同的功能需求和工业门类的需求，将产业集聚区划分成三个产业组团。三大产业组团分别为不锈钢产业组团、装备制造产业组团和综合产业组团（保留现状几个大企业，并对其进行产业升级，剩余用地可以用于发展不锈钢产业）。 （2）空间布局 宝丰县产业集聚区目前已形成以翔隆不锈钢为主的不锈钢产业园区，集聚区建设已初具规模。 规划结合现状产业空间布局，从西到东布置“两园三区”，各园区既相对独立又相互联系。在产业集聚区东部布置不锈钢产业园区，以不锈钢为主，重点发展以液压平整、冷轧不锈钢板材、不锈钢管材、不锈钢制品为主的不锈钢业，延伸不锈钢产业链。 西部园区分为南北两个区，其中南部为装备制造产业园，布置以装备制造为主的工业，入驻的河南中材环保有限公司、河南莱茵贝恩电梯有限公司和河南省飞宇重工机械制造有限公司加工企业，要注重提高产品档次和产品的附加值，除了在扩大产品规模、提高效益上下功夫外，还要对新产品开发多投入研究，形成充满活力和富有创新机制的新型企业；北部为综合产业园区，该组团保留现状几个大企业，并对其进行产业升级，剩余用地可以用于发展不锈钢产业，作为不锈钢产业的未来拓展空间。 （四）基础设施规划 （1）给水工程 采用南水北调的水源，水源水质好，而且水量保证率高。 （2）排水工程 宝丰县污水处理厂位于宝丰县前进路东段，为集聚区配套污水处理，设计规模为2万吨/日，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准。本次规划范围内的东部园区位于宝丰县第二污水处理厂服务区域内，东区范围内的生活污水和生产废水进入宝丰县第二污水处理厂进行处理。 规划产业集聚区西部园区的宝丰县第二污水处理厂设计污水处理能力为2万立方米/日，规划用地面积为7.44公顷，一期建设规模暂定为1.0万立方米/日，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准，西部园区的污水进入宝丰县第二污水处理厂进行处理。 宝丰县第二污水处理厂已经建成并运行，设计规模2.0万吨/天，实际收水量约为1.5万吨/天，采用“水解酸化＋改良型氧化沟+转盘纤维滤池＋二氧化氯消毒”处理工艺，处理废水可稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中的一级标准A要求，出水送至平顶山发电分公司（即鲁阳电厂）进行再生利用，多余部分用于市政及景观用水。 （3）雨水工程 规划结合现状地形地势和竖向规划，沿主要道路宝苗公路、长安大道、西二环路、商杨公路、洁石路、创业路等布置雨水干管，就近排入附近河流和沟渠。对现状水系进行整治，优化水域、岸线、滨水区及绿地布局。道路红线超过50米的城市道路宜两侧布置雨水管线，雨水管管径不宜小于500mm。 （4）燃气工程 宝丰县区目前在用的城市燃气气源主要是西气东输豫南支线管输天然气，并于宝丰规划设有天然气门站。现状宝丰天然气门站位于县城东侧，集聚区北侧1.5公里。 （5）供热工程 根据《宝丰县城乡总体规划（2014-2030）》，向宝丰城区供热的热源为姚孟电厂，产业集聚区的东部园区按照城乡总规的规划，由姚孟电厂为产业集聚区东部园区供热。产业集聚区的西部园区由位于产业集聚区西部园区北侧的垃圾发电厂供热。规划总规模4×600t/d生活垃圾处理能力。设计为建设焚烧2×600t/d、配置2×12MW的热电联产发电机组。项目采用先进的垃圾焚烧设备和烟气净化技术，各项主要排放指标均优于国家标准，等同或优于欧盟标准。向厂区周边地区供热，供热蒸汽参数1.2MPa，250℃，流量30t/h，选择抽凝式发电机组，安装2台12MW的C9-3.8/390型中温中压抽凝式汽轮机配2台QF-12发电机。 （6）电力工程 根据《宝丰县城乡总体规划（2014-2030）》，产业集聚区内将新建工业 110kv变和张八桥镇110kv变等2座110kv变电站，工业 110kv 变位于产业集聚区东部园区的园区三号路西段，变电站主变容量为 2×50MVA；张八桥镇110kv变位于产业集聚区西部园区的商杨公路和长安大道南侧，变电站主变容量为3×50MVA；城南110kv变位于产业集聚区东部南四环路北侧，变电站主变容量为3×50MVA。产业集聚区规划期由堂洼110kv变和西彭庄35kv变电站供电。 本项目为采矿专用设备制造项目，属装备制造业，属于宝丰县产业集聚区主导产业，符合宝丰县产业集聚区总体发展规划。 2、与宝丰县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）环境影响报告书的审查意见相符性分析 本项目位于宝丰县产业集聚区，《宝丰县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）环境影响报告书》由南京国环科技股份有限公司于2017年编制，平顶山市环保局针对该环境影响报告书提出了审查意见，本项目与其审查意见的相符性分析如下所示： 表1-1 项目与审查意见相符性分析 序号; 审查意见内容; 本项目与之 相符性结论. 一; 2011年，宝丰县产业集聚区规划环评通过省环保厅审查，审查意见文号“豫环审[2011]257号”，2012年，该产业集聚区规划进行了调整，新增规划面积4.9平方千米（总面积12.1平方千米），此后因涉及郑万高铁项目平顶山西站选址位于产业集聚区内部，产业发展空间受限，规划再次调整，调整后宝丰县产业集聚区分为东西两个片区，规划总面积11.2平方千米。在此基础上，宝丰县产业集聚区管理委员会委托编制了《宝丰县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）》，并委托南京国环科技股份有限公司编制该规划的环境影响报告书。 宝丰县产业集聚区包括东区和西区两个组团，东区东至柳沟营村西边界，西至兴龙路，南至应河大道-豫02线-园区三号路，北至孟宝铁路，规划面积4.1km2（全部为建成区）；西区东至大地水泥东侧，西至商杨公路，南至平韩铁路，北至宝苗公路，规划面积7.1km2。产业集聚区主导产业定位为：不锈钢、装备制造业。发展定位为不锈钢加工（不含热轧）、装备制造生产（不含电镀）、物流中心和配送中心。; 本项目位于宝丰县产业集聚区东片区范围内，属于宝丰县集聚区内。. 二; 《报告书》从规划选址、主导产业定位、规划布局和区域环境资源承载力等方面，分析了规划实施的环境制约因素；对规划实施可能产生的环境问题进行了预测、分析和评估，提出了规划调整建议，强化了环境保护对策措施。《报告书》采用的基础数据翔实，评价方法正确，提出的环境保护对策和措施可行，对规划方案的调整建议合理，可作为宝丰县产业集聚区空间规划修改以及今后规划实施的环境保护依据。; --. 三; 宝丰县产业集聚区总体发展规划的规划范围、空间布局和产业发展格局等与《宝丰县城市总体规划（2014-2030）》基本一致；与《宝丰县城乡总体规划（2014-2030）》相符；与《宝丰县环境保护“十三五”规划》、《南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧水源保护区划定方案》等规划要求不冲突。在落实《报告书》提出的优化调整建议及环保对策措施的基础上，宝丰县产业集聚区总体发展规划从环保角度可行。; 符合. 四; 宝丰县产业集聚区应严格按照《报告书》提出的环境保护要求及环境影响减缓措施，根据区域环境敏感性及资源环境承载能力，进一步优化调整该空间规划。 （一）合理用地布局。严格按照功能分区要求进行开发，按规划要求对规划的居民区和防护绿地进行调整。在建设过程中不应随意改变各用地功能区的使用。充分考虑各功能区相互干扰、影响问题，减少各功能区之间的不利影响，工业区与生活居住区之间，工业园区边界应设置绿化隔离带。对规划区内受影响及已建企业卫生防护距离内的现有居民区需尽快搬迁；规划建设的工业区范围内不得新建居住区、学校、医院等环境敏感目标。产业集聚区涉及南水北调水源保护区二级保护区地块应按照水源保护区要求严格项目审批及建设。 （二）优化产业结构。严格落实产业园区环境保护准入条件，加强产业集聚区入驻建设项目的环境管理，入驻项目选址必须符合规划及规划环评的要求，对不符合集聚区规划的建设项目严禁入驻，严格控制新污染。入驻项目应遵循循环经济理念，实施清洁生产，优化产业结构，鼓励发展符合国家产业政策、环保政策和清洁水平高、与主导产业相关产业链条且能延长园区产业链的项目；禁止引进不符合国家产业政策、行业准入条件和集聚区产业定位的项目，禁止建设热轧、电镀等企业。不再引进建材能源类产业项目。 （三）尽快完善环保基础设施。园区禁止开采地下水。按照“清污分流、雨污分流、中水回用”的要求，加强工业废水的治理和综合利用，减少工业废水排放，提高水循环利用率，完善中水回用设施，提高中水回用率，加快配套污水管网建设，确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入园区污水处理厂。园区实施集中供热，禁止新增建设自备燃煤锅炉；导热油炉或其他供热设施需要建设的，需选用清洁能源。按照循环经济的要求，提高固体废物的综合利用率，一般固废回收或综合利用，做到妥善处置，严禁企业随意弃置。危险废物按照收集贮存、运输保管的要求做到安全处置，并送有资质的危险废物处置单位处置。 （四）严格控制污染物排放。严格执行污染物排放总量控制制度，区内现有企业改扩建要做到“增产不增污”，新建项目应实现区域“增产减污”，严格控制大气污染物的排放。保证污水处理设施的正常运行，确保污水处理厂稳定达标排放。定期对地下水质进行监测，发现问题，及时采取有效防范措施，避免对地下水造成污染。加强生态保护及防止水土流失措施，加强工业园区绿化。 （五）建立事故风险防范和应急处置体系。加强园区环境安全管理工作，制定风险防范预案，杜绝发生污染事故。 （六）妥善安置搬迁居民。根据规划实施的进度，对居民及时搬迁，妥善安置，当地人民政府应加强组织协调，制定搬迁计划和方案，认真组织落实。 （七）加强园区环境监督管理，完善环境管理机构，制定环境管理目标、管理制度和监测措施，编制环境保护工作规划和实施方案，指导入区项目建设。建立环境管理资料库和档案管理制度，加强环保宣传、教育及培训，实施环境保护动态化管理。; （一）本项目位于宝丰县产业集聚区，项目不在南水北调工程水源保护区范围内。 （二）本项目不属于新引进建材能源类产业。 （三）本项目运营过程依托使用集聚区供水系统，厂区采取雨污分流，职工生活污水经化粪池处理后排入宝丰县第二污水处理厂做进一步处理处理。生活垃圾交由环卫部门统一处理；危险废物交由资质单位处理。 （四）运营期严格做好各环节污染物达标排放，不得超标排放。 （五）本项目纳入园区的环境安全管理工作之中，同时应制定相关的风险防范预案，杜绝发生污染事故。. 五; 宝丰县产业集聚区在空间规划实施及开发过程中，应严格遵守国家产业政策，严格执行环评和环保“三同时”制度，自觉接受宝丰县环保局等环保部门的环境保护检查与监督管理。; --. 六; 建议宝丰县产业集聚区总体发展规划尽快按照审查意见进行修改和调整后，报有关部门审批。针对规划实施的不确定性，在规划实施过程中要组织跟踪评价，严格按照环评要求进行开发和建设，确保规划环评环境保护措施落实到位，保证产业集聚区可持续发展。规划建设内容发生重大变化的，应重新进行环境影响评价，并报有关部门审查。; --. 本项目位于宝丰县产业集聚区，由以上对比分析可知，本项目的建设与《宝丰县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）环境影响报告书》的审查意见相符。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目为专用设备制造项目，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于“鼓励类”、“限制类”及“淘汰类”，为允许类建设项目，目前项目已通过宝丰县产业集聚区管理委员会备案，项目代码为2112-410421-04-02-903925，由此可知，项目建设符合国家当前产业政策。 2、与宝丰县“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线 根据《河南省“三线一单”研究报告》和《河南省“三线一单”文本》中生态保护红线划定结果，最终确定全省生态保护红线面积14153.88km2，占全国土面积的8.54%，主要分布于北部的太行山区，西部的小秦岭、崤山、熊耳山、伏牛山和外方山区，南部的桐柏山和大别山区，零星分布于南水北调中线干渠沿线、黄河干流沿线、淮河干流沿线、豫北平原和黄淮平原，总体分布格局为“三屏多点”。从北向南包括太行山区生态屏障、秦岭东部山区生态屏障、桐柏-大别山区生态屏障。本项目选址位于河南省平顶山市宝丰县产业集聚区，用地性质为工业用地，周边多为工业企业，无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地，饮用水源保护区等环境敏感区，亦不在宝丰县划定的生态红线保护区范围内，用地符合当地土地利用总体规划。由此可知，本项目符合当地生态保护红线要求。 （2）资源利用上线 本项目为专用设备制造，选址不在河南省高污染燃料禁燃区，运营期间为使用电做能源，不使用煤炭等高污染燃料。 本项目运营后用水使用自来水，不开采地下水，选址不在地下水开采重点管控区。 本项目用地为工业用地，符合资源利用上线要求。 综上，本项目在能源、水资源、土地资源方面均符合资源利用上线要求。 （3）环境质量底线 根据《河南省“三线一单”研究报告》和《河南省“三线一单”文本》中环境质量底线及环境分区管控要求，河南省水环境管控分区共1528个，其中优先保护区523个，面积11940.52km2，占全省面积比例约7.2%；重点管控区463个，面积18745.20km2，占全省面积比例约11.31%；一般管控区542个，面积135050.41km2，占全省面积比例约81.49%。大气环境重点管控区包括大气环境的高排放区、弱扩散区、受体敏感区及布局敏感区四大类，最后划定的大气环境重点管控区按照受体敏感区＞高排放区＞布局敏感区＞弱扩散区的原则，对重叠区域进行聚合处理。河南省重点管控区739个，面积约42731.06km2，占河南全省面积的25.78%，其中受体敏感区、高排放区、布局敏感区、弱扩散区占河南全省面积的比例分别为4.73%、6.81%、12.12%和12.42%；在聚合处理大气环境优先管控区和重点管控区后，河南省大气环境一般管控区121个，面积约为109520.89km2，占全省面积的66.08%。全省土壤环境共划定优先保护区158个，面积82839.7km2，占全省面积的49.98%；重点管控区3176个，其中面状管控区245个、点状管控区2931个，面积1931.54km2，占全省面积的1.17%；一般管控区158个，面积80964.88km2，占全省面积的48.85%。经调查，本项目选址位于大气高排放区、水环境工业污染重点管控区。 本项目区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，根据2020年度环境空气现状调查，项目区域环境空气PM10、PM2.5超标，其余因子均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级评价标准的要求。本项目营运后各个工序产生的废气经处理后均可实现达标排放，对区域环境空气影响不大，不会改变本地区的环境空气质量。 本项目所在区域地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III标准，根据平顶山市环境监测站对湛河西斜桥2020年全年的例行监测数据可知，项目所在区域地表水环境质量满足相应的质量标准要求。本项目运行过程无生产废水外排，生活污水经化粪池处理后排入宝丰县第二污水处理厂做进一步处理，对地表水环境影响较小，不会降低周围地表水环境质量。由此可知，本项目建设符合环境质量底线要求。 （4）生态环境准入清单 本项目选址在宝丰县产业集聚区内，根据《平顶山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（平政[2021]10号）、《平顶山市生态环境准入清单（试行）》（2021.9.30）可知，宝丰县产业集聚区属于重点管控单元，其环境管控单元生态环境准入清单见下表： 表1-2 宝丰县产业集聚区环境管控单元生态环境准入清单 环境管控单元名称; 管控单元分类; 环境要素类别; 管控要求; 本项目; 是否符合. 宝丰县产业集聚区; 重点管控单元; 大气高排放区、水环境工业污染重点管控区; 空间布局约束; 1、禁止国家产业政策淘汰类的建设项目进入；入驻项目选址必须符合规划及规划环评的要求，对不符合集聚区规划的建设项目严禁入驻。 2.、入驻项目应遵循循环经济理念，实施清洁生产，优化产业结构，鼓励发展符合国家产业政策、环保政策和清洁水平高、与主导产业相关产业链条且能延长园区产业链的项目； 3、产业集聚区临近南水北调保护区地块应按照水源保护区要求严格项目审批及建设。; 1、根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于“鼓励类”、“限制类”及“淘汰类”，为允许类建设项目，目前项目已通过宝丰县产业集聚区管理委员会备案。2、本项目建设符合当前国家产业政策。 3、本项目位于南水北调干渠东侧约3.6km，距离较远，不会对干渠水质造成大的影响。; 符合. 污染物排放管控; 1、严格执行污染物排放总量控制制度，严格控制大气污染物的排放。 2、保证污水处理设施的正常运行，确保污水处理厂稳定达标排放。 3、定期对地下水质进行监测，发现问题，及时采取有效防范措施，避免对地下水造成污染。 4、加强生态保护及防止水土流失措施，加强工业园区绿化。; 1、运营期生活污水达标排放市政管网；各环节废气均实现达标排放。2、运营期生活污水经化粪池处理后排入市政管网，可确保化粪池正常运营。3、本项目不涉及地下水环境影响，危废暂存间做好严格的防护，定期交资质单位安全处置。4、本项目利用现有厂房，不涉及生态破坏。; 符合. 环境风险防控; 1、加快环境风险预警体系建设，严格危险化学品管理；建立完善有效的环境风险防控设施和有效的拦截、降污、导流等措施，防止对地表水环境造成危害。 2、制定园区级综合环境应急预案，不断完善各类突发环境事件应急预案，有计划地组织应急培训和演练，全面提升园区风险防控和事故应急处置能力。; 1、本项目运营期严格危险化学品管理；建立完善有效的环境风险防控设施和有效的拦截、降污、导流等措施，防止对地表水环境造成危害。2、运营期过程中应加强管理，可纳入产业集聚区风险防范体系。; 符合. 资源开发效率要求; 单位工业增加值新鲜水耗9m3/万元；工业固体废物综合利用率70%。 园区禁止开采地下水。; 项目用水主要为生活用水，来自市政管网供水，不开采地下水；一般固废经暂存后合理处置，危险固废定期交由资质单位安全处置，处置率为100%，符合资源开发效率要求。; 符合. 根据《产业结构调整指导目录》（2019年），本项目不属于“鼓励类”、“限制类”及“淘汰类”，目前项目已通过宝丰县产业集聚区管理委员会备案，符合当前国家产业政策。 综上所述，本项目符合当地生态保护红线要求，不降低项目周边环境质量底线，不超出当地资源利用上线，不在当地环境准入负面清单中，即项目的建设符合“三线一单”的要求。 3、饮用水源保护区规划 （1）与平顶山饮用水源环境保护规划的关系 根据河南省人民政府《关于划定调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政文[2021]72号），平顶山市集中式饮用水水源保护区划分范围如下： ①白龟山水库 一级保护区：水库大坝上游，水库高程103米以内的区域及平顶山学院取水口外围500米至湖滨路、平顶山市自来水有限公司取水口外围500米至平湖路以内的区域；沙河、应河、澎河、冷水河入库口至上游2000米的河道管理范围区域。 二级保护区：一级保护区外，水库高程103米至水库高程104米-湖滨路以内的区域；沙河入库口至上游昭平台水库坝下的河道管理范围区域；澎河入库口至上游14000米（南水北调中线工程澎河退水闸）的河道管理范围区域；应河、冷水河入库口至上游4000米的河道管理范围区域；大浪河、将相河、七里河、瀼河、肥河入沙河口至上游1000米的河道管理范围区域。 准保护区：一、二级保护区外，应河、澎河、冷水河河道管理范围外500米以内的区域。 ②昭平台水库 一级保护区：水库大坝至上游3800米，水库高程169米以内的区域及以外200米不超过环库路的区域。 二级保护区：一级保护区外，水库大坝上游3800米至5800米，水库高程169米以内的区域及以外至环库路的区域。 准保护区：二级保护区外，水库高程169米以内的区域及以外至环库路的区域；沙河、荡泽河、柳林河、团城河、清水河河道管理范围外500米以内的区域。 本项目位于宝丰县产业集聚区东片区，距离西南侧应河约2.5km。项目选址不在平顶山市划定的一级、二级和准保护区范围内。 （2）南水北调中线工程饮用水源保护区规划 根据《关于印发南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水水源保护区划的通知》（豫调办【2018】56号），南水北调中线一期工程总干渠在河南省境内的工程类型分为建筑物段和总干渠明渠段。 （一）建筑物段（渡槽、倒虹吸、暗涵、隧洞） 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50m，不设二级保护区。 （二）总干渠明渠段 根据地下水水位与总干渠渠底高程的关系，分为以下几种类型： 1、地下水水位低于总干渠渠底的渠段 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50m； 二级保护区范围自一级保护区边线外延150m。 2、地下水水位高于总干渠渠底的渠段 （1）微～弱透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50m； 二级保护区范围自一级保护区边线外延500m。 （2）弱～中透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延100m； 二级保护区范围自一级保护区边线外延1000m。 （3）强透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延200m； 二级保护区范围自一级保护区边线外延2000m、1500m。 “南水北调”中线总干渠在平顶山市宝丰段的起桩号为SH020+026.0，止桩号为SH023+703.2，与之对应的两侧饮用水源保护区范围为50m（一级保护区）~150m（二级保护区）。本项目与西南侧“南水北调”中线总干渠（右岸）最近的距离为3.6km，因此，本项目选址不在总干渠两侧水源保护区范围内，符合《南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水水源保护区划》（豫调办[2018]56号）的要求。 4、平顶山市2021年工业企业大气污染物全面达标提升行动方案的通知（平环文〔2021〕号） 为认真落实党中央、国务院，省、市党委、政府关于深入打好污染防治攻坚战的决部署，扎实做好2021年大气污染防治攻坚工作，推动全市工业企业大气污染物实现全面达标排放，确保环境空气质量持续改善，特制定本方案。 与本项目有关的内容如下： 大力提升有组织排放治理水平。各县（市、区）生态环境分局(含城乡一体化示范区环保局、高新区城建环保局，下同)督促相关企业因厂制宜选择成熟可靠的环保治理技术，鼓励采用覆膜滤料袋式除尘器、湿式静电除尘器、高效滤筒除尘器等除尘设施；烟气脱硫应实施增容提效改造等措施，提高运行稳定性，取消烟气旁路；烟气脱硝采用活性炭（焦）、选择性催化还原（SCR）等高效脱硝技术；工业锅炉、工业窑炉应采用低氮燃烧技术；排放挥发性有机物的企业应根据挥发性有机物组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，除采用浓缩+焚烧（催化燃烧）工艺外，禁止采用单一低温等离子、光催化、光氧化、喷淋吸附等治理技术。采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换，并做好活性炭购买、更换、废活性炭暂存转运记录。普遍采用活性炭吸附有机废气的园区应当建设统一的脱附、再生处理中心，涂装类园区应当统筹规划建设集中涂装中心。 认真贯彻落实排污许可管理条例。各县（市、区）生态环境分局督促各排污单位严格落实《排污许可管理条例》要求，规范排污单位自行监测、台账记录、执行报告。加大排污许可证后监管执法力度，严厉查处、依法打击、公开曝光无证排污和不按证排污等违法行为，倒逼排污单位落实主体责任，切实做到持证排污、按证排污。严格落实“谁核发、谁监管”原则，统筹做好发证和执法监管工作，确保实现固定污染源持证排污动态全覆盖。 本项目运营后各产污环节废气污染物经采用相应治理措施处理后均可达标排放，产生的危险废物定期交有资质单位妥善处置。本项目的建设符合《平顶山市2021年工业企业大气污染物全面达标提升行动方案》中的相关要求，同时要求企业在运行中要加强管理，确保各项环保设施可以实现长期稳定运行。 5、《宝丰县2021年大气污染防治攻坚战实施方案》（宝攻坚办【2021】23号） 与本项目相关的污染治理攻坚战实施方案如下： 开展工业企业全面达标行动。贯彻落实《排污许可管理条例》，按照源头预防、过程控制、清洁生产、损害赔偿、责任追究，实现固定污染源全过程管理。严格执行国家和我省大气污染物排放标准，持续推进电力、钢铁、水泥、焦化、碳素、陶瓷、砖瓦窑、铸造、铁合金、耐材、玻璃、有色金属冶炼及压延、化工、包装印刷行业和其他涉及工业涂装、工业窑炉、锅炉等行业废气污染物全面达标排放，将烟气在线监测数据作为执法依据，加大超标处罚和联合惩戒力度，严厉打击各类大气环境违法行为。 加强工业企业VOCs全过程运行管理。巩固VOCs综合治理成效，聚焦提升企业废气收集率、治理设施同步运行率和去除率，鼓励企业采用高于现行标准要求的治理措施，取消废气排放系统旁路设置，因安全生产等原因必须保留的，应将旁路保留清单分别报市、县两级生态环境部门备案并加强日常监管。强化VOCs无组织排放收集，在保证安全的前提下，实施含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理，实现厂房由开敞变密闭、由常压变负压、由逸散变聚合、空气由污浊变清新的“四由四变”目标。 本项目建成后各产污环节废气污染物经采用相应治理措施处理后均可达标排放。营运过程严格按照“宝攻坚办【2021】23号”文中的规定进行，同时加强运行管理，确保各项环保设施可以实现长期稳定运行。 6、《宝丰县2021年水污染防治攻坚战实施方案》（宝攻坚办【2021】23号） 与本项目相关的污染治理攻坚战实施方案如下： 严格环境准入。深化“放、管、服”改革，强化项目事中、事后监管，提升服务水平。推进“三线一单”生态环境分区管控要求落地应用，做好规划环评，严控新建高耗水、高排放工业项目，把好项目环境准入关。 本项目属于专用设备制造项目，建成后用水主要为职工生活用水，职工均由现有职工调配，运营后不新增用水量，不属于高耗水、高排放工业项目。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目基本概况 铁福来装备制造集团股份有限公司是专业从事煤矿防突钻探机械设备制造的国家级高新技术企业。公司前身为“平顶山市铁福来机电设备有限公司”，创建于2003年3月，企业曾用名河南铁福来装备制造股份有限公司宝丰分公司、河南铁福来装备制造股份有限公司，于2021年2月更名为铁福来装备制造集团股份有限公司。 2016年2月企业委托河南佳昱环境科技有限公司编制《河南铁福来装备制造股份有限公司宝丰分公司年产3000台（套）矿山安全智能装备制造项目环境影响评价报告》，并于2016年6月3日取得宝丰县环保局环评批复，2018年6月完成竣工环保验收工作。 为提高企业经济效益，企业于2020年进行技术改造，并委托河南艺昴环保科技有限公司于2020年12月编制完成了《铁福来钻探装备生产线技术改造项目环境影响报告表》，于2020年12月28日取得宝丰县环境保护局环评批复（宝环审[2020]第59号，附件3），该技改项目于2021年7月完成竣工环境保护验收工作（附件4）。2021年5月15日完成固定污染源排污程序变更并取得登记回执（附件5）。 随着市场要求的提升，铁福来装备制造集团股份有限公司拟投资1500万元建设铁福来智能钻探装备生产线技术改造提产能项目。该项目属于技改项目，通过增加设备和替换现有落后设备，优化热处理工艺等方式进行升级改造以提高产品质量，同时增加产品产量，提高经济效益。 本次技改工程主要为以下几个方面：①新增部分机械加工、焊接、抛丸、锻造、烘箱等设备，同时淘汰部分机械加工设备，提升产品产能；②新增渗碳炉，部分工件进行渗氮热加工处理，提高产品质量；③新增热处理工序，部分工件热处理后采用淬火油进行冷却，提高产品质量；④新增锁管工艺，用于钻机配件高压胶管两端扣压金属接头。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本次技改工程属于“三十二、专用设备制造业”中的“70. 采矿、冶金、建筑专用设备制造及维修”，其中“有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的”应编制报告书，“其他（仅分割、焊接、组织的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”应编制报告表，本技改项目在生产工艺主要为机加工、焊接、热处理、喷塑、渗氮表面处理等，不涉及电镀工艺和使用溶剂型涂料工艺，因此应当编制环境影响评价报告表。受建设单位委托（委托书见附件1），我公司承担该项目的环境影响评价工作。经过对现场调查、监测和查阅有关资料，本着“科学、公正、客观”的态度，编制完成了本项目环境影响评价报告表。 - 技改工程内容 铁福来装备制造集团股份有限公司占地面积126250m2，现有车间建筑面积27620m2。本次技改不新增车间面积，均在现有生产车间内完成，技改工程内容见表2-1。车间平面布置见附图5。 表2-1 技改工程建设内容一览表 分类; 建设内容; 建设内容明细; 备注. 主体 工程; 表面处理工序; 新增渗氮工序，对部分工件进行渗氮处理; 位于钻杆车间内. 新增烘箱1台，用于喷涂后涂层烘干; 位于铆焊车间内. 热处理工序; 新增中频炉，部分工件热处理后采用淬火油进行冷却; 位于钻杆车间内. 机加工工序; 新增数控车床、抛丸机等机加工生产设备; 位于机加车间、钻杆车间内. 焊接工序; 新增摩擦焊设备; 位于铆焊车间内. 锻造工序; 新增锻造设备; 位于钻杆车间内. 锁管工序; 新增锁管机，在配件高压胶管两端扣压金属接头; 位于车间内东南角. 辅助工程; /; 新增桁架机器人、龙门吊等转运设施，辅助生产，提高生产效率; /. 环保 工程; 废气; 淬火油冷却过程产生的废气集气罩收集后引至UV光氧催化+活性炭吸附装置处理达标后通过15m高排气筒；新增抛丸机废气引至现有抛丸废气处理系统处理；新增涂层烘箱废气引至现有铆焊车间涂层烘干废气处理系统处理; /. 固废; 金属废料外售综合利用；废淬火油依托现有危废暂存间，委托有资质单位处置; /. 3、产品方案 本次技改工程主要是对生产过程中的机械加工、表面处理等工艺进行升级改造，技改工程完成后新增新型矿山安全智能装备300台套。现有工程年产钻机、钻具、配套装备等共计3000台套，本次技改完成后全厂产能为3300台套。技改工程新增产品方案详见表2-2。 表2-2 技改工程完成后新增产品方案一览表 序号; 类型; 产品名称; 单位; 数量. 1; 钻机系列; ZDY4500LX钻机; 台; 100. 2; ZDY7350钻机; 台; 100. 3; 7300定向钻机; 台; 40. 4; ZDY4650钻机; 台; 30. 5; ZDY8500LX钻机; 台; 10. 6; 自动加杆钻机; 台; 10. 7; /; 矿用泥浆泵车; 台; 10. 合计; 台; 300. 4、原辅材料、能（资）源消耗量用量 技改工程新增原辅材料、能（资）源用量见表2-3。 表2-3 技改工程新增主要原辅材料及能源消耗 序号; 名称; 单位; 年用量; 备注. 一、主料. 1; 圆钢; t; 500; M16~M260. 2; 无缝管; t; 350; M42~M210. 3; 钢板; t; 450; T3-T30. 4; 方钢; t; 20; 40*40~160*160. 5; 地质管; t; 20; M42~M73. 6; 电机; 组; 300; 外购. 7; 液压泵; 套; 35; 外购. 8; 操纵装置; 套; 35; 外购. 9; 阀门组; 组; 30; 外购，多路阀、九连阀. 10; 履带; 组; 30; 外购. 11; 马达; 套; 30; 外购. 12; 胶管; 米; 500; 外购，M15~M80. 二、辅料. 13; 氧气; m3; 86; 用于切割. 14; 二氧化碳; m3; 500; 用于二保焊. 15; 乙炔; m3; 100; 用于切割. 16; 焊条; t; 0.3; Φ3.2. 17; 焊丝; t; 0.2; Φ1.2. 18; 液压油; t; 0.4; 46#. 19; 乳化液; t; 0.1; 46#. 20; 环氧聚酯粉末涂料; t; 18; 用于静电喷涂. 21; 氮气; Kg; 32; 用于渗氮. 22; 氢气; Kg; 8; 用于渗氮，40L钢瓶储存，最多储存2瓶，最大储存量约1kg. 23; 淬火油; t; 2; 用于热处理冷却. 三、能源. 24; 电; 万kWh/a; 30; 由集聚区供电管网供给. 根据表2-3内容确定原辅材料所含主要有毒有害物质情况见表2-4。 表2-4 技改工程所涉及的主要原辅材料物化性质一览表 序号; 物料; 理化性质. 1; 乙炔; 分子式C2H2，俗称风煤和电石气，主要作工业用途，特别是烧焊金属方面。乙炔在室温下是一种无色、极易燃的气体。纯乙炔是无臭的，但工业用乙炔由于含有硫化氢、磷化氢等杂质，而有一股大蒜的气味。乙炔燃烧时能产生高温，氧炔焰的温度可以达到3200℃左右，用于切割和焊接金属。. 2; 氢气; 氢气，化学式为H₂，分子量为2.01588，常温常压下，是一种极易燃烧的气体。无色透明、无臭无味且难溶于水的气体。氢气是世界上已知的密度最小的气体，氢气的密度只有空气的1/14，即在1标准大气压和0℃，氢气的密度为0.089g/L。沸点-252.77 ℃，熔点-259.2 ℃，氢气无毒。常温下，氢气的性质很稳定，不容易跟其它物质发生化学反应。当空气中的体积分数为4%-75%时，遇到火源，可引起爆炸。. 3; 淬火油; 淬火油是一种工艺用油，用做淬火介质。油在550～650℃范围内冷却能力不足，平均冷却速度只有60～100℃/s，但在200～300℃范围内，缓慢的冷却速度对于淬火来说非常适宜。油用于合金钢及小截面碳钢淬火，既可以得到满意的淬硬性和淬透性，又可防止开裂和减少变形。为了满足热处理的工艺要求，淬火用油应具备下列特点：①较高的闪点，以减少起火的危险；②较低的粘度，以减少油附着在工件上造成的损失；③不易氧化，性能稳定，以减缓老化，延长使用寿命。淬火油具有良好的冷却性能，高闪点和高燃点，无毒、无味、易处理、对环境无污染，并使淬火后的工件表面光亮。. 4; 液压油; 淡黄色液体，相对密度0.8710（水=1），闪点224℃，引燃温度220~500℃，适用于液压系统润滑，性质稳定，无爆炸危险性，属可燃物品，与明火、高热能引起燃烧，毒性低，非危险品。. 5; 乳化液; 也叫冷却液、切削液，呈弱碱性，黄棕色透明水溶液。易溶于水，不易燃、不易爆，无放射性，无腐蚀性，挥发性低，大量食入会刺激中枢神经，引起呕吐等症状，严重时会导致支气管炎、肺炎等病症。无燃爆危险，性质稳定。. 5、主要设备设施 技改工程新增主要设备设施见表2-5。 表2-5 技改工程新增主要设备一览表 序号; 数量（台）; 型号; 数量. 1; 中频炉; 300KW; 2套. 2; 渗氮炉; /; 1台. 3; 抛丸机; /; 1台. 4; 摩擦焊; 80T; 1台. 5; 加工中心; 友佳、海天; 6台. 6; 桁架机器人; /; 1套. 7; 龙门架; /; 1个. 8; 数控插床; /; 1台. 9; 双面铣床; /; 1台. 10; 数控车床; 63200; 4台. 11; 剥管机; /; 1台. 12; 切管机; /; 1台. 13; 液压平衡吊; /; 2台. 14; 电动攻丝机; /; 1台. 15; 烘箱; /; 1台. 16; 检测设备; /; 2套. 6、公用工程 （1）给水 本次技改工程不新增用水，项目用水主要员工生活用水和现有工程热处理冷却用水。本次技改工程不新增劳动定员，不新增生活用水；热处理冷却用水可循环使用。由宝丰县产业集聚区自来水管网供给，可以满足项目生产、生活需要。 （2）排水 本技改工程采用雨、污分流，雨水依托产业园内现有雨水收集管道收集后进入集聚区雨水管网；食堂废水经隔油池处理后和生活污水经厂区内现有化粪池进行预处理，最终经集聚区污水管网排入宝丰县第二污水处理厂作进一步处理。 （3）供电 本技改工程用电由宝丰县产业集聚区电网供电供应，自10KV高压线路现已经接入项目区，完全能够满足项目所需。 本技改工程生产和生活用热均来自电力。职工食堂大灶采用天然气清洁燃料。 7、本次技改工程与现有工程依托关系 本次技改工程与现有工程依托关系及可行性分析见表2-6。 表2-6 技改工程与现有工程依托关系及可行性分析 项目组成; 名称; 依托关系; 可行性分析. 生产区; 生产车间; 依托现有工程厂房; 本次技改工程新增设备较少，现有工程车间内空地面积可满足项目需求. 生活区; 办公室; 依托现有工程办公室; 本次技改不新增劳动定员. 公用工程; 供水; 市政管网供水，依托现有供水设施; 本次技改不新增用水. 排水; 生活污水经经隔油池、化粪池处理后通过市政污水管网进入宝丰县第二污水处理厂处理; 本次技改不新增劳动定员，不新增生活污水量. 环保工程; 废气处理; 新增抛丸机废气依托现有抛丸废气处理系统; 根据建设单位提供的资料，现有工程抛丸废气处理系统布袋除尘器设计处理最大废气量为15000m3/h，现有工程抛丸机实际废气量约为5000m3/h，余量10000m3/h，本次技改新增废气量为5000m3/h，技改完成后抛丸总废气量为10000m3/h，可满足处理需求。. 新增烘箱有机废气依托现有铆焊车间涂层烘干有机废气处理系统; 根据建设单位提供的资料，现有工程铆焊车间涂层烘干有机废气处理装置设计处理最大废气量为2.01万m3/h，现有工程实际废气量约为4000m3/h，余量约1.6万m3/h，本次技改烘箱规格与现有烘箱规格相同，新增废气量为4000m3/h，可满足处理需求。为保证废气处理效率，评价建议活性炭更换频次适当增加，以确保废气污染物达标排放。. 危废处置; 技改工程新增危废为废淬火油，产生量为2t/a，厂区暂存依托现有工程危废暂存间; 现有工程危废暂存间面积为50m2，有空余空间用于储存废淬火油，依托可行. 8、劳动定员及工作制度 本技改工程不新增劳动定员，由现有工程调配，全厂劳动定员300人，技改完成后年工作日由260日调整为300日，工作制度为白班8小时工作制。职工不在厂区住宿，中午在厂区内就餐，厂内有食堂，最大就餐人数200人，与原有工程一致。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、运营期工艺流程 本次技改工程与现有工程总体生产工艺一致，即金属配件的加工和整机的组装，主要为金属配件的切割、钻孔、焊接，少量零部件进行喷砂、抛丸、喷涂处理，少量零部件进行热处理，少量零部件进行锻打处理。加工后的金属零部件与外购的电机、泵类、操纵装置、马达等一起组装为钻机等成品。 本次技改工程主要为以下几个方面：①新增部分机械加工、焊接、抛丸、锻造、烘箱等设备，同时淘汰部分机械加工设备，提升产品产能；②新增渗碳炉，部分工件进行渗氮热加工处理，提高产品质量；③新增热处理工序，部分工件热处理后采用淬火油进行冷却，提高产品质量；④新增锁管工艺，用于钻机配件高压胶管两端扣压金属接头。 本次技改后钻杆等配件生产工艺不变，设备增加升级后，生产天数增加，产能增加。本项目钻机、泵车生产工艺流程及产污环节见下图。 图1 项目钻机、泵车等生产工艺流程及产污环节图 项目钻机、泵车等的生产主要为金属配件的加工及整机的组装，工艺流程简述如下： （1）机械加工：现有生产工艺为对原材料、外协件和需要进行加工的外购件通过切割进行下料，下料后工件根据不同需要分别进行机加工或焊接，现有生产工艺机加工主要为通过车床、铣床、磨床、钻床和折弯机等机械设备经过粗加工和精加工，达到设计尺寸指标。现有工程热处理加热温度为850℃，加热时间为80min，热处理结束后使用水进行冷却。本次技改现有机械加工工艺不变，通过增加设备、升级设备，增加了产能。本次技改另外新增了中频炉，部分工件下料后进行热处理，加热温度为850℃，加热时间为80min，热处理结束后使用淬火油进行冷却，淬火油冷却较温和，使工件变形小、韧性好，该冷却过程中产生有机废气，以非甲烷总烃计。 （2）焊接：现有生产工艺部分焊接釆用电焊机、二氧化碳保护焊机及气体焊接的方式将焊条、焊丝通过高温融化金属部件需要连接的地方而实现的一种焊接操作；部分采用摩擦焊，利用工件接触面摩擦产生的热量为热源，使工件在压力作用下产生塑性变形而进行焊接的方法，该焊接方法无火花、弧光及有害气体产生。本次技改焊接工艺不变，增加了1台摩擦焊，焊接产能增加。 （3）喷砂打磨、抛丸：机加工或焊接后的简易工件进行喷砂打磨，喷砂打磨采用压缩空气为动力，以形成高速喷射束将石英砂高速喷射到钻杆及钻头表面，清理钻杆等工件表面的微小毛刺以及锈皮污物。机加工或焊接后的复杂工件进行抛丸处理，利用抛丸器抛出的高速弹丸清理工件表面的微小毛刺以及锈皮污物。本次技改不涉及该工序，新增抛丸机1台，产能增加。 （4）静电喷涂及烘干固化：喷砂、抛丸处理后的工件在喷涂室内进行静电喷涂，该工序是将工件先进行涂料静电附着，然后进行加热使涂料固定，最后进行冷却的过程，工件在流水线上循环一周后由工人拆卸更换上未喷涂工件。工件由传送带传至另一侧电子恒温干燥箱釆用160~180℃温度进行固化干燥，时间为20分钟。工件冷却至室温后入库暂存。本次技改静电喷涂及烘干固化工艺不变，增加了1台烘箱，产能增加。 （5）渗氮表面处理 本次技改将部分喷砂、抛丸处理后的工件送入渗氮炉进行加工，本次技改采用离子渗氮工艺，即在低真空的含氮气氛中，以炉体为阳极，被处理工件为阴极，将真空室的真空度抽到66.67Pa后，充入少量氢气、氮气的混合气体。当电压调整到400~800V时，氮气、氢气即电离分解成氮离子、氢离子和电子，并在工件表面产生辉光放电现象。正离子受电场作用加速轰击工件表面，使工件升温到渗氮温度。氮离子在钢件表面获得电子，还原成氮原子而渗人钢件表面并向内部扩散，形成渗氮层。该工序氮离子提供氮源，氢离子可夺取工件表面氧化膜中的氧，从而活化金属表面。渗氮过程中无废气、废水、固废等污染物产生。 （6）锁管工艺 锁管机即胶管扣压机，工作时金属接头外箍受扣压机模具施加的扣压力，将其扣压在金属接头内芯与胶管上。该过程无废气、废水、固废污染物产生，扣压产生噪声。 （7）整机组装及性能检测：将生产配件及外购件按装配工艺组装成部件，然后进行整机组装。组装完成的钻机、泵车需要进行性能检测，检测过程中需要对钻机、泵车进行调试。主要工序给钻机、泵车的液压系统充入液压工作油，由转速转矩仪对小型电动机的转矩转速进行测定并根据测定情况调试，由数码阀柱试验台对支架安全阀、液控单向阀、单向锁、双向锁、截止阀、操纵阀(片阀)、立柱、千斤顶、胶管和单体液压支柱及三用阀的出厂性能进行试验检测。本次技改不涉及该工序，产能增加。 （8）打包入库：检测合格的产品进行外观处理，最后进行打包入库。 2、产污环节汇总 本项目技改完成后全厂产污环节如下表： 表2-6 本项目技改完成后全厂产污环节一览表 项目; 排放工序; 主要污染物; 处理措施. 废气; G1; 淬火油冷却工序; 非甲烷总烃; 集气罩收集后引至UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后15m排气筒（8#）排放. G2; 抛丸工序; 颗粒物; 袋式除尘器处理后，与焊接工序（人工焊接）共用1根排气筒（2#）. G3; 焊接烟尘; 颗粒物; 焊接烟尘（焊接机器人）经滤筒除尘器处理后经1根 15m排气筒（1#）排放； 焊接烟尘（人工焊接）经滤筒除尘器处理后经1根15m排气筒（2#）排放. G4; 切割工序; 颗粒物; 设备自带滤筒除尘器，与焊接工序（焊接机器人）共用1根排气筒（1#）. G5; 喷砂工序; 颗粒物; 二级除尘装置（旋风除尘器+袋式除尘器）处理后15m高排气筒（3#）排放. G6; 静电喷涂工序; 颗粒物; 袋式除尘器处理后15m高排气筒（4#、5#）排放. G7; 涂层烘干工序; 非甲烷总烃; UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后15m排气筒（6#、7#）排放. G8; 职工生活; 食堂油烟; 经油烟净化器处理后高空排放. 废水; W1; 现有工程热处理水冷却工序; 冷却废水; 循环利用，不外排. W2; 职工生活; 生活污水; 餐饮废水隔油池处理后与其他生活污水一起经化粪池处理后排入市政管网. 噪声; N; 机械设备; 设备噪声; 选用低噪声设备，基础减振，厂房隔声等措施. 固废 S; S1; 切割等机加工序; 金属废料; 收集后出售. S2; 焊接、抛丸、喷砂废气处理袋式除尘器收尘; 金属颗粒物; 收集后出售. S3; 静电喷涂除尘器收尘; 喷粉; 收集后回用. S4; 喷砂、抛丸; 废钢砂; 收集后外售. S5; 现有工程冷却水池; 沉渣; 收集后外售. S6; 焊接烟尘处理; 废滤芯; 收集后交由供应商回收. S7; 有机废气处理; 废活性炭; 交由资质单位处置. S8; 淬火油冷却; 废淬火油. S9; 产品检测; 废液压油. S10; 机械设备; 废乳化液. S11; 职工生活; 生活垃圾; 收集后交由环卫部门处置. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、现有工程概况 1、现有工程基本情况 铁福来装备制造集团股份有限公司是专业从事煤矿防突钻探机械设备制造的国家级高新技术企业。公司前身为“平顶山市铁福来机电设备有限公司”，创建于2008年4月，企业曾用名河南铁福来装备制造股份有限公司宝丰分公司、河南铁福来装备制造股份有限公司，于2021年2月更名为铁福来装备制造集团股份有限公司。 现有工程主要产品为矿山安全智能装备，产能为年产3000台套。2016年2月企业委托河南佳昱环境科技有限公司编制《河南铁福来装备制造股份有限公司宝丰分公司年产3000台（套）矿山安全智能装备制造项目环境影响评价报告》，并于2016年6月3日取得平顶山市宝丰县环保局环评批复，2018年6月完成竣工环保验收工作。 为提高企业经济效益，企业于2020年进行技术改造，并委托河南艺昴环保科技有限公司于2020年12月编制完成了《铁福来钻探装备生产线技术改造项目环境影响报告表》，于2020年12月28日取得宝丰县环境保护局环评批复（宝环审[2020]第59号，附件3），该技改项目于2021年7月完成竣工环境保护验收工作（附件4）。2021年5月15日完成固定污染源排污程序变更并取得登记回执（附件5）。 表2-7 现有工程基本情况一览表 建设地点; 平顶山市宝丰县产业集聚区. 总投资; 50000万元. 占地面积; 126250m2. 产品方案; 年产矿山安全智能装备3000台套. 劳动定员; 全厂劳动定员300人，职工不在厂区住宿，中午在厂区内就餐，厂内有食堂，最大就餐人数200人. 工作制度; 全年工作日260天，采用白班制生产，工作时间为8小时. 主要建筑物; 包括工程研究中心、主厂房、材料库房、维修车间、精细加工车间、成品仓库、营销办公大楼等. 2、现有工程建设内容 表2-8 现有工程建设内容一览表 工程; 序号; 工程名称; 工程内容; 建筑面积（m2）; 备注. 主体工程; 1; 主厂房; 1#; 配件仓库; 27620; 轻钢结构. 工具仓库. 机械制造车间，工件的剪切、折弯、钻孔、切削. 数控加工车间，工件的精密裁切割. 检验车间，产品性能检测. 组装车间，产品的组装. 2#; 喷涂工作线，喷砂、静电喷涂、烘干固化. 铆焊车间，焊接. 板材库及下料车间. 半成品库. 整机成品库. 2; 材料库房; 1层，原辅材料储存; 7700; 轻钢结构. 3; 其他建设内容; 配电房等附房; 500; /. 公用工程; 1; 供水; 由宝丰县产业集聚区给水管网供给; /. 2; 排水; 雨污分流; /. 3; 供电; 由宝丰县产业集聚区供电所供给; /. 4; 供暖; 采用空调采暖; /. 环保工程; 1; 废水; 经化粪池处理后排入市政管网; /. 2; 废气; 除尘系统、UV 光氧催化+活性炭吸附、油烟净化器等; /. 3; 噪声; 设备基础减振，厂房隔声等; /. 4; 固废; 危废暂存间，危废暂存容器，垃圾桶; /. 5; 绿化; 绿化面积22022m2，绿化率18.2%; /. 3、现有工程产品方案 现有工程年产矿山安全智能装备3000台套，产品方案见下表所示。 表2-9 现有工程产品一览表 序号; 类型; 产品名称; 单位; 数量; 备注. 1; 钻机系列; ZDY120S型煤矿用液压钻机; 台; 200; 以订单需求为准，各型号装备总量2500-3000台套之间. 2; ZDY2300LX型煤矿用履带式液压钻机; 台; 100. 3; ZDY4500LX型煤矿用履带式液压钻机; 台; 100. 4; ZDY4000LX型煤矿用履带式液压钻机; 台; 100. 5; 高效瓦斯治理技术配套装备; TDS150-D打钻三防装置; 台; 200. 6; 履带式高压清水泵站; 台; 100. 7; 耐高压水射流装置; 套; 300. 8; 钻冲一体化成套装备; 套; 50. 9; 钻具系列; 耐高压密封钻杆; 套; 1750. 10; 高压快速封孔器; 套; 100. 4、现有工程主要生产设备 根据企业提供资料，现有工程主要生产设备见下表。 表2-10 现有工程主要生产设备一览表 机加车间. 序号; 设备名称; 型号; 数量; 技改后保留/淘汰. 1; 普通车床; CA6140B/A; 2台; 保留. CW6263C; 1台; 保留. 2; 数显立式铣床; YSM-16SS; 1台; 淘汰. 3; 万能升降台铣床; B1-400W; 1台; 保留. 4; 立式铣床; XA7140; 1台; 保留. 5; 双柱龙门铣镗床; LTX-4020; 1台; 保留. 6; 摇臂钻床; 23040X12/2; 1台; 保留. 7; 23050X16/1; 1台; 保留. 23050X16/1; 1台; 保留. 8; 落地砂轮机; M3030A; 1台; 保留. M3225; 1台; 保留. 9; 立式加工中心; VMC1060; 1台; 保留. MXR-560V-e; 1台; 保留. VB-825A; 1台; 保留. VB-715A; 1台; 保留. 10; 加工中心; G-VM12; 1台; 保留. 11; 数控车床; CY-K6150B; 4台; 保留. CAK63285; 1台; 保留. 12; 北一大隈车铣复合; LBR-370-e; 12台; 保留. 13; 数控定梁龙门铣; XHAE2420X40; 1台; 保留. 14; 卧式加工中心; MAR-630H; 1台; 保留. 15; 快走丝线数控线切割; DK7750; 1台; 保留. 16; 中速走丝线线切割; DK7750ZT; 1台; 保留. 17; 宽砂轮平面磨床; HZ-024; 1台; 保留. 18; 数控单柱立式车床; CK5116E/8P-NC; 1台; 保留. 19; 数控插床; B5032E; 1台; 保留. 20; 电火花切割锯床; DK7750; 1台; 保留. 21; 永磁变频螺杆空压机; EZV-37A; 1台; 保留. 22; 储气罐; RD17-644; 1台; 保留. 23; 卧式带锯床; GB4250; 1台; 保留. 24; 数控磨床; MMK1320; 1台; 保留. 25; 卧式带锯床; GZK4240; 2台; 保留. 26 27; 电动攻丝机; ZHD501; 1台; 保留. ZH-D301; 1台; 保留. 28; 金属带锯床; GZK4240; 2台; 保留. 29; 数控龙门铣床; FV3219; 1台; 保留. 30; 托盘搬运车; CBD30; 1台; 保留. 31; 单梁起重机; LD16t-19.5m-9m; 4台; 保留. 32; 中速走丝电火花数控线切割机床; DK7750 ZT; 3台; 保留. 33; 数控车床; CAK63285; 1台; 保留. 34; 柱式旋臂式起重机; BZD0.5T; 3台; 保留. 铆焊车间. 1; 交直流电焊机; ZXE1-500; 3台; 保留. ZXEI-400; 4台; 保留. 2; 氩弧焊; YC-400TX4; 1台; 保留. 3; CO2气体保护焊机; CPVE500II; 12台; 保留. 4; 坡口切割机器人; FD-V6L; 2台; 保留. 5; 等离子 数控切割机; 2.5x12; 1台; 淘汰. 6; 火焰切割机; 3x20; 1台; 保留. 7; 双盘摩擦压力机; J53-100; 1台; 保留. 8; 固态感应加热设备; 90; 1台; 保留. 9; 静电粉末喷涂室; 扬州市畅远涂装设备厂; 1台; 保留. 10; 喷砂房; PSF-2P; 1台; 保留. 11; 液压摆式剪板机; QC12Y-20-2500; 1台; 保留. 12; 液压板式折弯机; WC67Y-200-300; 1台; 保留. 13; 托盘搬运车; CBD30; 1台; 保留. 14; 单梁起重机; LD16t-19.5m-9m; 2台; 保留. 15; 激光切割机; Hvsonics6025-6000B; 1台; 保留. 16; 自动焊接工作站; L型; 1台; 保留. 17; 自动焊接工作站; 头尾架; 1台; 保留. 18; 数控液压弯管机; SB75CNC-2A1S; 1台; 保留. 19; 气动切管机; MC-315AC; 1台; 保留. 20; 抛丸机; /; 1台; 保留. 21; 电液伺服数控折弯机; PPEC320/32-4; 1台; 保留. 钻杆车间. 1; 普通车床; CA6140B/A; 2台; 保留. CA6150B/A; 1台; 保留. CA6240/A; 1台; 保留. 2; 立式钻床; Z5132A; 2台; 保留. Z5150A; 1台; 保留. 3; 落地砂轮机; M250; 1台; 保留. 4; 数控车床; CNC6150; 2台; 保留. CJK6132; 1台; 保留. 5; CO2气体保护焊机; CPVE500II; 6台; 保留. 6; 干式喷砂机; DT-9070A; 1台; 保留. DT-1411-9; 1台; 保留. 7; 数控双头车床; ZG-SJT100; 3台; 保留. 8; 粉末静电喷涂生产线; 扬州畅远涂装设备厂; 1条; 保留. 9; 洛氏硬度计; 200HR-150; 1台; 保留. 10; 永磁变频螺杆空压机; EZV-37A; 1台; 保留. 11; 螺杆式空气压缩机; SFA75D; 1台; 保留. 12; 单梁起重机; LD16t-19.5m-9m; 4台; 保留. 13; 卧式锯床; GB4035; 1台; 保留. 14; 固态感应加热设备; 60; 1台; 保留. 90; 2台; 保留. 120; 1台; 保留. 15; 高频淬火机; JBK-698CX; 1台; 保留. 16; 电子恒温干燥箱; 101-4A; 1台; 保留. 17; 高温台车式电阻炉; RT2-105-9; 2台; 保留. 18; 高温箱式电阻炉; RX3-20-12; 1台; 保留. 19; 台车式预热炉; RX-75-06; 1台; 保留. 20; 高温炉箱; HX-30-6; 1台; 保留. 21; 保温箱; RZ-36-3; 1台; 保留. 22; 全纤维电阻炉; RT2-280-11; 1台; 保留. RT2-150-12; 1台; 保留. 23; 高速圆锯机; GL-100NC; 1台; 保留. 24; 数控车床; CK6150 1500; 2台; 保留. CK6150 1000; 4台; 保留. 25; 数控旋风铣机床; ZRD80WA; 1台; 保留. 26; 桁架机器人; 许昌东智; 1台; 保留. 27; 闭式固定平台平锻机; SJ36-315; 1台; 保留. 28; 壁式旋臂式起重机; BX0.125T; 1台; 保留. 组装车间. 1; 液压压力机; Y41-25; 1台; 保留. 2; 水流转换阀测试机; 自制; 1台; 保留. 3; 激光打标机; 经纬激光打标机厂; 1台; 淘汰. 4; 切管机; /; 1台; 淘汰. 5; 压管机; DX69; 1台; 保留. 6; 剥管机; /; 1台; 淘汰. 7; 托盘搬运车; CBD30; 1台; 保留. 8; 单梁起重机; LD16t-19.5m-9m; 2台; 保留. 9; 激光打标机; BY-3009A; 1台; 保留. 10; 磁粉制动器; FZ20000J/Y; 1台; 保留. 11; 无轨电动平车; 10吨; 1台; 保留. 12; 柱式旋臂式起重机; BZD0.5T; 5台; 保留. 其他. 1; 双梁起重机; QD25t-19.5m-9m; 2台; 保留. 2; 电瓶叉车; 3吨; 1台; 保留. 3; 托盘搬运车; CBD20; 1台; 保留. 4; 全自动剪叉式高空作业平台; 11.8M; 1台; 保留. 5、现有工程原辅材料及能源消耗 现有工程的主要原辅材料及能源消耗见下表。 表2-11 现有工程主要原辅材料及能源消耗清单一览表 序号; 名称; 单位; 年用量; 备注. 一、主料. 1; 圆钢; t; 200; M16~M260. 2; 无缝管; t; 200; M42~M210. 3; 钢板; t; 100; T3-T30. 4; 方钢; t; 50; 40*40~160*160. 5; 地质管; t; 200; M42~M73. 6; 电机; 组; 300; 外购. 7; 液压泵; 套; 350; 外购. 8; 操纵装置; 套; 350; 外购. 9; 阀门组; 组; 300; 外购，多路阀、九连阀. 10; 履带; 组; 300; 外购. 11; 马达; 套; 300; 外购. 12; 胶管; 米; 5000; 外购，M15~M80. 二、辅料. 13; 氧气; m3; 860; /. 14; 二氧化碳; m3; 5000; /. 15; 乙炔; m3; 1000; /. 16; 焊条; t; 3; Φ3.2. 17; 焊丝; t; 2; Φ1.2. 18; 液压油; t; 4; 46#. 19; 乳化液; t; 1; 46#. 20; 环氧聚酯粉末涂料; t; 1.65; 46#. 三、能源. 21; 水; m3/a; 7904; 由集聚区供水管网供给. 22; 电; 万kWh/a; 300; 由集聚区供电管网供给. 23; 天然气; 万m3; 8.4; 由集聚区燃气管道供给，食堂使用. 6、现有工程生产工艺及产污环节 现有工程主要生产煤矿用液压钻机、钻杆等煤矿用生产及安防设备系列，根据2020年12月批复的《铁福来钻探装备生产线技术改造项目环境影响报告表》及其竣工环保验收资料，现有项目各工艺流程及产污环节见图2和图3。 图2 现有工程钻杆等金属配件生产工艺流程及产污环节图 图3 现有工程钻机生产工艺流程及产污环节图 二、现有工程污染物产排情况分析 铁福来装备制造集团股份有限公司委托河南宜信检测技术服务有限公司对厂区现有污染防治措施及周围环境质量进行2021年第四季度自行监测，本次评价结合该自行监测报告、《铁福来钻探装备生产线技术改造项目环境影响报告表》及其竣工环保验收资料、企业现状，对现有工程各污染物产排情况进行简单分析： 1、废气 现有项目运营期间产生的废气主要为焊接、喷砂、喷涂过程中产生的颗粒物、涂层烘干产生的有机废气和食堂油烟。 1.1食堂油烟 企业就餐人数和就餐频次均未发生变化，因此根据原环评，现有工程油烟年产生量为15.6kg，经油烟净化装置处理后通过专用烟道引至楼顶排放，排放高度不低于15m，食堂油烟的总排放量为3.9kg/a。 河南宜信检测技术服务有限公司于2021年11月12日对食堂油烟净化器处理设施出口排放情况进行了监测，检测1天，每周期检测5次。检测结果见下表。 表2-12 食堂油烟监测结果一览表 监测点位; 监测时间; 监测频次; 废气流量（m3/h）; 油烟. 排放浓度（mg/m3）; 折算值（mg/m3）; 排放速率（kg/h）. 食堂油烟净化器处理设施出口; 2021.11.12; 1; 5.53×103; 0.6; 0.1; 3.32×10-3. 2; 5.49×103; 0.7; 0.1; 3.84×10-3. 3; 5.44×103; 0.8; 0.2; 4.35×10-3. 4; 5.57×103; 0.8; 0.2; 4.46×10-3. 5; 5.49×103; 0.9; 0.2; 4.94×10-3. 均值; 5.50×103; 0.8; 0.2; 4.18×10-3. 根据监测结果，现有工程油烟排放浓度能够满足河南省《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）中油烟排放限值（1.0mg/m3）的要求。 1.2切割颗粒物 根据原环评工程分析及其验收报告，切割颗粒物无组织产生量为0.104t/a，经设备自带滤筒除尘器处理后与焊接工序（焊接机器人）共用1根15m高排气筒（1#）排放，收集效率约90%，除尘器处理效率约为90%，则切割烟尘无组织排放总量为0.0104t/a，有组织排放总量为0.00936t/a。 1.3焊接烟尘 现有工程焊接包括人工焊接和机器人焊接，分别收集至滤芯除尘器处理达标后经15m高排气筒进行排放。 根据原环评工程分析，机器人自动焊接工作站焊丝年使用量为1t/a，焊接发尘量为3.5g/kg-焊丝；人工焊接方式焊条年用量为3t/a，焊丝年用量为1t/a，焊接发尘量为7g/kg-焊条、5.6g/kg-焊丝，经计算，现有工程焊接烟尘（机器人）产生量为0.0035t/a，经管道收集至滤芯除尘器处理，收集效率约80%，处理效率约为90%，处理达标后经15m高排气筒（1#）排放，焊接烟尘（机器人）无组织排放总量为0.0007t/a，有组织排放总量为0.00028t/a；现有工程焊接烟尘（人工焊接）产生量为0.0266t/a，经收集后通过管道进入滤芯除尘器，收集效率约80%，处理效率约为90%，处理达标后经15m高排气筒（2#）排放，则焊接烟尘（人工）无组织排放量为0.00532t/a，有组织排放量为0.002128t/a。 1.4 抛丸颗粒物 根据现有工程环评报告，抛丸工序产生的颗粒物经袋式除尘器处理达标后与焊接工序共用15m高排气筒（3#）排放，现有工程抛丸工序有组织颗粒物排放量为0.0275t/a。 河南宜信检测技术服务有限公司于2021年11月12日对1#排气筒出口（切割废气及焊接（机器人）废气）及2#排气筒出口（抛丸废气及焊接（人工）废气）排放情况进行了监测，检测1天，每周期检测3次。检测结果见下表。 表2-13 焊接、切割、抛丸工序除尘系统颗粒物监测结果一览表 根据监测结果，现有工程焊接工序、切割工序、抛丸工序颗粒物有组织排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中120mg/m3，3.5kg/h标准限值要求。 1.5喷砂颗粒物 现有工程喷砂机颗粒物经二级除尘装置(旋风除尘器+袋式除尘器)处理达标后经15m高排气筒进行排放，根据原环评，喷砂颗粒物产生量为489.4t/a，有组织排放量为0.4603t/a。 河南宜信检测技术服务有限公司于2021年11月12日对喷砂工序旋风除尘器+袋式除尘器出口排放情况进行了监测，检测1天，每周期检测3次。检测结果见下表。 表2-14 喷砂工序除尘器颗粒物监测结果一览表 监测点位; 监测时间; 监测频次; 废气流量（m3/h）; 颗粒物. 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）. 1#喷砂工序旋风除尘器+袋式除尘器出口; 2021.11.12; 1; 8.22×103; 6.2; 0.0510. 2; 8.56×103; 6.8; 0.0582. 3; 8.61×103; 6.3; 0.0542. 均值; 8.46×103; 6.4; 0.0545. 2#喷砂工序旋风除尘器+袋式除尘器出口; 2021.11.12; 1; 8.07×103; 7.4; 0.0597. 2; 7.89×103; 6.7; 0.0529. 3; 8.00×103; 7.1; 0.0568. 均值; 7.99×103; 7.1; 0.0565. 根据监测结果，现有工程喷砂工序颗粒物有组织排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中120mg/m3，3.5kg/h标准限值要求。 1.5喷涂颗粒物 现有工程静电喷涂室均采用袋式除尘器处理达标后经15m高排气筒进行排放，与原环评及验收一致，根据原环评，喷涂颗粒物产生量为0.165t/a，有组织排放量为0.0495t/a。 河南宜信检测技术服务有限公司于2021年11月12日对喷涂工序袋式除尘器出口排放情况进行了监测，检测1天，每周期检测3次。检测结果见下表。 表2-15 喷涂工序除尘器颗粒物监测结果一览表 监测点位; 监测时间; 监测频次; 废气流量（m3/h）; 颗粒物. 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）. 1#喷涂工序袋式除尘器出口; 2021.11.12; 1; 1.04×104; 6.8; 0.0707. 2; 1.06×104; 5.5; 0.0583. 3; 1.04×104; 6.0; 0.0624. 均值; 1.04×104; 6.1; 0.0638. 2#喷涂工序袋式除尘器出口; 2021.11.12; 1; 1.11×104; 6.0; 0.0666. 2; 1.14×104; 5.2; 0.0593. 3; 1.14×104; 5.6; 0.0638. 均值; 1.13×104; 5.6; 0.0632. 根据监测结果，现有工程喷涂工序颗粒物有组织排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中120mg/m3，3.5kg/h标准限值要求。 1.5涂层烘干有机废气 根据现有工程环评报告，非甲烷总烃产生量为16.5kg/a，涂层烘干废气收集效率95%，存在无组织废气排放的情况，现有工程增加的UV光氧催化处理效率为70%，经计算有组织排放量为0.47kg/a，无组织排放量为0.825kg/a。 河南宜信检测技术服务有限公司于2021年11月12日对环保设施出口排放情况进行了监测，检测1天，每周期检测3次。检测结果见下表。 表2-16 喷涂工序环保设施颗粒物、非甲烷总烃监测结果一览表 监测点位; 监测时间; 监测频次; 废气流量（m3/h）; 非甲烷总烃. 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）. 1#烘干工序光氧活性炭一体机出口; 2021.11.12; 1; 4.11×103; 3.07; 0.0126. 2; 4.08×103; 3.03; 0.0124. 3; 4.00×103; 2.68; 0.0107. 均值; 4.06×103; 2.93; 0.0119. 2#烘干工序光氧活性炭一体机出口; 2021.11.12; 1; 2.76×103; 2.81; 7.76×10-3. 2; 2.80×103; 2.85; 7.98×10-3. 3; 2.89×103; 2.86; 8.27×10-3. 均值; 2.82×103; 2.84; 8.00×10-3. 根据监测结果，现有工程涂层烘干工序非甲烷总烃有组织排放浓度能够满足河南省《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）中50mg/m3的标准限值要求。 1.6无组织废气 河南宜信检测技术服务有限公司于2020年11月12日对厂界无组织颗粒物、非甲烷总烃排放情况进行了监测，检测1天，每周期检测4次。检测结果见下表。 表2-17 无组织废气（TSP）监测结果一览表 采样时间; 采样点位; 检测项目. 总悬浮颗粒物（TSP）（mg/m3）. 定位测定浓度; 排放浓度. 2021.11.12 08:00~09:00; 厂界外上风向1#; 0.223; 0.381. 厂界外下风向2#; 0.359. 厂界外下风向3#; 0.326. 厂界外下风向4#; 0.381. 2021.11.12 10:00~11:00; 厂界外上风向1#; 0.184; 0.428. 厂界外下风向2#; 0.337. 厂界外下风向3#; 0.428. 厂界外下风向4#; 0.368. 2021.11.12 14:00~15:00; 厂界外上风向1#; 0.206; 0.380. 厂界外下风向2#; 0.314. 厂界外下风向3#; 0.380. 厂界外下风向4#; 0.352. 2021.11.12 16:00~17:00; 厂界外上风向1#; 0.163; 0.425. 厂界外下风向2#; 0.346. 厂界外下风向3#; 0.425. 厂界外下风向4#; 0.391. 表2-18 无组织废气（非甲烷总烃）监测结果一览表 采样时间; 采样点位; 检测项目. 非甲烷总烃（mg/m3）. 定位测定浓度; 排放浓度. 2021.11.12 第一次; 厂界外上风向1#; 0.56; 0.83. 厂界外下风向2#; 0.83. 厂界外下风向3#; 0.80. 厂界外下风向4#; 0.76. 2021.11.12 第二次; 厂界外上风向1#; 0.60; 0.82. 厂界外下风向2#; 0.77. 厂界外下风向3#; 0.77. 厂界外下风向4#; 0.82. 2021.11.12 第三次; 厂界外上风向1#; 0.56; 0.85. 厂界外下风向2#; 0.85. 厂界外下风向3#; 0.78. 厂界外下风向4#; 0.82. 2021.11.12 第四次; 厂界外上风向1#; 0.59; 0.82. 厂界外下风向2#; 0.82. 厂界外下风向3#; 0.75. 厂界外下风向4#; 0.81. 根据厂界无组织颗粒物和非甲烷总烃的检测结果，颗粒物无组织排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中厂界颗粒物无组织排放浓度（1.0mg/m3）的要求。非甲烷总烃无组织排放浓度能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号）中其他行业（2.0mg/m3）的排放要求， 2、废水 2.1生产废水 现有工程属机械加工项目，无生产废水外排。 2.2生活污水 现有工程员工定员300人，均不在厂区内住宿，仅部分职工中午在厂区内就餐，最大就餐人数200人，厂区内生活污水主要为职工、办公人员等日常盥洗、冲厕等废水，生活污水经厂区内化粪池处理后排入市政污水管网进入宝丰县第二污水处理厂进行处理，出水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，达标外排。 3、噪声 现有工程仅昼间生产，噪声主要是设备运行产生的噪声。 河南宜信检测技术服务有限公司于2021年11月12日对厂界昼夜噪声值进行了监测，检测结果见下表。 表2-19 现有工程厂界噪声监测结果一览表 监测时间; 测量时段; 监测点位. 东厂界1#; 南厂界2#; 西厂界3#; 北厂界4#. 2021.11.12; 昼间噪声dB（A）; 55; 54; 56; 55. 夜间噪声dB（A）; 44; 45; 44; 46. 根据监测结果，厂界四周的昼夜间噪声均能够满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)的要求。 4、固体废物 现有工程产生的固体废物包括一般工业固体废物和危险废物。 4.1一般固体废物 （1）一般固体废物 ①金属废料 金属废料来自下料及加工过程中产生的边角余料及碎屑，以钢铁为主，产生量为52.5t/a。企业收集后外售，对环境影响不大。 ②除尘器收集的颗粒物 根据现有工程环评报告，喷砂机颗粒物经二级除尘装置(旋风除尘器+袋式除尘器)处理达标后经15m高排气筒进行排放，喷砂颗粒物产生量为489.4t/a，有组织排放量为0.4603t/a，则喷砂过程除尘器收集的颗粒物产生量为489.9397t/a。 则现有工程焊接、抛丸、喷砂过程除尘器收集的颗粒物产生量为489.208872t/a，在厂区集中收集后外售。 喷涂过程除尘器收集的颗粒物产生量为0.1155t/a，收集后回用于生产，不外排。 ③废钢砂 现有工程废钢砂产生量为3.0t/a，统一收集后外售。 ④冷却水池沉淀物 现有工程冷却水池沉淀物产生量约为0.01t/a，每年清理一次，产生的沉淀物属于一般固体废物，清理收集后外售。 ⑤除尘器废旧滤芯 现有工程焊接烟尘采用滤芯除尘器进行处理，更换的废旧滤芯交由供应商回收（附件10），产生量约为5个/a。 ⑥生活垃圾 生活垃圾产生量为39t/a。生活垃圾在厂区内统一收集后，送垃圾中转站处理。 4.2危险废物 根据原环评及竣工环保验收，危险废物包括废液压机油和废乳化液、废活性炭。废液压工作油产生量约4t/a，废乳化液产生量为0.7t/a，废活性炭产生量0.5t/a。 以上危废均在危废暂存间临时存放，定期送有相应资质的危废处置单位进行安全处置。 三、现有工程各污染物排放情况及总量控制 3.1现有工程污染物排放 本次评价结合已批复的《铁福来钻探装备生产线技术改造项目环境影响报告表》（2020.12）、竣工环保验收资料和企业现状，对现有工程污染物排放量进行计算。现有工程主要污染物排放情况见下表。 表2-20 现有工程各污染物排放情况一览表 项目; 污染物; 处理方式; 排放量; 执行标准. 废气; 颗粒物; 除尘系统; 0.537988t/a; 《大气污染物综合排放标准》（16297-1996）. 非甲烷总烃; UV光氧催化+活性炭吸附; 0.47kg/a; 河南省《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）. 食堂油烟; 油烟净化器; 3.9kg/a; 河南省《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）. 废水; COD; 经化粪池处理后排入市政污水管网进入宝丰县第二污水处理厂进行处理; 1.498t/a; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996 ）. 氨氮; 0.156t/a. 噪声; 设备生产噪声; 厂房隔声等; 50-60dB（A）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 固体 废物; 金属废料; 外售综合利用; 0t/a; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求. 除尘器收集颗粒物; 外售综合利用; 0t/a. 废钢砂; 外售综合利用; 0t/a. 冷却水池沉淀物; 外售综合利用; 0t/a. 生活垃圾; 收集后送垃圾中转站处理; 0t/a. 废旧滤芯; 更换后由供应商回收; 0个/a. 废液压油; 设置危废暂存间1座，危废定期送有资质单位进行安全处置; 0t/a; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求. 废活性炭; 0t/a. 废乳化液; 0t/a. 3.2现有工程总量控制指标 现有工程本项目无生产废水产生，生活污水产生量为6240m3/a，通过化粪池处理后经市政污水管网进入宝丰县第二污水处理厂统一处理后，出水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级A标准，现有工程总量控制指标为COD：1.498t/a；NH3-N：0.156t/a。 四、现有工程存在环保问题及整改建议 经现场勘查，现有工程已严格执行了“三同时”管理制度，完成了环保验收，并按照排污许可管理办法要求核发了排污许可证。根据建设单位提供的资料及现状调查，现有工程废水经处理后排入市政管网；废气排放可满足排污许可证中许可排放浓度限值要求；噪声厂界达标排放；固废均得到合理处置；运行多年来无环保投诉。企业应按排污许可证要求，完善环境管理台账记录、执行报告等，并按最新环保政策要求落实各项环保措施及制度。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气 （1）常规因子 本项目位于平顶山市宝丰县产业集聚区，根据当地环境功能区划，该区域执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。本次环境空气质量现状引用平顶山市县（市、区）环境空气统计结果（2020年），检测因子为SO2、NO2、TSP、PM10、CO、O3八小时等共6项，其检测结果见下表： 表3-1 宝丰县环境空气质量达标情况一览表 监测 点位; 监测项目; 取样时间; 监测结果（μg/m3）; 标准（μg/m3）; 是否达标. 宝丰县; 二氧化硫; 年平均; 12; 60; 达标. 二氧化氮; 年平均; 26; 40; 达标. PM10; 年平均; 77; 70; 超标. PM2.5; 年平均; 46; 35; 超标. O3; 日最大8小时平均; 101; 160; 达标. CO; 24小时平均; 800; 4000; 达标. 由上表可知，区域环境空气质量除PM10、PM2.5超标外，其余各监测因子均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 河南省下发了《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发河南省2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办【2021】20号）、《河南省2021年工业企业大气污染物全面达标提升行动方案》等文件，平顶山市下发了平顶山市2021年工业企业大气污染物全面达标提升行动方案的通知（平环文〔2021〕号）、《平顶山市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发平顶山市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战和农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（平攻坚办【2021】37号）等文件。通过以上政策的实施，持续改善全市环境空气质量，坚决打赢蓝天保卫战区域，环境空气质量将得到有效改善。 宝丰县2018年度～2020年度环境质量现状如下表所示： 表3-2 环境质量年度指标完成情况 单位： μg/m3 序号; 监测点位; 监测 项目; 指标; 2018年; 2019年; 2020年; 标准值; 是否达标. 1; 宝 丰 县; SO2; 年平均; 18; 14; 12; 60; 达标. NO2; 年平均; 32; 32; 26; 40; 达标. PM10; 年平均; 100; 87; 77; 70; 超标. PM2.5; 年平均; 55; 52; 46; 35; 超标. O3; 日最大8小时平均; 115; 113; 101; 160; 达标. CO; 24小时平均; 1.2mg/m3; 0.9 mg/m3; 0.8 mg/m3; 4 mg/m3; 达标. 由上表可知，宝丰县2018年度～2020年度环境空气质量现状，除PM10、PM2.5超标外，其余各监测因子均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。各项指标均呈现逐年降低，PM10的超标倍数由0.43降低为0.1，PM2.5的超标倍数由0.57降低为0.31，环境空气质量呈逐年改善趋势。 （2）特征因子现状 为了解项目所在区域非甲烷总烃质量现状，本次评价引用《河南省碳基复合材料工程实验室建设项目环境影响报告表》中的环境空气敏感目标平顶山职业技术学院（位于本项目西南侧约53m）现状监测数据，监测时间为2021年9月15～21日。 表3-3 非甲烷总烃质量现状统计结果表 单位：mg/m3 监测点; 监测因子; 取样时间; 浓度范围; 标准限值; 标准指数范围; 超标率（%）; 超标倍数. 平顶山职业技术学院; NMHC; 1小时平均; 0.42~0.55; 2.0; 0.21~0.28; 0; /. 由上表的数据可知，监测点非甲烷总烃（NMHC）质量现状监测结果满足《大气污染物综合排放标准详解》中相关内容（非甲烷总烃环境质量标准取2.0mg/m3）。 二、地表水环境 项目运营期职工生活污水经处理后进入宝丰县第二污水处理厂做进一步处理，宝丰县第二污水处理厂废水经处理后部分回用，部分排入湛河上游做景观补水，同时考虑到本项目距离应河较近，故本次评价采用2020年平顶山市环境监测中心站对湛河西斜桥断面及应河叶营桥断面的监测资料。监测结果及分析见下表： 表3-4 现状水质监测结果分析 单位：mg/L 检测断面; 检测因子; 均值; III标准 限值; 标准 指标; 超标率（%）; 最大超标倍数; 评价 结果. 湛河西斜桥断面; pH; 7.90; 6～9; 0.45; 0; 0; 达标. 溶解氧; 9.30; 5; 0.06; 0; 0; 达标. 高锰酸盐指数; 3.3; 6; 0.55; 0; 0; 达标. COD; 13; 20; 0.65; 0; 0; 达标. BOD5; 2.2; 4; 0.55; 0; 0; 达标. 氨氮; 0.320; 1.0; 0.32; 0; 0; 达标. 总磷; 0.13; 0.2; 0.65; 0; 0; 达标. 氟化物; 0.52; 1.0; 0.52; 0; 0; 达标. 阴离子表 面活性剂; 0.069; 0.2; 0.345; 0; 0; 达标. 粪大肠菌群（个/L）; 1.3×103; 10000; 0.13; 0; 0; 达标. 铜; 0.003; 1.0; 0.003; 0; 0; 达标. 锌; 0.003; 1.0; 0.003; 0; 0; 达标. 六价铬; 0.002; 0.05; 0.04; 0; 0; 达标. 石油类; 0.005; 0.05; 0.1; 0; 0; 达标. 硫化物; 0.004; 0.2; 0.02; 0; 0; 达标. 挥发酚; 0.0002; 0.005; 0.04; 0; 0; 达标. 氰化物; 0.002; 0.2; 0.01; 0; 0; 达标. 砷; 0.0013; 0.05; 0.026; 0; 0; 达标. 汞; 0.00002; 0.0001; 0.2; 0; 0; 达标. 硒; 0.0002; 0.01; 0.02; 0; 0; 达标. 镉; 0.00005; 0.005; 0.01; 0; 0; 达标. 铅; 0.0005; 0.05; 0.01; 0; 0; 达标. 应河叶营桥断面; pH值; 7.81; 6-9; 0.41; 0; 0; 达标. COD; 12; 20; 0.6; 0; 0; 达标. TP; 0.02; 0.2; 0.1; 0; 0; 达标. NH3-N; 0.225; 1.0; 0.225; 0; 0; 达标. 由上表监测结果可知，湛河西斜桥断面、应河叶营桥断面的监测因子均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，说明湛河、应河水质现状较好。 三、声环境 本技改工程位于平顶山市宝丰县产业集聚区，根据声环境功能区划，项目厂界噪声应执行GB3096-2008《声环境质量标准》中的2类区域标准。河南鼎晟检测技术有限公司于2022年2月13日—14日对厂界噪声及周围敏感点进行监测，监测结果见下表。 表3-5 项目周边厂界及敏感点噪声监测结果一览表 检测时间; 2022.2.13; 2022.2.14. 检测点位; 昼间（Leq）; 夜间（Leq）; 昼间（Leq）; 夜间（Leq）. 东边界; 53; 40; 52; 42. 南边界; 53; 42; 54; 42. 西边界; 52; 41; 53; 43. 北边界; 53; 39; 54; 42. 平顶山职业技术学院; 50; 39; 51; 40. 根据监测结果，厂界四周及周围敏感点平顶山职业技术学院昼、夜间声环境质量现状均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准的要求，表明项目所在区域声环境总体质量较好。 四、生态环境 本项目位于宝丰县产业集聚区，项目厂址周围以人工生态为主。项目周围500m范围内无重点保护的野生动植物。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于宝丰县产业集聚区，根据现场调查，项目周边主要保护目标详见表3-6、表3-7。 表3-6 地表水、声环境主要保护目标一览表 环境类别; 主要保护目标; 方位及距离; 保护级别. 水环境; 昭平台北干渠二分干渠; 东北、1400m; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类. 应河; 西南、2460m. 南水北调中线总干渠; 西南、3600m. 净肠河; 东北、3140m. 乌江河; 东北、1800m. 声环境; 平顶山职业技术学院; 西南、53m; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类. 表3-7 环境空气主要保护目标一览表 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方向; 相对厂界 最近距离. E（°）; N（°）. 柳沟营村; 113.08488163; 33.82840955; 居住区; 居民; 二类区; 东北; 300m. 平顶山职业技术学院; 113.06971106; 33.82519090; 文化区; 学生; 二类区; 西南; 53m. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 污染物; 标准名称及级别; 污染因子; 标准限值. 废气; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表2标准; 颗粒物; 有组织最高允许排放浓度120mg/m3，最高允许排放速率3.5kg/h. 周边界外浓度最高点1.0mg/m3. 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）中表1标准（专用设备制造业）; NMHC; 有组织排放限值50mg/m3. 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中附件2要求; 非甲烷总烃; 工业企业边界挥发性有机物排放建议值; 2.0 mg/m3. 废水; 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996） 三级标准; COD; 500mg/L. SS; 400mg/L. BOD5; 500mg/L. 氨氮; /. 噪声; 《建筑施工厂界环境噪声排放标准》(GB12523-2011); LAeq; 70dB(A). 55dB(A). 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类区标准; LAeq; 60dB(A). 50dB(A). 固体废物; 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的规定；《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单; /; /. |
| 总量 控制 指标 | 本次技改工程无生产废水产生，不新增劳动定员，生活污水排入宝丰县第二污水处理厂处理，排放量不变，因此不设废水污染物总量控制指标；项目技改完成后，无氮氧化物、二氧化硫废气污染物排放，颗粒物新增排放量为0.1440328t/a；有机废气新增排放量为0.01413t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 施工期环境影响分析 企业利用现有厂房进行建设，施工期主要为设备的安装，设备安装在厂房内进行，且时间较短，设备安装造成的环境影响非常小，本次评价不再对施工期环境影响进行分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 营运期环境影响分析 一、运营期大气环境影响分析 本次技改工程新增污染源主要为淬火油冷却工序产生的非甲烷总烃，由于原辅材料用量增加、产能增加，其他切割、焊接、抛丸、喷砂、喷涂及涂层烘干过程中产生的废气量均有所增加。 （1）淬火油冷却过程产生的非甲烷总烃G1 本项目淬火油用量为2t/a，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中机械行业涉及该工序的有机废气（以非甲烷总烃计）产物系数为2.0kg/t-原料，则该工序非甲烷总烃产生量为0.004t/a。项目淬火油池上方设集气罩，将废气引至UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后15m排气筒（8#）排放，配套风机风量5000m3/h，收集效率90%， UV光氧催化处理效率为70%，活性炭净化效率为90%，则技改工程非甲烷总烃无组织排放量为0.0004t/a，有组织排放量为0.000108t/a，排放速率为0.000045kg/h，排放浓度为0.009mg/m3。 （2）抛丸颗粒物G2 本次技改工程在现有工程抛丸机旁新增1台抛丸机，抛丸产生的废气引至现有抛丸机废气处理系统进行处理，类比现有工程环评报告，抛丸工序颗粒物产生量为原料的0.05%，根据建设单位提供的资料，本技改工程抛丸原料用量新增为50t/a，则颗粒物产生量为0.025t/a。技改完成后全厂抛丸原料约为600t/a，则颗粒物产生量为0.3t/a。抛丸产生的颗粒物经袋式除尘器（风量10000m3/h）处理，除尘器效率按90%计，处理后废气与现有焊接工序（人工焊接）共用15m高排气筒（2#）排放，则本技改工程完成后全厂抛丸工序有组织颗粒物排放量为0.03t/a，排放速率为0.0125kg/h，排放浓度为1.25mg/m3。 （3）焊接烟尘G3 本次技改工程新增摩擦焊1台，摩擦焊基本无废气污染物产生。技改工程完成后，焊接仍采用机器人焊接和人工焊接相结合的方法，类比现有工程环评报告产污系数，结合建设单位提供的资料，技改工程机器人自动焊接工作站焊丝年使用量增加0.1t/a，焊接发尘量为3.5g/kg-焊丝；人工焊接方式焊条年用量增加0.3t/a，焊丝年用量为0.1t/a，焊接发尘量为7g/kg-焊条、5.6g/kg-焊丝，经计算，技改工程焊接烟尘（机器人）增加量为0.00035t/a，经管道收集至滤芯除尘器处理，收集效率约80%，处理效率约为90%，处理达标后经15m高排气筒（1#）排放，焊接烟尘（机器人）无组织排放总量为0.00007t/a，有组织排放总量为0.000028t/a；技改工程焊接烟尘（人工焊接）增加量为0.00266t/a，经收集后通过管道进入滤芯除尘器，收集效率约80%，处理效率约为90%，处理达标后经15m高排气筒（2#）排放，则焊接烟尘（人工）无组织排放量为0.000532t/a，有组织排放量为0.0002128t/a。 技改工程完成后全厂焊接烟尘（机器人）产生量为0.00385t/a，经除尘后15m高排气筒（1#）排放，焊接烟尘（机器人）无组织排放总量为0.00077t/a，有组织排放总量为0.000308t/a，该工序引风机风量为4000m3/h，颗粒物排放浓度为0.03mg/m3；技改工程完成后全厂焊接烟尘（人工焊接）产生量为0.02926t/a，经除尘后经15m高排气筒（2#）排放，则焊接烟尘（人工）无组织排放量为0.005852t/a，有组织排放量为0.0023408t/a，该工序引风机风量为5000m3/h，颗粒物排放浓度为0.20mg/m3。 （4）切割颗粒物G4 本次技改不新增切割设备，仍采用现有工程切割设备，根据建设单位提供的资料，切割量增加10%。 现有工程切割主要为电火花数控线切割机床和激光切割机。 电火花数控线切割：根据走丝速度电火花数控线切割分为高速走丝电火花数控线切割机床、中速走丝电火花数控线切割机床和低速走丝电火花数控线切割机床。其工作原理是利用连续移动的细金属丝（称为电极丝）作为工具电极，电极丝与工件之间浇注工作液介质，通过在金属丝和工件间施加脉冲电流产生放电腐蚀，对工件进行切割加工。经熔化、沸腾、汽化过程蚀除下来的金属微粒在热膨胀、局部微爆炸、点动力、液体动力等综合作用下，随着电极丝移动和工作液的冲洗而被抛出放电区，于是在金属表面形成凹坑，完成切割过程。根据《机加工行业环境影响评价中常见污染物源强估算及污染治理》可知，切割颗粒物的产生量约为原材料使用量的1‰，本次技改工程电火花数控线切割原材料使用量增加10t/a，则切割颗粒物增加量为0.01t/a。该废气车间内无组织排放。技改完成后，全厂电火花数控线切割颗粒物产生量为0.11t/a，车间内无组织排放。 激光切割：激光切割属于一种融化切割机理，所释放的烟尘主要为金属氧化物尘埃。激光切割烟尘的排放参考《激光切割烟尘分析及除尘系统》（王志刚等，锻压装备与制造技术，2011）：当切割6mm厚碳钢板，切割速度为1.5m/min时，激光切割机烟尘产污系数为39.6g/h。现有工程激光切割颗粒物产生量约为0.021t/a，本次技改新增激光切割量10%，则技改完成后全厂激光切割颗粒物产生量约为0.0231t/a，项目激光切割机自带除尘系统，工作原理是将切割区域封闭，切割产生的烟尘基本上形成于工件切口的下方，抽气式负压切割平台使切割区域形成负压，有效捕集烟尘，只有当切割完成打开机器时才有少量烟尘逸出，激光切割颗粒物经自带除尘器处理后引至焊接烟尘（焊接机器人）排气筒（1#）排放。参考同类激光切割项目，收集效率为90%，除尘效率为90%，则激光切割颗粒物无组织排放量约为0.000231t/a，有组织排放量为0.002079t/a，该工序引风机风量为3000m3/h，颗粒物排放浓度为0.29mg/m3。 （5）喷砂颗粒物G5 本次技改不新增喷砂设备，仍采用现有工程喷砂设备，根据建设单位提供的资料，喷砂处理量增加10%，污染物产生量增加10%。 根据现有工程环评，现有工程喷砂颗粒物产生量为489.4t/a，技改完成后全厂喷砂颗粒物产生量为538.34t/a，该工序引风机风量为20000m3/h，喷砂颗粒物经二级除尘装置(旋风除尘器+袋式除尘器)处理后经15m高排气筒（3#）进行排放，该工序产生的颗粒物粒径较大，类比同类项目，旋风除尘器除尘效率为90%，布袋除尘器除尘效率为99 %，则颗粒物有组织排放量为0.53834t/a，排放浓度为11.22mg/m3。 （6）静电喷涂颗粒物G6 本次技改不新增喷涂设备，仍采用现有工程喷涂设备（2套），根据建设单位提供的资料，涂料用量新增18t/a，类比现有工程产污系数，新增颗粒物产生量为1.8t/a，技改完成后全厂喷涂颗粒物产生量为1.965t/a，经现有2套布袋除尘器处理后，分别经4#、5#排气筒排放，布袋除尘器除尘效率按99%计，则两排气筒颗粒物排放量均为0.0098t/a，引风机风量均为10000m3/h，颗粒物排放浓度均为0.41mg/m3。 （7）涂层烘干非甲烷总烃G7 本次技改在铆焊车间现有涂层烘干设备旁新增烘箱1台，技改完成后全厂环氧树脂粉末涂料用量为19.65t/a，类比现有工程环评报告产污系数，技改完成后全厂非甲烷总烃产生量为0.1965t/a，通过UV光氧催化+活性炭吸附进行处理后通过15m高排气筒（6#、7#）排放，其中新增烘箱有机废气引至现有铆焊车间涂层烘干有机废气处理系统进行处理，涂层烘干废气收集效率95%，活性炭净化效率为90%，UV光氧催化处理效率为70%，经计算有组织排放量为5.60kg/a，无组织排放量为9.825kg/a。 （8）食堂油烟G8 技改完成后全厂就餐人数和就餐频次均未发生变化，因此根据原环评，现有工程油烟年产生量为15.6kg，经油烟净化装置处理后通过专用烟道引至楼顶排放，排放高度不低于15m，食堂油烟的总排放量为3.9kg/a，排放浓度为0.9mg/m3。 （9）污染物产排情况 本项目技改完成后污染物产排情况见下表： 表4-1 本项目技改完成后全厂废气污染物排放源情况一览表 产污 环节; 污染物; 排放方式; 产生情况; 排放情况. 产生量 （t/a）; 排放量 （t/a）; 排放速率 （kg/h）; 排放浓度 （mg/m3）. 淬火油冷却; 非甲烷总烃; 有组织; 0.0036; 0.000108; 0.000045; 0.009. 无组织; 0.0004; 0.0004; 0.00017; /. 抛丸; 颗粒物; 有组织; 0.3; 0.03; 0.0125; 1.25. 焊接（机器人）; 颗粒物; 有组织; 0.00308; 0.000308; 0.0001; 0.03. 无组织; 0.00077; 0.00077; 0.0003; /. 焊接（人工）; 颗粒物; 有组织; 0.023408; 0.0023408; 0.001; 0.20. 无组织; 0.005852; 0.005852; 0.002; /. 电火花数控线切割; 颗粒物; 无组织; 0.11; 0.11; 0.046; /. 激光切割; 颗粒物; 有组织; 0.02079; 0.002079; 0.0009; 0.29. 无组织; 0.00231; 0.000231; 0.001; /. 喷砂; 颗粒物; 有组织; 538.34; 0.53834; 0.224; 11.22. 静电喷涂; 颗粒物; 有组织; 1.965; 0.0196; 0.008; 0.41. 涂层烘干; 非甲烷总烃; 有组织; 0.186675; 0.0056; 0.002; /. 无组织; 0.009825; 0.009825; 0.004; /. 食堂; 油烟; /; 0.0156; 0.0039; /; 0.9. （6）废气排放口基本情况 本项目技改完成后全厂工艺废气共设置8个废气排放口，为一般排放口，其基本情况见下表： 表4-2 工艺废气排放口基本情况 编号; 名称; 地理坐标（°）; 排放口 类型; 排气筒高度; 排气筒内径; 温度（℃）; 排放标准. DA-001; 机器人焊接及抛丸废气 排放口; E113.071851 N33.829172; 一般 排放口; 15m; 0.5m; 25; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. DA-002; 人工焊接及切割废气排放口; E113.071852 N33.829173; 一般 排放口; 15m; 0.5m; 25. DA-003; 喷砂废气排放口; E113.071850 N33.829171; 一般 排放口; 15m; 0.5m; 25. DA-004; 喷涂废气排气筒; E113.071848 N33.829170; 一般 排放口; 15m; 0.5m; 25. DA-005; 喷涂废气排气筒; E113.071848 N33.829170; 一般 排放口; 15m; 0.5m; 25. DA-006; 涂层烘干废气排气筒; E113.071848 N33.829170; 一般 排放口; 15m; 0.3; 25; 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）. DA-007; 涂层烘干废气排气筒; E113.071848 N33.829170; 一般 排放口; 15m; 0.3; 25. DA-008; 淬火有机废气排气筒; E113.071854 N33.829168; 一般 排放口; 15m; 0.3; 25; 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）. （7）监测要求 根据参考《排污单位自行监测技术指南 总则》、《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020）中自行监测要求，本项目技改完成后有组织和无组织废气排放监测要求见下表： 表4-3 有组织废气排放监测指标及最低监测频次 编号; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 达标标准. DA-001; 机器人焊接及抛丸废气排放口; 非甲烷总烃; 1次/季度; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. DA-002; 人工焊接及切割废气排放口; 颗粒物; 1次/季度; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. DA-003; 喷砂废气排放口; 颗粒物; 1次/季度; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. DA-004; 喷涂废气排气筒; 颗粒物; 1次/季度; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. DA-005; 喷涂废气排气筒; 颗粒物; 1次/季度; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. DA-006; 涂层烘干废气排气筒; 颗粒物; 1次/季度; 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）. DA-007; 涂层烘干废气排气筒; 非甲烷总烃; 1次/季度; 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）. DA-008; 淬火有机废气排气筒; 非甲烷总烃; 1次/季度; 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）. 表4-4 无组织废气排放监测指标及最低监测频次 监测点位; 监测指标; 监测频次. 厂界; 颗粒物、非甲烷总烃; 1次/季度. （5）大气环境影响分析 本项目位于环境不达标区，距离敏感点较远。 项目颗粒物废气采用袋式除尘器处理或滤芯除尘器，适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。利用纤维织物或滤芯的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入除尘器后，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化，它的除尘效率可高达99%以上，属排污许可证申请与核发技术规范中污染防治可行技术。 项目有机废气采用光氧催化+活性炭吸附装置处理，光氧催化废气处理装置利用高能高臭氧UV紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧，因游离氧所携正负电子不平衡需与氧分子结合，进而生成臭氧，净化设备运用高能UV紫外线光束及臭氧对有机废气进行协同裂解、氧化反应，使有机废气降解转化成低分子化合物水和二氧化碳。活性炭吸附是处理废气污染物常用的物理方法，由于其内表面积较大、化学性质稳定、耐高温高压，不易破碎、空气阻力较小等优点，在喷涂、制药、有机化工等行业广泛应用。吸附是指液体或气体附着集中于固体表面的作用，一般的活性炭都能发生这种作用。该工艺处理有机废气成熟可靠，运用广泛，因此本项目有机废气采用光氧催化+活性炭吸附处理是可行的。 新增抛丸机废气依托现有抛丸废气处理系统处理可行性分析：根据建设单位提供的资料，现有工程抛丸废气处理系统布袋除尘器设计处理最大废气量为15000m3/h，现有工程抛丸机实际废气量约为5000m3/h，余量10000m3/h，本次技改新增废气量为5000m3/h，技改完成后抛丸总废气量为10000m3/h，可满足处理需求。 新增烘箱有机废气依托现有铆焊车间涂层烘干有机废气处理系统处理可行性分析：根据建设单位提供的资料，现有工程铆焊车间涂层烘干有机废气处理装置设计处理最大废气量为2.01万m3/h，现有工程实际废气量约为4000m3/h，余量约1.6万m3/h，本次技改烘箱规格与现有烘箱规格相同，新增废气量为4000m3/h，可满足处理需求。为保证废气处理效率，评价建议活性炭更换频次适当增加，以确保废气污染物达标排放。 本项目废气经处理后均可满足相应标准要求，因此，项目废气对周边环境影响较小。 二、运营期水环境影响分析 本次技改工程生产过程无新增用水或排水，不新增劳动定员，因此不新增用水量及废水量，因此本次技改完成后全厂用水主要为生活用水及循环冷却水系统补充水。 根据现有工程环评报告，生活用水量为30m3/d（7800m3/a），生活污水量为24m3/d（6240m3/a），主要污染物浓度为COD：300mg/L，BOD5：180mg/L，SS：200mg/L，NH3-N：25mg/L，经厂区内化粪池处理后排入市政污水管网进入宝丰县第二污水处理厂进行处理，出水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。本次技改完成后，全厂生活污水量及污染物排放量不变。 现有工程热处理后的工件通过水冷进行冷却，用水量为80L/h，冷却水在暂存池暂存后循环使用，仅定期补充新水，其中循环水量为75L/h，补水量为5L/h（10.4m3/a）。冷却废水循环利用，不外排。 引用现有工程环评报告数据，技改工程完成后全厂水平衡见下图。 6 生活用水 隔油池、化粪池 宝丰县第二 污水处理厂 30 24 24 新鲜水 0.04 30.04 循环冷却水系统 0.04 0.6 图4 技改工程完成后全厂水平衡图 单位：m3/d 三、运营期噪声环境影响分析 本次技改工程噪声主要是新增抛丸机、加工中心等生产设备运行时产生的噪声，其噪声值为70～90dB(A)，分布在生产车间内。项目仅在昼间运营，夜间不运营，因此本项目仅考虑昼间项目生产的环境影响。对噪声设备采取设置基础减震，并经建筑物厂房阻隔，则噪声值可降低约20dB(A)。 本次声环境影响预测评价采用《环境影响评价技术导则——声环境》（HJ2.4-2009）中所推荐的预测模式。当预测点受多声源叠加影响时，采用噪声叠加公式： 式中：L—总声压级，[dB（A）]； Li—第i个声源的声压级，[dB（A）]； n—声源数量。 在预测计算中考虑声传播距离引起的衰减，其它衰减因素均不考虑，其计算模式如下： 式中：LA（r）—距声源r的A声级，dB（A）； LA（r0）—参考位置处的A声级，dB（A）； r — 预测点距声源的距离，（m）； r0 — 参考位置距声源的距离，（m）。 车间内噪声经车间减震、隔声后，综合考虑各声源源强衰减及叠加，预测本项目噪声在厂界处及周围生环境敏感点达标情况。项目噪声预测结果见下表。 表4-4 本次技改工程各厂界噪声影响预测结果 单位：dB(A) 预测点位; 距离生产单元 最近距离（m）; 贡献值; 背景值; 预测值; 标准值. 东厂界; 45; 32.8; 53/52; 53.1; 昼间≤60. 南厂界; 70; 29.1; 54/53; 54.0. 西厂界; 95; 22.4; 53/52; 53.0. 北厂界; 50; 31.7; 54/53; 54.0; 昼间≤70. 表4-5 技改工程设备运行噪声对敏感点噪声影响预测结果 单位：dB(A) 源强; 预测位置; 厂界距离 （m）; 降噪措施; 贡献值; 背景值; 预测值; 标准值. 车间设备噪声源强70～90dB（A）; 平顶山职业技术学院; 53; 室内安装，合理布置、基础减震、距离衰减; 18.1; 51/50; 51.0; 60. 经计算预测，本次技改工程厂区设备噪声在采取相应的降噪措施后，东、西、南、北各厂界昼间噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区昼间排放标准限值（60dB）要求，声环境敏感点处昼间噪声预测值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值（昼间60dB）的要求，项目夜间不生产，不对周围声环境产生影响，综上所述，项目运营对周围环境影响较小。 四、运营期固废环境影响分析 本项目技改完成后全厂固体废物分为生活垃圾、一般固废、危险废物。 （1）生活垃圾 本次技改工程不新增员工，经查阅现有工程环评报告及竣工环保验收资料，生活垃圾产生量为150kg/d、39t/a，由企业统一收集后定期送往当地垃圾中转站，集中处置。 （2）一般固废 ①金属废料 本次技改工程新增金属废料产生量为5.25t/a，技改完成后全厂金属废料产生量为57.75t/a，在厂区集中收集后外售。 ②除尘器收集的颗粒物 本项目技改工程完成后焊接、切割、抛丸、喷砂过程除尘器收集的颗粒物产生量为538.0968082t/a，在厂区集中收集后外售；喷涂过程除尘器收集的颗粒物产生量为1.9454t/a，收集后回用于生产，不外排。 ③废钢砂 技改完成后废钢砂产生量为3.0t/a，统一收集后外售。 ④冷却水池沉淀物 技改完成后冷却水池沉淀物产生量约为0.01t/a，每年清理一次，产生的沉淀物属于一般固体废物，清理收集后外售。 ⑤除尘器废旧滤芯 现有工程焊接烟尘采用滤芯除尘器进行处理，更换的废旧滤芯交由供应商回收，产生量约为5个/a。 （3）危险废物 项目产生的危险废物主要为废液压油、废切削液、废活性炭及废淬火油。 - 废活性炭 根据企业实际运营情况，技改工程完成后全厂废活性炭产生量为0.5t/a。危险废物类别为HW49，危险废物代码为900-041-49，收集后定期交由有处理资质单位处置。 - 废液压油 钻机进行检测时需要灌充液压油进行试验，在调试运行时液压油大部分循环使用，少部分溢出。根据企业实际运营情况，废液压油产生量约4t/a，危险废物类别为HW08，危险废物代码为900-214-08，收集后定期交由有处理资质单位处置。 - 废乳化液 机器运转摩擦产生的少量微小铁粒会在乳化液中沉积，故每隔一段时候需对乳化液进行更换。根据企业实际运营情况，废乳化液产生量约0.7t/a，危险废物类别为HW09，危险废物代码为900-006-09，收集后定期交由有处理资质单位处置。 - 废淬火油 技改项目淬火油用量为2t/a，废淬火油最大产生量为2t/a，危险废物类别为HW08，危险废物代码为900-203-08，收集后定期交由有处理资质单位处置。 危废暂存时需要采取以下控制措施： 厂区现有危险固废暂存间位于厂区东北侧，建筑面积50m2，符合环境保护部公告2017年第43号《建设项目危险废物环境影响评价指南》中的相关要求，做到“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏），设置有不同废物的警示标示，地面已进行防渗处理，防渗层符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求设置，并按要求采用专用收集桶收集。企业对危险废物的收集、运输、贮存、管理以及转运均严格按照《危险废物污染防治技术政策》（环发【2001】199号）、《废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第55号）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单实行，对危险废物外运采取防渗透、防泄漏、中途流失措施，落实安全管理责任，避免二次污染。本项目已委托有危废处置资质单位进行安全处置。 表4-6 建设项目危险废物产生情况 序 号; 危险废 物名称; 危险废 物类别; 危险废物 代 码; 产生量; 产生工 序及装置; 形 态; 主要 成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防 治措施. 1; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 0.5t/a; 涂层烘干工序; 固态; NHMC; NHMC; 1a; T/In; 委托资质单位进行安全处置. 2; 废液压油; HW08; 900-214-08; 4.0t/a; 钻机检测; 液态; 废矿物油及含矿物油废物; 废矿物油; 1a; T，I. 3; 废乳化液; HW09; 900-006-09; 0.7t/a; 维修保养; 液态; 油水、烃/水混合物或乳化液; 废矿物油; 1a; T. 4; 废淬火油; HW08; 900-203-08; 2t/a; 淬火油冷却; 液态; 废矿物油及含矿物油废物; 废矿物油; 1a; T，I. 综上所述，本次技改完成后全厂固体废物及处置情况见下表。 表4-7 技改完成后全厂固体废物产生情况分析 序号; 固废来源; 固废类别; 固废性质; 产生量; 处置措施; 排放量. 1; 机加工; 金属废料; 一般固废; 57.75t/a; 统一收集后外售; 处置率100%， 零排放. 2; 焊接、切割、抛丸、喷砂; 除尘器收集颗粒物; 一般固废; 538.0968082t/a. 3; 抛丸; 废钢砂; 一般固废; 3.0t/a. 4; 水冷却; 冷却水池沉淀物; 一般固废; 0.01t/a. 5; 职工生活; 生活垃圾; 一般固废; 39t/a; 由当地环卫部门统一进行处理. 6; 喷涂; 除尘器收集颗粒物; 一般固废; 1.9454t/a; 收集后回用于生产. 7; 有机废气处理; 废活性炭; 危险固废; 0.5t/a; 交由有资质单位处理. 8; 钻机检测; 废液压油; 危险固废; 4.0t/a. 9; 设备保养; 废乳化液; 危险固废; 0.7t/a. 10; 淬火油冷却; 废淬火油; 危险固废; 2.0t/a. 11; 滤芯除尘器; 废旧滤芯; 一般固废; 5个/a; 供应商回收. 为进一步减少危险固废对环境的影响，要求建设单位进一步加强下列措施： 1)建设单位必须按照国家有关规定处置危险废物，不得擅自倾倒、堆放； 2)禁止将危险废物提供或委托给无危险废物处置资质的单位从事收集、贮存、利用、处置等经营活动； 3)危废收集容器应完好无损，没有腐蚀、污染、损毁或其他能导致其使用效能减弱的缺陷； 综上，项目危险废物处置及处理符合相关要求，其治理措施可行。项目固废均得到合理处置，对环境影响较小。 五、地下水、土壤 （1）地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）可知，本项目为“专用设备制造”项目。同时根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），附录 A（规范性附录）地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于IV类建设项目，因此不再对地下水环境影响进行分析。 （2）土壤环境影响分析 本次技改工程属于专用设备制造项目，生产工艺中的表面处理及热处理加工不涉及采用化学处理工艺、使用化学溶剂且涉及重金属，根据《环境影响评价导则——土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），本项目属于III类项目。本次技改工程位于平顶山市宝丰县产业集聚区，周边50m范围内无村庄、耕地等敏感保护目标，土壤环境敏感程度为不敏感。本次技改工程占地面积约121004m2，属于中型项目。按《环境影响评价导则——土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）表4土壤环境影响评价工作等级划分，本次技改工程不需开展土壤环境影响评价工作。 表4-8 污染影响型评价工作等级划分表 占地 规模 评价工作等级 敏感程度 I类; II类; III类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作. 六、 生态影响分析 本次位于宝丰县产业集聚区，在现有厂房内进行建设，不新增生产车间等构筑物，不存在生态环境影响。 - 环境风险 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质的泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受的水平。评价遵照国家环保总局环发【2005】152号文《关于防范环境风险加强环境影响评价管理的通知》的精神，以《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）为指导，通过对本项目进行风险识别和源项分析，进行风险评价，提出减缓风险的措施和应急预案，为环境管理提供资料和依据，达到降低危险、减少危害的目的。 1、评价依据 （1）风险调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的规定，风险识别范围包括生产设施风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别。 本次技改工程运营过程大部分辅助材料，如氧气、乙炔、氢气等，遇明火可引火灾，主要危险物质为乙炔、氢气。 （2）风险潜势初判 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q。 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1、q2…、qn——每种危险物质的最大存在总量，t。 Q1、Q2…、Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 本次技改工程运营.过程主要危险物质为乙炔、氢气。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B.1，各类风险物质临界量见下表。 表4-9 各类风险物质临界量 序号; 物质名称; CAS号; 临界量Q （t）; 厂区最大储存量 q（t）; q/Q. 1; 乙炔; 74-86-2; 10; 0.065; 0.0065. 2; 氢气; 1333-74-0; /; 0.001; /. Q值; 0.0065. 由上表可知，本次技改工程危险物质数量与临界量比值Q=0.0065＜1，由此可知，该项目环境风险潜势为I。 （3）评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），本项目评价工作等级判定见下表。 表4-10 评价等级划分一览表 环境风险潜势; IV、IV+; III; II; I. 评价等级; 一; 二; 三; 简单分析*. *是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。. 由于本次技改工程的风险潜势值为I，根据上表可知，本次技改工程风险只需要进行简单分析。 表4-11 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 铁福来智能钻探装备生产线技术改造提产能项目. 建设地点; （河南）省; （平顶山）市; （/）区; （宝丰）县; （产业集聚）园区. 地理坐标; 经度; 东经113.07259975°; 纬度; 北纬33.82909897°. 主要危险物质及分布; 主要危险物质为乙炔、氢气，均位于车间中间储存区内。. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 辅料中含有乙炔、氢气，乙炔与空气以1：5～14（体积比）混合时，如遇明火会引起爆炸。氢气爆炸极限是4.0%～75.6%（体积浓度）。. 风险防范措施要求; （1）储运条件：乙炔的包装法通常是溶解在溶剂及多孔物中, 装入钢瓶内。储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂、酸类、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。搬运时应轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。 氢气：氢气瓶应储存于阴凉、通风的库房，库温不宜超过30℃，远离火种、热源。防止阳光直射。氢气瓶应与氧气、压缩空气、卤素（氟、氯、溴）、氧化剂等分开存放，切忌混储混运。库房应采用防爆型电器，配备相应品种和数量的消防器材。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。搬运和使用时轻装轻卸，禁止敲击、碰撞。氢气瓶必须按规定每3年检验一次，超期未检的气瓶严禁充装和使用。必须专瓶专用，不得挪用及代用。氢气瓶涂深绿色油漆，禁止擅自更改气瓶的颜色标记和钢印。使用前要认真核对气瓶的颜色标记和钢印，以防误用。因生产需要，必须在现场（室内）使用氢气瓶，其数量不得超过5瓶，且室内必须通风良好，保证空气中氢气最高含量不超过1%（体积比）。建筑物顶部或外墙的上部设气窗或排气孔。排气孔应朝向安全地带，室内换气次数每小时不得少于3次，事故通风每小时换气次数不得少于7次。室内氢气瓶与盛有易燃、易爆、可燃物质及氧化性气体的容器和气瓶的间距不应小于8米。与明火或普通电气设备的间距不应小于10米。与空调装置、空气压缩机和通风设备等吸风口的间距不应小于20米。与其他可燃性气体贮存地点的间距不应小于20米。要设有固定氢气瓶的支架。多层建筑内使用气瓶，除生产特殊需要外，一般宜布置在顶层靠外墙处。阀门或减压器泄漏时，不得继续使用。阀门损坏时，严禁带压更换阀门。瓶内气体严禁用尽，应保留0.05兆帕以上的余压。若氢气泄漏或爆炸，应立即切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。可能的话先冷却气瓶并将气瓶从火场移至空旷处。氢火焰不易察觉，救护人员要防止外露皮肤烧伤。 （2）泄漏处理：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 （3）灭火方法：切断火源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）和《关于加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2005]152号）的规定，对本项目环境风险进行简单分析。项目建设及营运过程中不存在重大危险源，该项目环境风险可以接受。. 八、 电磁辐射 不涉及。 九、环保投资及竣工验收 本次技改工程总投资1500万元，其中环保投资22万元，约占总投资的1.47%，环保投资及竣工验收见下表： 表4-12 运营期环保投资及竣工验收一览表 单位：万元 序号; 污染因素; 环保措施; 数量; 验收指标; 投资. 1; 废气; 淬火油冷却产生的有机废气; 集气罩收集后引至UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后15m排气筒（8#）排放; 1套; 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）; 20. 抛丸颗粒物; 新增抛丸机废气引至现有抛丸工序袋式除尘器处理后，与喷砂工序共用1根排气筒（6#）; 1套; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表2标准; 现有. 焊接烟尘; 焊接烟尘（焊接机器人）经滤筒除尘器处理后经1根 15m排气筒（1#）排放； 焊接烟尘（人工焊接）经滤筒除尘器处理后经1根15m排气筒（2#）排放; 2套; 现有. 切割颗粒物; 设备自带滤筒除尘器，与焊接工序（焊接机器人）共用1根排气筒（1#）; 1套; 现有. 喷砂颗粒物; 二级除尘装置（旋风除尘器+袋式除尘器）处理后15m高排气筒（3#）排放; 1套; 现有. 静电喷涂颗粒物; 袋式除尘器处理后15m高排气筒（4#、5#）排放; 2套; 现有. 涂层烘干有机废气; 新增烘箱有机废气引至现有UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后15m排气筒（6#、7#）排放; 2套; 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）中表1标准; 现有. 食堂油烟; 经油烟净化器处理后高空排放; 1套; 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）; 现有. 2; 废水; 生活 污水; 食堂废水经隔油池（4m3）预处理后与其他生活污水一起进入厂区现有化粪池处理后排入市政管网; 隔油池、化粪池; 满足《污水综合排放标准》（GB8978—1996）三级标准; 现有. 3; 噪声; 选择低噪声设备，对产噪设备进行隔声、减振处理；加强设备的定期维护和保养。; /; 厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求; 2. 4; 固废; 一般 固废; 生活垃圾：设置分类垃圾收集桶; /; 交由环卫部门统一进行处理; 现有. 废边角料、金属屑及除尘器收集的金属颗粒物：设置一般固废暂存间; 6m2; 收集后定期外售; 现有. 危险 废物; 依托现有50m2的危险废物暂存间，项目产生的危废经分类收集后暂存于危废暂存间内，定期交由资质单位处理; /; 交资质单位进行 安全处置; 现有. 合计; 22. ## 十、污染物排放“三本帐” 技改工程完成前后污染物产生量、削减量、排放量情况汇总见下表所示。 表52 技改前后项目污染物排放“三本帐”对比表 项目; 污染物; 现有工程 排放量; 本技改项目 排放量; “以新代老”削减量; 本技改项目完成后全厂排放量; 增减量. 废气; 颗粒物; 0.537988t/a; 0.1715328t/a; 0; 0.7095208t/a; +0.1715328t/a. 非甲烷总烃; 0.00047t/a; 0.015463t/a; 0; 0.015933t/a; +0.015463t/a. 废水; 废水量; 6240m3/a; 0; 0; 6240m3/a; 0. COD; 1.498t/a; 0; 0; 1.498t/a; 0. NH3-N; 0.156t/a; 0; 0; 0.156t/a; 0. 固废; 金属废料; 0; 0; 0; 0; 0. 除尘器收集颗粒物; 0; 0; 0; 0; 0. 废钢砂; 0; 0; 0; 0; 0. 冷却水池沉淀物; 0; 0; 0; 0; 0. 生活垃圾; 0; 0; 0; 0; 0. 废活性炭; 0; 0; 0; 0; 0. 废液压油; 0; 0; 0; 0; 0. 废乳化液; 0; 0; 0; 0; 0. 废淬火油; 0; 0; 0; 0; 0. 废旧滤芯; 0; 0; 0; 0; 0. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 淬火油池 | 非甲烷总烃 | 淬火油池上方设集气罩，将冷却过程产生的有机废气引至UV光氧催化+活性炭吸附进行处理，处理达标后通过15m高排气筒排放 | 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号）中其他行业的排放要求 |
|  | 抛丸机 | 颗粒物 | 新增抛丸机废气引至现有抛丸废气袋式除尘器处理后，与焊接工序（人工焊接）共用1根排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表2标准 |
|  | 喷砂机 | 颗粒物 | 二级除尘装置(旋风除尘器+袋式除尘器)处理达标后经15m高排气筒进行排放 |  |
|  | 焊接烟尘 | 颗粒物 | 全封闭生产车间，焊接烟尘（焊接机器人）经滤筒除尘器处理后经1根 15m排气筒（1#）排放； 焊接烟尘（人工焊接）经滤筒除尘器处理后经1根15m排气筒（2#）排放 |  |
|  | 火焰切割机 | 颗粒物 | 全封闭生产车间，设备自带滤筒除尘器，与焊接工序（焊接机器人）共用1根排气筒 |  |
|  | 静电喷涂 | 颗粒物 | 采用袋式除尘器处理达标后经15m高排气筒进行排放 |  |
|  | 涂层烘干 | 非甲烷总烃 | 新增烘箱有机废气引至现有UV光氧催化+活性炭吸附进行处理后15m高排气筒排放 | 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020） |
| 地表水环境 | 生活废水 | COD、氨氮 | 依托现有化粪池、隔油池处理后排入市政污水管网 | 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996） 三级标准 |
| 声环境 | 设备噪声 | 噪声 | 隔声、基础减振、消声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 电磁辐射 | 无 |  |  |  |
| 固体废物 | ①生活垃圾：经分类收集后，交由环卫部门统一进行处理。 ②废边角料、金属屑及除尘器收集的金属颗粒物，收集后定期外售。 ③危险废物：项目产生的废淬火油、废液压油、废乳化液、废活性炭经分类收集后，暂存于危废暂存间内，定期交由资质单位处理。危险废物暂存于危险废物临时贮存场所，定期交由有资质的单位处置。危险废物在厂内收集、贮存和转运执行 GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及其 2013 年修改单和《危险废物转移联单管理办法》有关规定。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 车间及厂区道路硬化处理，危废间地面采取防渗处理。防渗层为至少 1m 厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或 2mm 厚高密度聚乙烯，或至少 2mm 厚的其它人工材料（渗透系数≤10-10cm/s）。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 危废间地面采取防渗处理，原料气分开储存，车间配备安装灭火器等消防应急物资，设置消防废水收集系统及消防废水收集池 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | / |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，铁福来智能钻探装备生产线技术改造提产能项目符合国家产业政策，符合宝丰县产业集聚区规划；项目采取本报告表中提出的环保措施后，项目运营过程中污染物可做到达标排放或合理处置；项目周围环境质量较好。从环境保护角度分析，项目建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.565488t/a |  |  | 0.1440328t/a |  | 0.7095208t/a | +0.1440328t/a |
|  | 非甲烷总烃 | 0.001295t/a |  |  | 0.01413t/a |  | 0.015425t/a | +0.01413t/a |
| 废水 | COD | 1.498t/a |  |  | 0 |  | 1.498t/a | 0 |
|  | 氨氮 | 0.156t/a |  |  | 0 |  | 0.156t/a | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 39t/a |  |  | 0 |  | 39t/a | 0 |
|  | 金属废料 | 52.5t/a |  |  | 5.25t/a |  | 57.75t/a | +5.25t/a |
|  | 焊接、切割、抛丸、喷砂除尘器收尘 | 489.208872t/a |  |  | 48.8879362t/a |  | 538.0968082t/a | +48.8879362t/a |
|  | 废钢砂 | 3.0t/a |  |  | 0 |  | 3.0t/a | 0 |
|  | 冷却水池沉淀物 | 0.01t/a |  |  | 0 |  | 0.01t/a | 0 |
|  | 喷涂除尘器收尘 | 0.1155t/a |  |  | 1.8299t/a |  | 1.9454t/a | +1.8299t/a |
|  | 废旧滤芯 | 5个/a |  |  | 0 |  | 5个/a | 0 |
| 危险废物 | 废淬火油 | 0 |  |  | 2t/a |  | 2t/a | +2t/a |
|  | 废液压油 | 4t/a |  |  | 0 |  | 4t/a | 0 |
|  | 废乳化液 | 0.7t/a |  |  | 0 |  | 0.7t/a | 0 |
|  | 废活性炭 | 0.5t/a |  |  | 0 |  | 0.5t/a | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附图附件：

附图1 地理位置图

附图2 项目在宝丰县产业集聚区中的位置

附图3 周边环境示意图

附图4 厂区平面布置图

附图5 车间平面布置图

附图6 项目现状图

附件1 委托书

附件2 备案证明

附件3 原有项目环评批复

附件4 竣工环保验收资料

附件5 固定污染源排污登记回执

附件6 企业名称变更证明

附件7 执行标准

附件8 危废委托处置合同

附件9 检测报告

附件10承诺书