- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：宝丰县界堃建筑材料有限公司年加工120万吨石子

建设单位（盖章）：  宝丰县界堃建筑材料有限公司

编制日期：              2023年2月

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 宝丰县界堃建筑材料有限公司年加工120万吨石子 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2302-410421-04-05-699618 |  |  |
| 建设单位联系人 | 仝国军 | 联系方式 | 13938655800 |
| 建设地点 | 河南 省（自治区） 平顶山 市 宝丰 县（区） 大营镇东3公里段寨村 |  |  |
| 地理坐标 | （112度55分41.800秒，33度55分15.819秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3099其他非金属矿物制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业 石墨及其他非金属矿物制品制造309 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 宝丰县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 2302-410421-04-05-699618 |
| 总投资（万元） | 500 | 环保投资（万元） | 42 |
| 环保投资占比（%） | 8.4 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地面积（m2） | 7500 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、与产业政策符合性分析 经查阅《产业结构调整指导目录》（2019年本）可知，本项目不在鼓励类、限制类和淘汰类之列，属于允许类项目，项目所用生产设备均未列入限制类和淘汰类名录，符合国家相关产业政策要求，符合国家现行的有关产业政策。项目已在宝丰县发展和改革委员会备案，备案文号为2302-410421-04-05-699618。因此，本项目符合相关产业政策。 2、与“三线一单”相符性分析 （1）生态红线 本项目位于宝丰县大营镇东3公里段寨村，根据平顶山市人民政府《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（平政〔2021〕10号）附件1“平顶山市生态环境管控单元分布示意图”（附图六）以及河南省三线一单成果查询系统可知，本项目所处区域为一般管控单元。本项目距离最近的集中式饮用水水源保护区为宝丰县商酒务镇地下水井群（共3眼井），本项目距离宝丰县商酒务镇地下水井群（共3眼井）保护区约5.3km，不在其保护区范围内。综上，本项目不在平顶山市生态保护红线范围内，项目建设不触碰生态保护红线。 （2）环境质量底线 ①环境质量空气 根据2021年河南省城市环境空气质量自动监控中对宝丰县的监测数据，项目所在区域SO2、NO2、CO、O3浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准要求，PM2.5、PM10浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准要求。 本项目喂料工序产生的颗粒物经集气罩收集+袋式除尘器（TA001）处理后由15m排气筒（DA001）达标排放；破碎工序产生的颗粒物负压收集+袋式除尘器（TA002）处理后由15m排气筒（DA002）达标排放；筛分工序产生的颗粒物经集气罩收集+袋式除尘器（TA003）处理后由15m排气筒（DA003）达标排放，对区域大气环境的影响可以接受。 目前，平顶山市正在实施《河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》、《平顶山市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚实施方案的通知》等一系列措施，通过调整优化产业结构，推动绿色低碳转型发展；深入调整能源结构，推动能源低碳高效利用；持续调整交通运输结构，打好柴油货车治理攻坚战；优化调整用地结构，强化面源污染治理；推进工业企业四项工程，深化大气污染综合治理；强化挥发性有机物治理，打好臭氧污染防治攻坚战；强化区域联防联控，打好重污染天气消除攻坚战；强化基础能力建设，持续推进大气环境治理体系和治理能力现代化等措施，项目所在区域环境空气质量将会逐步得到改善。 ②水环境质量 本项目车辆清洗废水依托宝丰县中大选煤有限公司沉淀池沉淀后循环使用，不外排，生活污水经化粪池处理后清运肥田，综合利用，不外排。距离项目最近的地表水体为北侧330m处的净肠河，本次地表水现状评价采用2022年河南鼎晟检测技术有限公司对净肠河入河口上游500m、下游500m及吕寨市控断面的监测数据，由监测结果可知，各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。 ③声环境质量 项目厂址周围50m范围内无环境敏感点，根据现场勘查，项目区域可以满足声环境质量要求。 本项目废气和废水采取评价中提出的治理措施后，能够达到相应的排放标准要求；本项目固废均得到综合利用和合理处理、处置；厂界噪声能够达标排放；综上，本项目对周边环境影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线，本项目符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 水资源：项目营运过程用水水源来自自备水井，能够满足需求，资源消耗量相对区域资源利用总量较少，不影响区域水资源总量。 能源：本项目使用能源为电能，依托当地区域电网，可以满足项目需求。 土地资源：项目租赁宝丰县中大选煤有限公司现有厂房进行建设，项目用地为工业用地，不会对区域土地资源利用造成负面影响。 综上，项目建设符合资源利用上线要求。 （4）生态环境准入清单 根据《平顶山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（平政〔2021〕10号）以及平顶山市生态环境局关于组织实施《平顶山市“三线一单”生态环境分区管控准入清单的函》，平顶山市实施“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单）生态环境分区管控主要内容包括划分环境管控单元、制定生态环境准入清单。 - 划分生态环境管控单元。 按照生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线等相关要求，划定全市优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类生态环境管控单元，并实施分类管控。为确保政策协同，划定的各类生态环境管控单元的数量、面积和地域分布依照国土空间规划明确的空间格局、约束性指标等调整确定。 --优先保护单元指具有一定生态功能、以生态环境保护为主的区域。突出空间用途管控，以生态环境保护优先为原则，依法禁止或限制有关开发建设活动，优先开展生态保护修复，提高生态系统服务功能，确保生态环境功能不降低。 --重点管控单元指人口密集、资源开发强度较大、污染物排放强度相对较高的区域。主要推动空间布局优化和产业结构转型升级，深化污染治理，提高资源利用效率，减少污染物排放，防控生态环境风险，守住环境质量底线。 --一般管控单元指除优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。主要落实生态环境保护的基本要求，生态环境状况得到保持或优化。 全市国土空间按优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三大类共分为65个生态环境管控单元。其中，优先保护单元23个，面积占比34.63%；重点管控单元35个，面积占比32.13%；一般管控单元7个，面积占比33.24%。 - 制定生态环境准入清单。 基于生态环境管控单元，统筹考虑生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线等要求，从优化空间布局、管控污染物排放、防控生态环境风险、提高资源利用效率等方面提出管控要求，分类制定生态环境准入清单。优先保护单元依法禁止或限制大规模、高强度的工业和城镇建设，在功能受损的优先保护单元优先开展生态保护修复活动，恢复生态系统服务功能。重点管控单元有针对性地加强污染物排放控制和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。建立“1＋10＋N”生态环境准入清单管控体系，“1”为全市生态环境总体准入要求；“10”为县（市、区）生态环境准入要求；“N”为生态环境管控单元准入清单。 项目厂区位于宝丰县大营镇东3公里段寨村，根据“平顶山市“三线一单”生态环境分区管控准入清单的函”要求，项目与平顶山市环境管控单元生态环境准入清单相符性分析见下表。 表1-1 项目所在区域环境管控单元生态环境准入清单相符性分析 - 环境管控单元编码; - 环境管控单元名称; - 行政区划; - 管控单元分类; - 管控要求; - 项目情况. - ZH41042130001; - 宝丰县一般管控单元; - /; - 一般管控单元; 空间布局约束; 1.新建或扩建城镇污水处理厂必须达到或优于一级A排放标准。 2.对列入疑似污染地块名单的地块，未经土壤环境调查确定未受污染的地块，不得进入用地程序，不得办理环境影响评价审批。; - 本项目车辆清洗废水依托宝丰县中大选煤有限公司沉淀池沉淀后循环使用，不外排，生活污水经化粪池处理清运肥田，不外排；本项目位于宝丰县大营镇东3公里段寨村，用地为工业用地，不属于列入疑似污染地块名单的地块. 污染物排放管控; 1.禁止使用不符合国家标准和本省使用要求的机动车船、非道路移动机械用燃料。; - 本项目承诺不使用不符合国家标准和本省使用要求的机动车船、非道路移动机械用燃料. 环境风险防控; 1.按照土壤环境调查相关技术规定，对垃圾填埋场周边土壤环境状况进行调查评估。对周边土壤环境超过可接受风险的，应采取限制填埋废物进入、降低人体暴露健康风险等管控措施。; - 本项目周边无垃圾填埋场. 资源开发效率要求; 1、加强水资源开发利用效率，提高再生水利用率。; - 本项目用水量为4789.8m3/a. 综上所述，项目建设符合《平顶山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（平政〔2021〕10号）以及平顶山市生态环境局关于组织实施《平顶山市“三线一单”生态环境分区管控准入清单的函》的要求。 3、与相关集中式饮用水源保护区划相符性分析 3.1与平顶山市集中式饮用水水源保护区相符性分析 根据河南省人民政府《关于划定调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政文[2021]72号），平顶山市集中式饮用水水源保护区划分范围如下： ①白龟山水库 一级保护区：水库大坝上游，水库高程103米以内的区域及平顶山学院取水口外围500米至湖滨路、平顶山市自来水有限公司取水口外围500米至平湖路以内的区域；沙河、应河、澎河、冷水河入库口至上游2000米的河道管理范围区域。 二级保护区：一级保护区外，水库高程103米至水库高程104米-湖滨路以内的区域；沙河入库口至上游昭平台水库坝下的河道管理范围区域；澎河入库口至上游14000米（南水北调中线工程澎河退水闸）的河道管理范围区域；应河、冷水河入库口至上游4000米的河道管理范围区域；大浪河、将相河、七里河、瀼河、肥河入沙河口至上游1000米的河道管理范围区域。 准保护区：一、二级保护区外，应河、澎河、冷水河河道管理范围外500米以内的区域。 ②昭平台水库 一级保护区：水库大坝至上游3800米，水库高程169米以内的区域及以外200米不超过环库路的区域。 二级保护区：一级保护区外，水库大坝上游3800米至5800米，水库高程169米以内的区域及以外至环库路的区域。 准保护区：二级保护区外，水库高程169米以内的区域及以外至环库路的区域；沙河、荡泽河、柳林河、团城河、清水河河道管理范围外500米以内的区域。 本项目位于宝丰县大营镇东3公里段寨村，距离最近的水源保护区为昭平台水库，距离约为22.4km。项目选址不在平顶山市划定的一级、二级和准保护区范围内，符合平顶山市饮用水源地规划要求。 4.2、与宝丰县集中式饮用水源保护区的相符性分析 根据《河南省人民政府关于划定调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政文[2019]162号），宝丰县龙兴寺水库饮用水源保护区已取消。 4.3与宝丰县乡镇集中式饮用水源保护区相符性分析 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办【2016】23号），宝丰县乡镇集中式饮用水水源保护区划如下： ①宝丰县商酒务镇地下水井群（共3眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东30米、南15米的区域（1号取水井），2、3号取水井外围30米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，水厂厂界东535米、西300米、南430米、北300米的区域。 ②宝丰县闹店镇地下水井群（共3眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东25米、北20米的区域（1号取水井），2、3号取水井外围30米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，水厂厂界东520米、西300米、南390米、北320米的区域。 ③宝丰县赵庄乡地下水井群（共3眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东25米、南25米的区域（1号取水井），2、3号取水井外围30米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，水厂厂界东440米、西300米、南325米、北420米的区域。 ④宝丰县李庄乡地下水井群（共3眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东25米、北25米的区域（1号取水井），2、3号取水井外围30米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，水厂厂界东325米、西635米、南330米、北400米的区域。 相符性分析：本项目选址位于宝丰县大营镇东3公里段寨村，距离最近的乡镇集中式饮用水源保护区为宝丰县商酒务镇地下水井群（共3眼井），距离约5.3km，项目不在上述饮用水源保护区范围内，因此本项目的建设不会对饮用水水源保护区造成不利影响。 4.4、与南水北调中线工程饮用水水源保护区的相符性分析 根据《河南省南水北调中线工程建设领导小组办公室 河南省环境保护厅 河南省水利厅 河南省国土资源厅 关于印发南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水水源保护区划的通知》（豫调办[2018]56号）文件： 南水北调总干渠明渠段在地下水水位低于总干渠渠底的渠段，保护区划分范围为： 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50米； 二级保护区范围自一级保护区边线外延150米。 南水北调总干渠明渠段在地下水水位高于总干渠渠底的渠段，保护区划分范围为： （1）微~弱透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50米； 二级保护区范围自一级保护区边线外延500米。 （2）弱~中等透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延100米； 二级保护区范围自一级保护区边线外延1000米。 （3）强透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延200米； 二级保护区范围自一级保护区边线外延2000、1500米。 相符性分析：根据《南水北调中线一期工程总干渠（平顶山市段）两侧饮用水水源保护区图册》中水源保护距离划分，在 SH23+703.2~SH35+844.2段一级保护区范围宽度为50m，二级保护区宽度为右岸500m，本项目距离南水北调干渠右岸最近距离约11.2km，不在南水北调一、二级保护区范围内。 综上，项目位于宝丰县大营镇东3公里段寨村，项目不在饮用水源地、南水北调总干渠保护区范围内，故项目建设符合《关于划定调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政文[2021]72号）、《河南省县级集中式饮用水水源保护区划》（豫政办[2013]107号）、《河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划》（豫政办[2016]23号）及《河南省南水北调中线工程建设领导小组办公室 河南省环境保护厅 河南省水利厅 河南省国土资源厅 关于印发南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水水源保护区划的通知》（豫调办[2018]56号）中饮用水源保护区要求。 4、与其他现行环保要求相符性分析 4.1、与《关于印发河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环委办[2022]9号）相符性分析 2022年4月3日，河南省生态环境保护委员会办公室发布《关于印发河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环委办[2022]9号），与其相符性分析如下： 表1-2 项目与（豫环委办[2022]9号）相符性分析 规范性文件; 实施意见要求; 本工程情况; 相符性. 河南省 2022年大气污染防治攻坚战实施方案; 3.推进绿色低碳产业发展。 落实国家产业规划、产业政策“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等相关要求，积极支持节能环保、新能源等战略性新兴产业发展，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目建设。落实“两高”项目会商联审机制，强化项目环评及“三同时”管理，重点行业企业新建、扩建项目达到A级绩效水平，改建项目达到B级以上绩效水平。严禁新增钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、煤化工（甲醇、合成氨）氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧结砖瓦、铁合金等行业产能。禁止耐火材料、铅锌冶炼（含再生铅)行业单纯新增产能。水泥行业产能置换项目应实现矿石皮带廊密闭运输，大宗物料产品清洁运输。; 本项目属于其他非金属矿物制品制造，不属于钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃煤化工（甲醇、合成氨）氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧结砖瓦、铁合金、耐火材料、铅锌冶炼等高耗能、高排放和产能过剩的产业项目，本项目不属于国家39个重点行业和省级12个重点行业，本项目严格按照《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）相关要求进行建设; 相符. 综上，本项目建设符合《河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》相关要求。 4.2、与与平顶山市生态环境保护委员会办公室关于印发《平顶山市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚实施方案的通知》（平环委办[2022]19号）相符性分析 2022年6月27日，平顶山市生态环境保护委员会办公室关于印发《平顶山市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染防治攻坚战实施方案的通知》（平环委办[2022]19号），与其相符性分析如下： 表1-3 与（平环委办[2022]19号）相符性分析一览表 规范性文件; 实施意见要求; 本工程情况; 相符性. 平顶山市2022年大气污染防治攻坚战实施方案; 3.推进绿色低碳产业发展。落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等相关要求，积极支持节能环保、新能源等战略性新兴产业发展，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目建设。落实“两高”项目会商联审机制，强化项目环评及“三同时”管理，重点行业企业新建、扩建项目达到A级绩效水平，改建项目达到B级以上绩效水平。按照全省统一要求，严禁新增钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、煤化工(甲醇、合成氨)、氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧结砖瓦、铁合金等行业产能。禁止耐火材料、铅锌冶炼(含再生铅)行业单纯新增产能。水泥行业产能置换项目应实现矿石皮带廊密闭运输，大宗物料产品清洁运输。; 本项目属于其他非金属矿物制品制造，不属于钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃煤化工（甲醇、合成氨）氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧结砖瓦、铁合金、耐火材料、铅锌冶炼等高耗能、高排放和产能过剩的产业项目，本项目不属于国家39个重点行业和省级12个重点行业，本项目严格按照《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）相关要求进行建设; 相符. 综上，本项目建设符合《平顶山市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染防治攻坚战实施方案的通知》（平环委办[2022]19号）相关要求。 4.3、与《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文[2019]84号）相符性分析 根据《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》，本项目涉及的治理方案为《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》，对照分析如下。 表1-4 与《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》相符性分析 序号; 《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》十六、其他行业无组织排放治理标准; 相符性分析. 料场密闭治理; 所有物料（包括原辅料、半成品、成品）进库存放，厂界内无露天堆放物料。料场安装喷干雾抑尘设施。; 本项目原料区全密闭，产品石子进库存放，厂界内不存在露天堆放物料，车间安装喷干雾抑尘设施. 密闭料场必须覆盖所有堆存料区（堆放区、工作区和主通道区）。; 本项目密闭车间覆盖所有堆存料区（成品区、工作区和主通道区）. 车间、料库四面密闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。; 车间为密闭车间，通道口安装推拉门. 所有地面完成硬化，并保证除物料堆放区域外没有明显积尘。; 本项目所有地面拟采取硬化措施. 每个下料口设置独立集气罩，配套的除尘设施不与其他工序混用。; 项目喂料机下料口设置有独立集气罩，配套的除尘设施不与其他工序混用. 厂房车间各生产工序须功能区化，各功能区安装固定的喷干雾抑尘装置。; 本项目车间各生产工序分区布置，并设置喷干雾抑尘装置. 厂区出口应安装车辆冲洗装置，保证出场车辆车轮车身干净、运行不起尘。; 本项目车辆冲洗废水依托宝丰县中大选煤有限公司沉淀池进行处理，循环使用，不外排. 物料输送环节; 散状物料采用封闭式输送方式，皮带输送机受料点、卸料点应设置密闭罩，并配备除尘设施；; 项目原料区全密闭储存，喂料口并配备集气罩+除尘设施. 皮带输送机或物料提升机需在密闭廊道内运行，并在所有落料位置设置集尘装置及配备除尘系统；; 本项目皮带输送机设置在密闭廊道内. 运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘 10 厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，禁止厂内露天转运散状物料；; 本项目车辆运输严格按照要求执行. 除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭。除尘灰采用气力输送、罐车等密闭方式运输；采用非密闭方式运输的，车辆应苫盖，装卸车时应采取加湿等措施抑尘。; 本项目除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭，作为产品采用非密闭方式运输，车辆应苫盖，装卸车时应采取加湿等措施抑尘. 生产环节治理; 物料上料、破碎、筛分、混料等生产过程中的产尘点应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和除尘设施。; 本项目物料锤式破碎机进行二次封闭；筛分、喂料设置集气罩，并都安装集气设施和除尘设施. 在生产过程中的产生VOCS的工序应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和 VOCS处理设施。; 本项目不涉及VOCS. 其他方面：禁止生产车间内散放原料，需采用全封闭式/地下料仓，并配备完备的废气收集和处理系统，生产环节必须在密闭良好的车间内运行。; 本项目生产环节均在密闭车间内进行，并配有完备的废气收集和处理系统. 厂区、车辆治理; 厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化。; 本项目厂区道路均进行硬化，车间拟采取硬化措施. 对厂区道路定期洒水清扫。; 运营期厂区道路定期洒水清扫. 企业出厂口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台四周应设置洗车废水收集防治设施。; 本项目车辆冲洗废水依托宝丰县中大选煤有限公司沉淀池进行处理，循环使用，不外排. 建设完善监测系统; 因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施。 安装在线监测、监控和空气质量监测等综合监控信息平台，主要排放数据等应在企业显眼位置随时公开。; 建议建设单位设计安装视频监控、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施，并根据环境管理要求安装在线监测、监控和空气质量监测等综合监控信息平台. 综上所述，项目建设能满足《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文[2019]84号）的相关要求。 4.4与《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）要求符合性分析 本项目属于其他非金属矿物制品制造，不属于钢国家39个重点行业和省级12个重点行业，通用行业基本要求是指未纳入国家和省级重点行业涉气企业应满足的基本要求，包括涉PM和涉VOCs（未涉锅炉/炉窑）排放企业，规定了企业各类物料装卸、储存、转移、输送、包装和工艺过程污染控制要求，以及其他控制要求。本项目只涉及PM，分析如下： 表1-5 本项目与“涉PM企业基本要求”符合性分析 序号; 要求; 本项目; 相符性. 1、物料装卸; 车辆运输的物料应采取封闭措施。粉状、粒状、块状散装物料在封闭料场内装卸，装卸过程中产尘点应设置集气除尘装置，料堆应采取有效抑尘措施。不易产尘的袋装物料宜在料棚中装卸，如需露天装卸应采取防止破袋及粉尘外逸措施。; 本项目车辆运输的物料均采取封闭措施；原料区全密闭储存，产品装料在成品区内完成，设置喷干雾抑尘装置; 相符. 2、物料储存; 一般物料。粉状物料应储存于密闭/封闭料仓中；粒状、块状物料应储存于封闭料场中，并采取喷淋、清扫或其他有效抑尘措施；袋装物料应储存于封闭/半封闭料场中。封闭料场顶棚和四周围墙完整，料场内路面全部硬化，料场货物进出大门为硬质材料门或自动感应门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态。不产尘物料（如钢材、管件）及产品如露天储存应在规定的存储区域码放整齐。; 本项目物料为块状，在厂区设置密闭原料区; 相符. 危险废物。应有符合规范要求的危险废物储存间，危险废物储存间门口应张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，建立台账并挂于危废间内，危险废物的记录和货单保存3年以上。危废间内禁止存放除危险废物和应急工具外的其他物品。; 本项目设置规范危险废物暂存间，危险废物储存间门口张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，建立台账并挂于危废间内，危险废物的记录和货单保存3年以上。危废间内仅存放危险废物和应急工具; 相符. 3、物料转移和运输; 粉状、粒状等易产尘物料厂内转移、输送过程应采用气力输送、密闭输送，块状和粘湿粉状物料采用封闭输送；无法封闭的产尘点（物料转载、下料口等）应采取集气除尘措施，或有效抑尘措施。; 本项目块状物料密闭输送; 相符. 4、成品包装; 卸料口应完全封闭，如不能封闭应采取局部集气除尘措施。卸料口地面应及时清扫，地面无明显积尘。; 本项目卸料口采取局部集气除尘措施，建设单位对卸料口地面及时清扫，确保地面无明显积尘; 相符. 5、工艺过程; 各种物料破碎、筛分、配料、混料等过程应在封闭厂房内进行，并采取局部收尘/抑尘措施。破碎筛分设备在进、出料口和配料混料过程等产尘点应设置集气除尘设施。各生产工序的车间地面干净，无积料、积灰现象。生产车间不得有可见烟粉尘外逸。; 本项目喂料、破碎、筛分由各自的袋式除尘器进行处理。各生产工序的车间地面干净，无积料、积灰现象; 相符. 6、环境管理; （1）环保档案资料齐全：①环评批复文件和竣工验收/现状评估文件；②废气治理设施运行管理规程；③一年内废气监测报告；④国家版排污许可证，并按要求开展自行监测和信息披露有规范的排气筒监测平台和污口标识。 （2）台账记录信息完整 ①生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）；②废气污染治理设施运行管理信息（除尘滤料、活性炭等更换量和时间）；③监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测和在线监测）等）；④主要原辅材料、燃料消耗记录（A、B级企业必需）；⑤电消耗记录（已安装用电监管设备的A、B级企业必需）。 （3）人员配置合理配备专/兼职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）; 项目建设前严格按照环保要求，进行环境影响评价，建成后及时进行竣工验收，正式投产后及时进行排污许可证申请，并按照《排污许可证申请与核发技术规范 总则》(HJ942-2018)要求开展自行监测；严格遵循台账记录相关要求，建立生产设施运行管理信息台账、废气污染治理设施运行管理信息台账、监测记录信息；并配备专职的环保人员; 相符. 7、其他要求; （1）生产工艺和装备 不属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》淘汰类，不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目。 - 污染治理副产物 除尘器应设置密闭灰仓并及时卸灰，除尘灰应通过气力输送、罐车、袋子等封闭方式卸灰，不得直接卸落到地面。除尘灰如果转运应采用气力输送、封闭传送带方式，如果直接外运应采用罐车或袋装后运输，并在装车过程中采取抑尘措施，除尘灰在厂区内应密闭/封闭储存；脱硫石膏和脱硫废渣等固体废物在转运过程中应采取抑尘措施并应封闭储存。 - 用电量/视频监管 按照《河南省涉气排污单位污染治理设施用电监管技术指南（试行）》要求安装用电监管设备（有自动在线监控系统的企业除外），用电监管数据直接上传至省、市生态环境部门的污染治理设施用电监管平台服务器；未安装自动在线监控和用电量监管拟申报A、B级企业，应在主要生产设备（投料口、卸料口等位置）安装视频监控设施，相关数据保存三个月以上。 - 厂容厂貌 厂区内道路、原辅材料和燃料堆场等路面应硬化。厂区内道路采取定期清扫、洒水等措施，保持清洁，路面无明显可见积尘。其他未利用地优先绿化，或进行硬化，无成片裸露土地。; 项目设备不属于淘汰、限制类设备；项目按照要求采取粉尘防治措施；按照要求设置用电监控设施；厂区道路硬化，并采取定期清扫等措施，保持厂内道路的清洁; 相符. 综上所述，本项目符合《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）文件相关要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 随着公路、房屋的建设，石子的需求也随之增加，宝丰县界堃建筑材料有限公司拟租赁宝丰县中大选煤有限公司现有厂房建设年加工120万吨石子项目，以满足市场的需要。 宝丰县界堃建筑材料有限公司年加工120万吨石子项目（以下简称“本项目”）选址位于宝丰县大营镇东3公里段寨村，项目车间占地4500平方米，总占地7500平方米。宝丰县中大选煤有限公司（宝丰县志同选煤有限公司现改名为宝丰县中大选煤有限公司）异地迁建120万吨/年选煤项目竣工环境保护验收于2016年12月21日经宝丰县环境保护局批复，批复文号为宝环然验〔2016〕16号（详见附件8），根据宝丰县中大选煤有限公司土地证（详见附件3），本项目用地为工业用地。 根据《中华人民共和国环境保护法》、国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》及《中华人民共和国环境影响评价法》，本项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“二十七、非金属矿物制品业”中“60、石墨及其他非金属矿物制品制造309”中的“其他”类项目，应当编制环境影响报告表。 受建设单位委托（委托书见附件1），我公司承担了本项目的环境影响评价工作。在现场踏勘和收集资料的基础上，本着“科学、公正、客观”的态度，编制完成了本项目环境影响报告表。 根据现场勘查，本项目尚未建设。 2、项目组成 本项目主要由主体工程、辅助工程、公用工程及环保工程等构成，具体工程组成详见下表。 表2-1 项目组成一览表 序号; 建筑; 主要建设内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 1层，钢结构空厂房，90m×50m×12m，占地面积为4500m2，建筑面积4500m2，设置喂料区、破碎区、筛分区、成品区等，预留空地3000m2，其中设置原料区2000m2; 租赁宝丰县中大选煤有限公司现有车间. 公用工程; 给水; 由厂区自备水井供水; 依托现有. 排水; 车辆清洗废水依托宝丰县中大选煤有限公司沉淀池沉淀后循环使用，不外排，生活污水经化粪池处理后定期清运肥田，不外排; /. 供电; 由大营镇电网提供; /. 环保工程; 废气; 喂料粉尘：喂料机上料口三面围挡，经集气罩收集的粉尘经袋式除尘器（TA001）进行处理，处理后通过一根15m高的排气筒（DA001）排放; 新建. 破碎粉尘：锤式破碎机在车间内二次密闭，设置负压集气装置，收集的废气袋式除尘器（TA002）进行处理，处理后通过一根15m高的排气筒（DA002）排放. 筛分粉尘：振动筛进行三面围挡，且在上方设置集气罩，经集气罩收集的粉尘经袋式除尘器（TA003）进行处理，处理后通过一根15m高的排气筒（DA003）排放. 原料堆存及产品装卸粉尘：车间密闭，喷干雾抑尘装置. 物料皮带输送及下料转运粉尘：评价要求对输送皮带全封闭，并在输送皮带上端及车间上方设置旋转喷淋洒水装置. 运输车辆起尘：厂区内地面进行硬化、洒水抑尘，原料和产品运输车辆要封闭遮盖、车辆冲洗. 废水; 车辆清洗废水依托宝丰县中大选煤有限公司沉淀池沉淀后循环使用，不外排，生活污水经化粪池处理后定期清运肥田，不外排; 新建. 噪声; 基础减振、隔声等; 新建. 固废; 设置生活垃圾桶，设置1个15m2一般固废暂存间、一个5m2危险废物暂存间; 新建. 3、备案相符性分析 本项目与备案内容相符性分析见下表。 表2-2 本项目与备案相符性分析一览表 内容; 备案内容; 本项目拟建设情况; 相符性. 项目名称; 宝丰县界堃建筑材料有限公司年加工120万吨石子; 宝丰县界堃建筑材料有限公司年加工120万吨石子; 相符. 建设地点; 平顶山市宝丰县大营镇东3公里段寨村; 平顶山市宝丰县大营镇东3公里段寨村; 相符. 建设内容; 宝丰县界堃建筑材料有限公司，新建120万吨/年石子加工生产线，环保设施配备：布袋除尘器、喷雾洒水装置、雾化洒水装置、大流量洒水自动摇摆喷头、洒水车。剩余废料石粉综合利用筛选; 宝丰县界堃建筑材料有限公司，新建120万吨/年石子加工生产线，环保设施配备：布袋除尘器、喷雾洒水装置、雾化洒水装置、大流量洒水自动摇摆喷头、洒水车。产品为石子、石粉等; 相符. 生产工艺; 喂料机→石材破碎机→分型振动筛→分型成品库; 石料→喂料机→石材破碎机→分型振动筛→分型成品库; 相符. 建设性质; 新建; 新建; 相符. 产品方案; 年加工120万吨石子; 年加工120万吨石子; 相符. 由上表可知，实际建设内容与项目备案一致。 4、产品方案 项目总投资500万元，建设石子加工项目，项目主要产品见表2-3。 表2-3 主要产品一览表 序号; 产品名称; 规格; 粒径; 产量. 1; 石子; 13; 36mm; 6万t/a. 2; 石子; 大12; 26mm; 12万t/a. 3; 石子; 小12; 18mm; 18万t/a. 4; 石子; 05; 10mm; 24万t/a. 5; 石粉; /; ＜5mm; 60万t/a. 5、项目主要设备 项目主要设备设施情况见表2-4。 表2-4 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号及设施参数; 数量. 1; 喂料机; 1149; 1台. 2; 锤式破碎机; 1400x1600; 2台. 3; 振动筛; /; 4台. 4; 输送机; /; 5台. 5; 铲车; /; 1台. 6; 地磅; /; 1台. 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目生产设备不属于淘汰类设备清单，符合国家产业政策。 本项目年工作300天，单班制，每班8小时。锤式破碎机处理能力为270t/h，则2台锤式破碎机年处理石子量为1296000t/a，能够满足年处理120万吨石子的需求。 6、主要原辅材料及能源 本项目原辅材料及能源消耗情况见表2-5。 表2-5 主要产品及原辅材料及能源消耗 序号; 名称; 消耗量（t/a）; 备注. 1; 原辅材料; 石子; 1201224.85; 企业不涉及原料石子的开采，全部外购于河南省大地水泥有限公司（购货合同见附件5）. 16; 能源; 水; 4789.8m3/a; 自备水井提供. 17; 电; 240万kw·h/a; 大营镇供电网提供. 7、公用工程 （1）给水 本项目用水主要为喷淋用水，车辆清洗用水、厂区地面洒水和员工生活用水。 ①喷淋用水：本项目生产车间、原料库、成品区（包含下料口）配备雾化洒水设施，抑尘喷淋用水蒸发损耗和进入产品中，无废水产生。根据项目车间面积大小，拟设置洒水喷头80个，覆盖整个生产车间，精细雾化喷嘴喷头流量一般在0.0125~0.24L/分，本次取最大值0.24L/分进行计算，每天开启8h，根据计算，用水量约为9.216m3/d（2764.8m3/a）。 ②车辆清洗用水：运输车辆出厂区前需要进行冲洗，避免带土上路。本项目年运输原料及成品约240万吨，单车一次运输量最大为40t，年工作300天，约运输200车次/d。根据河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020）中大中型车洗车用水定额，每车次清洗用水量按50L计算，则车辆冲洗用水量约10m3/d，冲洗过程产生的废水依托宝丰县中大选煤有限公司三级沉淀池（30m3）进行处理，处理后循环使用不外排，洗车过程由于蒸发和车辆带走等原因，需每日补充损耗量，清洗用水损耗量按10%计，则新鲜水补充量为1.0m3/d，300m3/a，循环水量为9.0m3/d，2700m3/a。 ③厂区地面洒水：洒水车每天两次对厂区地面进行洒水、抑尘，根据建设单位提供的资料，每次洒水车洒水量约为2.5m3/次，则厂区地面洒水量为5m3/d，1500m3/a，该部分水全部挥发，不外排。 ④员工生活用水：项目劳动定员15人，每天工作8小时，单班制，均不在厂区食宿。根据河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），用水量以50L/班·人计，则项目生活用水量为0.75m3/d，225m3/a。 综上，项目年用水量为15.966m3/d，4789.8m3/a。 （2）排水 本项目喷淋水、厂区地面洒水全部挥发，不外排；车辆冲洗废水依托宝丰县中大选煤有限公司沉淀池沉淀后循环使用，不外排，废水为员工生活污水及初期雨水。 ①初期雨水 为防止降雨形成的初期雨水排放产生的环境影响，本次评价建议厂区应设置雨水收集系统，将初期雨水收集于集水池并进行净化处理，厂区初期雨水量按下式计算： Q=Ψ×q×F 其中： Q—暴雨水流量，L/s； Ψ—径流系数，取0.90； F—汇水面积，公顷； q—暴雨量，L/s•公顷，引用平顶山市暴雨强度计算公式计算： q=883.8(1+0.837lgP)t0.57 其中：P—重现期（年），取1年； t—初期雨水时间（分钟），取15min； 经计算，暴雨强度为103.4L/s•公顷。本项目厂房、原料区封闭，项目初期雨水收集区主要为可能涉及污染物散落的道路等区域，上述区域面积为0.15公顷，因此汇水面积为0.15公顷，经计算一次收集到的初期雨水量约为12.6m3，评价建议项目设置20m3初期雨水收集池。初期雨水经收集后用于厂区洒水。 ②生活污水：员工生活污水产生系数按0.8计，则项目生活污水产生量为0.6m3/d，180m3/a，本项目生活污水由化粪池处理后定期清运肥田。 项目水平衡图见图1。 图1 项目水平衡图 单位：m3/d （3）供电 本项目年耗电量240万kw·h/a，用电由大营镇供电网提供，电力供应充足。 8、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员15人，员工均不在厂区食宿，年生产天数为300天，单班制，每班工作时间8h。 9、平面布置合理性分析 本项目生产车间内生产线呈南北走向，由南向北依次为原料区、喂料机、锤式破碎机、振动筛，成品区位于生产线的西侧，原料区位于厂区的最南侧。项目东西两侧分别为洗煤公司、铝土公司，南北两侧均为空地。本项目厂区平面布置人流、物流通畅，较为严谨合理。 综上分析，整个厂区平面布置分区明确，布置合理。 本项目地理位置图见附图一，本项目周边环境示意图见附图二。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期工艺流程及产排污环节 1、施工期工艺流程 本项目车间场地尚未硬化，所以本项目需对场地进行整理。项目施工期工艺流程主要为场地整理、设备安装与调试以及竣工验收，工艺流程详见下图。 图2 项目施工期工艺流程及产污环节示意图 2、施工期产排污环节 （1）废气：主要为施工过程中土方挖掘、建筑材料运输、装卸、堆存产生的扬尘和施工及运输车辆排放的尾气； （2）废水：主要为建筑施工废水和施工人员生活污水； （3）噪声：施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声； （4）固废：主要为建筑垃圾、施工人员生活垃圾。 二、运营期工艺流程及产排污环节 1、营运期工艺流程分析 本项目产品为石子，工艺流程及产污环节详见下图。 图3 项目工艺流程及产污环节示意图 （1）喂料：项目外购的原料由运输车辆卸至原料区，原料区全密闭，由铲车卸至喂料机喂料口，喂料口上料口三面围挡，该过程会产生粉尘及噪声。 （2）锤破：项目设有2台锤式破碎机，原料经喂料机进料口进入第一台锤式破碎机，破碎后的粒径大约在0-80mm之间，破碎后沿密闭皮带运输至下一台锤式破碎机，再次破碎后的粒径大约在0-36mm，破碎后经皮带输送至振动筛。该工序产生破碎粉尘及噪声。 （3）筛分：经破碎后物料经密闭皮带输送至振动筛内进行筛分，本项目共设置4台单层并联振动筛，筛分的粒径分别为26mm、18mm、10mm、小于5mm，大于36mm返回破碎工序进行再次破碎，筛分后的物料下料口与皮带密闭连接，由皮带传送至成品区。该工序会产生筛分粉尘及噪声。 （4）成品：筛分后成品由对应粒径的密闭传送带输送至成品区按不同的粒径暂存，作为成品外售。 2、项目物料平衡 本项目物料平衡如下： 图4 项目物料平衡示意图 单位：t/a 3、主要产排污环节分析 根据生产工艺分析，项目主要产污环节详见表2-7。 表2-7 项目主要产污环节一览表 类别; 污染源名称; 污染物名称; 防治措施. 废气; 喂料工序; 颗粒物; 喂料机上料口三面围挡，经集气罩收集的粉尘经袋式除尘器（TA001）进行处理，处理后通过一根15m高的排气筒（DA001）排放. 破碎工序; 颗粒物; 锤式破碎机在车间内二次密闭，设置负压集气装置，收集的废气袋式除尘器（TA002）进行处理，处理后通过一根15m高的排气筒（DA002）排放. 筛分工序; 颗粒物; 振动筛进行三面围挡，且在上方设置集气罩，经集气罩收集的粉尘经袋式除尘器（TA003）进行处理，处理后通过一根15m高的排气筒（DA003）排放. 原料堆存及产品装卸; 颗粒物; 车间密闭，雾化喷淋装置. 物料皮带运输及下料转运; 颗粒物; 评价要求对输送皮带全封闭，并在输送皮带上端及车间上方设置旋转喷淋洒水装置. 运输车辆; 颗粒物; 厂区内地面进行硬化、洒水抑尘，原料和产品运输车辆要封闭遮盖、车辆冲洗. 废水; 车辆清洗废水; SS; 依托宝丰县中大选煤有限公司沉淀池沉淀后循环使用，不外排. 生活污水; COD、BOD5、氨氮、SS; 由化粪池处理后定期清运肥田. 初期雨水; COD、SS; 初期雨水收集池收集后用于厂房洒水. 固废; 除尘器; 除尘器收集的粉尘; 收集于一般固废暂存间（15m2），定期外售. 设备维护; 废机油; 暂存危险废物暂存间（5m2），定期委托有资质单位安全处置. 职工; 生活垃圾; 收集后由环卫部门统一清理. 噪声; 生产设备; 噪声; 基础减振、厂房隔声等. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 根据现场踏勘，本项目为新建项目，租赁宝丰县中大选煤有限公司闲置厂房进行建设，故不存在与本项目有关的环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 根据环境空气功能区划，项目所在地应为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中规定的二级标准。本次环境空气质量现状引用2021年河南省城市环境空气质量自动监控中对宝丰县的监测数据，分析区域环境空气质量现状达标情况，详见下表，具体数据如下： 表3-1 宝丰县2021年环境空气全年监测数据一览表 单位：ug/m3（COmg/m3） 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 83.6; 70; 119.4; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 45.1; 35; 128.9; 超标. SO2; 年平均质量浓度; 11.8; 60; 19.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 25.1; 40; 62.8; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 0.77; 4; 19.3; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数; 97.2; 160; 60.8; 达标. 由上表可知，本项目所在区域环境空气中的SO2、NO2年平均质量浓度、CO24小时平均第95百分位数、O3日最大8小时滑动平均值的第90百分位数满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准，PM10、PM2.5年平均质量浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准。本项目所在区域属于未达标区。 目前，平顶山市正在实施《河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》、《平顶山市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚实施方案的通知》，通过调整优化产业结构，推动绿色低碳转型发展；深入调整能源结构，推动能源低碳高效利用；持续调整交通运输结构，打好柴油货车治理攻坚战；优化调整用地结构，强化面源污染治理；推进工业企业四项工程，深化大气污染综合治理；强化挥发性有机物治理，打好臭氧污染防治攻坚战；强化区域联防联控，打好重污染天气消除攻坚战；强化基础能力建设，持续推进大气环境治理体系和治理能力现代化等措施，项目所在区域环境空气质量将会逐步得到改善。 2、地表水环境质量现状 结合本项目所处的地理位置，离本项目最近的地表水体为净肠河（位于项目北侧约330m）。根据地表水质量功能区划分，项目所在地的水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。本次地表水现状评价采用2022年河南鼎晟检测技术有限公司对净肠河入河口上游500m、下游500m及吕寨市控断面（位于本项目东侧26.9km处）监测数据，具体如下表： 表3-1 地表水水质现状监测结果统计一览表 单位：mg/L 监测河流断面; 项目; 单位; 评价标准; 检测结果; 超标率（100%）; 最大超标倍数; 是否达标. 净肠河上游500m; pH; /; 6～9; 7.4-7.6; 0; 0; 达标. COD; mg/L; 20; 15-18; 0; 0; 达标. BOD5; mg/L; 4; 3.0-3.6; 0; 0; 达标. SS; mg/L; 100; 7-9; 0; 0; 达标. 氨氮; mg/L; 1.0; 0.514-0.532; 0; 0; 达标. 总氮; mg/L; 1.0; 0.79-0.85; 0; 0; 达标. 总磷; mg/L; 0.2; 0.12-0.16; 0; 0; 达标. 类大肠菌群; mg/L; 10000; 6900-7600; 0; 0; 达标. 净肠河下游500m; pH; /; 6～9; 7.4-7.5; 0; 0; 达标. COD; mg/L; 20; 16-17; 0; 0; 达标. BOD5; mg/L; 4; 3.2-3.4; 0; 0; 达标. SS; mg/L; 100; 6-8; 0; 0; 达标. 氨氮; mg/L; 1.0; 0.554-0.593; 0; 0; 达标. 总氮; mg/L; 1.0; 0.82-0.89; 0; 0; 达标. 总磷; mg/L; 0.2; 0.15-0.18; 0; 0; 达标. 类大肠菌群; mg/L; 10000; 7200-7900; 0; 0; 达标. 吕寨市控断面; pH; /; 6～9; 7.4-7.5; 0; 0; 达标. COD; mg/L; 20; 15-18; 0; 0; 达标. BOD5; mg/L; 4; 3.0-3.6; 0; 0; 达标. SS; mg/L; 100; 6-8; 0; 0; 达标. 氨氮; mg/L; 1.0; 0.431-0.474; 0; 0; 达标. 总氮; mg/L; 1.0; 0.70-0.75; 0; 0; 达标. 总磷; mg/L; 0.2; 0.15-0.17; 0; 0; 达标. 类大肠菌群; mg/L; 10000; 6900-7200; 0; 0; 达标. 由上表的监测数据可知，应河各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准的规定限值。 3、声环境质量现状 根据声环境功能区域划分规定，本项目所在区域属于2类区，应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南污染影响类》（试行），厂界外周边50m范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。根据现场踏勘，本项目厂界外周边50m范围内不存在声环境保护目标，故本次不再进行声环境现状监测。 4、地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）（三）区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准；区域环境质量现状；6.地下水、土壤环境；“原则上不开展环境质量现状调查。本项目正常生产情况下不存在土壤污染途径，因此本次评价不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 5、生态环境现状 本项目位于宝丰县大营镇东3公里段寨村，根据现场踏勘，项目所在地内生物资源比较单一，大部分区域为农田，当地植被主要为人工树木，以及一些季节性草灌；动物资源主要为当地常见鸟类，昆虫等，无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目厂区周边主要环境保护目标见表3-3。 表3-3 主要保护目标 要素; 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 方位; 距离; 人口; 环境功能. 经度; 纬度. 环境空气; 段寨学校; 112.931979; 33.922901; /; /; 二类区; NE; 317m; /; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准. 段寨村; 112.931979; 33.924703; 居住区; 居民; 二类区; N; 390m; 500人. 人民法院大营人民法庭; 112.927692; 33.922274; /; /; 二类区; NW; 90m; /. 段寨村社区; 112.932558; 33.920964; 居住区; 居民; 二类区; NE; 220m; 1500人. 地表水; 净肠河; /; 水体; /; N; 330m; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 地下水; 厂界外500m范围内无地下水环境保护目标; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准. 声环境; 厂界外1m; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类. 生态环境; /. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 本项目污染物排放标准见下表。 表3-4 本项目污染物排放标准一览表 环境 要素; 执行标准名称及级别; 项目; 标准限值. 废气; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2; 颗粒物; 15m高排气筒：最高允许排放浓度：120mg/m3；最高允许排放速率3.5kg/h. 颗粒物; 周界外浓度最高点：1.0mg/m3. 《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》; 颗粒物; 颗粒物排放浓度：≤10mg/m3. 噪声; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 等效声级LAeq; 昼间70dB（A），夜间55dB（A）. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; 等效声级LAeq; 2类; 昼间60dB(A). 夜间50dB(A). 固废; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） （采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等要求）. 危险废物排放执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单. |
| 总量 控制 指标 | 本项目无SO2和NOX产生和排放，不涉及SO2和NOX总量控制指标。产生的废气污染物为颗粒物，本项目有组织颗粒物排放量为1.132t/a，因此本项目设置废气总量控制指标：颗粒物：1.132t/a。 本项目车辆清洗废水沉淀后循环使用，不外排，生活污水经化粪池处理后定期清运肥田，不外排，因此本项目无需废水总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目施工期工艺流程主要为场地整理、竣工验收以及设备安装与调试，为避免项目建设对区域环境产生影响，项目拟对厂址实施全面硬化，初期雨水收集池、清水池等水池采用地上式，并做好防渗基础。 一、施工期废气污染防治措施 施工期废气主要为施工过程中土方挖掘、建筑材料运输、装卸、堆存产生的扬尘和施工及运输车辆排放的尾气。 施工期间产生的扬尘主要影响项目所在地块的周围，扬尘的影响主要表现为空气中的总悬浮颗粒物浓度增大，尤其在天气干燥、风力较大时影响更为显著。施工期间产生的扬尘主要集中在土建施工阶段，按起尘原因可分为风力扬尘和动力扬尘。挖掘机、装载机、推土机等以柴油为燃料的施工机械在施工过程中，会产生一定量燃油尾气，废气主要污染物为CO、NOx、HC等，间歇排放，排放量小。 根据《河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》、《平顶山市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚实施方案的通知》、《工地扬尘治理八个百分百》等文件相关要求，力争通过对扬尘污染进行整治，促进城市扬尘污染对大气环境质量的影响得到有效控制。 工地扬尘治理八个百分百制度： ①现场封闭管理100%：施工现场必须连续设置稳固、整齐、美观的围挡（墙），厂界设置围挡（墙）高度不低于2.5米。围挡（墙）间无缝隙，底部设置防溢座，顶端设置压顶，出入口位置必须设置包含有企业形象标识和城建工程名称的门头，必须设置环境保护牌、公示工程信息，并明确责任人及监督电话。 ②现场湿法作业100%：土方开挖、回填、拆迁等可能产生扬尘的施工作业时，必须辅以施加洒水或喷淋设施。现场必须配备洒水设备或保洁人员，每天定时洒水降尘。 ③厂区道路硬化100%：各类建筑出入口必须硬化，在建工地场区主道路必须按要求进行硬化。 ④渣土物料覆盖100%：需外运或待回填土方需及时覆盖；现场物料应堆放整齐；砂石等建筑材料堆放必须实施全覆盖；现场必须按要求设置垃圾废料池；严禁现场搅拌；主体外侧必须使用密目网封闭。 ⑤物料密闭运输100%：运输车辆必须使用有资质的单位进行清运；采取密闭运输，防止建筑材料、垃圾和工程渣土洒落和流溢；严禁抛洒和倾倒，保证运输途中不污染道路和环境卫生。 ⑥出入车辆清洗100%：出入口应设置车辆冲洗设施（包含冲洗池、冲洗设备、排水沟、沉淀池等），配备高压水枪；自动清洗设备或专人负责车辆冲洗，出场运输车辆轮胎及车厢出来干净。 ⑦扬尘监控安装100%：施工现场需安装在线视频监控，并与生态环境部门联网。 ⑧工地内非道路移动机械车辆100%达标：施工单位采用达标车辆，严格遵守登记注册上牌制度，加强车辆保养，燃用合格油品。 “三员”管理、“两个禁止”等扬尘治理制度： ①施工现场必须设置控制扬尘污染责任标志牌，标明扬尘污染防治措施、主管部门、责任人及环保监督电话等内容。 ②施工现场禁止搅拌混凝土、沙浆。水泥、石灰粉等建筑材料应存放在库房内或者严密遮盖。沙、石、土方等散体材料应集中堆放且覆盖。场内装卸、搬倒物料应遮盖、封闭或洒水，不得凌空抛掷、抛撒。施工现场应砌筑垃圾堆放池，墙体应坚固。建筑垃圾、生活垃圾集中、分类堆放，严密遮盖，日产日清。 ③施工现场应保持整洁，场区大门口及主要道路、加工区必须做成混凝土地面，并满足车辆行驶要求。其它部位可采用不同的硬化措施，但现场地面应平整坚实，不得产生泥土和扬尘。施工现场围挡(墙)外地面，也应采取相应的硬化或绿化措施，确保干净整洁、卫生，无扬尘和垃圾污染。 ④合理设置出入口，采取混凝土硬化。出入口应设置车辆冲洗设施，设置冲洗槽和沉淀池，确保出场运输车辆清洗率达到100%。 ⑤施工单位在场内转运土石方、拆除临时设施时必须科学、合理施工，采用有效的洒水降尘措施。土石方工程在开挖和转运沿途必须采用湿法作业。遇4级以上大风天气应停止土方作业。 ⑥建设单位必须委托具有垃圾运输资格的运输单位进行渣土及垃圾运输。采取密闭运输，车身应保持整洁，防止建筑材料、垃圾和工程渣土飞扬、洒落、流溢，严禁抛扔或随意倾倒，保证运输途中不污染城市道路和环境，对不符合要求的运输车辆和驾驶人员，严禁进场进行装运作业。 ⑦施工现场需安装在线视频监控，并与生态环境部门联网。 ⑧施工单位采用达标车辆，严格遵守登记注册上牌制度，加强车辆保养，燃用合格油品。 采取以上措施后，施工期扬尘和机械尾气污染对周围环境空气影响可得到有效控制，且施工污染影响是局部的、短期的，施工期结束后这种影响就会消失。 二、施工期废水污染防治措施 施工期废水主要为施工机械冲洗废水和施工人员生活污水。 （1）施工废水 项目施工期间的施工用水主要为混凝土养护用水、施工机械冲洗废水及路面、土方、土地喷洒降尘用水等。这些用水所产生的废水量较少，主要含泥砂，悬浮物（SS）浓度较高，如果施工阶段不进行严格管理，将对施工场地产生一定影响。施工单位应采取以下保护措施：泥浆废水、土石方工程及雨天引起的水土流失、雨污水等悬浮物浓度高的废水，含砂量大，经20m3临时沉淀池处理后回用于施工或施工场地洒水降尘，不外排。 （2）生活污水 施工人员及工地管理人员共约10人，根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），员工日用水定额按每人每班50L计，生活污水产生量为0.5m3/d，生活污水经临时化粪池（3m3）处理后用于周围农田施肥。 三、施工噪声污染防治措施 施工阶段的主要噪声为施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声。 施工阶段的主要噪声设备有挖掘机、打桩机、混凝土振捣器、运输车辆等，其中挖土机械、打桩机械，多属于点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、拆装模板的撞击声等，多属于瞬时噪声；施工车辆的噪声属于流动噪声。在这些施工噪声中对环境影响最大的是机械噪声，经调查，典型施工机械开动时噪声源强较高，噪声源强约在80-95dB(A)之间。 本项目施工期采取以下措施减轻噪声对敏感点的影响： ①首先从噪声源强进行控制：项目基础施工方式为筏板基础商砼一次性浇筑，使用商品混凝土，不使用混凝土搅拌机等高噪声设备。 ②采用围挡措施：在施工场地周围设立2.5m高硬质围挡，临近敏感点的一侧加高围挡高度，以减轻设备噪声对周围环境及敏感点的影响。 ③对人为的施工噪声应有管理制度和降噪措施，并进行严格控制：承担材料运输的车辆，进入施工现场避免鸣笛，并要减速慢行，装卸材料应做到轻拿轻放，最大限度地减少噪声扰民。 ④合理制订施工计划，采取先进的施工工艺，缩短北侧施工作业时间，减小对敏感点的影响程度。避免高噪声设备同时工作。 ⑤建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。 ⑥在施工时间安排上要合理，避免在晚上22:00~6:00之间施工作业，因特殊需要必须连续作业的，须及时到当地人民政府或者有关部门办理有关审批手续，并必须提前公告，以免对附近村民的休息造成严重的影响。 因项目施工期较短，经采取上述措施后，能够有效降低噪声对周围环境及敏感点的影响，施工期噪声对厂址周围声环境影响较小。 四、固体废物污染防治措施 施工期固体废物主要有施工过程中产生的建筑垃圾和施工人员的生活垃圾等。 （1）建筑垃圾 本项目建筑垃圾主要是厂内建筑施工产生的各类废边角余料，包括碎混凝土块、碎砖块、废装修材料等。施工单位在施工过程中，对建筑垃圾进行分类堆存，分类处理。碎混凝土块、碎砖块集中收集，运至建筑垃圾填埋点进行处理。 （2）生活垃圾 施工人员及工地管理人员共约10人，生活垃圾量按0.5kg/d·人计算，施工期按2个月计，则职工生活垃圾产生量为0.3t。经垃圾箱收集后由环卫部门统一清运处置。 综合上述分析，项目施工期产生的固废物均可得到合理处置。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、大气环境影响 1.1、废气产排情况分析 本项目运营期产生的废气主要为原料堆存及产品装卸扬尘，喂料机进料粉尘、破碎粉尘、筛分机筛分粉尘，车辆运输扬尘及物料皮带输送、下料转运粉尘。 - （1）原料堆存粉尘 砂石堆场起尘源主要是风力起尘及砂石运输车辆卸料时因外力而产生的尘粒再悬浮。根据《开放性露天堆场扬尘规律及抑尘措施研究》，堆场风力起尘强度与地面平均风速、堆场表面积、储料含水量有关。本项目车间为密闭轻钢结构厂房，车间内空气流动性较差，且堆场顶部设置喷淋洒水装置，对储料进行预湿处理，储料含水量较高。采取以上两项措施后，项目砂石堆场在一般情况下不会因风力影响而产生扬尘，因此本项目不对堆场风力扬尘进行分析。 （2）成品装卸粉尘 本项目产品装卸时会产生粉尘，根据交通部水运研究和武汉水运工程学院提出的装卸起尘量计算公式来计算原料装卸起尘量，公式如下： Q=1133.33×U1.6×H1.23×e-0.28w 式中：Q—装卸起尘量，mg/s； U—堆场年平均风速，m/s；堆场内无风，静风风速一般为0-0.2m/s，本次评价取0.2m/s； H—物料落差，m； W—物料含水率，%。 该公式为装卸同时作业时的情况下，无顶棚、无挡墙、无人工增湿、自然状态下的堆场起尘量计算，根据物料落差取3m，原料含水率取4%，将有关参数代入上述起尘公式计算得，装卸起尘速率为0.11g/s。 本项目产品量共计1200000t/a，装卸产品以每车40t计，则本项目生产线产品卸车次数约为30000次/a。每车每次装卸时间以3分钟计，总装卸时间为1500h，则生产线产品装卸粉尘产生量为0.594t/a。 本项目成品区为密闭车间，建设单位在成品区安装有喷淋抑尘装置，通过车间密闭、喷干雾抑尘，粉尘去除率可达95%，则产品装卸粉尘排放量为0.03t/a。 （3）运输扬尘 项目原料及产品采用汽车运输。汽车运输时由于碾压卷带等会产生一定的扬尘对道路两侧一定范围内会造成污染。扬尘量的大小与车流量、道路状况、气候条件、汽车行驶速度等均有关系。根据汽车道路扬尘扩散规模，在大气干燥和地面风速低于4m/s条件下，汽车行驶时引起的路面扬尘量与汽车速度成正比，与汽车质量成正比，与道路表面扬尘量成正比，其汽车道路扬尘量按下列经验公式估算： 式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V——汽车速度，km/h； W——汽车载重量，t； P——道路表面粉尘量，kg/m2。 车流量核算：本项目产品年产量为1200000t/a，原料年用量共计为1201224.85t/a，原料及成品装卸料以每车40t计，则原料每天运输车辆为101车次（空载101次，重载101次）；成品运输量装卸料以每车40t计，则每天运输车辆约为100车次（空载100次，重载100次）。 本项目原料及成品运输车辆在厂区行驶距离按200m计，空车重约10t，重车重约50t。汽车在厂区内的行驶速度一般不超过10km/h，道路表面粉尘的量为0.1kg/m2。经计算，空车扬尘为0.102kg/km·辆，重载车扬尘为0.401kg/km·辆。 经计算，汽车在厂区内行驶过程的扬尘量为6.07t/a。为了最大限度减少原材料及成品运输对外环境带来的不利影响，评价要求采取如下措施： a、及时对厂区内地面进行清扫； b、汽车进入厂区后要减速慢行； c、原料和产品运输车辆要封闭遮盖，减小物料的散落； d、运输车辆进出厂区，在厂区出入口使用车辆冲洗设施对出入厂车辆进行清洗，以防止车辆带泥，保持周边道路环境清洁。 经采取以上措施后可大大减小运输道路扬尘，使扬尘降低90%左右，即汽车运输扬尘排放量为0.607t/a，极大降低运输粉尘对外环境的影响。根据本项目的实际情况，厂内较为宽阔，运输车辆产生的粉尘和尾气（主要为CO、NOX等），经过自然扩散后，对周围环境影响较小。 （4）皮带输送及转运工段颗粒物 本项目采用皮带传送输送物料，皮带传送及物料转运过程中会产生颗粒物。经查阅《逸散性工业粉尘控制技术》，转运粉尘产生系数为0.00145kg/t装料，项目原料用量为1201224.85t/a，则皮带输送及转运过程颗粒物产生量为1.742t/a。 根据《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知[2019]84号》的要求，散状物料采用封闭式输送方式，评价要求对输送皮带全封闭，并在输送皮带上端及车间上方设置旋转喷淋洒水装置，定期对生产车间、成品库进行洒水、抑尘。经采取以上措施后颗粒物量可减少95%以上，故本项目皮带输送及下料转运颗粒物排放量约为0.087t/a（0.036kg/h）。 （5）喂料过程产生的粉尘 本项目设置1台喂料机，生产过程中在石料投入喂料机时会产生喂料粉尘，根据《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）并结合国内同类项目的实际生产经验，喂料粉尘产污系数为0.02kg/t物料。 根据本项目投料粉尘产污系数，生产过程中投料工序产排污情况见下表。 表4-1 本项目喂料工序粉尘产生一览表 设备; 产污工序; 产污系数; 物料量（t/a）; 粉尘产生量（t/a）. 履带喂料机; 喂料工序; 0.02kg/t物料; 1201224.85; 24.02. 本项目对喂料机上料口进行三面围挡，经集气罩收集的粉尘经袋式除尘器（TA001）进行处理，处理后通过一根15m高的排气筒（DA001）排放。本项目上料口进行三面围挡，增加水喷淋装置，以确保废气集气效率达到90%，除尘效率按99.9%计，风机风量为20000m3/h。 经计算，喂料工序有组织粉尘产生量约为21.62t/a、产生速率为9.01kg/h、产生浓度为450.5mg/m3。经袋式除尘器处理后，粉尘排放量为0.022t/a、排放速率为0.0092kg/h、排放浓度为0.46mg/m3，粉尘排放速率和排放浓度均可满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准（颗粒物：排放浓度≤120mg/m3，15m高排气筒排放速率低于3.5kg/h）要求；粉尘排放浓度同时可满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》（通用行业限值要求：颗粒物排放浓度≤10mg/m3）。 未收集的喂料粉尘产生量约为2.4t/a、产生速率为1.0kg/h，企业生产车间全密闭并安装喷干雾抑尘设施，可减少粉尘排放量约95%，则无组织喂料粉尘排放量为0.12t/a、排放速率为0.05kg/h。 （6）破碎过程产生的粉尘 本项目锤式破碎机破碎时会产生粉尘，根据《逸散性工业粉尘控制技术》（出版日期1989年）及《工业污染核算》（出版日期2007年）中相关技术参数，锤式破碎机产污系数为0.25kg/t物料。破碎产污情况见下表。 表4-2 各生产设备颗粒物产生情况一览表 设备名称; 产污工段; 产污系数; 物料加工量（t/a）; 颗粒物产生量（t/a）. 锤式破碎机; 第一次破碎; 0.25kg/t物料; 1201200.83; 300.3. 第二次破碎; 0.25kg/t物料; 1200900.53; 300.23. 评价要求对每台锤式破碎机在密闭的厂房内用软帘进行二次封闭。设置负压集气装置，集气装置收集的废气经袋式除尘器（TA002）进行处理，处理后与通过一根15m高的排气筒（DA002）排放。废气集气效率按95%计，除尘效率按99.9%计，设计风机风量为40000m3/h。 经计算，有组织粉尘量为570.5t/a，粉尘产生速率为237.7kg/h，产生浓度为5942.71mg/m3。经袋式除尘器处理后，粉尘排放量为0.57t/a，粉尘排放速率为0.238kg/h，排放浓度为5.95mg/m3。粉尘排放速率和排放浓度均可满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准（颗粒物：排放浓度≤120mg/m3，15m高排气筒排放速率低于3.5kg/h）要求；粉尘排放浓度同时可满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》（通用行业限值要求：颗粒物排放浓度≤10mg/m3）。 锤式破碎机无组织粉尘产生量为30.03t/a、12.51kg/h，由于破碎工序在封闭车间内进行，车间顶部安装喷淋装置，且破碎工序进行二次密闭，通过采取上述措施后，粉尘去除率可达95%，则破碎工序无组织粉尘的排放量为1.5t/a、0.63kg/h。 （7）筛分过程产生的粉尘 本项目设置4台振动筛，根据《逸散性工业粉尘控制技术》（出版日期1989年）及《工业污染核算》（出版日期2007年）中相关技术参数，锤筛分产污系数为0.5kg/t物料。筛分产污情况见下表。 表4-3 各生产设备颗粒物产生情况一览表 设备名称; 产污工段; 产污系数; 物料加工量（t/a）; 颗粒物产生量（t/a）. 振动筛; 筛分; 0.5kg/t物料; 1200600.3; 600.3. 在振动筛上方设置集气罩，收集的粉尘经袋式除尘器（TA003）进行处理，处理后与通过一根15m高的排气筒（DA003）排放。振动筛上方进行三面围挡，增加水喷淋装置，以确保废气集气效率达到90%，除尘效率按99.9%计，设计风机风量为40000m3/h。 经计算，有组织筛分粉尘量为540.27t/a，筛分粉尘产生速率为225.1kg/h，筛分产生浓度为5627.5mg/m3。经袋式除尘器处理后，筛分粉尘排放量为0.54t/a，筛分粉尘排放速率为0.225kg/h，筛分排放浓度为5.62mg/m3。粉尘排放速率和排放浓度均可满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准（颗粒物：排放浓度≤120mg/m3，15m高排气筒排放速率低于3.5kg/h）要求；粉尘排放浓度同时可满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》（通用行业限值要求：颗粒物排放浓度≤10mg/m3）。 振动筛无组织粉尘产生量为60.03t/a、25.01kg/h，由于筛分工序在封闭车间内进行，车间顶部安装喷淋装置，且车间密闭，通过采取上述措施后，粉尘去除率可达95%，则筛分工序无组织粉尘的排放量为3.0t/a、1.25kg/h。 本项目排气筒DA001、DA002、DA003之间的距离分别为38m、40m，大于两根排气筒高度之和（三根排气筒高度均为15m），根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）等效排气筒有关参数计算说明中要求：A1当排气筒1和排气筒2排放同一种污染物，其距离小于该两个排气筒的高度之和时，应以一个等效排气筒代表该两个排气筒，本项目DA001、DA002、DA003距离大于其高度之和，所以本项目无需将其等效成一根排气筒。 项目产排情况见下表。 表4-4 本项目废气产排情况一览表 排放源及编号; 排放 形式; 污染 物; 产生情况; 处理能力; 收集效率; 防治措施; 处理 效率; 是否为可行技术; 排放情况; 执行标准. 产生 浓度 mg/m3; 产生 速率 kg/h; 产生 量t/a; 排放 浓度 mg/m3; 排放 速率 kg/h; 排放量 t/a. DA001; 喂料工序; 有组织; 颗粒物; 450.5; 9.01; 21.62; 20000m3/h; 90%; 集气罩+袋式除尘器; 99.9%; 是; 0.46; 0.0092; 0.022; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2同时满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》. DA002; 破碎工序; 5942.71; 237.7; 570.5; 40000m3/h; 95%; 负压收集+袋式除尘器; 99.9%; 是; 5.95; 0.238; 0.57. DA003; 筛分工序; 5627.5; 225.1; 540.27; 40000m3/h; 90%; 集气罩+袋式除尘器; 99.9%; 是; 5.62; 0.225; 0.54. 表4-5 项目无组织废气产排情况一览表 污染单元; 污染源; 污染物; 产生量; 产生速率; 处理措施; 排放量; 排放速率. t/a; kg/h; t/a; kg/h. 生产车间; 喂料; 颗粒物; 2.4; 1.0; 车间密闭，雾化喷淋，去除效率达90%; 0.12; 0.05. 破碎; 30.03; 12.51; 车间密闭，雾化喷淋，去除效率达90%; 1.5; 0.63. 筛分; 60.3; 25.01; 车间密闭，雾化喷淋，去除效率达90%; 3.0; 1.25. 原料堆存及产品装卸; 0.594; 0.248; 车间密闭，雾化喷淋，去除效率达90%; 0.03; 0.0125. 皮带运输、转运; 1.742; 0.726; 封闭式输送+喷淋系统+车间阻隔，去除效率达90%; 0.087; 0.036. 厂区; 车辆运输; 6.07; 2.53; 厂区内地面进行硬化、洒水抑尘，原料和产品运输车辆要封闭遮盖、车辆冲洗；去除效率达90%; 0.607; 0.253. 1.2、排放口基本信息 项目废气排放口设置情况见下表。 表4-6 废气排放口基本情况一览表 编号; 名称; 污染物; 高度; 内径; 温度; 废气量; 类型; 坐标. DA001; 喂料排气筒; 颗粒物; 15m; 0.7m; 25℃; 20000m3/h; 一般排放口; 33.921468N 112.928266E. DA002; 破碎排气筒; 颗粒物; 15m; 0.9m; 25℃; 40000m3/h; 一般排放口; 33.921297N 112.928095E. DA003; 筛分排气筒; 颗粒物; 15m; 0.9m; 25℃; 40000m3/h; 一般排放口; 33.920975N 112.927939E. 1.3、环保措施可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）“废气污染治理设施工艺-除尘设施”包括袋式除尘器、电除尘器、电袋复合除尘器、其他，本项目颗粒物选用袋式除尘器处理。 袋式除尘器原理：袋式除尘器是利用棉、毛、人造纤维等编织物作为滤袋起过滤作用，对颗粒物进行捕集而达到除尘效果的。其主要工作原理是：含尘气流从下部进入圆筒形滤袋，在通过滤料的孔隙时，粉尘被捕集于滤料上，透过滤料的清洁气体由排出口排出。沉积在滤料上的粉尘，可在机械振动的作用下从滤料表面脱落，落入灰斗中。常用滤料由棉、毛、人造纤维等加工而成，新型滤料有玻璃纤维和微滤膜等，滤料本身网孔较小，一般为20-50μm，表面起绒的滤料为5-10μm，而新型滤料的孔径在5μm以下。按不同粒径的粉尘在流体中运动的不同物理学特征，颗粒物通过惯性碰撞、截留、扩散、静电、筛滤等作用被捕集。此外，粉尘因截留、惯性碰撞、静电和扩散等作用，逐渐在滤袋表面形成粉尘层，常称为粉尘初层。初层形成后，它成为袋式除尘器的主要过滤层，提高了除尘效率。滤布只不过起着形成粉尘初层和支撑它的骨架作用，但随着粉尘在滤袋上积聚，滤袋两侧的压力差增大，会把有些已附在滤料上的细小粉尘挤压过去，使除尘效率下降。另外，若除尘器阻力过高，还会使除尘系统的处理气体量显著下降，影响生产系统的排风效果。因此，除尘器阻力达到一定的数值后，要及时清灰。本项目运营期产生的颗粒物处理设施有效、可行。 本项目喂料工序产生的颗粒物经集气罩收集+袋式除尘器（TA001）处理后由15m排气筒（DA001）达标排放；破碎工序产生的颗粒物负压收集+袋式除尘器（TA002）处理后由15m排气筒（DA002）达标排放；筛分工序产生的颗粒物经集气罩收集+袋式除尘器（TA003）处理后由15m排气筒（DA003）达标排放，综上，本项目采用的废气处理装置有效、可行。 1.4、废气环境影响分析 本项目喂料工序产生的颗粒物经集气罩收集+袋式除尘器（TA001）处理后由15m排气筒（DA001）达标排放；破碎工序产生的颗粒物负压收集+袋式除尘器（TA002）处理后由15m排气筒（DA002）达标排放；筛分工序产生的颗粒物经集气罩收集+袋式除尘器（TA003）处理后由15m排气筒（DA003）达标排放，粉尘排放速率和排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准（3.5kg/h、120mg/m3）；粉尘排放浓度同时可满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》（通用行业限值要求：10mg/m3）。经预测，本项目颗粒物有组织最大贡献浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。根据调查，距项目最近的敏感点为西北侧90m处的人民法院大营人民法庭，项目各股废气均采取严格的收集处理措施，废气收集处理后均能满足相应排放标准，不会对其产生明显影响。评价认为，在企业做好日常管理工作、废气处理设施设备正常运行情况下，项目废气对周围环境影响不大。 1.5、废气排放量核算 （1）有组织排放量核算 有组织排放量核算见下表。 表4-7 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/（mg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 一般排放口. 1; 喂料排气筒DA001; 颗粒物; 0.46; 0.0092; 0.022. - 2; 破碎排气筒DA002; - 颗粒物; - 5.95; - 0.238; 0.57. - 3; 筛分排气筒DA003; - 颗粒物; - 5.62; - 0.225; 0.54. - 有组织排放总计; - 颗粒物; 1.132. （2）无组织排放量核算 无组织排放量核算见下表。 表4-8 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放源; 产污环节; 污染物; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量 /（t/a）. 标准名称; 浓度限值 /（mg/m3）. 1; 喂料无组织粉尘; 喂料; 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值; 1.0; 0.12. 2; 破碎无组织粉尘; 破碎; 颗粒物; 1.5. 3; 筛分无组织粉尘; 筛分; 颗粒物; 3.0. 4; 原料堆存及产品装卸粉尘; 产品外运; 颗粒物; 0.03. 5; 皮带转运及运输粉尘; 物料转运及输送; 颗粒物; 0.087. 6; 道路扬尘; 车辆运输; 颗粒物; 0.607. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 颗粒物; 5.344. （3）大气污染物年排放量核算 大气污染物年排放量核算见下表。 表4-9 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; - 颗粒物; 6.476. 1.6非正常排放工况 废气非正常排放一般指生产过程中开停车、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。废气非正常有组织排放取各袋式除尘器发生故障未进行治理直接排放，治理措施故障时，营立即停止生产，尽快维修，确保污染达到最低。非正常工况污染物排放情况见下表。 表4-10 非正常排放情况一览表 排放源; 污染物; 非正常情况; 处理效率; 排放情况; 持续时间; 应对措施. 排放速率 kg/h; 排放浓度 mg/m3. 喂料; 颗粒物; 除尘装置故障; 0%; 9.01; 450.5; 0.5h; 及时检修除尘装置. 破碎; 颗粒物; 除尘装置故障; 0%; 237.7; 5942.71; 0.5h; 及时检修除尘装置. 筛分; 颗粒物; 除尘装置故障; 0%; 225.1; 5627.5; 0.5h; 及时检修除尘装置. 1.7、自行监测计划 ### 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942—2018），制定本项目自行监测计划如下。 表4-11 本项目废气监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 有组织废气; 排气筒DA001; 颗粒物; 1次/季度; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准（最高允许排放浓度：120mg/m3；最高允许排放速率：3.5kg/h），《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》（颗粒物排放浓度≤10mg/m3）. 排气筒DA002; 颗粒物; 1次/季度. 排气筒DA003; 颗粒物; 1次/季度. 无组织废气; 厂界上风向1个监测点位，下风向3个监测点位; 颗粒物; 1次/季度; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值：1.0mg/m3. 2、地表水环境影响分析 2.1、废水产生及排放情况 本项目喷淋水、厂区地面洒水全部挥发，不外排；车辆冲洗废水依托宝丰县中大选煤有限公司沉淀池沉淀后循环使用，不外排，废水为员工生活污水。 ①车辆清洗废水：运输车辆冲洗废水产生量为9.0m3/d，2700m3/a，车辆清洗废水依托宝丰县中大选煤有限公司三级沉淀池（30m3）进行处理，处理后循环使用不外排。 ①生活污水：员工生活污水产生系数按0.8计，则项目生活污水产生量为0.6m3/d，180m3/a，本项目生活污水由化粪池处理后定期清运肥田。 污水产排情况见下表。 表4-12 废水产排情况一览表 废水性质; COD; BOD5; SS; NH3-N. 生活污水（180m3/a）; 浓度（mg/L）; 350; 200; 250; 30. 产生量(t/a); 0.063; 0.036; 0.045; 0.0054. 化粪池处理效率（%）; /; 30; 25; 40; 0. 经厂区化粪池处理后; 浓度（mg/L）; 245; 150; 150; 30. 排入外环境量; (t/a); 0; 0; 0; 0. 2.2、水污染控制和水环境影响措施有效性评价 本项目车辆冲洗废水依托宝丰县中大选煤有限公司三级沉淀池（只依托三级沉淀池，新建车辆冲洗系统），主要去除水中的SS。本项目车辆冲洗循环水量为9.0m3/d，宝丰县中大选煤有限公司沉淀池规模为30m3，宝丰县中大选煤有限公司车辆废水产生量为15m3/d，车辆清洗废水产生总量为24m3/d，考虑废水停留时间为1d，则依托三级沉淀池容积规模可行。 本项目拟设置化粪池（5m3）处理生活污水，本项目生活污水产生量为0.6m3/d（180m3/a），考虑化粪池7天清理一次，则本项目设置化粪池（5m3），可满足生活污水处理需求，生活污水经化粪池处理后定期清运肥田。 综上，本项目采取以上措施后，废水对周围环境影响轻微。 3、噪声 3.1噪声源强分析 本项目运营期间噪声主要为喂料机、锤式破碎机、振动筛、风机等设备工作期间产生的设备噪声，其噪声源强值在75～90dB(A)。经厂房阻隔、采取基础减振等措施后，噪声可降低约15~25dB(A)。项目噪声设备源强、治理措施及效果见表4-13。 表4-13 项目噪声产排情况一览表 单位：dB(A) 主要设备; 数量（台/条）; 源强; 防治措施; 治理后源强. 喂料机; 1; 90; 基础减振、室内布置、厂房隔声; 65. 锤式破碎机; 2; 100; 75. 振动筛; 4; 90; 65. 风机; 3; 85; 60. 3.2声环境质量影响预测分析与评价 ①预测模式 本次评价选择的噪声预测模式如下： 点源衰减模式： 式中：LP(r)——距离噪声源r处的等效A声级值，dB(A)； LP(r0)——距离噪声源r0处的等效A声级值，dB(A)； r——预测点距噪声源距离，（m）； r0——源强外1m处。 声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T ——预测计算的时间段，s； ti——i声源在T时段内的运行时间，s。 ②噪声预测结果 项目工作制度为单班制，每天工作8h，仅昼间生产。本次评价对项目昼间厂界噪声值进行预测，经预测，正常生产情况下项目昼间各厂界噪声贡献值见表4-14。 表4-14 项目昼间各厂界噪声预测一览表 单位：dB（A） 预测点位; 噪声源; 噪声源距厂界距离（m）; 衰减后源强[dB（A）]; 贡献值[dB（A）]; 标准值; 达标情况. 东厂界; 喂料机; 15; 40.5; 53.3; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求（昼间60dB（A））; 达标. 锤式破碎机; 20; 51.0. 振动筛; 20; 45.0. 风机; 20; 39.0. 北厂界; 喂料机; 15; 41.5; 51.2; 达标. 锤式破碎机; 25; 50.0. 振动筛; 35; 40.1. 风机; 20; 39.0. 南厂界; 喂料机; 75; 27.5; 43.4; 达标. 锤式破碎机; 65; 41.7. 振动筛; 55; 36.2. 风机; 35; 34.1. 西厂界; 喂料机; 35; 34.1; 49.5; 达标. 锤式破碎机; 30; 48.5. 振动筛; 30; 41.5. 风机; 30; 35.5. 项目主要噪声设备经采取厂房隔声、基础减振等降噪措施，并经一定距离衰减后，项目东、西、南、北厂界噪声值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 3.3噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），项目建成后，厂界环境噪声每季度至少开展一次昼监测，具体见下表。 - 表4-15 厂界噪声监测要求一览表 监测类别; 监测位置; 监测因子; 监测频率; 执行排放标准. 噪声; 厂界; 等效声级; 1次/季，昼间一次，每次两天; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）2类标准. 4、固废 4.1、固体废物产生情况 本项目运营过程中产生的固体废物主要为除尘器收集的粉尘、废机油以及生活垃圾。 1、一般工业固体废物 （1）除尘器收集的粉尘 根据工程核算可知，袋式除尘器收集的粉尘量为1131.258t/a，经收集后定期作为产品外售。 2、危险废物 ①废机油 项目生产设备运转过程会使用机油（外购的机油不在厂区储存，现买现用），在运行过程会产生废机油，产生量按用量的90%计，项目机油使用量为0.05t/a，则项目废机油产生量为0.045t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），废机油属于危险废物（HW08废矿物油与含矿物油废物 非特定行业，废物代码900-249-08，其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及含矿物油废物），该类固废经单独的密闭容器收集，存放于危废暂存间，定期委托有资质的危险废物处理单位安全处置。 3、生活垃圾 本项目生活垃圾产生量按照0.5kg/人·d计算，劳动定员15人，则职工办公生活垃圾产生量为2.25t/a，收集后交由环卫部门统一清运。 表4-16 本项目固体废物产生情况及治理措施一览表 序号; 名称; 性质; 产生量（t/a）; 处置措施. 1; 除尘器收集的粉尘; 一般固废309-002-66; 1131.258; 收集于一般固废暂存间（15m2），定期外售. 2; 废机油; HW08 900-249-08; 0.045; 暂存危险废物暂存间（5m2），定期委托有资质单位安全处置. 3; 生活垃圾; /; 2.25; 收集后由环卫部门统一清理. 本项目运营期危险废物产生及处置情况见下表。 表4-17 项目危险废物汇总一览表 序号; 危废 名称; 废物 类别; 废物代码; 产生量 （t/a）; 产生 工序及 装置; 形态; 主要 成分; 有害 成分; 产废 周期; 危险 特性; 污染防治 措施. 1; 废机油; HW08; 900-249-08; 0.045; 生产设备维修保养; 液态; 机油; 机油; 6个月; T，I; 收集后暂存于危险废物暂存间，委托有处理资质的单位定期安全处置. 因此，本项目产生的固体废物，在采取相应的措施后均能够得到合理的处置，不向周围环境排放，不会对环境产生二次影响。 4.2固废环境影响分析 4.2.1一般工业固废环境影响分析 除尘器收集的粉尘暂存于一般固废暂存间（15m2），定期外售。本项目在生产车间设置1座15m2一般固废暂存间，根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），本次评价要求一般固废暂存间采取混凝土+地砖防渗措施，满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环保要求。 按照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》的公告（生态环境部公告2021年第82号），评价对项目建设单位一般固废暂存台账提出以下要求： a、一般工业固体废物管理台账实施分级管理，记录固体废物的基础信息及流向信息，所有产废单位均应填写。结合环境影响评价、排污许可等材料，根据实际生产运营情况记录固体废物产生信息，当生产工艺发生重大变动等原因导致固体废物产生种类等发生变化的，应当及时另行填写；记录固体废物的产生、贮存、利用、处置数量和利用、处置方式等信息；按批次填写，每一批次固体废物的出厂以及转移信息均应当如实记录； b、根据地方及企业管理需要填写，省级生态环境主管部门可根据工作需要另行规定具体适用范围和记录要求。填写时应确保固体废物的来源信息、流向信息完整准确；根据固体废物产生周期，可按日或按班次、批次填写； c、产废单位填写台账记录表时，应当根据自身固体废物产生情况，选择对应的固体废物种类和代码，并根据固体废物种类确定固体废物的具体名称； d、鼓励产废单位采用国家建立的一般工业固体废物管理电子台账，简化数据填写、台账管理等工作。地方和企业自行开发的电子台账要实现与国家系统对接。建立电子台账的产废单位，可不再记录纸质台账； e、台账记录表各表单的负责人对记录信息的真实性、完整性和规范性负责； f、产废单位应当设立专人负责台账的管理与归档，一般工业固体废物管理台账保存期限不少于5年。 g、鼓励有条件的产废单位在固体废物产生场所、贮存场所及磅秤位置等关键点位设置视频监控，提高台账记录信息的准确性。 4.2.2危险废物环境影响分析 项目设置一座5m2危废暂存间，依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单、《建设项目危险废物环境影响评价指南》相关内容，本评价对项目危废管理提出如下要求： a、必须将危险废物装入容器内；应当使用符合标准的容器盛装危险废物； b、禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装； c、盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A所示的标签； d、装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求； e、盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）； （1）危险废物暂存间储存要求： a、按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求建造专用的危险废物贮存设施（暂存间）； b、储存间应采取防风、防雨、防晒、防渗等“四防”措施，危废暂存间基础必须防渗，渗透系数≤10-7cm/s，危废暂存间地面、裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容，衬里能够覆盖危险废物可能涉及到的范围，衬里材料与堆放危险废物相容； c、危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。 d、危险废物贮存场所必须设置危险废物警告标志； e、按《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）要求设置环境保护图形标志。 f、危险废物贮存时间最长不得超过2个月，定期交由有资质单位合理处置。 g、危险废物贮存场地不得放置其它物品，保持场地清洁干净，并配备相应的消防器材和个人防护用品等。 （2）危废运输及处置管理： a、企业应在危废产生前与有资质单位签订危废处理或处置协议； b、确保危废的转运符合照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的相关要求； c、企业必须按照国家有关规定向当地环保主管部门申报登记； d、委托的危废处置企业必须有相应危废处理资质； e、危废处理企业必须有处置本项目危废的余量； f、做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性、入库日期、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。 （3）危废管理要求： a、建立危险废物的管理制度，配备专职人员，设立危险废物的产生、收集、贮存、处置台帐，记录反映整个危废物品的产生量、收集量、处置去向和处置数量，做到记录详细、完整。记录上注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。 b、危险废物交由资质的单位处置或回收、利用，在转运过程中应按环保规定向主管的环保部门提出申请办理转移联单，杜绝非法转移。 c、禁止将危险废物混入非危险废物中贮存。 d、企业设置危废管理人员，责任到人，制定相关的管理条例及制度，规定上墙，危废日常管理应做到“定点、定岗、定责”，杜绝人为事故污染。 e、危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求进行设计建设。严格制定并执行国家危险废物管理台帐制度、危险废物申报登记制度、危险废物转移联单制度，便于企业管理及环保部门的监督检查。 （4）危废管理台账要求： a、产生危险废物的单位应建立危险废物管理台账，落实危险废物管理台账记录的责任人，明确工作职责，并对危险废物管理台账的真实性、准确性和完整性负法律责任； b、产生危险废物的单位应根据危险废物产生、贮存、利用、处置等环节的动态流向，如实建立各环节的危险废物管理台账； c、危险废物管理台账分为电子管理台账和纸质管理台账两种形式。产生危险废物的单位可通过国家危险废物信息管理系统、企业自建信息管理系统或第三方平台等方式记录电子管理台账； d、产生后盛放至容器和包装物的，应按每个容器和包装物进行记录；产生后采用管道等方式输送至贮存场所的，按日记录；其他特殊情形的，根据危险废物产生规律确定记录频次； e、危险废物产生环节，应记录产生批次编码、产生时间、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、产生量、计量单位、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、产生危险废物设施编码、产生部门经办人、去向等； f、危险废物出库环节，应记录出库批次编码、出库时间、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、出库量、计量单位、贮存设施编码、贮存设施类型、出库部门经办人、运送部门经办人、入库批次编码、去向等。 g、保存时间原则上应存档5年以上。 项目实施后，厂区危废暂存设施情况详见下表。 表4-18 项目危险废物贮存场所基本情况表 贮存场所（设施）; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地 面积; 贮存 方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 危险废物暂存间; 废机油; HW08; 900-249-08; 生产车间; 5m2; 专用密闭桶，存放于托盘上; 1t; 半年. 5、土壤、地下水环境影响分析 5.1主要污染途径 本项目污染物能污染土壤、地下水的途径主要包括：危废暂存间、化粪池防渗措施不到位，危险废物转运过程中操作不当引起泄漏污染土壤及地下水。 5.2污染防治措施 本项目危废暂存间、化粪池防渗层损坏，便会造成危险废物、废水泄露，在此情况下，危险废物、废水外排进入环境，可能对自然水体、土壤的环境质量造成不良影响。另外，危险废物通过渗透进入地下水环境，可能会污染厂区和周边区域地下水。因此，项目应重点做好事故防范和应急措施，杜绝危险废物、化粪池事故发生。 根据项目可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，本项目采取分区防渗的措施： ①建设项目危废暂存间作为重点防渗区，采用抗渗混凝土浇制地面底板，在此基础上铺设2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚其他人工材料，防渗效果应等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s，或参照GB18598执行。 ②一般固废暂存间、化粪池表面应用抗渗混凝土浇制，可达到一般地面硬化要求，或采用其他方式，达到等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s要求；或参照GB16889执行。 项目地下水分区防渗见下表，分区防渗图见附图四。 表4-19 项目地下水污染防渗分区一览表 防渗分区; 防渗技术要求; 本项目厂内分区. 重点防渗区; 采用三层防渗措施。下层采用夯实粘土，中间层采用2mm厚高密度聚乙烯，渗透系数≤10-10cm/s；上层采用200m厚耐腐蚀混凝土层; 危废暂存间. 一般防渗区; 采用两层防渗措施。其中，下层采用渗透系数≤1.0×10-7cm/s的天然或人工材料构筑防渗层；上层采用200mm厚防渗混凝土; 一般固废暂存间、化粪池. 简单防渗区; 一般地面硬化; 生产车间. 因此，采取各类防治措施后，项目对地下水、土壤环境的影响较小。 6、环境风险分析 6.1风险物质调查 6.1.1风险物质及分布 本项目为其他非金属矿物制品制造，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B，本项目涉及的危险物质主要为废机油。 表4-25 项目涉及危险物质物数量及分布情况一览表 危险物质; 最大储存量（t）; 分布情况. 废机油; 0.045; 危废暂存间. 6.1.2风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中规定，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q=q1/Q1+q2/Q2+q3/Q3+……+qn/Qn 若计算结果大于或等于1，则定为重大危险源。 式中：q1，q2，……qn－每种危险物质实际存在量（吨）； Q1，Q2，……Qn－与各危险物质相对应的临界量（吨）。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B里的临界量进行Q值计算。 表4-20 建设项目Q值确定表 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在量qn/t; 临界量Qn/t; 该种危险物质Q值. 1; 废机油; /; 0.045; 2500; 0.000018. 项目Q值Σ; 0.000018. 经计算，本项目Q值∑=0.000018＜1，环境风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。 6.2敏感目标 根据调查，项目敏感点为东北侧317m处的段寨学校，北侧390m处的段寨村、东北侧220m处的段寨村社区以及西北90m处的人民法院大营人民法庭。 6.3环境风险识别 本项目环境风险主要为废机油发生燃烧、废机油泄露产生的次生环境风险影响。 6.4环境风险影响简单分析 （1）大气环境风险影响分析 废机油具有火灾发生的危险。燃烧过程中产生的烟气中含有烟尘、CO、CO2及其他未完全燃烧的烃类等物质，具有一定的毒性和窒息性，因此在燃烧期间会对周边的大气环境和人群会产生一定的不利影响，将会对厂内员工及周边距离较近的居民造成人身伤害及财产损失等严重不利影响。其中本项目产生的粉尘成分主要为石料，且本项目不使用较强的还原性物质，因此，不项目不会产生粉尘爆炸的风险事故。 （2）水环境风险分析 一旦引发火灾，灭火过程中产生的消防废水可能进入地表水体，对水环境造成污染影响。 （3）泄露环境风险分析 本项目废机油储存在危险废物暂存间中，一旦废机油发生泄漏，会对土壤及地下水造成污染影响。 建设项目环境风险简单分析内容表如下。 表4-21 建设项目环境风险简单分析内容一览表 建设项目名称; 宝丰县界堃建筑材料有限公司年加工120万吨石子. 建设地点; 河南省; 平顶山市; 宝丰县; 宝丰县大营镇东3公里段寨村. 地理坐标; 经度; 112.928266; 纬度; 33.921468. 主要危险物质及分布; 废机油全部储存在危险废物暂存间. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 废机油泄露污染土壤及地下水，废机油燃烧产生大量的有害气体CO、烟尘，消防废水泄漏污染区域地表水、地下水，引发一系列的次生环境问题。. 风险防范措施要求; ①危险废物废机油应采用收集桶密闭保存，防止二次污染。危险废物暂存间地面做防渗处理，危废暂存间设置明显标志。 ②危险废物暂存间出口做好围堰，防止危险废物泄露及雨水倒灌。③危险废物暂存间、原料库配备相应的应急设施，远离火源。 ⑤根据《建筑灭火器配置设计规范》的要求，在生产车间、仓库等处均配置灭火器。. 填表说明; 填表说明：由于本项目具有潜在的火灾及泄露风险，一旦发生事故，后果较为严重。通过对项目运营期可能发生的环境风险事故进行定性分析，通过采取安全防范措施、综合管理措施等防患事故发生或降低事故的损害程度，从而将火灾、泄露等事故对环境的影响减少到最低和可接受范围；本项目在建设完成后应编制突发环境事件应急预案，并报环保部门进行备案. 6.5环境风险防范措施及应急要求 6.5.1环境风险防范措施 （1）储存场所防范措施 ①危险废物废机油应采用收集桶密闭保存，防止二次污染。危险废物暂存间地面做防渗处理，危废暂存间设置明显标志，并由专人管理，做好出入库核查登记，并定期检查。 ②危险废物暂存间出口做好围堰，防止危险废物泄露及雨水倒灌。 ③危险废物暂存间配备相应的应急设施，远离火源。 （2）环保设施风险防范 由专人负责日常环境管理工作，制订“环保管理人员职责”和“环境污染防治措施”制度，加强废气治理设施的监督和管理；加强废气处理设施及设备的定期检修和维护工作，发现事故隐患，及时解决，一旦不能及时解决，立即停止生产。 6.5.2应急要求 a工程车间内的设备、构筑物之间保持一定的防火间距。具有火灾危险场所的构筑物的结构形式以及选用材料要符合防火要求，另外应根据不同危险类型设报警器。 b按规定合理的设置走道、安全出口以利于发生火灾时人员的紧急疏散。 c设置火灾自动报警系统一套。该系统由火灾报警控制器、点式感烟探测器、手动报警按钮等设备组成。 d根据《建筑灭火器配置设计规范》的要求，在生产车间、仓库等处均配置灭火器。 6.6环境风险管理要求 事故的防范措施是项目风险评价的重要内容。为防止事故的发生，该项目的环境风险评价从管理、安全设计、防火等方面提出风险事故的以下防范措施： （1）加强员工的思想、道德教育，提高员工的责任心和主观能动性；完善并严格遵守相关的操作规程，加强岗位培训，落实岗位责任制；危险废物暂存间加强检查。 （2）建立废机油泄露等事故预防、监测、检验、报警系统；采取技术、工艺、设备、管理等综合预防措施，避免火灾事故发生。 （3）加强事故管理，在生产过程中注意对其它单位相关事故的研究，充分吸取经验和教训。 （4）为预防事故的发生，应成立应急事故领导小组。 （5）在生产过程中，必须要有人值班，掌握安全防范措施，尽可能将风险降低到最低限度。 （6）应急预案：建设单位应根据生态主管部门的要求，制定详细的可操作的应急预案，报有关部门备案。 6.7制定应急预案 本项目由于自身的特殊性及风险性，根据《企业事业单位突发性环境应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）的要求，项目管理部门应编制相应的突发环境事件应急预案，企业环境应急预案应当在环境应急预案签署发布之日起20个工作日内，向生态环境部门备案。应急内容见下表。 表4-22 应急预案内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标：危险废物暂存间. 2; 应急组织机构、人员; 车间、地区应急组织机构、人员. 3; 预案分级响应条件; 规定预案的级别及分级响应程序. 4; 应急救援保障; 应急设施、设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式，通知方式和交通保障、管制. 6; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急检测、防护措施、清除措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区域、控制和清除污染措施及相应设备. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、厂区邻近区、受事故影响的区域人员撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对厂区邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息. 6.8结论 综上所述，项目投资方应严格采取上述措施，使其运营期间发生火灾、泄露风险的概率较小，所以本项目的事故环境风险水平是可以接受的。 7、运输路线对周边环境影响分析 本项目原料由河南省大地水泥有限公司提供，所有原料均由由建设单位负责运输，运输路线为汝瓷大道转大地路，运输道路沿途穿过村庄较多（如姚店铺村、斋公庄、赵圪垱村、芮庄等），车辆运输产生地噪声和扬尘会对道路两旁敏感点声环境质量和环境空气质量造成一定影响。 为控制汽车运输产生的道路扬尘和噪声，减轻对周围居民的影响，项目采取以下措施： ①合理安排运输时间，夜间禁止车辆运输，车辆经过行人较多的地段要慢行，限制车辆鸣笛，减少车辆噪声对道路沿线的影响。项目仅白天进行物料运输，主要集中在8:00-12:00及14:00-18:00时段内进行，其他时间禁止运输； ②原料运输车辆必须采取密闭运输达到无遗撒、无扬尘、无高尖车的要求，减少原料的散落。 ③运输车辆出入厂区必须对车辆车身及轮胎等部位进行冲洗，保障车身不带灰尘； ④运输路线及时清扫、洒水抑尘，可在一定程度上减少道路扬尘。 ⑤避开居民休息时间及人流高峰期，合理控制行驶速度，禁止鸣笛。 采取上述措施后，可有效减少运输对敏感点的空气和噪声污染，运输扬尘和运输噪声对居民影响很小。 8、总量控制 本项目无SO2和NOX产生和排放，不涉及SO2和NOX总量控制指标。产生的废气污染物为颗粒物，本项目有组织颗粒物排放量为1.132/a，因此本项目设置废气总量控制指标：颗粒物：1.132t/a。 本项目车辆清洗废水沉淀后循环使用，不外排，生活污水经化粪池处理后定期清运肥田，不外排，因此本项目无需废水总量控制指标。 9、选址可行性分析分析 本项目属于其他非金属矿物制品制造，选址位于宝丰县大营镇东3公里段寨村，项目车间占地4500m2，总占地7500m2。根据宝丰县中大选煤有限公司土地证（详见附件3），本项目用地为工业用地。 # 项目敏感点为东北侧317m处的段寨学校，北侧390m处的段寨村、东北侧220m处的段寨村社区以及西北90m处的人民法院大营人民法庭。本项目废气均能达标排放，运营过程中产生的噪声经基础减震、厂房阻隔等降噪措施后，噪声值能够达到标准要求；项目产生的固废分类合理收集、处置。本项目实施后，工程运营期间产生的各项污染物采取相应措施后，均能实现达标排放或综合利用，对周围环境影响较小。 # 综上所述，本项目与周围环境较为相容。 10、环保措施及环保投资 本项目环保投资42万元，占项目总投资500万元的8.4%，项目环保投资情况见下表。 表4-23 本项目环保措施及投资一览表 污染因素; 污染源; 污染防治措施; 投资（万元）. 废气; 喂料粉尘; 喂料机上料口三面围挡，经集气罩收集的粉尘经袋式除尘器（TA001）进行处理，处理后通过一根15m高的排气筒（DA001）排放; 7. 破碎粉尘; 锤式破碎机在车间内二次密闭，设置负压集气装置，收集的废气袋式除尘器（TA002）进行处理，处理后通过一根15m高的排气筒（DA002）排放; 10. 筛分粉尘; 振动筛进行三面围挡，且在上方设置集气罩，经集气罩收集的粉尘经袋式除尘器（TA003）进行处理，处理后通过一根15m高的排气筒（DA003）排放; 10. 原料堆存产品装卸; 原料、生产车间密闭，雾化喷淋装置; 3. 物料皮带输送及下料转运; 评价要求对输送皮带全封闭，并在输送皮带上端及车间上方设置旋转喷淋洒水装置; 2. 运输车辆起尘; 厂区内地面进行硬化、洒水抑尘，原料和产品运输车辆要封闭遮盖、车辆冲洗; 2. 废水; 车辆清洗废水; 依托宝丰县中大选煤有限公司沉淀池沉淀后循环使用，不外排; /. 生活污水; 由化粪池处理后定期清运肥田，不外排; 1. 初期雨水; 初期雨水收集池收集后用于厂房洒水; 1. 固废; 职工生活垃圾; 若干个垃圾桶; 1. 一般固废; 袋式除尘器收集的粉尘; 收集于一般固废暂存间（15m2），定期外售; 1. 危险废物; 废机油; 暂存于危险废物暂存间（5m2），定期委托有资质单位安全处置; 2. 噪声; 设备基础减震、厂房隔声; 2. 合计; 42. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 喂料工序排放口 | 颗粒物 | 喂料机上料口三面围挡，经集气罩收集的粉尘经袋式除尘器（TA001）进行处理，处理后通过一根15m高的排气筒（DA001）排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2同时满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》 |
|  | 破碎工序排放口 | 颗粒物 | 锤式破碎机在车间内二次密闭，设置负压集气装置，收集的废气袋式除尘器（TA002）进行处理，处理后通过一根15m高的排气筒（DA002）排放 |  |
|  | 筛分工序排放口 | 颗粒物 | 振动筛进行三面围挡，且在上方设置集气罩，经集气罩收集的粉尘经袋式除尘器（TA003）进行处理，处理后通过一根15m高的排气筒（DA003）排放 |  |
|  | 原料堆存产品装卸 | 颗粒物 | 原料、生产车间密闭，雾化喷淋装置 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2：颗粒物：周界外浓度最高点：1.0mg/m3 |
|  | 物料皮带输送及下料转运 | 颗粒物 | 评价要求对输送皮带全封闭，并在输送皮带上端及车间上方设置旋转喷淋洒水装置 |  |
|  | 运输车辆起尘 | 颗粒物 | 厂区内地面进行硬化、洒水抑尘，原料和产品运输车辆要封闭遮盖、车辆冲洗 |  |
| 地表水环境 | 车辆清洗废水 | SS | 依托宝丰县中大选煤有限公司沉淀池沉淀后循环使用，不外排 | / |
|  | 生活污水 | COD、BOD5、氨氮、SS | 由化粪池处理后定期清运肥田，不外排 | / |
|  | 初期雨水 | COD、SS | 初期雨水收集池收集后用于厂房洒水 | / |
| 声环境 | 厂界 | 噪声 | 减震、隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 1、厂区设若干垃圾桶，生活垃圾收集后由当地环卫部门统一清运； 2、一般固废：除尘器收集的粉尘：暂存于一般固废暂存间（15m2），定期作为成品外售， 3、危险废物：废机油暂存于危险废物暂存间（5m2），定期委托有资质单位安全处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 生产车间进行水泥地面硬化，作为简单防渗； 一般固废暂存间、化粪池作为一般防渗区，防渗效果应等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s，或参照GB16889执行。 危险废物暂存间作为重点防渗区，防渗效果应等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s，或参照GB18598执行。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）加强职工的安全教育，提高安全防范风险的意识； （2）针对运营中可能发生的异常现象和存在的安全隐患，设置合理可行的技术措施，定严格的操作规程； （3）加强厂区烟火管理，杜绝一切火源。对火灾危险区域严格按照防火设计规范中的要求，并保持足够的防火距离。 （4）在厂区内设置足够的消防设施和器材，一旦发生火灾，可在第一时间内扑灭初起火灾。 （5）建立健全安全、环境管理体系及高效的安全生产机构，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置； （6）在原料仓库及一般固废暂存间、危险废物暂存间处设立警告牌，站内放置灭火器； |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 根据环境管理部门及排污许可要求部署在线监测系统、视频监控系统、用电量监控系统，并配备专业环保人员。 |  |  |  |

- 六、结论

宝丰县界堃建筑材料有限公司年加工120万吨石子项目符合国家产业政策，满足区域“三线一单”和区域相关环保法规政策要求，选址合理。建设单位在采取评价提出的各项环境保护及污染防治措施、严格执行“三同时”制度情况下，所产生的污染物均能达标排放或妥善处置，对周围环境影响较小。因此，从环保角度分析，本项目建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 1.132 | / | 1.132 | +1.132 |
| 废水 | 化学需氧量 | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 袋式除尘器收集的粉尘 | / | / | / | 1131.258 | / | 1131.258 | +1131.258 |
| 危险废物 | 废机油 | / | / | / | 0.045 | / | 0.045 | +0.045 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | / | / | / | 2.25 | / | 2.25 | +2.25 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①