关于五星新材科技有限公司大规格细结构各向同性高纯石墨块前段工艺技改项目环境影响报告表的批复

宝环审[2023]第16号

五星新材科技有限公司:

你单位报送的由河南沃栾环保科技有限公司编制的《五星新材科技有限公司大规格细结构各向同性高纯石墨块前段工艺技改项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。该项目环评审批事项在宝丰县政府门户网站公示期满。经研究，批复如下：

一、项目性质：   新建项目

二、主要建设内容

五星新材科技有限公司大规格细结构各向同性高纯石墨块前段工艺技改项目，位于宝丰高新技术产业开发区开元二路1号，项目对公司大规格细结构各向同性高纯石墨块项目前段工艺进行技术改造，技术改造涉及工序为一次粉磨、二次粉磨、混捏、压制成型、浸渍等，主要进行设备升级改造，改造完成后将进一步提升公司产品质量，扩大市场占有率。本技改项目生产工艺不涉及后续焙烧、石墨化等工序。

项目总投资800万元，其中环保投资157万元，占总投资比例的19.6%。

三、你单位应在项目建成后30日内向社会公众主动公开本项目环评及许可情况，并接受相关方的咨询及监督管理。

四、有关要求

项目建设中要严格执行环保“三同时”制度，认真落实环评提出的污染防治建议，并落实相应环保投资。确保施工期和营运期各类污染物达标排放或得到妥善处理。建设单位在项目运营期间应做好以下工作：

施工期：加强施工期污染治理。严格按照宝丰县污染防治攻坚战相关要求及环评中提出的相关措施进行施工。

营运期：

1.大气污染防治措施

#### 本次技改项目涉及工序主要为一次粉磨、二次粉磨、混捏、压制成型、浸渍等，不涉及后续焙烧、石墨化等工序，技改工序产生的废气主要为沥青焦上料、一次粉磨工序产生的颗粒物，料仓呼吸口产生的颗粒物，混捏工序产生的废气，二次磨粉、压制工序产生的颗粒物、浸渍工序产生的废气、沥青加热废气以及导热油炉天然气燃烧废气。

#### （1）沥青焦上料、一次粉磨工序产生的颗粒物

#### 本次技改对上料检料口进行环保措施升级改造，项目投料口上方拟设置三面封闭集气罩，然后通过2台脉冲袋式除尘器进行处理，处理后通过1根15m高的排气筒排放（DA002）。确保排放浓度满足满足《铝工业污染物排放标准》（GB25465 2010）特别排放限值要求，排放达标。

#### 项目一次粉磨机5台雷蒙磨配套5台脉冲袋式除尘器，后通过1根15m高的排气筒排放（DA006）。确保排放浓度满足《铝工业污染物排放标准》（GB25465 2010）特别排放限值要求排放达标。

#### （2）二次磨粉、混捏工序、料仓呼吸口产生的颗粒物

#### 项目二次磨粉为腔内生产，均由密闭管道连接，无进气与出气口，项目3台粉磨机分别配套1台脉冲袋式除尘器；项目设置有圆筒料仓，上方均设有呼吸口，中间物料经密闭提升机提升至圆筒料仓，会在筒仓内产生一定量的粉尘，该粉尘经脉冲袋式除尘器处理；项目混捏工序8台混捏机配套5台脉冲袋式除尘器处理；处理后该部分废气共同通过1根15m高的排气筒排放（DA005）。确保排放浓度满足满足《铝工业污染物排放标准》（GB25465 2010）特别排放限值要求，排放达标。

#### （3）压制工序产生的颗粒物

#### 项目技改后每台液压机上方设置集气罩，然后共同通过1台脉冲袋式除尘器进行处理，处理后通过1根15m高的排气筒排放（DA007）。确保排放浓度满足满足《铝工业污染物排放标准》（GB25465 2010）特别排放限值要求，排放达标。

#### （4）混捏工序产生的沥青烟、沥青加热产生的沥青烟、沥青浸渍产生的沥青烟

#### 本项目混捏工序会产生沥青烟废气，该废气经1套单独电捕焦油器处理后连接至1根60m高的焙烧废气排气筒（DA001）排放。项目沥青加热废气经1套单独电捕焦油器处理后连接至1根60m高的焙烧废气排气筒（DA001）排放。项目沥青浸渍废气经1套单独电捕焦油器处理后连接至1根60m高的焙烧废气排气筒（DA001）排放。确保满足《铝工业污染物排放标准》（GB25465 2010）特别排放限值要求，排放达标。

#### （5）导热油炉天然气燃烧废气

#### 技改工程导热油炉运行过程中会产生一定量的颗粒物、SO2和NOX，导热油炉废气采用“低氮燃烧+烟气循环措施”处理废气，处理后的废气经排气筒有组织排放（DA004）。确保满足《工业窑炉大气污染物排放标准》（DB41/1066-2015）表2标准限值要求，排放达标。

#### 技改工程无组织废气主要有颗粒物，其无组织排放浓度范围满足《铝工业污染物排放标准》（GB25465 2010）企业边界大气污染物浓度限值要求，排放达标。

2.水环境污染防治措施

本次技改不新增劳动定员，生活废水经五星石墨公司内污水处理设备进行处理后回用，生活污水处理达标后综合利用，不外排。项目技改后不改变项目废水的产生量和废水水质，对公司的污水处理设备无影响。

3.噪声污染防治措施

项目营运期间，生产设备在封闭的车间内通过设置基础减振、厂房隔声，并对高噪声设备设置消声罩、隔声板等措施及一定的距离衰减后，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值。

4.固体废物污染防治措施

本次技改项目的固体废物主要为除尘器收集的粉尘、电捕焦油器收集的沥青、废液压油。袋式除尘器收集的粉尘收集后回用于生产。危险废物依托厂区内1处20m2的危废暂存间暂存后，定期交由具有相应危废处理资质的单位统一处置。

五、项目竣工后，你单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。你单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，你单位应当依法向社会公开验收报告。你单位配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入使用。未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。

六、你单位必须在项目建设和运营管理中明确环境保护要求和责任，建立健全各项环境管理制度，安排专人负责环境保护工作，确保各项污染防治措施落实到位。

七、本批复自下达之日起五年内有效，如该项目逾期未开工建设，该项目环境影响报告表应按照审批权限重新上报审核。建设过程中，如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，你单位应当重新报批该项目的环境影响评价文件。

八、如果今后国家或我省颁布新的标准，你单位应按新标准执行。

九、项目在取得相关部门合法手续后方可开工建设。项目建设过程中，必须严格执行照国家有关建设项目环保管理规定。项目在施工、运营过程中如有举报、环境纠纷等应无条件停产整改。

十、本项目由宝丰县环保局监察大队日常监督管理。

经办：审批股

2023年6月5日