关于宝丰县一通新材料有限公司高纯半导体石墨新材料技改项目环境影响报告表的批复

平宝环审[2023]第19号

宝丰县一通新材料有限公司:

你单位报送的由河南卓先环保科技有限公司编制的《宝丰县一通新材料有限公司高纯半导体石墨新材料技改项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。该项目环评审批事项在宝丰县政府门户网站公示期满。经研究，批复如下：

一、项目性质：   改建项目

二、主要建设内容

宝丰县一通新材料有限公司高纯半导体石墨新材料技改项目，位于宝丰高新技术产业开发区，项目拟投资800万元，计划对项目现有设备和生产工艺薄弱环节进行技术改造，拟采用新型HLMT1700立式负吸型雷蒙磨机代替原有5R改进型雷蒙磨机，增加有机热载体锅炉1台，技术改造后磨机数量保持不变，可将现有13000t/a产量提升至40000t/a。

项目总投资800万元，其中环保投资175万元，占总投资比例的21.88%。

三、你单位应在项目建成后30日内向社会公众主动公开本项目环评及许可情况，并接受相关方的咨询及监督管理。

四、有关要求

项目建设中要严格执行环保“三同时”制度，认真落实环评提出的污染防治建议，并落实相应环保投资。确保施工期和营运期各类污染物达标排放或得到妥善处理。建设单位在项目运营期间应做好以下工作：

营运期：

（1）大气污染防治措施

#### 项目废气主要为沥青焦、石油焦上料、一次粉磨工序产生的颗粒物，料仓呼吸口产生的颗粒物，混捏工序产生的废气，二次磨粉、压制工序产生的颗粒物以及导热油炉天然气燃烧废气。

#### 1）一次上料、料仓呼吸口和混捏产生的粉尘

#### 项目粉磨机一次上料区整体封闭，上料为原料大包入内负压真空上料，通过覆膜袋式除尘器进行处理，料仓呼吸口粉尘经覆膜袋式除尘器处理，混捏工序产生的颗粒物采取3套混捏粉称覆膜袋式除尘器，2套混捏加粉覆膜袋式除尘器处理后共同通过1根18m高排气筒（DA005）排放。确保排放浓度满足《铝工业污染物排放标准》（DB41/1952-2020）排放限值要求，排放达标。

#### 2）南粉磨机一次粉磨粉尘

#### 项目南磨粉机一次粉磨设置覆膜袋式除尘器，处理后通过1根18m高排气筒（DA008）排放，确保排放浓度满足《铝工业污染物排放标准》（DB41/1952-2020）排放限值要求，排放达标。

#### 3）南磨粉机二次分选粉尘

#### 项目南磨粉机二次分选设置覆膜袋式除尘器处理后通过1根18m高排气筒（DA006）排放，确保排放浓度满足《铝工业污染物排放标准》（DB41/1952-2020）排放限值要求，排放达标。

#### 4）北粉磨机一次粉磨粉尘

#### 项目北磨粉机一次粉磨设置覆膜袋式除尘器，处理后通过1根18m高排气筒（DA001）排放，确保排放浓度满足《铝工业污染物排放标准》（DB41/1952-2020）排放限值要求，排放达标。

#### 5）北磨粉机二次分选粉尘

#### 项目北磨粉机二次分选设置覆膜袋式除尘器处理后通过1根18m高排气筒（DA004）排放，确保排放浓度满足《铝工业污染物排放标准》（DB41/1952-2020）排放限值要求，排放达标。

#### 6）混捏工序废气（8套混捏机）

#### 项目共有12套混捏机，其中8套混捏机废气经北电捕焦油器处理后通过1根18m高排气筒（DA007）排放。另外4套混捏机废气经南电捕焦油器处理后通过1根18m高排气筒（DA002）排放。确保颗粒物、沥青烟排放浓度满足《铝工业污染物排放标准》（DB41/1952-2020）排放限值要求，确保苯并[a]芘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放浓度和速率限值要求，排放达标。

#### 7）二次磨粉粉尘

#### 项目磨粉一体机上料区整体封闭，主磨机设置4套覆膜袋式除尘器，处理后通过1根18m高排气筒（DA009）排放，确保排放浓度满足《铝工业污染物排放标准》（DB41/1952-2020）排放限值要求，排放达标。

#### 8）压制工序粉尘

#### 项目压制、放粉设置覆膜袋式除尘器处理后通过DA003排气筒排放（高18m），确保排放浓度满足《铝工业污染物排放标准》（DB41/1952-2020）排放限值要求，排放达标。

#### 9）导热油炉天然气燃烧废气

#### 项目导热油炉运行过程中会产生一定量的颗粒物、SO2和NOX，导热油炉废气采用“低氮燃烧”处理废气，处理后的废气经排气筒有组织排放（DA011）。确保满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/ 2089-2021）标准要求，排放达标。

（2）水环境污染防治措施

技改项目不新增劳动定员，生活废水经五星新材科技有限公司内污水处理设备进行处理后回用，生活污水处理达标后综合利用，不外排。项目技改后不改变项目废水的产生量和废水水质，对公司的污水处理设备无影响。

（3）噪声污染防治措施

项目营运期间，生产设备在封闭的车间内通过设置基础减振、厂房隔声，并对高噪声设备设置消声罩、隔声罩等措施及一定的距离衰减后，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值。

（4）固体废物污染防治措施

技改项目的固体废物主要为除尘器收集的粉尘、电捕焦油器收集的沥青、废液压油、定期更换的废导热油以及职工办公生活产生的生活垃圾。袋式除尘器收集的粉尘收集后回用于生产。危险废物要求车间内设置1处10m2的危废暂存间暂存后，定期交由具有相应危废处理资质的单位统一处置。

五、项目竣工后，你单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。你单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，你单位应当依法向社会公开验收报告。你单位配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入使用。未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。否则，我局将依照国家相关法律、法规予以处罚。

六、你单位必须在项目建设和运营管理中明确环境保护要求和责任，建立健全各项环境管理制度，安排专人负责环境保护工作，确保各项污染防治措施落实到位。

七、本批复自下达之日起五年内有效，如该项目逾期未开工建设，该项目环境影响报告表应按照审批权限重新上报审核。建设过程中，如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，你单位应当重新报批该项目的环境影响评价文件。

八、如果今后国家或我省颁布新的标准，你单位应按新标准执行。

九、项目在取得相关部门合法手续后方可开工建设。项目建设过程中，必须严格执行照国家有关建设项目环保管理规定。项目在施工、运营过程中如有举报、环境纠纷等应无条件停产整改。

十、本项目由宝丰县环保局监察大队日常监督管理。

经办：审批股

2023年7月24日