- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 河南探索者户外用品加工制造项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2312-410421-04-01-353872 |  |  |
| 建设单位联系人 | 白永亮 | 联系方式 | 18637565775 |
| 建设地点 | 河南省平顶山市宝丰县宝丰高新技术产业开发区 （金泽电器4号车间内） |  |  |
| 地理坐标 | （ 113 度 2 分 42.417 秒， 33 度 50 分 32.572 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2130金属家具制造 | 建设项目 行业类别 | 十八、家具制造业21—36.金属家具制造213—其他 |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 宝丰高新技术产业开发区管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2312-410421-04-01-353872 |
| 总投资（万元） | 300 | 环保投资（万元） | 68.1 |
| 环保投资占比（%） | 22.7 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | R否 □是： | 用地面积（m2） | 4000 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《宝丰县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）》 审批机关：河南省发展和改革委员会 审批文件名称：河南省发展和改革委员会关于宝丰县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）的批复 审批文件文号：豫发改工业[2017]797号 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评：《宝丰县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）环境影响报告书》 审查机关：平顶山市环境保护局 审查文件名称：平顶山市环境保护关于《宝丰县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）环境影响报告书》的审查意见 审查文件文号：平环审[2017]9号 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、《宝丰县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）》相符性分析 1.1规划内容 1.1.1规划范围 宝丰县产业集聚区规划分为东、西两个片区，规划总面积为11.2平方公里。 东区：东至柳沟营村西边界，西至龙兴路，南至应河大道-豫02线-园区三号路，北至孟宝铁路，规划面积4.1平方公里（全部为建成区）； 西区：东至大地水泥东侧，西至商杨公路，南至平韩铁路，北至宝苗公路，规划面积7.1平方公里。 1.1.2规划期限 规划期限为2016-2020年。 1.1.3主导产业定位 主导产业为不锈钢、装备制造业。 （1）不锈钢产业发展重点 回收利用：围绕翔隆项目的产能需求，政府引导、企业为主、优化配置，以企企联合、资产重组、注资参股等形式，引进年产50万吨的废旧不锈钢回收利用项目。 液压平整：以翔隆不锈钢有限公司年产150万吨液压平整项目为宝丰县不锈钢产业发展的现有核心和龙头项目，2016年9月30日正式投产。 冷轧：建成旭原年产10万吨、宝隆年产30万吨冷轧不锈钢板材项目2个，年释放产能40万吨；规划建设广通年产50万吨冷轧不锈钢板材项目，建成后可年释放产能 50 万吨。现有项目可消化翔隆压延平整产能90万吨，计划引进年产60万吨冷轧项目。 管材：建成旭原、宝隆、利嘉等不锈钢制管项目3个，共有管材生产线120条，年消化冷轧产能20万吨，已形成在河南周边有一定影响和知名度的管材生产地，市场空间较大，通过制定优惠政策，外引内联，着力引进知名不锈钢管材企业2至3家，同时鼓励本地民营资本投资管材项目，形成500条不锈钢管材生产线，从而消化上游产能，带动下游发展。 制品：在建莱恩贝茵电梯、卢森电梯、宝通、宝隆彩色板材等不锈钢制品项目4个，年消化冷轧产能50万吨。加之管材项目对冷轧产能的需求，计划再引进年产80万吨的不锈钢制品项目，实现冷轧产能的就地消化。 市场：筹建宝丰县不锈钢产品交易市场和不锈钢大宗商品网上交易平台。组建物流公司，发挥交通区位优势，做活传统商贸物流业，扩大在河南周边的不锈钢市场份额。着手规划不锈钢交易实体店选址，利用“互联网+不锈钢制品销售”，实现实体店和电子商务多元化经营模式。 （2）装备制造产业定位 宝丰产业集聚区提升发展现代装备制造业，依托河南中材环保有限公司、河南莱茵贝恩电梯有限公司和河南省飞宇重工机械制造有限公司等企业采取差别化、特色化、现代的产业路径和策略，重点结合国家政策，依托园区的铁路物流和公路物流，建成中部地区有重要影响的装备制造基地。 1.1.4空间布局 宝丰县产业集聚区目前已形成以翔隆不锈钢为主的不锈钢产业园区，集聚区建设已初具规模。 规划结合现状产业空间布局，从西到东布置“两园三区”，各园区既相对独立又相互联系。在产业集聚区东部布置不锈钢产业园区，以不锈钢为主，重点发展以液压平整、冷轧不锈钢板材、不锈钢管材、不锈钢制品为主的不锈钢业，延伸不锈钢产业链。 西部园区分为南北两个区，其中南部为装备制造产业园，布置以装备制造为主的工业，入驻的河南中材环保有限公司、河南莱茵贝恩电梯有限公司和河南省飞宇重工机械制造有限公司加工企业，要注重提高产品档次和产品的附加值，除了在扩大产品规模、提高效益上下功夫外，还要对新产品开发多投入研究，形成充满活力和富有创新机制的新型企业：北部为综合产业园区，该组团保留现状几个大企业，并对其进行产业升级，剩余用地可以用于发展不锈钢产业，作为不锈钢产业的未来拓展空间。 1.2相符性分析 本项目位于平顶山市宝丰高新技术产业开发区（原宝丰县产业集聚区）金泽电器厂区内。根据宝丰县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）用地规划图（见附图4）和河南金泽电器有限公司土地证（见附件4），项目用地类别为一类工业用地；本项目产品为户外休闲折叠桌椅，属于金属家具制造类项目，不属于集聚区主导产业，也不属于禁止发展和入驻的项目；根据宝丰高新技术产业开发区出具的证明（见附件5），本项目符合宝丰高新技术产业开发区产业发展总体规划。因此，本项目的建设符合《宝丰县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）》。 2、《宝丰县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）环境影响报告书》相符性分析 2.1环境准入负面清单 查阅《宝丰县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）环境影响报告书》，宝丰县产业集聚区环境准入负面清单见表1。 表1 宝丰县产业集聚区环境准入负面清单 序号; 内容; 本项目情况. 1; 所有进区企业都必须满足排水量小、污染轻、单位产品能耗、物耗、污染物排放及资源利用率须达同行业清洁生产国内先进水平或国际先进的要求；所有生产工艺废气必须达标排放；各类固体废物分质安全处置; 排水量小、污染物排放量少、单位产品能耗、物耗、污染物排放及资源利用率可达同行业清洁生产国内先进水平；废气可以达标排放；固体废物可以得到合理处置. 2; 原辅材料禁止使用有毒有害物质，生产设备应达到国内先进水平，确保10年内不淘汰。生产规模必须符合国家产业政策要求; 原辅材料不含有毒有害物质；生产设备不在淘汰和限制之列；生产规模符合国家产业政策. 3; 禁止耗水量大的项目，大力发展节水和中水回用; 用水量为648.8m3/a，用水量不大. 4; 集聚区西区在污水处理厂建成投产前，入区项目必须做到废水零排放; 位于集聚区东区，外排废水可以达标排放，不会对污水处理厂产生冲击. 5; 不得新建大气污染物最大落低浓度位于总干渠范围内的建设项目；位于南水北调干渠二级保护区内用地发展必须满足相关管控要求; 不在南水北调干渠保护区内. 6; 区内现有项目如需扩建，必须做到增产减污; 新建项目. 2.2相符性分析 本项目本项目产品为户外休闲折叠桌椅，属于金属家具制造类项目，不在宝丰县产业集聚区环境准入负面清单内。 3、《宝丰县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）环境影响报告书》审查意见相符性分析 平顶山市环保局2017年6月20日出具了《关于宝丰县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）环境影响报告书的审核意见》（平环审[2017]9号）。根据审核意见要求，本项目建设与其相符性分析见表2。 表2 《宝丰县产业集聚区空间规划（2016-2020）环境影响报告书》审查意见符合性分析 要求; 本项目建设情况; 符合性. 合理用地布局; 严格按照功能分区要求进行开发，按规划要求对规划的居民区和防护绿地进行调整。在建设过程中不应随意改变各用地功能区的使用。充分考虑各功能区相互干扰、影响问题，减少各功能区之间的不利影响，工业区与生活居住区之间，工业园区边界应设置绿化隔离带。对规划区内受影响及已建企业卫生防护距离内的现有居民区需尽快搬迁；规划建设的工业区范围内不得新建居住区、学校、医院等环境敏感目标。产业集聚区涉及南水北调水源保护区二级保护区地块应按照水源保护区要求严格项目审批及建设。; 位于产业集聚区东区；不在南水北调水源保护区二级保护区内；无需设置大气环境防护距离，不涉及搬迁; 符合. 优化产业结构; 严格落实产业园区环境保护准入条件，加强产业集聚区入驻建设项目的环境管理，入驻项目选址必须符合规划及规划环评的要求，对不符合集聚区规划的建设项目严禁入驻，严格控制新污染。入驻项目应遵循循环经济理念，实施清洁生产，优化产业结构，鼓励发展符合国家产业政策、环保政策和清洁水平高、与主导产业相关产业链条且能延长园区产业链的项目；禁止引进不符合国家产业政策、行业准入条件和集聚区产业定位的项目，禁止建设热轧、电镀等企业。不再引进建材能源类产业项目。; 符合园区环境准入条件，选址符合集聚区规划及规划环评要求；已在宝丰高新技术产业开发区进行备案，符合国家产业政策，不属于建材能源类项目; 符合. 尽快完善环保基础设施; 园区禁止开采地下水。按照“清污分流、雨污分流、中水回用”的要求，加强工业废水的治理和综合利用，减少工业废水排放，提高水循环利用率，完善中水回用设施，提高中水回用率，加快配套污水管网建设，确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入园区污水处理厂。园区实施集中供热，禁止新增建设自备燃煤锅炉；导热油炉或其他供热设施需要建设的，需选用清洁能源。按照循环经济的要求，提高固体废物的综合利用率，一般固废回收或综合利用，做到妥善处置，严禁企业随意弃置。危险废物按照收集贮存、运输保管的要求做到安全处置，并送有资质的危险废物处置单位处置。; 不开采地下水，供水由市政供水管网提供；不产生工业废水；生活污水经化粪池收集处理后排入污水处理厂；不建设燃煤锅炉；使用天然气为燃料；一般固废综合利用或回用于生产；危险废物采用密闭收集桶收集，定期交有资质单位处置; 符合. 严格控制污染物排放; 严格执行污染物排放总量控制制度，区内现有企业改扩建要做到“增产不增污”，新建项目应实现区域“增产减污”，严格控制大气污染物的排放。保证污水处理设施的正常运行，确保污水处理厂稳定达标排放。定期对地下水质进行监测，发现问题，及时采取有效防范措施，避免对地下水造成污染。加强生态保护及防止水土流失措施，加强工业园区绿化。; 新建项目，废气可以达标排放；通过设置围堰、分区防渗防止地下水、土壤污染。; 符合. 建立事故风险防范和应急处置体系; 加强园区环境安全管理工作，制定风险防范预案，杜绝发生污染事故。; 按照要求制定风险防范措施，建立应急处置体系; 符合. 妥善安置搬迁居民; 根据规划实施的进度，对居民及时搬迁，妥善安置，当地人民政府应加强组织协调，制定搬迁计划和方案，认真组织落实。; 不涉及搬迁; 符合. 加强园区环境监督管理，完善环境管理机构，制定环境管理目标、管理制度和监测措施，编制环境保护工作规划和实施方案，指导入区项目建设。建立环境管理资料库和档案管理制度，加强环保宣传、教育及培训，实施环境保护动态化管理。; 按照要求建立环境管理机构，制定环境管理制度和监测措施，建立环境管理档案管理制度; 符合. 综上所述，本项目符合《宝丰县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）环境影响报告书》审查意见的相关要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性分析 本项目产品为户外休闲折叠桌椅，查阅《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目属于“鼓励类”中“三十四、旅游业”中“1、旅游商品、旅游纪念品、旅游装备设备，以及休闲、登山、滑雪、潜水、探险等各类户外活动用品开发与营销服务”。项目已在宝丰高新技术产业开发区进行备案（见附件2），项目代码为：2312-410421-04-01-353872，本项目的建设符合国家产业政策。本项目建设内容与备案相符性见表3。 表3 本项目建设内容与备案相符性分析 类别; # 备案内容; # 建设内容; # 相符性. 项目名称; # 河南探索者户外用品加工制造项目; # 河南探索者户外用品加工制造项目; # 相符. 建设性质; # 新建; # 新建; # 相符. 建设地点; # 平顶山市宝丰县宝丰高新技术产业开发区（金泽电器院内4号车间）; # 平顶山市宝丰县宝丰高新技术产业开发区（金泽电器院内4号车间）; # 相符. 投资; # 300万元; # 300万元; # 相符. 建设内容及规模; # 占地面积约4000平方米; # 占地面积4000平方米; 相符. # 每月设计产能生产克米特椅4万把、折叠桌2万把，年计划产量70万把; # 年生产克米特椅50万把，折叠桌20万把，总产量70万把; 相符. # 主要工艺流程：切管→打孔→折弯→喷涂→铆钉组装→成品; # 主要工艺流程：切管→打孔→折弯→除油→水洗→烘干→喷粉→固化→铆钉组装→成品; 除油水洗烘干喷粉固化是完整的喷涂工艺. # 主要设备：切管机2台、打孔机3台、折弯机2台、制板机1台、静电喷粉流水线一条、光氧催化废气净化设备1套、铆钉机30台等; # 主要设备：切管机3台、打孔机7台、折弯机2台、制板机1台、静电喷粉流水线一条、光氧催化废气净化设备1套、铆钉机25台等; 相符，设备数量有变动. 本项目实际建设的喷涂工艺为1套完整的流水线，包括除油、水洗、烘干、喷粉、固化；实际建设的设备名称与备案一致，仅数量有变动。综上所述，本项目实际建设内容与备案变动不大，无需重新备案。 2、用地可行性分析 本项目位于平顶山市宝丰高新技术产业开发区，租用河南金泽电器有限公司厂区内闲置厂房进行建设，租用厂房建筑面积4000m2（见附件3）。根据河南金泽电器有限公司土地证（见附件4），项目用地类别为一类工业用地；查阅宝丰县产业集聚区用地规划图（见附图4），项目用地为一类工业用地。综上，本项目用地可行。 3、“三线一单”符合性分析 3.1生态保护红线 根据《河南省“三线一单”研究报告》和《河南省“三线一单”文本》中生态保护红线划定结果，最终确定全省生态保护红线面积14153.88km2，占全国土面积的8.54%，主要分布于北部的太行山区，西部的小秦岭、峭山、熊耳山、伏牛山和外方山区，南部的桐柏山和大别山区，零星分布于南水北调中线干渠沿线、黄河干流沿线、淮河干流沿线、豫北平原和黄淮平原，总体分布格局为“三屏多点”。从北向南包括太行山区生态屏障、秦岭东部山区生态屏障、桐柏-大别山区生态屏障。 本项目位于平顶山市宝丰县宝丰高新技术产业开发区，不在生态红线保护范围内，符合生态红线保护要求。 3.2环境质量底线 本项目所在区域环境质量底线：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级及修改单标准；地表水环境质量目标为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准；声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB096-2008）2类标准。 根据调查，本项目所在区域地表水环境质量可以满足相应的标准要求，环境空气中部分因子超标。随着《宝丰县2023年蓝天保卫战实施方案》的实施，通过持续推进产业结构优化调整，深入推进能源结构调整，持续加强交通运输结构调整，强化面源污染治理，推进工业企业综合治理，加快挥发性有机物治理，强化区域联防联控等措施的实施，区域环境空气质量将得到有效改善。 本项目运营期废气、废水采用相应的处理措施后可以达标排放，噪声对周边环境的影响不大。因此本项目运行后不会改变本地区的环境功能，不会突破环境质量底线要求。 3.3资源利用上线 与本项目有关的主要有土地资源、水资源、天然气和电能。 本项目位于平顶山市宝丰高新技术产业开发区，用地为规划的工业用地，不会突破土地资源利用上线；运营过程中将会消耗电能60万kW·h/a，水资源648.8m3/a，天然气22.56万m3，折标煤约450.72t/a（等价值估算）。项目资源消耗量相对区域资源利用总量占比较少，不会突破当地资源上限，综上，本项目符合资源利用上线要求。 3.4生态环境准入清单 本项目位于平顶山市宝丰高新技术产业开发区，经查询河南省三线一单综合信息应用平台，本项目涉及的环境管控单位为宝丰县产业集聚区，属于宝丰县重点管控单元，具体见附图5。 查阅《平顶山市生态环境局关于组织实施平顶山市“三线一单”生态环境分区管控准入清单的函》（平环函[2021]121号）中发布的“平顶山市生态环境准入清单（试行）”，宝丰县产业集聚区生态环境准入条件如表4： 表4 宝丰县产业集聚区生态环境准入要求 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 管控单元分类; 管控要求; 本项目建设情况; 相符性. ZH4104 2120001; 宝丰县产业集聚区; 重点管控单元; 空间布局约束; 1.禁止国家产业政策淘汰类的建设项目进入；入驻项目选址必须符合规划及规划环评的要求，对不符合集聚区规划的建设项目严禁入驻。 2.入驻项目应遵循循环经济理念，实施清洁生产，优化产业结构，鼓励发展符合国家产业政策、环保政策和清洁水平高、与主导产业相关产业链条且能延长园区产业链的项目；新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。 3.产业集聚区临近南水北调保护区地块应按照水源保护区要求严格项目审批及建设。; 1.属于《产业机构调整指导目录》（2019年本）中鼓励类项目；选址符合规划和规划环评要求； 2.不属于“两高”项目，符合国家产业政策，不违背宝丰县产业集聚区规划和规划环评要求； 3.不在南水北调保护区范围内; 符合. 污染物排放管控; 1.严格执行污染物排放总量控制制度，严格控制大气污染物的排放。 2.保证污水处理设施的正常运行，确保污水处理厂稳定达标排放。 3.定期对地下水质进行监测，发现问题，及时采取有效防范措施，避免对地下水造成污染。 4.加强生态保护及防止水土流失措施，加强工业园区绿化。 5.新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。 6.新建耗煤项目应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。 7.焦化等“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。; 1.运营期废气采取相应措施处理后达标排放； 2.外排废水满足污水处理厂收水水质要求； 3.通过设置围堰、分区防渗防止地下水、土壤污染； 4.周边绿化较为完善； 5.不属于“两高”项目； 6.不使用煤炭及其他高污染燃料； 7.不属于焦化等“两高”项目; 符合. 环境风险防控; 1.加快环境风险预警体系建设，严格危险化学品管理；建立完善有效的环境风险防控设施和有效的拦截、降污、导流等措施，防止对地表水环境造成危害。 2.制定园区级综合环境应急预案，不断完善各类突发环境事件应急预案，有计划地组织应急培训和演练，全面提升园区风险防控和事故应急处置能力。; 1.按照要求制定应急预案，并备案； 2.落实环境风险防范措施并纳入园区应急体系; 符合. 资源开发效率要求; 单位工业增加值新鲜水耗9m3/万元；工业固体废物综合利用率70%。园区禁止开采地下水。; 一般固废全部综合利用；不开采地下水; 符合. 综上，本项目的建设符合平顶山市“三线一单”生态环境准入要求。 4、相关规划及政策相符性分析 4.1饮用水源地规划相符性分析 4.1.1《河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划》相符性 根据河南省人民政府办公厅发布的《关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号），平顶山市宝丰县划定的乡镇集中式饮用水水源地为： （1）宝丰县商酒务镇地下水井群(共3眼井) 一级保护区范围：水厂厂区及外围东30米、南15米的区域（1号取水井），2、3号取水井外围30米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，水厂厂界东535米、西300米、南430米、北300米的区域。 （2）宝丰县闹店镇地下水井群（共3眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东25米、北20米的区域（1号取水井），2、3号取水井外围30米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，水厂厂界东520米、西300米、南390米、北320米的区域。 （3）宝丰县赵庄乡地下水井群（共3眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东25米、南25米的区域（1号取水井），2、3号取水井外围30米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，水厂厂界东440米、西300米、南325米、北420米的区域。 （4）宝丰县李庄乡地下水井群（共3眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东25米、北25米的区域（1号取水井），2、3号取水井外围30米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，水厂厂界东325米、西635米、南330米、北400米的区域。 本项目位于平顶山市宝丰高新技术产业开发区，距离最近的乡镇集中式饮用水源地为宝丰县商酒务镇地下水井群（共3眼井），距离约12.5km，不在其保护区范围内。距离其他乡镇较远，因此本项目不在宝丰县乡镇集中式饮用水水源保护区内。 #### 4.1.2南水北调中线总干渠保护区相符性分析 根据《南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水水源保护区划》（豫调办[2018]56号）中规定的南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水水源保护区范围如下： （1）保护区涉及行政区范围 南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水水源保护区涉及南阳市、平顶山市、许昌市、郑州市、焦作市、新乡市、鹤壁市、安阳市8个省辖市和邓州市。 （2）总干渠两侧饮用水水源保护区划范围 南水北调中线一期工程总干渠在河南省境内的工程类型分为建筑物段和总干渠明渠段。 1）建筑物段（渡槽、倒虹吸、暗涵、隧洞） 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50米，不设二级保护区。 2）总干渠明渠段 根据地下水水位与总干渠渠底高程的关系，分为以下几种类型： ①地下水水位低于总干渠渠底的渠段 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50米； 二级保护区范围自一级保护区边线外延150米。 ②地下水水位高于总干渠渠底的渠段 a.微~弱透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50米； 二级保护区范围自一级保护区边线外延500米。 b.弱~中等透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延100米； 二级保护区范围自一级保护区边线外延1000米。 c.强透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延200米； 二级保护区范围自一级保护区边线外延2000米、1500米。 （3）相符性分析 根据《南水北调中线一期工程总干渠（平顶山市段）两侧饮用水水源保护区图册》中保护距离划分：南水北调中线一期工程河南段宝丰县境内的划定范围：分段桩号SH019+707.0～SH020+026.0，该区段一级保护区宽度50m，二级保护区宽度500m；分段桩号SH020+026.0～SH023+703.2，该区段一级保护区宽度50m，二级保护区宽度150m。 本项目位于宝丰高新技术产业开发区，位于南水北调中线干渠右岸，距离南水北调总线总干渠管理范围边线（防护拦网）最近垂直距离1.3km，不在南水北调中线工程划定的保护区范围内。 4.2宝丰县生态环境保护委员会《宝丰县2023年蓝天保卫战实施方案》（宝环委办【2023】6号）相符性分析 2023年5月31日，《宝丰县2023年蓝天保卫战实施方案》发布实施，本项目与该文件相符性分析见下表。 表5 项目与（宝环委办【2023】6号）相符性分析 与本项目相关的要求; 本项目建设情况; 相符性. 3.实施工业炉窑清洁能源替代。在钢铁、建材、有色、石化化工、铸造等重点行业及其他行业加热、烘干、蒸汽供应等环节，加快淘汰不达标的燃煤锅炉和以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的加热炉、热处理炉、干燥炉等炉窑，实施清洁低碳能源或利用工厂余热、集中供热等进行替代。; 烘干通道和固化通道使用天然气作为燃料; 符合. 18.推进低VOCs含量原辅材料源头替代。按照“可替尽替、应代尽代”的原则，开展汽车制造、工业涂装、家具制造、包装印刷、钢结构制造、工程机械等行业溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂使用低VOCs含量原辅材料替代，明确治理任务，动态更新清单台账。汽车整车制造行业大力提升底漆、中涂、色漆低VOCs含量涂料使用比例;房屋建筑和市政工程全面推广使用低VOCS含量涂料和胶粘剂，除特殊功能要求外，室内地坪施工、室外构筑物防护和城市道路交通标志基本使用低VOCs含量涂料。城市建成区严格控制生产和使用溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目。; 使用粉末涂料，不使用溶剂型涂料; 符合. 19.持续加大无组织排放整治力度。2023年5月底前，排查含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、散开液面逸散以及工艺过程等五类排放源，在保证安全生产前提下，督促企业通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，对VOCs无组织排放废气进行综合治理，将需要集气罩收集无组织排放的集气流速测量监控纳入日常管理工作中监督落实;按要求对气态、液态VOCs物料的设备与管线组件密封点大于等于1000个的企业开展泄漏检测与修复工作:焦化行业使用红外热成像仪、火焰离子化检测仪(FID)等设备定期对酚氰废水处理池密闭设施、煤气管线及焦炉等装置进行巡检修护，防止逸散泄漏；产生含挥发性有机物废水的企业，采取密闭管道等措施逐步替代地漏、沟、渠、井等敞开式集输方式，减少挥发性有机物无组织排放。; 建设封闭烘干通道、固化通道，在工件进出口上方设置集气罩，有机废气收集效率达80%，有机废气引至UV光氧催化+活性炭吸附处理; 符合. 20.大力提升治理设施去除效率。4月底前，按照行业特点企业规模、废气成分、废气量、含水(尘)率等，综合分析治理技术与VOCs废气处理工艺可行性、规模匹配性，建立问题企业清单台账，指导帮扶企业做好活性炭更换频次、更换量、购买记录、活性炭质检报告等台账记录，RTO和RCO设施吸附剂再生频次、焚烧温度等记录数据至少保留一年以上。6月底前，对废气处理效率低下的企业实施提升治理。; 有机废气采用UV光氧催化+活性炭吸附处理，去除效率为80%；按照要求建立台账，记录活性炭更换频次、更换量、购买记录、活性炭质检报告等; 符合. 综上，本项目的建设满足《宝丰县2023年蓝天保卫战实施方案》的相关要求。 4.3《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2020年修订版）相符性分析 为提高重污染天气应对能力，提升精细化管控水平，保障应急减排清单编制质量，统一和规范行业减排措施，实现工业减排全覆盖，生态环境部于2020年6月29日发布了《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》。查阅该指南，家具制造属于重点行业，适用于用木材、金属、竹、藤等材料，配以其他辅料(如油漆贴面材料等)制作各类家具的工业企业。主要包括木质家具制造、竹藤家具制造、金属家具制造及其他家具制造。本项目外购钢管（圆管、方管）、成品扶手、塑粉、牛津布、螺丝、塑料件、铆钉等，通过切割、打孔、折弯、除油、水洗、烘干、喷粉、固化、组装等工艺，生产户外折叠桌椅，属于金属家具制造企业。本项目建设情况与使用粉末涂料的家具制造绩效引领性指标相符性见下表。 表6 本项目与使用粉末的家具制造绩效引领性指标对比 引领性指标; 要求; 本项目建设情况; 相符性. 原辅材料; 使用的粉末涂料满足《木器涂料中有害物质限量》（GB18581-2020）要求；使用的水性和本体胶粘剂满足《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）要求；使用的清洗剂满足《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）要求; 使用的粉末涂料满足《木器涂料中有害物质限量》（GB18581-2020）要求; 符合. 生产工艺; 喷涂工位使用自动静电喷涂技术; 设置自动喷粉房，采用自动静电喷涂技术; 符合. 无组织排放; 开料、砂光等工序设置中央除尘系统；机加工、打磨工序设置中央除尘系统或采用袋式除尘、滤筒除尘等除尘工艺；焊接烟尘配备除尘设施；喷涂工位进出口配备风幕; 不涉及开料、砂光、打磨工序，机加工工序不产生粉尘，无需设置除尘设施；不涉及焊接；自动喷粉房工件进出口配备风幕; 符合. 废气治理工艺; 粉末喷涂工位废气收集后采用旋风+布袋除尘或旋风+滤筒除尘处理; 设置封闭式自动喷粉房，采用自动静电喷涂技术，喷粉房配套2套滤筒除尘器; 符合. 排放限值; PM排放浓度不高于10mg/m3；且所有污染物稳定达到地标排放限值; 喷粉工序PM排放浓度4.06＜10mg/m3，河南省未发布相应排放标准; 符合. 环境管理水平; 环保档案：1、环评批复文件；2、排污许可证及季度、年度执行报告；3、竣工验收文件；4、废气治理设施运行管理规程；5、一年内废气监测报告；6、涂料、胶黏剂、清洗剂中VOCs含量检测报告（包括密度、含水率等）; 后续按照要求完善环保档案，包括：环评批复文件和竣工环保验收文件、排污许可证及季度、年度执行报告、废气治理设施运行管理规程、一年内废气监测报告、涂料VOCs含量检测报告; 符合. 台账记录：1、生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）；2、废气污染治理设施运行管理信息（除尘滤料更换量和时间、吸附剂更换频次、催化剂更换频次等）；3、监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测和在线监测）等）；4、主要原辅材料消耗记录（一年内涂料、胶黏剂、清洗剂用量记录）；5、燃料（天然气）消耗记录; 后续按照要求逐步完善台账记录，内容包括：生产设施运行管理信息、废气污染治理设施运行管理信息、监测记录信息、主要原辅材料消耗记录、燃料消耗记录; 符合. 人员配置：配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力; 后续按照要求设置环保部门，并聘用专职环保人员; 符合. 运输方式; 物料、产品运输、厂内运输全部使用国五及以上重型载货车辆（含燃气）或者采用新能源汽车； 厂内非道路移动机械达到国三及以上标准或使用纯电动; 1、物料运输车辆全部使用达到国五标准车辆； 2、厂内非道路移动机械全部使用达到国三标准机械; 符合. 运输监管; 参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账; 后续按照要求建立门禁系统和单子台账; 符合. 综上所述，采取本环评提出的环境保护措施并完善环境管理措施和运输监管措施后，本项目的建设可以满足《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2020年修订版）中使用粉末涂料的家具制造绩效引领性指标。. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 随着经济水平的提高，越来越多的人们喜欢户外休闲活动，对户外用品（如便携式克米特椅、折叠桌等）的需求量也随之提高。为满足市场需要，河南探索者户外用品有限公司（以下简称“建设单位”）拟投资300万元在宝丰县宝丰高新技术产业开发区建设河南探索者户外用品加工制造项目（以下简称“本项目”）。本项目外购钢管（圆管、方管）、成品扶手、塑粉、牛津布、螺丝、塑料件、铆钉等，通过切割、打孔、折弯、除油、水洗、烘干、喷粉、固化、组装等工艺，生产克米特椅和折叠桌。建成后年生产克米特椅50万把，折叠桌20万张。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院令682号），本项目需要进行环境影响评价。查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），“36.金属家具制造213”中“有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的”应编制报告书；“其他（仅分割、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”应编制报告表。本项目无电镀工艺，喷涂工序使用的涂料为粉末涂料，属于“其他”项目，因此编制环境影响报告表。 受建设单位的委托，我公司承担了本项目的环境影响评价工作。我公司在拟建地实地踏勘、收集项目相关资料，编制了本项目环境影响报告表。 2、建设内容 本项目租用河南金泽电器有限公司闲置厂房进行建设，租用厂房建筑面积4000m2（详见附件3）。本项目主要建设内容见表7。 表7 本项目主要建设内容一览表 类别; 名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 1栋1层，建筑面积4000m2；办公区160m2，生产区3840m2; 租用现有厂房. 公用工程; 供水; 由宝丰高新技术产业开发区供水管网供给; 依托现有供水设施. 供电; 由宝丰高新技术产业开发区供电管网供给; 依托现有供电设施. 供气; 由宝丰高新技术产业开发区供气管网供给; 依托现有供气设施. 环保工程; 废气治理; 喷粉工序颗粒物：建设2座封闭式自动喷粉房，每座喷粉房配套2套脉冲滤筒除尘器，颗粒物经脉冲滤筒除尘器处理后经1根15m高排气筒（DA001）排放; 新建. 烘干固化工序废气：建设封闭式1条烘干通道，1条封闭式固化通道，天然气燃烧器采用低氮燃烧器，在烘干通道和固化通道工件进出口安装集气罩，烘干固化废气引至1套UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后经1根15m高排气筒（DA002）排放; 新建. 废水治理; 员工生活污水经化粪池收集处理后排入市政污水管网进入宝丰县第二污水处理厂处理; 依托现有化粪池及污水管网. 噪声治理; 选用低噪声设备，生产设备置于封闭车间内并安装基础减振；空压机、风机安装隔声罩; 新建. 固废治理; 切割过程边角废料收集后外售废品收购站; 新建. 滤筒除尘器收集的聚酯粉末回用于生产; 新建. 除油池废液、除油池废渣、废切削液、废液压油、废UV灯管、废活性炭分别采用密闭收集桶收集，建设危废暂存间暂存，定期交有资质单位处置; 新建. 3、产品方案 本项目主要生产克米特椅和折叠桌，本项目具体产品方案见下表。 表8 本项目产品方案一览表 产品名称; 规格/型号; 年产量; 标准; 备注. 克米特椅; 中号、大号; 50万把; 企业标准; 平均重量2kg/把. 折叠桌; 克米特折叠桌、蛋卷折叠桌; 20万张; 企业标准; 平均重量3kg/张. 表9 本项目主要产品示例 克米特椅; 折叠桌. 4、原辅材料及资（能）源 本项目原辅材料及资（能）源消耗情况见下表。 表10 本项目原辅材料及资（能）源消耗情况一览表 类别; 名称; 规格/型号; 年用量; 备注. 原料; 钢管; Φ14mm圆管，Φ16mm圆管，15mm×20mm方管，壁厚0.4mm、0.6mm; 1360t; 主要原料，制作椅子架、桌架. 钢带; 宽3-5cm，厚0.5mm; 100t; 卷状，制作折叠桌桌面. 牛津布; 600D; 10t; 外购成品，椅子坐垫，直接组装. 扶手木片; 25cm×3cm×1cm; 25t; 外购成品，直接组装. 扶手铁片; 25cm×3cm×1cm; 25t; 外购成品，直接组装. 螺丝; Φ4mm，长13mm；Φ5mm，长12mm; 20t; 组装使用. 铆钉; Φ4mm，长25mm、27mm、32mm、36mm; 40t; 组装使用. 塑料件; /; 20t; 外购成品，直接组装. 辅料; 聚酯粉末; 25kg/袋; 13t; 喷粉工序. 液压油; /; 0.1t; 切管机、折弯机使用. 切削液; /; 0.1t; 高速切管机使用. 多功能除油剂; 25kg/桶; 0.5t; 除油工序. 资（能）源; 水; /; 648.8m3; 市政管网提供. 电; /; 60万kwh; 市政电网提供. 天然气; /; 22.56万m3; 市政供气管道提供. 本项目原辅材料理化性质见下表。 表11 本项目原辅材料理化性质一览表 名称; 理化性质; 危险特性; 健康危害. 聚酯粉末; 一种热固性粉末涂料，主要成分为65%聚酯树脂、25%固化剂、5%颜料、5%助剂（流平剂、光亮剂等），热分解温度在300℃以上。聚酯树脂(固态颗粒)是由多元酸与多元醇反应，经酯化、缩聚、酸解而制得。; 不易燃; 无毒. 多功能除油剂; 以水基质的有机与无机化学品组成的复杂混合物，是利用“乳化”“皂化”原理而研制的新型工业除油剂，主要成分有表面活性剂、溶解助剂、稳定助剂等。本项目使用的是非离子型表面活性剂，主要成分无水硅酸钠34%，磷酸三钠34%，聚乙二醇辛基苯基醚5%，两性钠盐（100%活性物）3%，纯碱24%。使用时产品稀释浓度5%。; 不易燃; 无毒. 聚酯粉末用量：根据建设单位提供资料，喷涂过程中粉末使用量约0.01kg/把椅子，0.04kg/张桌子。本项目年生产克米特椅50万把，折叠桌20万张。则本项目聚酯粉末使用量为13t/a。 5、生产设备及设施 本项目生产设备及设施见下表。 表12 本项目生产设备及设施一览表 序号; 名称; 型号/规格; 数量; 备注. 1; 高速切管机; HZQG355-1200; 2台; 切割工序. 2; 半自动切管机; MC-315B; 1台. 3; 全自动打孔机; HZCK-1100; 2台; 打孔工序. 4; 半自动打孔机; /; 5台. 5; 制板机; /; 1台; 制作折叠桌桌面. 6; 自动折弯机; YW-TZ; 1台; 折弯工序. 7; SW-38; 1台. 8; 静电喷涂流水线; 除油通道; 9m×1m×1.9m; 1个; 架空设置. 除油水池; 1.2m×1.5m×1m; 1个; 除油通道下方. 喷淋系统; /; 1套; 除油通道内部. 水泵; TSKP-65VK-105; 1台; 除油池内. 水洗通道; 3m×1m×1.9m; 1个; 架空设置，一端与除油通道相连. 水洗水池; 1.2m×1m×1m; 1个; 水洗通道下方. 喷淋系统; /; 1套; 水洗通道内部. 水泵; TSKP-50VF-45; 1台; 水洗池内. 水份烘干通道; 35m×1m×2.3m; 1个; 架空设置. 天然气燃烧器; RS34; 1个; 烘干通道下方，为烘干通道提供热空气. 热循环风机; 4kW，11000m3/h; 1台; 烘干通道下方，将燃烧器产生的热空气吹入烘干通道内. 喷粉房; 6m×1.9m×2.65m; 2座; 每次开启1座. 往复机; /; 4台; 每次开启2台. 静电自动喷枪; /; 16把; 每次开启8把. 风机; 7.5kW; 4台; 每次开启2台. 固化通道; 50m×1m×2.3m; 1个; 架空设置. 天然气燃烧器; RS44; 1个; 固化通道下方，为烘干通道提供热量. 热循环风机; 5.5kW，16000m3/h; 1台; 固化通道下方，将燃烧器产生的热空气吹入固化通道内. 环形悬挂系统; /; 1套; 悬挂工件，依次通过除油通道、水洗通道、烘干通道、喷粉房、固化通道. 9; 空压机; SY-30Y; 1台; 为切管机、打孔机、喷枪提供压缩空气. 10; 铆钉机; HC-A1; 25台; 组装工序. 11; 输送皮带; 25m; 2条. 6、公用工程 6.1给水 本项目用水由开发区供水管网提供，主要用水工序有切削液调配用水、除油剂调配用水、水洗用水及员工生活用水。 （1）切削液调配用水 本项目切削液用量为0.1t/a，使用过程中用水稀释至浓度为5%，即切削液：水=1：19，则切削液调配用水为1.9m3/a。此部分水在使用过程中损耗，不会产生废水。 （2）除油剂调配用水 本项目除油剂用量为0.5t/a，使用过程中用水稀释至浓度为5%，即除油剂：水=1：19，则除油剂调配用水为9.5m3/a。此部分水在使用过程中损耗包括：蒸发损耗、工件带走、倒槽处理的废液。其中蒸发损耗按5%，0.475m3/a；由工件带走损耗约10%，0.95m3/a，随工件进入水洗工序；储油池每年进行一次倒槽处理，产生储油废液1.5m3/a，浓度按5%计，其中水含量1.425m3/a，综上除油水池损耗量2.85m3/a，剩余6.65m3/a循环水。除油水池补充新水量为2.85m3/a。 （3）水洗用水 本项目设置1座水洗水池，尺寸为1.2m×1m×1m，水面高度不低于0.8m，则有效容积不小于0.96m3，按1m3计，则本项目水洗用水为1m3/d，300m3/a。另随工件进入水洗工序的水量为0.95m3/a，因此水洗工序用水量为300.95m3/a。 （4）生活用水 本项目劳动定员50人，每年工作300天，均不在厂区食宿。参考《河南省地方标准-工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），员工用水按40L/（人·d）计，则员工生活用水量2m3/d，600m3/a。 6.2排水 本项目产生的废水主要是水洗废水和员工生活污水。 （1）水洗废水 本项目水洗工序用水量为300.95m3/a，水洗后工件带走损耗按10%计，30m3/a，随工件进入烘干工序，剩余270.95m3/a返回水洗水池。水洗水池蒸发量按用水量的5%，15m3/a；水洗水池补充除油水池水量2.85m3/a，综上，水洗用水损耗量为47.85m3/a，水洗水池补充新水47.85m3/a，其中0.95m3/a来自工件带入，因此实际水洗水池实际补充新水46.9m3/a。 （2）生活污水 本项目员工生活用水量2m3/d，600m3/a。产污系数按照0.8核算，则员工生活污水产生量为1.6m3/d，480m3/a。经厂区化粪池收集处理后排入市政污水管网，进入宝丰县第二污水处理厂进一步处理。 本项目水平衡图见图1。 图1 本项目水平衡图 单位：m3/a 6.3供电 本项目年用电量约60万kW·h，由宝丰高新技术产业开发区供电管网提供，可以满足项目用电需求。 6.4供气 本项目年使用天然气量约22.56万m3，由宝丰高新技术产业开发区天然气管道提供，不设置储气罐，可以满足项目用气需求。 7、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员50人，均不在厂区食宿。每年工作300天，每天一班，每班工作8小时。 8、平面布置 本项目租用1栋闲置厂房进行建设，在厂房内重新分区：东侧为办公区，西侧为生产区；西侧生产区从南向北为表面处理（除油、水洗、烘干、喷粉、固化）区、机加工区、组装区、成品区；加工区从东向西为原料区、切管、制板、打孔、折弯，原料单向流程无交叉。 综上，本项目布局紧凑，分区明确，物料流通顺畅，平面布局合理可行。本项目平面布置图见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程简述 1.1施工期 本项目租用现有闲置厂房进行建设，施工期内容主要是对车间进行清理打扫，然后进行设备安装调试，不涉及土建施工，因此不再对施工期进行评价。 1.2运营期 本项目运营期生产工艺流程及产污环节见下图2。 工艺流程简述： （1）切管、制板 根据产品规格，利用切管机将外购钢管（圆管、方管）切割成相应的尺寸，制作椅子架、桌架； 折叠桌的桌面由钢带制成，钢带为卷状，进入制板机后被折成U型，并截成相应长度； （2）打孔 利用打孔机在切割好的管材上进行打孔处理，便于后期组装； （3）折弯 根据产品样式，利用折弯机将打好孔的管材弯折成相应的形状； 图2 项目生产工艺流程及产污环节示意图 （4）表面处理 本项目表面处理包括：除油、水洗、烘干、喷粉、固化，为连续的生产工艺，配备链条输送系统。其中除油、水洗分别配备单独的喷淋系统、储液系统，在封闭的通道内进行，通道内安装喷淋系统，通道下方设置除油池、水洗池。 ①除油 外购的钢管、钢带表面会沾有工业油，钢管在切割时也会沾染切削液，需要进行除油作业。设置1道除油，在常温下进行。 工人将工件悬挂在链条上，链条移动，带动工件进入除油工序，除油工序由除油通道（9m×1m×1.9m）、除油池（1.2m×1.5m×1m）和喷淋系统组成。除油通道架空设置，除油池位于除油通道下方，盛装调配好的除油液。工件进入除油通道时，喷淋系统将除油液输送至上方除油通道，对工件进行喷淋，少量除油液附着在工件表面，剩余除油液回流至下方除油池内循环利用。 除油液不外排，定期补充除油剂和水。每年进行一次倒槽处理，产生的除油废液及废渣按照危险废物管理。 ②水洗 除油后的工件进行常温喷淋清洗，将残留在工件表面的除油液去除干净。设置1道水洗，不添加洗涤剂。 水洗工序由水洗通道（3m×1m×1.9m）、水洗池（1.2m×1m×1m）和喷淋系统组成。水洗通道架空设置，水洗池位于水洗通道下方，盛装自来水，不添加洗涤剂。工件进入水洗通道时，喷淋系统将水输送至上方水洗通道，对工件进行喷淋，洗去工件表面的除油液，少量水分液附着在工件表面，剩余水回流至下方水洗池内循环利用。 水洗池废水不外排，定期补充新鲜水。每半年进行一次倒槽处理，产生的水洗废液按照危险废物管理。 ③烘干 水洗后的工件进行烘干，烘干温度为120℃左右。水分烘干在通道（35m×1m×2.3m）内进行，工件沿悬挂链条进入烘干通道内，通道为燃气直接加热热风循环通道。水分烘干通道架空设置，下方安装1台燃烧器，燃烧天然气产生的热烟气经1台风机引入上方通道内。 ④喷粉 本项目采用静电粉末喷涂。静电喷涂又称喷粉或固体喷塑，采用的是树脂基材料（固体粉末状）。塑粉经静电喷涂吸附在工件表面，喷涂后工件再送入固化通道经高温（约160~180℃）烘烤后熔化固定在工件表面。喷涂工艺具有无毒、无臭、无污染的优点，表面色泽艳丽，该工艺已在汽车制造行业、机械制造及家电产品制造行业普遍应用。 喷粉在自动喷粉房内进行，均为全封闭结构。工件经烘干水分后逐个依次进入自动喷粉房。自动喷粉是自动静电喷粉抢固定在往复机垂直枪架上，往复机可设置循环速度、高度和距离，达到自动喷涂的效果。 本项目共设置2座自动喷粉房（均为6m×1.9m×2.65m），由于配备粉末颜色不同，每批次工件经过时仅开启其中1座。2座喷粉房侧向分别配备2套脉冲滤筒除尘器（共4套，不同时开启，每次开启2套），每套除尘器配备1台10000m3/h的风机（共4台，不同时开启，每次开启2台），依靠空气负压把未被静电吸附的粉末回收重新利用。当风机开启后，喷粉房处于微负压状态，无塑粉外泄。一部分未被静电吸附在工件表面的塑粉，在空气负压作用下，将塑粉吸入回收器内，经过滤芯过滤，将塑粉过滤在滤芯的外表面，净化后的空气经15m高排气筒排放，使用一段时间后，滤芯外表面的塑粉越积越多，脉冲反吹系统隔一定时间依次对每个滤芯从里向外喷射，把粘附在滤芯表面的粉末清除下来，此部分塑粉可回收利用； ⑤固化 流平固化是指使静电吸附在工件表面的粉层，通过固化处理而转变成符合质量要求的涂膜的过程。固化的原理：环氧树脂中的环氧基、聚酯树脂中的羧基与固化剂中的胺基发生缩聚、加成反应交联成大分子网状体，同时释放出小分子气体。 固化过程分为熔融、流平、胶化和固化4个阶段。熔融：温度升高到熔点后工件上的表层塑粉开始融化，并逐渐与内部塑粉形成漩涡直至全部融化，此阶段塑粉粘度逐步降低；流平：塑粉全部融化后开始缓慢流动，在工件表面形成薄而平整的一层，此阶段称流平，此阶段塑粉粘度降至最低；胶化：随着塑粉的化学反应进行，流平的塑粉粘度增加至胶体状态，流动性降低（树脂与固化剂间的交联反应）；固化：温度继续升高和时间的继续，塑粉涂层彻底转化为固态。 塑粉固化在固化通道（50m×1m×2.3m）内进行，工件沿悬挂链条进入固化通道内，通道为燃气直接加热热风循环通道。固化通道架空设置，通道下方安装1台燃烧器，燃烧天然气产生的热烟气经1台风机引入上方通道内。固化通道内温度为160~180℃。 （5）组装 固化后的管件与外购的成品扶手、牛津布、塑料件，利用铆钉、螺丝进行组装固定，即得到产品。 2、产污环节简述 2.1运营期 本项目运营期产污环节及污染因子见下表。 表13 本项目粉料有机肥产污环节一览表 类别; 产污环节/设施; 污染物类型; 污染因子. 废气; 烘干工序; 燃气废气; 颗粒物、SO2、NOx. 喷粉工序; 粉尘; 颗粒物. 固化工序; 有机废气、燃气废气; 非甲烷总烃、颗粒物、SO2、NOx. 废水; 水洗工序; 生产废水; COD、SS、石油类. 员工生活; 生活污水; COD、BOD5、SS、氨氮. 噪声; 生产设备; 机械噪声. 环保设备风机; 空气动力性噪声. 固体废物; 切管、制板、打孔; 边角料. 除油池; 除油废液、除油池沉渣. 组装工序; 不合格产品. 设备维护; 废液压油、废切削液. 袋式除尘器; 收集的聚酯粉末. 有机废气处理设施; 废UV灯管、废活性炭. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，租用河南金泽电器有限公司厂区内厂房进行建设。根据现场查勘，本项目租赁厂房为空厂房，无生产设备，不存在原有污染情况及环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 1.1常规污染物 本项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准。本次环境空气质量现状引用2021年河南省城市环境空气质量自动监控中宝丰县的监测数据，监测因子为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3共6项，具体数据如下： 表14 宝丰县环境空气监测结果统计表 监测点位; 监测项目; 监测结果; 标准; 达标情况. 宝丰县; SO2; 年平均; 11.8μg/m3; 60ug/m3; 达标. NO2; 年平均; 25.1μg/m3; 40ug/m3; 达标. PM10; 年平均; 83.6μg/m3; 70ug/m3; 超标. PM2.5; 年平均; 45.1μg/m3; 35ug/m3; 超标. O3; 90%百分数日平均; 97.2μg/m3; 160ug/m3; 达标. CO; 95%百分数日平均; 0.77mg/m3; 4mg/m3; 达标. 由上表可知，区域内环境空气监测因子中除PM10、PM2.5超标外，其他监测因子均满足《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准。 随着《宝丰县2023年蓝天保卫战实施方案》的实施，通过持续推进产业结构优化调整，深入推进能源结构调整，持续加强交通运输结构调整，强化面源污染治理，推进工业企业综合治理，加快挥发性有机物治理，强化区域联防联控等措施的实施，区域环境空气质量将得到有效改善。 1.2特征污染物 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）要求：排放国家、地方环境环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据。 本次评价引用《平顶山格莱菲特新材料有限公司年产3万吨负极材料深加工项目环境影响报告表》（2023年4月批复）对小店村（本项目西南约750m）进行的环境空气监测，监测因子TSP、非甲烷总烃，监测时间：2023年2月20日至26日，监测结果见下表。 表15 特征污染物监测结果统计表 单位：µg/m3 监测点; 监测因子; 浓度范围; 标准; 评价指数范围; 评价结果. 小店村; TSP; 24h平均; 95-112; 300; 0.32-0.37; 达标. 非甲烷总烃; 1h平均; 350-570; 2000; 0.175-0.285; 达标. 由上表可知，本项目所在区域TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准及修改单要求；非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》标准要求（非甲烷总烃小时值2.0mg/m3），区域环境空气质量较好。 2、地表水环境质量现状 本项目外排废水主要是生活污水，经厂区化粪池收集处理后，排入市政污水管网，进入宝丰县第二污水处理厂进一步处理，出水最终排入净肠河。本次评价引用平顶山市环境监测中心站对净肠河石桥吕寨断面的监测数据，监测时间为2022年1月~12月，每月监测一次，共12次。监测结果见下表。 表16 地表水环境质量现状监测结果 单位：mg/L（pH除外） 河 流; 监测 断面; 项目; 年平均值; 评价标准; 标准指数; 是否达标. 净肠河; 石桥吕寨; pH值; 7.7; 6～9; 0.7; 达标. COD; 15; ≤20; 0.75; 达标. 总磷; 0.09; ≤0.2; 0.45; 达标. 氨氮; 0.425; ≤1.0; 0.425; 达标. 由上表数据可知，净肠河石桥吕寨断面2022年各监测因子满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，区域地表水环境质量现状较好。 3、声环境质量现状 本项目厂界周边50m范围内无声环境敏感目标，无需进行声环境质量现状监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目厂界外50m范围内内无声环境保护目标，500m范围内无集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。周围主要环境保护目标见下表： 表17 本项目周围环境保护目标一览表 环境要素; 坐标/°; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 距离/m. X; Y. 环境空气; 113.045926; 33.847786; 石洼村; 居民; 二类; 北; 350. 113.041227; 33.844649; 大地天誉华都; 居民; 二类; 西; 300. 地表水; /; /; 应河; 地表水; Ⅲ类; 西南; 1100. /; /; 南水北调中线干渠; 地表水; Ⅱ类; 西北; 1300. /; /; 净肠河; 地表水; Ⅲ类; 东北; 4000. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气排放标准 本项目喷粉工序颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放限值，具体排放限值见下表。 表18 大气污染物综合排放标准 污染物; 最高允许排放浓度; 最高允许排放速率. 颗粒物; 120mg/m3; 15m高排气筒; 3.5kg/h. 本项目水分烘干工序、固化工序颗粒物、SO2、NOx执行《河南省地方标准-工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1其它炉窑大气污染物排放浓度限值，具体排放限值见下表。 表19 工业炉窑大气污染物综合排放标准 序号; 污染物; 炉窑类型; 排放限值; 监控位置. 1; 颗粒物; 其他炉窑; 30mg/m3; 车间或生产设施排气筒. 2; SO2; 其他炉窑; 200mg/m3. 3; NOx; 其他炉窑; 300mg/m3. 4; 烟气黑度（林格曼黑度，级）; 所有炉窑; 1. 本项目固化工序非甲烷总烃执行《河南省地方标准-工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）表1家具制造业（C21）有组织排放限值，具体限值见下表。 表20 工业涂装工序VOCs排放标准 序号; 污染物; 行业; 排放限值. 1; 非甲烷总烃; 家具制造业（C21）; 50mg/m3. 本项目无组织排放颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值及《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表3无组织排放限值；SO2、NOx执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值；非甲烷总烃执行《河南省地方标准-工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）表2无组织排放限值。具体排放限值见下表。 表21 大气污染物无组织排放浓度限值 序号; 污染物; 浓度限值; 限值含义; 监控位置. 1; 颗粒物; 1.0mg/m3; 周界外最高允许浓度; 企业边界. 2; SO2; 0.40mg/m3; 无组织排放监控浓度; 周界外浓度最高点. 3; NOx; 0.12mg/m3. 4; 非甲烷总烃; 6mg/m3; 监控点1h平均浓度; 涂装工序厂房外设置监控点. 20mg/m3; 监控点处任意一次浓度值. 2、废水排放标准 本项目废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及宝丰县第二污水处理厂收水标准，具体限值见下表。 表22 废水污染物排放浓度限值 序号; 污染物; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准; 宝丰县第二污水处理厂收水标准. 1; pH; 6-9; /. 2; COD; 500mg/L; 400mg/L. 3; BOD5; 300mg/L; 142mg/L. 4; SS; 400mg/L; 222mg/L. 5; 氨氮; /; 25mg/L. 3、噪声排放标准 本项目运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值，具体限值见下表。 表23 工业企业厂界环境噪声排放限值 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65dB（A）; 55dB（A）. 4、固体废物排放标 一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | （1）水 本目运营期废水排放量为480m3/a，经宝丰县第二污水处理厂处理后出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准（COD≤50mg/L、NH3-N≤5mg/L），因此本项目废水最终排入外环境的COD为0.024t/a，NH3-N为0.0024t/a。 （2）大气 本目运营期排放的废气污染物为颗粒物、SO2、NOx、非甲烷总烃，经计算，排放量分别为颗粒物0.2492t/a、SO20.009t/a、NOx0.0684t/a、非甲烷总烃0.0056t/a。 综上所述，本项目需申请的水总量指标为COD0.024t/a，NH3-N0.0024t/a；大气总量指标为：颗粒物：0.2492t/a、SO2：0.009t/a、NOx：0.0684t/a、非甲烷总烃：0.0056t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租用现有闲置厂房进行建设，施工期内容主要是对车间进行清理打扫，然后进行设备安装调试，不涉及土建施工，因此不再对施工期进行评价。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气环境影响 本项目产生的废气主要是喷粉工序颗粒物、水分烘干工序燃气废气和固化工序燃气废气及有机废气。 1.1污染源强核算 （1）喷粉工序颗粒物 本项目喷粉工序采用自动静电喷涂，聚酯粉末经喷枪喷向喷粉房内工件，部分粉末因静电作用吸附在工件表面，部分粉末以射流状反弹到空气中。 参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“机械行业产污系数表-14涂装”，喷塑工序采用粉末涂料时颗粒物产生量为300kg/t-原料。本项目聚酯粉末涂料使用量为13t/a，则喷粉工序颗粒物产生量为3.9t/a。 本项目共设置2座自动喷粉房（尺寸均为6m×1.9m×2.65m），由于配备粉末颜色不同，每批次工件经过时仅开启其中1座。2座喷粉房侧向分别配备2套脉冲滤筒除尘器（共4套，不同时开启，每次开启2套），每套除尘器配备1台10000m3/h的风机（共4台，不同时开启，每次开启2台），当风机开启后，喷粉房处于微负压状态，无塑粉外泄。未被静电吸附在工件表面的粉末在空气负压作用下，被吸向滤筒，经滤筒过滤，将粉末留在滤筒的外表面，净化后的空气经管道引至1根15m高排气筒（DA001）排放。滤筒除尘器处理效率以95%计。 本项目喷粉房每年工作时间合计2400h，喷粉工序颗粒物产排情况见下表。 表24 本项目喷粉工序颗粒物产排情况一览表 产污设施/环节; 类别; 污染物; 产生量; 产生速率; 产生浓度; 治理措施; 是否可行技术; 治理效率; 排放量; 排放速率; 排放浓度. t/a; kg/h; mg/m3; /; /; %; t/a; kg/h; mg/m3. 喷粉; 有组织; 颗粒物; 3.9; 1.625; 81.25; 封闭喷粉房+脉冲滤筒除尘器+15m高排气筒（DA001）; 是; 95; 0.195; 0.081; 4.06. 由上表可知，本项目喷粉工序颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（排放浓度120mg/m3，15m高排气筒排放速率3.5kg/h）达标排放；且满足《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2020年修订版）中使用粉末涂料的家具制造绩效引领性指标（PM不高于10mg/m3）。 （2）烘干工序废气 本项目水洗后需要对工件表面水分进行烘干，才能进入下一步喷粉工序。水分烘干在烘干通道（尺寸35m×1m×2.3m）内进行，通道下方安装1台燃烧器，燃烧天然气产生的热烟气经1台风机（风量11000m3/h）引入上方烘干通道内。水分烘干工序产生的废气主要是天然气燃烧产生的颗粒物、SO2、NOx。根据建设单位提供资料，水分烘干工序燃烧器输出功率为125-390kW，本次以最大功率计算，天然气使用量为39m3/h，9.36万m3/a。评价要求天然气燃烧器采用国际领先的低氮燃烧器，保证氮氧化物达标排放。 参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“4430工业锅炉（热力生产和供应业）产污系数表-燃气工业锅炉”，SO2产污系数为0.02Skg/万m3-天然气（管道天然气为一类气，含硫量为20mg/m3），NOx产污系数为3.03kg/万m3-天然气。此表中无颗粒物的产污系数，本次参考《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（第十分册），取颗粒物的产污系数为2.4kg/万m3-天然气。则本项目烘干工序废气产生量为颗粒物：0.0225t/a，SO2：0.0037t/a，NOx：0.0284t/a。 （3）固化工序废气 本项目喷粉后固化在固化通道（50m×1m×2.3m）内进行，通道下方安装1台燃烧器，燃烧天然气产生的热烟气经1台热循环风机（风量16000m3/h）引入上方固化通道内。烘干工序产生的废气主要是聚酯粉末挥发的有机废气（以非甲烷总烃计）；天然气燃烧产生的颗粒物、SO2、NOx。 ①有机废气 本项目使用的聚酯树脂粉末不含有机溶剂，聚酯树脂加热至300℃以上时会发生分解，本项目固化温度在170℃左右，因此聚酯树脂本身不会分解。这一阶段产生的气体主要是束缚于聚酯树脂中未能聚合的醇或酸，以非甲烷总烃计。 参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“机械行业产污系数表-14涂装”，喷塑后烘干工序采用粉末涂料挥发性有机物产生量为1.2kg/t-原料。本项目聚酯粉末涂料使用量为13t/a，则固化工序有机废气产生量为0.0156t/a。 ②颗粒物，SO2，NOx 根据建设单位提供资料，固化工序燃烧器输出功率为203-550kW，本次以最大功率计算，天然气使用量为55m3/h，13.2万m3/a。评价要求天然气燃烧器采用国际领先的低氮燃烧器，保证氮氧化物达标排放。 参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“4430工业锅炉（热力生产和供应业）产污系数表-燃气工业锅炉”，取SO2产污系数为0.02Skg/万m3-天然气（管道天然气为一类气，含硫量为20mg/m3），NOx产污系数为3.03kg/万m3-天然气。此表中无颗粒物的产污系数，本次参考《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（第十分册），取颗粒物的产污系数为2.4kg/万m3-天然气。则本项目固化工序废气产生量为颗粒物：0.0317t/a，SO2：0.0053t/a，NOx：0.04t/a。 本项目烘干通道、固化通道均为封闭通道，烘干废气、固化废气会在工件进出口逸出。根据本项目平面布局，建设单位拟在烘干通道、固化通道进出口分别安装1个集气罩，将有机废气及燃气废气进行收集（收集效率按80%计），经风机（1台风量10000m3/h）引至1套UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后经1根15m高排气筒（DA002）排放，UV光氧催化处理效率按50%，活性炭吸附去除效率60%，总处理效率为80%。本项目水分烘干、固化每年工作时间均为2400h，烘干固化工序废气产排情况见下表。 表25 本项目烘干固化废气产排情况一览表 产污设施/环节; 类别; 污染物; 产生量; 产生速率; 产生浓度; 治理措施; 是否可行技术; 治理效率; 排放量; 排放速率; 排放浓度. t/a; kg/h; mg/m3; /; /; %; t/a; kg/h; mg/m3. 烘干、固化; 有组织; 颗粒物; 0.0434; 0.018; 1.81; 低氮燃烧器+烘干通道+固化通道+集气罩+UV光氧催化+活性炭吸附+15m高排气筒（DA002）; /; /; 0.0434; 0.018; 1.81. SO2; 0.0072; 0.003; 0.3; /; /; 0.0072; 0.003; 0.3. NOx; 0.0547; 0.023; 2.28; 是; /; 0.0547; 0.023; 2.28. 非甲烷总烃; 0.0125; 0.005; 0.52; 是; 80; 0.0025; 0.001; 0.10. 无组织; 颗粒物; 0.0108; 0.005; /; /; /; /; 0.0108; 0.005; /. SO2; 0.0018; 0.0008; /; /; /; /; 0.0018; 0.0008; /. NOx; 0.0137; 0.006; /; /; /; /; 0.0137; 0.006; /. 非甲烷总烃; 0.0031; 0.001; /; /; /; /; 0.0031; 0.001; /. 由上表可知，本项目烘干固化工序颗粒物、SO2、NOx满足《河南省地方标准-工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1006-2020）表1其它炉窑排放限值要求（颗粒物30mg/m3，SO2200mg/m3，NOx300mg/m3）达标排放；非甲烷总烃满足《河南省地方标准-工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）表1家具制造业（C21）有组织排放限值（50mg/m3）达标排放。 本项目运营期废气污染物产排情况见下表。 表26 本项目运营期废气产排情况一览表 类别; 产污设施/环节; 污染物; 产生量; 产生速率; 产生浓度; 治理措施; 是否可行技术; 治理效率; 排放量; 排放速率; 排放浓度. t/a; kg/h; mg/m3; /; /; %; t/a; kg/h; mg/m3. 有组织; 喷粉; 颗粒物; 3.9; 1.625; 81.25; 封闭喷粉房+脉冲滤筒除尘器+15m高排气筒（DA001）; 是; 95; 0.195; 0.081; 4.06. 烘干、固化; 颗粒物; 0.0434; 0.018; 1.81; 低氮燃烧器+烘干通道+固化通道+集气罩+UV光氧催化+活性炭吸附+15m高排气筒（DA002）; /; /; 0.0434; 0.018; 1.81. SO2; 0.0072; 0.003; 0.3; /; /; 0.0072; 0.003; 0.3. NOx; 0.0547; 0.023; 2.28; 是; /; 0.0547; 0.023; 2.28. 非甲烷总烃; 0.0125; 0.005; 0.52; 是; 80; 0.0025; 0.001; 0.10. 无组织; 烘干、固化; 颗粒物; 0.0108; 0.005; /; /; /; /; 0.0108; 0.005; /. SO2; 0.0018; 0.0008; /; /; /; /; 0.0018; 0.0008; /. NOx; 0.0137; 0.006; /; /; /; /; 0.0137; 0.006; /. 非甲烷总烃; 0.0031; 0.001; /; /; /; /; 0.0031; 0.001; /. 合计; 颗粒物; 3.9542; 1.648; /; /; /; /; 0.2492; 0.104; /. SO2; 0.009; 0.004; /; /; /; /; 0.009; 0.004; /. NOx; 0.0684; 0.029; /; /; /; /; 0.0684; 0.029; /. 非甲烷总烃; 0.0156; 0.006; /; /; /; /; 0.0056; 0.002; /. 本项目废气排放口基本情况见下表。 表27 本项目废气排放口基本情况一览表 排放口编号; 排放口名称; 排放口地理坐标; 排气筒高度（m）; 排气筒出口内径（m）; 排气温度（℃）. 经度; 纬度. DA001; 喷粉工序排气筒; 113.044719; 33.842324; 15; 0.8; 常温. DA002; 烘干固化排气筒; 113.044896; 33.842225; 15; 0.6; 80. 本项目废气污染物排放口执行标准见下表。 表28 本项目废气污染物排放口执行标准一览表 排放口编号; 排放口名称; 污染物; 排放标准. 名称; 浓度; 速率. DA001; 喷粉工序排气筒; 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准; 120mg/m3; 3.5kg/h. DA002; 烘干固化排气筒; 颗粒物; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1006-2020）表1其他炉窑; 30mg/m3; /. SO2; 200mg/m3; /. NOx; 300mg/m3; /. 非甲烷总烃; 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）表1家具制造业（C21）; 50mg/m3; /. 1.2非正常工况分析 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）3.5非正常排放指生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率情况下的排放。 （1）生产设备启动、停运时 生产运行过程中，袋式除尘器执行“先开后停”制度，即： 生产设备启动时：在生产设备启动之前，首先启动袋式除尘器，待袋式除尘器运行正常后，再启动生产设备，此时间间隔一般为1-3分钟。 生产设备停运时：首先停运生产设备，生产设备停运后，袋式除尘器继续运行10分钟后再停运。 本项目生产设备停运后，即不再产生废气。本项目产生的废气在生产设备的启动和停运时，与正常运行状况下的废气的性质均相同。袋式除尘器的治理效果不受生产设备开、停机的影响。在生产设备开、停情况下，废气排放浓度不超过表26中的浓度。同时生产设备停运后，即不再产生废气，表26中已包含生产设备开、停机情况下的污染物排放情况，故不再核算生产设备开、停情况下的污染物产生及排放量。 （2）治理效率下降时 当袋式除尘器长期运行将导致效率逐步下降，甚至超标排放，恶化周边环境。本次评价以袋式除尘器下降至0的情景，核算效率下降时废气排放浓度。非正常排放情况见下表。 表29 项目运营期非正常工况废气污染物排放情况一览表 类别; 产污设施/环节; 污染物; 产生速率; 产生浓度; 治理措施; 是否可行技术; 治理效率; 排放速率; 排放浓度. kg/h; mg/m3; /; /; %; kg/h; mg/m3. 有组织; 喷粉; 颗粒物; 1.625; 81.25; 封闭喷粉房+脉冲滤筒除尘器+15m高排气筒（DA001）; 是; 0; 1.625; 81.25. 烘干、固化; 颗粒物; 0.018; 1.81; 低氮燃烧器+烘干通道+固化通道+集气罩+UV光氧催化+活性炭吸附+15m高排气筒（DA002）; /; /; 0.018; 1.81. SO2; 0.003; 0.3; /; /; 0.003; 0.3. NOx; 0.023; 2.28; 是/; /; 0.023; 2.28. 非甲烷总烃; 0.005; 0.52; 是; 0; 0.005; 0.52. 由上表可知，在非正常工况下本项目废气有组织排放能满足相应的标准达标排放，但排放量和排放浓度显著增加。 为了保证废气处理措施运行效果，减少废气污染，应加强以下管理措施： ①在生产过程中，要加强设备、管线的管理，定期进行检修维护； ②安排专业的环保设备管理人员，对设备进行维护和管理； ③及时更换老化部件，以免影响设备的正常运行； ④定期对废气污染物进行监测，发现超标或去除率降低，应立即停止生产，并对废气治理设施进行检修和排查； ⑤加强对员工的教育和培训，规范使用环保设施。 1.3治理措施可行性 1.3.1有机废气治理措施 根据工程分析，本项目产生的有机废气主要是醇或酸，以非甲烷总烃计。目前，有机废气的净化方法有直接燃烧法、活性炭吸附法、催化燃烧法、吸收法、冷凝法、吸附浓缩-催化燃烧工艺等，各种方法的主要优缺点见下表。 表30 有机废气净化方法比较一览表 方法; 原理; 优点; 缺点; 适用范围. 吸附法; 废气分子扩散到固体吸附剂表面，有害成分被吸附而达到净化; 可处理含有低浓度的碳氢化合物和低温废气；溶剂可回收，进行有效利用；处理程度可控制; 吸附剂再生和补充费用高；在处理喷漆废气时要预先除漆雾; 使用常温、低浓度、废气量较小的废气治理. 直接燃烧法; 废气与燃烧室火焰直接接触，有害物质燃烧成CO2和H2O，使废气净化; 燃烧效率高，管理容易，维护简单；装置占地面积小；不稳定因素少，可靠性高; 处理温度高，燃料费用高，设备造价高，处理低浓度、风量大的废气不经济; 使用于有机溶剂含量高、湿度高的废气治理. 冷凝法; 降低有害废气的温度，使某些成分冷凝成液体; 设备、操作条件简单，回收物质纯度高; 净化效率低，不能达到标准要求; 适用于组分单一的高浓度有机废气. 吸收法; 液体作为吸收剂，使废气中有害气体被吸收剂吸收而达到净化; 设备费用低，运转费用少；无爆炸、火灾等危险，安全性高; 需要对产生废水进行二次处理，对涂料品种有限制; 适用于高、低浓度有机废气. 催化燃烧法; 在催化剂作用下，使有机废气在引燃点温度以下燃烧生成CO2和H2O而被净化; 与直接燃烧相比，能在低温下氧化分解，燃料费用可节省1/2；装置占地面积小；NOx生成少; 催化剂价格高，需考虑催化剂中毒和催化剂寿命；必须进行前处理除去尘埃、漆雾等；催化剂和设备价格较高; 适用于废气温度高，流量小、有机溶剂浓度高、含杂质少的场合. 低温等离子法; 放电过程中，电子从电场中获得能量，使污染物分子被激发或发生电离形成活性基团，活性基团之间发生反应，最终转化为CO2和H2O等物质; 电子能量高，几乎可以和所有的有机废气发生作用；反应快，不受气速限制，只需用电，操作简单，占地小，运行成本低廉; 净化效率较燃烧法低; 适用于低浓度（300mg/m3）的有机废气治理. UV光氧技术; 利用高能高臭氧UV紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧，游离氧与氧分子结合产生臭氧。臭氧将有机废气氧化成水和二氧化碳。; 使用安全，操作简单，便于各种行业的使用管理，废气转化效率高、处理效果长期稳定，能耗低，运行费用低; /; VOC类，苯类，烃类，醇类，酯类；酮类等多种有机废气. 以上处理措施各有优缺点，适用于不同的情况。经分析，如采用直接燃烧法、低温等离子体处理，则成本过高；冷凝法净化效率低，不能达到标准要求；吸收法需对废水二次处理，催化燃烧法投资过大且场地布置受限。结合本工程特点，同时考虑到活性炭吸附效率高、投资成本低，容易管理控制，本项目拟采用UV光氧催化+活性炭吸附处理有机废气，该措施具有运行费用低廉、运行稳定、操作管理简便、即开即用等优点。 UV光氧催化装置的有机废气净化原理：UV光氧装置主要是利用特制的高能UV紫外线光束照射废气，利用高能UV紫外线光束分解空气中的氧分子及水分子产生游离氧（活性氧）和OH自由基，因游离氧所携带正负电子不平衡所以需要与氧分子结合，进而产生臭氧。此外需添加特制催化剂，如TiO2、ZnO、CdS。WO3等，其中TiO2的综合性最好。催化剂采用蜂窝状金属网孔作为载体，全方位与光源接触，催化剂可以放大10-30倍光源效果，使其与废气进行充分反应，缩短废气与光源接触时间，从而提高废气净化效率。此外，高能UV紫外线光束也对有机物有一定的去除效率，在臭氧及高能UV紫外线光束协同作用下，有机物分解氧化为CO2和H2O。 活性炭吸附原理：活性炭是一种很细小的炭粒，有很大的表面积，而且炭粒中还有更细小的孔—毛细管。这种毛细管具有很强的吸附能力，由于炭粒表面积大，能够与气体充分接触当，与气体接触时，活性炭孔壁上的分子可利用分子间的相互作用将有害气体吸附到微孔中，从而达到降低其浓度的目的。利用活性炭吸附剂表面的吸附能力，使废气与大表面的多孔性活性炭吸附剂相接触，废气中的污染物被吸附在活性炭表面上，使其与气体混合物分离，净化后的气体高空排放。 本项目烘干通道、固化通道均为封闭通道，烘干废气、固化废气会在工件进出口逸出。根据本项目平面布局，建设单位拟在烘干通道、固化通道进出口分别安装1个集气罩（共4个），将有机废气及燃气废气进行收集（收集效率按80%计），经风机（1台风量10000m3/h）引至1套UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后经1根15m高排气筒（DA002）排放，UV光氧催化处理效率按50%，活性炭吸附去除效率60%，总处理效率为80%。 根据前文计算，本项目烘干固化工序颗粒物排放浓度2.11mg/m3、SO2排放浓度0.70mg/m3、NOx排放浓度2.67mg/m3，满足《河南省地方标准-工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1006-2020）表1其它炉窑排放限值要求（颗粒物30mg/m3，SO2200mg/m3，NOx300mg/m3）达标排放；非甲烷总烃排放浓度0.1mg/m3，满足《河南省地方标准-工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）表1家具制造业（C21）有组织排放限值（50mg/m3）达标排放。 1.3.2颗粒物治理措施 本项目颗粒物主要为喷粉工序产生的颗粒物，采用喷粉房配备的脉冲滤筒除尘器处理。脉冲滤筒除尘器是以滤筒作为过滤元件组成的除尘器，滤筒采用长纤维或复合纤维制成，含尘气体进入除尘器灰斗后，由于气流断面突然扩大及气流分布板作用，气流中一部分粗大颗粒在动力和惯性力作用下沉降在灰斗；粒度细、密度小的尘粒进入滤尘室后，通过布朗扩散和筛滤等组合效应，使粉尘沉积在滤筒表面上，净化后的气体进入净气室由排气管经风机排出。滤筒式除尘器的阻力随滤料表面粉尘层厚度的增加而增大，当阻力达到某一规定值时需进行清灰，此时PLC程序控制脉冲阀的启闭，首先一分室提升阀关闭，将过滤气流截断，然后电磁脉冲阀开启，压缩空气以及短的时间在上箱体内迅速膨胀，涌入滤筒，使滤筒膨胀变形产生振动，并在逆向气流冲刷的作用下，附着在滤筒外表面上的粉尘被剥离落入灰斗中。清灰完毕后，电磁脉冲阀关闭，提升阀打开，该室又恢复过滤状态。在此过程中必须定期对滤筒进行更换和清洗，以确保过滤效果和精度。 脉冲滤筒除尘器结构主要由箱体、灰斗、清灰装置、导流装置、气流分流分布板、滤筒及电控装置组成。 主要特点： ①滤筒采用聚酯纤维作为滤料，极小的筛孔可把大部分亚微米级的尘粒阻挡在滤料表面； ②滤料折褶使用，可增大过滤面积，并使除尘器结构更为紧凑； ③滤筒高度小，安装维修工作量小； ④与同体积除尘器相比，过滤面积相对较大，过滤风速较小，阻力不大； ⑤单机除尘器清灰采用脉冲喷吹在线清灰方式。清灰过程由脉冲控制仪自动控制。除尘器内设置多个滤筒以增加其有效过滤面积，当某个（对）滤筒满足清灰设定要求时，即启动喷吹装置进行清灰，其他滤筒正常工作，这样既达到了清灰效果又不影响设备运行，使除尘器可连续运转； ⑥除尘效率高（一般可达99.6%以上），操作方便； 本项目2座喷粉房侧向分别配备2套脉冲滤筒除尘器（共4套，不同时开启，每次开启2套），每套除尘器配备1台10000m3/h的风机（共4台，不同时开启，每次开启2台），当风机开启后，喷粉房处于微负压状态，无塑粉外泄。未被静电吸附在工件表面的粉末在空气负压作用下，被吸向滤筒，经滤筒过滤，将粉末留在滤筒的外表面，净化后的空气经管道引至1根15m高排气筒（DA001）排放。滤筒除尘器处理效率以95%计。 根据前文计算，本项目喷粉工序颗粒物排放浓度4.06mg/m3，排放速率0.081kg/h，《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（排放浓度120mg/m3，15m高排气筒排放速率3.5kg/h）达标排放，且满足《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2020年修订版）中使用粉末涂料的家具制造绩效引领性指标（PM不高于10mg/m3）。 1.4环境影响 本项目所在地周围最近的环境敏感目标为西侧约300m的大地天誉华都及北侧约350m的石洼村。本项目在落实本次评价提出的各项污染防治措施后，有组织废气均能满足相应标准达标排放，无组织废气均能得到有效控制，综上，评价认为，建设单位在做好日常管理公祖，保证废气处理设施正常稳定运行的情况下，本项目废气对周围环境影响不大，不会改变当地的环境功能。 1.5监测计划 本项目运营期废气污染物监测要求见下表。 表31 本项目运营期废气污染物监测要求一览表 类别; 监测点位; 监测点位名称; 监测因子; 监测频次. 有组织; DA001; 喷粉工序排气筒; 颗粒物; 1次/年. DA002; 烘干固化排气筒; 颗粒物; 1次/年. SO2. NOx. 非甲烷总烃. 无组织; 厂界上风向1个点位，下风向3个点位（根据监测时风向确定）; /; 颗粒物、SO2、NOx、非甲烷总烃; 1次/年. 2、废水环境影响 本项目产生的废水主要是水洗废水及员工生活污水。 2.1废水污染源强 （1）水洗废水 本项目水洗废水产生量为270.95m3/a，废水中主要污染因子为SS、石油类，产生浓度不高，此部分废水在水洗池中沉淀后一部分循环利用，一部分补充除油水池用水。 （2）生活污水 本项目员工员工生活污水产生量为1.6m3/d，480m3/a，类比一般生活污水水质，确定本项目生活污水水质为COD：300mg/L、BOD5：150mg/L、SS：250mg/L、NH3-N：25mg/L。经厂区化粪池收集处理后排入市政污水管网，进入宝丰县第二污水处理厂进一步处理。 表32 本项目废水污染物产排情况一览表 产污环节; 废水类别; 废水产生量（m3/a）; 污染物种类; 污染物; 治理设施; 废水排放量; 污染物; 排放方式; 排放去向. 产生浓度mg/L; 产生量t/a; 排放浓度mg/L; 排放量t/a. 水洗; 水洗废水; 270.95; SS; /; /; 水洗池; 0; /; 0; 不外排; 循环利用. 石油类; /; /. 员工生活; 生活污水; 480; COD; 300; 0.144; 化粪池; 480; 270; 0.1296; 间接排放; 宝丰县第二污水处理厂. BOD5; 150; 0.072; 127.5; 0.0612. SS; 250; 0.12; 125; 0.06. NH3-N; 25; 0.012; 25; 0.012. 表33 本项目废水污染物达标排放情况 污染因子 项目; COD; BOD5; SS; 氨氮. 化粪池进水; 300; 150; 250; 25. 化粪池处理效率; 10; 15; 50; /. 化粪池出水; 270; 127.5; 125; 25. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准; 500; 300; 400; /. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 宝丰县第二污水处理厂收水水质; 400; 142; 222; 25. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，本项目生活污水经化粪池处理后各污染物浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求及宝丰县第二污水处理厂收水水质要求达标排放。 本项目废水间接排放口基本情况见下表。 表34 本项目废水间接排放口基本情况 编号; 名称; 类型; 地理坐标; 排放标准. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准. DW001; 污水总排口; 一般排放口; 113.043265; 33.840229; COD; 500. BOD5; 300. SS; 400. 氨氮; /. 2.2治理措施措施及排放去向可行性分析 2.2.1水洗废水治理措施可行性 本项目水洗废水产生量为270.95m3/a，0.9m3/d，配套水洗水池容积1.2m3，可满足水洗废水处理要求，废水处理措施可行。 2.2.2生活污水排放去向可行性分析 （1）化粪池依托可行性 本项目生活污水产生量为1.6m3/d，依托金泽电器厂区现有化粪池处理后排入市政污水管网，进入宝丰县第二污水处理厂进一步处理。根据调查，本项目所在厂区西南角建设有1座50m3化粪池，目前金泽电器厂区内现有员工200人，生活污水产生量约10m3/d。本项目建成后增加生活污水1.6m3/d，整个厂区生活污水产生量11.6m3/d，因此金泽电器厂区现有50m3化粪池可以满足生活污水收集处理需求，本项目依托可行 （2）排入宝丰县第二污水处理厂可行性 宝丰县第二污水处理厂位于宝丰县前进路东段，设计规模为2万m3/d，2016年11月建成运行，并通过环保验收，服务范围为宝丰县城区部分区域及宝丰县产业聚集区原规划范围。污水处理工艺采用“水解酸化十改良型氧化沟+转盘纤维滤池十二氧化氯消毒”工艺，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准要求，出水送至平顶山发电分公司进行再生利用，多余部分用于市政及景观用水，污泥采用浓缩脱水后卫生填埋处理。 本项目位于宝丰县产业集聚区东区，位于宝丰县第二污水处理厂收水范围内；本项目所在厂区南侧兴宝路污水管网已建成，并与污水处理厂连通；根据调查，宝丰县第二污水处理厂2022年度处理水量1.8万m3/d，本项目建成后生活废水排放量为1.6m3/d，占宝丰县第二污水处理厂处理规模（2万m3/d）的0.008%，占比很小，不会对污水处理厂产生冲击；本项目外排废水水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准限值要求及宝丰县第二污水处理厂收水水质要求。综上所述，本项目生活污水排入宝丰县第二污水处理厂可行。 2.3环境影响分析 本项目运营期水洗废水经水洗水池沉淀后循环利用不外排；生活污水经化粪池处理后排入宝丰县第二污水处理厂处理。综上，本项目对地表水环境影响较小。 2.4废水监测计划 运营期废水监测计划见下表。 表35 本项目运营期废水监测计划一览表 序号; 监测点位编号; 监测点位名称; 监测因子; 监测频次. 1; DW001; 污水总排口; COD、BOD5、SS、氨氮; 1次/年. 3、噪声环境影响 3.1噪声污染源强 本项目运营期间噪声源主要为生产设备如切管机、打孔机、制板机等运转时产生的噪声，及配套空压机、环保设施风机运转产生的空气动力学噪声，主要生产设备噪声源强见下表。 表36 本项目高噪声设备源强 单位：dB（A） 位置; 噪声源; 规格/型号; 数量; 最大运行数量; 源强; 噪声控制措施; 降噪后源强. 生产车间; 高速切管机; HZQG355-1200; 2台; 1台; 75; 基础减振+厂房隔声; 55. 半自动切管机; MC-315B; 1台; 1台; 75; 55. 全自动打孔机; HZCK-1100; 2台; 2台; 80; 60. 半自动打孔机; /; 5台; 3台; 80; 60. 制板机; /; 1台; 1台; 80; 60. 自动折弯机; YW-TZ; 1台; 1台; 70; 50. 自动折弯机; SW-38; 1台; 1台; 70; 50. 铆钉机; HC-A1; 25台; 10台; 75; 55. 空压机; SY-30Y; 1台; 1台; 85; 基础减振+隔声罩+厂房隔声; 60. 烘干通道风机; 4kW; 1台; 1台; 85; 60. 喷粉房风机; 7.5kW; 4台; 2台; 85; 60. 固化通道风机; 5kW; 1台; 1台; 85; 60. 废气处理设施风机; 7.5kW; 1台; 1台; 85; 60. 为了最大程度地减少噪声对区域声环境质量的影响，评价要求建设单位采取以下噪声污染防治措施： （1）优先选用先进的低噪声设备，安装时采取基础减振、橡胶减振接头及减振垫等措施； （2）合理布置设备，设备全部安装在厂房内，充分利用厂房隔声、距离衰减，以减轻对外环境的影响； （3）派专人定期维护保养，确保设备正常运行，避免设备带病运行，造成设备运行噪声级提高。 3.2环境影响预测模型 本项目采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4.2021) 附录A、B中给定的噪声预测模型计算。本项目设备全部位于室内，采用室内声源预测公式计算。 （1）预测条件假设 ①所有产噪设备均在正常工况条件下运行； ②考虑室内声源所在厂房围护结构的隔声、吸声作用； ③衰减仅考虑几何发散衰减，屏障衰减。 （2）室内声源 室内声源由室内向室外传播示意图见下图。 图3 室内声源等效为室外声源图例 ①如果为已知声源的声压级L(r0)，且声源位于地面上，则 Lw=L(r0)+20lgr0+8 ②首先计算出某个室内声源靠近围护结构处的声压级： 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A 声级，dB； Lw——点声源声功率级（A 计权或倍频带），dB； Q ——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数；R =Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r ——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 ③计算出所有室内声源在围护结构处产生的总声压级： 式中：Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源的叠加声压级，dB（A）； Lp1ij ——室内j声源的声压级，dB（A）； N ——室内声源总数。 ④计算出室外靠近围护结构处的声压级： 式中：Lp2(T) ——靠近围护结构处室外N个声源的叠加声压级或A声级，dB（A）； Lp1（T）——靠近围护结构处室内N个声源的叠加声压级或A声级，dB（A）； TL——围护结构的隔声量，dB（A）。 ⑤将室外声级Lp2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源的声功率级： 式中：S为透声面积，m2。 （3）计算总声压级 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s。 （4）噪声预测计算 式中：Leq——预测点的噪声预测值，dB（A）； Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB（A）； Leqb——预测点的背景噪声值，dB（A）。 3.3预测结果 本项目生产车间东西长77m，南北长48m，高10m，墙体为隔声墙体，门窗为隔声门窗。 根据室内、室外声压级预测模式，以厂界为准，计算出等效室外声源及预测厂界噪声见表37、表38。 表37 本项目生产车间室外等效声源源强计算结果 单位：dB（A） 预测点; 噪声源; 型号; 声功率级; 距室内边界距离/m; 室内边界声级; 室内边界叠加声级; 运行时段; 建筑物插入损失; 建筑物外噪声. 声压级; 建筑物外距离. 东边界; 高速切管机; HZQG355-1200; 75; 22; 48.2; 60.6; 8时至16时; 20; 40.6; 1m. 半自动切管机; MC-315B; 75; 26; 46.7. 全自动打孔机; HZCK-1100; 80; 48; 46.4. 全自动打孔机; HZCK-1100; 80; 52; 45.6. 半自动打孔机; /; 80; 47; 46.6. 半自动打孔机; /; 80; 50; 46.0. 半自动打孔机; /; 80; 53; 45.4. 制板机; /; 80; 38; 44.4. 自动折弯机; YW-TZ; 70; 63; 34.0. 自动折弯机; SW-38; 70; 67; 33.5. 铆钉机; HC-A1; 75; 45; 42.0. 铆钉机; HC-A1; 75; 51; 40.8. 铆钉机; HC-A1; 75; 57; 39.9. 铆钉机; HC-A1; 75; 63; 39.0. 铆钉机; HC-A1; 75; 69; 38.2. 铆钉机; HC-A1; 75; 45; 42.0. 铆钉机; HC-A1; 75; 51; 40.8. 铆钉机; HC-A1; 75; 57; 39.9. 铆钉机; HC-A1; 75; 63; 39.0. 铆钉机; HC-A1; 75; 69; 38.2. 空压机; SY-30Y; 85; 78; 47.2. 烘干通道风机; 4kW; 85; 38; 53.4. 喷粉房风机; 7.5kW; 85; 73; 47.7. 喷粉房风机; 7.5kW; 85; 63; 49.0. 固化通道风机; 5kW; 85; 50; 51.0. 废气处理设施风机; 7.5kW; 85; 40; 53.0. 南边界; 高速切管机; HZQG355-1200; 75; 20; 49.0; 80.8; 20; 60.8; 1m. 半自动切管机; MC-315B; 75; 20; 49.0. 全自动打孔机; HZCK-1100; 80; 22; 53.2. 全自动打孔机; HZCK-1100; 80; 22; 53.2. 半自动打孔机; /; 80; 19; 54.4. 半自动打孔机; /; 80; 19; 54.4. 半自动打孔机; /; 80; 19; 54.4. 制板机; /; 80; 20; 54.4. 自动折弯机; YW-TZ; 70; 20; 44.0. 自动折弯机; SW-38; 70; 20; 44.0. 铆钉机; HC-A1; 75; 28; 46.1. 铆钉机; HC-A1; 75; 28; 46.1. 铆钉机; HC-A1; 75; 28; 46.1. 铆钉机; HC-A1; 75; 28; 46.1. 铆钉机; HC-A1; 75; 28; 46.1. 铆钉机; HC-A1; 75; 44; 42.1. 铆钉机; HC-A1; 75; 44; 42.1. 铆钉机; HC-A1; 75; 44; 42.1. 铆钉机; HC-A1; 75; 44; 42.1. 铆钉机; HC-A1; 75; 44; 42.1. 空压机; SY-30Y; 85; 5; 71.0. 烘干通道风机; 4kW; 85; 6; 69.4. 喷粉房风机; 7.5kW; 85; 8; 66.9. 喷粉房风机; 7.5kW; 85; 8; 66.9. 固化通道风机; 5kW; 85; 6; 69.4. 废气处理设施风机; 7.5kW; 85; 2; 79.0. 西边界; 高速切管机; HZQG355-1200; 75; 61; 39.3; 72.7; 20; 52.7; 1m. 半自动切管机; MC-315B; 75; 57; 39.9. 全自动打孔机; HZCK-1100; 80; 35; 49.1. 全自动打孔机; HZCK-1100; 80; 31; 50.2. 半自动打孔机; /; 80; 36; 48.9. 半自动打孔机; /; 80; 33; 49.6. 半自动打孔机; /; 80; 30; 50.5. 制板机; /; 80; 45; 46.9. 自动折弯机; YW-TZ; 70; 20; 44.0. 自动折弯机; SW-38; 70; 16; 45.9. 铆钉机; HC-A1; 75; 38; 43.4. 铆钉机; HC-A1; 75; 32; 44.9. 铆钉机; HC-A1; 75; 26; 46.7. 铆钉机; HC-A1; 75; 20; 49.0. 铆钉机; HC-A1; 75; 14; 52.1. 铆钉机; HC-A1; 75; 38; 43.4. 铆钉机; HC-A1; 75; 32; 44.9. 铆钉机; HC-A1; 75; 26; 46.7. 铆钉机; HC-A1; 75; 20; 49.0. 铆钉机; HC-A1; 75; 14; 52.1. 空压机; SY-30Y; 85; 5; 71.0. 烘干通道风机; 4kW; 85; 45; 52.0. 喷粉房风机; 7.5kW; 85; 10; 65. 喷粉房风机; 7.5kW; 85; 20; 59.0. 固化通道风机; 5kW; 85; 33; 54.6. 废气处理设施风机; 7.5kW; 85; 43; 52.3. 北边界; 高速切管机; HZQG355-1200; 75; 28; 46.1; 71.1; 20; 51.1; 1m. 半自动切管机; MC-315B; 75; 28; 46.1. 全自动打孔机; HZCK-1100; 80; 26; 51.7. 全自动打孔机; HZCK-1100; 80; 26; 51.7. 半自动打孔机; /; 80; 29; 50.8. 半自动打孔机; /; 80; 29; 50.8. 半自动打孔机; /; 80; 29; 50.8. 制板机; /; 80; 28; 51.1. 自动折弯机; YW-TZ; 70; 28; 41.1. 自动折弯机; SW-38; 70; 28; 41.1. 铆钉机; HC-A1; 75; 20; 49.0. 铆钉机; HC-A1; 75; 20; 49.0. 铆钉机; HC-A1; 75; 20; 49.0. 铆钉机; HC-A1; 75; 20; 49.0. 铆钉机; HC-A1; 75; 20; 49.0. 铆钉机; HC-A1; 75; 4; 63.0. 铆钉机; HC-A1; 75; 4; 63.0. 铆钉机; HC-A1; 75; 4; 63.0. 铆钉机; HC-A1; 75; 4; 63.0. 铆钉机; HC-A1; 75; 4; 63.0. 空压机; SY-30Y; 85; 20; 59.0. 烘干通道风机; 4kW; 85; 42; 52.5. 喷粉房风机; 7.5kW; 85; 40; 53.0. 喷粉房风机; 7.5kW; 85; 40; 53.0. 固化通道风机; 5kW; 85; 42; 52.5. 废气处理设施风机; 7.5kW; 85; 46; 51.7. 表38 本项目厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 预测点; 噪声源; 噪声源强; 与声源距离（m）; 厂界贡献值; 预测值（昼）; 标准值（昼）. 东厂界; 生产车间; 40.6; 1; 40.6; 40.6; 65. 南厂界; 生产车间; 60.8; 1; 60.8; 60.8; 65. 西厂界; 生产车间; 52.7; 1; 52.7; 52.7; 65. 北厂界; 生产车间; 51.1; 1; 51.1; 51.1; 65. 由上表可知，经过采取隔声降噪、基础减振及距离衰减后，本项目建成后各厂界噪声预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。 综上，项目噪声采取相应的治理措施后对周围声环境影响较小，所采取的治理措施可行。 3.3噪声监测计划 本项目运营期噪声监测计划见下表。 表39 本项目运营期噪声监测计划一览表 序号; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 1; 东厂界; 噪声; 1次/季度. 2; 南厂界; 1次/季度. 3; 西厂界; 1次/季度. 4; 北厂界; 1次/季度. 4、固体废物环境影响 本项目产生的固体废物包括一般固废和危险废物。一般固废主要是切管打孔产生的废边角料、滤筒除尘器收集的颗粒物和生活垃圾，危险废物主要是除油池废液及废渣、废切削液、废液压油、废UV灯管、废活性炭。 4.1固体废物污染因素 4.1.1一般固废 （1）废边角料 本项目在切管、制板、打孔过程会产生废边角料。根据按时单位提供资料，废边角料产生量约1%，本项目钢管、钢带使用量为1460t/a，则废边角料产生量为14.6t/a，收集后定期外售废品收购站。 （2）滤筒除尘器收集尘 根据前文废气环境影响分析计算，本项目滤筒除尘器收集的粉尘约3.705t/a，定期收集后回用于生产。 （3）生活垃圾 本项目建成后劳动定员50人，均不在厂区食宿，生产垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则本项目年生活垃圾产生量为25kg/d，7.5t/a，在车间设置垃圾桶收集后定期运至当地垃圾中转站统一处理。 4.1.2危险废物 （1）除油池废液及废渣 本项目除油池每年进行一次倒槽处理，废液产生量为1.5m3/a，废渣产生量约0.1t/a。查阅《国家危险废物名录》（2021年本），除油废液废渣属于“HW17表面处理废物”中“336-064-17金属或塑料表面酸（碱）洗、除油、除锈、洗涤、磷化、出光、化抛工艺产生的废腐蚀液、废洗涤液、废槽液、槽渣和废水处理污泥”。分别采用密闭收集桶收集后，在危废暂存间进行暂存，定期交有资质单位处置。 （2）废切削液 本项目高速切管机需使用切削液，在进行设备维修时会产生废切削液，产生量为0.1t/a。查阅《国家危险废物名录》（2021年本），废切削液属于“HW09油/水、烃/水混合物或乳化液”中“900-006-09使用切削油或切削液进行机械加工过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液”。采用密闭收集桶收集后，在危废暂存间进行暂存，定期交有资质单位处置。 （3）废液压油 本项目切管机、折弯机为液压助力设备，在进行维修时会产生废液压油，产生量0.1t/a，查阅《国家危险废物名录》（2021年本），废液压油属于“HW08废矿物油与含矿物油废物”中“900-218-08液压设备维护、更换和拆解过程中产生的废液压油”。采用密闭收集桶收集后，在矿区生活区现有危废暂存间进行暂存，定期交有资质单位处置。 （4）废UV灯管 根据建设单位提供资料，本项目UV光氧催化设备UV灯管在线量为20根。市面上UV灯管的正常使用寿命不低于1000h，本项目按使用寿命1000h计。本项目年工作时间2400h，至少需更换三次，则废UV灯管产生量为60根/a，重量按0.5kg/根计，则废UV灯管产生量约为0.03t/a。查阅《国家危险废物名录》（2021年本），废灯管属于“HW29含汞废物”中“900-023-29生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源”。采用密闭收集桶收集后，在危废暂存间进行暂存，定期交有资质单位处置。 （5）废活性炭 根据建设单位提供资料，本项目活性炭吸附装置活性炭一次装填量为0.05t，每季度更换一次，则活性炭总装机量为0.2t/a；根据废气影响计算，活性炭吸附有机废气的量为0.004t/a（1kg活性炭可吸附0.3kg有机废气，则0.2t活性炭可吸附废气0.067t有机废气，满足本项目使用要求），则废活性炭（含有机废气）产生量为0.204t/a。查阅《国家危险废物名录》（2021年本），废活性炭属于“HW49其他废物”中“900-039-49烟气、VOCs治理过程产生的废活性炭”。采用密闭收集桶收集后，在危废暂存间进行暂存，定期交有资质单位处置。 表40 本项目固体废物产排情况一览表 序号; 名称; 来源; 性质; 分类代码; 产生量（t/a）; 处置方式. 1; 废边角料; 切管、制板、打孔; 一般固废; 336-001-09; 14.6; 外售废品收购站. 2; 除尘器收集尘; 滤筒除尘器; 一般固废; 336-999-66; 3.705; 回用于生产. 3; 生活垃圾; 员工生活; 一般固废; 900-999-99; 7.5; 垃圾桶分类收集，运至垃圾中转站. 4; 除油池废液; 除油池; 危险废物; HW17 336-064-17; 1.5m3; 密闭容器收集，暂存于危废暂存间，交有资质单位处置. 5; 除油池废渣; 除油池; 危险废物; HW17 336-064-17; 0.1. 6; 废切削液; 设备维修; 危险废物; HW09 900-006-09; 0.1. 7; 废液压油; 设备维修; 危险废物; HW08 900-218-08; 0.1. 8; 废UV灯管; 有机废气治理设施; 危险废物; HW29 900-023-29; 0.03. 9; 废活性炭; 危险废物; HW49 900-039-49; 0.204. 本项目危险废物产生情况汇总见表41。 表41 本项目危险废物产生情况汇总表 序号; 废物 名称; 废物类别及代码; 产生量; 产生 工序; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 防治措施. 1; 除油池废液; HW17 336-064-17; 1.5m3; 除油池; 液态; 水、除油剂、矿物油; 矿物油; 365d; T/C; 密闭收集桶收集暂存于危废暂存间，交有资质单位处置. 2; 除油池废渣; HW17 336-064-17; 0.1; 除油池; 固态; 矿物油; 矿物油; 365d; T/C. 3; 废切削液; HW09 900-006-09; 0.1; 设备维修; 液态; 水、矿物油; 矿物油; /; T. 4; 废液压油; HW08 900-218-08; 0.1; 设备维修; 液态; 矿物油; 矿物油; /; T,I. 5; 废UV灯管; HW29 900-023-29; 0.03; 有机废气治理设施; 固态; 汞、有机物; 汞、有机物; 90d; T. 6; 废活性炭; HW49 900-039-49; 0.204; 固态; 活性炭、有机物; 活性炭、有机物; 90d; T. 4.2环境影响分析 本项目运营期产生的废边角料收集后外售废品收购站；滤筒除尘器收集的颗粒物回用于生产；生活垃圾设置垃圾桶收集后运至垃圾中转站；除油池废液及废渣、水洗池废液、废切削液、废液压油、废UV灯管、废活性炭为危险废物，分别采用密闭容器收集，储存于危废暂存间，定期交有资质单位处置。 综上所述，本项目运营期产生的固体废物均可得到妥善处置，不对外环境排放固体废物，不会对环境产生不利影响。 4.3危险废物管理要求 评价要求建设单位在生产车间东南角建设1间20m2危废暂存间，危险废物采用密闭容器收集，在危废暂存间分区储存，定期交有资质单位处置。本项目危险废物贮存场所情况见下表。 表42 危险废物贮存场所基本情况表 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存周期. 危险废物暂存间; 除油池废液; HW17; 336-064-17; 生产车间东南角; 20m2; 密闭收集桶; 2m3; 365d. 除油池废渣; HW17; 336-064-17; 0.1t; 365d. 废切削液; HW09; 900-006-09; 0.1t; 365d. 废液压油; HW08; 900-218-08; 0.1t; 365d. 废UV灯管; HW29; 900-023-29; 0.1t; 365d. 废活性炭; HW49; 900-039-49; 0.3t; 365d. （1）危险废物收集 ①派专人负责危险废物收集，配备必要的个人防护装备； ②采用密闭收集容器收集危险废物； （2）危险废物暂存要求 ①危险废物必须装入容器内进行密封储存，禁止将不同危险废物在同一容器内混装； ②盛装危险废物的容器应当符合标准，材质要满足相应的强度要求且必须完好无损，容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）； ③定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 （3）危废暂存间建设要求 ①做好防风、防雨、防晒、防渗措施； ②危废储存库地面与裙脚应用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容； ③危险废物存放区应设置围堰，围堰底部和侧壁采用防腐防渗材料且表面无裂隙，围堰有效容积不低于最大容器的最大储量； ④危废暂存间内应留出搬运通道；且要有安全照明设施和观察窗口。 严格落实上述措施后，运营期产生的危险废物能够得到安全妥善处置。 5、地下水、土壤环境影响 5.1污染途径 （1）表面处理区防渗层老化或破损，导致表面处理废液泄漏，可能对地下水及土壤造成污染。 （2）危废暂存间防渗层老化、破损或危险废物包装容器破损，导致危险废物泄漏，可能对地下水及土壤造成污染。 5.2污染防治措施 根据本项目可能存在的地下水及土壤污染途径，本次评价要求采区分区防渗措施，具体见表43。分区防渗示意图见附图6。 表43 本项目分区防渗措施一览表 序号; 防渗分区; 区域; 防渗要求. 1; 简单防渗区; 办公区; 一般地面硬化. 2; 一般防渗区; 表面处理区、危废暂存间以外的区域; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s. 3; 重点防渗区; 表面处理区、危废暂存间; 等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤1×10-7cm/s. 建设单位在落实本次环评提出的各项措施，保证施工质量，强化日常管理的情况下，本项目正常运营过程中对地下水及土壤环境的影响很小。 6、环境风险分析 6.1风险调查 结合本项目原辅材料及产排污情况，污染物的危害程度、周边的环境状况及环境保护目标要求等，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B辨识，本项目涉及到的风险物质调查见下表。 表44 本项目风险物质调查一览表 物质名称; 最大存在量; 状态; 储存方式; 储存位置. 除油池废液; 1.5t; 液态; 桶装; 危废暂存间. 废切削液; 0.1t; 液态; 桶装. 废液压油; 0.1t; 液态; 桶装. 6.2风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中规定，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q=q1/Q1 + q2/Q2 + q3/Q3+…… + qn/Qn 式中：q1，q2，……qn－每种危险物质实际存在量（吨）。 Q1，Q2，……Qn－与各危险物质相对应的临界量（吨）。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：1≤Q＜10；10≤Q＜100；（Q≥100。 表45 本项目风险物质临界量比值 序号; 物质名称; 最大存在量t; 临界量t; q/Q. 1; 除油池废液; 1.5t; 2500; 0.0006. 2; 废切削液; 0.1t; 2500; 0.00004. 3; 废液压油; 0.1t; 2500; 0.00004. 合计; 0.00068. 根据环境风险潜势初判，本项目风险物质临界量比值Q=0.00068＜1。 6.3风险识别 结合本项目生产情况，产排污情况，污染物的危害程度、周边的环境状况及环境保护目标要求等，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B辨识，本项目环境风险识别见下表。 表46 本项目环境风险识别一览表 环境风险源; 风险物质; 影响途径. 除油池; 除油废液; 水体、土壤. 滤筒除尘器; 颗粒物; 大气、水体、土壤. 有机废气治理设施; 有机废气; 大气、水体、土壤. 危废暂存间; 除油废液、废切削液、废液压油、废润滑油; 水体、土壤. 6.4环境风险分析 （1）除油池老化破损，或地面防渗层老化破损，导致除油废液泄漏，影响水体及土壤环境； （2）水洗池老化破损，或地面防渗层老化破损，导致水洗废液泄漏，影响水体及土壤环境； （3）废气处理设施管道破损，或滤筒破损，或活性炭吸附装置吸附饱和未更换，导致废气处理设施效率下降，或废气未被处理直接排放，影响大气、水体及土壤环境； （4）危废暂存间内储存容器泄漏或者破裂，导致危险废物泄漏，影响水体及土壤环境； 6.5环境风险防范措施 6.5.1物料储存环节风险防控措施 ①设专人、专帐管理化学品，保管人员应熟知管理操作规范，并接受定期培训； ②使用过程中严格按工艺操作规程操作，避免与人体的直接接触。 ③定期对原辅材料的堆放、安全进行检查，并要有记录； ④易挥发物品使用后其盛装容器应立即密封，不得敞口向空气中逸散。 6.5.2生产运行环节风险防控措施 （1）除油池水洗池风险防范措施 ①制定巡查制度，安排专人对除油池、水洗池进行巡查并做好巡查记录。巡查中发现问题时，及时报告并维修； ②及时对除油池、水洗池清淤，保证除油池、水洗池容积能够接纳废水； ③对污除油池、水洗池操作人员进行培训，尽量避免因操作管理不当造成的环境风险； （2）废气处理设施风险防范措施 ①制定巡查制度，安排专人对废气治理设施进行巡查并做好巡查记录。巡查中发现问题时，及时报告并维修； ②及时更换废活性炭，保证废气治理设施处理效率，； ③对污废气治理设施管理人员进行培训，尽量避免因操作管理不当造成的环境风险； （3）危险废物泄漏事件预防措施 ①制定危废暂存间巡查制度，安排专人对危废暂存间进行巡查并做好巡查记录。巡查中发现问题，及时报告并解决； ②对危废暂存间管理人员进行培训，尽量避免因操作管理不当造成的环境风险； （4）火灾、爆炸事故环境风险预防措施 ①易爆炸区域设置有提示牌，定期对易燃、易爆的设备进行检查； ②定期组织相关操作人员按照作业指导书进行操作等来防治此类现场的发生； ③在易发生火灾及爆炸区域设置实施摄像头实时监控； ④各区域设置消防栓和灭火器作为火灾和爆炸预防处理措施。 6.5.3运营管理环节风险防控措施 ①定期对在职在岗人员进行培训，强化环保责任意识，降低人为操作存在的事故风险； ②设置专职巡逻人员，对设施设备进行检查，对工作人员进行监督； ③在车间内设置明显的警示标志，时刻规范工作人员的生产习惯； ④对工作人员进行应急教育和培训，并定期进行理论和实践考核，保证工作人员具备必要的应急能力，并熟悉生产规章制度和生产规程； ⑤设置专人负责生产设备、设施的维修、保养工作，按照操作规程严格进行维修和保养； ⑥应急设备和物资设置专人负责，正常情况下按照规定例行检查，极端天气时要每天检查，保证各种物资的充足与完备。 6.6应急预案 项目实施后，建设单位应自行编制或委托专业机构编制环境风险事故应急预案，组织专家评审，并报管理部门备案。突发环境事故应急预案编写内容及要求，见下表。 表47 应急预案编写内容及要求 序号; 项目; 内容及要求. 1; 总则; 简叙原料及产品的性质及可能产生的突发事故. 2; 危险源概况; 详述危险源类型、数量及其分布. 3; 应急计划区; 原料储存区、生产区及其邻区. 4; 应急组织; 工厂：厂指挥部——负责现场全面指挥 专业救援队伍——负责事故控制、救援、善后处理. 5; 应急状态分类及应急响应程序; 规定事故的级别及相应的应急分类响应程序. 6; 应急设施、设备与材料; 原料泄漏会造成人员中毒，应配备急救所用的一些药品、器材；配备消防器材、消防服、必要的防毒面具. 7; 应急通讯、通知和交通; 规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制. 8; 应急环境监测及事故后评价; 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 9; 应急防护措施、消除泄露措施方法和器材; 事故现场：控制事故、防止扩大、漫延及连锁反应。消除现场泄漏物，降低危害，相应的设施器材配备邻近区域：控制和清除污染措施及相应设备配备. 10; 应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康; 事故现场：事故处理人员对泄露物质的应急剂量控制规定，现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护工厂邻近区：受事故影响的邻近区域人员及公众对泄露物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护. 11; 应急状态终止与恢复措施; 规定应急状态终止程序事故现场善后处理，恢复措施邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 12; 人员培训与演练; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 13; 公众教育和信息; 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息. 14; 记录和报告; 设置应急事故专门记录，建档案和专门报告制度，设专门部门和负责管理. 15; 附件; 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成. 6.7环境风险分析结论 根据分析，本项目不涉及危险化学品重大危险源，评价认为在严格落实提出的风险事故防范措施，并在建成投产同时验收落实有关安全生产管理措施的条件下，可将风险事故发生概率及影响危害程度降到最低。 7、环保投资 本项目总投资300万元，其中环保投资68.1万元，占总投资的22.7%，具体环保投资及变动情况见下表。 表48 本项目环保投资情况一览表 单位：万元 项目; 污染防治措施; 投资. 废气; 喷粉工序颗粒物; 建设2座封闭式自动喷粉房，每座喷粉房配套2套脉冲滤筒除尘器，颗粒物引至脉冲滤筒除尘器处理后经1根15m高排气筒（DA001）排放; 15. 烘干固化废气; 建设封闭式烘干通道和封闭式固化通道，天然气燃烧器采用低氮燃烧器，在烘干通道固化通道工件进出口安装集气罩，烘干固化废气引至1套UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后经1根15m高排气筒（DA002）排放; 30. 废水; 生活污水; 依托厂区现有化粪池收集处理后后排入市政污水管网，进入宝丰县第二污水处理厂处理; /. 噪声; 机械设备噪声; 生产设备置于封闭车间内并安装基础减振；空压机、风机安装隔声罩; 3. 固体废物; 废边角料; 收集后外售废品收购站; /. 除尘器收集尘; 作为原料回用于生产; /. 生活垃圾; 垃圾桶收集运往垃圾中转站; 0.1. 除油池废液废渣; 密闭收集桶收集，暂存于危废暂存间（1间20m2），定期交有资质单位处置; 5. 废切削液. 废润滑油. 废UV灯管. 废活性炭. 土壤及地下水; 分区防渗：办公区为简单防渗区，采取一般硬化；表面处理区、危废暂存间以外的区域为一般防渗区，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，或防渗等级K≤1×10-7cm/s；表面处理区、危废暂存间为重点防渗区，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，或防渗等级K≤1×10-7cm/s; 10. 环境风险; ①制定巡查制度，安排专人对表面处理设施、废气治理设施、危废暂存间进行巡查并做好记录，发现问题及时解决； ②对生产和管理人员进行培训，尽量避免因操作管理不当造成的环境风险； ③制定突发环境应急预案，建立应急小组，建立突发环境事件应急响应机制; 5. 合计; 68.1. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001/喷粉工序 | 颗粒物 | 建设2座封闭式自动喷粉房，每座喷粉房配套2套脉冲滤筒除尘器，颗粒物经脉冲滤筒除尘器处理后经1根15m高排气筒（DA001）排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级 |
|  | DA002/烘干固化 | 颗粒物、SO2、NOx、非甲烷总烃 | 建设封闭式烘干通道和封闭式固化通道，天然气燃烧器采用低氮燃烧器，在烘干通道固化通道工件进出口安装集气罩，烘干固化废气引至1套UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后经1根15m高排气筒（DA002）排放 | 颗粒物、SO2、NOx执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1其它炉窑；非甲烷总烃执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）表1家具制造业（C21） |
| 地表水环境 | DW001/员工生活 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 依托厂区现有化粪池收集处理后后排入市政污水管网进入宝丰县第二污水处理厂处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准限值要求及宝丰县第二污水处理厂收水水质 |
| 声环境 | 设备 | 等效连续A声级 | 生产设备置于封闭车间内并安装基础减振；空压机、风机安装隔声罩 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 |
| 电磁辐射 | 无 |  |  | / |
| 固体废物 | ①废边角料收集后外售废品收购站； ②滤筒除尘器收集的颗粒物回用于生产； ③生活垃圾设置垃圾桶收集后运至垃圾中转站； ④除油池废液及废渣、废切削液、废液压油、废UV灯管、废活性炭为危险废物，分别采用密闭容器收集，储存于危废暂存间，定期交有资质单位处置 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 分区防渗：办公区为简单防渗区，采取一般硬化；表面处理区、危废暂存间以外的区域为一般防渗区，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，或防渗等级K≤1×10-7cm/s；表面处理区、危废暂存间为重点防渗区，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，或防渗等级K≤1×10-7cm/s |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | ①制定巡查制度，安排专人对表面处理设施、废气治理设施、危废暂存间进行巡查并做好记录，发现问题及时解决； ②对生产和管理人员进行培训，尽量避免因操作管理不当造成的环境风险； ③制定突发环境应急预案，建立应急小组，建立突发环境事件应急响应机制 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | ①建立环境管理机构及明确职责； ②制定环保管理制度，健全环保设备的安全操作规程和岗位管理责任制； ③设置各种设备运行台帐记录，规范操作程序。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目为新建项目，属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）中鼓励类项目，符合当前国家产业政策，建设内容可行。在认真落实评价提出的各项污染防治措施的前提下，各类污染物均能满足达标排放要求，各类固体废物均能实现安全合理处置，所排污染物不会改变区域环境功能，对周围环境影响较小，从环保角度看，本项目的建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 0.2492t/a |  | 0.2492t/a | +0.2492t/a |
|  | SO2 |  |  |  | 0.009t/a |  | 0.009t/a | +0.009t/a |
|  | NOx |  |  |  | 0.0684t/a |  | 0.0684t/a | +0.0684t/a |
|  | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.0056t/a |  | 0.0056t/a | +0.0056t/a |
| 废水 | COD |  |  |  | 0.024t/a |  | 0.024t/a | +0.024t/a |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.0024t/a |  | 0.0024t/a | +0.0024t/a |
| 一般工业 固体废物 | 边角料 |  |  |  | 14.6t/a |  | 14.6t/a | +14.6t/a |
|  | 除尘器收集尘 |  |  |  | 3.705t/a |  | 3.705t/a | +3.705t/a |
|  | 生活垃圾 |  |  |  | 7.5t/a |  | 7.5t/a | +7.5t/a |
| 危险废物 | 除油池废液 |  |  |  | 1.5m3/a |  | 1.5m3/a | +1.5m3/a |
|  | 除油池废渣 |  |  |  | 0.1t/a |  | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 废切削液 |  |  |  | 0.1t/a |  | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 废液压油 |  |  |  | 0.1t/a |  | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 废UV灯管 |  |  |  | 0.06t/a |  | 0.06t/a | +0.06t/a |
|  | 废活性炭 |  |  |  | 0.204t/a |  | 0.204t/a | +0.204t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①