关于平顶山乐星玻璃有限责任公司玻璃加工改扩建项目环境影响报告表的批复

平宝环审[2024]16号

平顶山乐星玻璃有限责任公司：

你单位报送的由河南锦沐环保科技有限公司编制的《平顶山乐星玻璃有限责任公司玻璃加工改扩建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。该项目环评审批事项在宝丰县政府门户网站公示期满。经研究，批复如下：

一、项目性质：扩建项目

二、主要建设内容

利用现有车间闲置空地，扩建钢化玻璃加工生产线，并配套建设相关环保设施。项目扩建后总生产规模达到单钢玻璃5万m2/年，双钢中空玻璃15万m2/年，双钢夹胶玻璃5万m2/年。扩建项目不新增用地面积。

总投资600万元，其中环保投资为45万元，占总投资比例的7.5%。

三、你单位应在项目建成后30日内向社会公众主动公开本项目环评及许可情况，并接受相关方的咨询及监督管理。

四、有关要求

项目建设中要严格执行环保“三同时”制度，认真落实环评提出的污染防治建议，并落实相应环保投资。确保营运期各类污染物达标排放或得到妥善处理。建设单位在项目运营期间应做好以下工作：

运营期：

（1）废气

涂胶、高温固化废气经集气罩收集后，引至两级活性炭吸附装置处理，处理后的废气通过一根15m高排气筒排放。

（2）废水

生活污水经汇众产业园区现有化粪池预处理后，排入市政污水管网，最终进入宝丰县污水处理厂二期工程进行处理；磨边、清洗废水经沉淀池沉淀后循环使用不外排；冷却废水循环使用不外排。

（3）噪声

项目运营期噪声污染源主要为切割机、磨边机、涂布机、风机等，项目运营后经过厂房隔声、基础减振，确保项目东、南、西、北厂界噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准（昼间65dB(A)、夜间55dB(A)）。

（4）固废

一般固废：玻璃废边角料量和沉淀玻璃粉渣收集后暂存于厂区废玻璃暂存区，铝隔条边角料暂存于厂区一般固废暂存区，定期外售。生活垃圾：经分类垃圾桶统一收集后，交由环卫部门进行统一处理。

危险废物：废活性炭、废胶粘剂桶经收集后，暂存于厂区内危废暂存间，定期交由有资质的单位处置。

五、项目竣工后，你单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。你单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，你单位应当依法向社会公开验收报告。你单位配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入使用。未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。否则，我局将依照国家相关法律、法规予以处罚。

六、你单位必须在项目建设和运营管理中明确环境保护要求和责任，建立健全各项环境管理制度，安排专人负责环境保护工作，确保各项污染防治措施落实到位。

七、本批复自下达之日起五年内有效，如该项目逾期未开工建设，该项目环境影响报告表应按照审批权限重新上报审核。建设过程中，如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，你单位应当重新报批该项目的环境影响评价文件。

八、如果今后国家或我省颁布新的标准，你单位应按新标准执行。

九、项目在取得相关部门合法手续后方可开工建设。项目建设过程中，必须严格执行照国家有关建设项目环保管理规定。项目在施工、运营过程中如有举报、环境纠纷等应无条件停产整改。

十、本项目由平顶山市生态环境局宝丰综合行政执法大队日常监督管理。

经办：审批股

2024年10月11日