关于平顶山鑫鑫再生资源有限责任公司

年处置120万吨煤矸石综合利用项目

环境影响报告表的批复

平宝环审[2024]7号

平顶山鑫鑫再生资源有限责任公司：

你单位报送的由河南艺昴环保科技有限公司编制的《平顶山鑫鑫再生资源有限责任公司年处置120万吨煤矸石综合利用项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。该项目环评审批事项在宝丰县政府门户网站公示期满。经研究，批复如下：

一、项目性质：   新建项目

二、主要建设内容

平顶山鑫鑫再生资源有限责任公司年处置120万吨煤矸石综合利用项目，位于平顶山市宝丰县前营乡何寨村207国道西约20米。项目租赁平顶山市宝丰县前营乡何寨村北岭土地11307m2，建设生产厂房7000m2，项目主要生产工艺流程：外购煤矸石--给料--跳汰洗选--振动脱水--压滤--产品，项目建成后年综合利用煤矸石120万吨。建设内容主要包括主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程等。

项目总投资1000万元，其中环保投资146.1万元，占总投资比例的14.61%。

三、你单位应在项目建成后30日内向社会公众主动公开本项目环评及许可情况，并接受相关方的咨询及监督管理。

四、有关要求

项目建设中要严格执行环保“三同时”制度，认真落实环评提出的污染防治建议，并落实相应环保投资。确保施工期和营运期各类污染物达标排放或得到妥善处理。建设单位在项目运营期间应做好以下工作：

施工期：严格落实《宝丰县2023年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚实施方案的通知》要求以及环保相关要求，做好施工期大气污染防治，降低对周围环境的影响，确保实现市政府下达的空气质量考核目标。

营运期：

（1）废气

项目营运期产生的大气污染物主要为物料堆存及装卸、投料及车辆运输产生的颗粒物。

项目投料口设置集气罩，将投料过程产生的颗粒物收集后汇入袋式除尘器处理后通过15m高排气筒排放，需满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）标准和河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中一、矿石（煤炭）采选与加工行业A级指标。

无组织排放颗粒物通过下列措施控制，并需满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》一、矿石（煤炭）采选与加工行业A级指标要求以及《河南省工业大气污染防治6个专项方案》（豫环文﹝2019﹞84号）文件中《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》要求：

- 生产厂房进行密闭，原料、成品均进库存放，厂区内无露天堆放物料，厂房大门安装推拉门，并在原料区及成品区上方设置喷雾抑尘装置，定期对原料和成品进行喷雾抑尘，同时装卸原料、成品时尽量降低物料落差，以减少扬尘产生；

- 对厂区道路进行硬化，并配备专人对厂区及入厂道路定期清扫，防止积尘，加强场地进行洒水降尘，以降低扬尘污染；

3、厂区内设置洒水装置，企业出厂口配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台四周应设置洗车废水收集防治设施。

（2）废水

项目运营期废水主要为生产废水和生活污水，其中生产废水包括洗选废水、车间地面冲洗废水和洗车废水。

项目洗选废水和车间地面冲洗废水全部进入洗选废水处理系统（1700m3浓缩池）处理后回用于生产，不外排；洗车废水，经沉淀池（15m3）处理后回用于洗车，不外排；生活污水经化粪池（5m3）处理后，定期清掏用作农肥，不外排。

（3）噪声

项目营运期噪声主要来源于脱水筛、跳汰机、压滤机等设备运转过程中产生的噪声，对高噪声设备采取消声、隔声、基础减振等措施后，确保东、南、西、北厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值的排放要求。

（4）固体废物

项目产生的固体废物主要为原料使用过程中产生的废包装袋、袋式除尘器收尘灰、设备检修产生的废机油和职工生活垃圾。

生活垃圾：项目区内设置垃圾分类收集箱，垃圾分类收集后，定期由环卫部门运走。

袋式除尘器收尘灰密闭卸灰，集中收集后，外售综合利用。废包装材料集中收集后，外售综合利用。

废机油经收集后，暂存于危废暂存间，严格按照规定交由有危废处理资质的单位进行合理处置。

五、项目竣工后，你单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。你单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，你单位应当依法向社会公开验收报告。你单位配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入使用。未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。否则，我局将依照国家相关法律、法规予以处罚。

六、你单位必须在项目建设和运营管理中明确环境保护要求和责任，建立健全各项环境管理制度，安排专人负责环境保护工作，确保各项污染防治措施落实到位。

七、本批复自下达之日起五年内有效，如该项目逾期未开工建设，该项目环境影响报告表应按照审批权限重新上报审核。建设过程中，如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，你单位应当重新报批该项目的环境影响评价文件。

八、如果今后国家或我省颁布新的标准，你单位应按新标准执行。

九、项目在取得相关部门合法手续后方可开工建设。项目建设过程中，必须严格执行照国家有关建设项目环保管理规定。项目在施工、运营过程中如有举报、环境纠纷等应无条件停产整改。

十、本项目由平顶山市生态环境局宝丰综合行政执法大队日常监督管理。

经办：审批股

2024年4月30日