目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设内容	30

三、生态环境现状、保护目标及评价标准	47

四、生态环境影响分析	57

五、主要生态环境保护措施	81

六、生态环境保护措施监督检查清单	94

七、结论	96

附件：

附件1  委托书

附件2  河南省企业投资项目备案证明

附件3  采矿许可证

附件4  《宝丰县永顺铝土有限公司铝土矿、高铝黏土矿、水泥灰岩矿资源开发利用方案变更论证意见书》（豫矿开论字[2023]035号）

附件5  河南省自然资源厅已纳入全国绿色矿山名录矿山名单

附件6  宝丰县边庄铝黏土矿区资源开发利用项目验收平台截屏

附件7  宝丰县永顺铝土有限公司边庄水泥灰岩矿资源开发利用项目环保备案公告（2016年第1号）

附件8  《宝丰县永顺铝土有限公司1000万吨/年石料破碎生产线扩建项目》环评批复（宝环审[2019]第48号）及验收平台截屏

附件9  《宝丰县永顺铝土有限公司水泥灰岩矿开采项目》环评批复（宝环然[2022]04号）及验收平台截屏

附件10  检测报告

附件11  排污许可证

附件12  矿产资源开采豫生态修复方案评审结果2022189号公告

附件13  非煤矿山建设项目安全设施设计批复（平应急非设[2024]001号）

附件14  生产经营单位生产安全事故应急预案备案登记表（备案编号：4104212024002）

附件15  企业营业执照

附件16  执行标准函

附件17  真实性承诺函

附图

附图1  本项目地理位置图

附图2  项目周围环境卫星图

附图3  项目周围环境示意图

附图4-1  河南省三线一单综合信息应用平台查询结果-环境管控单元

附图4-2  河南省三线一单综合信息应用平台查询结果-水环境一般环境管控单元

附图4-3  河南省三线一单综合信息应用平台查询结果-大气环境一般管控单元

附图5  老龙窝采区现状实测及地形地质图

附图6  老龙窝采区平面布置图

附图7  老龙窝采区安全设施平面布置图

附图8  老龙窝采区开采终了平面图

附图9  老龙窝采区露天边坡监测系统布置图

附图10  矿石运输路线图

附图11  土地利用现状图

附图12  现场照片

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 宝丰县永顺铝土有限公司水泥灰岩矿露天开采扩建项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2404-410421-04-05-776180 |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 郭锋军 | 联系方式 |  | 13592166716 |
| 建设地点 |  | 河南省平顶山市宝丰县大营镇边庄村 |  |  |  |
| 地理坐标 |  | 112度 49 分 36.858 秒， 33 度 55 分 35.235秒 |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 |  | 8-11土砂石开采101（不含河道采砂项目） | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 168315 |  |
| 建设性质 |  | R新建（迁建） □改建 £扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 宝丰县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2404-410421-04-05-776180 |  |
| 总投资（万元） |  | 1800 | 环保投资（万元） | 619 |  |
| 环保投资占比（%） |  | 34.38 | 施工工期 | 6个月 |  |
| 是否开工建设 |  | R否 □是： |  |  |  |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |  |
| 规划情况 |  | - 河南省矿产资源总体规划（2021-2025） |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、河南省矿产资源总体规划（2021-2025） 河南省自然资源厅于2022年12月1日发布了《河南省矿产资源总体规划（2021-2025年）》。 1.1 规划内容 1、总体要求 （1）基本原则 坚持优化布局，保障供给。加强战略性矿产资源调查和勘查，科学布局矿产开发利用与保护，切实提高重要矿产资源的安全供给能力。 坚持保护优先，绿色发展。在矿产资源勘查开发利用的全过程中，始终把生态环境保护放在优先位置，践行绿色发展理念，发展绿色矿业，实现资源勘查开发与生态环境保护协调共赢。 坚持节约集约，高效利用。贯彻矿产资源合理利用、综合利用理念，加快矿业结构调整，推广应用先进适用的技术、工艺、方法、装备，研究矿山固废利用途径，推进矿产资源高效利用。 坚持市场配置，公平竞争。处理好政府与市场的关系，充分发挥市场在矿产资源配置中的决定性作用，更好发挥政府对战略性矿产统筹作用，推动有效市场和有为政府更好结合。深化矿产资源管理改革创新，持续优化营商环境，建立公平、开放、平稳、有序的矿业权市场。 （2）规划目标 2025年规划目标：地质找矿取得重要进展，资源安全保障能力进一步提高，勘查开发区域布局更趋合理，矿产资源高效利用水平显著提升，绿色勘查、绿色矿山建设稳步推进，矿山地质环境持续好转，基本呈现高质量发展新模式。 2035年远景目标：矿产资源保障能力进一步提升，矿山地质环境实现根本好转，矿业实现全面转型升级和绿色发展，矿业发展与生态文明有机融合的新局面全面形成。 2、构建区域矿产资源勘查开发格局 （1）明确重要矿种勘查开采方向 重点勘查开采金、银、铝、铜、铁、普通萤石、耐火粘土、岩盐、天然碱、膨润土、方解石、硅质原料、水泥用灰岩、建筑石料、熔剂用灰岩、冶镁白云岩、煤层气、页岩气、地热等矿产，禁止开采风化壳型超贫磁铁矿、石煤、砂金、蓝石棉、可耕地砖瓦用粘土、风化壳型砂矿等矿产，限制开采高硫高灰煤。 （2）强化战略性矿产安全保障 强化国家规划矿区资源保障接替：建设国家规划矿区，保障能源资源基地建设。重点建设14个国家规划矿区。 加强战略性矿产保护和储备：战略性矿产大中型矿床原则上不得压覆。对当前技术、经济或生态环境条件下暂不宜开发的大中型矿床进行保护。划定煤炭、稀土矿、铁矿战略性矿产资源保护区6个，加快推进矿产地储备工程，着力构建产品、产能和产地“三位一体”的储备体系。 表1-1 能源资源基地 河南煤炭基地、登封大冶-禹州浅井铝土矿基地、陕县王古洞-新安马行沟铝士矿基地、偃师焦村-巩义小关铝土矿基地、灵宝文峪-大湖金矿基地、栾川南泥湖-嵩县祈雨沟钼矿基地、舞钢铁山-赵案庄铁矿基地。. 表1-2 国家规划矿区 宝丰关岭-鲁山韩梁铝土矿矿区、光山千鹅冲-姚冲钼矿矿区、卢氏官坡-大河沟锑矿矿区、商城汤家坪钼矿矿区、唐河周庵镍矿矿区、桐柏银洞坡-老湾金矿矿区、许昌铁矿矿区、卢氏八宝山-夜长坪钼矿矿区、鹤壁煤炭矿区、焦作煤炭矿区、平顶山煤炭矿区、义马煤炭矿区、永夏煤炭矿区、郑州煤炭矿区。. 表1-3 战略性矿产资源保护区 睢县西部煤矿区、胡襄煤普查区、西峡县太平镇稀土矿矿区、新安县岱嵋砦铁矿区、内黄煤普查区、台前县吴坝找煤区。. 3、筑牢矿产资源保障基础 （1）强化重点勘查区引领作用 重点勘查区划分原则。突出战略性矿产、经济社会发展需要的大宗建材类矿产和清洁能源矿产勘查。在成矿条件有利、找矿前景良好、重要成矿区带及大中型矿山深部及外围等具有资源潜力的区域，部署重点勘查区。重点勘查区划分。划定部、省两级出让登记矿种的重点勘查区17个，面积约 14102.6 平方千米。勘查矿种以煤层气、金矿、铝土矿、普通萤石、稀有金属矿产为主。 表1-4 河南省矿产资源重点勘查区 陕州-渑池-新安铝土矿重点勘查区、崤山地区金多金属矿重点勘查区、小秦岭金矿重点勘查区、熊耳山-外方山金钼多金属矿重点勘查区、灵宝麻林河-卢氏莫家沟铅锌金多金属矿重点勘查区、汝阳南部铅矿重点勘查区、栾川冷水-赤土店铅锌金多金属矿重点勘查区、嵩县车村-栾川合峪萤石矿重点勘查区、卢氏官坡-五里川锑锂多金属矿重点勘查区、内乡县板厂铜金重点勘查区、南召碾盘沟-鲁山李家庄萤石矿重点勘查区、方城萤石矿重点勘查区、桐柏老湾金多金属矿重点勘查区、桐柏毛集-平桥梨园萤石矿重点勘查区、罗山周党-商城余集萤石、金银多金属矿重点勘查区、焦作煤田五里源-丰城煤层气重点勘查区、禹州方山-郏县安良煤炭煤层气重点勘查区。. 4、保障矿产资源安全供给 （1）强化重点开采区的支撑作用 重点开采区划定原则。以资源分布和开发条件为基础，以大中型矿产地和重要矿产集中分布区域为主体，划定重点开采区。 重点开采区划分。聚焦煤炭、金、铝、钼、铁、普通萤石等战略性矿产，以及耐火粘土、珍珠岩、水泥用灰岩、建筑石料等河南省优势矿产，共划定重点开采区50个。 重点开采区管理措施。重点开采区内加强统筹部署，优先出让采矿权，积极引导各类要素向重点开采区集聚。原则上不在省级矿产资源规划重点开采区之外新建露天矿山项目。加强重点开采区的监督管理，促进区内矿产开采规模化、资源利用集约化。 表1-5 河南省矿产资源重点开采区 安阳伦掌、巩义涉村、小秦岭、汝阳付店、卢氏杜关、洛宁西庙、嵩县纸坊、卢氏朱阳关、内乡七里坪、镇平老庄、禹州方山、登封大金店、新密超化、巩义小关、浙川金河、舞钢铁山、方城黄家庄、桐柏银洞坡、汝州严和、西峡米坪、南召板山坪、内乡师岗、驻马店市驿城区、泌阳春水、方城古庄店、泌阳杨家集、确山普会寺、唐河冻沟、信阳市浉河区游河、信阳市上天梯、宜阳樊村、光山马畈、罗山太平寨、新县沙窝、商城双椿铺、固始方集、固始陈集、卫辉陈召、博爱柏山、三门峡市陕州区张茅、新安马屯、栾川赤土店、鲁山瓦屋、济源克井、桐柏老湾、禹州浅井、西峡西坪、邓州杏山、新县李洼、新县周河。. （2）优化开发利用结构 严格执行新建矿山最低开采规模要求。矿山开采规模必须与其矿产资源储量规模相适应，引导矿山企业集约化、规模化开采，制定和完善重点矿种矿山最低开采规模。国家产业政策准入门槛高于最低开采规模标准的，以产业政策为准。 表1-6 新建矿山最低开采规模标准 序号; 矿产名称; 矿山生产能力单（位/年）; 最低开采规模. 大型; 中型; 小型. 1; 煤炭（地下）; 原煤 万吨/年; 120; 60/90; 60/90. 2; 铁矿（地下）; 矿石 万吨/年; 100; 30; 10. 铁矿（露天）; 矿石 万吨/年; 200; 60; 30. 3; 铜矿; 矿石 万吨/年; 100; 30; 3. 4; 铅矿; 矿石 万吨/年; 100; 30; 10. 5; 锌矿; 矿石 万吨/年; 100; 30; 10. 6; 铝土矿（露天）; 矿石 万吨/年; 100; 30; 10. 铝土矿（地下）; 矿石 万吨/年; 100; 30; 30. 7; 钼矿; 矿石 万吨/年; 100; 50; 50. 8; 锑矿; 矿石 万吨/年; 100; 30; 3. 9; 金矿（岩金）; 矿石 万吨/年; 15; 9; 9. 10; 银矿; 矿石 万吨/年; 30; 20; 9. 11; 硫铁矿; 矿石 万吨/年; 100; 30; 30. 12; 萤石（CaF2）; 矿石 万吨/年; 10; 9; 9. 13; 石膏; 矿石 万吨/年; 30; 30; 30. 14; 高岭土; 矿石 万吨/年; 10; 5; 3. 15; 晶质石墨; 矿石 万吨/年; 1; 0.6; 0.6. 16; 水泥用灰岩; 矿石 万吨/年; 100; 50; 30. 17; 建筑石料; 矿石 万吨/年; 300; 100; /. 18; 冶金用石英岩; 矿石 万吨/年; 60; 20; 10. 19; 玻璃用石英岩; 矿石 万吨/年; 30; 10; 5. 20; 耐火黏土; 矿石 万吨/年; 100; 30; 10. 21; 岩盐; 矿石 万吨/年; 20; 15; 10. 22; 饰面用石材; 万立方米/年; 10; 10; /. 注：1、大型、中型及小型为矿山占用资源储量规模，划分标准按原国土资源部2000年4月24日发布国土资发〔2000〕133号文执行；2、煤炭最低开采规模不低于60万吨/年，煤与瓦斯突出矿井不低于90万吨/年。. （3）促进矿产资源有序开发 严格管控新设露天矿山采矿权。新建露天矿山必须符合矿产资源规划和国家、部、省出台的管理政策。严格采矿权准入管理，新建露天矿山项目原则上必须位于省级规划划定的重点开采区内，鼓励集中连片规模化开发。 5、矿业绿色发展和矿山生态保护修复 （1）强化矿业绿色发展 加快绿色矿山建设。新建矿山按照绿色矿山标准进行规划、设计、建设和运营管理，生产矿山加快升级改造，逐步达标。制定激励约束措施，逐步落实激励政策，在用地、用矿、财税、金融等方面予以倾斜。持续完善绿色矿山评价体系和名录库出、入库机制，加强绿色矿山评估队伍建设，规范评估行为。强化绿色矿山后续跟踪监督，进一步提高绿色矿山建设质量，维护绿色矿山品牌形象。 （2）提高资源节约集约与综合利用水平 严格“三率”指标要求。大力推动主要矿种生产矿山采用先进的采选技术和设备，矿产资源利用指标不得低于国家规定、行业技术标准和自然资源部门制定的最低“三率”指标要求，对达不到指标要求的矿山企业，市县级自然资源管理部门应组织督促其限期整改。 （3）加强矿山生态保护修复 加强矿山地质环境保护。在矿产开发和空间布局中避让生态保护红线，严格控制在一般生态空间的矿山开采活动，加强生态修复和对历史遗留矿山的生态治理，确保生态系统结构和主要功能不受破坏。按照“谁开采、谁保护、边开采、边治理”的原则，加大矿山地质环境治理恢复力度。矿山地质环境治理恢复应因地制宜、分类施策，最终形成可自我维持的生态系统。生产矿山必须严格按照“三合一”方案进行相关活动，切实履行矿山地质环境治理恢复和土地复垦义务。 本项目属于新建露天矿山项目，开采矿种为水泥用灰岩矿，项目矿区位置不属于河南省重点开采区范围，水泥用灰岩矿属于河南省重点勘查开采矿种，不属于禁止开采和限制开采矿产；目前永顺公司已取得由河南省自然资源厅下发的采矿许可证（详见附件3），符合国土资源管理政策及相关矿产资源规划。 项目不涉及生态保护红线，严格按《三合一方案》进行矿山开采活动；《三合一方案》包含了生态修复和对历史遗留矿山的生态治理。设计按照“谁开采、谁保护、边开采、边治理”的原则，加大矿山地质环境治理恢复力度。设计矿山地质环境治理恢复采取因地制宜、分类施策，最终形成可自我维持的生态系统。 由上可知，本项目开采活动符合《河南省矿产资源整体规划（2021-2025）》的相关要求。 |
| 其他符合性分析 | - 1、产业政策及编制依据 （一）产业政策 经查国家发展和改革委员会第7号令《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目设备、产品及规模均不在限制类和淘汰类的范畴，本项目属于“允许”类建设项目。且本项目工艺装备和产品不在行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录之列。本项目已在宝丰县发展和改革委员会备案，项目代码为2404-410421-04-05-776180（见附件2），项目建设符合国家产业政策。 备案中包含水泥灰岩矿的2个采区：乔岭采区和老龙窝采区，根据建设单位的委托，本次评价对象仅为老龙窝采区，项目建设情况与备案相符性详见下表1-1。 表1-1 项目建设情况与备案相符性 类别; 备案内容; 项目建设内容; 相符性. 项目 名称; 宝丰县永顺铝土公司水泥灰岩矿露天开采扩建项目; 宝丰县永顺铝土公司水泥灰岩矿露天开采扩建项目（老龙窝采区）; 相符. 建设 单位; 宝丰县永顺铝土公司; 宝丰县永顺铝土公司; 相符. 厂址; 平顶山市宝丰县大营镇边庄村; 平顶山市宝丰县大营镇边庄村; 相符. 投资; 4011.79万元; 1800万元; 相符. 建设 内容; 水泥灰岩矿乔岭矿区850万吨/年，老龙窝采区100万吨/年; 老龙窝采区100万吨/年; 相符. 工艺; 开采方式：露天开采；开采方法：自上而下台阶式开采；开采工艺：潜孔钻机穿孔-深孔爆破-挖掘机铲装-自卸车运输。; 开采方式：露天开采；开采方法：自上而下台阶式开采；开采工艺：潜孔钻机穿孔-深孔爆破-挖掘机铲装-自卸车运输。; 相符. 主要 设备; 液压潜孔钻及配套空压机、液压挖掘机、液压破碎锤、轮胎式装载机、30t矿用自卸汽车、洒水车等，采区周边配置雾炮、喷雾等抑尘装置。; 液压潜孔钻及配套空压机、液压挖掘机、液压破碎锤、轮胎式装载机、30t矿用自卸汽车、洒水车等，采区周边配置雾炮、喷雾等抑尘装置。; 相符. （二）编制依据 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年）的规定，本项目属于第八项“非金属矿采选业”之第“11土砂石开采101（不含河道采砂项目）”，该类别中“涉及环境敏感区的（不含单独的矿石破碎、集运；不含矿区修复治理工程）”编制环境影响报告书，“其他”编制环境影响报告表。本项目位于宝丰县大营桥镇边庄村，周边无环境敏感区（国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区；生态保护红线管控范围，重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道，沙化土地封禁保护区），因此，本项目编制环境影响报告表。 - 2、本项目与当地三线一单相符性分析 （1）生态红线 根据《河南省“三线一单”研究报告》及《河南省“三线一单”文本》关于生态保护红线划定结果：最终确定全省生态保护红线面积 14153.88km2，占全省国土面积的8.54%，主要分布于北部太行山区，西部的小秦岭、崤山、熊耳山、伏牛山和外方山区，南部的桐柏山和大别山区，零星分布于南水北调中线干渠沿线、黄河干流沿线、淮河干流沿线、豫北平原和黄淮平面，总体分布格局为“三屏多点”。从北向南包括太行山区生态屏障、秦岭东部山区生态屏障、桐柏—大别山区生态屏障。 本项目位于宝丰县大营镇边庄村，经通过河南省“三线一单”查询系统查询，本项目位于宝丰县重点矿区范围内，矿区周边无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地，集中式饮用水源保护区等环境敏感区。本项目不在生态红线保护范围内。 （2）环境质量底线 本项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级及修改单标准；声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB096-2008）2类标准要求；地表水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准要求；地下水质量目标为《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水质标准要求。 本项目采矿过程中，通过加强洒水方式抑制颗粒物的产生和排放，实现达标排放，不恶化当地环境空气质量，满足环境空气质量底线。 生活污水经化粪池处理后、定期清理作矿区的绿植肥料，不外排，不影响地表水质量和地下水质量，满足地表水质量标准底线和地下水质量标准底线。 本项目开采过程中剥离的表层土石在弃土场暂存后，再用于生态恢复用土。年开采水泥灰岩矿100万吨，直接外销给当地水泥厂，生活垃圾交当地环卫部门，本项目无固体废物随意排放，不影响本项目所在区域土壤质量。 本项目矿体由东向西进行开采，目前，潜孔钻作业面距赵沟村最近距离为305m，距老龙窝最近距离为303m，装载机在采坑内作业，因坑壁的阻挡，不影响赵沟村和老龙窝居民生活。矿石外运车辆采取低速行驶，不影响运矿道路旁边李坪村和韩庄的居民生活。本项目开采期昼间噪声均不影响周边居民生活，不恶化当地声环境质量，夜间不开采。 综上，本项目运行后不会恶化所在区域的环境质量，符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 本项目为水泥灰岩矿项目，开采能力100万t/a，开采过程中无废石外排。剥离的表土石用于矿区生态恢复，通过生态植被恢复，不降低当地植被生产力。 本项目无高能耗设备，使用的能源主要为电和柴油，不消耗其他能源。本项目全年综合能耗4610吨标煤（当量值）、4746吨标煤（等价值），不属于高能耗项目。通过强化钻机、装载机和车辆管理，可有效控制柴油消耗，本项目对能源的使用较少，不触及资源利用上线。 （4）项目涉及的各类管控分区有关情况 本项目为水泥灰岩矿露天开采项目，位于平顶山市宝丰县大营镇边庄村。根据河南省三线一单成果查询系统可知，根据管控单元压占分析，项目建设区域涉及6个生态环境管控单元，其中优先保护单元2个，重点管控单元1个，一般管控单元3个，水源地0个。 ①环境管控单元分析 经比对，项目涉及2个河南省环境管控单元，其中优先保护单元1个,重点管控单元1个,一般管控单元0个，项目与环境管控单元相符性分析详见表2-1。本项目在宝丰县环境管控单元中的位置见附图4-1。 - 表2-1 项目与平顶山市宝丰县环境管控单元符合性 环境管控单元编码; 环境管控单元; 管控单元分类; 管控要求; 本项目情况; 相符性. ZH41042110002; 宝丰县一般生态空间; 优先; 空间布局约束; 1、严格控制新增建设用地占用一般生态空间。; 本项目在现有矿区内建设，未新增建设用地。; 符合. 2、已依法设立采矿权并取得环评审批文件的矿山项目，可以在不损害区域生态功能的前提下继续开采，并及时进行生态恢复。新建、扩建矿山项目应依法履行环评审批手续。; 永顺公司目前已经取得采矿许可证（见附件3），老龙窝采区属于新建采区，本次项目依法办理环评手续; 符合. 3、禁止毁林开垦、采石、采砂、采士以及其他毁坏林木和林地的行为。禁止向林地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成林地污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等。禁止在幼林地砍柴、毁苗、放牧。禁止将公益林改造成商品林。; .本项目不发生禁止行为。; 符合. ZH41042120004; 宝丰县重点矿区; 重点; 空间布局约束; /; /; /. 污染物排放管控; 1、新建矿山、技术改造矿山按照绿色矿山标准进行规划、设计、建设和运营管理，要求高标准建设绿色矿山，提高绿色矿山的质量；新建矿山应符合相应产业政策和矿产资源规划；; 永顺公司矿区目前已通过绿色矿山验收，为国家级绿色矿山，本项目的开采和生态恢复均按照绿色矿山建设要求进行。; 符合. 2、露天开采矿山要做好相应的降尘防尘措施，减少对地质环境的破坏，对破坏地质环境进行及时治理；严格控制集中开采区内采矿权数量，在原矿权灭失后，仍有储量的必须按照“招拍挂”程序重新出让矿权。; 本项目矿石的挖掘装车采用湿式作业，抑制颗粒物的产生和扩散。采区内道路及时清扫，采用洒水车不定期洒水，确保地面微湿润，不起尘。弃土场表面定期洒水，抑制颗粒物的产生和扩散。; 符合. 环境风险防控; /; /; /. 资源开发效率; - 1、矿山开采规模必须与矿山所占有的矿产资源储量规模相适应引导矿山企业规模化开采，集约化经营，执行重点矿种矿山最低开采规模。产业政策准入门槛高于最低开采规模标准的，以产业政策为准。; 1.本次项目开采规模与储量相适应，符合产业政策；; 符合. 2、露天矿山必须采用中深孔爆破作业和台阶式开采方法。地下开采矿山具备充填开采条件的积极推广充填法开采; 2.本次开采采用中深孔爆破作业和台阶式开采方法，不涉及地下开采。; 符合. ②生态空间分区分析 经比对，项目涉及1个河南省生态空间分区，其中生态保护红线0个,一般管控区0个,一般生态空间1个，项目与生态空间分区相符性分析详见表2-2。 - 表2-2 项目与河南省生态空间分区符合性 环境管控单元编码; 生态空间分区名称; 管控单元分类; 管控要求; 本项目情况; 相符性. YS4104211130001; 宝丰县一般生态空间; 优先; 空间布局约束; 1、严格控制生态空间转为城镇空间和农业空间。; 本项目在现有矿区内建设，不新增建设用地。; 符合. 2、严格控制新增建设用地占用一般生态空间。; 本项目在现有矿区内建设，不新增建设用地; 符合. 3、防止过度垦殖、放牧、采伐、取水、渔猎、旅游等对生态功能造成损害，确保自然生态系统的稳定。; 本项目不存在放牧、采伐、取水、渔猎、旅游等活动。 采矿过程中对停采平台、边坡等区域及时进行生态恢复治理; 符合. 4、禁止发展高耗能、高排放、高污染产业，禁止有损自然生态系统的侵占水面、湿地、林地的农业开发活动。; 本项目不属于高耗能、高排放、高污染项目。 本项目无农业开发活动; 符合. 5、在不损害生态系统功能的前提下，因地制宜地适度发展旅游、农林产品生产和加工、观光休闲农业等产业。; 本项目不涉及旅游、农林产品生产和加工、观光休闲农业等活动。; 符合. 6、依据资源环境承载能力和矿产开发活动对生态功能造成损害的程度，对矿产开发活动的规模、强度、布局实行承载力控制，防止对主导生态功能造成破坏，确保 自然生态系统的稳定。; 本项目开采规模为100万吨/年。采矿过程中对停采平台、边坡等区域及时进行生态恢复治理。; 符合. 7、对无证开采、存在重大安全隐患但未有效治理及严重污染生态环境的矿山，坚决予以取缔；对不符合安全评价和环境影响评价要求以及无排污许可的矿山实施限期停产整治，整治不达标的，坚决予以关闭;对资源整合等政策性保留露天矿山，采取转为地下开采、设置景观遮挡墙等治理措施，在剩余可采储量开采完毕后予以关闭。 鼓励和引导一般生态空间内露天矿山主动关闭退出，恢复生态环境。对关闭退出的矿山，要确保矿山环境恢复及生态修复达标。; 永顺公司目前已经取得采矿许可证，本项目在采矿许可证划定的矿区范围内进行水泥灰岩矿的开采。 采矿过程中对停采平台、边坡等区域及时进行生态恢复治理。 闭矿时，对终采作业面进行生态恢复。; 符合. ③水环境管控分区分析 经比对，项目涉及1个河南省水环境管控分区，其中水环境优先保护区0 个，工业污染重点管控区0个，城镇生活污染重点管控区0个，农业污染重点管控区0个，水环境一般管控区1个，项目与水环境管控分区相符性分析详见表2-3。 - 表2-3 项目与河南省水环境管控分区符合性 环境管控单元编码; 水环境管控分区名称; 管控单元分类; 管控要求; 本项目情况; 相符性. YS4104213210042; 净肠河宝丰县 石桥镇吕寨控 制单元; 一般; 空间布局约束; 1、禁止在平顶山市白龟山水库饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，改建建设项目，不得增加排污量。; - 1.本项目远离白龟山水库饮用水水源准保护区。; 符合. 污染物排放管控; 1、南水北调中线水源地丹江口库区汇水区及总干渠沿线建制镇全部建成生活污水处理设施，污水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A排放标准。; 本项目远离南水北调中线水源地丹江口库区汇水区及总干渠。; 符合. 2、新建或扩建城镇污水处理厂必须达到或优于一级A排放标准。; 本项目不涉及污水处理厂; 符合. ④大气环境管控分区分析 本项目涉及1个河南省大气环境管控分区——大气环境一般管控区，项目与大气环境管控分区相符性分析详见下表。本项目在河南省大气环境管控分区中的位置见附图4-3。 - 表2-4 项目与河南省大气环境管控分区符合性 环境管控单元编码; 大气环境管控分区名称; 管控单元分类; 管控要求; 本项目情况; 相符性. YS4104213310001; /; 一般; 空间布局约束; 大力淘汰和压减钢铁、焦炭、建材等行业产能。全面推进“散乱污”企业综合整治，全面淘汰退出达不到标准的落后产能和不达标企业。; - 1.本项目为采矿项目，不属于钢铁、焦炭、建材产业。本采区建设及运行过程中均按照绿色矿山要求进行采矿及生态恢复。; 符合. 污染物排放管控; 实施轻型车国六b排放标准和重型车国六排放标准。全面实施非道路柴油移动机械第四阶段排放标准、船舶国二排放标准。淘汰20万辆以上国四及以下排放标准柴油货车和采用稀薄燃烧技术的燃气货车。推动氢燃料电池汽车示范应用，推广新能源汽车和非道路移动机械。推进公共领域车辆新能源化。实施清洁柴油车（机）行动，基本淘汰国三及以下排放标准汽车，基本消除未登记或冒黑烟工程机械。; 矿石运输车辆尾气排放达到国六排放标准。 潜孔钻、装载机等非道路移动机械尾气排放达四阶段排放标准; 符合. 综上所述，本工程符合“三线一单”相关要求。 - 3、与《平顶山市2024年蓝天保卫战实施方案》（平环委办﹝2024﹞13号）相符性分析 本项目与《平顶山市2024年蓝天保卫战实施方案》（平环委办﹝2024﹞13号）的相符性分析见下表。 表3-1 本项目与平顶山市2024年蓝天保卫战实施方案的相符性分析表 实施方案相关内容; 本项目建设概况; 相符性. 18.深化扬尘污染精细化管控。聚焦建筑施工、城市道路车辆运输、线性工程、矿山开采和裸露地面等重点领域，细化完善全市重点扬尘污染源管控清单，建立施工防尘措施检查制度；按照“谁组织、谁监管”原则，明确监管责任，严格落实扬尘治理“两个标准”要求，加强施工围挡、车辆冲洗、湿法作业、密闭运输、地面硬化、物料覆盖等管理，提升扬尘污染精细化管理水平。按照省要求推进扬尘污染防治智慧化监控平台互联互通推动5000平方米及以上建筑工地安装在线监测和视频监控设施并接入当地监管平台。市政道路、水务等长距离线性工程实行分段施工。工程项目将防治扬尘污染费用纳入工程造价，作为专项费用用于扬尘治理。强化道路扬尘综合治理，开展渣土、物料等运输车辆规范化整治，依法查处遗撒滴漏或扬散物料、不按照规定路线、时段行驶等违法行为，城市建成区道路机械化清扫率达到80%以上。逐月开展降尘量监测，实施公开排名通报。; 本项目矿石的挖掘装车采用湿式作业，抑制颗粒物的产生和扩散。采区内道路及时清扫，采用洒水车不定期洒水，确保地面微湿润，不起尘。弃土场表面定期洒水，达到设计堆存标高时，复土恢复植被，抑制颗粒物的产生和扩散。; 符合. 19.推进矿山生态环境综合治理。制定存量矿山综合治理方案，推进在产露天矿山按照绿色矿山标准和要求进行升级改造，依法关停无矿山开采资格(含过期)的砂石开采企业，推动砂石骨料行业开展装备升级及深度治理，严格落实矿石开采、运输和加工过程防尘、除尘措施，实施清洁化、智能化、绿色化改造，提升清洁生产水平。; 永顺公司矿区目前已通过绿色矿山验收，为国家级绿色矿山，本项目的开采和生态恢复均按照绿色矿山建设要求进行。 本项目矿石的挖掘装车采用湿式作业，抑制颗粒物的产生和扩散。采区内道路及时清扫，采用洒水车不定期洒水，确保地面微湿润，不起尘。弃土场表面定期洒水，抑制颗粒物的产生和扩散。; 符合. 由上表可知，本项目建设和运行均符合《平顶山市2024年蓝天保卫战实施方案》（平环委办﹝2024﹞13号）要求。 - 4、宝丰县乡镇级饮用水源保护区划 2016年3月6日，河南省人民政府办公厅发布了《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知（豫政办〔2016〕23号）》，该区划化定了宝丰县各乡镇级集中饮用水源保护区范围。宝丰县各乡镇级集中饮用水源保护区范围设置如下： （1）宝丰县商酒务镇地下水井群（共3眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东30米、南15米的区域（1号取水井），2、3号取水井外围30米的区域。 二级保护区范：一级保护区外，水厂厂界东535米、西300米、南430米、北300米的区域。 （2）宝丰县闹店镇地下水井群（共3眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东25米、北20米的区域（1号取水井）,2、3号取水井外围30米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，水厂厂界东520米、西300米、南390米、北320米的区域。 （3）宝丰县赵庄乡地下水井群（共3眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东25米、南25米的区域（1号取水井）,2、3号取水井外围30米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，水厂厂界东440米、西300米、南325米、北420米的区域。 （4）宝丰县李庄乡地下水井群（共3眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东25米、北25米的区域（1号取水井）,2、3号取水井外围30米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，水厂厂界东325米、西635米、南330米、北400米的区域。 本项目位于宝丰县大营镇边庄村。距最近的乡镇集中饮用水源为商酒务镇地下水井群，距离为13km，本项目不在商酒务镇地下水井群保护区范围内，本项目建设和运行不影响商酒务镇饮用地下水井群水质。 经调查，本项目所在区域无集中式地下水饮用水源。附近村民生活饮用水来自于南水北调中线水渠。本项目建设和开采不影响周边村庄村民饮用水水质。 5、与《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范》（试行）（HJ651-2013）相符性分析 原环境保护部以《关于发布《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》等两项国家环境保护标准的公告》（公告2013年第45号）的形式发布了《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）。本项目与《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范》（HJ651-2013）相符性分析如下表： 表5-1 矿山生态环境保护与恢复治理技术规范符合性分析 类别; 技术规范要求; 本项目情况; 符合性. 一般要求; 禁止在依法划定的自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等重要生态保护地以及其他法律法规规定的禁采区域内采矿。禁止在重要道路、航道两侧及重要生态环境敏感目标可视范围内进行对景观破坏明显的露天开采。; 本项目位于宝丰县大营镇边庄村，不在依法划定的自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等重要生态保护地内。远离207国道，不在207国道的直观测可视范围内。项目所在地不涉及航道。; 符合. 矿产资源开发活动应符合国家和区域主体功能区规划、生态功能区划、生态环境保护规划的要求，采取有效预防和保护措施，避免或减轻矿产资源开发活动造成的生态破坏和环境污染。; 本项目建设符合河南省主体功能区划及生态功能区划、生态环境保护规划，开采期拟采取有效的预防和保护措施，以最大程度的降低对生态的破坏和污染。; 符合. 坚持“预防为主、防治结合、过程控制”的原则，将矿山生态环境保护与恢复治理贯穿矿产资源开采的全过程。根据矿山生态环境保护与恢复治理的重点任务，合理确定矿山生态保护与恢复治理分区，优化矿区生产与生活空间格局。采用新技术、新方法、新工艺提高矿山生态环境保护和恢复治理水平。; 本项目编制生态修复方案，公司在开采过程中严格按照方案中的措施，按照绿色矿山的建设标准，予以实施和落实，最大程度的降低矿山开采对生态环境的破坏程度。; 符合. 所有矿山企业均应对照本标准各项要求，编制实施矿山生态环境保护与恢复治理方案。; 本矿山已编制完成生态修复方案; 符合. 恢复治理后的各类场地应实现：安全稳定，对人类和动植物不造成威胁；对周边环境不产生污染；与周边自然环境和景观相协调；恢复土地基本功能，因地制宜实现土地可持续利用；区域整体生态功能得到保护和恢复。; 根据本项目生态修复方案，闭矿后对露天采场进行恢复为耕地，采场边坡恢复为其它林地，矿山道路予以保留，作为田间管理、林地管理道路使用，达到与周边景观协调、整体生态功能得以恢复。; 符合. 矿山生态保护; 在国家和地方各级人民政府确定的重点（重要）生态功能区内建设矿产资源基地，应进行生态环境影响和经济损益评估，按评估结果及相关规定进行控制性开采，减少对生态空间的占用，不影响区域主导生态功能。在水资源短缺、环境容量小、生态系统脆弱、地震和地质灾害易发地区，要严格控制矿产资源开发。; 本项目不在国家和地方确定的重点生态功能区内。本项目在后续开采过程中严格按照资源开发方案进行，边开采、边恢复，及时采取生态恢复措施、强化管理和维护，确保绿植茁壮生长，减少对生态环境的影响。; 符合. 矿山开采前应在矿区范围及各种采矿活动的可能影响区进行生物多样性现状调查，对于国家或地方保护动植物或生态系统，须采取就地保护或迁地保护等措施保护矿山生物多样性。; 本项目为新建工程，根据现场调查，矿区范围内有遗留采坑痕迹，植被以灌木和草为主，零星小乔木，覆盖率较低，无国家和地方保护物种。; 符合. 高寒区露天采矿、设置排土场和尾矿库时，应将剥离的草皮层集中养护，满足恢复条件后及时移植，恢复植被；严格控制临时施工场地与施工道路面积和范围，减少对地表植被的破坏。; 本项目位于河南省平顶山市宝丰县，不在高寒地区，本项目所有活动全部在矿区范围内，不新增矿区范围。; 符合. 荒漠和风沙区矿产资源开发应避开易发生风蚀和生态退化地带，减少开采、排土和运输等活动对土壤结皮、砾幕及沙区植被的破坏和扰动；排土场、料场及尾矿库等场地应采取围挡和覆盖等防风蚀措施。; 本项目不涉及; 符合. 水蚀敏感区矿产资源开发应科学设置露天采场、排土场、尾矿库及料场，并采取防洪、排水、边坡防护、工程拦挡等水土保持措施，减少对天然林草植被的破坏。; 本项目位于宝丰县水土流失重点监督区，为新建项目，且编制有生态修复方案，要求企业在后续开采过程中严格按照方案中的水土保护措施，采取排水、边坡防护等措施，减小对植被的破坏。; 符合. 在基本农田保护区下采矿，应结合矿山沉陷区治理方案确定优先充填开采区域，防止地表二次治理；在需要保水开采的区块，应采取有效措施避免破坏地下水系。; 本项目矿区范围内无基本农田。; 符合. 采矿产生的固体废物，应在专用场所堆放，并采取措施防止二次污染；禁止向河流、湖泊、水库等水体及行洪渠道排放岩土、含油垃圾、泥浆、煤渣、煤研石和其他固体废物。; 本项目剥离的表层土暂存在弃土场内，用作采区的生态恢复用土。剥离水泥灰岩外售水泥厂。本项目的剥离物不随意抛弃。; 符合. 评估采矿活动对地表水和地下水的影响，避免破坏流域水平衡和污染水环境；采矿区与河道之间应保留环境安全距离，防止采矿对河流生物、河岸植被、河流水环境功能和防洪安全造成破坏性影响。; 本项目矿区最低开采标高高于当地地下水基准面，开采过程中无地下涌水产生，无废水排放，不影响当地地表水质量，也不会对地下水水质造成影响。; 符合. 矿区专用道路选线应绕避环境敏感区和环境敏感点，防止对环境保护目标造成不利影响。; 本项目专用道路均在采区范围内，周边不存在敏感点。; 符合. 排土场、采场、尾矿库、矿区专用道路等各类场地建设前，应视土壤类型对表土进行剥离。对矿区耕作土壤的剥离，应对耕作层和心土层单独剥离与回填，表土剥离厚度一般情况下不少于30cm；对矿区非耕作土壤的采集，应对表土层进行单独剥离，如果表土层厚度小于20cm，则将表土层及其下面贴近的心土层一起构成的至少20cm厚的土层进行单独剥离；高寒区表土剥离应保留好草皮层，剥离厚度不少于20cm。剥离的表层土壤不能及时铺覆到已整治场地的，应选择适宜的场地进行堆存，并采取围挡等措施防止水土流失。; 本项目剥离的表层土暂存于弃土场。表层土作矿区生态恢复用土。; 符合. 露天采场生态恢复; 1、场地整治与覆土 （1）露天采场的场地整治和覆土方法根据场地坡度来确定。水平地和15°以下缓坡地可采用物料充填、底板耕松、挖高垫低等方法；15°以上陡坡地可采用挖穴填土、砌筑植生盆（槽）填土、喷混、阶梯整形覆土、安放植物袋、石壁挂笼填土等方法。 （2）位于交通干线两侧、城镇居民区周边、景区景点等可视范围的采石宕口及裸露岩石，应采取挂网喷播、种植藤本植物等工程与生物措施进行恢复，并使恢复后的宕口与周围景观相协调。; （1）根据本项目生态修复方案，露天采场边坡坡度不大于70°，采取阶梯整形覆土，避免发生滑坡现象。 （2）本项目远离207国道，周边无城镇居民，也无景区景点等旅游区。; 符合. 2、露天采场恢复与利用：露天采场作为内排土场时，场地水土保持与稳定性、植被恢复要求排土场的要求执行。 露天采场不作为内排土场时，按满足以下要求： （1）采矿剥离物含有毒有害或放射性物质时，按照7.1.2的要求执行。 （2）平原地区的露天采场应平整、回填后进行生态恢复，并与周边地表景观相协调，位于山区的露天采场可保持平台和边坡。 （3） 露天采场回填应做到地面平整，充分利用工程前收集的表土和露天采场风化物覆盖于表层（覆土要求按7.3.2执行），并做好水土保持与防风固沙措施。 （4）恢复后的露天采场进行土地资源再利用时，在坡度、土层厚度、稳定性、土壤环境安全性等方面应满足相关用地要求。; 本项目剥离的表层土不含有毒有害物质，暂存于弃土场，用于作矿区生态恢复用土。 采坑内采取合理的防护措施，以避免发生滑坡、水土流失现象。 - 本项目闭矿后先进行平整、回填后再进行生态修复，与周边地表景观相协调。 - 本项目露天采场闭矿后恢复为耕地、林地，回填土严格按照土地利用规范的相关要求进行。; 符合. 矿山专用道路生态恢复; 矿区专用道路用地应严格控制占地面积和范围。开挖路基及取弃土工程，均应根据道路施工进度有计划地进行表土剥离并保存，必要时应设置截排水沟、挡土墙等相应保护措施。; 矿山道路为三级露天矿山道路，长1094.103m，在矿区内建设，严格根据道路施工进度有计划地进行表土剥离并保存，并设置截排水沟。; 符合. 矿区专用道路取弃土工程结束后，取弃土场应及时回填、整平、压实，并利用堆存的表土进行植被和景观恢复。; 本项目不设取土场，表土堆存于临时弃土场，用于矿区植被恢复。; 符合. 矿区专用道路使用期间，有条件的地区应对道路两侧进行绿化。道路绿化应以乡土树(草）种为主，选择适应性强、防尘效果好、护坡功能强的植物种。; 本项目运矿道路单侧设置有排水沟，两侧均进行绿化，护坡。; 符合. 道路建设施工结束后，临时占地应及时恢复，与原有地貌和景观协调。; 本矿区闭矿后，运矿道路保留为田间管理、林间管理道路，保留道路两侧种植的树木，与景观协调。; 符合. 矿山大气污染防治; 矿山采选过程中产生的大气污染物排放应符合GB9078、GB16297、GB20426、GB25465、GB25466、GB25467、GB25468、GB 26451、GB 28661 等国家大气污染物排放标准以及所在省（自治区、直辖市）人民政府发布实施的地方污染物排放标准。矿区环境空气质量应符合GB3095标准要求。; 本项目矿石的挖取、装车均采用湿式作业，抑制颗粒物的产生，矿区道路及时清扫、洒水，保持整洁、微湿润，不起尘。采矿过程中废气污染物排放浓度可满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）监控点与参照点总悬浮颗粒物（TSP）1h浓度值的差值0.5mg/m3。; 符合. 1、采矿清理地面植被时，禁止燃烧植被。运输剥离土的道路应洒水或采取其他措施减少粉尘。 2、勘探、采矿及选矿作业中所用设备应配备粉尘收集或降尘设施。 3、矿物和矿渣运输道路应硬化并洒水防尘，运输车辆应采取围挡、遮盖等措施。 4、矿物堆场和临时料场应采取防止风蚀和扬尘措施。 5、天然气井选点测试放喷，应远离居民区和建筑物，排出的气体要点燃焚烧。 6、煤炭、石油、天然气开发中产生的伴生气或者其他有毒有害气体，应进行综合利用或无害化处置，确需排放的，须达到GB21522等国家或地方排放标准。; 1、本项目矿区内植被以灌木、草木为主，有零星小乔木，清理的地表植被及表层土暂存于弃土场，再用于矿区生态恢复用土。堆存过程中，定期洒水抑尘。运送道路每日进行洒水抑尘。 2、潜孔钻均自带降尘设施。 3、本矿区内的运矿道路为硬化路面，每日进行洒水，运输车辆为全覆盖。 4、剥离的水泥灰岩矿石（100万吨/年）外售水泥厂作原料。不在采坑内设水泥灰岩矿石堆场。 5、本项目不涉及天然气、煤炭、石油开采。; 符合. 矿山水污染防治; 充分利用矿井水、选矿废水和尾矿库废水，避免或减少废水外排。矿山采选的各类废水排放应达到GB8978、GB20426、GB25465、GB25466、GB25467、GB25468、GB26451、GB28661等标准要求，矿区水环境质量应符合GB3838、GB/T14848标准要求；污废水处理后作为农业和渔业用水的，应符合GB5084、GB11607标准要求；实施清洁生产认证的企业废水污染物排放与废水利用率还应满足HJ/T294、HJ/T358、HJ446等清洁生产标准的相关要求。; 本项目矿区最低开采标高高于当地地下水基准面，开采过程中无地下涌水产生，无废水排放。; 符合. 可能产生酸性废水的采矿废石堆场、临时料场等场地的矿山，应采取有效隔离和覆盖措施，减少降水入渗，并采用沉淀法、石灰中和法、微生物法、膜分离法等方法处理矿区酸性废水。; 本项目不涉及; 符合. 矿井水和露天采场内的季节性和临时性积水应在采取沉淀、过滤等措施去除污染后重复利用。; 本项目矿区最低开采标高高于当地地下水基准面，开采过程中无地下涌水产生。 采场内最低处设置雨水收集坑，雨水经沉淀后可直接用于矿区洒水抑尘。; 符合. 由上表可知，本项目开采期各项指标均符合该规范中的相关要求。 6、与《河南省非金属矿绿色矿山建设规范》（DB41/T1666-2018）相符性分析 公司于2020年8月入选国家级绿色矿山。本项目在开采过程中，亦按绿色矿山要求进行建设。本项目与绿色矿山建设规范符合性见下表。 表6-1 本项目与绿色矿山建设规范主要内容相符性分析一览表 类别; 非金属矿绿色矿山建设规范; 本项目情况; 符合性. 矿区环境; 矿区矿貌; 矿区范围应符合相关规划，不应涉及禁止、限制区，资源开采应与城乡建设、环境保护、资源保护相协调，周边安全距离应符合要求; 本项目符合河南省矿产资源规划，不涉及禁止、限制区，与周边敏感点的安全距离满足规定要求。; 符合. 工业场地、废石场、废渣场、表土堆场、选矿厂（加工场）、尾矿库、矿区生产道路、办公区等矿山主要功能区选址、布局应符合GB50187的规定; 本项目为新建项目，不建设工业场地，依托铝土矿遗留的现有工业场地办公生活设施和弃土场。; 符合. 生产区应整洁卫生，环境优美，管理规范。机械设备、物资材料应摆放有充、管理规范，场地保持整洁。; 采区各作业面地面整洁，无洒落石块。 矿区道路定期清扫，并洒水保湿。 停车场车辆停放整齐、外观无明显尘土。; 符合. 办公区、生活区设施应齐全，布置有序，干净卫生，符合相关要求。; 本项目仍使用现有办公生活区。现有办公生活区干净、整洁，生活垃圾日产日清。; 符合. 矿山标牌、安全、环保等警示标志应齐全、规范，标牌设置应符合GB/T13306的规定，安全警示标志设置应符合GB14161的规定; 矿区内拟配备有各类警示标志，标识牌按照《标牌》（GB/T13306-2011）的要求制作，安全警示牌按照《矿山安全标志》（GB14161-2008）的要求制作。; 符合. 环境保护; 矿山固废堆存与处置： 1、固废应有专用堆存场所，其建设、运行和管理应符合GB18599的规定。 2、废石、废渣、尾矿、表土等固体废物应分类处置，处置率达100%。 3、矿山办公、生活垃圾排放与处置应符合环保、安全规定。 4、生产过程中产生的有毒有害物质应采取有效的防治措施，排放指标控制及堆存处置应符合环保和职业健康要求。; 本项目运营后固废主要是剥离的表土石，全部送弃土场暂存，再用于矿区生态恢复土。 灰岩矿开采过程中，无废石产生，不产生有毒有害物质。 运营期生活垃圾交由大营镇环卫部门处理。 汽车维修和保养到附近汽车维修点进行，不产生废机油等危废。; 符合. 废水收集系统应健全完善，废水处理后应优先回用，未能回用的应100%达标排放，生活污水、矿井水、选矿厂生产废水等排放应符合GB8978的规定; 开采期间无开采废水产生。 开采场区雨水汇集在采区最低处的雨水坑内，沉淀后用于矿区降尘使用，综合利用不外排。 员工生活污水经1座30m3化粪池处理后，定期清理作矿区绿植的肥料。; 符合. 应采用合理有效的技术措施对高噪声设备进行降噪处理，工作场所噪声接触限值应符合GBZ2.2的规定，工业企业厂界噪声排放限值应符合GB12348的规定，建筑施工场界噪声排放限值应符合GB12523的规定。; 本项目各空压机均设置有消声器和隔声罩，矿区边界噪声达标，且在远离村庄的位置运行，敏感点早噪声达标。 运矿车辆均低速行驶，减少对运输沿线的噪声影响。; 符合. 矿山粉尘和废气的控制应符合： 1、应采取有效的防治措施，工作场所粉尘浓度应符合GBZ2.1规定的粉尘容许浓度要求，矿区周边环境空气质量应符合GB3095的规定，环保有特别要求的区域、时段，粉尘排放应达到其要求的标准。2、生产、运输过程中应采取有效的有毒有害气体防治措施，其排放指标控制应符合GB16297的规定。3、破碎车间、输送廊道应采取封闭措施，破碎及输送设备应配备收尘设施；矿山运输道路应定期洒水，大中型矿山应配置雾化喷淋装置；车辆驶离矿区前应冲洗除泥，途中物料不洒落。; 1、本项目潜孔钻钻机自带有除尘系统，钻孔过程中产生的颗粒物由自带的除尘系统捕集并净化处理。2、在爆破后的矿石堆表面洒水以抑制矿石堆挖取及装车过程中颗粒物的产生。 3、各作业平台定进行清扫和洒水，抑制颗粒物的产生。 4、运输道路每日进行清扫并洒水，保持道路洁净，抑制颗粒物的产生。 5、矿石运输车辆加盖篷布运输，矿区出入口处设置1座自动车辆冲洗装置对进出矿区的运输车辆进行冲洗，去除车轮、车体上附着的尘土，实行净车出矿区。 6、开采期间，不产生有毒有害气体。; 符合. 矿区绿化; 矿区应因地制宜绿化、美化矿区环境，绿化覆盖率应达到100%; 闭矿后，进行乔灌草立体绿化，并做好养护工作，使绿植茁壮生长，可实现100%绿化。; 符合. 绿化树种及植物应搭配合理，长势良好; 符合. 资源开发利用; 开采方式与方法; 新建、改扩建矿山设计应符合相关设计规范的规定，水泥原料新建、改扩建矿山设计应符合GB50598的规定; 本项目为新建项目，采矿单元按照《水泥原料矿山工程设计规范》（GB50598-2010）和《非煤露天矿边坡工程技术规范》（GB 51016-2014）进行设计。; 符合. 矿山建设和开采应按设计和开发利用方案实施，最大限度地减少对自然环境的扰动和破坏，兼顾矿山闭坑时生态环境恢复和土地复垦利用，选择资源节约型、环境友好型开发方式。因地制宜选择合理的开采方式、开采顺序，对于矿区范围大的露天矿山，宜分期、分区开采，避免采场长时间、大面积裸露。; 本项目已编制有资源开发利用方案，开采过程严格按照开发方案进行开采。 本项目已编制有生态恢复方案，矿山开采过程中，严格按照生态恢复方案，进行生态恢复，以降低开采活动对生态环境的影响。; 符合. 采矿方法应先进合理，开采回采率不低于开发利用方案设计指标和附录中限定指标（＞90%）; 本项目水泥灰岩开采回采率均为96%，大于90%，满足规定要求。 本项目开采完毕后，形成1座凹陷坑，闭矿时，对平台进行覆土，恢复植被，各坡脚处种植爬蔓植物，对边沿进行绿化，使采区景观与周边景观协调。; 符合. 回采工艺应先进，不应使用国家规定的限制类和淘汰类技术、材料、装备; 本项目未使用国家规定的限制类和淘汰类设备、技术、材料。; 符合. 应采用资源利用率高、废物产生量小，对生态破坏小的采矿技术、工艺与装备，符合清洁生产的要求; 本项目回采率96%，无废石排放; 符合. 露天矿山边坡稳定，终了平台（安全平台、清扫平台）留设规范，宽度有利于复垦绿化。; 本项目边坡稳定，终了平台可满足规定要求。; 符合. 露天矿山宜采用内排废石，地下矿宜采用充填废石不出井等技术; 本项目剥离的表层土暂存在弃土场，用于矿区生态恢复。无其他废石产生。; 符合. 矿山运输; 根据矿区地形条件、开采方案、运输强度等因素，科学合理选择矿山运输方式。; 本项目在已建运输道路基础上新建道路，可满足使用需求。; 符合. 采用汽车运输时，矿山运输道路应符合规范要求，宜采用绿色运输方式。; 本项目运矿道路为矿山三级道路。运矿道路每日进行洒水抑尘。 矿石运输车辆采用覆盖运输，无洒落。; 符合. 矿山地质环境保护与土地复垦; 矿山建设、生产活动应统筹部署地质环境保护和土地复垦，使矿山地质环境能恢复、易恢复，土地复垦效果好。; 本项目已编制生态修复方案。 在开采、恢复过程中严格按照方案中的要求进行，边开采、边治理、边恢复的要求，及时治理恢复矿山地质环境。 闭矿后，对平台进行覆土，恢复植被，各坡脚处种植爬蔓植物，对边沿进行绿化，使采区景观与周边景观协调。; 符合. 企业应履行矿山地质环境保护与土地复垦相关义务，建立责任机制，各项措施，按矿山地质环境保护与土地复垦方案完成的地质环境保护、治理和土地复垦、监测、管护等目标任务。; 符合. 应按照边开采、边治理、边恢复的要求，及时治理恢复矿山地质环境、复垦摧毁土地、暂时难以治理的应效措施控制对环境的负效应。; 符合符合. 应落实表土剥离与保护措施，表土堆放场应布置合理，堆存有序，耕作层土壤剥离应符合TD/T1048规定; 符合. 露天采场终了平台应及时复垦或绿化; 符合. 矿山地质环境恢复治理后的各类场地应达到：安全稳定，对周边环境不产生污染，与周边自然环境和景观相协调，区域整体生态功能得到保护和恢复。; 符合. 土地复垦应恢复土地基本功能，因地制宜实现土地可持续利用，土地复垦质量应符合TD/T1036的规定; 符合. 资源综合利用; 共伴生资源利用; 1、应对共伴生资源进行综合勘查、综合评价、综合开发。 2、多种资源共伴生的非金属矿山，应坚持主矿产开采的同时有效回收其伴生矿产资源。 3、在选矿加工时共伴生矿产综合利用率应符合设计和附录要求，对暂不能回收利用的共伴生矿产应采取保护性措施。; 本项目进行水泥灰岩矿开采，无其它伴生资源矿。水泥灰岩利用率100%。; 符合. 固体废弃物资源化利用; 1、尾矿综合利用率应符合设计和附录要求。 2、宜采用地下充填、铺路、制砖、制备混凝土骨料等途径实现废石、尾矿资源化、无害化利用，不断提高固体废弃物利用率。; 本项目剥离的表层土石暂存在弃土场，用作矿区生态恢复土，不外排。; 符合. 废水利用; 1、应建立废水处理和利用系统，处理达标后宜资源化利用。 2、选矿废水应循环使用，选矿废水综合利用率应符合设计和有关规定。 3、矿井水宜充分利用，选矿宜优先使用矿井水，矿井水利用率应符合设计和有关规定。; 本项目运营期间无废水产生及排放。 开采场区雨水汇集在采区最低处的雨水坑内，沉淀后用于矿区降尘使用，综合利用不外排。 员工生活污水经1座30m3化粪池处理后，定期清理作矿区绿植的肥料。; 符合. 由上表可知综上，本项目符合河南省绿色矿山的建设要求。 7、与《河南省生态环境厅办公室关于印发矿山采选建设项目环境影响评价文件审批原则（修订）的通知》（豫环办【2021】82号）相符性分析 本项目与豫环办【2021】82号文的符合性分析情况见下表： 表7-1 本项目与豫环办【2021】82号文的相符性分析 审批要求; 本项目情况; 符合性. 一、总体要求：矿山采选项目应符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》、行业准入要求、河南省和地方生态环境保护规划、河南省和地方矿产资源规划及规划环评、国家和河南省的绿色矿山建设规范及污染防治技术政策等相关要求。; 本项目进行水泥灰岩开采，经对比《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许建设项目。采矿设备也不属于淘汰设备。 根据与河南省、平顶山市生态环境保护规划、矿产资源规划、绿色矿山建设规范、矿山生态保护与恢复治理技术规范等规划、规范比对，本项目建设符合各规划、规范要求。; 符合. - 建设布局要求： - 新建（改、扩建）矿山采选项目应符合“三线一单”、主体功能区划、国家重点生态功能区产业准入负面清单等要求。禁止在依法划定的自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等重要生态保护地以及其他法律法规规定的禁采区域内建设矿山采选项目。 严格露天矿山项目环境影响评价文件审批。矿山开采范围、工业场地、废石场、排土场、尾矿库等应明确拐点坐标，井筒应说明中心坐标。鼓励采选一体化项目建设，独立矿山项目需有稳定可靠的矿石去向，独立选厂项目需有合法的矿石来源。矿石、废石、尾矿应尽量采用皮带廊道及管道输送，运矿专用线路应尽量避开学校、医院、集中居民区等环境敏感区域。; - 经通过河南省“三线一单”查询系统查询，本项目位于宝丰县重点矿区、宝丰县一般管控单元和宝丰县一般生态空间范围内，不在生态保护红线内，符合河南省主体功能区域，不在国家重点生态功能区内。 - 本项目所在区域无依法划定的自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等重要生态保护地以及其他法律法规规定的禁采区域。 3、永顺公司已于2014年获4月获得了采矿许可证，现持许可证有效期至2043年5月2日，矿区范围拐点坐标明确，工业场地、弃土场拐点坐标明确。 4、经对比分析，本项目矿石运输采用汽车运输。 5、矿区内运输距离约1km，沿线200m范围内无敏感点。; 符合. 三、环境质量要求：环境质量现状满足环境功能区要求的区域，项目实施后环境质量仍应满足功能区要求；环境质量现状不能满足环境功能区要求的区域，应强化项目污染防治措施、并提出有效的区域削减措施，改善区域环境质量。; 本项目位于环境空气质量不达标区域，本项目建成后在开采期间提高洒水频次，采用低尘爆破方法，运输车辆密闭，运矿运输道路每天清扫并增加洒水次数，采坑内不设置矿石临时堆场等措施，可大大降低开采产生的无组织扬尘对外环境的影响，不恶化区域环境质量。; 符合. 四、防护距离要求：结合环境质量要求合理设置环境防护距离，环境防护距离内禁止布局新的环境敏感目标。环境防护距离内已有居民集中区、学校、医院等环境敏感目标的，应提出可行的处置方案。; 本项目为矿山开采项目，开采爆破警戒线300m范围内无居民区。本项目不设置大气环境防护距离。; 符合. 五、工艺装备要求：矿山采选建设项目的生产工艺和装备选择应符合《矿产资源节约与综合利用鼓励、限制和淘汰技术目录（修订稿）》、《金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录》 及《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》的相关要求。矿产资源开采回采率、选矿回收率、综合利用率应符合相应矿产资源合理开发利用“三率”指标要求。 露天矿山项目爆破必须采用中深孔爆破技术和台阶式开采方法，地下采矿项目具备充填开采条件的要积极推行充填法开采，鼓励尾矿干式堆存。; - 本项目采矿机械设备主要有潜孔钻、挖掘机、装载机、自卸汽车、空压机、液压破碎锤，同时配备洒水车。经对比《矿产资源节约与综合利用鼓励、限制和淘汰技术目录（修订稿）》、《金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录》及《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》，《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目使用的各设备均不淘汰目录中。 - 根据本项目开发利用方案，本项目开采回采率为96%，采矿贫化率为7%，综合利用率为100%，均满足水泥灰岩矿“三率”指标； - 本项目为露天开采，根据资源开发利用方案，爆破为中深孔爆破技术，开采方法为台阶式，满足规定要求。; 符合. 六、生态保护要求：矿山采选项目生态环境保护应满足《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范》的相关要求，按“边开采、边治理”的原则，分区域、分时段制定生态恢复计划。开采矿体临近有特殊环境敏感目标的，应通过优化采矿工艺、预留安全矿柱等措施，确保不影响环境敏感目标的功能，必要时提出禁采、限采要求。对矿山施工可能影响的、具有保护价值的动、植物资源，应根据其生态习性，采取就地、就近或宜地安置等保护措施。; 1、对照《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范》，本项目已编制了生态环境保护与恢复治理方案，制定了合理的开采、恢复计划，边开采、边恢复治理，分区域、分时段进行生态恢复。; 符合. 六、大气污染防治要求：废气防治措施应符合大气污染防治攻坚相关要求。地下开采矿山项目应采取湿式凿岩、洒水抑尘等防尘措施。露天采矿应采取低尘爆破、机械采装，铲装作业同时喷水雾，并及时洒水抑尘。矿山采选项目的矿石、选矿产品、尾矿等输送廊道应实行全封闭，矿石及产品堆场应采取围挡、封闭及洒水抑尘等措施，化学矿、有色金属矿石及产品堆场应采取“三 防”措施。尾矿库、废石场、排土场应采取洒水抑尘措施。运输车辆加盖篷布，并设立车辆冲洗设施。选矿及矿石破碎加工项目生产车间应封闭，主要产尘环节应安装集尘和布袋除尘装置。矿山采选项目废气的有组织及无组织排放应满足相应污染物排放要求，并按要求安装视频监控系统。; 1、本项目为新建项目，露天矿开采，矿区废气防治措施严格按照平顶山市蓝天实施方案的相关要求进行，采取了低尘爆破、机械采装、铲装作业前喷水雾淋湿矿石。各开采作业平台及时清扫、洒水抑尘。 2、开采后的水泥灰岩采用汽车输送至破碎生产线进行破碎加工，运输车辆加盖篷布，运输过程全密闭。 3、本项目不属于选矿项目，不涉及尾矿库、废石场，依托现有弃土场。 4、矿区出入口设置有车辆冲洗设施，对进出矿区的运输车辆进行车身冲洗，实行净车出矿区。 5、已按要求安装视频监控系统。; 符合. 七、水污染防治要求：采矿项目矿井涌水应尽可能回用生产或综合利用，需外排矿井涌水应满足受纳水体水功能区划和控制断面水质要求，并按要求办理入河排污口设置审核手续。矿山开采区、选厂等应采取必要的防渗措施，防止地下水污染。选厂的生产废水及初期雨水、矿石及废石场的淋溶水、尾矿库澄清水及渗滤水应收集回用，不外排。; 1、本项目为露天矿开采，开采最低标高高于当地基准侵蚀面，开采期间不产生地下涌水产生。 2、露天采场雨水汇集于采场最低处的雨水集坑内，沉淀后用于矿区抑尘洒水，综合利用不外排。; 符合. 八、土壤污染防治要求：土壤污染防治措施应符合土壤法律法规相关要求。矿山工业场地、矿石堆场、废石场、尾矿库等做好防渗措施。露天矿应采取有效抑尘措施，防止土壤污染。对于涉及矿山复垦的，土壤环境应满足《矿山土地复垦土壤环境调查技术规范》（DB41/T1981）要求。; 1、本项目为露天水泥灰岩矿开采项目，不涉及有毒有害物质，故在采取抑尘措施后，本项目颗粒物的散发不会影响周边土壤质量。 2、本项目剥离的表土在弃土场暂存后，用于矿区生态恢复用土，不影响土壤质量。; 符合. 九、噪声污染防治要求：矿山采选建设项目施工期及运营期场界噪声应分别符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523）及《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348）要求。运输专用线路经过声环境敏感目标路段的，应分情况采取降噪措施，有效控制运输噪声影响。; 1、本项目为新建采区，利用现有工业场地和生活区，无施工基建活动。 2、高噪声设备潜孔钻、挖掘机、装载机、液压破碎锤、空压机等均在采坑内作业，通过山体隔声、距离衰减后，设备对采区边界影响不大。采区边界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，不会对周围敏感点造成大的影响。 2、本项目矿区矿石运输车辆车速较慢，不影响矿区边界外声环境质量。 3、矿石外运车辆均限速行驶、低速通过运输道路沿线村庄，故不会对沿线村庄造成大的影响。; 符合. 十、固废污染防治要求：按照“减量化、资源化、无害化”原则，根据废石、尾矿毒性浸出试验结果，妥善处置固体废物，鼓励废石、尾矿等资源化利用。废石场及尾矿库的选址、建设等应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599）、《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598）要求。尾矿库（一般工业固体废物）设计应符合《尾矿设施设计规范》（中华人民共和国住房和城乡建设部公告第51号），并满足GB18599防渗要求。I类场扩建，必须对现有工程和扩建工程采取有效措施，减轻对土壤和地下水的影响；II类场现有工程没有全库防渗的，不得扩建。黄金行业氰渣的储存、运输、处理处置还应符合《黄金行业氰渣污染控制技术规范》（HJ943）要求。; 本矿山为水泥灰岩矿，产品为水泥用灰岩，施工期和开采期间剥离的表层土石送矿区弃土场暂存后，再作矿区生态恢复用土。; 符合. 由上表可知，本项目符合《河南省生态环境厅办公室关于印发矿山采选建设项目环境影响评价文件审批原则（修订）的通知》（豫环办【2021】82号）的相关要求。 - 8、与《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》符合性分析 本项目为水泥用灰岩矿山开采项目，根据《河南省生态环境保护委员会办公室关于印发河南省深入打好秋冬季重污染天气消除、夏季臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案的通知》（豫环委办〔2023〕3号）要求，国家、省绩效分级重点行业以及涉及锅炉炉窑的其他行业，新建、扩建项目污染物排放限值、污染治理措施、无组织排放控制水平、运输方式等达到A级绩效水平，改建项目污染物排放限值、污染治理措施、无组织排放控制水平、运输方式等达到B级以上绩效水平。 本项目参照《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）中“矿石（煤炭）采选与加工”行业中的相关环保措施，分析本项目建设与其相符性分析如下： 表8-1 与“矿石（煤炭）采选与加工企业绩效分级指标”相符性分析 差异化指标; A级企业; B级企业; C级企业; 本项目建设情况; 达标标准. 能源类型; 锅炉采用电、天然气、煤层气等能源; 未达到A、B级要求; 本项目不涉及锅炉; 满足A级要求. 污染治理技术; 1.除尘采用覆膜滤袋、滤筒等高效除尘技术（设计除尘效率不低于99%）； 2.NOx治理采用低氮燃烧、SNCR/SCR等适宜技术。; 除尘采用袋式除尘、电袋复合除尘等除尘技术。; 未达到B级要求; 本项目不涉及矿石加工，开采出来的矿石直接外售水泥厂。; 满足A级要求. - 无组织管控; - 1.露天采矿采取自上而下水平分层开采，采取深孔微差、低尘爆破、机械采装，铲装作业同时喷水雾，并及时洒水抑尘； - 2.矿石（原煤）装卸、破碎、筛分等产尘工序应在封闭厂房内作业，产尘点采取二次封闭或设置集尘罩负压收集后采用袋式除尘处理；石材加工企业切割、打磨、雕刻、抛光等产尘工序，应采用湿法作业，分类设置作业区域，作业区内建有规范的围堰、排水渠，将作业废水导排至封闭集水池进行有效收集；采用干法作业的，切割、打磨、雕刻、抛光等作业过程保持封闭，配备粉尘收集处理装置，进行有效收集和处置；生产车间无可见粉尘外逸； - 3.粉状物料全部采取储罐、筒仓或覆膜吨包袋等密闭储存；粒状、块状物料全部封闭或密闭储存，封闭料场内装固定喷干雾装置，料场货物进出大门为硬质材料门或自动感应门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态； - 4.各工序粉状、粒状等易产尘物料厂内转移、输送过程应采用气力输送、封闭皮带等；无法封闭的产尘点（物料转载、下料口等）应采取集气除尘措施； - 5.采矿企业料场出口处配备车轮车身高压清洗装置，洗车平台四周应设置洗车废水收集处理设施； - 6.除尘器应设置密闭灰仓，除尘灰应通过气力输送、罐车、袋子等封闭方式卸灰，不得直接卸落到地面； - 7.矿石运输、尾矿库、废石场道路，路面应硬化，并采取定期清扫、洒水等抑尘措施；企业厂区内道路、堆场等路面应硬化，保持清洁，路面无明显可见积尘。; - 未达到A、B级要求; - 1、本项目开采方式采用自上而下水平分层开采，采用深孔微差，低尘爆破，机械铲装的方式，铲装作业同时喷水雾抑尘。 - 2、本项目仅涉及矿石开采，不进行矿石加工 - 3-4、本项目不涉及物料加工，开采出来的矿石直接外售水泥厂。 - 5、矿区出入口出设置有自动车辆冲洗装置，对运送矿石车辆进行冲洗。 - 6、厂区内路面硬化，定期进行洒水抑尘，路面无明显可见积尘。; - 满足A级要求. 排放 限值; - 1.PM排放浓度不超过10mg/m3；; PM排放浓度不超过10mg/m3; 本项目不涉及颗粒物的有组织排放。; 满足A级要求. - 2.锅炉排放限值： （1）PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于：5、10、50/30【1】mg/m3（基准氧含量：燃气3.5%）； （2）氨逃逸排放浓度不高于8mg/m3（使用氨水、尿素作还原剂）。; 采用其他能源并达到锅炉排放标准限值要求; 本项目不涉及锅炉; 不涉及. 监测监控水平; 1.有组织排放口按生态环境部门要求安装烟气排放自动监控设施（CEMS），并按要求联网； 2.有组织排放口按照排污许可证要求开展自行监测； 3.露天开采作业周边、装卸点，破碎、筛分车间等主要涉气工序、生产装置及污染治理设施，按生态环境部门要求安装用电监管设备，用电监管数据与省、市生态环境部门用电监管平台联网； 4.厂区主要产尘点周边安装高清视频监控，视频监控数据保存3个月以上。; 未达到A、B级要求; 1.采区作业周边、装卸点等主要涉气工序污染治理设施，按生态环境部门要求安装用电监管设备，用电监管数据与省、市生态环境部门用电监管平台联网； 2.采区周边安装高清视频监控，视频监控数据保存3个月以上。; 满足A级要求. 环境管理水平; 环保档案; 1.环评批复文件和竣工环保验收文件或环境现状评估备案证明； 2.国家版排污许可证； 3.环境管理制度（有组织、无组织排放长效管理机制，主要包括岗位责任制度、达标公示制度和定期巡查维护制度等）； 4.废气治理设施运行管理规程； 5.一年内废气监测报告（符合排污许可证监测项目及频次要求）。; 未达到A、B级要求; 永顺公司拟按照要求进行环保档案管理工作： 1.环评批复文件和竣工环保验收文件或环境现状评估备案证明； 2.国家版排污许可证； 3.环境管理制度（有组织、无组织排放长效管理机制，主要包括岗位责任制度、达标公示制度和定期巡查维护制度等）； 4.废气治理设施运行管理规程； 5.一年内废气监测报告（符合排污许可证监测项目及频次要求）。; 满足A级要求. 台账记录; 1.生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）； 2.废气污染治理设施运行管理信息； 3.监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录等）； 4.主要原辅材料消耗记录； 5.燃料消耗记录； 6.固废、危废处理记录； 7.运输车辆、厂内车辆、非道路移动机械电子台账（进出场时间、车辆或非道路移动机械信息、运送货物名称及运量等）。; 未达到A、B级要求; 永顺公司拟按照下述要求进行台账记录工作：1.生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）； 2.废气污染治理设施运行管理信息； 3.监测记录信息； 4.主要原辅材料消耗记录； 5.燃料消耗记录； 6.固废处理记录； 7.运输车辆、非道路移动机械电子台账（进出场时间、车辆或非道路移动机械信息、运送货物名称及运量等）。; 满足A级要求. 人员配置; 配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。; 未达到A、B级要求; 永顺公司配有专职环保人员，均具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。; 满足A级要求. 运输 方式; 1.煤炭及矿石开采运输采用廊道运输、铁路、电动重型载货车辆等清洁运输方式的比例不低于80%；其他达到国六排放标准的重型载货车辆【2】； 2.煤炭洗选企业运输采用电动重型载货车辆或达到国六排放标准的重型载货车辆【2】； 3.石材加工企业物料、产品运输全部使用国五及以上的重型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或其他清洁运输方式； 4.厂内非道路移动机械达到国三及以上标准或使用新能源机械。; 1.煤炭及矿石开采运输采用廊道运输、铁路、电动重型载货车辆等清洁运输方式的比例不低于50%；其他运输车辆达到国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）； 2.煤炭洗选企业运输采用电动重型载货车辆或达到国五排放标准的重型载货车辆（不含国五重型燃气车辆）； 3.石材加工企业物料、产品运输车辆达到国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源车辆比例不低于80%，其他车辆达到国四排放标准（重型燃气车辆达到国五及以上排放标准）； 4.厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械比例不低于80%。; 未达到B级要求; 永顺公司拟全部使用国五及以上的重型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或其他清洁运输方式。; 满足A级要求. 运输 监管; 日均进出货物150吨（或载货车辆日进出10辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，或纳入我省重点行业年产值1000万及以上的企业，应参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业建立电子台账。; 未达到A、B级要求; 拟按A级要求进行建设; 满足A级要求. 综合发展指标; 对于矿山开采企业，需纳入河南省绿色矿山名录。; 目前企业已纳入国家级绿色矿山名录; 满足A级要求. 备注【1】：新建燃气锅炉和需要采取特别保护措施的区域，执行该排放限值； 备注【2】：2021年底前可采用国五排放标准的重型载货车辆（不含燃气）；清洁运输方式包含铁路、水路、管道、新能源等。. 环评要求该企业按照绩效分级的要求进行建设，做好管理台账，达到A级建设要求。 |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 本项目位于平顶山市宝丰县大营镇镇边庄村，属于淮河流域。 永顺公司已于2014年4月办理了采矿许可证，现持许可证有效期自2023年5月2日至2043年5月2日，编号为C4100002011073220115917（见附件3）。矿区范围共有34个拐点圈定，坐标见下表。 表1-1 矿区范围拐点坐标一览表（2000国家大地坐标系） 点号; X; Y; 点号; X; Y. 1; 3758764.15; 38390663.35; 8; 3755436.15; 38393348.39. 2; 3758725.19; 38394130.37; 9; 3755128.15; 38393345.39. 3; 3755951.16; 38394099.41; 10; 3755134.14; 38392780.39. 4; 3755955.16; 38393739.39; 11; 3755318.14; 38392782.39. 5; 3755587.15; 38393735.40; 12; 3755724.14; 38392349.38. 6; 3755587.15; 38393581.39; 13; 3755744.13; 38390628.36. 7; 3755433.15; 38393579.40. 标高：从420.00至175.00米. 14; 3757201.17; 38392704.35; 17; 3756911.17; 38392814.35. 15; 3756901.17; 38393084.37; 18; 3756851.17; 38392724.35. 16; 3756801.17; 38392964.37; 19; 3757001.17; 38392494.35. 标高：从420.00至175.00米扣除范围（扣除）. 1; 3757488.82; 38391828.31; 9; 3757445.83; 38392363.30. 2; 3757191.82; 38391778.31; 10; 3757515.97; 38392304.69. 3; 3757196.83; 38392082.30; 11; 3757545.28; 38392135.26. 4; 3757236.74; 38392123.41; 12; 3757605.79; 38391953.02. 5; 3757292.32; 38392119.52; 13; 3757626.20; 38391837.11. 6; 3757330.22; 38392141.28; 14; 3757650.52; 38391795.96. 7; 3757327.24; 38392264.91; 15; 3757550.72; 38391796.44. 8; 3757369.83; 38392318.30. 标高：从318.00至300.00米扣除范围（扣除）. 矿区总面积10.6104km2，开采深度由+420m至+175m标高。永顺公司水泥灰岩矿矿区由乔岭矿区和老龙窝矿区组成，老龙窝矿区位于永顺公司矿区西南角，该采区占地面积16.8315hm2。 根据河南省自然资源厅《关于<河南省宝丰县永顺铝土有限公司铝土矿、高铝粘土矿、水泥灰岩矿生产勘探报告>矿产资源储量评审备案的复函》及河南省矿产资源储量评审中心出具的《<河南省宝丰县永顺铝土有限公司铝土矿、高铝粘土矿、水泥灰岩矿生产勘探报告>矿产资源储量评审意见书》（豫储评字[2021]30号），宝丰县永顺铝土有限公司老龙窝矿段水泥灰岩矿资源量估算范围（2000大地坐标系）见下表。 表1-2 老龙窝水泥用灰岩矿资源量估算范围拐点坐标表 块段号; 序号; X; Y; 序号; X; Y. 老龙窝; 1; 3756616.12; 38390638.99; 4; 3755741.32; 38390880.71. 2; 3756462.42; 38390831.82; 5; 3755744.33; 38390628.66. 3; 3755970.74; 38390871.10. 估算标高：+209～+420m. 根据现场踏勘，本次老龙窝采区用于开采老龙窝矿段的水泥灰岩矿，水泥灰岩矿体开采境界北305m为赵沟村，开采境界西南303m为老龙窝3处民房，开采境界东911m（平面直线距离）为边庄村，开采境界东1296m（平面直线距离）为青城社区并有山体相隔。 开采矿石最终经矿区道路、县道向东至G207国道后外售水泥厂。 本项目地理位置见附图1。本项目周围环境关系见附图2和附图3。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、项目由来 永顺公司矿区范围内分布有水泥灰岩矿和铝土矿，水泥灰岩矿与铝土矿分布不同区域且界限清晰，故宝丰县永顺铝土有限公司对水泥灰岩矿和铝土矿分别单独开采。永顺公司水泥灰岩矿主要分布在乔岭矿区和老龙窝矿区内。 永顺公司于2003年2月委托平顶山市综合利用环境保护研究所编制了《宝丰县边庄铝粘土矿区资源开发利用项目环境影响报告表》，铝土矿开采规模为25万吨/年，原平顶山市环境保护局对该报告表进行了批复（批复文号：平环监表【2003】9号）。根据该报告表，宝丰县边庄铝粘土矿区开采规模为年开采铝粘土25万t/a，开采方式为露天开采和地下开采两种。永顺公司于2003年3月开始进行矿山道路等施工建设，并于2004年1月进行开采活动，主要进行7#采场的开采。由于当时行业形势和企业自身原因，未能按照开发利用方案连续规模化开采，仅进行间歇少量开采，达不到验收条件，因此，该项目整体未进行建设项目环境保护竣工验收工作。铝粘土矿于2016年10月编制了《宝丰县永顺铝土有限公司宝丰县边庄铝粘土矿区资源开发利用项目现状环境影响评估报告》，铝土矿开采规模为25万吨/年，原平顶山市环境保护局对该项目进行了环保备案公告。7 #采场已于2018年停采，其采出量为6.49万 t，剩余储量45.64万t。永顺公司已对7#采场周边损毁土地进行了生态恢复，已复垦为农田。2019年6月宝丰县永顺铝土有限公司对1#采场、2#采场进行有序开采，主采 1#采场，开采规模为年开采铝粘土25万吨。2019年12月，永顺公司对铝土矿区进行了竣工环保验收（验收公示截图见附件6）。 乔岭矿区水泥灰岩矿于2016年10月编制了《宝丰县永顺铝土有限公司水泥灰岩矿开采项目现状环境影响评估报告》，水泥灰岩矿开采规模为130万吨/年，原平顶山市环境保护局对该矿山进行了环保备案公告（见附件7）。 为利用水泥灰岩开采过程中产生的剥离物（即建筑灰岩）和河南省大地水泥有限公司的石灰岩矿，永顺公司于2019年6月起，在水泥灰岩采坑的东部建设一条1000万吨/年石料破碎生产线，该生产线环境影响报告表于2019年6月24日通过平顶山市生态环境局宝丰分局的批复，批复文号为宝环审【2019】48号，该生产线于2021年11月完成竣工环境保护自主验收（环评批文、验收公示截图见附件8）。 为厘清矿区水泥灰岩、铝土矿及高铝粘土矿的储量，永顺公司委托河南策岩矿业科技有限公司于2020年12月编制了《宝丰县永顺铝土有限公司2020年储量年度报告》。根据该年度报告，截止2020年12月底，全矿区水泥灰岩矿查明资源储量5488.31万吨，保有资源储量5104.99万吨。保有资源储量中，控制资源量3868.27万吨，推断资源量1236.72万吨。 永顺公司为满足市场需求并结合矿山条件、水泥灰岩储量，于2022年将水泥石灰岩矿开采规模由130万吨/年提高到600万吨/年，水泥灰岩覆盖层开采规模为350万吨/年。扩大开采规模后，矿区范围不变，开采区范围不变，开采深度不变。该生产线于2023年11月完成竣工环境保护自主验收（环评批文、验收公示截图见附件9）。 2022年9月，永顺公司委托河南茂林达矿业技术服务有限公司编制了《宝丰县永顺铝土有限公司铝土矿、高铝粘土矿、水泥灰岩矿矿产资源开采与生态修复方案》，该《方案》将铝土矿、高铝粘土矿和硬质铝土矿矿体共划分为13个采区，将水泥灰岩矿共划分为2个采区，分别为乔岭采区和老龙窝采区。该《方案》通过专家评审，河南省自然资源厅以“矿产资源开采与生态修复方案评审结果20220189号公告”予以公示。2023年4月16日取得新的采矿许可证，即为目前持有的采矿许可证（见附件3），证号C4100002011073220115917，有效期至2043年5月2日。矿区范围共有34个拐点圈定，矿区拐点坐标均为2000国家大地坐标系，开采深度由+420m至+175m标高。 2023年10月，永顺公司编制了《宝丰县永顺铝土有限公司铝土矿、高铝粘土矿、水泥灰岩矿资源开发利用方案变更》，增加一个老龙窝采区以开采水泥灰岩矿，将水泥灰岩矿生产规模由600万吨/年变更为950万吨/年；通过专家评审，并于2023年10月18日取得由河南省矿业协会出具的论证意见书（豫矿开论字[2023]035号，见附件4）。 2、评价对象 本项目评价对象为水泥灰岩矿中的老龙窝采区，为新建采区，开采规模为100万吨/年，开采后矿石外售水泥厂，矿区不进行破碎。 3、项目组成及规模 永顺公司于2023年10月编制了《宝丰县永顺铝土有限公司铝土矿、高铝粘土矿、水泥灰岩矿资源开发利用方案变更》，根据该方案变更，本项目主要建设内容如下表3-1所示： 表3-1 本项目主要建设内容及规模一览表 类别; 本工程; 备注. 采区现状; 老龙窝采区中部有一遗留铝土矿老采坑，坑底标高+328m，形成了+332m、+340m、+347m、+357m、+371m平台边坡，已进行了复垦，目前边坡稳定。老龙窝采区除该老采坑外，其余区域均为原始地貌。. 主体工程; 开采规模; 水泥灰岩100万t/a，服务年限12.8a. 开采方式; 露天开采，爆破作业采用深孔爆破，公路开拓，汽车运输方案。; 依托现有道路+新建道路. 开采台阶; 老龙窝采区分台阶开采，最低开采标高+262m，最终开采境界由11个台阶组成，分别为：+412m、+397m、+382m、+367m、+352m、+337m、+322m、+307m、+292m、+277m、+262m。清扫平台为：+412m、+382m、+352m、+322m、+292m、+262m，其余为安全平台。南、北部封闭圈标高均为+307m。. 工业场地; 利用铝土矿现有工业场地办公区和生活区。 开采的水泥灰岩矿石直接外售，不在矿区内堆存。; 依托现有. 临时表土堆场; 本项目剥离的表土石送现有弃土场暂存后，作生态恢复用土。; 依托现有. 辅助工程; 空压机; 本项目不设置集中的空压站。 每台潜孔钻配置1台空压机，空压机均为可移动式，本项目设置2台空压机（与潜孔钻配套）; 不设空压站. 降尘用水; 配备1台水箱容积为10m³的洒水车和2台移动三轮喷雾式洒水车。; 利用现有设施. 储运工程; 爆破器材库; 矿区内不设爆破器材库，也不设置爆破器材临时存放点，委托专业爆破公司爆破; 依托现有. 运输道路; 矿山道路为三级露天矿山道路，长1094.103m，起点标高+338.637m，采准平台标高+397m，高差58.363m，均为双向车道，路宽9m。最大纵坡坡度7%。; 依托现有已有道路的基础上，新建. 公用工程; 供水; 依托矿区工业场地内深机井。; 依托现有供水设施. 供电; 在矿山设变电站，可满足矿区用电的需求。; 依托现有设施. 供油; 本项目不设置加油站。由社会流动加油站供油. 车辆维修; 本项目不设置车辆维修场所，车辆维修保养交由社会汽车维修点进行。. 环保工程; 废水; 车辆冲洗废水：车辆冲洗建设1座自动车辆冲洗装置进行冲洗，冲洗水经沉淀后重复使用，不外排。; 依托现有车辆冲洗装置+1座沉淀池. 生活废水定期清理用于矿区绿植肥料，利用现有化粪池1座。; 依托现有1座化粪池. 废气; 矿区配备有洒水车辆及洒水喷雾装置，矿区出入口设置有车辆冲洗装置。利用现有1辆洒水车。; 利用现有1辆洒水车+洒水喷雾装置+车辆冲洗装置. 雨水; 采场正常生产作业时，在工作平台形成反坡，坡度3%，使降雨汇水流向坡底，沿坡底流出至开采境界外。 在老龙窝采区西南部开采境界外开挖排水沟，排水沟长约224m，采用矩形断面，尺寸0.5m×0.5m。 在老龙窝采区西北部开采境界外开挖截水沟，排水沟长约510m，采用梯形断面，上底1.0m、下底0.6m、沟深0.8m，采用M7.5浆砌石衬砌、厚20cm。; 新建. 噪声; 各空压机均设置消声器、隔声罩。 运矿车辆低速行驶。 运输道路两侧进行绿化。. 固废; 剥离表层土在弃土场堆存，作生态恢复用土； 沉淀池底泥定期清掏，放置于表土堆场暂存，可用于后期道路维修或采区复垦； 机械维修产生的废旧零部件，一般固废暂存间暂存后外售； 生活垃圾经收集后统送大营镇生活垃圾中转站，不随意外排。 本项目汽车均到汽车维修点进行维修、保养，采取内不设置汽车维修场所，不产生废润滑油。。. 生态保护; 按生态恢复方案，进行矿区植被绿化，运输道路边坡采取植被绿化措施，防止水土流失； 开采期边开采边恢复。 闭矿对终了台阶进行平整土地，恢复植被; 边开采，边生态恢复. 根据《宝丰县永顺铝土有限公司水泥灰岩矿资源开发利用方案变更》，本项目开采水泥灰岩矿，开采规模为100万吨/年。 4、矿产资源概况 （1）总体规划情况 根据《河南省宝丰县永顺铝土有限公司铝土矿、高铝粘土矿、水泥灰岩矿生产勘探报告》（河南策岩矿业科技有限公司，2020年12月），在采矿权范围内，共圈出15个铝土矿体、6个高铝粘土矿体、12个硬质粘土矿体和2个水泥灰岩矿体。 （2）矿床开采技术条件及水文地质条件 1）水文地质 矿区位于汝河右岸中低山区沉积岩裂隙水文地质区，主要充水因素为大气降水、地下水。 水泥灰岩赋存于寒武系地层内，寒武系含水层形成其直接充水含水层。 矿区充水类型为第三类第一亚类——以溶蚀裂隙为主的岩溶充水矿床。 矿区矿山主要充水含水层为石炭系、寒武系岩溶裂隙水含水层。石灰岩矿直接赋存于寒武系含水层之中。 矿区内水泥灰岩矿体位于当地侵蚀基准面和地下水位之上，地表水体对水泥灰岩矿露天开采影响不大。寒武系大面积出露地表，主要充水含水层的补给条件较好。第四系覆盖面积小且薄。水文地质边界条件比较简单。充水含水层富水性中等。隔水层发育不连续。老采空偶有，均为煤层开采，对石灰岩开采无大的影响。矿山疏干排水不会产生塌陷，沉降。综上所述，矿区水文地质勘查复杂程度为中等型。 2）矿区排水条件 老龙窝采区为山坡—凹陷露天矿，封闭圈以下采用机械排水。台阶终了时在最终边坡平台内侧复垦作业时留设排水沟，将大气降水及渗透裂隙水汇集后集中排出，防止雨水、裂隙水等对边坡的冲刷，起到保护边坡稳定的作用。 采场正常生产作业时，在工作平台形成反坡，坡度3%，使降雨汇水流向坡底，沿坡底流出至开采境界外。 3）工程地质条件 矿区内水泥灰岩矿地区地形地貌为低山丘陵，地形简单，有利于自然排水；地层岩性主要为寒武系白云岩、白云质灰岩、灰岩，地层岩性较为单一；地质构造简单，岩溶发育一般，风化作用较弱；岩体结构以块状或厚层状为主，岩石以坚硬岩类为主，强度高，边坡稳定较好，不易发生矿产工程地质问题。综上所述。矿区水泥灰岩矿地区工程地质勘查类型为第五类——以碳酸盐岩为主的特殊岩类，其工程地质勘查的复杂程度为简单型。 矿区地质条件见附图5。 4）矿区环境地质类型 据《河南省地震烈度区划图》，本区处于地震烈度Ⅵ级区内，峰值加速度为0.10g，自有文字记载以来，宝丰一带仅于1962年2月22日发生过2.0级地震，无其它地震记载，表明勘探区不在强地震带范围内。加之周围无大型水库及矿山地下采动区，也不会诱发地震。 矿区及其附近不存在活断层，地层稳定，矿体稳定。 区域地壳较稳定，工程地质条件简单，水环境质量一般，矿区地质环境质量现状一般。未来矿山开采可能会引起地表植被破坏、地表变形、地下水位下降、地表沉降和塌陷。矿石、废石有害组分解离会对地表水、地下水造成污染，矿石、废石的堆放可能会引发滑坡、泥石流等地质灾害。因此，在矿山开采设计时采取必要的防范措施及环境保护措施。据此综舍评定，矿区地质环境类型为第二类，矿区地质环境质量中等。 （3）矿体地质特征 水泥灰岩矿体赋存于寒武系中统张夏组（∈2zh）地层中，由张夏组第三岩性层（∈2zh3）豹皮灰岩、第四岩性层（∈2zh4）鲕粒灰岩、第五岩性层（∈2zh5）花斑灰岩、第六岩性层（∈2zh6）细晶灰岩四个连续矿层组成。矿区内圈定2个矿体，总资源量达到大型规模。 老龙窝采区位于矿区西南部老龙窝一带，北起A勘探线北100m，南至矿区边界，矿体赋存标高+262～+410m，埋深0～38m。控制矿体沿走向长约750m，倾向宽约320m。该处构造较多，矿体产状变化较大，矿体产状由向西南倾，转向南倾，再向东倾，倾角25°～63°。矿体顶板为崮山组（∈3g）白云岩，底板主要为张夏组第二、三岩性层（∈2z2、∈2z3）泥质灰岩、豹皮灰岩。矿体厚43.51m～64.32m，平均真厚度53.78m，厚度变化系数17%。 - （4）矿体围岩及夹石。 1）覆盖层 老龙窝水泥灰岩矿矿体覆盖层主要分布于矿体中北部，厚度0～38.23m，平均铅直厚度14.24m。总体积145.49万m3。其中白云质灰岩、白云岩可以作为建筑石料用灰岩，第四系、本溪组砂页岩开采时须进行剥离。 2）底板 矿体的底板为张夏组第二段（∈2zh2）及第三段（∈2zh3）下部非矿层，主要为泥灰岩、白云质灰岩夹灰质泥岩、薄层灰岩，灰黄、黄色、褐黄色、浅灰色，泥晶、隐晶结构，块状、条带状构造，薄层状产出，地表主要出露于矿体边缘，地形上呈舒缓坡状。 3）夹层 老龙窝水泥用灰岩矿体内无夹层，乔岭矿体矿体内共有2个不连续夹层，呈楔状，透镜状，似层状产出。位于矿层中部ZK4401处夹层，为含鲕粒灰岩，深灰色，鲕粒结构，块状构造，K2O＋Na2O含量较高2.400%，其它化学成分较好。开采时可能会搭配使用，其他地方夹层CaO含量远低于矿石质量要求不能使用。 （5）矿石品级 水泥灰岩矿主要矿物由方解石组成，以泥晶、亮晶形式出现，含量大于90～95%，粒度0.001～0.5mm。矿石次要矿物：白云石含量4～9%，微量矿物为石英、粘土、粉砂等。 矿石中主要化学成分含量：CaO平均49.97%；MgO平均2.23%；K2O+Na2O平均0.455%；SO3平均0.178%。 矿石结构主要为泥晶结构、亮晶结构、鲕粒结构。 矿石构造主要为条带状构造、块状构造。 本矿床矿石的工业类型为水泥灰岩矿，矿石类型为：薄层状灰岩/泥质灰岩、豹皮灰岩、鲕粒灰岩、细晶灰岩和花斑灰岩。老龙窝矿体全部为Ⅰ级品。 5、矿产资源储量 根据本项目《宝丰县永顺铝土有限公司水泥灰岩矿生产勘探报告》矿产资源储量情况如下： 估算水泥用灰岩矿石（332）+（333）资源储量5493.73万t；其中（332）4162.31万t，（333）1331.42万t，（332）矿石资源量占（332）+（333）资源量的75.76%。 证内估算（332）+（333）资源储量5488.31万t；其中（332）4160.14万t，（333）1328.17万t，（332）矿石资源量占（332）+（333）资源量的75.80%。按矿石品级分类，Ⅰ级品矿石4986.12万t，Ⅱ级品矿石502.19万t，Ⅰ级品矿石占全部矿石量的90.85%，Ⅱ级品矿石占全部矿石量的9.15%。主要有益组分CaO，其中Ⅰ级品48.03%～54.00%，平均50.35%；Ⅱ级品45.03%～51.42%，平均49.33%；矿区平均50.27%。主要有害组份MgO，其中Ⅰ级品0.36%～3.00%，平均2.08%；Ⅱ级品0.44%～3.50%平均2.49%；矿区平均2.12%。R2O、SO3、Cl-、fSiO2含量都较低。 证外估算（332）+（333）资源储量5.42万t；其中，（332）2.17万t，（333）3.25万t，全部为Ⅱ级品矿石。 老龙窝采区查明水泥灰岩矿资源量1778.12万吨，均为保有资源量中的推断资源量。 6、开采方案 （1）生产规模 1）矿山生产规模 年产水泥用灰岩100万吨/年，生产服务年限12.8a。 2）矿山工作制度 年工作日300天，每天2班，每班8小时。爆破作业为白班，运输时间为日运行10h（8:00-20：00），夜间不运输。 7、可采储量 根据《河南省宝丰县永顺铝土有限公司铝土矿、高铝粘土矿、水泥灰岩矿生产勘探报告》，截至2020年12月31日，采矿证范围内估算资源储量如下：水泥灰岩矿查明资源量22681.67万吨，其中动用矿产资源172.99万吨，保有资源量22508.68万吨，保有中控制资源量15029.41万吨，占保有67%，推断资源量7479.27万吨，占保有33%。 老龙窝采区查明水泥灰岩矿资源量1778.12万吨，均为保有资源量中的推断资源量。老龙窝采区为避让赵沟村和东北部厂房以及边坡占压一定资源量，估算老龙窝采区占压资源量为182.41万吨，推断资源量可信度系数取0.8，则老龙窝采区水泥用石灰岩矿设计利用储量1276.57万吨。 8、矿山服务年限 根据本项目开发利用方案核算矿山服务年限，矿山生产规模为水泥灰岩矿100万吨/年，按下式确定： T1= Q1（1-k1）/〔A1（1-r1）〕 式中： T1—生产服务年限，年； Q1—设计利用储量，1276.57万吨； A1—开采规模，100万吨/年； r1—贫化率，5％； k1—损失率，5％ 。 则：T1＝1276.57×（1-5％）/〔100×（1-5％）〕 =12.8 年 经计算，矿山生产服务年限为12.8年，基建期为0.5年，则矿山总服务年限为13.3年。 9、产品方案及去向 矿山产品为水泥灰岩矿石，采用汽车运输，外售与水泥厂。 10、爆破警戒 大块矿石采用液压碎石锤破碎，禁止二次爆破和裸露药包爆破。 据调查，龙窝采区中部有一遗留老采坑，坑底标高+328m，形成了+332m、+340m、+347m、+357m、+371m平台边坡，已进行了复垦，目前边坡稳定。老龙窝采区除老采坑外，其余区域均为原始地貌，根据2023年12月河南建筑材料研究设计院有限公司编制的本项目《安全设施设计》，本项目爆破安全距离300m，爆破警戒范围设置为300m，采区爆破警戒范围内有6处零星房屋，采区开采会对房屋产生影响，设计基建前拆除。 老龙窝采区北部为赵沟村，最近距离为305m，位于爆破警戒范围外。 老龙窝采区南部有一处建筑物，最近距离为303m，位于爆破警戒范围外。 老龙窝采区东部开采境界外自南向北分别为4处零星房屋和一处厂房，最近距离分别为309m、301m、354m、351m和301m，均位于爆破警戒范围外。 11、主要技术经济指标 本项目运营后主要经济指标如下表11-1： 表11-1 采矿主要经济技术指标一览表 序号; 指标名称; 单位; 数量; 备注. 1; 地质. 1.1; 全矿地质资源量/储量. 矿石量; 万t; 1778.12; 勘探. 品位; ％. 1.2; 露天开采境界内的资源量/储量. 矿石量; 万t; 1276.57; 设计利用. 1.3; 矿岩物理力学性质. 矿石体重; t/m3; 2.71. 矿岩松散系数; 1.69. 矿石抗压强度; MPa; 164.1. 岩石抗压强度; MPa; 176.9. 2; 采矿. 2.1; 矿山规模. 水泥灰岩; 万t/a; 100. 2.2; 平均剥采比; 0.005. 2.3; 矿山服务年限; a; 13.3. 2.4; 矿山基建时间; a; 0.5. 基建工程量; 万m3; 7.8. 其中：副产矿石量; 万m3; 7.52. 2.5; 开拓运输方式; 公路开拓、汽车运输. 汽车规格; 额定载重30t. 数量; 辆; 9. 2.6; 矿石贫化率; %; 5. 2.7; 矿石损失率; %; 5. 2.8; 工作制度; d/a; 300. 班/d; 2. h/班; 8. 2.9; 露天开采最终境界. 上口尺寸（长、宽）; m; 870m、140～270m. 坑底尺寸（长、宽）; m; 90、50/160、50; 南部采坑/北部采坑. 总高度; m; 142. 最终边坡角; °; 34~51. 最高开采台阶标高; m; +412. 最低开采台阶标高; m; +262. 2.10; 台阶参数. 最终边坡台阶高度; m; 15. 终了台阶坡面角; °; 65. 工作台阶高度; m; 15. 安全平台宽度; m; 6; 隔一设一. 清扫平台宽度; m; 8. 运输平台宽度; m; 15. 工作台阶坡面角; °; 75. 最小工作平台宽度; m; 50. 工作面数量; 个; 2. 最小工作线长度; m; 120. 12、采矿设备 本项目为新建采区，拟在利用永顺公司现有设备的基础上，增加部分生产设备，见下表。 表12-1 本项目主要机械设备一览表 序号; 设备名称; 型号、规格; 数量（台）; 备注. 1; 液压潜孔钻机及配套空压机; KG420H 潜孔钻 Φ110mm; 2; 新增. KSCY570/12空压机; 2; 新增. 2; 液压挖掘机; 卡特336 1.9m³; 2; 新增. SY375 1.9m³; 1; 新增. 3; 液压破碎锤; SY485H-B195; 1; 新增. EC360BLC-B165; 1; 新增. 4; 矿用自卸车; 额定载重30t; 14; 利旧. 5; 轮胎式装载机; CLG855; 3; 新增. 6; 洒水车; 10 m³; 1; 利旧. 移动三轮喷雾式洒水车; 2; 利旧. 7; 水泵; KDL85-45型; 2; 新增. 13、能源消耗 本项目消耗的能源为电、柴油。 年消耗电75.7万kWh/a、柴油3100t/a。 消耗水30000m3/a。 |
| 总平面及现场布置 | 1、开采区 老龙窝采区为山坡+凹陷露天矿，采场南北长865m，东西宽190~260m，面积16.8315hm2；最高开采标高为+420m，最低开采标高为+262m，北部封闭圈标高为+307m，南部封闭圈标高为+292m；北部+307m以上为山坡露天矿，+307m至+262m为凹陷露天矿；南部+292m以上为山坡露天矿，+292m至+277m为凹陷露天矿。最终边坡由11个台阶组成，台阶标高分别为+412m、+397m、+382m、+367m、+352m、+337m、+322m、+307m、+292m、+277m和+262m，其中安全平台为+397m、+367m、+337m、+307m和+277m，清扫平台为+412m、+382m、+352m、+322m、+292m和+262m。最终边坡角：34°～51°。 2、运矿道路 老龙窝采区矿岩运输车辆为22台（同时工作），汽车小时单向交通量为11辆。设计采用三级露天矿山道路。 （1）道路选线及平面设计 主运矿道路起点位于外部道路，标高+338.637m，沿地势向西延伸至+397m基建采准工作面，设计为双车道，运矿选用的矿卡车宽3.3m，根据《厂矿道路设计规范》，路面宽度取9m，平曲线最小半径为15m，在平曲线内侧设计加宽车道。按照不同的曲线半径，双车道路面加宽值在0.3～2.1m之间。最短停车视距20m，最短会车视距40m；曲线处设计限速15km/h，不设超高横坡。 （2）纵断面设计 矿区主运矿道路长1094.103m，起点标高+338.637m，采准平台标高+397m，高差58.363m，平均纵坡：5.33%；最大纵坡7%，坡长122.8m；设3处缓坡坡段：①里程YZ+263.973~YZ+380.054，长116.081m，纵坡3%；②里程ZY+593.624~ YZ+686.804，长93.180m，纵坡3%；③里程ZY+ 884.275~ YZ+ 971.296，长87.021m，纵坡3%.竖曲线最小半径600m。 （3）路面设计 主运输道路平曲线最小半径15m，在平曲线内侧设加宽车道。最短停车视距20m，最短会车视距40m。曲线处设计限速15km/h，不设超高横坡。 矿山道路采用泥结碎石中级路面，泥结碎石面层厚0.3m，采用碎石铺筑、压实。砂质磨耗层厚0.05m，采用级配的砂土混合料或碎石混合料。路拱坡度3%，路肩坡度5%。 （4）路基设计 设计采用30t矿用自卸汽车运矿，车宽3.3m，主运输道路挖方路肩宽度0.5m，填方路肩宽度1.25m，挖方路基外侧无堑壁且原地面横坡陡于25°时，路肩宽度增加0.5m。挖方路基边坡为1：0.5，填方边坡为1：1.5。道路内侧设0.4m宽排水边沟，临空侧堆置高1m、宽1.5m的毛石挡墙。道路沿途设限速、注意滚石等安全标志，根据现场情况采用砌筑护坡、护墙等措施对路基进行加固和防护。在路基外侧设置边沟，以便于路基排水，排水沟纵坡原则上与道路纵坡一致，可根据现场情况适当调整，保证排水通畅。 |
| 施工方案 | 一、基建施工方案 本项目为新建工程，施工流程见下图。 施工放线 噪声、颗粒物、剥离土 表层土石剥离 噪声、颗粒物 铺碎石 噪声、颗粒物 碾压 投入使用 图1 新建矿山道路施工流程及产污环节示意图 新建矿山道路施工流程描述： - （1）放线 - 根据地形，确实线路走向，并在地面画出道路边界。 - （2）表层土剥离 - 使用推土机或铲车剥离表层土及风化岩石，并将剥离的表层土及风化岩石送弃土场暂存。 （3）铺碎石 道路为泥结碎石路面，按三级矿区道路进行建设，铺设碎石，并碾压。 （4）投入使用 道路铺设并检查合格投入使用。 二、露天开拓运输方式 1、开拓运输方式 本项目采用公路开拓、汽车运输方案，线路布置为区内折返式。 采区最低开采标高为+262m，最高开采标高为+412m，总采高150m，设计采用台阶式采矿法，共设11个开采台阶。 矿山采用自上而下台阶式开采。考虑到矿层的均衡利用，采用工作面垂直走向布置，沿走向推进的横向采矿法。 2、采场构成要素 根据矿体产出情况结合地形特点，以15m段高划出台阶剥离与回采矿石，采场构成要素如下表： 表2-1 本项目露天采场构成要素表 参 数; 单位; 主要指标; 备注. 境界 尺寸; 地表; 长; m; 870m. 宽; m; 140～270m. 面积; ha; 17.75. 底部; 长; m; 90/160; 南部采坑/北部采坑. 宽; m; 50/50; 南部采坑/北部采坑. 面积; ha; 0.48/0.6; 南部采坑/北部采坑. 台阶; 高度; m; 15. 数量; 11. 最低开采标高; m; +262. 平台 宽度; 最小工作平台宽度; m; 50. 最小工作线长度; m; 120. 安全平台宽度; m; 6; 隔一设一. 清扫平台宽度; m; 8. 工作台阶坡面角; °; 75. 终了台阶坡面角; °; 65. 最终边坡角; 最大; °; 51. 最小; °; 34. 最终边坡高度最高处; m; 142; 西部. 水泥灰岩; 万吨; 1276.57. 平均剥采比; m3/ m3; 0.005:1. 3、露天采矿场终了境界确定 最终周边境界：按照方案所确定的终了台阶岩石坡面角65°、第四系坡面角45°和安全平台宽度6m、清扫平台宽度8m（安全平台、清扫平台隔一设一）的采场要素，由地表向最低开采标高逐段进行圈定。 最终底部边界：根据矿床赋存条件，确定最低开采标高为+262m。 最终开采境界：长870m，宽140～270m，上部面积17.75万m2，北侧底部面积0.60万m2（最低标高+262m），南侧底部面积0.48万m2（最低标高+277m）。 三、露天采剥工艺 凿岩穿孔 噪声、颗粒物 噪声、颗粒物 爆破 噪声、颗粒物 铲装作业 运输出矿 噪声、颗粒物 图2 水泥灰岩开采工艺流程及产污环节示意图 露天采剥工艺描述： （1）确定剥离区域 根据各作业面的推进速度，在表土拟剥离区确定剥离的区域和边界。 （2）表层土剥离 使用推土机或铲车剥离表层土，以及不能作水泥石料的风化岩，剥离的表土混同风化岩一同送弃土场暂存。 （3）凿岩穿孔 选用履带式潜孔钻车，采用湿式凿岩钻孔，孔径110mm，潜孔钻机自带捕尘装置，对钻孔散发的颗粒物进行捕集并净化处理。每台钻机配一台空压机。 （4）爆破作业 爆破作业采用中深孔爆破，多排孔微差爆破，数码电雷管微差起爆的方法。炮孔装药为粉状乳化炸药，采用人工装药。爆破危险区外利用高能起爆器引爆起爆网路，爆破危险区内不设掩体。 为改善爆破效果，降低大块产出率，减轻地震波的影响，设计采用对角微差爆破，爆破后矿岩块度不大于大于1000mm，大块产出率不大于 5%。 采矿作业平均每6天爆破一次，每次装药量2952kg。 （5）采装作业 对边坡危石清理后，对爆堆体表面洒水增湿，再由装载机将碎石铲装到矿石运输车中。 大块矿石采用液压破碎锤破碎后，再进行铲装。 （6）运输作业 剥离的水泥灰岩再用30t运矿自卸车运输。 四、土石方平衡 本项目开采期土石方平衡见下图。 矿床 剥离表土石 弃土场暂存 生态恢复用土 0.5 0.5 100 开采水泥灰岩 直接外售 附图4 本项目开采期土石方平衡图 单位：万t/a |
| 其他 | 无 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、生态环境现状 1.1主体功能区划 根据《河南省主体功能区规划》，宝丰县属于国家级重点开发区域。该区域的主体功能定位是：支撑全国经济增长的重要增长极，全国重要的高新技术产业、先进制造业和现代服务业基地，能源原材料基地、综合交通枢纽和物流中心，区域性的科技创新中心，全国重要的人口和经济密集区。 本项目位于平顶山市宝丰县大营镇边庄村，项目区域已开发利用，根据现场调查，未见区域有国家保护的濒危珍稀植物物种；区域动物主要为麻雀、鼠类等常见种，无大型野生动物，无珍稀、濒危或国家保护动物栖息地及繁殖地，项目在现有铝土矿采坑基础上进行建设，对遗留采坑进行生态恢复，本项目矿石利用率100%，项目完成后对采区进行生态恢复，生态恢复率100%，项目建设符合《河南省主体功能区规划》中国家级重点开发区域中搞好矿山废弃地环境综合治理和生态修复，提高资源利用效率的要求。 1.2生态功能区划 根据《河南省生态功能区划》，宝丰县属于平顶山矿区生态恢复农业生态功能区和鲁山汝州水源涵养与水土保持生态功能区。 （1）平顶山矿区生态恢复农业生态功能区 包括宝丰、郏县东南部、襄城、叶县及平顶山市矿区、周边区域，面积4065 km2。地处低山丘陵至平原过渡区，地貌单元主要有山地、丘陵、岗地、平原冲积—洪积扇。气候属于暖温带半湿润季风气候，四季分明。多年平均气温14.9℃，无霜期214天，年均降水量885mm， 降水年内分布不均，汛期6~9月的降雨量占全年的60%左右。土壤主要发育有黄棕壤和砂姜黑土两大类。植被有南北兼有的特征。该区共有木本植物48科149种，其中被子植物136种，裸子植物13种。有草本植物300多种，农作物250多种；鱼类24种，家养动物30种。 该区光热水土配合较好，农业生产条件优越，农业比较发达，发展潜力很大。当地耕地基本为旱地，粮食作物以小麦、玉米、豆类为主，经济作物以蔬菜、瓜果、油料作物和棉花为主。本区煤矿资源和盐矿资源非常丰富，是我国主要产煤区和最大的盐田所在地，生态系统主要服务功能是农产品及矿产资源提供。 主要生态环境问题是煤矿、盐矿开采造成地表塌陷、矸石堆存，导致农田生态破坏。生态保护措施及目标是资源开发与生态环境保护并重，做好土地复垦，植被恢复，加强煤矸石的综合利用。 （2）鲁山汝州水源涵养与水土保持生态功能区 该生态功能区包括鲁山、汝州及宝丰西部，面积4054.6 km2。地处沙河、汝河上游和源头区，分布有昭平台水库、白龟山水库，是人民生活饮用水和工业生产重要的水源地。生态环境较好，森林植被覆盖率28%以上。分布有风穴寺国家森林公园、鲁山上汤温泉旅游度假区。生态系统主要服务功能是水源涵养和水土保持。 本项目在现有铝土矿采坑上进行建设，对遗留采坑进行生态恢复，本项目矿石利用率100%，项目完成后对采区进行生态恢复，生态恢复率100%，本项目符合《河南省生态功能区划》要求。 1.3自然条件 宝丰县气候温和，四季分明，以春旱多风，夏热多雨，秋温气爽，冬寒少雪为特征，是亚热带向暖温带的过渡地带，属北暖温带，为半湿润大陆性季风气候。由于受季风气候影响，随着冬夏季环流转换，四季分明。多年平均气温14.5℃，最高温度42.5℃，最低温度-17.8℃；年平均降水量740.3mm，年最大降雨量1473.2mm，年最小降雨量470.1mm；年均蒸发量1784.5mm，为年平均降水量的2.4倍；年平均日照时间2130.8h；年平均无霜期229天；主导风向为NNW风；多年平均风速2.35m/s。 本项目区物种组成及群落类型表现出北暖温带植被特征，气候条件满足小麦—玉米、油菜—玉米、小麦—红薯等一年两熟的需要。 1.4地形地貌 宝丰县处于伏牛山余脉外方山东南麓，属浅山丘陵区，地势西高东低，由西部浅山向东逐渐倾斜，中部丘陵起伏，延伸东南部隆起，最高海拔740m，最低海拔98m。本项目所在矿区位于宝丰县西南，属剥蚀丘陵地貌。 永顺公司矿区位于宝丰县大营镇边庄村西侧，处于由中低山到山前平原的过渡地带，属缓丘地形。区内地势西北高、东南低，呈丘陵地貌，西北部标高+355~+300m。东南部较开阔，一般标高+210~+250m。矿区内最低处在清凉寺村西，标高为+209.0m，最高处为+354.6m，相对高差145.6m。最低侵蚀基准面位于矿区东侧边缘清凉寺村西一带，标高+209m，矿区地下水标高+183.25m。老龙窝矿体开采标高+262m～+412m，均位于最低侵蚀基准面和地下水位以上。 1.5土地利用类型 （1）土地分类现状 矿区土地面积为1061.04hm2（含采矿证上扣除的面积），土地类型主要为耕地、林地、灌草地、交通运输用地、工矿用地、村庄居住用地。矿区内工矿用地所占比重最大，其次是耕地和林地，具体数据见下表： 表1-1 矿区土地利用分类 土地分类; 面积（hm2）; 占评价区比例（%）. 工矿用地; 695.46; 65.55. 林地; 120.0; 11.31. 耕地; 155.0; 14.61. 交通用地; 50; 4.71. 水域; 12.6; 1.19. 村庄建设用地; 27.98; 2.64. 总计; 1061.04; 100. 老龙窝采区土地面积为16.8315hm2，土地利用类型为林地和采矿用地，采区内林地所占比重最大，其次为工矿用地，具体数据见下表： 表1-2 矿区土地利用分类 土地分类; 面积（hm2）; 占评价区比例（%）. 工矿用地; 5.9028; 35.07. 林地; 10.9287; 64.93. 总计; 16.8315; 100. （2）土地利用现状 1）林地 采区内林地为乔木林地、灌木林地和其他林地，面积10.9287hm2，占采区总面积的64.93%。呈连片状分布在山坡附近。乔木树种主要有、刺槐、刺槐、柏树、臭椿、泡桐、杨树等。土壤主要为棕壤土。 2）工矿用地 采区内有遗留采坑，为工矿用地，占地面积5.9028hm2，占总面积的35.07%，目前已经完成生产恢复。 1.6植被现状 项目区属暖温带落叶阔叶林带，由于地貌、气候、水文、土壤等环境因素的影响，植物种类繁多，地表植被主要以天然次生林和灌木丛为主，落叶林的群落结构比较简单。调查范围的主要植物资源如下： 主要树种：桐树、刺槐、杨树、侧柏、榆树等。 主要经济树种：柿树、核桃、杜仲等。 主要灌木：酸枣、荆树、黄杨、连翘等。 主要草本植物：有白草、狗尾草、羊胡子草、苦苣菜、荠荠菜、虱子草、滇紫草、蒲公英、刺角芽等。 主要粮食作物：小麦、玉米、红薯、大豆等。 评价区范围内未发现珍贵野生植物资源。评价区内生态系统类型及特征见表1-3。 表1-3 评价区内生态系统类型及特征见表 序号; 生态系统类型; 主要物种; 分布. 1; 河流生态系统; 苔藓、毛毛眼、茅草; 河流两侧岸坡地带. 2; 农田生态系统; 玉米、红薯、土豆、大豆及伴生的刺角芽、芨芨草、苦苣菜、荠荠菜等; 村庄旱地. 3; 林地生态系统; 主要树种：检皮栎、青岗树、刺槐、杨树、柳树、侧柏、榆树等。 主要经济树种：柿树、核桃、杜仲等。 主要灌木：酸枣、荆树、黄杨、连翘等。 主要草本植物：有白草、狗尾草、羊胡子草、苦苣菜、荠荠菜、虱子草、滇紫草、蒲公英、刺角芽等; 项目所在沟谷及边坡大面积地区. 4; 村庄生态系统; 人工植被：杨树、柳树、桐树、百草、狗尾草等; 村庄周围. 5; 路际生态系统; 杨树、荆条、野酸枣、黄蒿、狗尾草、蒲公英等灌草植被; 路沿两侧. 1.7动物现状 项目区地处温带，海拔高度较低，受到人类活动的干扰，环境异质性较低，因此动物种群的特点是种类贫乏，爬行类中广布种类较多，农田中以鼠、蜥蜴和其它小型动物为主。鸟类有树麻雀、山麻雀、喜鹊等；兽类动物资源相对贫乏，尤其大型兽类几乎绝迹，全区兽类优势种为鼠类，常见的有褐家鼠和小家鼠，另外草兔和蝙蝠科种类也有一定的数量。此外，还有种类和数量众多的昆虫。家畜主要有绵羊、山羊、牛等。 由于人为活动干扰，动物种群和数量分布极不稳定，很难形成稳定的种群。经过实地访问和现场调查以及查阅有关资料，项目区内无国家重点保护珍稀野生动物。 1.8水土流失现状 本项目位于平顶山市宝丰县大营镇边庄，项目区地貌类型为低山丘陵区，属伏牛山中条山省级水土流失重点治理区范围。根据《土壤侵蚀强度分类分级标准》和第一次水利普查成果，项目所在区域为轻度侵蚀区，主要水土流失类型为水力侵蚀，多年平均土壤侵蚀模数为800 t/km2.a。 2、水环境现状 本项目位于宝丰县大营镇边庄村，大浪河在矿区西部自北向南流过，至老龙窝矿区北部折向东南经边庄村南部、青城社区南部，穿李坪村，至后窑村出矿区，再向东南经石龙区、鲁山县梁洼镇至辛集乡程村东村入沙河。 为了解大浪河水质质量，本次评价引用平顶山市环境监测中心站对大浪河龙兴街道办军营沟断面的监测数据，监测时间为2022年1月~12月，每月监测一次，共12次。监测因子为pH、COD、氨氮、总磷，监测结果见下表： 表2-1 地表水环境质量现状监测结果 单位：mg/L（pH除外） 河流; 监测断面; 项目; 年均值; 评价标准; 标准指数; 评价结果. 大浪河; 龙兴街道办军营沟断面; pH值; 7.6; 6～9; 0; 达标. COD; 17; 20; 0; 达标. 氨氮; 0.447; 1.0; 0; 达标. 总磷; 0.02; 0.2; 0; 达标. 由上表可知，大浪河龙兴街道办军营沟断面各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值要求，项目所在区域地表水环境质量较好。 3、环境空气质量现状 本项目所在地位于宝丰县大营镇边庄村西南。根据宝丰县环境功能区划，项目所在区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。本次环境空气质量现状引用河南省城市环境空气质量自动监控中宝丰县的监测数据，监测时间：2022年全年，监测因子为SO2、NO2、TSP、PM10、CO、O3八小时共6项，监测总天数360天，其检测结果见下表： 表3-1 宝丰县环境空气质量达标情况一览表 监测点位; 监测项目; 监测结果; 标准; 达标情况. 宝丰县; SO2; 年平均; 11μg/m3; 60ug/m3; 达标. NO2; 年平均; 25μg/m3; 40ug/m3; 达标. PM10; 年平均; 79μg/m3; 70ug/m3; 超标. PM2.5; 年平均; 49μg/m3; 35ug/m3; 超标. O3; 90%百分数日平均; 104μg/m3; 160ug/m3; 达标. CO; 95%百分数日平均; 0.6mg/m3; 4mg/m3; 达标. 由上表可知，区域环境空气质量除PM10、PM2.5超标外，其余各监测因子均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，因此本项目所在区域属于城市环境空气不达标区。 为了深入推进大气污染防治工作，有效降低污染物浓度，持续改善空气质量，平顶山市生态环境保护委员会办公室文件《平顶山市2024年蓝天保卫战实施方案》，从大力降低燃煤消耗、加强工业企业深度治理、加快创建绿色企业、深度整治涉车涉油污染、抓好城乡接合部及县市污染整治、严格行业准入、优化调整运输结构、持续抓好扬尘污染、秸秆禁烧、禁燃禁放污染防治、坚持每周开展城市清洁行动，同时无组织排放治理应达到大气污染防治攻坚治理措施要求，针对原料运输、贮存、装卸、混合、转运、加装、工艺过程、产品出料、包装等各个生产环节，持续做好全流程控制、收集、净化处理工作，完善在线监测、视频监控和相应的污染物排放监测设备，全面实现“五到位、一密闭”等方面，持续改善区域环境空气质量。 为进一步了解本项目所在区域的环境空气质量，永顺公司委托河南千之辰科技有限公司对矿区周边环境空气质量进行了检测，检测结果见下表，检测报告见附件10。 表3-2 本项目区环境空气质量补充监测结果 检测 点位; 检测时间; 检测因子; 检测结果（μg/m3）; 超标率（%）; 最大超标倍数; 标准（μg/m3）; 达标情况. 边庄; 2024年4月23日-26日; TSP; 64-75; 0; 0; 300; 达标. 由上表可知，矿区周边环境空气质量较好。 - 声环境质量现状 - 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》 - 中具体编制要求“大气、固定声源环境质量现状监测参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）相关规定开展补充监测”。 - 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）相关规定“声环境、厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。”结合现场调查，项目周边50m范围内无环境敏感目标，因此无需进行声环境质量现状监测。 - 5、地下水质量现状 - 根据《环境影响评价技术导则·地下水环境》 （HJ610-2016）附录 A， - 本项目对应“J·非金属矿采选及制品制造-54、土砂石开采”类别，属于地下水环境影响评价项目类别中的 IV 类，可不开展地下水环境影响评价工作。 - 6、土壤质量现状 - 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》(HJ964-2018)(试行)附录A，项目行业类别属于“采矿业—其他”，项目类别为Ⅲ类。项目属于生态影响型，根据项目《三合一方案》可知，矿区土壤pH值为6.8-7.4，因此敏感程度为不敏感，可不开展土壤环境影响评价工作。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本次项目为新建水泥灰岩矿山，在永顺公司矿区范围内进行建设，根据现场勘查，老龙窝采区中部有一遗留铝土矿老采坑，坑底标高+328m，形成了+332m、+340m、+347m、+357m、+371m平台边坡，已进行了复垦，目前边坡稳定。老龙窝采区除老采坑外，其余区域均为原始地貌。 |
| 生态环境保护目标 | 根据现场踏勘，本项目周边无自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜、森林公园、地质公园、重要湿地、原始天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等。 本项目厂界外50m范围内内无声环境保护目标，500m范围内无水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 环境保护目标如下： 表1 环境保护目标一览表 类别; 保护 范围; 保护 目标; 坐标; 距离m; 方位; 环境功能区. 经度; 纬度. 大气环境; 采区边界外1000m内; 赵沟村; 112.816576; 33.938847; 305; 北; 二类. 老龙窝; 112.822342; 33.919087; 303; 西南. 边庄村; 112.837014; 33.929420; 911; 东北. 声环境; 运矿道路两侧 200m; 李坪村; 112.844181; 33.536666; 30; 道路东侧; 2类. 韩庄; 112.862876; 33.8251; 15; 道路南侧. 地表水; /; 大浪河; /; /; 242; 本采区东北; III类. /; 边庄水库; /; /; 537（大坝） 242（水体）; 本采区东北. 生态环境; 矿区500m范围; 农田、林地、草地; /. |
| 评价 标准 | 环境要素; 标准名称及级（类）别; 项目; 单位; 标准限值. 环境空气; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级; SO2年平均; μg/m3; 60. NO2年平均; 40. PM10年平均; 70. PM2.5年平均; 35. SO2日平均; 150. NO2日平均; 80. PM10日平均; 150. PM2.5日平均; 75. TSP日平均; 300. CO日均值; 4000. 臭氧日最大8小时平均; 160. 地表水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准; pH; mg/L; 6～9. COD; ≤20. 氨氮; ≤1. 总磷; ≤0.2. BOD5; ≤4. 石油类; ≤0.05. 总氮; ≤1.0. 粪大肠菌群; ≤10000个/L. 地下水; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准; 总硬度; mg/L; ≤450. 氨氮; ≤0.2. 硝酸盐; ≤20. 氯化物; ≤250. 耗氧量; ≤3.0. 溶解性总固体; ≤1000. 氟化物; ≤1.0. 声环境; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类; 等效声级 Leq; dB（A）; 昼; 60. 夜; 50. 环境要素; 标准名称及级（类）别; 项目; 单位; 标准限值. 废气; 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）; 颗粒物; mg/m3; 监控点与参照点总悬浮颗粒物（TSP）1h浓度值的差值. 废水; 不外排. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; 等效声级Leq; dB（A）; 昼; 60. 夜; 50. 《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 等效声级Leq; dB（A）; 昼; 70. 夜; 55. 一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）。. |
| 其他 | 无 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 基建工程主要为露采剥离工程、配套设施搭建和矿山道路工程，施工期为6个月。 1、施工期生态环境影响分析 1.1 对植被的影响分析 施工期对植物的影响主要集中在剥离表土、地面平整过程，施工活动会对区域的植物造成直接或间接的影响。本项目开采终了后会严格按照《三合一方案》进行环境恢复治理和土地复垦工作，影响区域的植被基本可以得到恢复。 施工期的各种工程环节均有扬尘产生，扬尘产生量过大时会降低空气质量，光照强度受阻，植物光合作用将受到影响，同时扬尘会使植物蒙尘，植物授粉过程受阻，会降低矿区附近植被的生命力及自然更新力。 1）植被损坏影响分析 本项目道路建设破坏植被面积0.9647hm2，均为林地。破坏植被引起的生物量损失计算结果见表1-1。 表1-1 道路施工导致的植被生物量损失估算 项目分区; 扰动面积及植物群落类型（hm2）; 单位面积生物量（t/hm2）; 损失量（t）. 道路施工; 林地0.9847; 8; 7.88. 由上表可知道路施工破坏植被面积为0.9647hm2，生物量损失为7.88t。 至闭矿期，对道路进行恢复植被绿化，对扰动区域进行人工植被恢复，恢复为林灌草地，通过做好林木养护、管护工作，确保绿植茁壮生长，施工期造成的生物量损失得到全部恢复，生物恢复量7.88t。 2）对植物群落的影响分析 本项目道路修建破坏植被灌木、草木，破坏面积9647m2，面积较小，不影响矿区植物群落。 项目矿区内植物群落较为简单，自然生长的植被以灌木和草本植物为主，适应能力强。项目的建设不会因局部植被受影响而导致整个植被群落大范围消失或灭绝，因此本项目施工期对当地植被系统稳定性和完整性的影响不大。 1.2 对动物的影响分析 施工期矿区人类活动频繁，破坏原有区域地形地貌，会使原区域内的动物丧失栖息地和觅食地，转而向四周迁移。矿区的动物都是常见种类，几乎无大型兽类，不存在国家珍惜保护动物，矿区外有大面积生态环境与项目所在区域类似，只要不进行捕杀活动，最终大多数动物将辗转至矿区周边其他地带生存。因此，本项目施工所在地的原有动物迁移，不会影响整个区域野生动物种群组成，对整个区域的野生生物影响不大。 1.3 水土流失影响分析 项目施工期的活动会造成地表植被的破坏、地形地貌的改变、恶化生物栖息的生态环境、加速地表侵蚀、增大地表径流、增加水土流失。 同时矿山道路等构筑物的建设会导致一定的水土流失。评价提出，项目开采终了后，需按照《三合一方案》尽快在裸露的表土上种植植被，可有效遏制水土流失，同时生态景观也能得到恢复补偿。 （1）水土流失现状 本项目位于平顶山市宝丰县大营镇边庄，项目区地貌类型为低山丘陵区，属伏牛山中条山省级水土流失重点治理区范围。根据《土壤侵蚀强度分类分级标准》和第一次水利普查成果，项目所在区域为轻度侵蚀区，主要水土流失类型为水力侵蚀，多年平均土壤侵蚀模数为800 t/km2.a。 （2）水土流失容许值 根据《河南省水土保持规划2016-2030年》（豫政文[2016]13号），本项目区位于全国水土保持区划中的北方土石山区（Ⅲ）—豫西南山地丘陵区（Ⅲ-6）—伏牛山山地丘陵保土水源涵养区（Ⅲ-6-2th），容许土壤流失量200t/km2.a （3）水土流失预测及影响分析 本项目道路施工过程中，地表植被遭到破坏，形成裸露地表，使区域内的水土保持功能降低，加剧了水土流失。在施工期间，若遇到强度较大的降雨，易产生严重的水土流失。 本项目对水土流失的影响主要是表土剥离导致的地表植被损失，土壤裸露而造成的侵蚀，施工场地估算侵蚀量采用美国的通用土壤流失方程，年侵蚀量计算公式如下： E = 0.247 Re Ke Li Si Ci P 该方程可用于估算侵蚀量的差异，对一个地区一种给定的土壤，Re， Ke， Li ，Si基本为恒定值，因此一个项目实施前后的项目区年侵蚀量可用下式估算： E1 = E0 C1P1 / C0P0 式中：E0——项目建设前的侵蚀量t／(km2·a) E1——项目建设后的侵蚀量t／(km2·a) C0，C1——项目建设前后的作物系数，与植被种类与覆盖度有关，对于植被破坏的地段取1，绿化或采取其他保护措施，C值取0.4～0.6。（本项目C0取0.6，C1取值1）。 P0，P1——项目建设前后的实际侵蚀控制系数，对于无植被地段P值取1，一般地段取0.6～0.8。（本项目P0取0.60，P1取值1）。 本项目现状E0为800t/km2·a，项目开工建设后，地表植被遭到破坏，则E1为2222t/km2·a。 本项目施工扰动面积为0.0098km2，施工期以3个月计算，则施工期水土流失总量为5.44t/a。 本项目道路建设长度仅1094.103m，扰动面积较小，水土流失量较小。可采取合理施工，严格控制施工范围，暴雨天时对施工场地进行遮盖并停止施工等措施，将水土流失控制在最小程度，道施工对矿区水土流失影响较小。 评价认为，本项目在规范施工行为，严格落实保护措施的情况下，项目施工期建设对当地生态环境影响不大。 2、施工期大气环境影响分析 本项目污染源主要为表土剥离后裸露地表的风蚀扬尘，运输车辆行驶产生的扬尘，车辆行驶和设备运行尾气，均为无组织排放。 2.1 扬尘废气影响分析 施工期扬尘的污染程度与风速、粉尘粒径、空气湿度等因素有关，在大风干燥天气下，产生的扬尘量及影响范围将增大。根据同类项目资料，场地未洒水的情况下，进行装卸运输及施工作业时，下风向50-150m范围内影响最大，200m处达到平衡点 为减轻扬尘对周边环境的影响，结合《平顶山市2024年蓝天保卫战实施方案》（平环委办﹝2024﹞13号）文件，环评提出如下措施： （1）实行施工工地清单化动态管理，严格落实“十个百分之百”、“两个标准”、“四员”管理、“两个禁止”等制度要求，强化开复工验收。 （2）加快基建效率，尽量缩短施工期，及时恢复场地植被，干燥、大风天气非必要不进行施工作业，必须进行的情况下，场地必须增加洒水频次，加强覆盖措施。 2.2 车辆和设备尾气影响分析 本项目运输车辆及设备均为柴油动力，排放的污染物主要有CO、SO2、NO2、THC 等。由于施工期使用的机械数量较少且较为分散，污染物排放量间歇性产生，产生量不大，污染程度较轻。矿区较为开阔，受地形高程影响通风效果良好，因此车辆和设备尾气对周边环境影响不大。 评价提出，施工过程中施工单位必须使用污染物排放符合国家标准的运输车辆和施工机械设备，加强车辆和设备的维修保养，使其处于良好的工作状态，严禁使用报废车辆和淘汰类设备，以减少车辆和设备尾气对周边环境的影响。 综上所述，项目施工期在采取相应的控制措施后，排放的污染物对施工区以及附近敏感点的环境空气质量影响不大，且这种影响会随着施工期的结束而消失。 3、施工期水环境影响分析 施工期的废水主要来自现场施工人员生活污水和施工废水。 3.1 生活污水 本项目施工期施工人员30人，施工人员生活用水定额以60L/人·d计，则生活用水量约1.8m3/d，生活污水产生量以用水量的0.8计，则生活污水产生量为1.44m3/d。项目生活污水经化粪池（30m3，利用现有）处理后定期清理作矿区的绿植肥料，生活污水对周围环境影响不大。 3.2 施工废水 本项目施工期施工废水主要为车辆进出冲洗废水，主要污染物为SS。本次工程利用现有洗车台，用于施工设备及车辆冲洗，依托现有1座沉淀池，沉淀池容量30m3，施工废水经沉淀池收集沉淀后循环利用，不外排。施工废水对周围环境影响不大。 综上所述，施工期废水在采取相应的控制措施后，不会进入地表水系，对周围水环境的影响不大。 - 4、施工期声环境影响分析 - 矿区施工过程中的噪声主要来自于施工现场的机械设备运行噪声和车辆运输噪声。施工期的主要噪声源及声级值见下表。 表4-1 施工期主要噪声源情况一览表 - 噪声源; - 噪声源强dB（A）. - 推土机; - 85. - 挖掘机; - 85. - 装载机; - 85. - 自卸汽车; - 75. - 施工期噪声主要为点声源和流动声源，流动声源只局限在一定范围内，无明显指向性，因此也可以当做固定声源。 表4-2 施工期主要噪声源情况一览表 - 机械; - 源强dB（A）; - 距离作业点不同距离处的噪声预测值dB（A）; - 标准限值 - dB（A）. - 5; - 10; - 20; - 40; - 60; - 80; - 100; - 200; - 300; - 昼间; - 夜间. - 推土机; - 85; - 71; - 65; - 59; - 53; - 49; - 47; - 45; - 39; - 35; - 75; - 55. - 挖掘机; - 85; - 71; - 65; - 59; - 53; - 49; - 47; - 45; - 39; - 35. - 装载机; - 85; - 71; - 65; - 59; - 53; - 49; - 47; - 45; - 39; - 35. - 自卸汽车; - 75; - 61; - 55; - 49; - 43; - 39; - 37; - 35; - 29; - 25. - 根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定，建筑施工过程中场界施工噪声排放限值为昼间 70dB(A)、夜间55dB(A)。 - 由上表结果表明，施工机械噪声级昼间影响范围在10m以内，夜间影响范围在40m以内，会对周围环境造成一定影响。 - 施工期应选用低噪声设备，固定式施工设备应安装减振措施；合理安排施工时间，合理布局施工现场，在施工设备周围设置隔音屏障；规划车辆运输路线，避开噪声敏感区，经过村庄路段时控制车速，减少鸣笛。 - 综上所述，施工期噪声影响是暂时的、阶段性的和局部的，仅在昼间施工，随着施工结束，影响随之消失。且项目附近敏感点均为300m范围外，施工期噪声在采取相应的控制措施后，对周围环境的影响不大。 - 5、施工期固体废物环境影响分析 - 本项目施工期固体废物主要包括露采剥离过程产生的剥离表土和施工人员生活垃圾。 - 5.1 剥离表土 - 根据《三合一方案》，本项目施工期地表剥离量为6.3×104m3，剥离表土可全部利用于矿区生态恢复和土地复垦。 - 5.2 生活垃圾 - 施工期施工人员30人，生活垃圾产生系数按1.0kg/人·d 计，生活垃圾产生量为30kg/d。项目施工人员生活垃圾定点存放，由环卫部门定期清运。 - 综上所述，施工期固体废物均能得到妥善处置，对环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 本项目开采期主要工艺为矿体爆破、开挖产生的环境污染及生态环境影响，运营期生态环境影响环节如下表： 表1 运营期环境影响分析一览表 污染因素; 污染环节及途径; 污染物. 生态环境响; 矿山开采; 工程占地、植被破坏、水土流失等. 废气; 表层土石剥离; 粉尘. 钻孔作业; 粉尘. 爆破作业; 扬尘. 堆场作业; 扬尘. 物料装卸; 扬尘. 运输作业; 汽车尾气. 废水; 运输车辆; 车辆冲洗废水. 工人办公生活; 生活废水. 噪声; 矿山开采; 设备噪声. 固体废物; 表层土石剥离; 表层土石. 车辆冲洗; 沉淀池底泥. 机械维修; 废旧零部件. 工人办公生活; 生活垃圾. 1、运营期生态环境影响分析 矿山露天开采造成区域地表植被的破坏，并引发水土流失等生态环境问题，本项目矿区占地类型为林地和工矿用地，不占用基本农田、耕地等，矿山开采过程中主要产生有粉尘废气等污染物，这些污染物不加以控制和治理，任其排放会对周围的生态环境带来严重影响。 1.1 水土流失影响分析 矿山露天开采水土流失状况较为突出，使原有地形地貌和植被受到不同程度的破坏，导致原地表降低或丧失水土保持功能。裸露的地表经 雨水冲刷后，大量泥砂随着地表径流向下游水体流去，污染地表水体，若不采取必要的水土流失防治措施，可能造成的水土流失危害主要表现在： 1、对工程本身可能造成的危害加剧水土流失，影响工程建设。工程建设中开挖平整、排水设施等施工过程，扰动了原土层，破坏了土体结构，严重影响其稳定性，为水土流失的加剧创造了条件；特别是大面积的裸露地表，若遇到暴雨，在雨滴溅落和地表径流冲刷下，可能导致严重的水土流失，对工程建设的正常进行造成极其不利的影响。 2、破坏地表植被，加剧地表水土流失项目建设中的采矿、土石方开挖、弃土石的堆放等活动都将形成新的开挖面和堆积体，扰动了原有地貌，改变土体结构，破坏了原有植被，使侵蚀度增加，区域水土流失加重。该地区暴雨后易形成径流。如果土建工程建设、运行期形成的裸露地及闲置地不及时采取防治措施，只要暴雨一冲刷，径流挟带泥砂冲向附近农田，将造成土地被破坏或被污染的危害。 3、降低土壤肥力，造成土壤贫瘠现有植被破坏、地表扰动，有可能使土地石化、砂化，导致土地生产力降低，而且对当地区域景观造成一定程度的破坏。建设运行期中的弃土弃石等，若不能合理弃置且不采取任何防护措施，将会导致大量的水土流失，造成土壤贫瘠。 为减少水土流失，本环评建议按项目时序、造成水土流失特点及项目主体工程布局，将防治责任区划分为露天采场、表土堆场及矿区运输道路等分区。以露天采场、表土堆场为重点治理单元，合理、全面、系统地规划，提出各种工程地形单元的一些水土保持措施： （1）露天采场重点防治区 为防止雨水渗透、冲刷对露天开采边坡产生不利影响，矿山开采后，必须对各级露采边坡上的欠稳定—不稳定边坡进行削坡，采场在平台砌筑挡土坎和平台排水沟，平台和坑底进行覆土、植树，恢复生态功能。 （2）表土堆场重点防治区 为了防止雨季突发降雨对表土堆场的冲刷，根据地形条件在表土堆场汇水方向设置截排水沟，将雨水排离堆放场地，场地所堆放的表土闭坑后全部用于露天采场土地复垦植被恢复用土，利用率 100%。 （4）矿山道路次重点防治区 矿山生产结束后，对矿山道路路面进行整理，补种行道树，用作农村道路。 经以上治理后，项目水土流失对周边环境影响较小。 1.2 植被影响分析 项目占地范围内植被多为灌木林地，对此类植被的采伐不会对林地范围内的生态分割、森林资源、生物多样性、生态效能、景观生态等方面产生较大的负面影响，另外，该地区自然地理条件不复杂，周围地形变化较小，干扰尺度和范围较小，不会引起附近保留林地的土壤侵蚀和水土流失，也不会对该项目区及周边地区森林功能产生大的影响。为尽快恢复由于征用林地所减少的森林面积，切实保护生态环境，按国家有关规定，工程征用林地采伐后，将给予经济补偿，并严格按建设规划执行绿化工作，以最大限度地弥补因征用林地对生境的负面影响。 本次项目扰动区域植被主要为林地，损失的物种以木本和草本植物为主。项目采取边开采边恢复措施，生物量损失得到一定补充，影响程度在可接受范围内。 1.3 动物影响分析 矿山施工过程中，对野生动物栖息地的破坏影响已经形成。在开采期，直接影响主要是采场噪声、道路交通噪声对野生动物栖息环境的影响。 根据现场实地调查，项目占地范围内动物均为常见动物物种，多为鸟类和爬行类，小型兽类贫乏，大型兽类几乎不存在。区域内动物主要集中在林地内，生态影响评价区内未发现国家级和省级保护级别的动物的栖息繁殖地。矿山运营过程中，对动物栖息生态环境的破坏不可避免，可能影响鸟类等动物的觅食和繁殖，鸟类等动物的规避本能将会使其远离被干扰地区。矿区外有大面积生态环境与项目所在区域类似，只要不进行捕杀活动，最终大多数动物将辗转至矿区周边其他地带生存。因此，项目运营对项目周边的野生动物有一定影响，但影响程度在可接受范围内。 1.4 生物损失影响分析 项目所在区域由于矿山开采活动，会使林木和地表自然植被遭到破坏，将在一定程度上对原有生态系统的生物量产生影响。从区域生态现状来看，矿山周围山地均有类似的生态环境，开采对当地生态系统中生物物种的丰度不会产生影响，只是由于某一物种的数量减少导致各种间的相对密度变化而轻微地改变群落的异质性。 项目剥离表层土石和开采活动破坏植被造成的生物量损失计算结果见下表。 表1-1 植被生物量损失估算 项目分区; 扰动面积及植物群落类型（hm2）; 单位面积生物量（t/hm2）; 损失量（t）. 人工次生林群落; 人工次生林群落. 采区; 16.8315; 10; 168.315. 由上表可知开采过程中破坏植被面积为16.8315hm2，项目建设破坏的地表植被生物量损失为168.315t，项目在开采期边开采、边恢复，则损失生物量可逐步得到恢复，因此本项目建设对生物量损失影响较小。 1.5 农业影响分析 本次项目矿区占地范围内为林地和采矿用地，不存在农用地及耕地。 本项目对当地土地利用的影响，主要是开采区及道路修整等工程建设，主要影响到矿区内植被的生存。评价提出，项目建设过程中应对已开采完毕的矿段及时进行植被恢复，实现边开采边恢复的措施，及时对服务期满后的矿山道路地进行道路平整、回填土方、植被恢复，待工程服务期满后能使植被恢复率达到100%。 综上，本项目开采仅会影响矿区范围内的植被，不会导致周围农田及耕地的土壤理化性质和土地利用类型的改变，因此不会造成周围村庄农田内农作物减产和农业经济损失，对农业生态环境造成的影响很小。 1.6 闭矿期影响分析 矿山服务期满后，采矿形成的边坡等对环境还将存在一些潜在的影响，如果采取措施不当或未采取防护措施，边坡不稳等可能会发生泥石流、滑坡等地质灾害。因此开采终了后，要全面查找坡面浮石、松动体，消除现场所有边坡滑坡、塌方、滚石等地质灾害的安全隐患，营造合适的坡面，清坡渣要离开边坡集中堆放。采矿区形成的开采面如果不及时的进行土地复垦及生态环境综合治理，将会影响该区域的生态系统以及造成水土流失现象。为最大限度地减少矿山开采后对当地环境的影响，减小水土流失等生态环境影响，评价提出建设单位闭矿期采用以下土地复垦措施： ①项目总服务年限为13.3年（含施工期0.5年），由于项目开采周期较长，评价提出项目建设过程中应对已开采完毕的矿段进行植被恢复，实现边开采边恢复的措施，防止因开采周期过长而造成的水土流失。 ②矿山闭坑时应拆除堆矿场的所有构筑物，建筑垃圾应清理干净，有利用价值的材料可进行二次利用，没有污染的建筑垃圾可用于场地平整、采空区充填，减少成本。 ③对于开采过程中没按要求开采而形成的高徒边坡，采用卸载、加固等方法进行治理。 ④对于复垦后的土地要采取一定量的生物化学措施，主要包括水土保持、恢复植被、改良土壤和环境优化等工程。 ⑤通过布设有针对性的水土保持工程措施使施工过程中产生的土体得到有效的防护，工程建设中破坏的地貌、植被得到有效治理和恢复，减少项目因水土流失造成的危害，并将项目水土保持设施管护责任得到落实，改善项目区生态环境。 ⑥对于复垦肥力比较低的状况，复垦后鼓励尽量多使用农家肥，增加土壤有机质和养分含量，改良土壤性状，提高土壤肥力，当土壤过砂或过黏时，可采用砂黏互掺的办法。 ⑦对表层覆土进行平整，其目的是通过机械、人工进行平整，便于生物措施的实施，满足复垦植被生长条件的需要。土地平整是土地复垦工程建设的重要组成部分，是后期进行生物化学技术措施的基础，是把损毁土地变为可利用地的重要的前期工程。土地平整之前要确定好平整后的标高及坡度等，平整方式主要为机械平整、人工平整。 ⑧生物化学措施应根据施工工艺的不同及其对植被所带来的影响，因地制宜，制定相应的措施，将其对植被的影响降到最低程度，保护植物群落和维持陆地生态系统的稳定性。 ⑨闭矿期本采区总复垦面积为16.8315hm2，其中基底复垦方向为旱地，复垦面积为9.4569hm2，基地以上平台复垦方向为乔木林地，复垦面积为4.2372hm2，坡面恢复为其他林地，复垦面积为3.1374hm2。本采区闭矿期平整面积130472m2，栽植乔木9351株，播撒草籽37403m2，栽植爬山虎12784株。 2、大气污染物环境影响分析 2.1表土剥离产生的粉尘 矿山开采时剥离表土过程中，产生颗粒物，颗粒物产生系数以0.25kg/t表土计算，表土剥离量为0.5万t，则表土剥离废气产生量为1.25t/a。根据现场踏勘，在进行表土剥离时间，采用洒水车对剥离后的裸露地面进行洒水增湿减少颗粒物的产生，抑尘率达70%，则剥离表土起尘量为0.375t/a。 2.2露天开采过程中钻孔、爆破产生的粉尘 （1）钻孔粉尘 项目使用的潜孔钻机、钻机孔口附近会有逸散粉尘。根据《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）可知，在无控制情况下钻孔时逸散尘排放因子为0.004kg/t矿石，项目年开采水泥灰岩矿100万t，因此钻孔时逸散尘的产生量约为4t/a。在未采取防尘措施的条件下，会对区域大气环境产生影响，对工作人员的健康带来一定的危害。项目采用钻机自带除尘器收集粉尘，粉尘去除效率约为95%，则钻孔粉尘排放量为0.2t/a。此外，企业应给钻孔工人配发工作服和防尘口罩，减少粉尘对操作工人的不利影响。 （2）爆破粉尘 本项目采用中深孔爆破，根据《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社），矿山爆破产尘量与爆破产生的矿石量有关，每落矿1m3矿石产尘量为25g。项目设计爆破频次为每6天1次，每年爆破30次，每次落矿共约4542m3，因此产尘量约113.55kg/次，3.41t/a。爆破后粒径大的粉尘在近距离内、短时间内沉降，粒径<10μm的飘尘不易沉降。因此在未采取抑尘措施的情况下，爆破粉尘主要影响采场下风向区域的大气环境质量。评价建议采取以下措施： ①在作业时间的选择上，应选择有利于大气扩散的时段，根据区域地面风场特征，避开当日大风时段，并实行定时爆破制度。 ②合理布置炮孔，正确选用爆破参数，加强装药填塞作业的管理，以降低爆破作业的产尘量。 ③在爆破装药时，为提高炸药的利用效率和安全因素，需要留出段孔进行填堵，采用水泡泥封孔，在爆破时薄膜破裂，袋中的水可以起到洒水抑尘的作用。 ④起爆后，采用洒水降尘减少爆破粉尘。 ⑤机械破碎作业前应进行洒水。 经类比分析，在采取以上有效措施后可减少作业点粉尘产生量约90%左右，项目露采区爆破粉尘排放量为0.341t/a。 2.3堆场起尘 表土堆场在空气干燥、风速较大的气象条件下，容易出现尘土飞扬，使得空气中颗粒物浓度升高，影响下风向区域及周边环境空气质量。堆场起尘量预测采用清华大学在霍州电厂现场实验得到的经验数据确定的公式计算： Q=11.7×U2.45×S0.345×e-0.5w 式中，Q——堆场起尘强度，mg/s； U——堆场风速（m/s），此处取2.5m/s； S——堆表面积，表土堆场25100m2。 W—含水率，%（堆场物料含水率取 6%）； e—自然常数，取 2.718。 经计算，堆场扬尘量181.25mg/s（0.65kg/h），即1.4t/a。评价提出，堆场使用喷淋抑尘和覆盖措施，并设置挡土墙和拦土网，能有效降低粉尘产生量，粉尘产生量可降低90%以上，则堆场粉尘排放量为0.14t/a。 2.4装卸粉尘 矿石在装卸过程中会产生一定的扬尘，根据《秦皇岛沙石料装卸中对起尘机理扩散规律的研究》，矿石装卸起尘计算公式如下： Q=0.00523×（U）1.3×（H）2.01×（W）-1.4 q=Q×M 式中：Q—卡车及吊斗铲倾卸起尘量，kg/m3； U—尘源风速，m/s；取2.5m/s； W—含水率，%；本报告按6%计； H—装卸高度，m；本工程取2m； q—源强，kg/a； M—装卸量，矿石装卸量100万t/a。 由上式可见，铲装粉尘产生量跟物料含水率有关，根据《散料装卸机械的喷水除尘装置》（唐敦硕，港口装卸，1998年第3期），本项目露采作业时充分洒水降尘，本报告按矿石含水率6%计，则粉尘排放量为5.65t/a 评价提出在装卸车之前对装卸区进行防尘装卸、喷淋洒水，车辆进出矿场需进行冲洗，采取上述措施可使粉尘产生量降低 90%以上，则本项目装卸车粉尘排放量为0.565t/a。 2.5运输粉尘 矿石外运车辆在矿区内运输距离平均为1.09km。 本项目原料矿石依托汽车运输，在运输过程中积聚于道路表面的颗粒物，在外车辆的行驶下，使其离开稳定位置而进入环境空气，进而形成道路扬尘。汽车道路扬尘量按下列经验公式估算： Qi=0.0079V·W0.85·P0.72 Q=q=883.8(1+0.837lgP)t0.57 式中：Qi——每辆汽车行驶扬尘量（kg/km辆）； Q——汽车运输总扬尘量； V——汽车行驶速度（km/h）； W——汽车重量（T）； P——道路表面粉尘量（kg/m2）； 本项目开采的矿石依靠汽车运送至用户，每辆汽车平均载重量以30t计，即平均每年需要33334辆次，运输车辆在矿区至矿区内的行驶速度不般不超过3km/h，行驶距离约2.18km/辆·次，道路表面粉尘约为0.10kg/m2。根据上述参数可计算得到全年运输扬尘见下表。 表2-1 汽车运输扬尘产生量 车辆; 车重量 （t）; 每辆汽车行驶扬尘量（kg/km.辆）; 行驶距离（km）; 运输车次 （次/a）; 产尘量 （t/a）. 空车; 15; 0.045; 1.09; 33334; 1.635. 重车; 45; 0.115; 1.09; 33334; 4.178. 合计; 5.813. 为降低汽车运输过程中颗粒物产生量，本报告要求对矿区道路增加清扫次数和洒水次数，减少道路表面粉尘量，则颗粒物排放量可减少90%，即运输车辆颗粒物排放量为0.581t/a。 综上所述，本项目在做好废气排放措施的情况下，能够确保废气排放符合《河南省地方标准-水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）要求，对周围环境影响较小。 2.6大气污染物排放量核算 本项目大气污染物排放量核算见下表所示： 表2-2 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 排放标准; 年排放量量（t/a）. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 1; 表土剥离; 颗粒物; 洒水抑尘; 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）表2; 监控点与参照点总悬浮颗粒物（TSP）1h浓度值的差值0.5mg/m3; 0.375. 2; 钻孔; 颗粒物; 自带除尘器; 0.2. 3; 爆破; 颗粒物; 洒水降尘，合理布置炮孔; 0.341. 4; 堆场; 颗粒物; 喷淋抑尘，覆盖; 0.14. 5; 车辆装卸; 颗粒物; 防尘装卸、喷淋洒水、车辆冲洗; 0.565. 6; 车辆运输; 颗粒物; 洒水降尘、种植绿植、物料封闭、控制车速; 0.581. 本项目大气污染物年排放量核算见下表所示。 表2-3 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 20202. 2.6监测要求 参照《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》（HJ848-2017），评价提出项目在生产运行阶段的污染源监测计划，具体监测计划见下表。 表2-4 污染源自行 监测计划表 监测指标; 监测点位; 监测频次; 执行标准. 颗粒物; 排放浓度; 厂界; 1次/季度; 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）表2：监控点与参照点总悬浮颗粒物（TSP）1h浓度值的差值0.5mg/m3. 3、水环境影响分析 3.1初期雨水 本项目开采方式为露天开采，根据项目三合一方案，在最低开采标高以上无地下水存在，因此露采过程中不会出现地下水涌水现象，故不作矿坑涌水量预测。本矿床主要充水因素为大气降水。根据研究表明，一般强度降雨很难形成地表径流，雨水被蒸发、下渗、吸收等消耗，只有在大暴雨时，大量雨水在短时间内汇集，才会形成地表径流，从而产生对地表的冲刷。当遇到强度降雨时，地面的污染物和泥沙被冲洗下来，使得径流雨水中含有一定浓度的污染物，主要为悬浮物。根据储量地质报告对矿石主要成分的描述，矿石遭水溶不会产生有毒有害元素现象，故本项目降雨淋溶水主要污染物为 SS；暴雨期初期雨水经初期雨水收集池收集，在雨季最大洪峰时期，可满足采场雨水停留时间达到15min左右。 汇水区域内的设计暴雨强度按邻近区域雨量公式计算： 其中:q—设计暴雨强度； P—重现期，50年。 T——降雨历时，15min； 经计算，设计暴雨强度q=457.260L/s.ha。 汇水面积内的雨水量按下列公式计算： 其中:Q——雨水设计流量。 q——设计暴雨强度。 ψ——径流系数，自然山坡地面，取0.3。 F——汇水面积，取16.8315hm2。 经计算，雨水设计流量最大值Q=2.31m3/s。则初期雨水量为2079m3。 采区雨水汇集到采坑最低处的雨水坑内，沉淀后由水泵扬至矿区洒水抑尘，不外排，不影响地表水水质。老龙窝采区分别在采取南部坑底和北部坑底各设置1个初期雨水收集池，单个初期雨水收集池容积为1100m3。 3.2运输车辆冲洗废水 为减轻车辆进出厂区产生的颗粒物，永顺公司在矿区出口设置1座自动车辆冲洗装置，对出矿区进行冲洗。 按照经验数据，车辆冲洗用水定额为80-120L/辆·次，每辆车带走水以20%计，平均每辆车运送矿石30t计算，本项目运输车辆每年出矿区33334辆·次，每天出矿区运输车辆112辆次，车辆冲洗用水定额取0.1m3/辆·次，则车辆冲洗水用量为11.2m3/d（3360m3/a），折污系数取0.8，冲洗废水产生量为8.96m3/d（2688m3/a）。 该部分废水主要污染物为SS，经配套沉淀池沉淀后回用于车辆冲洗，综合利用，不外排。由于冲洗用水的损耗，需要补充一定量的新鲜水，每天需要补充新鲜水2.24m3/d（672m3/a）。 本项目新建一座30m3沉淀池，用于沉淀洗车废水。洗车废水在沉淀池的停留时间达3.3d，停留时间较长，洗车废水的SS可得到充分沉淀，处理后水质较好，全部回用，该洗车系统为亏水系统，每天需补充新水2.24m3/d弥补损失。洗车系统无废水排放，措施可行。 3.3生产环节用水 （1）露天采场洒水抑尘 矿区开采点降尘用水按20m3/d计，包括钻孔、凿岩、采装、采区道路洒水等，专用洒水每天洒水，该部分水被矿石、地表吸收或蒸发，无排放水，不形成径流，不影响地表水水质。 （2）运输道路洒水抑尘 矿区内道路洒水约35m3/d，被地表蒸发或吸收，不形成地表径流，无废水外排，不影响地表水水质。 3.4地下水 本项目采坑开采过程中，无涌水产生。 本项目开采过程中不产生废水，不影响地下水水质。 由以上分析可知，开采活动不会对地下水造成影响，不会对区域内地下水的流向和流量产生影响。 3.5生活污水 本项目定员20人，员工仅在矿区就餐，不在矿区住宿，员工生活用水量以每人每天60L计，生活用水量为1.2m3/d（360m3/a），生活污水产生系数以0.8计，则生活污水产生量为0.96m3/d（288m3/a）。生活污水进入现有一座30m3化粪池暂存，定期清理作矿区的绿植肥料。生活污水不外排，不影响地表水水质。 4、声环境影响分析 4.1设备噪声 本项目矿区内噪声主要来源为矿石开采过程中潜孔钻机及配套空压机、液压破碎锤、轮胎式装载机和水泵等机械设备噪声及爆破振动噪声等。 表4-1 设备噪声源强一览表 单位： dB(A) 设备名称; 设备源强; 数量; 治理后噪声级; 治理措施. 液压潜孔钻机; 90; 2台; 80; 基础减振，距离衰减，低速行驶，减少鸣笛. 空压机; 85; 2台; 75. 液压挖掘机; 85; 3台; 75. 液压破碎锤; 95; 2台; 85. 轮胎式装载机; 90; 3台; 80. 因本项目同类设备分布较为集中，且设备尺寸相对厂界距离较近，本次评价预测时将同类设备近似作为一个点声源进行预测，在噪声受到距离衰减和空气吸收后，到达受声点。其预测模式如下： 式中：LA(r)—预测点声压级，dB(A)； LA(r0)—噪声源声压级，dB(A) r—预测点离噪声源的距离，m； 在同一受声点接受来自多个点声源的声能，可通过叠加得出该受声点的声压级。噪声叠加公式如下： 式中：L—总声压级，dB(A)； n—噪声源数。 各类噪声源在不同距离的噪声与测度见下表所示。 表4-2 开采期主要噪声源情况一览表 单位： dB(A) 设备; 源强 叠加值; 距离作业点不同距离处的噪声预测值; 限值要求. 5; 10; 20; 30; 40; 60; 80; 100; 昼间; 夜间. 液压潜孔钻机; 83; 69; 63; 57; 53; 51; 47; 45; 43; 60; 50. 空压机; 78; 64; 58; 52; 48; 46; 42; 40; 38. 液压 挖掘机; 80; 66; 60; 54; 50; 48; 44; 42; 40. 液压 破碎锤; 88; 74; 68; 62; 58; 56; 52; 50; 48. 轮胎式装载机; 85; 71; 65; 59; 55; 53; 49; 47; 45. 由上表可知，本项目在采取噪声治理措施的情况下，同种设备昼间在30m处可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准（昼间≤60dB（A）），夜间在80m处可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准（夜间≤50dB（A））。 本项目运行过程中应合理安排昼间运营时间；尽可能选用低噪声设备，减少高噪声设备集中作业时间，低速行驶，减少鸣笛；项目在+309m以下标高进行凹陷开采，山体形成自然屏障，能够有效降低各种设备噪声对周围环境的影响，且项目周边噪声敏感点均在300m范围外，距离较远，经过距离削减后噪声不会周边村庄居民的正常生活造成影响。 本项目夜间不施工 4.2矿区内汽车运输噪声 本项目开采的水泥灰岩通过运输车辆直接运出矿区至水泥厂。 根据现场踏勘，运矿汽车主要在采坑内行驶，采坑外运矿道路距南侧老龙窝民房、北侧赵沟村的距离大于300m且有山体相隔，车辆行驶噪声不影响老龙窝及赵沟村的居民生活。 4.3矿石外运噪声影响 本项目开采后，水泥灰岩外运量为100万t/a，以矿石运输均以载重30t车辆计算，年增加运输车辆3.33万辆次。平均每小时12辆次，空车、重车合计24辆次/h。 本项目灰岩矿石采用汽车外运。从矿区至207国道运输距离5.3km，运矿道路两侧200m范围的敏感点为李坪村和韩庄，李坪村距运矿道中心线最近距离为25m，韩庄距运矿道中心线最近距离为60m。 （一）预测模式 本项目运矿车辆为大型车，车速为30km/h。 根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021），本次声环境影响评价选用如下预测模式： 式中：Leq(h)i—第Ⅰ类车的小时等效声级，dB(A)； —第Ⅰ类车在速度为Vi(km/h)，水平距离为7.5m处的能量平均A声级，dB(A)； Ni—昼夜通过某个预测点第Ⅰ类车平均小时车流量，辆/h； r—从车道中心线到预测点的距离，m；r>7.5m； Vi—第Ⅰ类车平均车速，km/h； T—计算等效声级的时间，1h； Ψ1、Ψ2—预测点到有限长路段两端的张角，弧度。根据李坪村和韩庄民房临路情况，Ψ1+Ψ2取0.74π。 ΔL—由其它因素引起的修正量，dB(A)； ΔL=ΔL1-ΔL2+ΔL3 ΔL1=ΔL坡度+ΔL路面 ΔL2=Aatm+Agr+Abar+Amisc 式中：ΔL1—线路因素引起的修正量，dB(A)，取0； ΔL坡面—公路纵坡修正量，dB(A)，计算得出为0； ΔL路面—公路路面材料引起的修正量，dB(A)，取0； ΔL2—声波传播途径引起的衰减量，dB(A)；计算得出为0； ΔL3—由反射等引起的修正量，dB(A)，居民房屋均在道路一侧，取0。 （二）预测结果 本项目矿石运输车的平均辐射声级Li采用《公路建设项目环境影响评价规范》（JTJ005-96）中公式计算：大型车Li＝72.2＋0.18VL；结合运输道路沿线的具体情况确定的各种参数，计算出道路沿线各环境敏感点昼夜影响预测结果见表4-3。 本项目运矿车辆噪声源强为77.6dB（A)。 表4-3 运输道路昼间交通噪声预测结果 单位：dB(A) 距离; 距路面中心线距离（m）. 7.5; 10; 15; 20; 25; 30; 50; 60; 80; 100. 噪声贡献值; 58.9; 57.7; 55.9; 54.6; 53.7; 52.9; 50.7; 49.9; 48.6; 47.7. 李坪村贡献值; 昼间; 58.9; 57.7; 55.9; 54.6; 53.7; 52.9; 50.7; 49.9; 48.6; 47.7. 韩庄 贡献值; 昼间; 58.9; 57.7; 55.9; 54.6; 53.7; 52.9; 50.7; 49.9; 48.6; 47.7. 达标情况; 达标. 本项目仅昼间运输，夜间不运输。 由表4-3可知，昼间运输道路中心线两侧在7.5m处能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求。 则运输车辆运输期间，李坪村和韩庄昼间噪声级不大于59.0dB（A），达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求。 对减轻运输车辆对运输道路旁村庄的噪声影响，评价要求运输车辆在路过村庄时，减速行驶，减少鸣笛，昼间运输，禁止夜间运输。通过采取上述措施后，可大大降低运输车辆对运输沿线村民的影响。 4.4爆破振动噪声 矿山爆破过程中，产生的瞬时噪声及振动对周围环境产生瞬时影响。 （1）振动噪声 在矿山爆破施工中，因爆破的规模、爆破的方法、爆破自由空间及爆破区域环境条件的不同，爆破所引起的振动、空气冲击波、噪音、有毒气体及露天爆破引起的飞石，对周围的环境、建(构)筑物、设施和人员将产生不同程度的影响。 （2）爆破冲击波 冲击波是爆破瞬间形成的高温猛烈向外膨胀、压缩周围空气形成的高压气浪。爆破产生的空气冲击波是空气内的一种压缩波，是炸药爆炸后在介质中产生的传播速度高于介质声速的一种压力波，空气冲击波当达到一定值后，会造成人员伤亡和建筑物的损坏。 - （3）爆破影响 - 本项目爆破区边界300m范围无居民居住区，爆破噪声不影响采区周边边庄村、青城社区及赵沟村居民生活。 - 4.5监测计划 - 根据《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》（HJ848-2017）的规定，评价提出项目在生产运行阶段的污染源监测计划，具体监测计划见下表。 - 表4-4 污染源自行检测计划表 监控类别; 监测指标; 监测点位; 监测频次; 执行标准. 噪声; 等效连续A升级; 厂界四周外1m处; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准值. 5、固体废物环境影响分析 本项目营运期主要为剥离的表层土、沉淀工序产生的沉淀池底泥、机械维修工序产生的废旧零部件、职工生活垃圾、机械维修工序产生的废机油和机油拆包工序产生的废油桶。 5.1剥离表层土 本项目剥离表层夹杂有风化岩石，年剥离量约0.5万m3，全部暂存于弃土场，再作为生态环境恢复用土。在暂存期间，表面洒水增湿抑尘。剥离的表土不随意抛弃不影响周边环境。 本项目剥离的表层土，暂存在现有弃土场用于后期生态覆土使用，不出矿区，剥离的表土得到合理处置，又恢复了生态环境，满足《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范》（试行）（HJ651-2013）、《河南省生态环境厅办公室关于印发矿山采选建设项目环境影响评价文件审批原则（修订）的通知》（豫环办【2021】82号）等规范中的相关地求，不会对外环境造成大的影响。 根据《宝丰县永顺铝土有限公司铝土矿、高铝粘土矿、水泥灰岩矿矿产资源开采与生态修复方案》，弃土场占地面积约3.39万m2，平均堆置高度约10m，总容积为33.90万m3。现有弃土场目前占地面积约2.51万m2，平均堆置高度约2m。与《一般工业固体废物储存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的选址要求对比见下表。 表5-1 现有弃土场与GB18599-2020中选址要求对比表 GB18599-2020选址要求; 弃土场现状; 弃土场是否满足选址要求. 4.1 一般工业固体废物贮存场、填埋场的选址应符合环境保护法律法规及相关法定规划要求。; 弃土场设置在矿区内，不违背环保法律法规及相关要求。; 满足. 4.2 贮存场、填埋场的位置与周围居民区的距离应依据环境影响评价文件及审批意见确定。; 根据现场勘查和本项目《安全设施设计》，采区爆破警戒范围内有6处零星房屋，对采区开采有影响，设计基建前拆除。该房屋查处后300m范围内无居民区和居民点。弃土场堆存的是采取剥离的风化废石和表土，不设防护距离。; 满足. 4.3 贮存场、填埋场不得选在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内。; 弃土场位于矿区内，为一个废弃的凹陷采坑，不在生态红线内，不占用基本农田，周边无需要保护的特别区域。; 满足. 4.4 贮存场、填埋场应避开活动断层、溶洞区、天然滑坡或泥石流影响区以及湿地等区域。; 弃土场位置为一个废弃的凹陷采坑，为不活动断层，无溶洞，山坡稳定，无滑坡或泥石流现象。; 满足. 4.5 贮存场、填埋场不得选在江河、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡，以及国家和地方长远规划中的水库等人工蓄水设施的淹没区和保护区之内。; 弃土场距离最近地表水河流大浪河约242m，距离边庄水库大坝约537m，未设置在大浪河和边庄水库最高水位线以下的滩地和岸坡，亦不在其他国家和地方长远规划中的水库等人工蓄水设施的淹没区和保护区之内。; 满足. 弃土场选址可行，用于暂存本项目表层土石可行。 - 5.2沉淀池底泥 - 本项目车辆清洗废水经沉淀池沉淀处理后会产生一定量的底泥，定期对沉淀池底泥进行清淤，该部分底泥主要成分为砂石颗粒、土，污泥产生量约为2t/a，产生的污泥经定期清掏，放置于表土堆场暂存，可用于后期道路维修或采区复垦。 - 5.3机械维修产生的废旧零部件 - 本项目矿山开采过程中，由于钻头、钻杆的磨损等，会产生一些机械维修固废，产生量约为2t/a，此部分固废经一般固废间暂存后，全部外售处理。 - 5.4生活垃圾 - 本项目定员20人，以每人每天产生生活垃圾0.5kg结算，年产生生活垃圾3t，收集后，全部送大营镇生活垃圾中转站。 - 5.5废润滑油 - 本项目车辆均到汽车维修点进行维修和保养，矿区不设置维修场所，不产生废润滑油。 - 表5-2 固体废物详情一览表 - 排放源; - 固废名称; - 固废性质; - 产生量（t/a）; - 处理措施. - 露天采区; - 表土; - 一般固废; - 18.5; - 表土场. - 沉淀池; - 沉淀池底泥; - 2; - 定期清掏放置于表土堆场暂存，后期可用于道路维修或采区复垦. - 机械维修; - 废旧零部件; - 2; - 收集后外售处置. - 职工生活; - 生活垃圾; - 生活垃圾; - 3; - 集中收集，交由环卫部门处理. - 5.6环境管理要求 - （1）一般工业固废按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求设置暂存场所。 - （2）不得露天堆放，防止雨水进入产生二次污染。评价要求企业设置1座10m2的一般固废暂存间，用于收集暂存机械维修产生的废旧零部件。一般固废暂存间建设，地面基础及内墙采取防渗措施，使用防渗混凝土。通过规范设置一般固废暂存间，同时建立完善厂内固体废物防范措施和管理制度，可使固体废物在收集、存放过程中对环境的影响至最低限度。 6、环境风险影响分析 根据《建设项目环境影响报告表编制指南》（生态影响类）要求，针对环境风险应“根据风险源分布情况及可能影响途径，提出相应环境风险防范措施”。本项目爆破所用炸药由民爆公司配送、装填并负责爆破，矿区不堆存炸药，也不设置炸药临时存放点。运输汽车和开采设备所用的柴油由油品经营公司的流动加油车供应，矿区不设置加油站或油罐。本项目开采过程中矿区不存放易燃、易爆物品，不存在易燃、易爆物品带来的环境风险。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 1、环境制约因素 本项目位于平顶山市宝丰县大营镇边庄村，在现有矿区内新建采区，年开采规模100万吨水泥用灰岩矿。项目不在当地生态保护红线、禁采区域内，不位于当地“三区两线”及特定生态保护区范围内，项目符合生态保护红线、主体功能区划、环境功能区划、“三线一单”的要求。项目矿区周边最近敏感点为南侧303m的老龙窝村和北侧305m的赵沟村，均在警戒范围之外，项目建设对周围敏感目标影响较小。 项目生产工艺和装备符合矿山采选建设项目相关技术指标要求。项目矿山开采过程中采取“边开采边生态恢复”等生态保护措施，项目建设贯彻了“污染防治与生态环境保护并重，生态环境保护与生态环境建设并举；以及预防为主、防治结合、过程控制、综合治理”的指导方针。 因此，项目建设与周围环境不存在制约因素。 2、环境影响程度 项目营运期废气主要为粉尘，经采取措施后可满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）表2矿山颗粒物无组织排放限值0.5mg/m3要求；营运期车辆冲洗装置废水依经沉淀池沉淀后循环利用，生活污水经化粪池处理后定期由当地农民清运肥田，不外排；营运期噪声均能满足《工厂企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求；施工期剥离的表土用于采区复垦，不外排；营运期开采矿石全部进行外售利用；车辆冲洗装置沉淀池底泥收集后可用于后期道路维修或采区复垦；生活垃圾定期由环卫部门统一清运，危险废物委托有相应危废处理资质单位安全处置；项目为非金属矿山开采，项目无生产废水产生和排放，项目固废可以得到妥善处置。 因此，本项目开采期产生的废气和噪声均可达标排放，废水和固废均得到合理处置，对周围环境影响较小。 综上所述，本项目符合区域环境功能区划，项目建设对周围环境的影响较小，开采规模符合最低准入标准，从环保角度认为本项目选址可行。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | - 建设单位贯彻矿产资源开发全过程的资源利用、节能减排、环境保护和土地复垦等的统筹兼顾的理念，减缓项目的实施对场地局部生态环境不利影响，为此，本环评提出以下建议： - 1、避让措施 - 本项目在工程施工过程中，应加强管理，划定施工作业带，设置施工区域，同时应加强对施工人员教育，不准擅自扩大临时施工场地，不主动伤害野生动物。 - 2、减缓措施 - 本项目施工期的优化调整方案为尽量减小施工期对生态环境的影响，评价建议对施工期进一步采取以下优化调整方案： - （1）植被影响减缓措施 - ①施工期避开雨季，本区域降雨量主要集中在6-9月，大雨是造成水土流失的重要原因，因此大型开挖土石方的施工活动尽量避开雨季，可以大大减少土壤的流失量； - ②合理安排施工进度，尽量减少过多的施工区域，缩短临时占地使用时间，施工完毕，立即复垦； - ③施工期间，各项施工应严格按照《宝丰县永顺铝土有限公司铝土矿、高铝粘土矿、水泥灰岩矿矿产资源开采与生态修复方案》中提出的措施实施，减少施工引起的水土流失问题； - ④施工结束后，各种临时用地必须尽快进行土地整治后覆土植被，避免形成新的水土流失； - ⑤施工结束后，矿区道路两侧裸露的地面，采取播撒草籽、栽植花、草、种植灌木等措施恢复植被。 - （2）动物影响减缓措施 - ①施工单位进入施工区域之前对施工人员进行培训教育，加强对施工人员生态保护的宣传教育；施工期间，以公告、发放宣传册等形式，在施工单位及施工人员中加强《中华人民共和国野生动物保护法》宣传教育； - ②工程施工前应划定施工范围，减少施工区以外野生动物栖息与觅食环境的破坏； - （3）水土影响减缓措施 - ①施工中不得将临时堆放的土石方任意弃置，以免遇强降雨引起水土流失。 - ②地面施工过程中对施工破坏区，施工完毕，要及时平整土地，并种植适宜的植物，以防止发生新的土壤侵蚀。 - ③对施工区为避免产生新的水土流失，必须采取设置排水沟及场地硬化等相应的工程措施。 - （4）施工扬尘影响减缓措施 - ①大风恶劣天气不进行施工，建筑材料遇恶劣天气应加蓬覆盖，必要时设置围挡，定时洒水防尘； - ②加强运输管理，保证汽车按规定车速行驶； - ③建筑材料运输时严禁超载，并覆盖篷布，如有洒落立刻派人清除，运输道路定时洒水抑尘。 - ④开挖时采用湿式作业，裸露地面定时并及时洒水抑尘。 - （5）废水影响减缓措施 - ①项目生活污水经化粪池处理后定期清理作矿区的绿植肥料，不外排； - ②车辆冲洗废水经沉淀池收集沉淀后循环利用，不外排。 - （6）噪声影响减缓措施 - ①尽可能利用地貌地物，如山丘、山岗做声屏障，降低噪声，必要时可降低路面高度，利用路堑边坡降低噪声； - ②在车辆行驶至居民区等敏感路段时，减少鸣笛并进一步降低车速； - （7）固废影响减缓措施 - ①剥离表土妥善堆存于临时表土堆场，项目开采终了后用于生态恢复和土地复垦； - ②施工人员生活垃圾定点存放，定期由环卫部门统一处理清运。 - 3、修复和补偿措施 - （1）加强对工程施工的相关管理人员、技术人员和施工人员的环境保护教育，明确环境保护的重要性，自觉保护周围环境、自然资源。 - （2）施工期产生的剥离表土应妥善堆存于临时表土堆场，堆放覆盖苫盖并洒水喷淋抑尘，项目开采终了后用于生态恢复和土地复垦。 - 4、管理措施 - 施工期间制定严格的施工纪律和规章制度，规范施工行为，严格控制设备和施工作业时间，坚决禁止偷猎、伤害、恐吓、袭击野生动物及鸟类。施工期接受相关管理部门的监督和检查。开展施工期的工程环境监理工作，切实保障各项措施的落实，控制工程施工对植被和动物的影响。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 一、生态环境保护 1、矿山地质生态保护措施 露天采场采取了边开采、边治理、边修复，形成终了一个台阶、治理一个台阶的生态修复模式。未开采完但已剥离的采面应先采取覆盖抑尘网的措施，已开采完毕的台阶应在开采结束后及时进行生态恢复，覆土、绿化，播撒草籽，边坡栽植攀沿植物等生态恢复措施，防止露采区地表裸露加大区域水土流失。 本次矿山生态环境保护措施参考现有生态修复方案的相关内容，同时根据本矿目前实际开采情况采取合理的生态恢复措施： （1）矿区地质环境保护与恢复治理分区情况 根据生态修复方案中的相关内容，老龙窝矿区划分为1个重点防治区（Ⅰ3）。 表1-1 矿山地质环境保护与恢复治理分区评述表 治理分区; 范围; 面积（hm2）; 矿山地质环境影响程度; 治理措施. 现状评估; 预测评估. 重点防治区Ⅰ3; 露天采坑; 16.8315; 较轻; 严重; 边坡危岩清理， 覆土绿化. （2）地质环境保护目标 最大限度减少矿山地质环境问题的发生，避免和减缓崩塌、滑坡等地质灾害造成的生态环境损失，有效遏制梯田地形景观影响破坏，实现矿山地质环境保护与与资源开发利用协调发展，实现矿区经济可持续发展。 （3）矿山地质环境保持措施与地质灾害防治 开采过程中，采取以下措施，确保边坡安全稳定，不发生地质灾害： 1）严格按开采设计及相关规范要求开采，采取自上而下分台阶开采，禁止一面墙式开采、掏底开采。 2）边坡的台阶高度、各类平台宽度、最终台阶坡面角和最终边坡角等各项参数值，必须符合开采设计及有关规范、规程的要求。 3）控制最终边坡的平面形态，高陡边坡、平面上边坡形态弯折频多的地段稳定性差，边坡在走向上力求平直。 4）临近最终边帮的开采作业，必须按设计确定的宽度预留安全平台和清扫平台，并保证台阶的坡面角。禁止超挖坡底。 5）水和软弱结构面是边坡失稳的重要因素。土质坡面种植草木，减小水对土坡的冲蚀，增加土坡的稳定性。局部如有破碎地段可喷射混凝土护坡，防止水沿节理裂隙渗透和防止小岩块脱落。 6）建立、健全边坡安全管理制度，建立边坡长期定点观测制度，特别是在有潜在变形和滑动的地段，以及出现边坡变形地段，设置专门的观测点，定期观测变化情况，并作好观测记录。有异常情况及时上报、处理。 7）各台阶开采到临近最终边坡时，须采用控制爆破，确保最终台阶坡面及边帮岩石的完整性，尽可能减少爆破对边坡的影响和对围岩的扰动，有利于采场最终边帮稳定。 采取以上对策措施后，可确保边坡稳定。 （4）地形地貌景观修复与生态恢复 灰岩矿储量开采完毕，进行闭矿时，需进行地形地貌景观修复与生态恢复。 1）工程设计 1）废弃构、建筑物拆除 采矿结束后，将矿区内建筑物进行拆除，拆除的设备、钢材回收利用，筑物地基、设备基础、混凝土墙体等，拆除成为废渣直接用于回填采坑内。 2）采坑边沿设置截水沟 在采坑边沿设置截排水沟，坑外雨水不得进入坑内。 3）采坑底集水池 采矿结束后，采取形成两个凹陷采坑，坑内的雨水汇集于采坑底部，无法排出，为满足坑内绿植浇灌用水需求，在采场底部+262m平面设置2个雨水收集坑，汇集的雨水用于灌溉。 4）采区道路 道路全部保留，作为田间、绿地管理用道路。 2、水土保持措施 根据工程建设和运行中产生的新增水土流失特点，在综合分析评价主体工程设计中具有水土保持功能措施的基础上，进行水土保持工程措施布局，以形成完整的水土保持防护体系，结合本项目水土保持方案，本项目建成后采取的水土保持措施如下： 表2-1 本项目水土流失防治措施一览表 工程名称; 防治类型; 防治措施. 采矿场区; 工程措施; 避免采区上游坡面雨水注入采坑内，在露天采场最终境界上游修筑截水沟，截洪沟长度720m，防止暴雨时形成的山洪直接流入采场。. 表层土石剥离：剥离的少量表层土石送弃土场暂存，再用于矿区生态恢复用土。. 土地整治：采矿终了后、植物措施实施前，首先进行土地整治，清除地面杂物。. 植被措施确植被保护措施的面积、植被量等; 采坑终了后该区采取以植物措施为主的方法，进行防治，达到改善生态环境的目的。露天采场植被重建以乔木形成林网，乔木林网内播撒草籽。乔木选用根系发达、有助于吸收水分与养分的侧柏，草种应选用生长快、耐旱、耐瘠薄、根系发达、固土作用大的白草和爬山虎。本采区闭矿期平整面积130472m2，栽植乔木9351株，播撒草籽37403m2，栽植爬山虎12784株。. 运矿道路; 工程措施; 土地整治：待施工结束后，要先清除运矿道路两侧绿化区域内的碎石、各种不利于植物生长的杂物，然后实施机械平整、松土，恢复原地类。. 排水沟：为防止雨水对路面的冲刷，在运矿道路靠山体侧设土质排水沟，排水沟长约1000m，排水沟底宽40cm，深50cm，汇水引至开采境界外沟谷中。. 植被措施; 道路两侧设防护林带，道路路基两侧按农田防护林标准各种植一排乔木，树种主要为侧柏，道路长约1000m，共栽植侧柏667株。. 3、动植物环境保护 （1）植被保护措施 按照本项目土地复垦方案对矿区范围内的植被进行恢复。复垦面积16.8315hm2。闭矿期本采区总复垦面积为16.8315hm2，其中基底复垦方向为旱地，复垦面积为9.4569hm2，基地以上平台复垦方向为乔木林地，复垦面积为4.2372hm2，坡面恢复为其他林地，复垦面积为3.1374hm2。本采区闭矿期平整面积130472m2，栽植乔木9351株，播撒草籽37403m2，栽植爬山虎12784株。 （3）动物保护措施 根据工程性质及工程影响的范围，工程建设对栖息于该区的动物影响的范围有限，不会造成重大影响。项目涉及周围野生动物均为当地常见鸟类、鼠类，周围环境属林地，各种野生动物可选择生存环境较为广阔，工程建设对其影响不大。在施工期间，要加强对于施工人员的教育管理，严格按照施工范围施工，不随意破坏野生动物栖息地。 二、废气污染防治措施 1、表层土石剥离废气 （1）大风天气停止施工，并对以剥离的地面洒水增湿，抑制风力起尘；（2）在剥离前对剥离的地面进行洒水增湿抑尘，减少剥离过程中的起尘量。剥离的表层土石立即清理送至弃土场，杜绝在剥离区堆存，对剥离表土石后的地面洒水增湿抑尘。（3）严格控制表层土石剥离带，按照工作计划进行表土开挖，禁止随意扩大剥离面积。 2、钻孔粉尘 （1）采用潜孔钻钻孔，钻机自带袋式除尘器和吸尘罩。钻孔处产生的颗粒物经集气罩捕集后，入袋式除尘器净化处理，处理后的废气直接排放到环境空气中。 （2）对钻孔后的作业面进行喷雾洒水； 3、爆破粉尘 （1）爆破前先对爆破区地面洒水增湿以减小爆破时起尘量； （2）采用微差爆破等扬尘较低的爆破技术。 （3）对爆堆喷水。 4、堆场粉尘 （1）堆场周边设置挡土墙和拦土网； （2）堆场设置洒水喷淋设施，增湿抑尘。并进行堆体覆盖。 （3）严格控制表层土石剥离带，按照工作计划进行表土开挖，禁止随意扩大剥离面积。 5、装卸粉尘 为减轻装卸粉尘对周围环境的影响程度，装卸时要保证物料的含水率，对矿石表面及时洒水抑尘，尽量减小物料落差，大风天气停止铲装活动。 洒水车对爆堆表面洒水，保持湿润，可有效减小装卸产生的粉尘，采取合理措施后，可使装卸粉尘量减少90%以上左右，不会对环境空气质量影响不大。 6、道路运输扬尘 （1）评价要求对运矿道路适时清扫，清扫后洒水，并对运输矿石进行遮盖。 （2）对破损路面及时整修，减少汽车颠簸行驶，防止矿石洒落。 （3）运矿车辆经矿区出入口的车辆自动清洗装置冲洗干净后，方可上路行驶。以有效减轻运输扬尘污染。 （4）运矿车驶入207国道之前，低速行驶。 （5）安排专人负责矿石运输道路交通秩序，做到车辆有序行驶，防止出现堵车现象。 （6）使用符合国家尾气排放标准的运输车辆，并加强对运输车辆的维修和保养。 （7）使用符合国家标准的油料。 本项目挖掘机、装载机等非道路移动机械的管理及尾气排放满足《河南省生态环境厅办公室关于进一步推进非道路移动机械摸底调查和编码登记工作的通知》及《河南省柴油货车污染治理攻坚战行动方案》（豫环攻坚办〔2019〕26号）的要求： ①挖掘机、装载机等非道路移动机械按照统一编码登记，安装环保号牌，并按要求进行废气检测； ②尾气排放达国五排放标准； ③加强设备的维修和保养，使各机械设备确保在最佳状态运行； ④购买和使用符合国家标准的油料。 ⑤定期进行尾气检测，发现油料燃烧系统或尾气净化系统故障，立即进行维修，恢复正常后方可投入使用。 在采取合理的环保措施的同时，企业应做好内部管理，加强工作人员的环保意识，通过采取合理的措施后采区废气对外环境影响较小。 三、废水污染防治措施 1、车辆冲洗废水 为降低运输过程中的扬尘产生，矿区进出口处设置轮胎清洗装置，矿区出入口处配套有车辆冲洗装置，配套沉淀池容积共计30m3，可满足本项目使用需求。 2、降尘用水 矿区开采点降尘用水主要用于钻孔、凿岩、开采等湿式作业环节，用水由专用运水车辆每天往返，可满足矿区生产及生活用水需求。该部分水被地表吸收或蒸发，无排水，对外环境影响不大。 矿区内道路洒水用水被地表蒸发或吸收，无废水外排，对外环境影响不大。 3、雨水 矿体赋存在当地侵蚀基准面以上，采场防排水主要是大气降水，该区水文地质条件属于简单类型。在山坡露天采场周边筑堤或挖排水导水沟，堤高1～2m，可视地势而定，高处堤低而窄，低处可适当加高，筑堤材料可选用采矿剥离的岩土，防止雨水流入露天采场。 环评要求企业对已经开采到最低开采面时应立即进行生态恢复，做到已采区完全的生态恢复，依此减少矿区裸露的地面，减少雨水对地面的冲刷。 4、生活污水 项目定员20人，仅在矿区就餐，不在矿区住宿，生活污水进入一座30m3化粪池暂存，定期清理作矿区的绿植肥料。生活污水不外排，不影响地表水水质。 5、地下水 本项目采用露天开采工艺，开采深度较浅，根据地质工程分析，露采过程中不会出现涌水，地下水渗透量也较小，开采过程中对地下水水位影响不大。 四、噪声污染防治措施 1、采场噪声控制 1）从声源上，坚持源头把关的原则，在满足生产工艺要求外，选用设备加工精密高、装配质量好、产生噪声低的设备或附有配套降噪措施的设备； 2）从传播途径上，采取以下措施： 切实落实好空压机设备的设置消声器和密闭罩。 3）从声环境保护目标上，在临近村庄处低速行驶，减少鸣笛，且在居民午间、夜间休息时不得进行车辆运输，最大程度降低车辆噪声对敏感点影响。 2、汽车运输噪声防治 为了降低道路交通噪声对沿线周围环境的影响，企业应采取以下防范措施： 1）安排专人负责矿石运输道路交通秩序，做到车辆有序行驶，防止出现堵车现象，减少鸣笛。 2）装载矿石车辆顶部加盖蓬布，避免矿石散落；同时保证车辆装载矿石车辆保持一定的含水率，避免干燥天气下起尘； 3）场外动态路面应经常维护修补，汽车也应经常维修保养，维持良好的车况，由专人维护路面平整，严禁夜间运输，最大限度的减轻对运输道路外环境的影响。 五、固体废物污染防治措施 剥离表层土在弃土场堆存，作生态恢复用土； 沉淀池底泥定期清掏，放置于表土堆场暂存，可用于后期道路维修或采区复垦； 机械维修产生的废旧零部件，一般固废暂存间暂存后外售； 生活垃圾经收集后统送大营镇生活垃圾中转站，不随意外排。 六、管理措施 营运期间制定严格的矿山开采纪律和规章制度，规范开采行为： （1）矿山的生产场地和设备的卫生管理划定责任人，定期清理和检查，每日打扫清洁； （2）所有生产、生活垃圾要存放在指定地点，严禁乱堆乱放； （3）营运期间严禁向矿区内水沟、公路两旁、公共场所堆放或者倾倒废渣、废机油等有毒有害废弃物； （4）各车辆在矿区内运输应保持车速，不得散落物料，如发现散落应立即派人清扫。 七、环境监测 本项目营运期间应进行环境跟踪监测，通过对矿区地质环境问题、防治措施实施效果监测，为本矿山地质环境保护与治理恢复工程竣工验收提供依据。 （1）崩塌、滑坡、泥石流监测 ①监测内容 监测露天采场和表土堆场的稳定情况，降雨、流水对堆场的冲刷和掏蚀能力，弃土场的容积、高度及边坡的滑移变形情况。 ②监测方法与监测点布设 监测网点布设在有松散堆积物的地段，在露天采场和表土场共设置2个监测点。 ③监测频率 一般情况下每两个月监测一次，雨季应加密观测次数，汛期（7～9）每月监测2次。 （2）地表变形监测 ①监测内容 监测露天采场损毁面积、深度、速度。 ②监测方法 露天采场监测采取无人机遥感对地表变形进行监测。 ③监测频率 每6个月监测1次，发现地面塌陷、地裂缝时加大监测频率，做好监测记录，出现异常立即上报。 综上，本次项目环境检监测如下表7-1所示。 表7-1 环境监测一览表 序号; 监测类型; 监测内容; 监测频次. 1; 崩塌、滑坡、泥石流监测; 监测露天采场和表土堆场的稳定情况，降雨、流水对堆场的冲刷和掏蚀能力，弃土场的容积、高度及边坡的滑移变形情况。; 每两个月监测一次，雨季应加密观测次数，汛期（7～9）每月监测2次。. 2; 地表变形 监测; 监测露天采场损毁面积、深度、速度。; 每6个月监测1次，发现地面塌陷、地裂缝时加大监测频率，做好监测记录，出现异常立即上报。. |
| 其他 | 1、闭矿后土地复垦 （1）土地复垦目标 复垦面积16.8315hm2。闭矿期本采区总复垦面积为16.8315hm2，其中基底复垦方向为旱地，复垦面积为9.4569hm2，基地以上平台复垦方向为乔木林地，复垦面积为4.2372hm2，坡面恢复为其他林地，复垦面积为3.1374hm2。本采区闭矿期平整面积130472m2，栽植乔木9351株，播撒草籽37403m2，栽植爬山虎12784株。 （3）土地复垦工程内容 1）工程设计 A、表层土剥离 露天采场挖损地区表层土熟化程度高，富含腐殖质和有机物，适宜耕种。 B、露天采场基底复垦工程设计 经现场调查并结合实际，本次拟将露天采场基底复垦为旱地。复垦工程包括场地平整、覆土、土壤培肥和配套工程等。 ①场地平整 利用推土机对场地进行平整清理压实，使场地尽可能避免出现高低不平的地段。 ②覆土 在露天采区基底覆土80cm，先上覆土壤50cm，再上覆30cm表土。所需土方外购。 ③土壤培肥 复垦初期，平整后的土地土壤养分贫瘠，理化性状差，有机质含量少，土壤板结，可耕性差。需采取综合施肥措施，以增加土壤有机质含量，提高土壤生产力。 ④配套工程 道路工程，该项目区设计田间路。采场外部已有矿山道路和农村道路与村庄相连，交通较为便利。本着节约耕地的原则，矿山道路可作为田间道路，不在进行单独设计。 3）采场边坡道路复垦工程设计 露天采场道路复垦为其他林地，复垦工程包括覆土、植被重建工程等。 ①覆土工程 根据复垦类型，在平台上覆土60cm，在开采台阶临空面处高、靠坡脚处低，形成10-15º的逆向坡。 ②土壤培肥 有机肥的施用量3t/hm2。在施肥的基础上，对土壤进行深耕，调整种植结构，从而提高土壤肥力，增加土壤熟化程度。 ③植被重建 露天采场植被重建以乔木形成林网，乔木林网内播撒草籽。乔木选用根系发达、有助于吸收水分与养分的侧柏，草种应选用生长快、耐旱、耐瘠薄、根系发达、固土作用大的白草和爬山虎。侧柏株高1.2m，种植穴的规格为0.6m×0.6m×0.6m。株行距为1.5m×1.5m，林间撒播草籽，草籽撒播标准为60kg/hm2。 2）矿山道路土地复垦设计 矿山道路保留为农村道路，在矿山道路两侧栽植行道树，每侧一行，树种选择侧柏，间距1.5m，苗高1.2m，树穴规格为0.8m×0.8m×0.8m。道路长约1000m，共栽植侧柏667株。 永顺公司已设置有环境管理机构，并配备2名人员负责公司的环境管理工作。洒水车由专职司机驾驶。公司建立有完善的环境管理制度、考核制度、设备维护检修制度、绿化管理制度，各除尘设施编制有安全技操作规程。 本项目纳入现有环境管理体系之中，并按现有管理制度严格执行。 |
| 环保投资 | 本项目总投资1800万元，其中环保投资619万元，占总投资34.38%，环保投资情况如下表： 表1 开采期环保措施及投资一览表 单位：万元 项目; 污染源; 采取的治理措施; 环保设施参数; 治理效果; 投资. 废气; 采场; 湿式作业，定时洒水；降低装车高度; 依托现有洒水车1辆，洒水喷雾装置等; 减小开采过程中无组织排放; 2. 弃土场; 定期洒水增湿; 洒水车洒水; 表面微湿，不起尘; 5. 运输; 道路定期清扫、定时洒水、运输车辆加盖篷布; 密闭运输、车辆清洗装置等; 减小运行过程中车辆起尘量; 25. 废水; 生活; 生活废水定期清理用于矿区绿植肥料; 依托现有1座30m3化粪池; 作肥料，不外排; 2. 车辆 冲洗装置; 1座30m3三级沉淀池沉淀后循环使用; 依托现有1座30m3沉淀池; 洗车水沉淀后循环使用; 20. 雨水; 采坑四周修建截洪沟，将拦截的雨水排入采坑南、北两侧山沟内，采区雨水汇集到采坑最低处的雨水坑内，沉淀后由水泵扬至矿区洒水抑尘。; 采区截洪沟、排水渠; 不造成二次污染; 50. 固废; 生活 垃圾; 生活垃圾设置垃圾收集箱；; 依托现有2组垃圾箱; 送当地生活垃圾中转站; /. 剥离土石; 表层土石堆放在弃土场，再用于生态恢复; /; 无弃土外排; 9. 沉淀池底泥; 定期清掏，置于弃土场，用于后期道路维修或生态恢复; /; 不造成二次污染. 废旧零部件; 一般固废间暂存后外售; /; 不造成二次污染; 1. 噪声; 矿山 开采; 减振、隔声; 减振基础；道路两侧绿化; 厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; 5. 小计; 119. 生态; 按照本项目水土保持方案及矿山生态环境治理方案中的相关要求对矿区、道路、临时堆场等区域分别做好水土流失防治、生态修复等措施。; 边开采边恢复，通过覆土绿化，尽可能降低开采活动对生态环境影响; 500. 小计; 500. 闭矿后; 按照本项目矿山生态环境治理方案中的相关要求对矿区、道路等区域做好土地复垦和生态恢复工作。; 1000. 合计; 1619. 闭矿投资计入本项目投资中。 |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| - 内容 - 要素 | - 施工期 |  | - 开采期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 环境保护措施 | - 验收要求 | - 环境保护措施 | - 验收要求 |
| 陆生生态 | 严禁越界施工 | 无越界施工。 | - 无越界开采 - 及时进行生态修复 | - 1、无越界开采 2、进行生态修复 3、无裸露地面 |
| 水生生态 | 无废水外排。 | 无废水外排 | 无废水外排 | 无废水外排 |
| 地表水环境 | 无废水外排。 | 无废水外排 | 无废水外排 | 无废水外排 |
| 地下水及土壤环境 | 无废水产生 | 无废水产生 | 无废水产生 | 无废水产生 |
| 声环境 | 使用低噪声施工机械 | 不扰民 | 1、做好设备保养，保持设备处于良好状态。 2、空压机设置隔声罩，并保持隔声罩完好。 3、外运矿石车辆至207国道之前，低速行驶、尽量减少鸣笛。 | 1、无带病运行设备。 2、空压机隔声罩保持完好。 3、外运矿石车辆至207国道之前低速行驶、尽量减少鸣笛。 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 1、表土剥离前，为剥离区避免洒水增湿。 2、剥离的表土及时送弃土场暂存，不在施工区堆存。 3、剥离表土后，对裸露地面洒水增湿。 4、表土运输车辆覆盖运输，防止洒落。 5、剥离的表土送弃土场后，表面洒水。及时回用于生态恢复。 6、4级以上大风天气停止施工活动。 7、严禁越界施工 | 1、无越界施工。 2、地面微湿，不起尘。 4、现场无堆积表土石。 5、弃土场定期洒水抑尘 | 1、1台洒水车。表层土石剥离、爆破、铲装等作业活动均采区湿式作业，定时洒水。 - 2、道路定期清扫、定时洒水、运输车辆加盖篷布。 - 3、出矿区车辆清洗 4、弃土场定期洒水抑尘。 5、4级以上大风天气停止开采活动。 | 1、1台洒水车。表层土石剥离、爆破、铲装等作业活动均采区湿式作业。 2、矿区道路干净，地面微湿润。 3、1座车辆自动冲洗装置，运矿石车辆车身、车轮干净、无泥土. 4、运矿车辆覆运输。 5、弃土场定期洒水，地面微湿润。 6、4级以上大风天气停止开采活动。 |
| 固体废物 | 1、剥离表层土在弃土场堆存，作生态恢复用土； 2、沉淀池底泥定期清掏，放置于表土堆场暂存，可用于后期道路维修或采区复垦； 3、机械维修产生的废旧零部件，一般固废暂存间暂存后外售； 4、生活垃圾经收集后统送大营镇生活垃圾中转站，不随意外排。 | 不造成生态破坏，不造成二次污染 | 1、剥离表层土在弃土场堆存，作生态恢复用土； 2、沉淀池底泥定期清掏，放置于表土堆场暂存，可用于后期道路维修或采区复垦； 3、机械维修产生的废旧零部件，一般固废暂存间暂存后外售； 4、生活垃圾经收集后统送大营镇生活垃圾中转站，不随意外排。 | 1、剥离表层土在弃土场堆存，作生态恢复用土； 2、沉淀池底泥定期清掏，放置于表土堆场暂存，可用于后期道路维修或采区复垦； 3、机械维修产生的废旧零部件，一般固废暂存间暂存后外售； 4、生活垃圾经收集后统送大营镇生活垃圾中转站，不随意外排。 |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | 重污染天气、4级以上大风天气，停止采矿活动，从增加洒水次数3-5次/天 | 重污染天气、4级以上大风天气，停止采矿活动，从增加洒水次数3-5次/天 |
| 环境监测 |  |  | 采区边界颗粒物监测，1次/季度。 采区边界噪声监测，1次/季度。 | 监测报告 |
| 其他 |  | / | / | / |

- 七、结论

综上所述，本项目符合国家产业政策，符合相关矿产资源规划。项目开采产生的颗粒物、噪声及固体废物等污染物，在严格采取本报告表所提出的各项环境保护措施后，矿山开采对周围环境的影响较小。因此，在保证生态恢复措施和污染防治措施有效实施的基础上，从环境保护的角度分析，本评价认为本项目建设是可行的。