- 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：河南省大地水泥有限公司袁店南水泥灰岩矿年产300万吨水泥灰岩矿项目

建设单位（盖章）：  河南省大地水泥有限公司

编  制  日  期 ：      2024年5月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 河南省大地水泥有限公司袁店南水泥灰岩矿年产300万吨水泥灰岩矿项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2404-410421-04-01-513304 |  |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 王景奇 | 联系方式 |  | 13937513962 |  |
| 建设地点 |  | 河南省（自治区） 平顶山 市 宝丰 县（区） 张八桥镇（街道） 袁店南 |  |  |  |  |
| 地理坐标 |  | （ 112 度 58 分 58.383 秒， 33 度 50 分 52.556 秒） |  |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 |  | 11 土砂石开采101 |  | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） |  | 509300 |
| 建设性质 |  | □新建（迁建） □改建 ☑扩建 □技术改造 |  | 建设项目 申报情形 |  | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 宝丰县发展和改革委员会 |  | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） |  | / |
| 总投资（万元） |  | 2800 |  | 环保投资（万元） |  | 132 |
| 环保投资占比（%） |  | 4.7 |  | 施工工期 |  | 3个月 |
| 是否开工建设 |  | R否 □是： |  |  |  |  |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 一、河南省矿产资源总体规划（2021-2025） 1、规划目标 2025年规划目标：地质找矿取得重要进展，资源安全保障能力进一步提高，勘查开发区域布局更趋合理，矿产资源高效利用水平显著提升，绿色勘查、绿色矿山建设稳步推进，矿山地质环境持续好转，基本呈现高质量发展新模式。 2、明确重要矿产勘查开采方向 重点勘查开采金、银、铝、铜、铁、普通萤石、耐火粘土、岩盐、天然碱、膨润土、方解石、硅质原料、水泥用灰岩、建筑石料、熔剂用灰岩、冶镁白云岩、煤层气、页岩气、地热等矿产，禁止开采风化壳型超贫磁铁矿、石煤、砂金、蓝石棉、可耕地砖瓦用粘土、风化壳型砂矿等矿产，限制开采高硫高灰煤。 加大战略性矿产勘查开采力度，保障国家战略性矿产资源安全；加强清洁能源矿产勘查开采，力争实现煤层气、页岩气、地热等清洁能源矿产勘查开采新突破；优化布局砂石土类矿产集中开采区，满足经济社会发展需要；保持钼、水泥用灰岩、建筑石料等矿产开发利用规模与资源条件和市场需求相适应。 3、建材类矿产差别化开发 加强优质石灰岩保护性开发。本着“优矿优用”的原则，统筹石灰岩资源的开发与保护。优质石灰岩优先保障熔剂用、钙粉用和水泥用需求，严格限制优质石灰岩用做普通建筑石料。 确保建筑石料的有效供应。构建“省级基地-区域中心-自给自足”三级砂石供应格局。打造卫辉市、辉县市、偃师市、禹州市、郏县和确山县六个“省级基地”，基地除满足郑州市、洛阳市等重点城市砂石需求外，产能辐射全省，基地内新设单个建筑石料矿山年开采规模不低于500万吨；“区域中心”除满足本行政区需求外，产能辐射周边市县，新设矿山年开采规模不低于300万吨；“自给自足”市县年开采规模不低于100万吨。因历史遗留矿山生态修复或利用废石设立采矿权的，可结合实际情况确定矿山开采规模。由各地划定砂石集中开采区，严格控制砂石采矿权总量，确保集中开采、规模开采，保障建筑石料矿产市场供需平衡。 4、优化开发利用结构 严格执行新建矿山最低开采规模要求。矿山开采规模必须与其矿产资源储量规模相适应，引导矿山企业集约化、规模化开采，制定和完善重点矿种矿山最低开采规模。国家产业政策准入门槛高于最低开采规模标准的，以产业政策为准。 表1-1 新建矿山最低开采规模标准 序号; 矿产名称; 单位/年; 最低开采规模. 大型; 中型; 小型. 1; 煤炭（地下）; 原煤 万吨/年; 120; 60/90; 60/90. 2; 铁矿（地下） 铁矿（露天）; 矿石 万吨/年 矿石 万吨/年; 100 200; 30 60; 10 30. 3; 铜矿; 矿石 万吨/年; 100; 30; 3. 4; 铅矿; 矿石 万吨/年; 100; 30; 10. 5; 锌矿; 矿石 万吨/年; 100; 30; 10. 6; 铝土矿（地下）; 矿石 万吨/年; 100; 30; 30. 7; 铝土矿（露天）; 矿石 万吨/年; 100; 30; 10. 8; 钼矿; 矿石 万吨/年; 100; 50; 50. 9; 锑矿 金矿（岩金）; 矿石 万吨/年 矿石 万吨/年; 100 15; 30 9; 3 9. 10; 银矿; 矿石 万吨/年; 30; 20; 9. 11; 硫铁矿 萤石（CaF2）; 矿石 万吨/年 矿石 万吨/年; 100 10; 30 9; 30 9. 12; 石膏; 矿石 万吨/年; 30; 30; 30. 13; 高岭土; 矿石 万吨/年; 10; 5; 3. 14; 晶质石墨; 矿物 万吨/年; 1; 0.6; 0.6. 15; 水泥用灰岩; 矿石 万吨/年; 100; 50; 30. 16; 建筑石料; 矿石 万吨/年; 300; 100; /. 17; 冶金用石英岩 玻璃用石英岩 耐火粘土; 矿石 万吨/年 矿石 万吨/年 矿石 万吨/年; 60 30 100; 20 10 30; 10 5 10. 18; 岩盐; 矿石 万吨/年; 20; 15; 10. 19; 饰面用石材; 万立方米/年; 10; 10; /. 1、大型、中型及小型为矿山占用资源储量规模，划分标准按原国土资源部2000年4月24日发布国土资发［2000］133号文执行；2、煤炭最低开采规模不低于60万吨/年，高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井不低于90万吨/年。. 5、促进矿产资源有序开发 严格管控新设露天矿山采矿权。新建露天矿山必须符合矿产资源规划和国家、部、省出台的管理政策。严格采矿权准入管理，新建露天矿山项目原则上必须位于省级规划划定的重点开采区内，鼓励集中连片规模化开发。 6、矿业绿色发展和矿产生态保护修复 （1）加快绿色矿山建设。新建矿山按照绿色矿山标准进行规划、设计、建设和运营管理，生产矿山加快升级改造，逐步达标。制定激励约束措施，逐步落实激励政策，在用地、用矿、财税、金融等方面予以倾斜。持续完善绿色矿山评价体系和名录库出、入库机制，加强绿色矿山评估队伍建设，规范评估行为。强化绿色矿山后续跟踪监督，进一步提高绿色矿山建设质量，维护绿色矿山品牌形象。 （2）严格“三率”指标要求。大力推动主要矿种生产矿山采用先进的采选技术和设备，矿产资源利用指标不得低于国家规定、行业技术标准和自然资源部门制定的最低“三率”指标要求，对达不到指标要求的矿山企业，市县级自然资源管理部门应组织督促其限期整改。 （3）加强矿山地质环境保护。在矿产开发和空间布局中避让生态保护红线，严格控制在一般生态空间的矿山开采活动，加强生态修复和对历史遗留矿山的生态治理，确保生态系统结构和主要功能不受破坏。按照“谁开采、谁保护、边开采、边治理”的原则，加大矿山地质环境治理恢复力度。矿山地质环境治理恢复应因地制宜、分类施策，最终形成可自我维持的生态系统。生产矿山必须严格按照“三合一”方案进行相关活动，切实履行矿山地质环境治理恢复和土地复垦义务。 本项目为露天水泥灰岩矿，属于重点勘查开采方向，不属于限制、禁止开采矿种。 本项目位于平顶山市宝丰县张八桥镇袁店南，所在地不涉及自然保护区、风景名胜区、水源保护区等敏感目标，所在地不在重点矿区、禁止开采区及限制开采区。 本项目矿权独立，开采矿种为水泥灰岩矿，矿山合并后于2014年4月18日取得整合后临时采矿许可证，其证号为C4104212009117130045079，开采矿种为水泥用石灰岩，生产规模为30万t/a，矿区面积为0.5093km2；2015年4月办理新的采矿许可证，矿区面积0.5093km2，开采规模为30万t/a，2021年4月28日，平顶山市自然资源和规划局为该矿延续了采矿许可证，矿区面积0.5093km2，开采规模为60万t/a，新采矿证自2021年4月19日至2029年6月19日。根据《河南省大地水泥有限公司张八桥镇袁店南水泥用灰岩土矿资源储量（合并）核实报告》内容及《河南省大地水泥有限公司宝丰县张八桥镇袁店南水泥灰岩矿矿山矿产资源开采与生态修复方案》，确定本次开采规模为300万t/a，开采矿种为水泥灰岩矿。 本项目为露天矿扩建工程，非新建工程，现有工程采矿证于2014年取得。 根据本项目矿产资源开采与生态修复方案，本项目资源回采率为97%，矿石贫化率为3%，符合“三率”指标要求。 本矿区目前已通过绿色矿山验收，已入选河南省绿色矿山库（2020年第三批），要求企业在今后的开采过程中要严格按照绿色矿山建设要求进行。 本矿区已编制完成《矿产资源开采与生态修复方案》，已通过专家评审，要求企业在运营期间严格按照方案进行开采及生态修复，采取边开采边恢复措施，最大程度的降低矿山开采对区域生态环境造成的影响。 综上，本项目符合河南省矿产资源整体规划。 二、平顶山市矿产资源总体规划（2021-2025年） 1、矿产勘查开发与保护布局 （1）勘查方向调整 勘查矿种的划分。重点勘查石墨、萤石、铝土矿、陶瓷土、钾长石、地热等矿产。 加强清洁能源勘查。积极培育新能源勘查市场，加大煤层气、地热等清洁能源矿产勘查力度，力争实现清洁能源找矿突破。 加大新兴产业矿产勘查。鼓励社会资金积极参与，加大萤石等新兴产业矿产，以及陶瓷土、地热、钾长石等经济社会发展急需矿产勘查投入。 （2）开发方向调整 开采矿种的划分。重点开采煤炭、铝土矿、铁矿、水泥用灰岩、饰面用花岗岩、建筑用石料等矿产；禁止开采风化壳型超贫磁铁矿、石煤、可耕地砖瓦用粘土、风化壳型砂矿、高硫高灰煤等矿产。 2、优化勘查开发布局 根据省级规划部署，以及平顶山市矿产资源禀赋和矿业发展现状，优化勘查开发布局，促进资源产业发展区内优势互补、协调发展。 表1-2 平顶山矿产资源产业发展区一览表 1、平顶山煤炭（煤层气）产业发展区：依托区内丰富的煤炭资源，维持现有的煤炭勘查，加大含气区带和主要煤矿采空区煤层气资源调查评价，调整开发利用结构、控制煤炭产能、推动煤炭行业向清洁高效利用转型，重点发展煤电和煤化工业，建设全省重要的煤化工产业基地。 2、舞钢铁山-赵案庄铁矿产业发展区：依托区内丰富的铁矿资源，建立铁矿开发加工基地，重点发展黑色金属冶炼业及矿产品深加工业。加强伴生资源回收利用研究与实践，涉及伴生有钒、钛、钴、稀土元素、磷等。以高效节能、新型环保为发展导向，逐步提升低品位矿高效利用水平。 3、宝丰-鲁山铝土矿产业发展区：依托区内丰富的铝土矿资源，重点发展氧化铝深加工业和新型耐材工业，开展深加工技术研究，鼓励矿山企业拉长产业链，不断提高产品附加值；加强共伴生锂、镓、铷等资源开发利用，提高资源综合利用率，建设全省重要的铝工业基地。 4、叶县盐矿产业发展区：区内岩盐矿资源丰富，加强岩盐矿产资源勘查力度，以盐化工为主，促进盐矿传统产业转型升级，建设全市重要的盐化工产业基地。 5、鲁山、宝丰、郏县非金属矿产业发展区：区内主要矿产为石灰岩、玄武岩和花岗岩等，进一步调整和优化石灰岩矿山产业布局，通过资源整合，做大、做强一到两个主体企业，逐步形成资源规模化开发模式，实现集中化、规模化生产；大力推进饰面石材产业发展，加强废石、废料资源化综合利用。以高效节能、新型环保为发展导向，引导石材行业实现规模化、集约化发展，发展建筑用、饰面用石材加工基地。 6、鲁山、汝州温泉康养旅游产业发展区：以鲁山县内的五大温泉、临汝温泉地热资源为基础，围绕已知温泉和地热进行资源量核实，严禁在现有温泉上、下游或附近开展地热勘查，避免造成资源破坏，切实保护好自然遗产。提高现有温泉、地质资源控制程度，为保护性开发提供管理措施，服务保健养生旅游产业，建立温泉保健养生旅游产业基地，集中治理超采、乱采行为，实行限制性开发，提高资源节约、集约利用和规模化效益。. 由上表可知，本项目位于宝丰县非金属矿业发展区。 3、矿产资源开发利用与保护 依据平顶山市经济社会发展需要和矿产资源禀赋条件，在矿产资源较为集中、开发利用条件较好和环境承载能力较强的地区，划定重点开采区，矿产资源开采实行分区管理，促进矿产资源开发利用合理布局，加强区内矿产资源综合利用与协调开发。 （1）重点开采区 重点开采区划分：结合平顶山市矿产分布特点及矿山开采现状，以煤炭、萤石、石墨等战略性矿产，以及岩盐、饰面用石材、石灰岩、建筑石料等全市优势矿产，落实省级矿产资源规划重点开采区2处，市级划定重点开采区5处。 重点开采区管理措施：重点开采区内加强统筹部署，优先出让采矿权，积极引导各类要素向重点开采区集聚。新建露天矿山项目必须位于省级矿产资源规划重点开采区之内。需要加强监督管理，促进区内资源开采规模化、集约化利用和有序开发。 （2）开采规划区块 开采规划区块划分：全市共划定市级开采规划区块20处，总面积72.85平方千米。 按开采矿种分：铝土矿2处、水泥用石灰岩4处、饰面用花岗岩3处、地热2处、矿泉水2处、陶瓷土2处、石墨1处、水泥配料用砂岩1处、铁矿1处、玄武岩1处、钾长石1处。 开采规划区块管理政策：原则上一个开采规划区块只设置一个开采主体，并符合本地采矿权总量控制和最低开采规模要求。采矿权出让应采取招标、拍卖、挂牌等市场竞争方式进行，制定采矿权年度投放计划，做到有序投放。采矿权投放时严格落实规划区块划定的范围，不得变更规划区块确定的开采主矿种。 4、优化开发利用结构 （1）严格执行设置矿山最低开采规模要求。矿山开采规模必须与矿山所占有的矿产资源储量规模相适应，引导矿山企业规模化开采，集约化经营，执行重点矿种矿山最低开采规模。产业政策准入门槛高于最低开采规模标准的，以产业政策为准。 表1-3 新建矿山最低开采规模标准 序号; 矿产名称; 单位/年; 最低开采规模. 大型; 中型; 小型. 1; 煤炭（地下）; 原煤 万吨/年; 120; 60/90; 60/90. 2; 铁矿（地下）; 矿石 万吨/年; 100; 30; 10. 3; 铁矿（露天）; 矿石 万吨/年; 200; 60; 30. 4; 铅矿; 矿石 万吨/年; 100; 30; 10. 5; 铝土矿（地下）; 矿石 万吨/年; 100; 30; 30. 6; 铝土矿（露天）; 矿石 万吨/年; 100; 30; 10. 7; 银矿; 矿石 万吨/年; 30; 20; 9. 8; 萤石（CaF2）; 矿石 万吨/年; 10; 9; 9. 9; 水泥用灰岩; 矿石 万吨/年; 100; 50; 30. 10; 建筑石料; 矿石 万吨/年; 300; 100; /. 11; 耐火粘土; 矿石 万吨/年; 100; 30; 10. 12; 水泥配料用砂岩; 矿石 万吨/年; 60; 20; 2. 13; 晶质石墨; 矿物 万吨/年; 1; 0.6; 0.6. 14; 陶瓷土; 万立方米/年; 15; 8; 3. 15; 冶金用石英岩; 矿石 万吨/年; 60; 20; 10. 16; 长石; 矿石 万吨/年; 20; 10; 1. 17; 饰面用石材; 万立方米/年; 10; 10; /. 1、大型、中型及小型为矿山占用资源储量规模，划分标准按原国土资源部2000年4月24日发布国土资发［2000］133号文执行，如有新文件，按新文件执行；2、煤炭最低开采规模不低于60万吨/年，高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井不低于90万吨/年；3、郏县为省级砂石供应基地，基地内设置单个建筑石料矿山年开采规模不低于500万吨；汝州市符合区域中心条件，设置单个建筑石料矿山年开采规模不低于300万吨。. （2）调整矿山规模结构。加大技术落后、资源浪费和环境污染严重的小型矿山关闭力度，优化资源配置，提高集约化、规模化开采水平。引导矿山企业实施兼并重组，推进大型矿业集团建设，培育产业集群。到2025年，全市固体矿山大中型矿山比例不低于50%。 5、矿产资源开发管理 严格管控设置露天矿山采矿权。设置露天矿山必须符合已批准的矿产资源规划和国家、部、省出台的关于露天矿山管理政策。禁止设置年产规模低于100万吨或者资源量为小型的普通建筑石料矿山（郏县不低于500万吨，汝州市不低于300万吨）；禁止设置年产规模低于10万立方米或者资源储量为小型的饰面用石材矿山。 6、严格砂石土矿开采规划准入管理 砂石土矿山应进行相应的地质调查和评价，查明区内资源量；新建矿山应符合相应产业政策和矿产资源规划；新建矿山应对破坏的地质环境进行及时恢复治理；露天开采矿山要做好相应的降尘防尘措施，减少对地质环境的破坏，对破坏地质环境进行及时治理；严格控制集中开采区内采矿权数量，在原矿权灭失后，仍有储量的必须按照“招拍挂”程序重新出让矿权。 7、矿业绿色发展和矿区生态保护 加快推进绿色矿山建设。新建矿山、技术改造矿山按照绿色矿山标准进行规划、设计、建设和运营管理，要求高标准建设绿色矿山，提高绿色矿山的质量。生产矿山加快升级改造，逐步达标。健全绿色勘查和绿色矿山建设工作体系，构建绿色矿业发展长效机制；强化绿色矿山建设质量监管，全面提高建设水平。 本项目为河南省大地水泥有限公司袁店南水泥灰岩矿年产300万吨水泥灰岩矿项目，属于重点开采矿种，位于宝丰非金属矿产业发展区。 本项目为扩建项目，现状实际开采规模为30万t/a，扩建后水泥灰岩矿开采规模为300万t/a，为大型露天矿山，项目运营期不排放废水，剥离夹石及废石及时回填采坑，符合矿山绿色发展的要求。 本项目已编制《矿产资源开采与生态修复方案》，该方案于2023年11月14日通过评审，评审结果在河南省自然资源厅完成了公示（20230204号公告），项目不在“三区两线”及生态保护区范围内，开采过程中严格按照“谁开发，谁保护，谁破坏，谁治理”的原则，针对矿山生产过程中造成的土地损毁，分阶段提出了相应的治理措施，边开采、边恢复、边治理，符合矿山地质环境保护要求。 三、与《河南省“十四五”自然资源保护和利用规划（2021-2025）》相符性分析 自然资源是生存之本、发展之基、生态之要。统筹好自然资源保护和利用，是“十四五”时期破解我省保护与发展突出矛盾的迫切需求，是确保高质量建设现代化河南、确保高水平实现现代化河南的重要保障。为落实国家重大战略以及省委、省政府重要决策部署，依据《河南省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二○三五年远景目标纲要》等制定本规划，主要阐明“十四五”时期全省自然资源保护和利用的基本思路、主要目标和重点任务，是制定相关专项规划和地方规划、部署年度工作、安排项目建设、配置资源要素、完善政策体系的重要依据。 与本项目相关的规划分析如下： 1、主要目标 矿产资源开发利用水平明显提高。矿产资源保障程度、规模化开发和综合利用水平显著提升，新发现矿产地10处，固体矿山总数控制在1500个以内，大中型矿山比例不低于40%，矿产资源利用率指标不低于自然资源部最低“三率”指标要求。矿产资源保护和储备体系基本建立，战略性及其他重要矿产资源保护与储备能力显著提升。绿色矿业发展新格局基本建立，在产矿山绿色矿山建设比例大中型、小型分别达到60%、20%。 2、重大行动。矿山综合整治和生态修复行动。坚持问题导向，把开展矿山综合整治和生态保护修复作为国土空间生态修复的重中之重，落实“控新治旧”要求，坚决做到违法者必查处、破坏生态环境必修复、法定义务必履行。坚决遏制问题新增，坚持发现一起、查处一起、曝光一起、移交移送一起；从严追溯落实环境修复责任，对历史遗留矿山问题，逐一建立修复清单，督促矿山企业落实修复责任。在豫西南、豫中、豫北、豫南选择矿山地质环境问题突出的地方，探索开展区域矿山综合治理新模式。 3、有效保护合理开发矿产资源 优化矿产资源勘查开发布局。全面落实8个国家能源资源基地和14个国家规划矿区建设任务，在生产力布局、资源配置及相关产业准入等方面给予政策重点支持，战略性矿产矿业权优先向能源资源基地和国家规划矿区投放。结合区域资源禀赋、勘查开发现状和环境承载能力，注重与区域发展、生态保护、产业转型相协调，构建区域资源特色明显、勘查开发定位清晰的矿产资源勘查开发空间格局。 强化矿产资源开发调控。明确矿产资源开发方向和对应的管理政策，严格落实三条控制线内开发管控要求。优化开发利用结构，调整矿山规模结构，落实新建矿山最低开采规模要求，严格管控新设露天矿山采矿权。 加快推进绿色矿山建设。完善全省绿色矿山建设制度体系，健全绿色矿山评价和出入库标准，构建部门协同、三级联创工作机制。有效落实绿色矿山建设在用地、用矿、财税、金融等方面的激励政策，激发矿山企业创建绿色矿山积极性。 4、强力推进生态保护修复 围绕生态强省建设，统筹推进山水林田湖草沙综合治理、系统治理、源头治理，全面保护自然生态资源，实施生态保护修复重大工程，完善生态保护修复体制机制，推进生态系统质量和稳定性提升。 本项目为水泥灰岩矿开采项目，矿权独立，目前已编制完成《矿产资源开采与生态修复方案》，且已入选河南省绿色矿山库（详见附件名单），矿区已对进行了部分生态恢复，且恢复工作持续进行中，符合河南省及平顶山市矿产资源规划相关要求，也符合河南省“十四五”自然资源保护和利用规划（2021-2025）要求。 四、“三线一单”相符性分析 1、生态保护红线 项目位于宝丰县张八桥镇袁店村南侧，位于宝丰县一般管控单元和宝丰县大气重点单元，所在地周边无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地，饮用水源保护区等环境敏感区，不在宝丰县生态保护红线保护范围内，符合生态保红线要求。 2、资源利用上线 本项目营运过程中资源利用包括水、电等资源，水、电均依托现有，符合能源利用要求。 本项目开采期间无废水外排，矿区内不设生活区。 本项目为矿山开采扩建工程，已取得采矿许可证，不占用新的土地资源，符合资源利用上线要求。 综上所述，本项目在能源、水资源、土地资源方面均符合资源利用上线要求。 3、环境质量底线 本项目区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及修改单标准，根据2022年度宝丰县环境空气质量现状调查，项目区域环境空气除PM10、PM2.5超标外，其余因子均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准的要求。本项目运营后开采环节产生的粉尘经降尘处理后对外环境影响不大，不会改变本地区的环境空气质量。 本项目所在区域应河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III级标准，应河叶营桥监测断面各监测因子均满足标准限值，区域地表水环境质量现状较好，本项目运营后无废水外排，地下涌水经处理后全部综合利用，不外排。 综上，项目建设不会改变区域环境质量现状，符合环境质量底线要求。 4、生态环境准入清单 本项目所在地属于宝丰县张八桥镇，根据关于公布河南省“三线一单”生态环境分区管控更新成果（2023年版）的通知（2024.2.1），同时查阅“河南省三线一单成果查询系统”及河南省“三线一单”建设项目准入研判分析报告：本项目无空间冲突，项目涉及7个生态环境管控单元，其中重点管控单元2个，一般管控单元5个，各分区防护分析如下： 1）环境管制单元分析 所区所在范围位于宝丰县一般管控单元和宝丰县大气重点单元，管制单元编码为：ZH41042130001和ZH41042120003，其主要管控要求如下： 表1-4 宝丰县环境管控单元划分 管控单元名称; 管控单元分类; 管控要求; 本项目情况. 宝丰县一般管控单元; 一般管控单元; 空间布局约束; 1.新建或扩建城镇污水处理厂必须达到或优于一级A排放标准。 2.对列入疑似污染地块名单的地块，未经土壤环境调查确定未受污染的地块，不得进入用地程序，不得办理环境影响评价审批。; 1、本项目非污水处理厂项目。2、本项目为矿山开采项目，非疑似污染地块。. 污染物排放管控; 1.禁止使用不符合国家标准和本省使用要求的机动车船、非道路移动机械用燃料。; 本项目运营期所有运输车辆满足国家当前标准要求。. 环境风险防控; 1.按照土壤环境调查相关技术规定，对垃圾填埋场周边土壤环境状况进行调查评估。对周边土壤环境超过可接受风险的，应采取限制填埋废物进入、降低人体暴露健康风险等管控措施。; 本项目非垃圾填埋场项目. 资源开发效率; 1、加强水资源开发利用效率，提高再生水利用率。; 本项目非水资源开发项目，运营期地下涌水经处理后全部综合利用，不外排。. 宝丰县大气重点管控单元; 重点管控单元; 空间布局约束; 1、加强柴油车污染治理，全面实施重型车国六排放标准、非道路柴油移动机械第四阶段排放标准，2025年年底前淘汰国三及以下排放标准的柴油和燃气货车（含场内作业车辆），基本消除未登记或冒黑烟工程机械。加快大宗货物和中长途货物运输“公转铁”“公转水”，推进铁路专用线进企入园。 2、严格建设项目环境准入，新建、扩建、改建涉工业炉窑的建设项目配套建设高效环保治理设施。 3、持续组织开展“散乱污”企业排查整治专项行动，按省定要求完成淘汰落后产能目标任务，对于落后产能和“散乱污”企业，持续保持“动态清零”，坚决杜绝“散乱污”企业死灰复燃、异地转移。 4、园内新建项目排污量减量替代，实现区域增产减污，产业转型升级。; 1、运营期严格按照要求，重型车国六排放标准、非道路柴油移动机械第四阶段排放标准。 2、本项目不涉及。 3、本项目非散乱污项目。 4、本项目不在工业园区内。. 污染物排放管控; 1、重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。 2、电镀项目应符合园区规划及规划环评要求，同时满足《河南省电镀建设项目环境影响评价文件审查审批原则》要求。 3、宝丰县煤炭循环经济产业园废水全部回用，不外排。; 1、本项目运营期不涉及SO2、NOX、VOCs产生及排放，运营期主要污染物为开采过程中产生的颗粒物。 2、本项目非电镀项目。 3、本项目不在宝丰县煤炭循环经济产业园内，运营期无废水外排。. 环境风险防控; 宝丰县煤炭循环经济产业园按照《化工园区建设标准和认定管理办法》（试行）建设标准、园区管理要求，做好园区风险防范设施建设、入园企业管理，全面提升园区风险防控和事故应急处置能力。; 本项目不在宝丰县煤炭循环经济产业园内. 2）水环境管制分区分析 项目所在地位于净肠河宝丰县石桥镇吕寨控制单元及白龟山水库平顶山市白龟山水库控制单元，管控单元编码分别为：YS4104213210042及YS410421321 0057，管控要求如下表： 表1-5 水环境管控单元划分 管控单元名称; 管控单元分类; 管控要求; 本项目情况. 净肠河宝丰县石桥镇吕寨控制单元; 一般; 空间布局约束; 1、禁止在平顶山市白龟山水库饮用 水源准保护区内新建、扩建对水体污 染严重的建设项目，改建建设项目，不得增加排污量。; 本项目不在白龟山水库饮用水水源准保护区范围内。. 污染物排放管控; 1、南水北调中线水源地丹江口库区汇水区及总干渠沿线建制镇全部建成生活污水处理设施，污水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 排放标准。2、新建或扩建城镇污水处理厂必须达到或优于一级 A 排放标准。; 本项目非污水处理厂，且运营期间无废水外排。. 白龟山水库平顶山市白龟山水库控制单元; 一般; 空间布局约束; 1、禁止在平顶山市白龟山水库饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，改建建设项 目，不得增加排污量。; 本项目不在白龟山水库饮用水水源准保护区范围内。. 污染物排放管控; 1、南水北调中线水源地丹江口库区汇水区及总干渠沿线建制镇全部建成生活污水处理设施，污水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918 -2002）一级 A 排放标准。2、新建或扩建城镇污水处理厂必须达到或优于一级 A 排放标准。; 本项目非污水处理厂，且运营期间无废水外排。. 3）大气环境管控分区 项目所在地涉及2个大气环境管控分区：高排放重点管控区及大气环境一般管控区，环境管控单元编码分别为：YS4104212310001及YS4104213310001，管控要求如下表： 表1-6 大气环境管控分区 管控单元名称; 管控单元分类; 管控要求; 本项目情况. 高排放重点管控区（NP）; 重点; 空间布局约束; 1、原则上禁止新增钢铁、电解铝、水泥、砖瓦窑、耐火材料等行业产能。建议到2026年全面禁止；新建、改建、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得利用公路运输。; 本项目不属于钢铁、电解铝、水泥、砖瓦窑、耐火材料等行业；本项目运营期矿山至破碎区距离较近，沿线敏感点较少，且无铁路运输条件，故运营期采取汽车运输。. 污染物排放管控; 1、强化电力、煤炭、钢铁、化工、有色、建材等重点行业煤炭消费减量措施，淘汰一批能耗高于全国平均水平的低效产能，提高煤炭清洁利用水平。2、到2025年，基本实现区内钢铁和水泥行业全面达到超低排放要。3、到2025年，全省淘汰国三及以下和 46%国四营运中重型柴油货车。; 1-2、本项目不涉及。3、运营期运输车辆采用清洁能源及国六排放标准的重型载货车辆。. 环境风险防控; 1、严格落实规划环评及其批复文件制定的环境风险防范措施。2、园区应制定环境风险应急预案，成立应急组织机构，定期开展应急演练，提高区域环境风险防范能力。; 按要求采取合理的风险防护措施. 资源开发效率要求; 在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在各省辖市、县（市）人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源；大力改善煤电机组供电煤耗水平。; 本项目所在地非禁燃区，且运营期不使用高污染燃料。. /; 一般; 空间布局约束; 大力淘汰和压减钢铁、焦炭、建材等行业产能。全面推进“散乱污”企业综合整治，全面淘汰退出达不到标准的落后产能和不达标企业。; 本项目非钢铁、焦炭、建材等行业，非散乱污企业。. 污染物排放管控; 实施轻型车国六排放标准和重型车国六排放标准，全面实施非道路柴油移动机械第四阶段排放标准、船舶国二排放标准。淘汰20 万辆以上国四及以下排放标准柴油货车和采用稀薄燃烧技术的燃气货车。推动氢燃料电池汽车示范应用，推广新能源汽车和非道路移动机械。推进公共领域车辆新能源化。实施清洁柴油车（机）行动，基本淘汰国三及以下排放标准汽车，基本消除未登记或冒黑烟工程机械。; 运营期轻型车国六排放标准和重型车国六排放标准，全面实施非道路柴油移动机械第四阶段排放标准。推进新能源汽车。. 综上所述，本项目符合当地生态保护红线要求，不降低项目周边环境质量底线，不超出当地资源利用上线，不在当地生态环境准入负面清单中，因此项目建设符合“三线一单”的要求。 五、与《平顶山市生态环境保护委员会办公室关于印发<平顶山市2024年蓝天保卫战实施方案》的通知》的通知>相符性分析（平环委办〔2023〕13号） - 为贯彻落实党中央、国务院、省委省政府和市委市政府关于 深入打好污染防治攻坚战的决策部署，持续改善全市环境空气质量，不断增强人民群众蓝天幸福感，制定本方案。 - 与本项目相关的内容摘录分析如下： - 14、强化非道路移动源综合治理。更新划定高排放非道路移 动机械禁用区范围，将铁路货场、物流园区、港口、机场、工矿 企业、施工工地等机械高频使用场所纳入高排放非道路移动机械 禁用区管理。推进铁路货场、物流园区、港口、机场、工矿企业内部作业车辆和机械新能源化，加快淘汰高污染的老旧铁路内燃机车和运输船舶。 - 18、深化扬尘污染精细化管控。聚焦建筑施工、城市道路、 车辆运输、线性工程、矿山开采和裸露地面等重点领域，细化完善全市重点扬尘污染源管控清单，建立施工防尘措施检查制度，按照“谁组织、谁监管”原则，明确监管责任，严格落实扬尘治理“两个标准”要求，加强施工围挡、车辆冲洗、湿法作业、密 闭运输、地面硬化、物料覆盖等管理，提升扬尘污染精细化管理水平。按照省要求推进扬尘污染防治智慧化监控平台互联互通，推动5000平方米及以上建筑工地安装在线监测和视频监控设施，并接入当地监管平台。市政道路、水务等长距离线性工程实行分段施工。工程项目将防治扬尘污染费用纳入工程造价，作为专项 费用用于扬尘治理。强化道路扬尘综合治理，开展渣土、物料等运输车辆规范化整治，依法查处遗撒滴漏或扬散物料、不按照规定路线、时段行驶等违法行为，城市建成区道路机械化清扫率达到80%以上。逐月开展降尘量监测，实施公开排名通报。 - 19、推进矿山生态环境综合治理。制定存量矿山综合治理方案，推进在产露天矿山按照绿色矿山标准和要求进行升级改造。 依法关停无矿山开采资格（含过期）的砂石开采企业，推动砂石骨料行业开展装备升级及深度治理，严格落实矿石开采、运输和加工过程防尘、除尘措施，实施清洁化、智能化、绿色化改造， 提升清洁生产水平。 - 本项目为水泥灰岩矿开采扩建项目，开采的矿石汽车运送至东侧宝丰县铭泰建材有限公司（紧临）及南侧宝丰县坤胜建材公司破碎系统进行破碎加工，最远运输距离约4.7km，沿线经过袁店村、魏岭村，全部采用汽车运输（详见本项目运输路线图）。运营期每天进行对路面清扫，洒水，运输车辆密闭，采取湿式装卸作业，不得超载运输等。基建期做好洒水抑尘工作，降低无组织粉尘影响；开采期间采取湿式作业、低尘爆破、密闭运输、车辆出入口设置冲洗装置等降尘措施，最大程度的降低扬尘对周围环境的影响。 六、与《河南省生态环境保护委员会办公室关于印发《河南省 2024 年蓝天保卫战实施方案》《河南省 2024 年碧水保卫战实施方案》《河南省 2024 年净土保卫战实施方案》《河南省 2024 年柴油货车污染治理攻坚战实施方案》的通知》相符性分析（豫环委办【2024】7号） 一、河南省2024年蓝天保卫战实施方案 - 为贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于深入打好污染防治攻坚战的决策部署，持续改善全省环境空气质量，不断增强人民群众蓝天幸福感，制定本方案。 - 与本项目相关的内容摘录分析如下： - 14、强化非道路移动源综合治理。更新划定高排放非道路移动机械禁用区范围，将铁路货场、物流园区、港口、机场、工矿企业、施工工地等机械高频使用场所纳入高排放非道路移动机械禁用区管理。推进铁路货场、物流园区、港口、机场、工矿企业内部作业车辆和机械新能源化，加快淘汰高污染的老旧铁路内燃 - 机车和运输船舶。 - 18、深化扬尘污染精细化管控。聚焦建筑施工、城市道路、车辆运输、线性工程、矿山开采和裸露地面等重点领域，细化完善全省重点扬尘污染源管控清单，建立施工防尘措施检查制度，按照“谁组织、谁监管”原则，明确监管责任，严格落实扬尘治理“两个标准”要求，加强施工围挡、车辆冲洗、湿法作业、密闭运输、地面硬化、物料覆盖等管理，提升扬尘污染精细化管理水平。推进全省扬尘污染防治智慧化监控平台互联互通，推动5000平方米及以上建筑工地安装在线监测和视频监控设施，并接入当地监管平台。市政道路、水务等长距离线性工程实行分段施工。工程项目将防治扬尘污染费用纳入工程造价，作为专项费用用于扬尘治理。强化道路扬尘综合治理，开展渣土、物料等运输车辆规范化整治，依法查处遗撒滴漏或扬散物料、不按照规定路线、时段行驶等违法行为，城市建成区道路机械化清扫率达到 80%以上。 - 19、推进矿山生态环境综合治理。制定存量矿山综合治理方案，推进在产露天矿山按照绿色矿山标准和要求进行升级改造。依法关停无矿山开采资格（含过期）的砂石开采企业，推动砂石骨料行业开展装备升级及深度治理，严格落实矿石开采、运输和加工过程防尘、除尘措施，实施清洁化、智能化、绿色化改造，提升清洁生产水平。 - 本项目为水泥灰岩矿开采扩建项目，开采的矿石汽车运送至东侧宝丰县铭泰建材有限公司（紧临）及南侧宝丰县坤胜建材公司破碎系统进行破碎加工，最远运输距离约4.7km，沿线经过袁店村、魏岭村，全部采用汽车运输（详见本项目运输路线图）。运营期每天进行对路面清扫，洒水，运输车辆密闭，采取湿式装卸作业，不得超载运输等。基建期做好洒水抑尘工作，降低无组织粉尘影响；开采期间采取湿式作业、低尘爆破、密闭运输、车辆出入口设置冲洗装置等降尘措施，最大程度的降低扬尘对周围环境的影响。 二、河南省2024年柴油货车污染治理攻坚战实施方案 - 2024 年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。为持续深入打好柴油货车污染治理攻坚战，减少移动源污染排放，制定本方案。 - 1、加快推进“公转铁”“公转水”。持续推进铁路专用线进企入园“653”工程和内河航运“11246”工程。推进大宗货物中长距离运输“公转铁”“公转水”，发展公铁、铁水等多式联运，加快构建“外集内配、绿色联运”的公铁联运配送体系。新建及迁建煤炭、矿石、焦炭等大宗货物年运量150万吨以上的物流园区、工矿企业，原则上接入铁路专用线或管道。2024年底前，建成铁路专用线2条以上，全省铁路货运量（含发送和到达）同比增加 1000万吨以上；完成292 艘船舶受电设施改造，全省港口吞吐量达到6000万吨以上；力争集装箱多式联运量同比增长15%。 - 3、 大力推广新能源汽车。制定新能源汽车替代激励政策，加快新能源汽车推广应用。除特殊需求车辆外，各级党政机关新购买公务用车基本实现新能源化，新增或更新公交车、巡游出租车和城市建成区的载货汽车（含渣土运输车、水泥罐车、物流车）、 邮政用车、市政环卫车、网约出租车基本使用新能源车。在火电、钢铁、煤炭、焦化、有色、水泥等行业和物流园区积极推广使用新能源中重型货车，发展纯电动、氢燃料电池等零排放货运车队。 - 6、强化新生产车辆达标排放监管。严格实施国六排放标准，组织开展柴油货车生产、进口、销售环节环保达标监管专项行动，对国六排放标准实施情况进行监督检查，重点核验车辆污染控制装置、环保信息随车清单、在线监控设施等，基本实现系族全覆盖，抽测部分车型道路实际排放情况。 - 8、开展柴油货车路检路查和入户检查。在主要物流通道和涉大宗货物运输的工矿企业、物流园区、施工工地、港口码头、机场、铁路货场等车辆集中使用场所开展重型载货车辆执法检查，实现重点场所全覆盖。配齐尿素折光仪、车载诊断系统（OBD）环保检测终端、不透光烟度计、内窥镜等检测设备，开展污染控制装置查验、OBD及其远程在线设施检查和尾气排放检测，重点抽查天然气货车、定期排放检验和遥感监测超标的柴油货车。依法查处OBD数据作假、人为拆除、回收、倒卖后污染控制装置、排气系统设置旁路、人为调整传感器、使用尿素屏蔽器等违法行为。 本项目为矿山开采扩建工程，运营期主要进行矿石开采，采用湿式作业，严格按照开发利用方案、绿色矿山等要求采用防尘、降尘等措施。开采的矿石运送至宝丰县坤胜建材公司破碎系统进行处理，运输距离约4.7km，距离较短，全部采用汽车运输，运输车辆应按《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》中“矿石（煤炭）采选与加工”A级企业车辆运输相关要求，即：矿石开采运输采用廊道运输、铁路、电动重型载货车辆等清洁运输方式的比例不低于80%；其他达到国六排放标准的重型载货车辆。 七、与《河南省深入打好秋冬季重污染天气消除、夏季臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案》相符性分析（豫环委办【2023】3号） - 为深入打好污染防治攻坚战，解决人民群众关心的突出大气环境问题，持续改善空气质量，根据生态环境部等15部委联合印发的《深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案》要求，制定本方案。 - 秋冬季重污染天气消除攻坚战行动方案 - 1、攻坚目标 - 到2025年，全省重度及以上污染天数大幅度减少，重度及以上污染天数比例控制在1.4%以下；各省辖市、济源示范区和郑州航空港综合实验区完成省下达的“十四五”和年度重度及以上污染天数比率控制目标。 - 2、大气减污降碳协同增效行动 - 遏制“两高”项目盲目发展。严格落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求，严把高耗能、高排放、低水平项目准入关口。全省大气污染防治重点区域禁止新增钢铁、电解铝、氧化铝、水泥熟料、平板玻璃（光伏压延玻璃除外）、煤化工、焦化、铝用炭素、含烧结工序的耐火材料和砖瓦制品等行业产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业以及涉及锅炉炉窑的其他行业，新建、扩建项目污染物排放限值、污染治理措施、无组织排放控制水平、运输方式等达到A级绩效水平，改建项目污染物排放限值、污染治理措施、无组织排放控制水平、运输方式等达到B级以上绩效水平。新建、改建、扩建项目大宗货物年货运量150万吨及以上的，原则上要接入铁路专用线或管道；具有铁路专用线的，大宗货物铁路运输比例应达到80%以上。 - 4、面源污染综合防治攻坚行动 - 强化扬尘综合管控。各城市平均降尘量不得高于7吨/月·平方公里，鼓励各地细化降尘量控制要求，逐月实施区县降尘量监测排名。严格落实扬尘污染防治“两个标准”要求，加强施工扬尘动态化、精细化管理，强化土石方作业、渣土运输扬尘问题的监管，增加作业车辆和机械冲洗频次，严禁带泥上路行驶。强化道路扬尘综合整治，加大机械化清扫与保洁力度，有效提升国省道、县乡道路、城乡结合部和背街小巷等各类道路清扫保洁效果。对城市连片裸露地面、易产尘堆放场所以及废旧厂区等进行排查建档并采取围挡、苫 盖、洒扫或绿化、硬化等抑尘措施，提升扬尘污染精细化管理水平。 - 新建露天矿山按照绿色矿山标准和要求建设，支持已有露天矿山按照绿色矿山的标准和要求进行升级改造。推动矿石采选与砂石骨料行业开展装备升级及深度治理，严格落实矿石开采、运输和加工过程防尘、除尘措施。郑州、洛阳、平顶山、安阳、新乡、焦作、三门峡、南阳、信阳、驻马店、济源等地制定砂石骨料行业提升改造方案，实施清洁化、智能化、绿色化改造，提升清洁生产水平，促进砂石骨料行业健康有序发展。 - 本项目为露天矿山开采扩建项目，要求企业按照绩效分级A级标准进行建设及运营，目前该矿山于2020年10月入选河南省绿色矿山库，要求企业在运营期间严格按照绩效分级要求及绿色矿山要求进行开采、恢复。 八、与《河南省人民政府关于印发河南省空气质量持续改善行动计划的通知》相符性分析（豫政【2024】12号） …… 2、目标指标 到2025年，全省PM2.5浓度低于42.5微克/立方米，空气质量优良天数比率达到71%，重度以上污染天数比率控制在1.4%以内，完成国家下达的“十四五”氮氧化物和VOCs总量减排任务，信阳市、南阳市实现空气质量二级达标。 与本项目相关的要求如下： 四、优化交通运输结构，完善绿色运输体系 （一）持续优化调整货物运输结构。大宗货物中长距离运输优先采用铁路、水路，短距离运输优先采用封闭式皮带廊道或新能源车船，鼓励各省辖市、济源示范区、航空港区探索发展“外集内配”生产生活物资公铁联运模式。到2025年，集装箱公铁、铁水联运量年均增长15%以上，省内水路货运量突破7000万吨，力争全省公路货物周转量占比较2022年下降10个百分点，铁矿石、焦炭等大宗物料清洁运输（含使用新能源汽车运输，下同）比例达到80%。加快推进“公转铁”“公转水”，充分发挥既有线路效能，推动共线共用和城市铁路场站适货化改造。加快实施铁路专用线进企入园“653”工程，推动中铁路港、国际物流枢纽等一批铁路专用线建设，支持周口、漯河、信阳等市港口配套建设铁路专用线，加快郑州、南阳、洛阳、商丘等市铁路物流基地建设。新（改、扩）建项目原则上采用清洁运输方式，并将清洁运输作为项目审核和监管重点。加强用地、验收投运、车皮调配、铁路运价等措施保障。 （三）强化非道路移动源综合治理。严格实施非道路移动柴油机械第四阶段排放标准。扩大高排放非道路移动机械禁用区范围，提升管控要求，将铁路货场、物流园区、港口、机场、工矿企业、施工工地等机械高频使用场所纳入禁用区管理，禁止使用排气烟度超过Ⅲ类限值和国二以下排放标准的非道路移动机械。加快推进铁路货场、物流园区、港口、机场、工矿企业内部作业车辆和机械新能源更新改造，新增或更新的3吨以下叉车基本实现新能源化。提高轮渡船、短途旅游船、港作船使用新能源和清洁能源比例。大力推动老旧铁路机车淘汰，鼓励铁路场站及煤炭、钢铁、冶金等行业推广新能源铁路装备。到2025年，基本淘汰第一阶段以下排放标准的非道路移动机械，基本消除非道路移动机械、船舶以及铁路机车“冒黑烟”现象，主要港口船舶靠岸期间原则上全部使用岸电，机场飞机辅助动力装置替代设备使用率稳定在95%以上。 五、强化面源污染治理，提升精细化管理水平 （一）深化扬尘污染综合治理。严格落实扬尘治理“两个标准”要求，加强施工围挡、车辆冲洗、湿法作业、密闭运输、地面硬化、物料覆盖等精细化管理，鼓励建筑项目积极采用装配式建造等绿色施工技术。市政道路、水务等长距离线性工程实行分段施工，逐步推动5000平方米以上建筑工地安装在线监测和视频监控设施并接入当地监管平台。将防治扬尘污染费用纳入工程造价。持续开展城市清洁行动，强化道路扬尘综合整治，对长期未开发的建设裸地进行排查整治。到2025年，城市建成区主次干道机械化清扫率达到90%以上，城市大型煤炭、矿石等干散货码头物料堆场基本完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。 （二）加快推进矿山生态环境综合治理。新建矿山原则上同步建设铁路专用线或采用其他清洁运输方式。新（改、扩）建矿山按照绿色矿山要求建设；存量矿山严格落实安全生产、水土保持、生态环境保护等有关要求，对限期整改仍不达标的矿山依法关停。推动砂石骨料行业开展装备升级及深度治理，严格落实矿石开采、运输和加工过程防尘、除尘措施，实施清洁化、智能化、绿色化改造，提升清洁生产水平。 本项目为矿山开采扩建工程，运营期主要进行矿石开采，采用湿式作业，严格按照开发利用方案、绿色矿山等要求采用防尘、降尘等措施。开采的矿石运送至宝丰县坤胜建材公司破碎系统进行处理，运输距离约4.7km，距离较短，全部采用汽车运输，运输车辆应按《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》中“矿石（煤炭）采选与加工”A级企业车辆运输相关要求，即：矿石开采运输采用廊道运输、铁路、电动重型载货车辆等清洁运输方式的比例不低于80%；其他达到国六排放标准的重型载货车辆。 - 九、饮用水水源保护规划 - 1、与宝丰县乡镇集中式饮用水源保护规划的相符性 - 1）宝丰县商酒务镇地下水井群（共3眼井） - 一级保护区范围：水厂厂区及外围东30米、南15米的区域（1号取水井），2、3号取水井外围30米的区域。 - 二级保护区范围：一级保护区外，水厂厂界东535米、西300米、南430米、北300米的区域。 - 2）宝丰县闹店镇地下水井群（共3眼井） - 一级保护区范围：水厂厂区及外围东25米、北20米的区域（1号取水井）,2、3号取水井外围30米的区域。 - 二级保护区范围：一级保护区外，水厂厂界东520米、西300米、南390米、北320米的区域。 - 3）宝丰县赵庄乡地下水井群（共3眼井） - 一级保护区范围：水厂厂区及外围东25米、南25米的区域（1号取水井）,2、3号取水井外围30米的区域。 - 二级保护区范围：一级保护区外，水厂厂界东440米、西300米、南325米、北420米的区域。 - 4）宝丰县李庄乡地下水井群（共3眼井） - 一级保护区范围：水厂厂区及外围东25米、北25米的区域（1号取水井）,2、3号取水井外围30米的区域。 - 二级保护区范围：一级保护区外，水厂厂界东325米、西635米、南330米、北400米的区域。 - 本项目选址位于张八桥镇，不在四个乡镇的水源保护区范围内，项目建设符合宝丰县饮用水水源保护规划要求。 - 2、平顶山饮用水水源环境保护规划相符性 - 根据《河南省人民政府关于调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政文【2021】72号），平顶山市白龟山水库饮用水水源保护区的具体范围如下： 一级保护区：水库大坝上游，水库高程103米以内的区域及平顶山学院取水口外围500米至湖滨路、平顶山市自来水有限公司取水口外围500米至平湖路以内的区域；沙河、应河、澎河、冷水河入库口至上游2000米的河道管理范围区域。 二级保护区：一级保护区外，水库高程103米至水库高程104米-湖滨路以内的区域；沙河入库口至上游昭平台水库坝下的河道管理范围区域；澎河入库口至上游14000米（南水北调中线工程澎河退水闸）的河道管理范围区域；应河、冷水河入库口至上游4000米的河道管理范围区域；大浪河、将相河、七里河、瀼河、肥河入沙河口至上游1000米的河道管理范围区域。 准保护区：一、二级保护区外，应河、澎河、冷水河河道管理范围外500米以内的区域。 本项目位于宝丰县张八桥镇袁店村南侧，东南侧约580m为应河支流，北侧约740m为应河，不在平顶山市饮用水水源保护区范围内。 - 3、与南水北调饮用水水源保护规划相符性 - 根据《关于印发南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水水源保护区划的通知》（豫调办【2018】56号），南水北调中线一期工程总干渠在河南省境内的工程类型分为建筑物段和总干渠明渠段。 - （一）建筑物段（渡槽、倒虹吸、暗涵、隧洞） - 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50m，不设二级保护区。 - （二）总干渠明渠段 - 根据地下水水位与总干渠渠底高程的关系，分为以下几种类型： - （1）地下水水位低于总干渠渠底的渠段 - 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50m； - 二级保护区范围自一级保护区边线外延150m。 - （2）地下水水位高于总干渠渠底的渠段 - 1）微～弱透水性地层 - 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50m； - 二级保护区范围自一级保护区边线外延500m。 - 2）弱～中透水性地层 - 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延100m； - 二级保护区范围自一级保护区边线外延1000m。 - 3）强透水性地层 - 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延200m； - 二级保护区范围自一级保护区边线外延2000m、1500m。 - 本项目距离南水北调中线工程最近的桩位为南水北调宝丰段SH23+703.2—SH35+844.2，该段一级保护区宽度为50m，二级保护区宽度为500m - 项目位于南水北调中线工程左岸，边界距离其护栏3.6km，不在其设定的保护区范围内，符合南水北调中线工程水源保护的要求。 十、与《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范》（试行）（HJ651-2013）相符性分析 本项目为露天水泥灰岩矿开采扩建项目，开采过程中采用边开采边治理的方案，目前企业已编制完成“矿产资源开采与生态修复方案”且通过专家评审，本项目与《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范》（HJ651-2013）相符性分析如下表： 表1-7 矿山生态环境保护与恢复治理技术规范符合性分析 类别; 要求; 本项目情况; 符合性. 一般要求; 禁止在依法划定的自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等重要生态保护地以及其他法律法规规定的禁采区域内采矿。禁止在重要道路、航道两侧及重要生态环境敏感目标可视范围内进行对景观破坏明显的露天开采。; 本项目所在地位于宝丰县张八桥镇，不在依法划定的自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等重要生态保护地内，不在重点道路两侧可视范围内，项目所在地不涉及航道。; 符合. 矿产资源开发活动应符合国家和区域主体功能区规划、生态功能区划、生态环境保护规划的要求，采取有效预防和保护措施，避免或减轻矿产资源开发活动造成的生态破坏和环境污染。; 本项目建设符合河南省主体功能区划及生态功能区划、生态环境保护规划，运营期采取有效的预防和保护措施，最大程度的降低对生态的破坏和污染。; 符合. 坚持“预防为主、防治结合、过程控制”的原则，将矿山生态环境保护与恢复治理贯穿矿产资源开采的全过程。根据矿山生态环境保护与恢复治理的重点任务，合理确定矿山生态保护与恢复治理分区，优化矿区生产与生活空间格局。采用新技术、新方法、新工艺提高矿山生态环境保护和恢复治理水平。; 本项目已编制“矿产资源开采与生态修复方案”，企业在开采过程中严格按照方案中的方案，采用新技术、新方法，并采取合理的生态环境保护措施，最大程度的降低矿山开采对生态环境的破坏程度。; 符合. 所有矿山企业均应对照本标准各项要求，编制实施矿山生态环境保护与恢复治理方案。; 本矿山已编制完成《河南省大地水泥有限公司宝丰县张八桥镇袁店南水泥灰岩矿矿产资源开采与生态修复方案》，已于2023年11月14日通过专家评审。; 符合. 恢复治理后的各类场地应实现：安全稳定，对人类和动植物不造成威胁；对周边环境不产生污染；与周边自然环境和景观相协调；恢复土地基本功能，因地制宜实现土地可持续利用；区域整体生态功能得到保护和恢复。; 根据本项目生态修复方案，闭矿后对露天采场进行恢复为旱地，采场台阶平台、边坡恢复为其它林地，矿山道路保留为农村道路，区域整体生态功能得到保护和恢复。; 符合. 矿山生态保护; 在国家和地方各级人民政府确定的重点（重要）生态功能区内建设矿产资源基地，应进行生态环境影响和经济损益评估，按评估结果及相关规定进行控制性开采，减少对生态空间的占用，不影响区域主导生态功能。在水资源短缺、环境容量小、生态系统脆弱、地震和地质灾害易发地区，要严格控制矿产资源开发。; 本项目不在国家和地方确定的重点生态功能区内，且工程为扩建项目，项目在后续开采过程中严格按照资源开采方案进行，边开采边恢复，及时采取生态恢复措施，减少对生态环境的影响。; 符合. 矿山开采前应在矿区范围及各种采矿活动的可能影响区进行生物多样性现状调查，对于国家或地方保护动植物或生态系统，须采取就地保护或迁地保护等措施保护矿山生物多样性。; 本项目为扩建工程，根据现场调查，矿区范围内植被覆盖率较低，无国家和地方保护物种。; 符合. 高寒区露天采矿、设置排土场和尾矿库时，应将剥离的草皮层集中养护，满足恢复条件后及时移植，恢复植被；严格控制临时施工场地与施工道路面积和范围，减少对地表植被的破坏。; 本项目不在高寒地区，本项目所在活动全部在矿区范围内，不新增占地; 符合. 荒漠和风沙区矿产资源开发应避开易发生风蚀和生态退化地带，减少开采、排土和运输等活动对土壤结皮、砾幕及沙区植被的破坏和扰动；排土场、料场及尾矿库等场地应采取围挡和覆盖等防风蚀措施。; 本项目不在荒漠和风沙区; 符合. 水蚀敏感区矿产资源开发应科学设置露天采场、排土场、尾矿库及料场，并采取防洪、排水、边坡防护、工程拦挡等水土保持措施，减少对天然林草植被的破坏。; 本项目不在宝丰县水土流失防护区内，工程为扩建项目，且编制有生态修复方案，要求企业在后续开采过程中严格按照方案中的水土保护措施，采取排水、边坡防护等措施，减小对植被的破坏。; 符合. 在基本农田保护区下采矿，应结合矿山沉陷区治理方案确定优先充填开采区域，防止地表二次治理；在需要保水开采的区块，应采取有效措施避免破坏地下水系。; 本项目区域内不涉及基本农田; 符合. 采矿产生的固体废物，应在专用场所堆放，并采取措施防止二次污染；禁止向河流、湖泊、水库等水体及行洪渠道排放岩土、含油垃圾、泥浆、煤渣、煤研石和其他固体废物。; 本项目剥离的夹石及废石回填采坑，不随意堆放，且采取了洒水、防护滑坡等防护措施。; 符合. 评估采矿活动对地表水和地下水的影响，避免破坏流域水平衡和污染水环境；采矿区与河道之间应保留环境安全距离，防止采矿对河流生物、河岸植被、河流水环境功能和防洪安全造成破坏性影响。; 本项目开采期间不向地表水排放废水；开采过程中采坑涌水经处理后全部综合利用不外排。东南侧距离河道约580m，开采期间不会对河流造成大的影响。; 符合. 矿区专用道路选线应绕避环境敏感区和环境敏感点，防止对环境保护目标造成不利影响。; 本次采矿道路部分利用矿区已建，同时新建部分矿区道路，矿区外运输道路敏感点较少（经过袁店村、魏岭村），采取合理的防范措施后不会对环境保护目标造成大的影响。; 符合. 排土场、采场、尾矿库、矿区专用道路等各类场地建设前，应视土壤类型对表土进行剥离。对矿区耕作土壤的剥离，应对耕作层和心土层单独剥离与回填，表土剥离厚度一般情况下不少于30cm；对矿区非耕作土壤的采集，应对表土层进行单独剥离，如果表土层厚度小于20cm，则将表土层及其下面贴近的心土层一起构成的至少20cm厚的土层进行单独剥离；高寒区表土剥离应保留好草皮层，剥离厚度不少于20cm。剥离的表层土壤不能及时铺覆到已整治场地的，应选择适宜的场地进行堆存，并采取围挡等措施防止水土流失。; 本项目新建道路位于采区内，表层土剥离暂存在采区北侧的临时表土堆场，并采取设置围挡、覆盖等防止水土流失措施；矿区内不设专门的排土场，剥离的夹石直接回填遗留采坑，并做好护坡、防尘等措施，避免发生新的水土流失。; 符合. 露天采场生态恢复; 1、场地整治与覆土 （1）露天采场的场地整治和覆土方法根据场地坡度来确定。水平地和15°以下缓坡地可采用物料充填、底板耕松、挖高垫低等方法；15°以上陡坡地可采用挖穴填土、砌筑植生盆（槽）填土、喷混、阶梯整形覆土、安放植物袋、石壁挂笼填土等方法。 （2）位于交通干线两侧、城镇居民区周边、景区景点等可视范围的采石宕口及裸露岩石，应采取挂网喷播、种植藤本植物等工程与生物措施进行恢复，并使恢复后的宕口与周围景观相协调。; （1）根据本项目矿产资源开采与生态修复方案，露天采场边坡坡度不大于70°，采取阶梯整形覆土，避免发生滑坡现象。 （2）本项目不在交通干线两侧、城镇居民区周边、景区景点等可视范围内。; 符合. 2、露天采场恢复与利用： 露天采场作为内排土场时，场地水土保持与稳定性、植被恢复要求按排土场的要求执行。露天采场不作为内排土场时，按满足以下要求：（1）采矿剥离物含有毒有害或放射性物质时，按照7.1.2的要求执行。（2）平原地区的露天采场应平整、回填后进行生态恢复，并与周边地表景观相协调，位于山区的露天采场可保持平台和边坡。（3） 露天采场回填应做到地面平整，充分利用工程前收集的表土和露天采场风化物覆盖于表层（覆土要求按7.3.2执行），并做好水土保持与防风固沙措施。 （4）恢复后的露天采场进行土地资源再利用时，在坡度、土层厚度、稳定性、土壤环境安全性等方面应满足相关用地要求。; 本项目不设专门排土场，剥离的表层土暂存在临时表土堆场，后期用于生态恢复覆土来源；采场内剥离的夹石及开采废石采坑回填，回填采坑采取合理的防护措施，避免发生滑坡、水土流失现象。（1）本项目剥离物不含有毒有害物质。（2）本项目闭矿后先进行平整、回填后再进行生态修复，与周边地表景观相协调。（3）本工程露天采场回填使用剥离的表层覆盖物。（4）本项目露天采场闭矿后恢复为旱地、林地、道路、水塘，回填土严格按照土地利用规范的相关要求进行。; 符合. 矿山专用道路生态恢复; 矿区专用道路用地应严格控制占地面积和范围。开挖路基及取弃土工程，均应根据道路施工进度有计划地进行表土剥离并保存，必要时应设置截排水沟、挡土墙等相应保护措施。; 本次工程部分利用已建成的矿区道路，新建矿区道路全部在采区范围内，不新增占地，道路两侧修建排水沟，挡土墙等措施，可满足使用需求。; 符合. 矿区专用道路取弃土工程结束后，取弃土场应及时回填、整平、压实，并利用堆存的表土进行植被和景观恢复。; 本次新建道路开挖的土方及时暂存、回填、平整，暂存场地内进行绿化，满足规范要求。; 符合. 矿区专用道路使用期间，有条件的地区应对道路两侧进行绿化。道路绿化应以乡土树(草）种为主，选择适应性强、防尘效果好、护坡功能强的植物种。; 本矿区运矿道路两侧设置排水沟，两侧进行绿化，护坡。; 符合. 道路建设施工结束后，临时占地应及时恢复，与原有地貌和景观协调。; 本矿区闭矿后，运矿道路保留为农村道路，在道路两侧种植行道树，与原地貌及景观协调。; 符合. 矿山大气污染防治; 矿山采选过程中产生的大气污染物排放应符合GB9078、GB16297、GB20426、GB25465、GB25466、GB25467、GB25468、GB 26451、GB 28661 等国家大气污染物排放标准以及所在省（自治区、直辖市）人民政府发布实施的地方污染物排放标准。矿区环境空气质量应符合GB3095标准要求。; 矿山开采过程中废气污染物排放标准执行《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）无组织标准限值。; 符合. 1、采矿清理地面植被时，禁止燃烧植被。运输剥离土的道路应洒水或采取其他措施减少粉尘。 2、勘探、采矿及选矿作业中所用设备应配备粉尘收集或降尘设施。 3、矿物和矿渣运输道路应硬化并洒水防尘，运输车辆应采取围挡、遮盖等措施。 4、矿物堆场和临时料场应采取防止风蚀和扬尘措施。 5、天然气井选点测试放喷，应远离居民区和建筑物，排出的气体要点燃焚烧。 6、煤炭、石油、天然气开发中产生的伴生气或者其他有毒有害气体，应进行综合利用或无害化处置，确需排放的，须达到GB21522等国家或地方排放标准。; 1、本矿区无高大植被，地表已无表层土石。2、采矿作业设备全部自带降尘设施。3、本矿区内的运矿道路为硬化路面，每日进行洒水，运输车辆为全覆盖。4、剥离夹层石回填采坑时采取覆盖、洒水抑尘等降尘措施。5-6、本项目不属于天然气、煤炭、石油开采。; 符合. 矿山水污染防治; 充分利用矿井水、选矿废水和尾矿库废水，避免或减少废水外排。矿山采选的各类废水排放应达到GB8978、GB20426、GB25465、GB25466、GB25467、GB25468、GB26451、GB28661等标准要求，矿区水环境质量应符合GB3838、GB/T14848标准要求；污废水处理后作为农业和渔业用水的，应符合GB5084、GB11607标准要求；实施清洁生产认证的企业废水污染物排放与废水利用率还应满足HJ/T294、HJ/T358、HJ446等清洁生产标准的相关要求。; 本项目开采期间无废水外排，采坑地下涌水经处理后全部循环利用，不外排，回用时满足城市杂用水质量标准。; 符合. 可能产生酸性废水的采矿废石堆场、临时料场等场地的矿山，应采取有效隔离和覆盖措施，减少降水入渗，并采用沉淀法、石灰中和法、微生物法、膜分离法等方法处理矿区酸性废水。; 本项目开采期间无废水外排，采坑涌水主要污染物为SS，非酸性废水，经沉淀处理后全部循环利用。; 符合. 矿井水和露天采场内的季节性和临时性积水应在采取沉淀、过滤等措施去除污染后重复利用。; 采场内的季节性雨水通过各台阶的排水沟汇集在沉淀池内，采坑四周已做好边坡防护，该部分水经沉淀后直接用于矿区洒水抑尘。; 符合. 综上，本项目运营期各项指标均符合该规范中的相关要求，要求企业在运营期间严格按照规范进行开采、恢复，降低对生态环境的破坏。 十一、与《河南省非金属矿绿色矿山建设规范》（DB41/T1666-2018）相符性分析 本项目开采矿种为水泥用灰岩矿，企业已入选河南省绿色矿山库，本次评价要求企业在后续的开采建设中，企业应严格按照绿色矿山的建设要求进行： 表1-7 与绿色矿山建设规范主要内容相符性分析一览表 类别; 非金属矿绿色矿山建设规范; 本项目情况. 矿区环境; 矿区矿貌; 矿区范围应符合相关规划，不应涉及禁止、限制区，资源开采应与城乡建设、环境保护、资源保护相协调，周边安全距离应符合要求; 本项目建筑符合相关规定，不涉及禁止、限制区，与周边的安全距离满足规定要求。. 工业场地、废石场、废渣场、表土堆场、选矿厂（加工场）、尾矿库、矿区生产道路、办公区、区等矿山主要功能区选址、布局应符合GB50187的规定; 本项目为扩建矿山，不设工业场地、废石场等，矿区道路依托已建设施，新建道路全部在矿区范围内，剥离的表层土暂存在临时表土堆场，后期用于生态覆盖来源；剥离的夹石及废石全部回填采坑，符合规定要求。. 生产区应整洁卫生，环境优美，管理规范。机械设备、物资材料应摆放有充、管理规范，场地保持整洁。; 开采期间均按要求执行. 办公区、生活区设施应齐全，布置有序，干净卫生，符合相关要求。; 本项目不设办公区. 矿山标牌、安全、环保等警示标志应齐全、规范，标牌设置应符合GB/T13306的规定，安全警示标志设置应符合GB14161的规定; 矿区内已配备各类警示标志，符合规定要求. 环境保护; 矿山固废堆存与处置： 1、固废应有专用堆存场所，其建设、运行和管理应符合GB18599的规定。 2、废石、废渣、尾矿、表土等固体废物应分类处置，处置率达100%。 3、矿山办公、生活垃圾排放与处置应符合环保、安全规定。 4、生产过程中产生的有毒有害物质应采取有效的防治措施，排放指标控制及堆存处置应符合环保和职业健康要求。; 本项目运营后剥离的表层土暂存在临时表土堆场，后期用于生态覆盖来源；剥离的夹石及废石直接采坑回填；生活垃圾由环卫部门统一处置。. 废水收集系统应健全完善，废水处理后应优先回用，未能回用的应100%达标排放，生活污水、矿井水、选矿厂生产废水等排放应符合GB8978的规定; 运营期间采坑涌水经沉淀、澄清处理处理后全部综合利用不外排，雨水经排水沟外排出矿区。. 应采用合理有效的技术措施对高噪声设备进行降噪处理，工作场所噪声接触限值应符合GBZ2.2的规定，工业企业厂界噪声排放限值应符合GB12348的规定，建筑施工场界噪声排放限值应符合GB12523的规定。; 设备噪声经隔声、减振等措施后，满足各类标准限值。. 矿山粉尘和废气的控制应符合： 1、应采取有效的防治措施，工作场所粉尘浓度应符合GBZ2.1规定的粉尘容许浓度要求，矿区周边环境空气质量应符合GB3095的规定，环保有特别要求的区域、时段，粉尘排放应达到其要求的标准。2、生产、运输过程中应采取有效的有毒有害气体防治措施，其排放指标控制应符合GB16297的规定。3、破碎车间、输送廊道应采取封闭措施，破碎及输送设备应配备收尘设施；矿山运输道路应定期洒水，大中型矿山应配置雾化喷淋装置；车辆驶离矿区前应冲洗除泥，途中物料不洒落。; 1、运营期仅进行矿山开采，不在矿区内加工，粉尘主要为开采过程中产生的无组织排放，周围敏感点颗粒物背景值均满足GB3095标准限值。2、 运营期间无有毒有害气体产生环节。3、本次工程不涉及矿石加工；运输道路每日进行洒水抑尘，车辆加盖篷布，矿区出入口处设置车辆冲洗装置，运输过程中无洒落。. 矿区绿化; 矿区应因地制宜绿化、美化矿区环境，绿化覆盖率应达到100%; 闭矿后通过生态修复可实现100%绿化. 绿化树种及植物应搭配合理，长势良好. 资源开发利用; 开采方式与方法; 新建、改扩建矿山设计应符合相关设计规范的规定，水泥原料新建、改扩建矿山设计应符合GB50598的规定; 已编制完成“矿产资源开采与生态修复方案”，并通过专家评审，符合各类设计要求。. 矿山建设和开采应按设计和开发利用方案实施，最大限度地减少对自然环境的扰动和破坏，兼顾矿山闭坑时生态环境恢复和土地复垦利用，选择资源节约型、环境友好型开发方式。因地制宜选择合理的开采方式、开采顺序，对于矿区范围大的露天矿山，宜分期、分区开采，避免采场长时间、大面积裸露。; 严格按照开采与修复方案中的要求进行开采，降低对生态环境的影响。. 采矿方法应先进合理，开采回采率不低于开发利用方案设计指标和附录中限定指标（＞90%）; 本项目水泥灰岩开采回采率均为97%，满足规定要求。. 回采工艺应先进，不应使用国家规定的限制类和淘汰类技术、材料、装备; 本项目使用设备非限制及淘汰类技术、材料、装备。. 应采用资源利用率高、废物产生量小，对生态破坏小的采矿技术、工艺与装备，符合清洁生产的要求; 开采回采率97%，开采后全部运输至石料厂加工，剥离的夹石用于采坑回填，不外排。. 露天矿山边坡稳定，终了平台（安全平台、清扫平台）留设规范，宽度有利于复垦绿化。; 本项目边坡稳定，终了平台满足规定要求。. 露天矿山宜采用内排废石，地下矿宜采用充填废石不出井等技术; 本项目剥离的夹石回填至采坑内，不外排，符合要求。. 矿山地质环境保护与土地复垦; 矿山建设、生产活动应统筹部署地质环境保护和土地复垦，使矿山地质环境能恢复、易恢复，土地复垦效果好。; 本项目编制的“矿产资源开采与生态修复方案”已通过专家评审，要求企业在开采、恢复过程中严格按照方案中的要求进行，边开采、边治理、边恢复的要求，及时治理恢复矿山地质环境，闭矿后按规定做好土地复垦工作，降低对生态环境的影响。. 企业应履行矿山地质环境保护与土地复垦相关义务，建立责任机制，各项措施，按矿山地质环境保护与土地复垦方案完成的地质环境保护、治理和土地复垦、监测、管护等目标任务。. 应按照边开采、边治理、边恢复的要求，及时治理恢复矿山地质环境、复垦摧毁土地、暂时难以治理的应效措施控制对环境的负效应。. 应落实表土剥离与保护措施，表土堆放场应布置合理，堆存有序，耕作层土壤剥离应符合TD/T1048规定. 露天采场终了平台应及时复垦或绿化. 矿山地质环境恢复治理后的各类场地应达到：安全稳定，对周边环境不产生污染，与周边自然环境和景观相协调，区域整体生态功能得到保护和恢复。. 土地复垦应恢复土地基本功能，因地制宜实现土地可持续利用，土地复垦质量应符合TD/T1036的规定. 资源综合利用; 共伴生资源利用; 1、应对共伴生资源进行综合勘查、综合评价、综合开发。 2、多种资源共伴生的非金属矿山，应坚持主矿产开采的同时有效回收其伴生矿产资源。 3、在选矿加工时共伴生矿产综合利用率应符合设计和附录要求，对暂不能回收利用的共伴生矿产应采取保护性措施。; 本项目仅进行矿山开采，矿区内不设矿石加工，开采矿种为水泥灰岩矿，无其它伴生资源矿。. 固体废弃物资源化利用; 1、尾矿综合利用率应符合设计和附录要求。 2、宜采用地下充填、铺路、制砖、制备混凝土骨料等途径实现废石、尾矿资源化、无害化利用，不断提高固体废弃物利用率。; 1、本项目无尾矿；2、剥离的夹石回填至采坑内，无废石不外排。. 废水利用; 1、应建立废水处理和利用系统，处理达标后宜资源化利用。 2、选矿废水应循环使用，选矿废水综合利用率应符合设计和有关规定。 3、矿井水宜充分利用，选矿宜优先使用矿井水，矿井水利用率应符合设计和有关规定。; 本项目运营期间采坑涌水经处理后全部综合利用，无废水排放。. 综上，要求本项目在后续开采过程中严格按照河南省绿色矿山的建设要求进行开采，最大程度的降低对外生态环境的破坏。 十二、与《河南省生态环境厅办公室关于印发矿山采选建设项目环境影响评价文件审批原则（修订）的通知》（豫环办【2021】82号）相符性分析 本项目与该文件的符合性分析情况见下表： 表1-8 与矿山采选建设项目环评审批原则相符性分析 审批要求; 本项目情况; 符合性. 一、总体要求：矿山采选项目应符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》、行业准入要求、河南省和地方生态环境保护规划、河南省和地方矿产资源规划及规划环评、国家和河南省的绿色矿山建设规范及污染防治技术政策等相关要求。; 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于限制类和淘汰类，生产设备不在限制类行列内； 本项目为扩建工程，非新建工程；根据与河南省、平顶山市生态环境保护规划、矿产资源规划、绿色矿山建设规范、矿山生态保护与恢复治理技术规范比对，本项目建设符合各项规范要求。; 符合. 二、建设布局要求：新建（改、扩建）矿山采选项目应符合“三线一单”、主体功能区划、国家重点生态功能区产业准入负面清单等要求。禁止在依法划定的自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等重要生态保护地以及其他法律法规规定的禁采区域内建设矿山采选项目。 严格露天矿山项目环境影响评价文件审批。矿山开采范围、工业场地、废石场、排土场、尾矿库等应明确拐点坐标，井筒应说明中心坐标。鼓励采选一体化项目建设，独立矿山项目需有稳定可靠的矿石去向，独立选厂项目需有合法的矿石来源。矿石、废石、尾矿应尽量采用皮带廊道及管道输送，运矿专用线路应尽量避开学校、医院、集中居民区等环境敏感区域。; 1、本项目建设符合宝丰县“三线一单”，不在当地生态保护红线内，符合河南省主体功能区域，不在国家重点生态功能区内。2、本项目不在依法划定的自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等重要生态保护地以及其他法律法规规定的禁采区域内。3、 本矿山于2014年首次取得了采矿许可证，本次为扩建项目，非新建露天矿山，项目露天采场共5个拐点，坐标明确。 4、项目开采矿石采用汽车直接运送至矿区东侧宝丰县铭泰建材有限公司（紧临）及南侧宝丰县坤胜建材公司破碎站加工处理，最远运输距离约4.7km，沿线经过袁店村、魏岭村，宝丰县铭泰建材有限公司于2016年完成现状环境影响评估，宝丰县坤胜建材公司目前已完成自主验收，环保手续合法。5、根据现场调查，本矿区与加工厂距离较近，且沿线敏感点较少，故本次运矿道路依托汽车运输，运营期间采取了严格的降尘措施，不会对周围环境造成大的影响。; 符合. 三、环境质量要求：环境质量现状满足环境功能区要求的区域，项目实施后环境质量仍应满足功能区要求；环境质量现状不能满足环境功能区要求的区域，应强化项目污染防治措施、并提出有效的区域削减措施，改善区域环境质量。; 本项目位于环境空气质量不达标区域，本次为扩建工程，建成后在开采期间提高洒水频次，采用低尘爆破方法，运输车辆密闭，运输道路每天进行洒水降尘，矿区内不得有裸露堆场等措施，大大降低矿山开采产生的无组织扬尘对外环境的影响，也有效的改善了区域环境质量。; 符合. 四、防护距离要求：结合环境质量要求合理设置环境防护距离，环境防护距离内禁止布局新的环境敏感目标。环境防护距离内已有居民集中区、学校、医院等环境敏感目标的，应提出可行的处置方案。; 本项目为矿山开采工程，爆破安全距离范围内无居民区，且本项目不涉及环境防护距离。; 符合. 五、工艺装备要求：矿山采选建设项目的生产工艺和装备选择应符合《矿产资源节约与综合利用鼓励、限制和淘汰技术目录（修订稿）》、《金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录》 及《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》的相关要求。矿产资源开采回采率、选矿回收率、综合利用率应符合相应矿产资源合理开发利用“三率”指标要求。 露天矿山项目爆破必须采用中深孔爆破技术和台阶式开采方法，地下采矿项目具备充填开采条件的要积极推行充填法开采，鼓励尾矿干式堆存。; 1、本项目使用的机械设备主要有挖掘机、自卸汽车、履带式潜孔钻车、空压机、破碎锤、装载机，同时配备洒水车。根据对照《矿产资源节约与综合利用鼓励、限制和淘汰技术目录（修订稿）》、《金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录》 及《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》，本项目各设备均不在淘汰目录中。2、根据本项目开发利用方案，本矿山开采回采率为97%，采矿贫化率为3%，均满足水泥灰岩矿及建筑石料矿“三率”指标；3、根据本项目开发方案，爆破为中深孔低尘爆破技术，开采方法为台阶式，满足规定要求。; 符合. 六、生态保护要求：矿山采选项目生态环境保护应满足《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范》的相关要求，按“边开采、边治理”的原则，分区域、分时段制定生态恢复计划。开采矿体临近有特殊环境敏感目标的，应通过优化采矿工艺、预留安全矿柱等措施，确保不影响环境敏感目标的功能，必要时提出禁采、限采要求。对矿山施工可能影响的、具有保护价值的动、植物资源，应根据其生态习性，采取就地、就近或宜地安置等保护措施。; 本矿山已编制了矿山开采与生态恢复方案，且已通过专家评审，制定了合理的开采、恢复计划，采用边开采、边恢复，分区域、分时段的生态恢复方案，目前矿山已入选省级绿色矿山库，在后续的开采过程中要求企业严格按照绿色矿山建设规范进行开采。; 符合. 六、大气污染防治要求：废气防治措施应符合大气污染防治攻坚相关要求。地下开采矿山项目应采取湿式凿岩、洒水抑尘等防尘措施。露天采矿应采取低尘爆破、机械采装，铲装作业同时喷水雾，并及时洒水抑尘。矿山采选项目的矿石、选矿产品、尾矿等输送廊道应实行全封闭，矿石及产品堆场应采取围挡、封闭及洒水抑尘等措施，化学矿、有色金属矿石及产品堆场应采取“三 防”措施。尾矿库、废石场、排土场应采取洒水抑尘措施。运输车辆加盖篷布，并设立车辆冲洗设施。选矿及矿石破碎加工项目生产车间应封闭，主要产尘环节应安装集尘和布袋除尘装置。矿山采选项目废气的有组织及无组织排放应满足相应污染物排放要求，并按要求安装视频监控系统。; 1、本项目为露天矿开采扩建项目，矿区废气防治措施严格按照河南省、平顶山市、宝丰县大气污染攻坚战的相关要求进行，采取了低尘爆破、机械采装、铲装作业同时喷水雾，并及时洒水抑尘。2、开采后的原矿石通过汽车输送至破碎场地加工处理，矿区采坑回填后进行洒水喷雾，运输车辆加盖篷布，运输过程全密闭，矿区出入口设置有车辆冲洗设施。3、本次工程不涉及矿石加工，仅进行原矿石开采，污染物产生量较小。企业应按要求安装视频监控系统。; 符合. 七、水污染防治要求：采矿项目矿井涌水应尽可能回用生产或综合利用，需外排矿井涌水应满足受纳水体水功能区划和控制断面水质要求，并按要求办理入河排污口设置审核手续。矿山开采区、选厂等应采取必要的防渗措施，防止地下水污染。选厂的生产废水及初期雨水、矿石及废石场的淋溶水、尾矿库澄清水及渗滤水应收集回用，不外排。; 本项目为露天矿开采，开采期间产生的矿坑涌水经处理后全部综合利用，不外排。; 符合. 八、土壤污染防治要求：土壤污染防治措施应符合土壤法律法规相关要求。矿山工业场地、矿石堆场、废石场、尾矿库等做好防渗措施。露天矿应采取有效抑尘措施，防止土壤污染。对于涉及矿山复垦的，土壤环境应满足《矿山土地复垦土壤环境调查技术规范》（DB41/T1981）要求。; 1、本项目为露天水泥灰岩矿开采工程，不涉及有毒有害物质，故在企业采取合理的防尘措施后不会对土壤环境造成大的影响。2、本项目闭矿后露天矿采坑底部需进行复垦，土地复垦严格按照《土地复垦质量标准》（TD/T-1036-2013）中的相关要求进行，土壤环境满足《矿山土地复垦土壤环境调查技术规范》（DB41/T1981）要求. 九、噪声污染防治要求：矿山采选建设项目施工期及运营期场界噪声应分别符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523）及《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348）要求。运输专用线路经过声环境敏感目标路段的，应分情况采取降噪措施，有效控制运输噪声影响。; 1、本项目为扩建工程，不设工业加工场地及生活区，基建活动主要是运矿道路修建及夹石的剥离。运营期噪声主要为矿山机械开采噪声及道路运输噪声，通过空间、距离衰减后满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，不会对周围敏感点造成大的影响。2、本项目矿石运输经过村庄时采取严格的降噪措施，不会对居民造成大的影响。3、运输车辆经声环境敏感目标段处采取减速、禁鸣等措施，可有效控制运输噪声。; 符合. 十、固废污染防治要求：按照“减量化、资源化、无害化”原则，根据废石、尾矿毒性浸出试验结果，妥善处置固体废物，鼓励废石、尾矿等资源化利用。废石场及尾矿库的选址、建设等应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599）、《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598）要求。尾矿库（一般工业固体废物）设计应符合《尾矿设施设计规范》（中华人民共和国住房和城乡建设部公告第51号），并满足 GB18599防渗要求。I类场扩建，必须对现有工程和扩建工程采取有效措施，减轻对土壤和地下水的影响；II类场现有工程没有全库防渗的，不得扩建。黄金行业氰渣的储存、运输、处理处置还应符合《黄金行业氰渣污染控制技术规范》（HJ943）要求。; 本矿山产品为水泥用灰岩，固废主要为剥离的表层土石，剥离的表层土暂存在临时表土堆场，后期用于生态覆盖来源；剥离的废石回填至采坑，无废石不外排，同时做好洒水抑尘措施。; 符合. 综上，通过逐条分析，本项目各项指标均符合《河南省生态环境厅办公室关于印发矿山采选建设项目环境影响评价文件审批原则（修订）的通知》（豫环办【2021】82号）的相关要求。 - 十三、与《河南省露天矿山综合治理和生态修复条例》相符性分析（豫人常【2023】6号） 为了加强露天矿山综合治理和生态修复，保护和改善生态环境，推动生态文明建设，促进高质量发展，根据有关法律、行政法规，结合本省实际，制定本条例。 本项目为水泥用灰岩露天矿山开采扩建项目，运营期与该条例相符性分析如下表： 表1-9 与露天矿山综合治理与生态修复条例相符性分析一览表 类别; 条例内容; 本项目情况; 符合性. 规划管控; 严格控制新设露天矿山，禁止新设开采只能用作普通建筑石料的砂石土等小型规模露天矿山。确需新设小型规模露天矿山的，应当经省人民政府自然资源主管部门同意。; 本项目运营期开采规模为300万t/a，属于大型矿山，已办理采矿许可证。; 符合. 下列区域内禁止新设露天矿山，法律、行政法规另有规定的除外：1、自然保护地、饮用水水源保护区、文物保护区、生态脆弱区以及已划定的生态控制线、生态保护红线范围内；2、重要河流、堤坝两侧晴朗天气条件下直观可视范围内；3、铁路、重要公路两侧晴朗天气条件下直观可视范围内；4、港口、机场、国防工程设施圈定地区内；5、居民集中生活区、重要工业区、大型水利工程设施、城镇市政工程设施附近一定距离以内6、法律、行政法规规定禁止新设的其他区域。; 本工程矿山扩建项目，非新建矿山。; 符合. 新建、改建、扩建露天矿山项目应当严守永久基本农田、生态保护红线和城镇开发边界三条控制线，符合生态环境分区管控要求。; 本项目不在当地生态保护红线范围及城镇开发区内，矿区范围内不涉及永久基本农田、生态保护红线和城镇开发区，符合生态环境分区管控要求。; 符合. 综合治理; 露天矿山企业应当编制矿产资源开采与生态修复方案，报有批准权的自然资源主管部门批准。露天矿山企业在开采过程中应当严格按照方案进行开采、治理与恢复。; 本矿区编制的矿产资源开采与生态修复方案已通过评审，且已经过河南省自然资源厅备案，企业在开采过程中严格按照方案进行开采、治理与恢复。; 符合. 露天矿山建设项目应当依法进行环境影响评价。露天矿山建设项目建设过程中，建设单位应当同时实施环境影响评价文件以及审批部门审批意见中提出的环境保护措施。; 目前正在编制环境影响评价报告阶段; 符合. 露天矿山企业应当采用合理的开采顺序、方法和选矿工艺，矿产资源的开采回采率、选矿回收率、综合利用率应当符合有关方案设计要求。在符合安全生产、生态环境保护要求的前提下，鼓励露天矿山企业对废水、废料、废石、尾矿进行综合利用。; 企业严格按照方案进行开采、治理与恢复，开采过程中产生的矿井涌水经处理后全部循环利用，剥离的夹石全部回填至老采坑内，无废石外排。; 符合. 新建露天矿山应当按照绿色矿山建设标准和要求建设。支持已有露天矿山按照绿色矿山的标准和要求进行升级改造。; 本项目为扩建矿山，该矿山已列入2020年10月入选省级绿色矿山库，开采期间严格按照绿色矿山要求进行; 符合. 生态修复; 在建、已建露天矿山企业履行露天矿山综合治理义务，承担露天矿山生态修复责任。; 本项目为已建矿山，已采取了生态修复措施，目前治理工作仍在进行中; 符合. 露天矿山企业在矿产资源开采活动中应当分区域分阶段采取植被恢复、土地复垦等措施，同步开展生态修复。; 运营期分阶段采取植被恢复、土地复垦等措施，同步开展生态修复; 符合. 露天矿山采用恢复植被方式进行生态修复的，修复后植被覆盖率应当不低于当地同类土地植被覆盖率，并与周边自然景观相协调。露天矿山生态修复应当优先选用乡土树种，以乔灌草形式综合开展生态修复；不得使用外来有害植物进行植被恢复，已使用外来有害植物进行植被恢复的，应当采取科学有效措施及时处理。露天矿山生态修复不得对矿区以及周边生态环境造成新的破坏。; 根据本项目的生态修复方案，生态修复优先选用当地乡土树种，不使用外来有害物种，修复后植被覆盖率不低于同类土地植被覆盖率。; 符合. 综上，本项目建设符合露天矿山综合治理与生态修改条例相关要求。 - 十四、与《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》符合性分析 本项目为水泥用灰岩露天矿山开采扩建项目，参照《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）中“矿石（煤炭）采选与加工”行业中的相关环保措施，分析本项目建设与其相符性分析如下： 表1-10 与“矿石（煤炭）采选与加工企业绩效分级指标”相符性分析 差异化指标; A级企业; B级企业; C级企业; 本项目建设情况; 达标标准. 能源类型; 锅炉采用电、天然气、煤层气等能源; 未达到A、B级要求; 运营期无锅炉; 满足A级要求. 污染治理技术; 1.除尘采用覆膜滤袋、滤筒等高效除尘技术（设计除尘效率不低于99%）； 2.NOx治理采用低氮燃烧、SNCR/SCR等适宜技术。; 除尘采用袋式除尘、电袋复合除尘等除尘技术。; 未达到B级要求; 本项目不涉及矿石加工; 满足A级要求. - 无组织管控; - 1.露天采矿采取自上而下水平分层开采，采取深孔微差、低尘爆破、机械采装，铲装作业同时喷水雾，并及时洒水抑尘； - 2.矿石（原煤）装卸、破碎、筛分等产尘工序应在封闭厂房内作业，产尘点采取二次封闭或设置集尘罩负压收集后采用袋式除尘处理；石材加工企业切割、打磨、雕刻、抛光等产尘工序，应采用湿法作业，分类设置作业区域，作业区内建有规范的围堰、排水渠，将作业废水导排至封闭集水池进行有效收集；采用干法作业的，切割、打磨、雕刻、抛光等作业过程保持封闭，配备粉尘收集处理装置，进行有效收集和处置；生产车间无可见粉尘外逸； - 3.粉状物料全部采取储罐、筒仓或覆膜吨包袋等密闭储存；粒状、块状物料全部封闭或密闭储存，封闭料场内装固定喷干雾装置，料场货物进出大门为硬质材料门或自动感应门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态； - 4.各工序粉状、粒状等易产尘物料厂内转移、输送过程应采用气力输送、封闭皮带等；无法封闭的产尘点（物料转载、下料口等）应采取集气除尘措施； - 5.采矿企业料场出口处配备车轮车身高压清洗装置，洗车平台四周应设置洗车废水收集处理设施； - 6.除尘器应设置密闭灰仓，除尘灰应通过气力输送、罐车、袋子等封闭方式卸灰，不得直接卸落到地面； - 7.矿石运输、尾矿库、废石场道路，路面应硬化，并采取定期清扫、洒水等抑尘措施；企业厂区内道路、堆场等路面应硬化，保持清洁，路面无明显可见积尘。; - 未达到A、B级要求; - 1、本项目开采方式采用自上而下水平分层开采，采用中深孔微差，低尘爆破，机械开采的方式，铲装作业同时喷水雾，并及时洒水抑尘。 - 2、本项目仅涉及矿石开采，不进行矿石加工。 - 3-4、本项目不涉及物料加工。 - 5、本项目矿区出入口出设置有车辆冲洗装置。 - 6、本项目不涉及。 - 7、厂区内路面硬化，定期进行洒水抑尘，路面无明显可见积尘。; - 满足A级要求. 排放 限值; - 1.PM排放浓度不超过10mg/m3；; PM排放浓度不超过20mg/m3; 本项目不涉及颗粒物有组织排放; 满足 A级. - 2.锅炉排放限值： （1）PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于：5、10、50/30【1】mg/m3（基准氧含量：燃气3.5%）； （2）氨逃逸排放浓度不高于8mg/m3（使用氨水、尿素作还原剂）。; 采用其他能源并达到锅炉排放标准限值要求; 本项目不涉及锅炉; 不涉及. 监测监控水平; 1.有组织排放口按生态环境部门要求安装烟气排放自动监控设施（CEMS），并按要求联网； 2.有组织排放口按照排污许可证要求开展自行监测； 3.露天开采作业周边、装卸点，破碎、筛分车间等主要涉气工序、生产装置及污染治理设施，按生态环境部门要求安装用电监管设备，用电监管数据与省、市生态环境部门用电监管平台联网； 4.厂区主要产尘点周边安装高清视频监控，视频监控数据保存3个月以上。; 未达到A、B级要求; 按A级要求进行建设; 满足 A级. 环境管理水平; 环保档案; 1.环评批复文件和竣工环保验收文件或环境现状评估备案证明； 2.国家版排污许可证； 3.环境管理制度（有组织、无组织排放长效管理机制，主要包括岗位责任制度、达标公示制度和定期巡查维护制度等）； 4.废气治理设施运行管理规程； 5.一年内废气监测报告（符合排污许可证监测项目及频次要求）。; 未达到A、B级要求; 按A级要求进行建设; 满足 A级. 台账记录; 1.生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）； 2.废气污染治理设施运行管理信息； 3.监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录等）； 4.主要原辅材料消耗记录； 5.燃料消耗记录； 6.固废、危废处理记录； 7.运输车辆、厂内车辆、非道路移动机械电子台账（进出场时间、车辆或非道路移动机械信息、运送货物名称及运量等）。; 未达到A、B级要求; 按A级要求进行建设; 满足 A级. 人员配置; 配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。; 未达到A、B级要求; 按A级要求进行建设; 满足 A级. 运输 方式; 1.煤炭及矿石开采运输采用廊道运输、铁路、电动重型载货车辆等清洁运输方式的比例不低于80%；其他达到国六排放标准的重型载货车辆【2】； 2.煤炭洗选企业运输采用电动重型载货车辆或达到国六排放标准的重型载货车辆【2】； 3.石材加工企业物料、产品运输全部使用国五及以上的重型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或其他清洁运输方式； 4.厂内非道路移动机械达到国三及以上标准或使用新能源机械。; 1.煤炭及矿石开采运输采用廊道运输、铁路、电动重型载货车辆等清洁运输方式的比例不低于50%；其他运输车辆达到国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）； 2.煤炭洗选企业运输采用电动重型载货车辆或达到国五排放标准的重型载货车辆（不含国五重型燃气车辆）； 3.石材加工企业物料、产品运输车辆达到国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源车辆比例不低于80%，其他车辆达到国四排放标准（重型燃气车辆达到国五及以上排放标准）； 4.厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械比例不低于80%。; 未达到B级要求; 本项目开采的矿石采用汽车运输至宝丰县铭泰建材有限公司（东侧紧临）及宝丰县坤胜建材公司，最远运输距离约4.7km，要求运输车辆按A级要求进行管理。; 满足 A级. 运输监管; 日均进出货物150吨（或载货车辆日进出10辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，或纳入我省重点行业年产值1000万及以上的企业，应参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业建立电子台账。; 未达到A、B级要求; 按A级要求进行建设; 满足 A级. 综合发展指标; 对于矿山开采企业，需纳入河南省绿色矿山名录。; 目前企业已纳入省级绿色矿山库名单; 满足A级要求. 备注【1】：新建燃气锅炉和需要采取特别保护措施的区域，执行该排放限值； 备注【2】：2021年底前可采用国五排放标准的重型载货车辆（不含燃气）；清洁运输方式包含铁路、水路、管道、新能源等。. 环评要求该企业按照绩效分级的要求进行建设，做好管理台账，达到A级建设要求。 - 十五、产业政策及编制依据 本项目为水泥灰岩矿建设项目，根据《产业结构调整指导目录》（2024年），本项目属于允许类建设项目，且该项目已经宝丰县发改委备案，项目代码为：2024-410421-04-01-513304，符合当前国家相关产业政策。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目属于“八 非金属矿采选业”中“11 土砂石开采101（不含河道采砂项目）”，该类别中“涉及环境敏感区（不含单独的矿石破碎、集运；不含矿区修复治理工程）”的编制环境影响报告书，“其他”编制环境影响报告表。本项目位于宝丰县张八桥镇袁店村南，所在地不涉及环境敏感区，且不进行矿石破碎，因此应环境影响报告表的形式完成。 |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 一、项目由来 本项目为河南省大地水泥有限公司袁店南水泥灰岩矿年开采300万t水泥灰岩矿项目，为扩建工程。 河南省大地水泥有限公司袁店南水泥灰岩矿为资源整合矿山，矿山位于宝丰县张八桥镇袁店南东约800m的山坡地带，隶属宝丰县张八桥镇管辖。 矿区上部（+185m至+161m标高）设有一采矿权，即河南省大地水泥有限公司宝丰县张八桥镇袁店南水泥用灰岩矿采矿权，采矿许可证号：C4104212009117130045079，为河南省大地水泥有限公司所属生产矿山，开采矿种为水泥用灰岩，开采方式为露天开采；生产规模为60万吨/年；矿区面积0.5093km2；开采深度：自+185m～+161m；采矿许可证有效期自2021年4月19日至2029年6月19日。 矿山已开采多年，因现采矿证最低开采标高+161m以上保有资源储量日渐减少，大部分矿体延伸至+161m标高以下。河南省大地水泥有限公司向平顶山市自然资源和规划局申请开展袁店南水泥灰岩矿深部详查工作，平顶山市自然资源和规划局对此进行了同意批复，并颁发了深部勘查矿产资源勘查许可证，证号为T4104002021127051000018，项目区面积0.5093km2。受河南省大地水泥有限公司委托，2022年6月，河南策岩矿业科技有限公司在矿区深部进行地质勘查工作，提交了《河南省大地水泥有限公司宝丰县张八桥镇袁店南水泥用灰岩矿深部详查报告》。该报告评审通过后，平顶山市自然资源和规划局已备案（平自然资储备字〔2022〕04号），该详查报告储量估算标高为+161m～+86m，最低估算标高为+86m。2022年深部详查后，矿山需要将深部探矿权转采矿权，并与现有的采矿权合并。为现有采矿权变更开采范围（即开采标高）提供依据，河南众岩地质勘查有限公司2023年2月编制了《河南省大地水泥有限公司宝丰县张八桥镇袁店南水泥用灰岩矿资源储量（合并）核实报告》，该报告已经过评审备案（备案文号：平自然资储备字[2023]03号。 通过深部详查，矿山开采范围发生变化，最低开采标高由+161m调整为+86m，开采范围发生变化，矿山保有资源量大大增加，需对生产规模进行调整。矿山下一步需要变更采矿权，变更内容为开采范围和生产规模。河南省大地水泥有限公司委托河南省鑫谆地质勘查有限公司重新编制《河南省大地水泥有限公司宝丰县张八桥镇袁店南水泥用灰岩矿矿产资源开采与生态修复方案》。 本矿山设计生产规模300万吨/年，确定露天开采损失率3%，贫化率0%，确定矿山生产服务年限约7.5年。 二、地理位置及周围环境现状 本项目所在地位于河南省平顶山市宝丰县张八桥镇袁店村南，属于淮河流域。 项目所在地南侧约580m处为应河支流，矿区南侧约80m为平煤铁路专用线，东南侧距离陈家庄约280m，南侧距离柴庄村约440m，734油库位于本项目南侧约380m。北侧约310m为袁店村，距离大地水泥公司约1km；西北侧约200m处为宝丰县洁石煤化有限公司，矿区东侧约25m处为宝丰县铭泰建材有限公司。 根据现场踏勘及调查，矿区北部存在一路110千伏输电线路（宝宁线）近东西向由矿区东北角穿过，平面上与矿区范围存在重叠。2015年7月，河南省大地水泥有限公司与平顶山供电公司签订了“安全协议”，由协议可知，甲方不得在距线路导线水平距离300米范围内进行炸石放炮。 矿区南部80m处有一条平煤集团公司的运输铁路，2011年6月，河南省大地水泥有限公司与平煤集团公司铁路运输处签订“铁路线路运行防护协议”，由协议可知，乙方在铁路实施300m外进行爆破施工。 根据调查，矿区范围西部（紧临）为河南省大地水泥有限公司宝丰没梁庙水泥用灰岩矿（采矿许可证号：C4104002010127130107844）。宝丰没梁庙水泥用灰岩矿与宝丰县张八桥镇袁店南水泥用灰岩矿的采矿权人均为河南省大地水泥有限公司。开采矿种为水泥用灰岩、建筑石料用石灰岩。矿区面积0.9966km2，生产规模100万吨/年。目前该矿仅办理采矿许可证，并未进行开采。 本项目矿区于2015年4月18日重新办理了采矿许可证，有效期至2021年4月18日，目前已对采矿许可证进行了延续，有效期限自2021年4月19日至2029年6月19日，矿区范围由5个拐点组成，面积0.5093km2，拐点坐标如下表： 表2-1 矿区拐点坐标表 拐点号; 1980西安坐标; 拐点号; CGCS2000坐标. X; Y; X; Y. 1; 3747699.46; 38405380.28; 1; 3747700.19; 38405496.62. 2; 3747629.47; 38406310.29; 2; 3747630.20; 38406426.63. 3; 3747289.47; 38406310.29; 3; 3747290.20; 38406426.63. 4; 3747059.46; 38405790.29; 4; 3747060.19; 38405906.63. 5; 3747059.45; 38405360.28; 5; 3747060.18; 38405476.62. 详见本项目周围环境示意图。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、项目组成及规模 本项目为扩建工程，矿区范围不发生改变，扩建后开采深度增大，开采规模由现有采矿证60万t/a增加至300万t/a，服务年限为7.5a。根据《河南省大地水泥有限公司宝丰县张八桥镇袁店南水泥灰岩矿矿山矿产资源开采与生态修复方案》（三合一方案），主要建设内容如下： 表2-2 工程主要建设内容一览表 类别; 本工程; 备注. 采区现状; 矿山范围内目前形成的采坑呈南西～北东向展布，长度约950m，宽度240～460m。目前矿山采矿活动主要在西南区域，现有生产平台标高为+165m，现有台阶高度10～14m，采场总出入口位于露天采场东北部，标高约+156m。矿山环境治理修复采区边开采边治理的方针，已治理区位于矿区东部露天采坑，目前该矿山已完成绿色矿山建设且已完成了验收。. 主体工程; 开采规模; 300万t/a，服务年限7.5a，占地面积0.5093km2; 开采规模增大，服务年限减少. 开采方式; 露天开采，中深孔爆破、非电导爆管毫秒微差爆破网路，公路开拓，汽车运输方案; 开采方式一致，爆破方式先进. 开采台阶; 分台阶开采，开采标高+185～+86m，共设+170m、+156m、+142m、+128m、+114m、+100m、+86m等7个台阶，台阶高度为14m; /. 办公区; 本项目不设置工业场地，仅在矿区内设置办公区一座，位于本矿区进口处，兼做磅房，内设办公设施，面积约100m2。; 利旧. 辅助工程; 临时表土堆场; 根据现场踏勘，开采范围内有部分已绿化，本次开采前需对该部分表层土进行剥离，暂存于采区北侧，后期用于生态复垦使用; /. 废石堆场; 剥离的废土石全部回填遗留采坑; /. 空压站; 项目采区使用的空压机均为可移动式，不设空压站; 依托现有. 降尘用水; 根据现场踏勘，矿区1#老采坑为已治理区保留的水塘，坑内水深约15m，面积约30000m3，坑内有足够水源供矿区洒水抑尘，水坑配备有抽水泵，使用时直接用泵抽至洒水车内，完全可满足矿区降尘使用需求。; 依托现有. 储运工程; 爆破器材库; 矿区内不设爆破器材库，定时到公安部门指定地点领取，委托专业爆破公司爆破; /. 运输道路; 矿山已修有运矿道路，利旧，同时需修建凹陷开采运输道路，按三级露天矿山道路标准进行修整，双车道，路面宽4.5m，道路长750m，不新增场外运输道路。; 部分依托现有，部分修建. 公用工程; 供水; 矿山洒水降尘用水全部来自矿区内采坑，工业场职工用水使用桶装纯净水，可满足需要。; 依托现有. 供电; 在矿山设变电站，提供矿山、工业场使用，可满足生产、生活用电的需求，同时备用两台柴油发电机（70KW和200KW各一台）。; 依托现有. 环保工程; 废水; 生活污水经化粪池处理后用于附近农田施肥，不外排； 车辆冲洗废水经30m3沉淀池处理后循环使用，综合利用不外排； 采坑地下涌水经泵抽至1#老采坑水塘（现状治理区保留水塘），经沉淀、澄清后全部综合利用，不外排。; 对外环境影响较小. 废气; 矿区配备有洒水车辆及洒水喷雾装置，矿区出入口设置有车辆冲洗装置; 对外环境影响不大. 雨水; 矿区设置截水沟及排水渠，经自然排水或排水渠排出矿区外; 新增排水沟渠. 噪声; 采矿设备噪声、运输噪声和爆破声，设立减速慢行标志，合理安排运输作业时间，运输道路两侧进行绿化等措施。; 对沿线敏感点影响不大. 固废; 剥离的表层土暂存在临时表土堆场，后期用于生态复垦；剥离废石回填遗留采坑内；生活垃圾由当地环卫部门统一处置; 不外排. 生态保护; 运输道路边坡和工程建筑场地开挖坡面采取植被绿化措施，防止水土流失；运营期边开采边恢复，闭矿对终了台阶进行平整土地，拆除工程拟建设施，恢复植被; 边开采边生态恢复. 2、矿产资源概况 （1）总体规划情况 袁店南水泥灰岩矿为资源整合矿山，矿山位于宝丰县张八桥镇袁店南东约800m的山坡地带，隶属宝丰县张八桥镇管辖。 根据河南众岩地质勘查有限公司2023年2月编制的《河南省大地水泥有限公司宝丰县张八桥镇袁店南水泥用灰岩矿资源储量(合并)核实报告》，截止2022年12月20日，估算水泥用灰岩矿控制资源量3525.6万吨，推断资源量2331.0万吨。矿区内水泥用灰岩矿动用量1521.9万吨，保有资源量5856.6万吨，累计查明资源量7378.5万吨。估算剥离物134.3万立方米，平均剥采比为0.06:1。 （2）矿体特征 区内共圈定水泥用灰岩矿体2个，编号分别为K1、K2。 K1矿体：为矿区上层水泥用灰岩矿体，地表出露情况较好。由张夏组七段鲕粒灰岩、八段豹皮状灰岩和九段鲕粒灰岩组成。 矿体沿走向长1010m，控制宽度约660m，矿体北部受矿区边界控制。矿体平面上呈条带状，矿体倾向36～43°，倾角4～11°，赋存标高+185m～+86m。矿体中有夹石，但不连续。矿体平均厚度31.18m，厚度变化系数59.53%，属较稳定型。有用组分分布均匀，CaO含量44.94%～52.82%，平均含量48.80%，变化系数2.76%；MgO含量0.48%～3.40%，平均含量1.88%，变化系数17.63%。该矿体估算水泥灰岩控制资源量2026.9万吨，推断资源量1485.6万吨。 K2矿体：位于矿区南部，赋矿层位为张夏组五段鲕粒灰岩及部分第四段泥质条带灰岩。矿体沿走向长975m，控制宽度约670m，矿体平面上呈条带状，矿体倾向37～42°，倾角4～11°，赋存标高+163m～+86m。矿体平均厚度21.65m，厚度变化系数39.67%，属稳定型。有用组分分布均匀，CaO含量44.08%～52.43%，平均含量47.96%，变化系数1.67%；MgO含量0.51%～3.08%，平均含量1.86%，变化系数16.82%。该矿体估算水泥灰岩控制资源量1498.7万吨，推断资源量845.4万吨。 （3）矿石质量特征 1）矿石类级 矿石的主要矿物成分为方解石，含量92%～96%；次要矿物白云石含量2%～5%，铁泥质含量0.7%～3%。 矿石结构：鲕粒结构、隐晶质～细晶结构、泥粉晶～粉晶结构。 矿石构造：块状构造、条带状构造、豹皮状构造。 矿石主要化学成分有CaO、MgO，另有K2O、Na2O等。CaO是水泥用灰岩矿的有益组份，MgO是水泥用灰岩矿的主要有害成分，其他化学成分含量稳定，各单项指标均符合水泥用灰岩矿石质量指标要求。 2）矿石品级 根据《矿产地质勘查规范 石灰岩、水泥配料类》(DZ/T 0213-2020)，具体划分标准为：Ⅰ级品：CaO≥48%、MgO≤3%、K2O+Na2O≤0.6%、Cl-≤0.02%、P2O5≤0.8%、SO3≤0.5%、fSiO2≤4%；Ⅱ级品：CaO≥45%、MgO≤3.5%、K2O+Na2O≤0.6%、Cl-≤0.03%、P2O5≤0.8%、SO3≤0.5%、fSiO2≤4%。通过计算，矿区内水泥用灰岩矿CaO含量平均48.47%，MgO含量平均1.87%，矿石达到I级品要求，组合分析样品分析结果其他化学成分均满足I级品要求。本次资源储量核实统计将水泥用灰岩矿石综合评价为I级品。 （4）矿床开采技术条件及水文地质条件 1）水文地质条件 A、地下水动态及其补给、径流与排泄 矿区地下水主要贮存于碳酸盐岩岩溶裂隙含水层中，地下水的成因类型为岩溶裂隙水。地下水补给方式主要为大气降水，在碳酸盐岩裸露区域，降雨通过溶蚀裂隙直接渗入地下。 B、矿床充水因素 矿区地下水含水层为寒武系张夏组碳酸盐岩岩溶裂隙含水层，地下水位标高+151.15m，该矿区最低开采标高为+86m，低于矿区最低侵蚀基准面（+160m），也低于地下水位标高，因此地下水对未来矿山开采有较大影响。矿床充水因素主要为大气降水和张夏组碳酸盐岩岩溶裂隙水，未来矿山形成凹陷开采，大气降水和地下水对未来开采影响较大。 C、大气降水与地下水联系 大气降水是矿区地下水补给的唯一来源，与区外地下水无水力联系。大气降水后，地表径流沿基岩裂隙下渗补给地下水。地下水经地形切割或断层阻挡时，以泉的形式排泄补给地表水。 D、地下水测试 邻区孔庄水泥用灰岩矿对ZK110水文孔勘查及抽水试验，抽水试验采用稳定流抽水试验方法。抽水水泵型号100GS8-53/4-2.2型高速井用潜水泵，进行三次降深测试。查明了该水文孔地下水属承压水类型，含水介质为层间裂隙水，含水层富水性为中等。 2）涌水量 根据本项目三合一方案内容，矿区涌水量分析如下： A、地表水（露天采场涌水量） 露天采场未来的充水因素主要是大气降水，由方案可知，爆破开采区内雨季日平均降入采场水量为600m3/d。 B、地下水（承压水涌水量） 矿层涌水量的来源，主要是寒武系灰岩岩溶水，矿区地下水位标高+151.15m，本次计算以+151.15m标高为寒武系灰岩岩溶水计算水位标高；涌水量预测采用邻区抽水孔抽水所得参数，经预测，地下承压水涌水量为252m3/d。 C、露天采场排水 矿区内矿体分布于山坡上，大部分裸露地表。矿山采用露天开采，采场开采最低标高低于当地侵蚀基准面（最低侵蚀基准面+160m），地表水在+151.15m标高以下时对矿床开采影响较大，在采场底部设置集水池，采用机械外排。 D、预测结果 本次方案设计仅考虑爆破开采区域，爆破开采区域内汇水面积约0.2km2，计算爆破开采区域内，历年雨季日平均降水量600m3/d，地下涌水量为252m3/d。 3）水文地质勘查类型 矿区地下水主要贮存于寒武系张夏组碳酸盐岩溶隙裂隙含水层中，地下水的成因类型为岩溶裂隙水。地下水主要通过大气降水补给，矿体位于当地侵蚀基准面以下，未来采用凹陷露天开采方式，采场水需要采用机械外排排至地表。 矿区最低侵蚀基准面为+160m，矿区地表降水可自然排水或通过机械外排。将来采矿形成凹陷式开采，采坑内积水可通过水泵外排。在矿区内大气降水为地下的唯一补给来源，凹陷开采时矿山应加强水文工作，注意地下水水位和涌水量变化，防止对地下水的污染。综上所述，该矿床属以大气降水为主要充水因素，水文地质勘查类型属第三类第一亚类（溶蚀裂隙水）第二型（水文地质条件中等型）。 4）矿区排水条件 A、在封闭圈平台（即+156m平台）坡根处设排水沟，大气降水通过排水沟自流排出采场。排水沟为石质排水沟，采用矩形断面，规格为40×40cm。 B、凹陷露天开采时，采用水泵集中排水， C、进入凹陷露天开采后，在露天采场最低台阶的最低处设集水坑，用于汇集采场封闭圈以下的涌水。 5）工程地质条件 矿区灰岩与顶底板围岩呈整合接触，矿层的整体性较好。岩性为鲕粒灰岩、豹皮状灰岩、泥质条带灰岩、泥页岩。灰岩呈鲕粒结构、隐晶质～细晶粉晶结构，致密块状构造、条带状构造、豹皮状构造，裂隙不发育，将矿床附近的岩土体工程地质划分为软弱岩组、半坚硬岩组、坚硬岩组。 矿区工程地质勘查类型属第四类（层状岩类）、复杂程度中等型。 6）矿区环境地质类型 A、矿山采用山坡露天开采，大气降水可自南向北自然排泄，最终进入应河。矿床开采最低标高位于当地侵蚀基准面之上，矿区内修有蓄水池。地表水及地下水对矿床开采无影响；区内岩石裂隙发育，有利于大气降水的下渗和排泄。故该区应属水文地质条件简单的矿床类型。 B、矿区地形地势平缓，矿区内主要工程地质岩组为灰岩，岩石力学性能良好。稳固性都较好。属半坚硬岩石，据矿区南部以形成的采坑来看，边坡角在60°以内，未出现过滑坡、泥石流等地质灾害，露天边坡较为稳定。本区地质构造简单，未发现对矿床开采有影响的褶皱及断裂构造。风化作用较弱，矿体岩石稳定性较好，半坚硬岩组为主的层状矿床，工程地质条件属简单类型区。 C、矿区水文地质条件简单，附近无污染源；地表水、地下水水质基本良好；区域地壳稳定，矿区工程地质条件良好；矿石、废石中有害组分的解离可能会对地下水造成轻度污染；矿碴、废石的排放可能会对地表生态环境造成一定影响，但影响轻微。矿山开采方式为露天开采，矿山地质环境问题的类型少、危害小。确定矿区环境地质类型属简单类型。 3、矿产资源储量 根据《河南省大地水泥有限公司宝丰县张八桥镇袁店南水泥用灰岩矿资源储量（合并）核实报告》，该核实报告已经过评审备案（矿产资源储量评审备案证明文号：平自然资储备字〔2023〕03号），可作为本次方案设计的依据。 （1）保有资源量 依据《河南省大地水泥有限公司宝丰县张八桥镇袁店南水泥用灰岩矿资源储量（合并）核实报告》，截止到2022年12月20日，估算水泥用灰岩矿保有资源量5856.6万t，其中保有控制资源量3525.6 万t，推断资源量2331.0 万t。 （2）暂不设计利用资源量 矿区北部存在一路110千伏输电线路（宝宁线）近东西向由矿区东北角穿过，矿区南部80m处有一条平煤集团公司的运输铁路，根据河南省大地水泥有限公司与输电线路及运输铁路权属单位签订的安全协议可知，袁店南水泥用灰岩矿不得在距输电线路和运输铁路水平距离300m范围内进行爆破作业。因此，按300m的距离圈定了输电线路及运输铁路压覆区，压覆区内不得进行爆破作业。压覆区外可以进行爆破作业。 压覆区内的部分资源（不包含储量（合并）核实报告中高压线影响区域资源量）可采取非爆破作业开采，但通过调查，非爆破作业开采方式成本较高，目前水泥市场低迷，价格较低，采用非爆破作业方式开采基本无法盈利。故本次仅对爆破开采区域内的资源进行开采，面积0.2km2。对于输电线路和运输铁路压覆区内的资源，暂不设计利用，作为暂不设计利用资源，后期待市场行情好转后，再另行设计开采。高压线压覆区暂不设计利用资源量为2961.3万t，铁路压覆区暂不设计利用资源量为368.3万t。 （3）保安矿桩 矿区北部110千伏高压输电线路（宝宁线）留设的安全距离为80m，平煤集团公司的运输铁路留设的安全距离为75m，东侧宝丰县铭泰建材有限公司留设的安全距离为80m。 储量（合并）核实报告中计算了高压线影响区域内水泥用灰岩资源量，保有资源量为679.8万吨，高压线影响区域资源量全部作为保安矿柱，不设计开采。 运输铁路安全保护范围不在矿区范围内，无保安矿柱。 本方案对宝丰县铭泰建材有限公司厂房留设了80m的安全距离，计算厂房保安矿柱共计51.2万t。 （4）边坡压矿损失量 储量估算时，采场最终边坡角取55°。本次方案设计，工作台阶坡面角取70°，最终边坡角为55～56°，与资源储量(合并)核实报告中最终边坡角基本一致，边坡压矿损失量1.4万t。 （5）设计利用资源量 根据本项目设计方案，矿区设计利用资源量为2307.2万t。 （6）设计损失量、可采储量 根据《水泥原料矿山工程设计规范》（GB50598-2010）条有关规定，设计采区回采率不应小于95%，本方案设计采区回采率取97%，开采损失率为3%。 设计损失量等于设计利用资源量乘以开采损失率，故： 水泥用灰岩矿设计损失量：2307.2×3%=69.2万t 可采储量等于设计利用资源量乘以回采率，回采率为97%，故： 水泥用灰岩矿可采储量：2307.2×97%=2238万t 按采矿权范围和探矿权范围区分，采矿权范围内水泥用灰岩矿可采储量50.4万t，设计损失量1.6万t；探矿权范围内可采储量2187.6万t，设计损失量67.6万t。 开采范围与矿区开采区关系图： 4、开采方案 （1）生产规模 1）矿山生产规模 水泥用灰岩共计300万吨/年。 2）矿山工作制度 工作制度同现有工程一致，现有工程工作人员30人，本次扩建完成后生产定员72人，新增42人，年工作日290天，每天1班，每班8小时工作制。 3）矿山服务年限 水泥用灰岩矿设计利用资源量为 2307.2万t，生产规模为300万t/a，计算服务年限为7.5a。 （2）产品方案及去向 矿山产品为水泥灰岩原矿，开采后采用自卸汽车直接运往矿区东侧宝丰县铭泰建材有限公司及南侧宝丰县坤胜建材有限公司进行破碎加工处理，矿区不在矿区内储存，最远运输距离约4.7km。 5、爆破安全 露天爆破时采用深孔台阶爆破，根据《爆破安全规程》（GB6722-2014）13.6相关规定，爆破爆破个别分散物对人员的安全允许距离按设计，但不大于200m。设计取200m，沿山坡爆破时，下坡方向的个别飞散物安全允许距离应增大50%，取300m。 上述2种方法计算的爆破安全允许距离中，按爆破个别分散物计算出来的安全允许距离最大，核定取最大值，即在上坡方向为200m，下坡方向为300m。 6、生产设备 本项目运营后主要采剥设备如下表： 表2-3 主要机械设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 利旧数量/台; 新增数量/台; 备注. 1; 液压挖掘机; SY650H; 1; /; 斗容4.0m3. 2; 液压挖掘机; SY485H; 1; /; 斗容3.0m3. 3; 液压挖掘机; SY550H型; 1; /; 斗容3.5m3. 4; 液压挖掘机; CAT336; 1; 3; 斗容2.0m3. 5; 轮式装载机; ZL-50; 2; /; 斗容3.0m3. 6; 一体式潜孔钻机; PowerROCd45; 1; /. 7; 一体式潜孔钻机; ZGYX-452; 1; /. 8; 分体式液压钻机; 金科JK590CF; 1; /. 9; 空压机; XRHS666 CD; 1; /; 分体式钻机用. 10; 自卸车; 德龙X3000（20吨）; 8; 18. 11; 洒水车; 10吨; 2; /. 12; 排水泵; 250QJ63—100; /; 2; 30kW. 13; 排水泵; AT500QJ550-90; /; 1; 185kW. 14; 柴油发电机组; 玉柴 70KW; /; 1. 15; 柴油发电机组; 玉柴 200KW; /; 1. 16; 雾炮机; 2; 2. 7、主要技术经济指标 本项目运营后采矿主要经济指标如下表： 表2-4 采矿主要经济技术指标一览表 序号; 名称; 单位; 指标值; 备注. 1; 保有资源储量; 万t; 5856.6; 水泥用灰岩. 2; 设计利用储量; 万t; 2307.2; 水泥用灰岩. 3; 设计可采储量; 万t; 2238.0; 水泥用灰岩. 4; 设计采矿回采率; %; 97. 5; 设计矿石贫化率; %; 3. 6; 设计开采规模; 万t/年; 300. 7; 设计矿山服务年限; 年; 7.5. 8; 开采方式; 露天. 9; 工作制度; 天/年 班/日 小时/班; 290 1 8. 10; 劳动定员; 人; 72; 现有30人，新增42人. 11; 项目总投资; 万元; 2800. 8、依托可行性分析 本项目为扩建工程，建成后主要工程组成包括矿山开采、道路运输、临时表土堆场、废石回填区。道路工程利用已建设工程，部分新建；临时表土堆场位于采区北侧，剥离废石页岩（碎石）堆放区位于采坑内，不新增占地。 本项目开采的矿石使用汽车直接运输至矿区东侧宝丰县铭泰建材有限公司及南侧宝丰县坤胜建材有限公司进行加工处理。依托可行性分析如下： 表2-5 本项目依托工程可行性分析一览表 序号; 依托工程; 现状情况; 依托可行性. 1; 降尘用水; 矿区东北侧1#老采坑（1#采坑），坑内雨水用于矿区降尘使用; 根据调查，1#老采坑面积约30000m2，水深15m，目前水量约16万m3，可满足本项目建成后全矿使用需求。. 2; 运矿道路; 场外运输道路为现有; 场外运输道路利旧，需新建750m场内道路支线。. 3; 供水; 矿山洒水降尘用水全部来自矿区内采坑，工业场职工用水使用桶装纯净水，可满足需要; 采坑内水量可满足全矿山使用需求，新增人员生活用水使用桶装水，可满足使用需求. 4; 供电; 矿山设变电站，提供矿山、工业场使用，可满足生产、生活用电的需求。; 依托现有供电系统，设置备用柴油发电机。. 5; 废水; 生活污水经化粪池处理后用于农田施肥; 生活污水依托矿区东北侧公厕，该公厕与宝丰县铭泰建材有限公司共用，铭泰公司职工约20人，生活污水产生量约0.64t/d，矿区现有生活污水量为0.9t/d，扩建后新增生活污水量为1.34t/d，即扩建后全部污水量为2.88t/d，化粪池容积为50m3，可满足全部生活污水至少17天储存需求，即本项目依托可行。. 车辆冲洗废水经沉淀池沉淀处理后循环使用; 现有车辆冲洗系统配备一座30m3沉淀池，可满足新增车辆使用需求。. |
| 总平面及现场布置 | 根据现场踏勘，整个矿区主要分为开采区、临时表层土石堆场、道路运输区三部分，矿区不设工业场地。 1、开采区 本项目矿区范围占地面积0.5096km2，开采区位于矿区西南侧，采区面积0.2km2。 2、临时表土堆放区 本项目开采区有部分已进行覆土绿化，本次工程在开采前需对该部分表土进行剥离，剥离量约1万m3，根据设计，本次在采区外东北侧设置一处临时表土堆场（位于矿区内），面积5600m2，堆放高度2-4m，最大堆放量约2.24万m3，可满足本项目临时表土暂存使用需求。后期用于生态复垦。 3、废石堆放场 本次方案设计的爆破开采区域（面积0.2km2）内表土已剥离，无新增表土，不新设表土堆场。 据2023年储量核实（合并）报告，平均剥采比为0.06:1，生产过程中产生的废石量较少。爆破开采区域圈定的露天开采境界内可采矿石量2238万t，产生的废石量约50万立方米。 矿山不设外部排土场，采用内部排土方式。剥离的夹石及废石可用于回填矿区以往开采形成的采坑（2#老采坑及2#露天采坑）。 2#老采坑位于矿区外东北侧，该采坑最低最低标高为+140m，最上部堆放平台标高+150m，深度10m，平面积为36000m2，容积为36万m3。 2#露天采坑位于矿区中南部，目前存放少量的前期开采产生的废石，该采坑场地长188m，宽107m，平均深度约10m，最大堆存量为20.1万m3。 本项目服务期内废石量共计50万m3，即2#老采坑及2#露天采坑容积可满足本次废石回填需求。 4、运矿道路 本项目采用公路汽车运输方案。 （1）道路等级 运输道路干线按二级道路标准设计，利用20吨自卸汽车作为主要运输车辆；露天采场内支线道路（即上一终了台阶至下一终了台阶的连接道路）按三道路标准设计，最大纵坡10%，设计行车时速平均为20km/h，道路设计为单车道，路面宽度为4.5m。 场外运输干线道路为现有双车道，路面宽度8m，采用水泥路面，在道路一侧设有排水沟。现有矿山道路满足要求，设计给予利旧。 凹陷开采时，新修+156m台阶至+142m台阶、+142m台阶至+128m台阶、+128m台阶至+114m台阶、+114m台阶至+100m台阶、+100m台阶至+86m台阶连接的支线道路共计750m。 （2）路面 矿山场外干线运输道路采用水泥路面，道路内侧设置排水沟。露天采场内支线运输道路路面采用泥结碎石中级路面。 （3）凹陷开采时布线方式 凹陷露天开采时，矿山运输道路采用“直进—折返”混合布线，在采场内运输道路高陡边坡一侧设置安全护栏。 |
| 施工方案 | 一、露天开拓运输方式 1、开拓运输方式 本矿山为露天开采方式，矿山采用自上而下的水平分法开采，该矿山为生产矿山，采用公路开拓汽车运输系统。本次方案设计，维持矿山现有的公路开拓汽车运输系统不变。 台阶推进方式主要包括采掘方式和工作线布置方式。 2、采场构成要素 根据本项目开采方案，露天境界和圈定的采场结构技术参数如下表： 表2-6 露天采场构成要素表 序号; 名称; 单位; 露天采场. 1; 最终边坡角; °; 55. 2; 工作坡面角（岩石）; °; 75. 3; 最终台阶坡面角（岩石）; °; 70. 4; 工作台阶高度; m; 14. 5; 最低开采标高; m; +86. 6; 最高剥离标高; +179. 7; 最小工作平台宽度; m; 45. 8; 最小工作线长度; m; 90. 9; 封闭圈标高; m; +156. 10; 安全平台宽度; m; 4. 11; 清扫平台宽度; m; 8. 12; 露天开采终了境界尺寸. 上部（长×宽）; m; 650×480. 底部（长×宽）; m; 470×240. 13; 运输道路宽度. 干线（二级道路）双车道; m; 8. 支线（三级道路）单车道; m; 4.5. 14; 运输道路最大纵向坡比. 干线（二级道路）; %; 9. 支线（三级道路）; %; 10. 3、露天采矿场终了境界确定 该矿山采用台阶式开采方法，台阶高度为14m，安全平台宽度为4m，每隔2个安全台阶设一个清扫平台，清扫平台宽度为8m。 最低开采水平标高为+86m，最高剥离标高为+179m。共设+170m、+156m、+142m、+128m、+114m、+100m、+86m等7个台阶。其中安全平台为：+156m、+142m、+114m、+100m；清扫平台为：+170m、+128m。封闭圈标高为+156m，+156m以上为山坡露天，+156m以下为凹陷露天，凹陷坑深度为70m。 二、露天采剥工艺 表层土石剥离 噪声、粉尘、剥离土石 凿岩爆破 噪声、粉尘 铲装作业 噪声、粉尘 运输出矿 噪声、粉尘 图1 矿山开采工艺流程及产污环节示意图 1、露天采剥工艺 设计露天采场开采采用台阶式爆破开采，台阶高度14m。 采剥工艺包括穿孔、爆破、边坡处理、装载、运输等。 选用潜孔钻机穿孔、中深孔爆破的方法松动矿岩，然后挖掘机铲装、将矿岩分别装车，矿石由车辆运走。 1）穿孔作业 选用履带式潜孔钻车，采用湿式凿岩，潜孔钻机自带捕尘装置凿岩。 2）爆破作业 采用多排孔排间微差爆破，炮孔内装药为岩石乳化炸药，设计采用人工对炮孔进行装药，采用连续装药结构。装药作业委托有爆破作业许可证的单位进行装药，并签订爆破作业安全管理协议。 填塞采用人工填塞，采用中深孔爆破，起爆采用数码电子雷管+脚线网路的方式，采用XB300型起爆设备远程起爆。 （3）机械破碎 对于块度大于650mm的大块，利用液压挖掘机配破碎锤进行破碎后再装车，禁止采用爆破方式对大块矿岩进行二次破碎。 （4）采装作业 采剥过程中第四系黄土、风化软岩可直接采用液压挖掘机直接进行挖装。对于坚硬的矿岩先进行打眼放炮，爆破后再用挖掘机进行挖装。 （5）运输作业 使用现有20t自卸翻斗汽车直接进入采场进行装矿运输，可满足使用需求。 三、开采顺序和首采段的确定 该矿为生产矿山，已经开采多年，运输道路已联通到生产作业平台，目前工作区域位于矿区西北部，生产作业平台标高+165m。本次设计1个露天采场，采用自上而下台阶式开采，首采段确定为矿山现有的生产作业平台。 整体开采顺序为：由西北向东南、由西向东依次推进。 开采规划如下表： （1）2024年度，一是将+156m以浅剩余资源开采完毕，二是开采+156m至+142m标高内的资源，形成+170m终了台阶； （2）在2025年度，一是开采+156m至+142m标高内的资源，二是开采+142m至+128m标高内的资源； （3）在2026年度，一是将+156m至+142m标高内的资源采完，形成+156m终了台阶，二是继续开采+142m至+128m标高内的资源； （4）在2027年度，一是继续开采+142m至+128m标高内的资源采完，二是开采+128m至+114m标高内的资源； （5）在2028年度，一是将+142m至+128m标高内的资源采完，形成+142m终了台阶，二是继续开采+128m至+114m标高内的资源。 （6）在2029年度，将+128m至+114m标高内的资源采完，形成+128m终了台阶，二是开采+114m至+100m标高内的资源。 （7）在2030年度，一是将+114m至+100m标高内的资源采完，形成+114m终了台阶，二是开采+100m至+86m标高内的资源。 （8）在2031年，将+100m至+86m标高内的资源采完，形成+100m、+86m终了台阶。 |
| 其他 | 无 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 一、主体功能区规划及生态功能区划情况 1、与《河南省主体功能区规划》相符性分析 《河南省主体功能区规划》是我省国土空间开发的战略性、基础性和约束性规划，是推进形成主体功能区、科学开发国土空间的行动纲领和远景蓝图，是国土空间开发的战略性、基础性和约束性规划，是其他有关规划在国土空间开发和布局方面的基本依据。 《河南省主体功能区规划》根据不同区域的资源环境承载能力、现有开发强度和发展潜力以及全省发展战略布局，将我省国土空间按开发方式分为重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域，按开发内容分为城市化地区、农产品主产区、重点生态功能区。 根据《河南省主体功能区规划》，项目所在区属于限制开发区域——农产品主产区范围。根据《河南省主体功能区规划》，“限制开发区域作为农产品主产区和重点生态功能区，主体功能是提供农产品和生态产品，保障国家农产品供给安全和生态系统稳定，但也允许适度开发能源和矿产资源，允许发展那些不影响主体功能定位、当地资源环境可承载的产业，允许进行必要的城镇建设。”且本项目为现有矿山扩建，已取得采矿许可证，故本项目建设符合《河南省主体功能区规划》的要求。 2、与《河南省生态功能区划报告》相符性分析 根据《河南省生态功能区划》（2006年），将河南省划分为5个生态区、18个生态亚区和51个生态功能区。其中5个生态区分为太行山山地生态区、豫西山地丘陵生态区、南阳盆地农业生态区、桐柏山大别山山地丘陵生态区、黄淮海平原农业生态区。 河南省地处我国第二阶梯和第三阶梯的过渡带，气候特点属于北亚热暖温带的过渡地，自然条件具有明显东西南北特征边太行山，西部的伏牛山、南面的桐柏山、大别山明显的“C”型分布，生态系统类型主要包括森林、农田和湿地三大类。河南省在全国生态系统空间分布格局中以农田为主，“C”型区北部属于水源涵养与土壤保持重要区，西部、南部属于水源涵郑与生态多样生保护重要区、“C”型区外其他区域主要为农产品出产区。 本项目位平顶山市宝丰县张八桥镇，位于伏牛山生态区，该区位于河南省的西部，包括黄河以南、京广线以西及南阳盆地沿南水北调走向以北的山丘区。该区是过渡带山地森林生态系统类型，20多条河流的源头区，物种资源和矿产资源丰富。生态环境主要问题是部分地区水土流失严重，水源涵养功能降低，矿产、旅游资源开发与生态环境保护矛盾较为突出等。生态功能定位为：生物多样性保护，水源涵养，水土保持，湿地保护，农产品和矿产资源提供。 根据调查，平顶山市宝丰县属于伏牛山水土流失重点监督区、矿产资源区及农产品区域，不在生物多样性重点保护区、水源涵养重点保护区、湿地重点保护区等，要求企业运营期做好生态环境保护工作，避免因矿山开采加大对生态环境的破坏。 二、生态环境现状 1、地形地貌 宝丰县处于伏牛山余脉外方山东南麓，属浅山丘陵区，地势西高东低，由西部浅山向东逐渐倾斜，中部丘陵起伏，延伸东南部隆起，最高海拔740m，最低海拔98m。 矿区位于宝丰县城西，地形属低山丘陵，总体地势北高南低，海拔标高：+188m～+161m，相对高差27m。 矿区内地势南高北低，矿区范围内沟谷较为发育，多为侵蚀所成的槽形洼地，大小不一，长度在1km～20m，宽度在400m～20m之间，沟谷纵向坡度15°～35°。由于多年的冲蚀，沟谷深度较大，地形切割较强烈。 2、土地利用现状 （1）土地分类现状 矿区面积为50.93hm2，根据宝丰县自然资源局提供的土地利用现状图（第三次全国土地调查成果），土地利用类型分别为耕地、园地、林地、草地、工矿仓储用地、住宅用地、交通运输用地、水域及水利设施用地和其他土地。项目区内工矿仓储用地所占比重最大，其次是草地、耕地， 土地利用现状及土地权属如下： 表3-1 矿区土地利用现状表 一级地类; 二级地类; 面积(hm2); 比例（%）. 01; 耕地; 0103; 旱地; 5.27; 10.35; 10.35. 02; 园地; 0201; 果园; 0.93; 1.82; 1.82. 03; 林地; 0301; 乔木林地; 0.03; 0.06; 0.79. 0307; 其他林地; 0.37; 0.73. 04; 草地; 0404; 其它草地; 6.10; 11.98; 11.98. 06; 工矿仓储用地; 0602; 采矿用地; 35.39; 69.49; 69.49. 07; 住宅用地; 0702; 农村宅基地; 0.47; 0.92; 0.92. 10; 交通运输用地; 1003; 公路用地; 0.13; 0.25; 0.70. 1004; 农村道路; 0.23; 0.45. 11; 水域及水利设施用地; 1104; 坑塘水面; 1.99; 3.91; 3.91. 12; 其他土地; 1202; 设施农用地; 0.02; 0.04; 0.04. 合计; 50.93; 100; 100. 表3-2 项目区土地权属表 单位：hm2 一级地类; 二级地类; 宝丰县; 合计. 张八桥镇 袁店; 杨庄镇 朱庄. 01; 耕地; 0103; 旱地; 5.00; 0.27; 5.27. 02; 园地; 0201; 果园; 0.93; 0; 0.93. 03; 林地; 0301; 乔木林地; 0; 0.03; 0.03. 0307; 其他林地; 0.37; 0; 0.37. 04; 草地; 0404; 其它草地; 5.25; 0.85; 6.10. 06; 工矿仓储用地; 0602; 采矿用地; 10.88; 24.51; 35.39. 07; 住宅用地; 0702; 农村宅基地; 0.47; 0; 0.47. 10; 交通运输用地; 1003; 公路用地; 0.13; 0; 0.13. 1004; 农村道路; 0.23; 0; 0.23. 11; 水域及水利设施用地; 1104; 坑塘水面; 1.23; 0.76; 1.99. 12; 其他土地; 1202; 设施农用地; 0.02; 0; 0.02. 合计; 24.51; 26.42; 50.93. （2）土地利用现状 1）耕地 矿区内耕地均为旱地，面积共5.27hm2，占矿区面积的10.35%。矿区耕地分布位置坡度均在12°以下，旱地地表无灌溉设施，靠天然降水耕作，作物平均产量为300～450kg/亩。项目区耕地等级为9等，根据《张八桥镇永久基本农田划定数据库》（2018年）和《杨庄镇永久基本农田划定数据库》（2018年）及最新基本农田划定数据，项目区无基本农田。 境内耕地土壤多为褐土，有机质和全氮含量比较低，适宜种植小麦、玉米等。 2）园地 矿区内园地为果园，面积0.93hm2，占矿区面积的1.82%。土壤以褐土为主，土质适宜，酸性适中，土体构造较好，适种范围较广，但土壤抗蚀力弱，易造成土壤干旱、瘠薄。土壤有机质含量13.9g/kg，全氮83mg/kg，速效磷23.6mg/kg，速效钾122mg/kg，碱解氮88mg/kg，pH值7.2。作物以桃、梨为主。 3）林地 矿区内林地为乔木林地和其他林地，面积0.40hm2，占总面积的0.79%。呈片状分布在山坡附近。乔木树种主要有刺槐、柏、杨树等。灌木以酸枣、荆条、山皂角、野山榆、麻芥、黄栌、绣线菊为主；土壤主要为棕壤土。 4）草地 矿区内草地为其他草地，面积6.10hm2，占矿区总面积的11.98%。呈片状分布在山坡附近。草地为荩草、结缕草、恰草、异穗苔、马齿苋、紫花地丁、猫儿眼、夏枯草等；土壤主要为棕壤土。 5）工矿仓储用地 矿区内工矿仓储用地为采矿用地，面积35.39hm2，占矿区总面积的69.49%。 6）住宅用地 矿区内住宅用地为农村宅基地，面积0.47hm2，占矿区总面积的0.92%。 7）交通运输用地 矿区内交通运输用地为公路用地和农村道路，面积0.36hm2，占总面积的0.70%，主要分布于村庄之间、村庄与旱地之间，可分为田间道及生产路。矿区内道路长约900m，宽度平均4m（包含两边各0.5m的路肩宽度）路面多为水泥混凝土路面。 8）水域及水利设施用地 矿区内水域及水利设施用地主要为坑塘水面，面积为1.99hm2，占总面积的3.91%。 9）其他土地 矿区内其他土地主要为设施农用地，面积为0.02hm2，占总面积的0.04%。 3、植被现状 矿区位于平顶山西部的丘陵区，地面植被覆盖较高，包括天然植被和人工栽培植被两类。天然植被主要是少量的自然次生林和天然草地，人工栽培植被主要为人工林地及农作物，属温带植物区系，为常见的木本植物资源。 项目区主要植被见下表： 表3-3 区域主要植物种类一览表 类别; 分布; 种类. 落叶林木; 零星分布; 侧柏、油松、刺槐、杨树. 灌木植被; 分布较广泛; 酸枣. 草本植物; 分布较广泛; 荩草、结缕草、恰草、异穗苔、马齿苋、紫花地丁、猫儿眼、夏枯草、野鸡冠花、野菊花及黄蒿. （1）林地植被 1）乔木林 矿区有少量成片树林和分散生长的树木，乔木以落叶阔叶林为主，林木有侧柏、油松、刺槐、杨树等，多与杂草混生，呈零星或片状分布等乔木，以村旁、田间、路旁的形式分布于矿区内。 2）灌木丛 矿区内的灌木丛主要分布在沟壑区。主要类型有野鸡冠花、野菊花、酸枣及黄蒿等灌木丛群落。 酸枣群落：该群落为山坡、沟谷两侧常见的群落，群落所在地比较干燥，土层薄，地表常有岩石裸露，碎石较多，其外貌不整齐，株高l～2m。伴生植物为荆条，有时杂有麻芥，草本层主要是白羊草、狗尾草等。 酸枣、荆条群落：该群落广布于山坡及沟谷两侧，其生长境条件较差，土壤干旱贫瘠，为山地褐土，群落结构简单。主要由狗尾巴草构成明显的高草层片，株高0.5～1.0m，低草层株高30～50cm，种类较多，如荩草、结缕草、恰草、异穗苔、马齿苋、紫花地丁、猫儿眼、夏枯草。散生于草丛中的灌木，常见的主要为酸枣和荆条。 （2）耕地植被 矿区农作物群落分布面积很大，呈不规则斑块状散布于矿区内。矿区农作物主要有玉米、小麦、红薯等，经济作物有花生、油菜等。农作物产量低，均为望天收的旱地。 4、动物现状 评价区地处温带，海拔高度较低，受到人类活动的干扰，环境异质性较低，因此动物种群的特点是种类贫乏，爬行类中广布种类较多，农田中以鼠、蜥蜴和其它小型动物为主。鸟类有树麻雀、山麻雀、喜鹊等；兽类动物资源相对贫乏，尤其大型兽类几乎绝迹，全区兽类优势种为鼠类，常见的有褐家鼠和小家鼠，另外草兔和蝙蝠科种类也有一定的数量。此外，还有种类和数量众多的昆虫。评价区放养的家畜主要有绵羊、山羊、牛等。 由于人为活动干扰，动物种群和数量分布极不稳定，很难形成稳定的种群。经过实地访问和现场调查以及查阅有关资料，评价区内无国家重点保护珍稀野生动物。 5、土壤 项目区范围内土壤以棕壤土为主，其次为褐土。根据现场调查，项目区土体厚度不均，山脊处土层厚度多为0.5～1.5m，沟谷内第四系广泛分布，土层较厚，厚处可达5m。根据开发利用方案设计矿区工业场地位于矿区东部边界平缓地带，露天采场位于山脊处土层厚度0.5～1.5m，土层薄。 三、水环境现状 本项目位于宝丰县张八桥镇袁店村南，运营期间无废水外排，距离本项目最近水体为南侧约580m的应河支流，北侧约740m为应河，为了解当地地表水体，本次评价引用2022年应河叶营桥断面监测资料，监测结果如下表： 表3-4 地表水监测结果统计（年均值） 单位：mg/L（除pH外） 项目; 应河. pH; 监测值; 7.4. 标准; 6-9. 标准指数; 0.2. COD; 监测值; 14. 标准; 20. 标准指数; 0.7. 氨氮; 监测值; 0.18. 标准; 1.0. 标准指数; 0.18. 总磷; 监测值; 0.04. 标准; 0.2. 标准指数; 0.2. 高锰酸盐指数; 监测值; 2.3. 标准; 6. 标准指数; 0.38. 结合现状监测统计结果可以看出：应河叶营桥监测断面各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值，说明区域地表水质量现状较好。 四、环境空气质量现状 1、常规因子 本项目位于宝丰县张八桥镇袁店村南侧，根据当地环境功能区划，该区域执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单。本次环境空气质量现状引用宝丰县2022年环境空气统计结果，检测因子为SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO、O3八小时等共6项，其检测结果见下表： 表3-5 宝丰县环境空气质量达标情况一览表 监测点位; 污染物; 评价指标; 现状浓度; 标准限值; 单位; 标准指数; 达标情况. 宝丰县; PM2.5; 年均值; 49.2; 35; μg/m3; 1.41; 超标. 24小时平均第95%百分位数; 116; 75; μg/m3; 1.55; 超标. PM10; 年均值; 84.5; 70; μg/m3; 1.21; 超标. 24小时平均第95%百分位数; 168; 150; μg/m3; 1.12; 超标. SO2; 年均值; 11.1; 60; μg/m3; 0.185; 达标. 24小时平均第98%百分位数; 23; 150; μg/m3; 0.15; 达标. NO2; 年均值; 24.7; 40; μg/m3; 0.62; 达标. 24小时平均第98%百分位数; 49; 80; μg/m3; 0.61; 达标. CO; 24小时平均第95%百分位数; 1.1; 4; mg/m3; 0.27; 达标. O3; 8小时平均第90%百分位数; 161; 160; μg/m3; 1.01; 超标. 由上表可知，区域环境空气质量除PM10、PM2.5、O3超标外，其余各监测因子均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。宝丰县区域污染物PM2.5、PM10、O3超标，由此可知，项目所在地属于环境空气不达标区域。通过大气污染防治攻坚战实施方案的实施，区域环境空气质量将得到有效改善。 2、特征污染因子 本项目运营期间外排因子为颗粒物，本次引用《宝丰县新型建材产业园总体发展规划（2022-2035）》对柴庄（位于本项目南侧约480m）的监测数据，监测因子为TSP，监测时间为2022年1月19日-1月25日，监测结果如下表： 表3-6 环境空气质量特征因子统计结果分析一览表 监测点; 监测因子; 浓度范围 （µg/m3）; 标准限值（µg/m3）; 评价指数范围; 超标率（%）; 最大超标倍数; 评价结果. 柴庄村; TSP; 110～127; 300; 0.37～0.42; 0; 0; 达标. 由上表检测数据可知，特征因子浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单要求，说明区域声环境质量较好。 五、声环境质量现状 本项目所在地位于宝丰县张八桥镇袁店村南侧，根据现场踏勘，矿区边界外50m范围内无声环境保护目标，周围声环境质量较好。 本项目开采的矿石汽车运输至东侧宝丰县铭泰建材有限公司及东南侧宝丰县坤胜建材公司加工处理，最远运输距离约4.7km，沿线会经过袁店村、魏岭村，为了解沿线敏感点声环境质量现状，本次评价对袁店村、魏岭村声环境质量现状进行了背景监测，监测时间为2024年4月27日-28日连续两日，监测结果如下表： 表3-7 声环境质量现状检测 检测日期; 检测时段; 检测结果 单位：dB(A). 袁店村; 魏玲村. 2024.04.27; 昼间; 55; 53. 夜间; 43; 41. 2024.04.28; 昼间; 53; 54. 夜间; 42; 43. 由上表检测结果可知，沿线敏感点声环境质量现状均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值（昼间：60dB（A），夜间：50dB（A）），说明区域声环境质量现状较好。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 一、矿山历史及现状 1、矿山简介 （1）宝丰县张八桥镇袁店南水泥灰岩矿由原宝丰县张八桥镇袁店南水泥灰岩矿和宝丰县杨庄镇柴庄北坡水泥灰岩矿整合而成，两个矿山均办有采矿许可证。根据宝丰县自然资源局关于《宝丰县省定非煤重点矿区整合实施方案》要求，将两个矿山整合为河南省宝丰县袁店南水泥灰岩矿。两个矿山采矿许可证证号分别是：原宝丰县水泥有限公司河南省宝丰杨庄镇柴庄北坡水泥灰岩矿采矿许可证号为C4104212009117130044254，开采矿种为水泥灰岩，生产规模为4.5万t/年，有效期为2009年11月23日至2013年11月23日；原河南省宝丰县张八桥镇袁店南水泥灰岩矿采矿许可证号为C4104212009117130045079，开采矿种为水泥灰岩，生产规模为4.5万t/年，有效期为2009年11月26日至2013年11月26日。 （2）2010年，河南省地质矿产勘查开发局第三地质勘查院对原宝丰县水泥有限公司河南省宝丰县张八桥镇袁店南水泥灰岩矿、原河南省宝丰县杨庄镇柴庄北坡水泥灰岩矿两座矿山进行地质勘查工作，编制《河南省宝丰县袁店南水泥灰岩矿(整合)资源储量核实报告》，提交水泥用灰岩矿(111b)+(122b)资源量1148.17万吨。其中，已采(111b)资源量23.86万吨；保有(122b)资源量1124.31万吨。 （3）2015年4月，矿山换发新的采矿证，采矿许可证为宝丰县自然资源局颁发，证号为：C4104212009117130045079。有效期限自2015年4月～2021年4月；矿区面积0.5093km2。开采标高+185m～+161m。矿山生产规模为30万t/a，开采方式为露天开采。 （4）2021年4月28日，平顶山市自然资源和规划局为该矿延续了采矿许可证（C4104212009117130045079），开采矿种为水泥用灰岩；开采方式为露天开采；生产规模：60万吨/年；矿区面积0.5093km2；开采深度为+185m～+161m标高；采矿许可证有效期至2029年6月19日。 2、开发利用方案编制情况 （1）2011年10月，河南省大地水泥有限公司委托河南建筑材料研究设计院有限责任公司编制了《宝丰县袁店南水泥灰岩矿矿产资源开发利用方案》，平顶山市地质矿产科研所组织专家对开发利用方案进行了评审，并于2011年10月14日下发了《宝丰县袁店南水泥灰岩矿矿产资源开发利用方案》评审意见书（平地科评字〔2011〕040号）。该开发利用方案主要内容为：水泥灰岩设计利用储量784.28万t，开采损失率3％，水泥灰岩损失储量23.53万t，可采储量760.75万t。生产规模为30万t/a，生产服务年限为26.1年。 （2）河南策岩矿业科技有限公司于2021年4月编制了《河南省大地水泥有限公司宝丰县张八桥镇袁店南水泥用灰岩矿矿产资源开采与生态修复方案》，该方案于2021年4月10日通过专家评审，宝丰县自然资源局对该方案出具了意见，该方案编制时，矿山生产规模为60万吨/年，开采标高为+185m～+161m，可采资源储量。 通过深部详查，矿山开采范围发生变化，最低开采标高由+161m调整为+86m，开采范围发生变化，矿山保有资源量大大增加，需对生产规模进行调整，同时需变更开采范围及生产规模。 根据河南省自然资源厅《关于开展矿产资源开采与生态修复方案编制评审有关工作的通知》（豫自然资发〔2020〕61号），采矿权变更时，涉及扩大开采规模、扩大矿区范围、变更开采方式、变更（含增列）开采矿种的，应当重新编制“三合一”方案。河南策岩矿业科技有限公司于2021年4月编制的“三合一”方案已不再适用，鉴于此，河南省大地水泥有限公司委托河南省鑫谆地质勘查有限公司重新编制《河南省大地水泥有限公司宝丰县张八桥镇袁店南水泥用灰岩矿矿产资源开采与生态修复方案》（以下简称《方案》），目前该方案已通过专家评审。 3、矿区现状 张八桥镇袁店南水泥灰岩矿为正常生产矿山，采用露天开采方式，设置一个露天采场。据矿山以往资料显示，矿区内以前有民采活动。自2010年整合后，该矿山为河南省大地水泥有限公司所属矿山。经过近几年开采，矿区范围内大部分区域已不是原始地貌。矿山范围内目前形成的采坑呈南西～北东向展布，长度约950m，宽度240～460m。目前矿山采矿活动主要在西北区域，现有生产平台标高为+165m，现有台阶高度10～14m，采场总出入口位于露天采场东北部，标高约+156m。由河南众岩地质勘查有限公司2023年2月编制的《河南省大地水泥有限公司宝丰县张八桥镇袁店南水泥用灰岩矿资源储量（合并）核实报告》可知，截至2022年12月20日矿山累计动用水泥用灰岩矿资源量1521.9万吨，动用体积559.5m3。 矿山环境治理修复采区边开采边治理的方针，已治理区位于矿区东部露天采坑。袁店南矿治理区共栽植乔木9760株，栽植树种主要为为侧柏、女贞；道路两侧绿化种树210棵，绿化植草3.5万m2；购置雾炮2台、洒水车2台、自动冲洗机1台，自动喷淋80个，水网管道2500m。治理面积已达211.52亩。 二、现有工程履行环境影响评价及相关手续 矿山采矿许可证号为C4104212009117130045079，开采矿种为水泥用石灰岩，现有工程于2016年10月完成《河南省大地水泥有限公司宝丰县张八桥镇袁店南水泥灰岩矿开采项目现状环境影响评估报告》，并于2016年12月1日经平顶山市环保局备案。 环评评估期间生产规模为30万吨/年，服务年限为26.1年，矿区面积为0.5093km2。 企业于2021年委托我公司编制完成了《河南省大地水泥有限公司宝丰县张八桥镇袁店南年产60万吨水泥灰岩矿项目环境影响报告表》，2021年7月10日通过平顶山市生态环境局宝丰分局审批，审批文号为：宝环然【2021】001号。根据批复，矿区生产规模为60万吨/年，服务年限为8.2年，矿区面积为0.5093km2。 经调查，该环评报告自审批后一直未开采，仅对采矿许可证进行了延续。 现有工程为水泥用灰岩开采项目，不涉及破碎加工，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），该矿山为登记管理，现有工程已完成排污登记管理申报，排污登记编号为：91410421777978024K001P，有效期自2020年8月9日至2025年8月8日。 三、现有工程污染情况及污染防治措施 考虑到矿山目前实际开采情况，现有工程污染物产、排情况参考《河南省大地水泥有限公司宝丰县张八桥镇袁店南水泥灰岩矿开采项目现状环境影响评估报告》及企业目前实际生产情况。 1、项目概况 现有工程矿区面积0.5093km2，矿山设计生产规模为30万t/a，生产服务年限为26.1a，开采标高+185～+161m，设计+173m、+161m二个台阶，台阶高度为12m，采用露天开采作业方式，公路开拓，汽车运输方案。 2、现有主要产污环节及采取的措施 1）剥离表土废气 现有工程表土剥离量为6.1万m3，约11.1万t，作业时采用堆土机、挖掘机等设备。 根据现状评估报告及现有工程开采情况，现有工程表土剥离粉尘产生量为2.8t/a。 根据现场踏勘，该环节采用洒水降尘措施，抑尘率约80%左右，排放量为0.56t/a。 2）穿孔凿岩 现有工程穿孔分两部分：矿山开采时采用深孔凿岩；在处理矿山根底、修路、采准等工作时，采用浅孔凿岩方式。 根据现状评估报告及现有工程开采情况，现有工程穿孔凿岩粉尘产生量为1.2t/a。 该环节粉尘为瞬间且无组织排放，采场作业采用湿式凿岩、作业点进行喷雾洒水等措施，可降低80%的粉尘排放量，即该环节粉尘排放量为0.24t/a。 3）爆破粉尘（含二次破碎锤粉尘） 深孔爆破采用多排孔微差爆破，使用岩石膨化硝铵炸药，采用毫秒雷管非电起爆的方法。 根据现状评估报告及现有工程开采情况，现有工程爆破粉尘产生量为6t/a。 采取湿式爆破、加强炸药管理、二次破碎时洒水喷雾等措施后该环节粉尘产可降低约80%左右，即爆破粉尘排放量为1.2t/a。 4）采装扬尘 矿石在装卸过程中不可避免会产生少量扬尘，特别是汽车运输道路产生的扬尘，其污染物主要是TSP。道路扬尘至积聚于道路表面的颗粒物，在外界风力或由于车辆的运动，使其离开稳定位置而进入环境空气。 根据现状评估报告及现有工程开采情况，现有工程矿石装车过程中粉尘量为7.5t/a，采取洒水抑尘、车辆加篷布、不超载等措施后粉尘可降低80%左右，即该环节粉尘排放量为1.5t/a。 5）汽车尾气 运输车辆在行驶过程中会产生汽车尾气，其主要污染物为CO、NOX、SO2等，该部分废气产生量较少，且项目所处地位于山区，尾气随大气扩散运动浓度会得到稀释，对外环境影响较小。 6）道路运输扬尘 现有工程原料矿石依托汽车运输，在运输运输过程中积聚于道路表面的颗粒物，在车辆的行驶下，使其离开稳定位置而进入环境空气，进而形成道路扬尘。 现有工程平均每年需要12000辆次汽车运输，根据现状评估报告及实际生产情况，现有工程汽车扬尘量为3.36t/a。 运营过程中采取了道路硬化，车辆出入口设置车辆冲洗装置，运输道路定期洒水等措施后，粉尘量可降低80%，即排放量0.67t/a。 7）剥离表土堆放扬尘 现有剥离表土（6.1万m3）已全部用于已开采部分生态修复使用。 根据现场踏勘，目前矿区内配备有洒水车辆二辆，雾炮二台，作业时采取湿式作业等降尘措施。 （2）废水 现有工程用水主要来自矿山开采；职工生活污水。 1）生活污水 现有工程30人，不在场地内食宿，生活污水为0.9m3/d，261m3/a。污水经化粪池处理后作为项目周边绿地、农田施肥，不外排。 2）运输车辆冲洗废水 现有工程运输车辆每年进出厂区120000辆·次，废水产生量为3.4t/d，986t/a。 目前矿区出入口处已设置一处车辆冲洗装置，配备约30m3沉淀水池，冲洗废水经沉淀处理后循环使用不外排，每日需补充约0.4t的新鲜水即可。 3）生产环节用水 A、露天采场洒水抑尘 矿区开采点降尘用水按20t/d计，包括钻孔、凿岩、开采等，用水来自矿区采坑内及矿区水井，使用水泵抽至洒水车辆内，可满足矿区生产用水需求。 该部分水被地表吸收或蒸发，无排水。 B、运输道路洒水抑尘 矿区内道路洒水约10t/d，被地表蒸发或吸收，无废水外排。 4）雨水 矿区主要充水因素为大气降水，矿区地形有利于自然排水，其主要问题是预防雨季侵蚀露采边坡，导致边坡失稳及造成水土流失的现象发生，建设单位在采场四周修建导流渠，防止雨水携带泥沙冲刷下游，对生态环境造成影响。 为减小雨水对矿区的影响，结合矿区地形条件，在开采区四周设置导流渠，雨水排出矿区。 5）地下水 本矿区总体地势北西低南东高，采石场的充水因素为大气降水，矿山最低开采标高为+161m，高于当地侵蚀基准面。 即开采作业基本不会对地下水造成大的影响，不会对区域内地下水的流向和流量产生大的影响，根据目前开采情况，现有工程在开采过程中地下涌水对开采影响较小。 （3）噪声 1）设备噪声 现有工程噪声主要来源为矿石开采过程中空压机、挖掘机、轮式装载机、矿用自卸汽车、液压碎石锤等机械设备、矿山爆破振动噪声等，噪声值在80-100dB（A）。 表3-8 设备的噪声源强 设备名称; 噪声级dB(A); 数量; 备注. 潜孔钻; 105; 2; 声源1m外. 空压机; 98; 2. 矿用自卸汽车; 87; 8. 液压碎石锤; 95; 2. 挖掘机; 89; 2. 爆破振动噪声; 120; ---; 瞬时噪声. 2）汽车运输噪声 目前现有工程矿石直接运送至矿山东侧宝丰县铭泰建材有限公司及东南侧宝丰县坤胜建材公司加工处理，最远运输距离约4.7km左右，沿线经过袁店村、魏岭村两个村庄。 根据调查，矿山开采主要是在白天进行，且车辆运输时采取了禁鸣、密闭等措施，对沿线敏感点影响较小。 3）爆破振动噪声 矿山爆破过程中，产生的瞬时噪声及振动对周围环境产生瞬时影响。 A、振动噪声 在矿山爆破施工中，因爆破的规模、爆破的方法、爆破自由空间及爆破区域环境条件的不同，爆破所引起的振动、空气冲击波、噪音、废气及露天爆破引起的飞石，对周围的环境、建(构)筑物、设施和人员将产生不同程度的影响。 B、爆破冲击波 冲击波是爆破瞬间形成的高温猛烈向外膨胀、压缩周围空气形成的高压气浪。爆破产生的空气冲击波是空气内的一种压缩波，是炸药爆炸后在介质中产生的传播速度高于介质声速的一种压力波。它产生的原因有直接因素和间接作用；也可能是两种因素的综合作用。直接因素是未约束的药包爆破生成的爆炸产物的直接作用；而装药的堵塞材料的间接作用也会引起爆破空气冲击波的产生。空气冲击波当达到一定值后，会造成人员伤亡和建筑物的损坏。 现有工程在爆破作业时采取了专业人员操作，爆破前清空矿区范围内无关人员等措施，且爆破噪声为间歇式，未对周围居民造成大的影响。 （4）固体废物 本矿山无夹石，运营期固体废物主要为表土剥离物、工作人员的生活垃圾。 1）表层土石剥离 开采前需对覆盖的表层土石进行剥离，剥离后临时堆放在废弃采坑内，后期用于覆土绿化，不随意外排。 现有工程剥离量约6.1万m3，目前该部分剥离约已用于边坡恢复，无弃土外排。 2）生活垃圾 现有工程职工定员30人，生活垃圾产生量约4.3t/a，统一收集后定期送垃圾处理场，安全处置，不得随意外排。 （5）生态环境 根据现场踏勘，目前开采区域位于矿区西南部，采区面积0.2km2。袁店南矿治理区共栽植乔木9760株，栽植树种主要为为侧柏、女贞；道路两侧绿化种树210棵，绿化植草3.5万m2；购置雾炮2台、洒水车2台、自动冲洗机1台，自动喷淋80个，水网管道2500m。治理面积已达211.52亩，目前仍在继续推进生态环境治理。 5、现存主要环境问题 根据现场踏勘，矿区采取边开采边恢复的方式，结合《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》、《河南省生态环境厅办公室关于印发矿山采选建设项目环境影响评价文件审批原则（修订）的通知》（豫环办【2021】82号）、《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范》（试行）（HJ651-2013）、《河南省非金属矿绿色矿山建设规范》（DB41/T1666-2018），矿山目前现存的主要环境问题及整改要求如下： 表3-9 现有工程存在的主要环境问题及整改要求一览表 序号; 存在问题; 整改要求. 1; 矿区临时表层土石覆盖不到位; 临时表层土石堆放区四周设置排水沟渠，侧面做好护坡，避免发生水土流失，顶部进行撒播草籽，绿化、覆盖，不得露天堆放，及时进行采坑回填。 对于采区内已开采区域及时进行生态修复，避免表层裸露，产生二次扬尘污染。. 2; 矿区内绿化面积不足; 要求企业严格按照绿色矿山建设规范对后续露天采区进行建设，及时恢复矿区生态环境。. 3; 现有工程开采过程中仅有2台洒水喷雾作业，洒水降尘效果不太明显; 要求对开采作业面增加洒水频次，使用雾炮的同时配备洒水喷淋装置，保证每台设备在湿式状态下作业，最大程度的降低无组织粉尘排放量。. 4; 矿石运输沿线有产品洒落现象; 对运矿道路及时进行维护，确保道路畅通，同时要求车辆不得超载运输，车辆加盖篷布，每天对运输道路沿线进行清扫、洒水。. 5; 露天采场在穿孔、爆破、采装、道路运输等各环境均不有同程度的扬尘产生，降尘效果不佳，需增加洒水频率等降尘措施。; 露天采场剥离、穿孔前均进行洒水降尘，大风天气下增加洒水次数，增加物料表面含水率，矿区车辆出入矿区内进行轮胎冲洗等措施，降尘量可达90%左右。. 露天采场开采过程中增加洒水频次，爆破作业时采用低尘爆破技术，提高爆破安全技术，爆破前后均进行洒水，增加矿石含水率，降低爆破作业粉尘。每天对道路运输沿线进行洒水降尘，车辆加盖篷布，严禁超载运输，降尘量可达90%左右。. 矿石装卸时尽可能降低作业高度，作业的同时洒水喷雾，大风天气下增加洒水频次，降尘量可达90%左右. 6、现有工程污染物排放汇总 现有工程运营期间主要环境问题及采取的措施如下表： 表3-10 现有工程污染物汇总及环保措施 序号; 产污环节; 污染物; 产生量t/a; 整改前排放量t/a; 整改后排放量t/a; 防治措施. 1; 废气; 表土剥离; 颗粒物; 2.8; 0.56; 0.28; 剥离前、后洒水抑尘，大风干燥天气下停止作业等. 2; 穿孔作业; 颗粒物; 1.2; 0.24; 0.12; 采用湿式钻孔、凿岩、挖掘，并对各采矿点进行喷雾洒水等湿式作业。. 3; 爆破作业; 颗粒物; 6; 1.2; 0.6; 加强炸药管理，选择在空气扩散条件好的情况下进行爆破；爆破先在爆破场地洒水以减小粉尘污染等。. 4; 采装作业; 颗粒物; 7.5; 1.5; 0.75; 配备洒水车辆，定期洒水，未及时回填的土石方在大风天气下进行覆盖等. 5; 道路运输; 颗粒物; 3.36; 0.67; 0.34; 原料运输车辆加盖篷布，并对场区路面进行平整硬化，派专门人员定时清扫路面并及时洒水，在矿区进出口处设车辆冲洗水槽，以降低车辆运输过程中产生的无组织粉尘对周围环境的影响。. 6; 废水; 职工生活; 生活污水; 261; 0; 0; 化粪池处理后用于附近农田施肥，综合利用不外排. 7; 车辆冲洗; 车辆冲洗废水; 986; 0; 0; 沉淀池处理后循环使用，不外排. 8; 噪声; 机械设备; 设备噪声; /; 0; /; 机械设备安装消声器、低噪声喇叭等，避免沿线居民休息时间运输，定期对车辆进行养护等。. 9; 固体废物; 职工生活; 生活垃圾; 4.3; 0; 0; 由环卫部门定期清理运送出矿区. 10; 表土剥离; 剥离表土; 6.1万m3; 0; 0; 用于后期回填使用，不外排. 11; 生态环境; 矿山开采; 植被、动物生态破坏，水土流失等。; /; /; /; 制定生态修复方案，水土保持方案，开采过程中严格按照方案中的要求采取合理的生态保护，降低生态破坏程度。. |
| 生态环境保护目标 | 一、评价等级及评价范围 1、评价等级 本项目矿区占地面积0.5093km2，所在地位于宝丰县张八桥镇，所在地不在国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境；不涉及自然公园；不涉及生态保护红线；地表水评价类型非水文要素型；项目所在地周围未分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标；工程占地规模小于20km2，项目属于矿山开采，运营期会导致矿区土地利用类型发生明显改变，根据《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2022）中的规定，评价等级为二级。 2、评价范围 矿区范围外扩200m区域。 二、生态环境保护目标 1、生态环境保护目标 根据现场踏勘，本项目所在地无自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜、森林公园、地质公园、重要湿地、原始天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等。 2、其它环境保护目标 表3-11 环境保护目标一览表 类别; 保护范围; 保护目标; 坐标; 距离m; 方位; 人数/人. X; Y. 大气环境; 边界500m范围内; 袁店; 112.989278; 33.854113; 310; 北侧; 590. 柴庄村; 112.9879020; 33.842912; 470; 南侧; 550. 陈家庄; 112.991402; 33.846796; 270; 东南侧; 350. 声环境; 厂界外50m内无声环境敏感点. 类别; 名称; 功能; 距离m; 方位; /. 地表水; 应河; 防洪、灌溉、无饮用功能; 580; 南侧; /. 地下水; 无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. 生态环境; 矿区用地范围内; 无生态环境保护目标. |
| 评价 标准 | 一、环境质量标准 1、环境空气 拟建项目所在区域环境空气功能二类区，项目大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准，具体标准限值见下表： 表3-12 环境空气质量标准 单位：µg/m3 污染物名称; 平均时间; 浓度限值. 二氧化硫（SO2）; 年平均; 60. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. 氮氧化物（Nox）; 年平均; 50. 24小时平均; 100. 1小时平均; 250. 颗粒物（粒径小于等于10µm）; 年平均; 70. 24小时平均; 150. 颗粒物（粒径小于等于2.5µm）; 年平均; 35. 24小时平均; 75. 总悬浮颗粒（TSP）; 年平均; 200. 24小时平均; 300. 臭氧（O3）; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. 一氧化碳（CO）; 24小时平均; 4000. 1小时平均; 10000. 2、地表水环境 地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水域，具体标准限值见下表： 表3-13 地表水环境质量标准 单位：mg/L 标准; III类标准. pH; 6～9（无量纲）. COD; 20. BOD; 4. NH3-N; 1.0. 高锰酸盐指数; 6. 3、声环境 本项目声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类，具体标准限值见下表： 表3-14 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 二、污染物排放控制标准 1、大气污染物排放标准 大气污染物排放标准执行《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）无组织排放标准，标准限值如下表： 表3-15 水泥工业大气污染物排放标准 污染物; 限值mg/m3; 限值含义; 无组织排放监控位置. 颗粒物; 0.5; 监控点与参照点TSP1h浓度值的差值; 厂界外20m处上风向设参照点，下风向设监控点. 2、废水排放标准 运营期无废水外排。 3、噪声排放标准 运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准规定限值，标准限值如下表： 表3-16 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4、固废执行标准 本项目固体废物排放标准参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的规定。 |
| 其他 | 无 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 本项目为扩建工程，基建工程主要是新增和修缮露天开采境界外的安全围挡、修缮运输道路干线一旁的排水沟、在运输道路的高陡路基路段、临近积水的老采坑等路段设置路基护栏、修建矿区内凹陷开采区内部道路。 基建期预计3个月，建设过程中生态环境影响分析如下： 项目占地类型为林地、草地、工矿用地和其他土地，主要植被为当地常见林木和草灌。工程在开发建设过程中，将破坏原生地表抗蚀能力及外部环境的平衡，对建设区域及周边地区的生态环境产生影响，如施工区域场地平整、基础开挖回填、建筑材料堆放、施工机械碾压和施工人员践踏等活动，扰动地表，使地表植被和土壤结构都受到不同程度的破坏，植被防护能力和土壤抗蚀能力降低或丧失，引发或加剧水土流失，破坏生态环境和原区域自然景观的协调性。施工机械噪声和施工人员活动的噪声对当地栖息环境的影响等。 1、永久占地对土地利用类型的影响 本项目矿区面积0.5093km2，占地类型为其他林草地、工矿用地、旱地等，地表主要分布为当地常见物种，项目建设对区域种植业和现有植被类型变化影响较小。工程永久占地将使评价区内土地利用格局发生改变，但相对于整个区域来说，项目占地极小，其土地利用性质的改变不足以影响到所在地域的土地利用状况，并且工程征地范围外的土地类型基本不受项目运营的影响，可继续保持其土地利用功能，因此对区域土地利用格局不会产生明显影响。 2、对动植物的影响分析 （1）对一般植物的影响 项目建设占地将破坏原有部分地表植被，其上生活着的植物将被清除。但考虑到评价区域自然条件较好，植物生长速度快，植被的自然恢复能力较强，此类影响将随着施工的结束能得到较快的恢复。 （2）对珍稀濒危植物的影响 根据现场调查和咨询有关部门，拟建项目区域内尚未发现珍稀濒危植物和古树，所以不存在对其影响。 （3）对植物种类多样性的影响 从区域植物组成种类和植被现状分析可知，受本项目建设影响的植物种类全部为当地广布种和常见种，且分布均匀。林木为杨树、刺槐、栗树等，灌木种类多为荆条、酸枣等，草本种类多见狗胡枝子、扒地草、狗牙根、针茅、芥草、马蹄草、蒿类等，没有生态敏感种类。尽管项目建设会使原有植被遭到局部损失，但不会使区域植物群落的种类组成发生变化，也不会造成某一物种的消失。因此，工程建设对本区域的植物的总体影响不大，对植物多样性影响甚微。 （4）对野生动物的影响 受项目建设影响的一般野生动物主要以鼠、鸟类组成优势，林栖兽类稀少，其主要影响表现为： ①工程占地破坏地表植被，缩减野生动物栖息及活动范围； ②施工期施工人员进场，增加了对周围生态环境的干扰程度； ③施工机械产生的噪声和振动，在一定范围内影响动物的栖息环境。 由于施工场地相对于该区域建设面积较小，项目的建设只是在小范围内暂时改变了部分动物的栖息环境，只要加强对施工人员的管理，不会引起物种消失和生物多样性的减少，施工期对野生动物的影响很小。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 本项目运营期主要污染影响为开挖产生的环境污染及生态环境影响，运营期生态环境影响环节如下表： 表4-1 运营期环境影响分析一览表 污染因素; 污染环节及途径; 污染物. 生态环境响; 矿山开采; 工程占地、植被破坏、水土流失等. 废气; 露天开采; 扬尘. 爆破作业; 扬尘. 物料装卸; 扬尘. 汽车运输; 汽车尾气. 道路运输; 扬尘. 废水; 运输车辆; 车辆冲洗废水. 矿山开采; 地下涌水. 噪声; 矿山开采; 设备噪声. 固体废物; 剥离物; 剥离废石. 一、生态环境影响 1、工程占地 本项目不新增占地，全部活动均在原有矿区范围内，扩大了开采范围，本工程永久占地类型主要为旱地、林地、草地、交通运输用地、工矿用地等，临时占地为灌木林地。 2、土壤侵蚀 矿石开采前需要剥离部分表层土石，在剥离时会造成植被的生长环境被破坏，区域内的物种死亡，对其生态环境造成一定程度的破坏；其剥离的土石若得不到合理处置，随意堆存在雨季会造成严重的水土流失现象，建设方应对其采取有力措施加以防范，保护生态环境。 矿区表层岩石的剥离、开采，使得整个矿区土壤结构和层次遭到破坏，且随着矿区的不断开采，地表植被的破坏，在遇到雨水时也将带来水土流失，富含有机质的土壤表层将逐渐变薄，土壤的有机质含量降低。当土壤中的有机质含量降低到不足以提供植物生长所需的营养时，植被将发生退化，矿区的生态系统也将随之退化。同时从抗蚀性因素来看，所有清除及压占地表植被的过程，均严重破坏原有地表植被，增大了地表的松散程度，降低了地表的抗蚀性。 3、土地利用结构变化 露天采场开采过程中将会导致矿区土地功能和土地利用结构的变化，使区域自然体系的生产能力受到一定影响。原有山体植被被砍伐，土地利用格局发生变化，使山体生产能力下降，动植物数量减少，开采后平台土层较薄，不利于植被及其它农作物生长。 当矿山闭矿后，将采取局部绿化和水保方案的植物措施，对采场进行平整，使其能够满足林木植被正常生长的需要，以满足植被生长的要求，逐步恢复成林地和灌草地。因此对矿山开采对其土地利用结构影响不大。 4、地形地貌影响 本工程开采后，对区域内生态环境影响较大，矿区山体最高峰标高+185m，开采最低标高为+86m，开采终了后为台阶式平台，原有地表形态将发生明显变化，山体被挖平，地表植被遭到破坏，使原来山体变成台阶式凹地，但是由于开采后的平台会形成新的地貌，改变所在区域的地形地貌，其影响是不可逆的。 5、植被影响 矿山开发占用和破坏的土地类型主要是草地和旱地，少量的灌木林地。矿山开发建设破坏土地资源的同时，不可避免对区域植被造成较大破坏和扰动，由于扬尘排放使生产建设区外一定范围内的植被受到一定程度的影响。短时间内将对植被产生不利影响，但随着生态恢复措施的实施，项目占用和破坏的土地大部分将恢复为灌木林地和草地，不会影响生物多样性。 6、对野生动物的影响 项目所在区域受人类长期活动的影响，区内未发现大型动物及需要保护的动物、鸟类。本工程建设会对矿区内动物的分布及栖息地产生一些影响，只会引起动物迁徙，由于项目背景区域相似，不会造成动物灭绝。工程建设对评价区野生动物的种类及数量影响不大。 采区表面表植被，无野生动物存在，动物主要为当地常见物种，如蛇、鼠、各类昆虫等，适应能力较强。 7、景观影响分析 项目开采石灰石矿之前的山坡景观表现为：山区丘陵地貌，灌木丛覆盖山坡，总体上仍呈现为山区丘陵地貌的自然景观。拟建项目开采期间对景观破坏较直接，其不利影响有： （1）本矿山采取自上而下的开采方式，随着矿石的不断被开采，矿石开采最终将山坡逐渐夷为平地，这种地形地貌的改变将是永久的、不可恢复的，至开采终期，矿山会形成一个凹地，对区域景观较大。 （2）开采期临时占地和矿石开挖将对矿区区域植被景观造成破坏。在开采期，矿区范围内植被将遭到破坏，开采过程中因开挖土石，将使地表原生植被遭到破坏，破坏了矿山现有的景观。 （3）矿山开采过程的地形破损、地面的裸露、杂乱，施工机械的无序排放对景观造成一定负面影响。 本项目采取边开采边恢复的生态恢复方案，各个台阶进行撒播草籽和种植当地易存活植被，同时边坡种植绿色植被，采区的上层台阶被优先复绿，可以有效的降低由于开采而造成的景观影响。 8、水土流失 项目的施工对项目区及其周边的生态环境会造成不同程度的破坏，尤其是在施工期间开挖土方，形成裸露开挖面和松散堆土，所以在施工过程中要注重施工管理和防护措施的落实，使项目建设对周边群众生活干扰、新增水土流失的危害降到最低。 9、服务期满后环境影响 本项目矿山服务期满后，运营期所产生的各种污染物的排放将随之消失，造成的交通道路噪声、扬尘也将随之消失。矿区绿化将得到进一步补植，可用做其它用途。 为减少对项目附近生态环境的影响，建设单位必须采取有效的生态恢复措施，台阶式开采要求为防治水土流失创造条件，弃土及时运往堆土场，并采用推土机及时压实和压紧，力求采石、环保措施、水保措施、植物措施等综合治理同步进行，尽可能降低对矿区生态环境的破坏。 总之，本项目服务满后，将随着各项环保措施及水保方案的实施，矿区生态环境将会形成新的人工生态系统（旱地、林地、草地、水塘）。同时由于本地区生态系统具有一定的连续性，新的生态系统将很快形成稳定，可以有效的补偿因矿山开采造成的生态问题。 二、大气污染物 粉尘是矿山普遍存在的一种有害物质，生产粉尘主要来源于穿孔、爆破、采装运输等作业过程中，因此企业应做好粉尘控制措施，避免对周围环境空气造成大的影响。 1、穿孔凿岩 本项目穿孔分两部分：矿山开采时采用深孔凿岩；在处理矿山根底、修路、采准等工作时，采用浅孔凿岩方式。 根据《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社，1989）中矿物开采钻孔爆炸粉尘排污系数，钻孔时逸散尘排放因子为0.004 kg/t（石料），本项目营运后规模为年产水泥灰岩300万t/a，即新增穿孔粉尘产生量为9.6t/a，建成后全部穿孔粉尘产生量为12t/a。 该环节粉尘为瞬间且无组织排放，要求采场作业采用湿式凿岩，凿岩机配备除尘装置等措施，增加洒水频率，降尘量可提高到90%，即该环节粉尘排放量为1.2t/a，其中新增矿石该环节粉尘排放量为0.96t/a。 2、爆破粉尘及废气 本项目建成后采用人工填塞，采用中深孔爆破，起爆方法采用非电导爆管毫秒微差爆破网路，采用电雷管击发引爆，爆破用电源取自安全距离以外的电源。该爆破方法起尘量小，对周围环境影响也较小。 通过查阅资料及本矿山实际运行情况，该类爆破方法下爆破粉尘产尘系数为0.005kg/t（开采矿石），本项目投入运行后年开采量为300万t/a，则新增爆破粉尘产生量为9t/a，全部投产后爆破粉尘产生量15t/a。 要求企业在爆破前后增加降尘次数，提高抑尘率，科学爆破，采用低尘爆破技术等，粉尘产可降低约90%左右，即爆破粉尘排放量为1.5t/a，其中新增矿石爆破粉尘排放量为0.9t/a。 3、采装扬尘 矿石在装卸过程中不可避免会产生少量扬尘，特别是汽车运输道路产生的扬尘，其污染物主要是TSP。道路扬尘至积聚于道路表面的颗粒物，在外界风力或由于车辆的运动，使其离开稳定位置而进入环境空气。 根据《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社，1989），矿石开采中卡车装料作业粉尘排放因子为0.015kg/t（装料），本项目建成后石料量为300万t/a，则矿石装车过程中粉尘量为45t/a，其中新增物料装卸扬尘产生量为36t/a。 为提高该环节抑尘率，评价要求企业在装车前、后增加洒水频率，车辆加盖篷布，严禁超载等，出入口出设置车辆冲洗装置，粉尘可降低90%左右，即该环节粉尘排放量为4.5t/a，其中新增矿石装卸扬尘排放量为3.6t/a。 4、汽车尾气 运输车辆在行驶过程中会产生汽车尾气，其主要污染物为CO、NOX、SO2等，该部分废气产生量较少，且项目所处地位于山区，尾气随大气扩散运动浓度会得到稀释，对外环境影响较小。 且本项目运营后按照采矿业绩效分级A级要求，运输车辆应采用电动重型载货车辆的比例不低于80%，故运营期汽车尾气排放量较少。 5、道路运输扬尘 本项目原料矿石依托汽车运输，在运输过程中积聚于道路表面的颗粒物，在外车辆的行驶下，使其离开稳定位置而进入环境空气，进而形成道路扬尘。汽车道路扬尘量按下列经验公式估算： Qi=0.0079V·W0.85·P0.72 Q=q=883.8(1+0.837lgP)t0.57 式中：Qi——每辆汽车行驶扬尘量（kg/km辆）； Q——汽车运输总扬尘量； V——汽车行驶速度（km/h）； W——汽车重量（T）； P——道路表面粉尘量（kg/m2）； 本项目矿石依靠自卸汽车运送至宝丰县铭泰建材有限公司及坤胜建材破碎车间，每辆车往返两次，平均载重量有20t，20t自卸汽车（满载28t，空车8t）平均每年往返需要150000辆次（新增126000辆次），运输车辆在矿区至破碎场地的内的行驶速度不般不超过3km/h，行驶距离约4.7km/辆·次，道路表面粉尘约为0.12kg/m2。根据上述参数可知： 满载时，自卸汽车至破碎场地扬尘量为24.7t/a，空载时20t自卸汽车至破碎场地扬尘量为8.5t/a，即汽车扬尘产生量共计33.2t/a，其中新增量26.5t/a。 为降低汽车运输过程中扬尘产生量，要求对矿区至水泥厂的道路采用地面硬化，通过时对道路清扫，减少道路表面粉尘量，路面定时洒水，车辆在出入口处进行冲洗，粉尘量可减少90%以上，即该环节粉尘排放量为3.32t/a，其中新增车辆扬尘排放量为2.65t/a。 6、柴油发电机废气 本项目运营后配备两台备用发电机，200KW、70KW各一台，以柴油为燃料。 根据设计，单台柴油发电机全年运行100h。 经核算，200KW柴油发电机油耗为50L/h，70KW柴油发电机油耗为14L/h，综直，本项目运营后200KW柴油发电机油耗为5000L/a，4150kg/a，70KW发电机油耗为1400L/a，1162kg/a。 根据经验数据，当空气过剩系数为1时，1kg柴油产生的烟气量约为11m3。一般柴油发电机空气过剩系数为1.8，则发电机每燃烧1kg柴油产生的烟气量为19.8m3，则本项目200KW柴油发电机燃烧烟气量为82170m3/a，70KW柴油发电机燃烧烟气量为23007.6m3/a，燃烧废气通过专用排气筒高空排放。 查询环境保护手册，柴油发电机污染物排放系数为颗粒物：0.714g/L，NOx：2.56g/L，非甲烷总烃：1.489g/L，柴油中硫含量不大于0.035%（质量分数，本次评价以0.035%计）。经核算，柴油发电机工作时污染物产生量见下表： 表4-2 发电机工作时污染物产排情况 污染物名称; 污染物产生系数（g/L）; 产生情况; 排放情况. 产生浓度 （mg/m3）; 产生量 （t/a）; 排放浓度 （mg/m3）; 排放量 （t/a）. 200KW. SO2; 0.035%（质量分数）; 17.0; 0.0014; 17.0; 0.0014. 颗粒物; 0.714; 43.8; 0.0036; 43.8; 0.0036. NOx; 2.56; 158.2; 0.013; 158.2; 0.013. 非甲烷总烃; 1.489; 90.1; 0.0074; 90.1; 0.0074. 70KW. SO2; 0.035%（质量分数）; 17.3; 0.0004; 17.3; 0.0004. 颗粒物; 0.714; 36.1; 0.00083; 36.1; 0.00083. NOx; 2.56; 126.1; 0.0029; 126.1; 0.0029. 非甲烷总烃; 1.489; 73.9; 0.0017; 73.9; 0.0017. 根据《关于柴油发电机排气执行标准的复函》（环函【2005】350号），柴油发电机尾气排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源大气污染物排放限值，即SO2≤550mg/m3、NOx≤240mg/m3、烟尘≤120mg/m3，则本项目发电机组废气可实现稳定达标排放。 三、废水 本项目建成后用水环节主要为新增职工生活用水、新增矿山降尘用水，同时开采期间雨水及地下涌水产生。 1、生活用水 本项目运营后新增职工定员42人，矿区内不设生活区，新增生活用水量参考《河南省地方标准<工业与城镇生活用水定额>》（DB41/T385-2020）中的相关指标，用水量以40L/人.d计，则新增职工生活用水量为1.68t/d，487.2t/a，污水产生系数为0.8，生活污水产生量为1.34t/d，388.6t/a。 该部分废水经化粪池处理后近期用于附近农田施肥，综合利用不外排。 2、运输车辆冲洗废水 为减轻车辆进出故区产生的二次扬尘，评价要求建设单位在矿区进出口设置车辆自动冲洗装置及配套沉淀池。 按照经验数据，车辆冲洗用水定额为80-120L/辆·次，每辆车带走20%计，本项目运输车辆每年进出厂区150000辆·次，车辆冲洗用水定额取0.1m3/辆·次，则车辆冲洗水用量为51.7t/d，15000t/a，冲洗废水产生量为41.4t/d，12000t/a。其中新增冲洗废水产生量38t/d，11020t/a。 该部分废水主要污染物为SS，经配套沉淀池沉淀后回用于车辆冲洗，综合利用，不外排。由于冲洗用水的损耗，每天需要补充一定量的新鲜水，根据用排水情况可知，每天需要补充新鲜水5t/d，1450t/a。 目前矿区出入口处已设置一处车辆冲洗装置，冲洗废水经30m3沉淀处理后循环使用不外排。 3、生产环节用水 （1）露天采场洒水抑尘 矿区开采点降尘用水按30t/d计，包括钻孔、凿岩、开采等，用水由专用运水车辆每天往返，可满足矿区生产及生活用水需求。 目前企业配备有二台洒水车辆，本次新增一辆，每天至少洒水四次，可满足使用需求。 该部分水被地表吸收或蒸发，无排水。 （2）运输道路洒水抑尘 矿区内道路洒水约30t/d，被地表蒸发或吸收，无废水外排。 4、采坑涌水 本矿区主要充水因素为大气降水及地下涌水，矿区地形有利于自然排水，其主要问题是应预防雨季侵蚀露采边坡，导致边坡失稳及造成水土流失的现象发生，建设方应做好相应的防范措施，在采场四周修建导流渠，防止雨水携带泥沙冲刷下游，对生态环境造成影响。 本次开采最低标高为+68m，根据《矿产资源开采与生态修复方案》报告，本矿区在+156m以下为凹陷开采，为控制和减小大气降水对边坡的冲蚀，根据设计，在封闭圈平台（即+156m平台）坡根处设排水沟，大气降水通过排水沟排出采场。 根据方案中的水文地质条件分析，矿区地下水位标高+151.15m，本次扩建后最低开采标高为+86m，低于矿区最低侵蚀基准面(+160m)，故当开采面低地下水位标高时会产生矿坑涌水。 根据本矿区矿产资源开采及生态修复方案内容，开采至含水层时，采坑地下承压水涌水量为252m3/d。 本矿区为水泥灰岩矿，无其它伴生矿种，采坑涌水主要污染因子为SS，无其它特征污染物。参考《宝丰县新型建材产业园总体发展规划（2022-2035）环境影响报告书》对李庄（本矿区东北侧约680m）地下水井的背景监测数据，监测时间为2022年1月19日，监测因子为pH值、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、石油类。该监测点位各监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类，石油类参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，即区域地下水水质现状较好。 本矿区开采至含水层造成涌水时，由于涌水出露地表时与矿石、表土接触，同时与雨水混入，会造成悬浮物浓度较高，SS浓度含量约200mg/L。 根据调查，目前开采标高未达到地下含水层，故矿区内积水多为雨水，根据设计，企业配备排水泵，出现采坑涌水时及时抽排至矿区内1#老采坑水塘，经沉淀处理后用于矿区内洒水抑尘、大地水泥院内降尘等使用。 四、噪声 1、设备噪声 本项目为矿山开采项目，运营期设备主要为空压机、挖掘机、轮式装载机、矿用自卸汽车、液压碎石锤等机械设备，噪声值在90-95dB（A），全部为室外噪声，室外噪声源强调查清单如下： 表4-3 新增设备的噪声源强 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. X; y; Z; 声功率级/dB（A）. 1; 排水泵1; /; -167.72; -189.76; 1; 95; 基础减振、隔声、消声; 08:00-18:00. 2; 排水泵2; /; 18.48; -11.13; 1; 95; 08:00-18:00. 3; 排水泵3; /; -422.06; 108.47; 1; 95; 08:00-18:00. 4; 柴油发电机1; /; 392.41; 321.93; 1; 90; 08:00-18:00. 5; 柴油发电机2; /; 365.16; 329.5; 1; 90; 08:00-18:00. 2、汽车运输噪声 本项目开采的矿石通过运输车辆直接运送矿区东侧宝丰县铭泰建材有限公司及南侧宝丰县坤胜建材公司进行加工处理，最远运输距离约4.7km。 根据现场踏勘，沿线经过袁店村、魏庄村两个村庄，运输期间需采取合理降噪措施降低道路运输噪声对沿线敏感点的影响。 3、爆破振动噪声 矿山爆破过程中，产生的瞬时噪声及振动对周围环境产生瞬时影响。 （1）振动噪声 在矿山爆破施工中，因爆破的规模、爆破的方法、爆破自由空间及爆破区域环境条件的不同，爆破所引起的振动、空气冲击波、噪音、有毒气体及露天爆破引起的飞石，对周围的环境、建(构)筑物、设施和人员将产生不同程度的影响。 （2）爆破冲击波 冲击波是爆破瞬间形成的高温猛烈向外膨胀、压缩周围空气形成的高压气浪。爆破产生的空气冲击波是空气内的一种压缩波，是炸药爆炸后在介质中产生的传播速度高于介质声速的一种压力波，空气冲击波当达到一定值后，会造成人员伤亡和建筑物的损坏。 4、矿区达标情况分析 （1）预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），根据本项目主要高噪声设备的分布状况，根据导则中噪声预测模型，计算出各声源对厂界的噪声贡献值。 点声源的几何发散衰减的基本公式如下： Lp（r）=Lp（r0）-20lg（r/r0） 式中：Lp（r）——预测点处声压级，dB； Lp（r0）——参考位置r0处的声压级，dB； r——预测点距声源的距离，m； r0——参考位置距声源的距离，m。 拟建工程声源在预测点产生的贡献值（Leqg）计算公式： 式中：Leqg——建设项目声源在预测的产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源内工作时间，s； M——等效室外声源个数； ti——在T时间内j声源内工作时间，s。 （2）噪声预测结果 本项目室外噪声为排水泵、柴油发电机，通过加装隔声、减振基础、大气吸收、地面效应、障碍物等的衰减，降噪量可达20-35dB(A)左右。 本项目根据预测模式，噪声预测结果见下表： 表4-4 矿区边界噪声影响预测结果 站位; 噪声源; 处理后 源强; 与噪声源距离m; 贡献值; 预测值; 标准; 达标 情况. 东 厂 界; 排水泵1; 65; 600; 9.4; 33.84; 60/50; 达标. 排水泵2; 65; 500; 11. 排水泵3; 65; 860; 6.3. 柴油发电机1; 70; 88; 31.1. 柴油发电机2; 70; 95; 30.4. 南 厂 界; 排水泵1; 65; 130; 22.7; 28.34; 60/50; 达标. 排水泵2; 65; 130; 22.7. 排水泵3; 65; 320; 14.9. 柴油发电机1; 70; 266; 21.5. 柴油发电机2; 70; 270; 21.4. 西 厂 界; 排水泵1; 65; 110; 24.2; 27.46; 60/50; 达标. 排水泵2; 65; 420; 12.5. 排水泵3; 65; 113; 23.9. 柴油发电机1; 70; 830; 11.6. 柴油发电机2; 70; 820; 11.7. 北 厂 界; 排水泵1; 65; 480; 11.4; 32.67; 60/50; 达标. 排水泵2; 65; 340; 14.4. 排水泵3; 65; 280; 16.1. 柴油发电机1; 70; 110; 29.2. 柴油发电机2; 70; 103; 29.7. 由上表可知项目运营后各设备噪声经隔声、减振、距离衰减等措施后，同时与现有噪声叠加后，东、西、南、北各矿区边界噪声昼夜均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值（昼间 60dB（A），夜间 50dB（A））的排放限值。 矿石自矿区运输至加工厂沿线经过袁店村、魏岭村，要求企业合理安排运输时间、经过村庄段禁鸣、及时对运输车辆及地面进行维护等措施，可大大降低运输车辆对沿线敏感点影响。 五、固体废物 1、生活垃圾 本项目运营后新增职工定员42人，职工生活垃圾产生量按0.5kg/人d计，则新增生活垃圾产生量为21kg/d，6.1t/a，矿区内设置垃圾收集筒，每日由环卫部门统一收集处置。 2、剥离表层土 本项目开采区有部分已进行覆土绿化，本次工程在开采前需对该部分表土进行剥离，剥离量约1万m3，根据设计，本次在采区外东北侧设置一处临时表土堆场（位于矿区内），面积5600m2，堆放高度2-4m，最大堆放量约2.24万m3，可满足本项目临时表土暂存使用需求，后期用于生态复垦。 3、剥离废旧石 根据设计，本项目投入运营后产生的废石量共计50万m3，平均6.67万m3/a，2.67万t/a。该部分废石直接回填至2#老采坑、2#矿区内露天采坑，不随意外排。 4、废石回填利用合理性 本项目剥离的废石全部回填矿区内现有采坑，剥离的表层土暂存，后期用于矿区复垦，不外运出矿区，既对废土石进行了合理处置，又恢复了生态环境，满足 《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范》（试行）（HJ651-2013）、《河南省生态环境厅办公室关于印发矿山采选建设项目环境影响评价文件审批原则（修订）的通知》（豫环办【2021】82号）等规范中的相关地求，不会对外环境造成大的影响。 综上，本项目运营后剥离的表层土石得到合理处置，不会对外环境造成大的影响。 六、扩建工程污染物排放“三本帐” 本项目为扩建项目，项目建成前后各污染物排放如下表： 表4-5 本项目建成后污染物排放“三本帐”一览表 单位：t/a 类别; 污染物; 现有工程排放量; 本工程; 以新带老削减量; 改扩建后排放总量; 增减量. 产生量t/a; 排放量t/a. 废气; 表层土石剥离粉尘; 0.56; /; /; 0.28; 0.28; +6.03. 穿孔作业粉尘; 0.24; 9.6; 0.96; 0.12; 1.08. 爆破粉尘; 1.2; 9; 0.9; 0.6; 1.5. 采装粉尘; 1.5; 36; 3.6; 0.75; 4.35. 道路运输扬尘; 0.67; 26.5; 2.65; 0.33; 2.99. 合计; 4.17; 81.1; 8.11; 2.08; 10.2. 废水; 生活污水; 0; 388.6; 0; 0; 0; 0. 车辆冲洗废水; 0; 11020; 0; 0; 0; 0. 矿坑涌水; 0; 7.3万; 0; 0; 0; 0. 固废; 生活垃圾; 0; 6.1; 0; 0; 0; 0. 剥离废石; 0; 2.67万; 0; 0; 0; 0. |
| 选址选线环境合理性分析 | 本项目为扩建项目，无新增占地，故不再分析选址选线环境合理性。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 本项目施工期主要是新增和修缮露天开采境界外的安全围挡、修缮运输道路干线一旁的排水沟、在运输道路的高陡路基路段、临近积水的老采坑等路段设置路基护栏，施工期3个月，主要生态环境保护措施如下： 一、生态环境保护措施 1、占地影响减缓措施 本项目占地类型为林草地、工矿仓储用地、旱地和其他土地，施工期划定施工边界，禁止对区域外的植被进行破坏，同时尽量做到边施工边恢复，加快生态恢复，减小工程占地对生态环境的影响。 2、对动植物的保护措施 （1）植被保护与恢复措施 1）开工前对施工临时设施的规划要进行严格的审查，以达到既少占地或不占地，又方便施工的目的。 2）矿区道路建设应严格控制路基开挖施工作业面，避免超挖破坏周围植被，尽量减少对沿线生态环境的破坏。 3）施工期临时设施用地尽量选择在工程征地范围内，凡因施工破坏而裸露的土地（包括工程建设区域内外）均应在施工结束后立即整治利用，恢复植被。 4）对于坡面工程应及时采取工程措施和植物措施加以防护，以减少水土流失现象发生。 5）及时处理施工现场固废，以减少对生态环境的影响。 6）对于施工临时占地区域，施工结束后，必须进行场地清理，建筑垃圾全部运往当地指定的建筑垃圾堆放场进行统一处理。 （2）野生动物保护措施 根据工程性质及工程影响的范围，工程建设对栖息于该区的野生动物影响的范围有限，不会造成重大影响。本项目涉及周围野生动物均为当地常见鸟类、鼠类，各种野生动物可选择生存环境较为广阔，本项目对其影响不大。在施工期间，施工单位要加强对于施工人员的教育管理，严格按照施工范围施工，不随意破坏野生动物栖息地；优化施工方案，缩短施工进度，减少工程施工噪声对野生动物的惊扰。 3、水土流失防治措施 1）在地面施工过程中，应尽量避免在大风季节以及夏季暴雨时节进行作业。对于施工破坏区，施工完毕，要及时平整土地，并种植适宜的植物，以防止发生新的土壤侵蚀。 2）对于施工过程中产生的废弃土石，应妥善处置，不得任意裸露弃置，以免遇强降雨引起严重的水土流失。 3）及时作好现场场地平整，即使在雨季，也能控制现场不积水，有积水的地方及时进行沙土回填；做好施工区的土石方挖填平衡，减少弃土弃渣的堆放量，防止水土流失。 4）施工结束后，对施工现场要进行清理，平整施工场地，对可恢复的施工占地要选择适宜树种进行绿化，防止发生新的土壤侵蚀。 综上所述，本项目采取合理措施后，施工期对周围生态环境影响不大。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 一、生态环境保护 1、矿山地质生态保护措施 露天采场采取了边开采边治理，形成一个台阶治理一个台阶，未开采完但已剥离的采面应先采取覆盖抑尘网的措施，已开采完毕的台阶应在开采结束后及时进行生态恢复，覆土、绿化，播撒草籽，边坡栽植攀沿植物等生态恢复措施，防止露采区地表裸露加大区域水土流失。 本次矿山生态环境保护措施参考《河南省大地水泥有限公司宝丰县张八桥镇袁店南水泥灰岩矿目矿山矿产资源开采与生态修复方案》的相关内容，同时根据本矿目前实际开采情况采取合理的生态恢复措施： 1.1矿区地质环境保护与恢复治理分区情况 根据《河南省大地水泥有限公司宝丰县张八桥镇袁店南水泥灰岩矿目矿山矿产资源开采与生态修复方案》中的相关内容，矿山地质环境保护与恢复治理面积共计55.15hm2，其中矿区面积50.93hm2，矿区范围外的工业场地（生产区）（2.84hm2）、历史遗留采坑（1.36hm2）、矿山道路（0.02hm2），防治分区分三个区：1个重点防治区、1个次重点防治区与1个一般防治区。 表5-1 矿山地质环境保护与恢复治理分区评述表 治理分区; 范围; 面积（hm2）; 矿山地质环境影响程度; 治理措施. 现状评估; 预测评估. 重点防治区; 1#露天采坑; 19.97; 严重; 严重; 在露天采场布置监测工程监测崩塌与滑坡引发情况，做好预警防护工作；在预测露天采场周边安装防护网，禁止闲杂人员靠近；开采时要对边坡清理危岩体，对顶部边缘陡崖与危岩体安装防护网；废石场下方设置挡墙；台阶边坡清理坡面；在台阶平台修筑挡土墙，回填平整废渣，覆土、生态修复等；在采场底部平台回填平整废渣，覆土、生态修复等。. 重点防治区; 遗留露采坑; 1.36; 严重; 严重. 重点防治区; 废石场; 1.62; 严重; 严重. 次重点防治区; 工业场地生产区; 2.84; 较严重; 较严重; 对工业场地进行拆除、建筑垃圾进行清运；表土堆场存放表土期间在表土堆上播撒草籽，覆盖上薄膜，保土保墒，防止土壤被雨水冲刷；路面整修，两侧绿化。. 次重点防治区; 表土堆场; 0.56; 较严重; 较严重. 次重点防治区; 矿山道路; 0.87; 较严重; 较严重. 一般防治区; 评估区其它区; 27.93; 较轻; 较轻; 做好矿山地质环境破坏巡回监测工作. 合计; 55.15. 注：“工业场地”指东侧“宝丰县铭泰建材有限公司”，该公司属于河南大地水泥有限公司下属公司，距离本矿山较近，故纳入本次生态恢复计划中。 1.2矿山地质环境保持措施 （1）地质环境保护目标 最大限度减少矿山地质环境问题的发生，避免和减缓崩塌、滑坡等地质灾害造成的损失，有效遏制主要含水层、地形地貌景观、土地资源的影响破坏，实现矿山地质环境保护与与资源开发利用协调发展，实现矿区经济可持续发展。 （2）技术措施 矿山开采设计在封闭圈平台（即+156m平台）坡底处设排水沟，大气降水通过排水沟自流排出采场。排水沟为石质排水沟，采用矩形断面，规格为40×40cm。 1）警示牌 该矿山1个采区，在露天采场醒目位置，以防矿外人员误入。 2）安全防护工程 为防止村民、牲畜误入采场，设计在1#露天采坑最终边坡外2m处设置铁丝网防护网，完成采区四周防护网相连。 1.3工程量 矿区地质环境保护措施工程量如下表： 表5-2 矿山地质环境保护预防主要工程量 工程名称; 单位; 工程量. 1#露天采场; 警示牌; 进矿道路旁警示牌; 个; 8. 铁丝网围栏; 铁丝网片; m; 1860. 圆钢立柱; 个; 620. 2地质灾害防治 2.1地质灾害防治目标 （1）矿山地质灾害得到有效防治，治理率达到100%，减少经济损失，避免人员伤亡； （2）受破坏的土地资源及植被得到有效恢复，恢复率达100%； （3）矿山闭坑后矿山地质环境与周边生态环境相协调，达到与区位条件相适应的环境功能。 2.2技术措施 （1）危岩清理施工难度较大，施工作业要特别注意安全。 （2）在机械能走到位的地方，采用机械进行清理，机械不能清理到位的地方，采用人工清理。 （3）对已出现裂缝或有崩塌迹象的危岩部分应全部彻底清除。 （4）对于岩石相对较完整的危岩体，应确保靠近斜坡附近没有大的与斜坡平行的裂隙。 （5）为了减少对边坡的扰动，机械削坡必须预留适当的保护层，然后由人工进行清理。 （6）边坡清理时要注意保护其他原生地形地貌与植被，不能产生新的环境破坏。 2.3工程量 矿内露天采场永久性边坡面积为1.22hm2（1#露天采坑+156m台阶平台以上边坡面积0.79hm2，废石场边坡面积0.43hm2），平均清理厚度0.3m，边坡整理3660m3。 3、地形地貌景观修复与生态恢复 3.1工作目标 矿山地质环境保护目标是指在一定期限内矿山地质环境保护管理工作所达到的预期效果。矿山地质环境保护目标总的要求是建立健全矿山地质环境法律体系和管理体系，有效遏制和治理矿山地质环境问题，使矿区人民群众的生产生活环境得到明显改善，实现矿产资源开发利用和环境保护协调发展。 3.2技术措施 （1）保水挡墙技术措施 在+170m、+165m平台边缘修筑保水挡墙，挡墙沿平台外边缘距设计边坡0.5m修筑。 （2）工业场地治理措施 采矿结束后，设计将工业场地生产加工区内建筑物进行拆除，采矿活动结束后采用人工拆除工业场地，拆除工程量包括建筑物地基、设备基础，墙体等，拆除废渣直接用于回填采坑。 （3）矿山道路治理工程 露天采场外现有运输干线道路为双车道，路面宽度8m，水泥路面，在道路一侧设有排水沟。露天采场内道路采用碎石路面。采场终了后复垦为公路用地和农村道路，仅需进行简单修整，即可使用。 3.3工程量 （1）保水挡墙 在+170m、+165m平台外缘修建保水挡墙，防止水土流失。 表5-3 保水挡土墙工作量一览表 序号; 位置; 长（m）; 高（m）; 断面（m2）; 砌筑方量 （m3）; 砂浆抹面 （m2）; 伸缩缝 （m2）. 1; +170m平台; 1014; 1; 0.5; 507; 507; 1.014. 2; +156m平台; 1598; 1; 0.5; 799; 799; 1.598. 合计; 2612; 1306; 1306; 2.612. （2）覆渣工程 在复垦过程中，复垦乔木林地的1#露天采场+170m、+156m平台、遗留露采坑、废石场基底覆渣0.4m，露天采场边坡不覆渣。 覆渣采用挖掘机挖装，自卸汽车运输，运距0.5~1km，废石场现存废石渣约5.20万m3。废石场废渣用于覆渣外，其余回填平铺凹陷采坑。 （3）工业场地拆除 场地建筑物地表建筑容积率按0.6计算，即每1hm2建筑面积6000m2，按照每平方米产生0.5m3废墟计算，共需拆除建筑废渣8520m3；建筑物基底拆除平均0.8m，挖除工作量13632m3。建筑垃圾共22152m3，拆除建筑垃圾直接回填采坑，运距0.5~1km。 4、动植物环境保护 4.1植被保护措施 按照本项目土地复垦方案对矿区范围内的植被进行恢复。 4.2动物保护措施 根据工程性质及工程影响的范围，工程建设对栖息于该区的动物影响的范围有限，不会造成重大影响。项目涉及周围野生动物均为当地常见鸟类、鼠类，周围环境属林地，各种野生动物可选择生存环境较为广阔，工程建设对其影响不大。在施工期间，要加强对于施工人员的教育管理，严格按照施工范围施工，不随意破坏野生动物栖息地。 5、闭矿后土地复垦 5.1矿区土地复垦范围分布 根据本项目生态恢复方案内容，本项目土地复垦面积共计27.22hm2，开采过程中矿区土地损毁情况如下表： 表5-4 复垦区土地统计表 序号; 评价单元; 地类; 面积（hm2）; 损毁类型. 1; 1#露天采坑; +170m平台; 旱地、其他草地、采矿用地; 0.54; 挖损. 2; +156m平台; 旱地、乔木林地、其他草地、采矿用地; 0.54. 3; +142m平台; 旱地、乔木林地、其他草地、采矿用地、坑塘水面; 0.74. 4; +128m平台; 旱地、其他草地、采矿用地、坑塘水面; 1.78. 5; +114m平台; 旱地、其他草地、采矿用地、坑塘水面; 1.45. 6; +100m平台; 旱地、其他草地、采矿用地、坑塘水面; 1.90. 7; +86m平台; 其他草地、采矿用地、坑塘水面; 7.76. 8; +170m边坡; 旱地、其他草地、采矿用地; 0.25. 9; +156m边坡; 旱地、乔木林地、其他草地、采矿用地; 0.54. 10; +142m边坡; 旱地、乔木林地、其他草地、采矿用地; 1.12. 11; +128m边坡; 旱地、其他草地、采矿用地、坑塘水面; 0.91. 12; +114m边坡; 旱地、其他草地、采矿用地、坑塘水面; 0.87. 13; +100m边坡; 旱地、其他草地、采矿用地、坑塘水面; 0.77. 14; +86m边坡; 其他草地、采矿用地、坑塘水面; 0.80. 15; 遗留露采坑; 采矿用地; 1.36. 16; 废石场; 平台; 采矿用地; 1.19. 17; 边坡; 采矿用地; 0.43. 18; 工业场地生产区; 采矿用地; 2.84; 压占. 19; 表土堆场; 采矿用地; 0.56. 20; 矿山道路; 其他草地、采矿用地、公路用地; 0.87. 合计; 27.22. 5.2土地复垦方向 根据本工程生态恢复方案，闭矿后土地复垦方向如下表： 表5-5 复垦责任范围土地利用结构调整表 序号; 评价单元; 现状地类; 面积（hm2）; 最终复垦方向; 复垦单元. 1; 1#露天采坑; +170m平台; 旱地、其他草地、采矿用地; 0.54; 乔木林地; F1. 2; +156m平台; 旱地、乔木林地、其他草地、采矿用地; 0.54; 乔木林地. 3; +170m边坡; 旱地、其他草地、采矿用地; 0.25; 灌木林地; F2. 4; +156m边坡; 旱地、乔木林地、其他草地、采矿用地; 0.54; 灌木林地. 5; +156m平台以下区域; 旱地、乔木林地、其他草地、采矿用地、坑塘水面; 18.1; 坑塘水面; F3. 6; 遗留露采坑; 采矿用地; 1.36; 乔木林地; F4. 7; 废石场; 平台; 采矿用地; 1.19; 乔木林地; F5. 8; 边坡; 采矿用地; 0.43; 灌木林地; F6. 9; 工业场地生产区; 采矿用地; 2.84; 旱地; F7. 10; 表土堆场; 采矿用地; 0.56; 乔木林地; F8. 11; 矿山道路; 其他草地、采矿用地、公路用地; 0.13; 农村道路; F9. 0.74; 公路用地; F10. 合计; 27.22. 5.3土地复垦工程内容 5.3.1 1#露天采坑土地复垦工程设计 （1）1#露天采坑台阶平台（F1）复垦工程设计 根据适宜性评价结果，露天采场+170m、+156m台阶平台复垦为乔木林地，面积共1.08hm2。复垦工程包括覆土、植被重建等。 1）场地平整 采矿废渣回填后，利用推土机对场地进行平整清理压实，使场地尽可能避免出现高低不平的地段。 2）覆土工程 根据复垦类型，在平台上覆土60cm，在开采台阶临空面处高、靠坡脚处低，形成10-15º的逆向坡，所需土方来自表土堆场。 3）土壤培肥 在施肥的基础上，对土壤进行深耕，调整种植结构，从而提高土壤肥力，增加土壤熟化程度。 4）植被重建 露天采场植被重建以乔木形成林网，乔木林网内播撒草籽，乔木选用根系发达、有助于吸收水分与养分的侧柏，草种应选用生长快、耐旱、耐瘠薄、根系发达、固土作用大的白羊草。苗木选择2年生一级苗，林间撒播草籽。 （2）1#露天采场边坡（F2）复垦工程设计 露天采场+170m、+156m边坡坡度较大，表面无法自然附着土壤，方案设计在露天采场平台靠近坡脚的位置种植爬山虎，采用穴栽种植。 5.3.2遗留露采坑（F4）土地复垦设计 复垦为乔木林地，参照1#露天采坑台阶平台（F1）复垦工程设计。 5.3.3废石场土地复垦设计 废石场设置在终了露天采坑南部早期露天采坑中，基底平台（F5）复垦为乔木林地，参照1#露天采坑台阶平台（F1）复垦工程设计，平整后场地坡度小于9°；边坡（F6）复垦为灌木林地，参照1#露天采场边坡（F3）复垦工程设计。 5.3.4工业场地生产区（F7）土地复垦设计 在场地恢复治理工程基础上，进行土地复垦设计，复垦为旱地，灌溉可利用生产区西部人工坑塘引水。 5.3.5表土堆场（F8）土地复垦设计 复垦为乔木林地，表土用于复垦覆土后，预留厚度0.6m，参照1#露天采坑台阶平台（F1）复垦工程设计绿化。 5.3.6矿山道路土地复垦设计 （1）矿山道路修复 露天采场外现有运输干线道路为双车道，路面宽度8m，水泥路面，在道路一侧设有排水沟，露天采场内道路采用碎石路面。在生产过程中，经过运输车辆的碾压，运输道路遭受严重的损毁，所以本方案在复垦期对保留的道路进行修复，便于复垦后当地农民的通行。 矿山道路保留为公路用地（F9）和农村道路（F10）。 （2）农田防护林 结合当地情况，本方案计划在道路两侧栽植行道树，每侧一行，树种选择侧柏，苗木选择1年生一级苗，穴状整地。 6、工程量汇总表 6.1总工程量表 矿山剩余服务年限为7.5年，复垦期1年、管护期3年，本方案服务期限确定为11.5年。本方案服务期限为2024年10月～2036年3月。 根据矿山地质环境防治工程的具体部署，矿山地质环境保护与恢复治理工程安排分为两个防治阶段，阶段计划表如下： 表5-6 矿山地质环境保护与土地复垦阶段计划表 分期; 阶段划分; 时段; 年限（a）; 备注. 近期; 第1阶段; 2024.10-2029.9; 5; 生产期. 远期; 第2阶段; 2029.10-2036.3; 6.5; 生产期、复垦期、管护期. 表5-7 矿山地质环境保护工程量汇总表 项目; 单位; 工作量; 备注. 1、矿山地质环境保护与土地复垦预防; —; —. （1）露天采场. 1）警示牌; 个; 8. 2）防护网; m; 1860. 3）圆钢立柱; 个; 620. 2、地质灾害防治. （1）边坡整理; m3; 3660. 3、地形地貌景观修复工程; —; —. （1）保水挡土墙. 1）砌筑方量; m3; 1306. 2）砂浆抹面; m2; 1306. 3）伸缩缝; m2; 2.612. （2）回填废渣. 1）填渣量; m3; 52000. （3）工业场地生产区拆除. 1）拆除建筑面积; m2; 17040. 2）硬化地面拆除; m3; 13632. 3）垃圾清运; m3; 22152. 3、矿山地质环境监测工程; —; —. （1）潜在崩塌滑坡监测; 点次; 414. （2）含水层监测; —; —. 1）采场水量及地下水水位监测; 点次; 1242. 2）地下水水质监测; 点次; 108. （3）水土环境污染监测; —; —. 1）地表水监测; 点次; 12. 2）土壤污染监测; 点次; 36. 表5-8 土地复垦工程量汇总表 序号; 工程名称; 计量单位; 工程量; 备注. 1; 土壤重构工程; —. （1）; 覆土工程. 1）; 1#露天采坑覆土; 100m3; 64.80. 2）; 遗留露采坑覆土; 100m3; 81.60. 3）; 废石场覆土; 100m3; 97.20. 4）; 工业场地生产区覆土; 100m3; 227.20. （2）; 平整工程. 1）; 1#露天采坑平整; 100m2; 108. 2）; 遗留露采坑平整; 100m2; 136. 3）; 废石场平整; 100m2; 162. 4）; 工业场地生产区平整; 100m2; 284. 5）; 表土堆场平整; 100m2; 56. （3）; 土壤培肥（有机肥）. 1）; 1#露天采坑培肥; t; 3.24. 2）; 遗留露采坑培肥; t; 4.08. 3）; 废石场培肥; t; 4.86. 4）; 工业场地生产区培肥; t; 8.52. 5）; 表土堆场培肥; t; 1.68. 2; 植被重建工程; —. （1）; 侧柏; 100株; 127.20; 12720（株）. （2）; 爬山虎; 100株; 42.24; 4224（株）. （3）; 撒播草籽; hm2; 4.62. 3; 配套工程. （1）; 水泥混凝土路面; 1000m2; 8.7. 4; 监测工程; —. （1）; 土地损毁监测; 点次; 12. （2）; 土地复垦监测; 点次; 12. 5; 管护工程; —. （1）; 人工; 工日; 360. （2）; 管护林地; 100m2; 5.41. （3）; 浇水; m3; 43821. 6.2分区、分期实施方案 （1）矿山地质环境保护治理实施计划 1）近期计划 近期为5年，近期内主要是针该段时间内将产生的矿山地质环境问题进行的工程部署：①露天采场周边布置警示牌、防护网；②前5年采矿活动区域地质灾害、地形地貌景观破坏监测；③遗留露采坑、1#露天采坑终了平台边坡（+170m、+156m）绿化建设；④露天采场（雨季）积水量、水位、水质及采场排水至1#老采坑情况监测。 2）远期计划 对远期内的开采区域进行地质灾害、含地形地貌景观破坏进行监测，完成1#露天采坑、废石场、工业场地生产区、表土堆场治理和矿山道路维护。 表5-9 矿山地质环境治理实施计划安排表 治理阶段; 保护与恢复治理项目; 保护与预防内容; 单位; 工作量. 近期 （2024.10-2029.9）; 矿山地质环境保护 与土地复垦预防; （1）警示牌; 个; 8. （2）防护网; m; 1860. （3）圆钢立柱; 个; 620. 地质灾害防治; （1）边坡整理; m3; 3660. 地形地貌景观修复工程; （1）挡墙浆砌量; m3; 1306. （2）挡墙砂浆抹面; m2; 1306. （3）挡墙伸缩缝; m2; 2.612. （4）回填废渣; m3; 9760. 矿山地质环境监测工程; （1）潜在崩塌滑坡监测; 点次; 180. （2）采场水量、水位监测; 点次; 540. （3）地下水水质监测; 点次; 45. （4）地表水监测; 点次; 5. （5）土壤污染监测; 点次; 15. 远期 （2029.10-2036.3）; 地形地貌景观修复工程; （1）回填废渣; m3; 42240. （2）拆除建筑面积; m2; 17040. （3）硬化地面拆除; m3; 13632. （4）垃圾清运; m3; 22152. 矿山地质环境监测工程; （1）潜在崩塌滑坡监测; 点次; 234. （2）采场水量、水位监测; 点次; 702. （3）地下水水质监测; 点次; 63. （4）地表水监测; 点次; 7. （5）土壤污染监测; 点次; 21. （2）矿山土地复垦阶段实施计划 1）复垦阶段划分 本方案服务年限总共为11.5年，按2个阶段制定实施工作计划，即2023年10月-2028年9月、2028年10月-2035年3月。 2）各阶段复垦目标与任务 本土地复垦方案总的土地复垦目标与任务复垦土地27.22hm2，其中第一阶段土地复垦目标与任务是生产期遗留露采坑、1#露天采场终了台阶边坡（+170m、+156m）复垦；第二阶段土地复垦目标与任务是1#露天采坑、废石场、工业场地生产区、表土堆场复垦和监测管护。 表5-10 阶段土地复垦工作计划安排表 复垦阶段; 复垦目标; 复垦任务（hm2）; 工程名称; 单位; 工程量. 旱 地; 乔木林地; 灌木 林地; 公路 用地; 农村 道路; 坑塘水面. 第一阶段 2024.10-2029.9; 复垦面积 3.23hm2， 监测工程; 0; 2.44; 0.79; 0; 0; 0; 表土回覆; 100m3; 146.4. 土地平整; 100m2; 244. 土壤培肥; t; 7.32. 种植侧柏; 100株; 61. 种植爬山虎; 100株; 33.8. 撒播草籽; hm2; 2.44. 土地损毁监测; 点次; 5. 土地复垦监测; 点次; 5. 第二阶段 2029.10-2036.3; 复垦面积 23.99hm2， 监测工程 管护工程; 2.84; 1.75; 0.43; 0.13; 0.74; 18.1; 表土回覆; 100m3; 324.4. 土地平整; 100m2; 502. 土壤培肥; t; 15.06. 种植侧柏; 100株; 66.2. 种植爬山虎; 100株; 8.44. 撒播草籽; hm2; 2.18. 水泥混凝土路面; 1000m2; 8.7. 土地损毁监测; 点次; 7. 土地复垦监测; 点次; 7. 人工; 工日; 360. 林地管护; hm2; 5.41. 浇水; m3; 43821. 二、废气污染防治措施 本项目生产过程中对环境空气的污染主要为：露天开采过程中剥离、钻机作业、爆破过程中产生的粉尘，采装粉尘；采坑回填产生的风蚀扬尘；矿石在装卸运输过程中的扬尘等。 要求企业在运营期间严格按照河南省大气污染攻坚战、矿石（煤炭）采选与加工企业绩效分级指标、河南省非金属矿绿色矿山建设规范、矿山生态环境保护与恢复治理技术规范、水泥工业排污许可证申请与核发技术规范等文件的相关要求进行生产。 1、表层土石及废石剥离 （1）避免大风天气进行施工； （2）在剥离前进行洒水抑尘，同时在剥离过程中要一直进行洒水，确保表土的湿度在10%以上，剥离的表层物立即清理，杜绝在采区堆存。 （3）严格控制表层物剥离带，按照工作面的要求进行表土开挖，禁止随意扩大剥离面积。 2、露天开采 （1）对露天采场进行定期洒水，作业期间，每两个小时洒水一次，大风天气适当增加洒水频率，减轻二次扬尘污染； （2）采用湿式钻孔、凿岩、挖掘，并对各采矿点进行喷雾洒水等湿式作业； （3）尽可能缩短疏松地面裸露时间，合理安排作业时间，尽量避开大风天气； （4）及时对作业面清理，减少作业面物料堆存时间等； （5）开采期间矿区内所有物料应全覆盖，不得露天堆放。 3、爆破粉尘 （1）均匀布孔、控制单孔药量和一次爆药店量，提高炸药能源利用率； （2）爆破前可先在爆破场地洒水以减小粉尘污染，同时在爆破时进行喷雾以减低粉尘浓度； （3）采用微差爆破等低尘爆破技术，即在距工作面15-20m处安装喷雾装置，在爆破前打开喷雾装置，爆破后30分钟关闭； （4）选择扩散条件较好时间进行爆破，有助于粉尘的扩散，以减小对周围环境的影响； （5）采用水炮泥堵塞； （6）爆破作业由专业人员进行作业。 4、矿石采装 为减轻装卸粉尘（含二次破碎锤破碎）对周围环境的影响程度，装卸时要保证物料的含水率，对矿石表面及时洒水抑尘，尽量减小物料落差，大风天气尽量停止装卸。 同时要求装载车辆密闭，实现物料全覆盖，物料密闭运输，严禁超载等排放，根据设计，矿区目前配备洒水车2辆及洒水雾炮2台，要求洒水车增加1辆，洒水雾炮增加2台，每日进行洒水降尘，可有效减小装卸产生的粉尘，采取合理措施后，可使装卸粉尘量减少90%以上左右，不会对外环境造成大的影响。 5、汽车尾气 1）加强工程机械维护保养，避免带故障运行； 2）运输车辆应应采用清洁运输方式，以减少汽车尾气排放； 3）使用的油品应满足当前国家排放标准要求。 通过采取以上措施，矿山开采过程中燃油机械尾气对区域环境空气影响也将得到降低，不会对外环境造成大的影响。 6、柴油发电机 本项目运营后配备二台发电机，以柴油为燃料，每台年作业时间为100h，各台柴油发电机废气产生的少量废气经过专用排气筒排放，各污染物排放浓度无法《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源大气污染物排放限值，即SO2≤550mg/m3、NOx≤240mg/m3、烟尘≤120mg/m3。 7、道路运输扬尘 根据企业设计，运营后开采的矿石直接输送至东侧宝丰县铭泰建材有限公司及南侧宝丰县坤胜建材公司进行加工处理，根据调查，宝丰县铭泰建材有限公司紧临矿区，宝丰县坤胜建材公司位于本矿区东侧约4.7km处，沿线经过袁店村、魏岭村，采用汽车运输，为降低汽车运输道路扬尘产生情况，要求企业运营期采取严格的降尘措施： （1）评价要求对运矿道路每天定期清扫、洒水。 （2）矿区出入口附近设置车辆自动清洗装置，对进出厂车辆轮胎进行清洗。以有效减轻运输扬尘污染。 （3）运输车辆加盖篷布，实现物料全覆盖，密闭运输，装卸作业时采用湿式作业，可有产避免对沿线居民造成大的影响。 （4）运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，禁止矿区内露天转运散装物料。 （5）本项目基建期3个月，本项目建成后规划重型载货车辆26辆，要求企业投入运营后采用清洁运输方式的重型载货车辆数量不少于80%，即不少于21辆，其它重型载货车辆达到国六排放标准。 （6）使用符合国家标准的油料。 综上，在采取合理的废气防范措施后，运营期各环节废气不会对周围环境造成大的影响。 三、废水污染防治措施 1、生活污水 本项目运营后新增职工42人，新增生活污水量为1.34t/d，388.6t/a，矿区内不设办公生活区，在矿区东北侧（采区外）设置有公用卫生间一座，供本矿区及东侧宝丰县铭泰建材有限公司共用，生活污水经化粪池处理后用于附近农田施肥，综合利用不外排。 本项目扩建完成后，生活污水产生量共计2.24t/d，根据调查，宝丰县铭泰建材有限公司生活污水产生量约0.64t/d。化粪池容积50m3，保证所有生活污水至少17天废水暂存需求，定期清理后综合利用不外排。目前化粪池已做好严格的防渗，不会对外环境造成大的影响。 2、车辆冲洗废水 为降低运输过程中的扬尘产生，矿区进出口处设置轮胎清洗装置，本项目建成后运输车辆26台，目前矿区出入口处已配套有车辆冲洗装置，配套沉淀池容积30m3，可满足所有运输车辆使用需求，每日需补充新鲜水即可，补水量为3t/d。 3、降尘用水 矿区开采点降尘用水主要用于钻孔、凿岩、开采等湿式作业环节，用水由专用运水车辆每天往返，可满足矿区生产及生活用水需求。该部分水被地表吸收或蒸发，无排水，对外环境影响不大。 矿区内道路洒水用水被地表蒸发或吸收，无废水外排，对外环境影响不大。 4、采坑涌水 本次运营期采场防排水主要是大气降水及采坑涌水，根据调查，矿区地下水水位标高+151.15m，目前生产作业平台标高+165m，当开采至+151.5m时可能会有地下水涌出。 （1）涌水情况 根据本项目矿产资源开采与生态修复方案，在开采范围内雨季采场排水量为600t/d，地下承压水涌水量为252t/d。 （2）采坑涌水处理方案 根据设计，采场及四周应采取以下防护措施： 1）在封闭圈平台（即+156m平台）坡根处设排水沟，大气降水通过排水沟自流排出采场。排水沟为石质排水沟，采用矩形断面，规格为40×40cm。 2）进入凹陷露天开采后，在露天采场最低台阶的最低处设集水坑，用于汇集采场封闭圈以下的涌水。集水坑的规格设计为长、宽25m，深3m，容积1875m3，采场内集水坑根据采掘工作面的移动和排水需求调整位置。凹陷开采时，应先在凹陷采场底部开挖集水坑，待集水坑建成、安装排水设备后，方可进行开采。 集水池通过水泵抽排至1#老采坑水塘，经沉淀、澄清后回用，综合利用不外排。 根据《河南省生态环境厅办公室关于印发矿山采选建设项目环境影响评价文件审批原则（修订）的通知》（豫环办【2021】82号）文件要求：采矿项目矿井涌水应尽可能回用生产或综合利用，考虑到采坑涌水无特殊污染因子，为使水资源得到合理利用，本次工程设计经沉淀处理后回用，综合利用不外排。 （3）采坑涌水处理工艺 1#老采坑位于矿区东侧，根据调查，企业在矿区东部已进行了恢复治理，主要集中于1#老采坑及周边区域，除对四周进行绿化外，保留了一座水塘，水塘面积约30000m2，水深约15m，最大蓄水量约45万m3，该水塘水源主要为大气降水汇集，目前蓄水量约16万m3，经沉淀、澄清处理后用于矿区及周边绿化、灌溉使用。 根据设计，本项目投入运营后，当开采至含水层时，地下涌水收集后泵至该水塘，经沉淀、澄清处理后用于矿区及大地公司降尘用水，综合利用不外排。 本项目运营期开采至含水层时采坑涌水量为252t/d，本矿区矿石种类为水泥灰岩矿，无其它伴生矿种，采坑涌水污染物类型主要为悬浮物，无其它特殊污染因子。 根据《矿井水综合利用技术导则》（GB/T41019-2021）附录A推荐的工艺技术，同时根据本项目回用途径，本次处理工艺为沉淀、澄清工艺。 根据现场踏勘，本次采区最远处距离1#老采坑约620m，企业配备专用水泵及输水软管，管经约800mm，采坑涌水通过输水软管泵入水塘内。 采坑涌水经澄清、沉淀等处理工艺处理后SS浓度可降低20mg/l，该矿山为水泥灰岩矿，不含其它伴生矿种，涌水水质为中性。 表5-11 采坑涌水主要污染物产、排情况一览表 类别 污染物; 废水量t/d; 产生浓度mg/l; 排放浓度mg/l; 回用水标准. 车辆冲洗; 绿化、道路清扫; 敞开式循环冷却系统补水; 达标情况. SS; 252; 200; 20; /; /; /; 达标. 综上，本项目采坑涌水经“沉淀、澄清”工艺处理后，回用于本矿区、宝丰县铭泰建材有限公司、河南省大地水泥有限公司，主要用于车辆冲洗、绿化、道路清扫、循环冷却水、洗涤用水等，满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）中“敞开式循环冷却系统补水”、“洗涤用水”标准限值及《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中“车辆冲洗”、“绿化、道路清扫”标准要求，可进行综合利用。 （4）技术可行性 本项目采坑涌水采用“澄清、沉淀”处理工艺，根据《排污许可证申请与核发技术规范 水处理通用工序》（HJ1120-2020）中“采矿类排污单位废水”推荐可行技术参考表：物化工艺：隔油、气浮、沉淀、过滤、中和、高级氧化、吸附、消毒、膜过滤、离子交换、电渗析。 本项目运营后废水主要为悬浮物，采用物化工艺中推荐的沉淀、澄清工艺。 由此可知，本项目采坑涌水处理工艺可行。 （5）回用可行性 采坑涌水经处理后全部回用于河南省大地水泥有限公司下属企业，根据企业提供的各厂区用水量情况，各单位用水情况统计如下表： 表5-12 回用水量可行性分析一览表 回用单位; 厂区概况; 与本项目位置关系; 用水环节; 用水量t/d; 回用路径; 回用方式. 本矿区; 袁店南水泥灰岩矿年开采水泥灰岩矿300万t; /; 车辆冲洗系统补水; 30; 汽车运输; 汽车输送后部分直接进行洒水降尘. /; 矿区、道路降尘用水; 30. 宝丰县铭泰建材有限公司; 年产50万吨石料骨料; 紧临矿区东侧; 车辆冲洗、厂区洒水绿化、车间降尘; 40; 汽车运输; 汽车运输入厂后直接使用，不储存. 河南省大地水泥有限公司; 两条4500t/d新型干法水泥熟料生产线，年产水泥熟料279万吨；2套水泥粉磨站，一期规模为100万t/a，二期规模为180万t/a，可年产水泥280万吨; 矿区北侧约1.2km; 破碎站降尘、原料仓库降尘、生产冷却系统补水、厂区洒水绿化、降尘用水。; 2800; 汽车运输; 管道输送至厂区内循环水池、暂存池，用于厂区内各环节生产用水使用。. 合计; 2900. 本项目运营期采坑涌水产生量252t/d，综上，项目运营期采坑涌水可得到有效的综合利用，不外排。 四、噪声污染防治措施 1、采场噪声控制 1）从声源上，坚持源头把关的原则，在满足生产工艺要求外，选用设备加工精密高、装配质量好、产生噪声低的设备或附有配套降噪措施的设备； 2）从传播途径上，采取以下措施： A、属于空气动力产生的噪声设备，如空压机、风机等，在设备的气流通道上加装消声设备； B、切实落实好空压机、各类泵等等降噪设备，以及固定岗位设置隔声值班室等噪声防治措施，保护劳动工人。 3）从声环境保护目标上，在临近村庄处设置减速带，禁鸣标志等，且在居民午间、夜间休息时不得进行车辆运输，最大程度降低车辆噪声对敏感点影响。 2、汽车运输噪声防治 为了降低道路交通噪声对沿线周围环境的影响，企业应采取以下防范措施： 1）矿区道路设计应按国家规定要求进行，车辆安装低噪声喇叭； 2）装载矿石车辆顶部加盖蓬布，避免砂石散落；同时保证车辆装载砂石车辆保持一定的含水率，避免干燥天气下起尘； 3）经过村庄时禁鸣，避开居民休息时间运输，与沿途居民做好沟通工作，第一时间解决居民反映的环境问题，因本矿区运输车辆在运输过程中对沿线道路造成破损、对沿线居民日常生活造成影响的，企业应自行进行恢复补偿，保证道路运输期间不会对沿线居民日常生活造成影响。 4）场外动态路面应经常维护修补，汽车也应经常维修保养，维持良好的车况，由专人维护路面平整，严禁夜间运输，最大限度的减轻对运输道路外环境的影响。 综上，采取合理的噪声防治措施后，运营期噪声不会对外环境造成大的影响。 五、固体废物污染防治措施 1、生活垃圾 本项目运营后新增职工定员42人，新增生活垃圾产生量为6.1t/a，矿区内设置垃圾收集筒，每日由环卫部门统一收集处置。 2、剥离废石 本项目投入运营后产生的废石量共计50万m3，20万t，平均6.67万m3/a，2.67万t/a。 根据设计，剥离的废石拟回填于2#老采坑及2#露天采坑。 2#老采坑位于矿区外东北侧，该采坑最低标高为+140m，最上部堆放平台标高+150m，深度10m，面积为36000m2，容积为36万m3。 2#露天采坑位于矿区中南部，目前存放少量的前期开采产生的废石，该采坑场地长188m，宽107m，平均深度约10m，最大堆存量为20.1万m3。 本项目服务期内废石量共计50万m3，即2#老采坑及2#露天采坑容积可满足本次废石回填需求。 综上，在采取合理的防治措施后，采坑回填及暂存不会对外环境造成大的影响。 六、环境监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总纲》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》（HJ847-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023）中的要求，根据本项目运行期间污染物的产生环节及其采取的污染防治措施，本项目运行期间环境监测工作见下表： 表5-18 环境监测工作计划表 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频率; 备注. 废气; 厂界无组织; 颗粒物; 1次/季度; 有资质的监测单位. 噪声; 厂界外1m; Leq（A）; 1次/季. 备注：委托有资质的单位进行监测。. |
| 其他 | 一、环境经济效益分析 对建设项目进行环境影响经济损益分析，目的是为了衡量该建设项目投入的环保资金所能收到的环保效果及可能产生的环境和社会效益，从而合理安排环保投资，在必要资金的支持下，最大限度地控制污染源，合理利用自然资源，以最少的环境代价取得最大的经济效益和社会效益。 1、社会效益分析 本项目的建设主要有以下几方面的社会效益： （1）有利于促进地区经济的发展，该项目的建设，充分发挥了当地的矿产资源优势，同时又具有良好的经济效益，一方面为国家带来一定的利税；另一方面，也可带动当地经济经一步发展，活跃地区经济，为当地带来新的经济增长点。 （2）随着本项目的设施，将增加一部分富余劳动力的就业机会，减轻当地的就业压力，充分利用当地闲散劳动力，使这部分人生活水平得到改善，项目对这些劳动者进行技能培训，有利于提高劳动者的综合素质。 （3）有助于促进区域经济的整体良性循环，本工程的实施有助于提高企业的综合市场竞争力，在市场竞争中为企业增加了活力，为企业和当地带来新的经济增长点。 由此可见，本项目的社会效益正大于负，正效益显著。 2、经济效益分析 本项目总投资2800万元（该部分投资不含矿山地质环境治理与生态修复费用），项目建成为主要产品为水泥用灰岩料，做为河南省大地水泥有限公司配套的原料矿山，具有良好的生产前景，正常运行后给企业带来经济收益的同时也提高了当地政府的财政收入。 3、环境效益分析 本项目环保总投资为1056.23万元，其中生态修复及土地复垦投资为924.23万元，该部分投资不在本次总投资范围内，确保项目运营期及闭矿后对周围环境的生态影响程度降至最低，具有较好的环境效益。 本项目的建设符合国家产业政策和环保政策，采用了先进的设备和技术，提高了资源的利用率，节省了资源和能源消耗，降低了生产成本。 运营期各环节均采取合理的污染防治措施及生态保护措施，可最大程度的降低运营期对周围环境及生态环境的影响。 本项目的市场前景良好，有较好的盈利能力、清偿能力和抗风险能力，项目在保证环保投资的前提下，污染物可以达标排放，环境效益比较明显。 二、环境管理 环境管理体系与监测机构的建立能够帮助企业及早发现问题，使企业在发展生产的同时节约能源、降低原材料的消耗，控制污染物排放量，减轻污染物排放对环境产生的影响，为企业创造更好的经济效益和环境效益，树立良好的社会形象。 1、环境管理目的 环境管理是企业管理中一项重要的专业管理，加强环境监督管理力度是保证各项环保政策及法规在企业得到有效落实的基本措施，对于促进企业经济效益、环境效益、社会效益协调发展非常重要。为了保证正常运行，最大限度地减小工程与环境之间的矛盾，必须把环境管理和环境监控纳入正常的生产管理之中，保证工程的环境、经济和社会效益的协调发展。 通过环境保护管理，以达到如下目的： （1）为环保措施的落实及监督、为项目环境保护审批及环境保护竣工验收提供依据； （2）通过环境保护管理，使各项环保政策及法规在企业得到有效的落实； （3）通过本管理计划的实施，将建设项目对环境带来的不利影响减少至最低程度，使该项目的经济、环境、社会效益得到统一。 2、环境管理机构 根据项目环境管理的要求，为加强工程的环境保护工作，企业已建立由经理负责，副经理主管的专职管理机构，并配备1～2名专职环保技术人员，负责全厂的环境管理工作，并接受当地环保部门的技术指导和业务管理。 3、环保管理制度的建立 （1）环境管理体系 项目建成后，建立环境管理体系，以便全面系统的对污染物进行控制，进一步提高能源资源的利用率，及时了解有关环保法律法规及其他要求，更好地遵守法律法规及各项制度。 （2）排污定期报告制度 要定期向当地环保部门报告污染治理设施运行情况、污染物排放情况以及污染事故、污染纠纷等情况。 （3）污染处理设施管理制度 对污染治理设施的管理必须与生产经营活动一起纳入企业的日常管理中， 要建立岗位责任制，制定操作规程，建立管理台帐。 （4）奖惩制度 企业应设置环境保护奖惩制度，对爱护环保设施，节能降耗，改善环境者实行奖励；对不按环保要求管理，造成环保设施损坏、环境污染和资历源、能源浪费者予以处罚。 4、环境管理机构的职责 （1）保持与环境保护主管部门的密切联系，及时了解国家、地方对本项目的有关环境保护的法律、法规和其它要求，及时向环境保护主管部门反映与项目有关污染因素、存在的问题、采取的污染控制对策等环境保护方面的内容，听取环境保护主管部门的批示意见； （2）及时将国家、地方与本项目环境保护有关的法律、法规和其它要求向单位负责人汇报，及时向本单位有关机构、人员进行通报，组织职工进行环境保护方面的教育、培训，提高环保意识； （3）及时向单位负责人汇报与本项目有关的污染因素、存在问题、采取的污染控制对策、实施情况等，提出改进建议； （4）负责制定、监督实施本单位的有关环境保护管理规章制度，负责实施污染控制措施、管理污染治理设施，保证污染治理设施及风险防范措施稳定正常运行，并进行详细的记录，以备检测； （5）按本报告提出的各项环境保护措施，编制详细的环境保护措施落实计划，明确各污染源位置、环境影响、环境保护措施、落实责任机构（人）等，并将该环境保护计划以书面形式发放给相关人员，以便于各项措施的有效落实。 （6）协助实施环境工程的工程监理，对各类污染治理、水土保持、生态恢复等环保工程的施工进度及质量实施全过程控制，做好监理记录，编写工程监理报告，并及时向主管部门汇报环保工程进行情况； （7）负责监测工作，定期委托当地监测机构对污染源进行监测，填报污染源状况，监理污染源档案，做好年终环保统计工作。 5、环境管理手段 （1）经济手段：在企业内部把环境保护列入统一评分计奖的指标。 （2）技术手段：在制定操作规程工作中，把环境保护的要求统一考虑在内。 （3）教育手段：开展环境教育，提高干部和广大职工的环境意识，使干部和职工自觉的为环境保护进行不懈地努力。 （4）行政手段：将环境保护列入岗位责任制，纳入生产调度，以行政手段督促、检测、表扬、奖励或惩罚，使各部门更好的完成环保任务。 6、其它 （1）推行清洁生产审核，每两年完成一轮清洁生产审核。落实清洁生产方案。 （2）建立企业环境管理档案。包括企业生产、日常环境管理、清洁生产、治理设施运行情况、监测数据、污染事故、环境应急预案、环境执法等情况。 （3）建立企业环境信息披露制度，每年向社会发布企业年度环境报告，公布各污染物排放和环境管理等情况。 （4）依法执行建设项目环境影响评价审批和环保设施“三同时”竣工验收制度；严格执行排污申报、排污缴费与排污许可证制度；主要污染物排放达到总量控制指标要求；主要污染物和特征污染物稳定达标排放；实施强制性清洁生产审核并通过评估验收等。 目前企业已制定完善的环境管理制度，要求企业在运营期间加强环境管理，为企业创造更好的环境和经济效益。 |
| 环保投资 | 本项目总投资2800万元，环保投资1056.23万元，其中132万元在本次总投资范围内，占总投资4.7%，环保投资情况如下表： 表5-19 运营期环保措施及投资一览表 单位：万元 项目; 污染源; 采取的治理措施; 治理效果; 投资. 废气; 采场扬尘; 湿式作业，定时洒水；降低装车高度；洒水车3辆（新增1台），洒水喷雾装置4套（新增2套）等; 减小开采过程中无组织排放; 10. 运输扬尘; 道路定期清扫、定时洒水、运输车辆加盖篷布，密闭运输，矿区进出口设置车辆清洗装置; 减小运行过程中车辆起尘量; 0.5. 废水; 生活污水; 生活废水定期由当地居民清理用于农田施肥，配套化粪池容积50m3; 废水用于农田施肥不外排; 依托. 车辆 冲洗机; 现有车辆冲洗装置1套，配套沉淀池30m3; 沉淀后循环使用; 依托. 采坑涌水; 开采平台底部设置一座1875m3集水池，两台排水泵，采坑地下涌水在底部收集后泵至1#老采坑水塘，经沉淀处理后综合利用。采场四周修建排洪沟，开采平台修建集水池; 处理后综合利用; 120. 固废; 生活 垃圾; 生活垃圾设置垃圾收集箱；; 送当地生活垃圾中转站; 0.5. 剥离废石; 回填采坑，临时堆放时四周设挡土墙围挡，设置标识牌及排水沟; 回填采坑; 生态修复投资中. 噪声; 矿山 开采; 减振、隔声、消声构件；防震耳塞； 道路两侧绿化; 厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; 1. 小计; 132. 生态; 按照本项目水土保持方案及矿山生态环境治理方案中的相关要求对矿区、道路、临时堆场等区域分别做好水土流失防治、生态修复等措施。; 边开采边恢复，通过覆土绿化，尽可能降低开采活动对生态环境影响; 658.67. 闭矿后; 按照本项目矿山生态环境治理方案中的相关要求对矿区、道路、临时堆场等区域做好土壤修复工作。; 265.56. 合计; 1056.23. 注：生态修复及闭矿后生态恢复投资另行投资，不在本项目投资范围内。 矿山生态环境保护与恢复治理投资估算一览表： 表5-20 矿山地质环境保护与恢复治理工程施工预算表 单位：万元 序号; 定额编号; 工程名称; 单位; 工程量; 费用. 一; 矿山地质环境保护工程. 1; 警示工程. （1）; B2; 警示牌; 个; 8; 0.3. 2; 防护网工程. （1）; 防护网; m; 1860; 11.16. （2）; 圆钢立柱; 个; 620; 3.1. 二; 地质灾害防治. 1; 20020; 边坡整理; 100m3; 36.6; 13.49. 三; 地形地貌景观修复. 1; 保水挡土墙. （1）; 30026; 砌筑方量; 100m3; 13.06; 47.26. （2）; 30075; 砂浆抹面; 100m2; 13.06; 2.73. （3）; 40284; 伸缩缝; 100m2; 0.02612; 0.02. 2; 回填废渣. （1）; 20283; 填渣量; 100m3; 520; 221.72. 3; 工业场地生产区拆除. （1）; 100119; 拆除建筑面积; 100m2; 170.4; 49.94. （2）; 40257; 硬化地面拆除; 100m3; 136.32; 214.5. （3）; 20283; 建筑垃圾清运; 100m3; 221.52; 94.45. 合计; 658.67. 闭矿后土地复垦投资估算如下表： 表5-21 闭矿后土地复垦工程施工费用预算表 单位：万元 序号; 定额编号; 项目; 单位; 工程量; 费用. 一; 土壤重构工程. 1; 10226; 覆土（运距0.5km）; 100m3; 226; 30.33. 2; 10229; 覆土（运距2km）; 100m3; 244.8; 45.9. 3; 10332; 土地平整; 100m2; 746; 16.35. 4; 土壤培肥（有机肥）; t; 22.38; 2.68. 二; 植被重建工程. 1; 90003; 种植侧柏; 100棵; 127.20; 57. 2; 90019; 爬山虎; 100株; 42.24; 2.34. 3; 90030; 撒播草籽; hm2; 4.62; 0.62. 三; 配套工程. 1; 80043; 水泥混凝土路面; 1000m2; 8.7; 110.34. 合计; 265.56. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| - 内容 - 要素 | - 施工期 |  | - 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 环境保护措施 | - 验收要求 | - 环境保护措施 | - 验收要求 |
| 陆生生态 | / | / | 不新增占地，严禁占用矿区以外的土地 | 不占用矿区以外的土地 |
|  |  |  | 开采前剥离的表层土暂存在临时表土堆场，后期用于生态复垦用土来源；剥离废石直接使用汽车运输至采坑回填，配备洒水车辆，回填后及时进行洒水、抑尘，回填区不得裸露，同时做好护坡，水土保持措施，避免发生水土流失现象。 | 剥离表层土临时堆放，后期复垦，剥离废石直接回填至矿区内采坑，对回填区做好洒水抑尘、护坡、水土保持等措施。 |
|  |  |  | 边开采边生态恢复，种植当地适宜植被，避免露采区地表裸露，降低水土流失； | 严格按照矿山开采与生态修复方案执行，分台阶进行开采，采取边开采边清理 |
|  |  |  | 在矿区两侧修建排水沟渠，及时将雨水排出采区范围外，避免发生地质灾害； | 矿区道路两侧修建排水沟，设置绿化带 |
|  |  |  | 闭矿后及时按照土地复垦方案进行生态恢复 | 露天采场+170m、+156m恢复为乔木林，其边坡恢复为灌木林地；+156m平台以下复垦为水塘；遗留采坑、原表土堆场复垦为乔木林地；遗留采坑回填后复垦为乔木林地；工业场地复垦为旱地；道路复垦为公路用地和农村道路 |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | / | / | 1套车辆冲洗装置，废水经沉淀池处理后循环使用，循环池30m3 | 循环使用不外排 |
|  |  |  | 新增生活污水经化粪池处理后用于农田施肥，综合利用不外排，化粪池容积50m3 | 综合利用不外排。 |
|  | / | / | 矿区道路两侧、坡地设置排水沟，并配备沉淀池，雨水经排水沟渠进入沉淀池暂存后用于矿区洒水降尘 | 矿区道路两侧、坡地设置排水沟，并配备沉淀池 |
|  | / | / | 开采平台修建临时集水池，进入采坑内的涌水收集后及时经机械泵排出矿坑至1#老采坑保留水塘，沉淀、澄清后循环利用 | 处理后用于本矿区、铭泰石子厂、大地水泥公司院内洒水、绿化、降温等，综合利用不外排。 |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | / | / | 开采设备安装消声、减振基础；使用低噪声设备等 | 边界处达标排放 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | / | / | 对剥离的表层土石、废石及时进行覆盖，洒水降尘； | 满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）排放标准 |
|  |  |  | 露天开采、爆破前后采取湿式作业； |  |
|  |  |  | 矿山采装前后进行洒水，降低作业高度，配备洒水车等 |  |
|  |  |  | 矿区出入口处配备车辆冲洗装置 |  |
|  | / | / | 柴油发电机，分别经相应的专用排气筒达标排放 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准限值 |
| 固体废物 | / | / | 剥离的表层土暂存于临时堆场，后期用于生态复垦 | 不外排 |
|  | / | / | 剥离夹石及废石直接用于回填采坑 | 不外排 |
|  | / | / | 生活垃圾经收集桶收集后统一交环卫部门处置 | 合理处置 |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | / | / |
| 环境监测 | / | / | 参照排污单位自行监测技术规范中的相关要求进行 | 废气：矿区厂界无组织；噪声：矿区厂界噪声。 |
| 其他 | / | / | / | / |

- 七、结论

本项目为河南省大地水泥有限公司袁店南水泥灰岩矿年产300万吨水泥灰岩矿项目，该项目为扩建工程，所在地位于宝丰县张八桥镇袁店南村，项目符合现阶段国家允许类产业政策。目前该项目已通过宝丰县发展和改革委员会备案，同时已编制的《矿山矿产资源与生态修复方案》，通过专家评审，建设符合国家当前产业政策。 本项目建设项目建成运营后具有较明显的社会、经济、环境综合效益；项目建成投入使用后，在采取相应的治理措施后，可满足相应的国家排放标准；项目实施后能满足区域环境质量与环境功能的要求。建设方在施工期、运营期应当在执行“三同时”原则的基础上，严格执行国家的环保法律法规，切实落实本环评中提出的各项污染防治和生态保护措施，将对周围环境的影响降低到可接受的程度，从环保角度看，本项目的建设可行。