关于平顶山市博翔碳素有限公司

电火花用高纯石墨生产线技术改造项目

环境影响报告表的批复

平宝环审[2024]第14号

平顶山市博翔碳素有限公司:

你单位报送的由 河南艺昴环保科技有限公司 编制的《平顶山市博翔碳素有限公司电火花用高纯石墨生产线技术改造项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。该项目环评审批事项在宝丰县政府门户网站公示期满。经研究，批复如下：

一、项目性质：   改建项目

二、主要建设内容

平顶山市博翔碳素有限公司电火花用高纯石墨生产线技术改造项目，位于平顶山市宝丰县商酒务镇房庄村白衣堂西北（平顶山市博翔碳素有限公司院内）。项目为改建项目，利用现有厂房，通过更新、升级或增加生产设备提升现有电火花用高纯石墨生产线装备水平，提高生产工艺精细化程度，从而提升高纯石墨产能和品质。主要生产工艺流程：外购原材料—上料—一次磨粉—吸料—配料—混捏（加入液体沥青）—冷料—破碎—二次磨粉—筛分—压制—焙烧石墨化（外委）—成品，项目建成后年产11500t高纯石墨。

项目总投资2000万元，其中环保投资212万元，占总投资的10.6%。

三、你单位应在项目建成后30日内向社会公众主动公开本项目环评及许可情况，并接受相关方的咨询及监督管理。

四、有关要求

项目建设中要严格执行环保“三同时”制度，认真落实环评提出的污染防治建议，并落实相应环保投资。确保施工期和营运期各类污染物达标排放或得到妥善处理。建设单位在项目运营期间应做好以下工作：

施工期：严格落实宝丰县2024年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案的通知要求以及环保相关要求，做好施工期大气污染防治，降低对周围环境的影响，确保实现市政府下达的空气质量考核目标。

运营期：

（1）大气污染防治措施

上料、磨粉、配料、破碎、筛分、输送过程产生的颗粒物采用袋式除尘器净化处理后经1根30m高排气筒排放；沥青储存、混捏、冷料散发的颗粒物、沥青烟气（含沥青烟、苯并[a]芘）采用降尘室+电捕焦油器净化处理后经1根30m高排气筒排放；导热油炉安装低氮燃烧装置，燃气废气经1根8m高排气筒排放达标排放。

（2）水环境污染防治措施

等静压机废液依托现有废水处理设施处理后用于厂区脱硫塔补水不外排；车辆清洗废水依托现有沉淀池沉淀后循环利用不外排；生活污水依托现有地埋式一体化污水处理设施处理后用于厂区绿化洒水不外排。

（3）噪声污染防治措施

项目各机械设备在车间内通过隔声、减振、消声措施及一定的距离衰减后，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值。

（4）固体废物污染防治措施

固体废物主要为除尘器收集尘、不合格产品、废焦油、废润滑油。

除尘器收集尘、不合格产品在厂区集中收集后，作为原料回用于生产；

废焦油、废润滑油属危险废物，收集后暂存于厂内危废暂存间，定期交有资质单位进行处理。

五、项目竣工后，你单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。你单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，你单位应当依法向社会公开验收报告。你单位配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入使用。未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。否则，我局将依照国家相关法律、法规予以处罚。

六、你单位必须在项目建设和运营管理中明确环境保护要求和责任，建立健全各项环境管理制度，安排专人负责环境保护工作，确保各项污染防治措施落实到位。

七、本批复自下达之日起五年内有效，如该项目逾期未开工建设，该项目环境影响报告表应按照审批权限重新上报审核。建设过程中，如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，你单位应当重新报批该项目的环境影响评价文件。

八、如果今后国家或我省颁布新的标准，你单位应按新标准执行。

九、项目在取得相关部门合法手续后方可开工建设。项目建设过程中，必须严格执行照国家有关建设项目环保管理规定。项目在施工、运营过程中如有举报、环境纠纷等应无条件停产整改。

十、本项目由平顶山市生态环境局宝丰综合行政执法大队日常监督管理。

经办：审批股

2024年9月9日